宣环审〔2023〕12号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县储配煤基地项目（二期）环境影响报告表的批复

四川冠德能源有限公司：

你公司报送的《宣汉县储配煤基地项目（二期）环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县普光镇杏树村王家沟，占地面积133340m2（200亩），二期工程建设两个封闭储煤堆棚，配套建设信息化系统、给排水系统、供电及消防等设施。依托一期工程的汽车和火车装卸系统、翻车机房、铁路快速装车站、化验室、员工办公生活设施以及洗车系统等。建成后煤炭静态堆存能力达到100万t/a，年度基地吞吐量500万t/年，其中铁路到达量200万t/年，公路到达量50万t/年；铁路发送量200万t/年，公路发送量50万t/年。项目总投资50000万元，其中环保投资187万元，占总投资额的0.37%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实各项环保措施，防止施工期噪声、扬尘对周边居民等敏感点的影响，避免施工造成环境纠纷。

（二）落实大气污染防治措施。施工期文明施工，满足“六个百分百”具体要求，设置施工围挡，土石方开挖湿法作业、集中堆放，及时回填，堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆、弃渣土等堆放时进行覆盖、防尘，并及时清运；施工路面进行硬化，并定期洒水。在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，运输车辆驶出工地前进行清洗，严禁将泥土、灰尘带出工地；工程竣工后，施工单位应及时清理施工场地，并对裸露地面进行绿化。运营期物料输送、产品装卸均在密闭厂房内进行，全密闭输送带输送，各产尘环节采用布袋除尘器、干雾抑尘系统及移动式喷雾机除尘；封闭式栈桥储煤场除留出用于装卸的专用通道外，其他区域设置围挡和封闭钢棚，顶部设置防雨棚，禁止露天裸露堆放物料。主要运输通道两侧安装雾状喷淋设施，厂区道路进行硬化处理，厂区出入口设置洗车槽并配备自动高压清洗机，进出车辆进行清洗，运输车辆加盖篷布；食堂油烟经油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟排放限值后由烟道引至食堂屋顶达标排放。

（三）落实噪声污染控制措施。施工时采用降噪作业方式，选用低噪声设备，合理布置施工场地，降低人为噪音，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）达标排放。运营期实施减震、墙体隔声等治理措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值要求达标排放。

（四）落实废水处理措施。施工期生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥，施工废水经收集沉淀处理后回用于施工场地的洒水抑尘，不外排。运营期食堂废水经隔油池（依托一期，3m3）处理后与生活污水、化验废水一起排入污水处理设施（依托一期，处理工艺为化粪池+调节池+MBBR一体化污水处理设备；处理能力10m3/d），经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后回用，不外排；车辆清洗废水沉淀后循环使用，不外排；初期雨水依托一期工程初期雨水收集池，经沉淀后作为绿化用水或地面冲洗水回用，池底沉淀煤泥定期进行清理。喷淋抑尘废水全部挥发损耗，不外排。

（五）落实固废处置措施。施工期剥离表土回用于后期绿化覆土，挖方全部用于低洼地回填，无弃方外运；建筑垃圾送往政府相关部门指定的建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾在环卫部门指定地点倾倒，由环卫部门统一处理。运营期布袋除尘器收集粉尘、初期雨水沉淀池及洗车槽池底部沉积煤泥作为产品外售；污水处理设施处理产生污泥定期清掏，用做附近林地施肥；生活垃圾交环卫部门统一无害化处置。废机油暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行合理处置。

- （六）加强生态环境保护。施工期做好水土保持措施，设置排水沟，避免水土流失，土方开挖后及时回填并做好顶部挡护及覆盖，避免裸露面风蚀起尘或受降雨冲刷。施工结束后，及时进行植被恢复工作。

- （七）落实地下水、土壤保护措施。采取分区防控措施，危废暂存间、储油间、机修间采取重点防渗处理，污水处理设施、隔油池、洗车槽、初期雨水收集池采取一般防渗处理，其他区域进行简单防渗，避免污染物跑、冒、漏、滴。

- （八）落实环境风险防范措施。正常生产过程中保持初期雨水收集池有足够的剩余容积，厂区四周设置实体围墙，厂区出入口设置挡水坡，防止厂区雨水进入邻近水体。

- （九）建设单位应制定环境监测计划，每年需委托具有相应资质的环境监测机构，对排放的各类污染物按照监测要求进行监测。

三、项目业主单位在开工建设前，须依法取得其它有关部门关于项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，并按规定开展竣工环境保护验收。

五、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责该项目运营期日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年4月24日