宣环审〔2024〕32号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县石铁乡斜水村砂石加工项目环境影响报告表的批复

宣汉锦坤建材有限公司：

你公司报送的《宣汉县石铁乡斜水村砂石加工项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县石铁乡斜水村砂石加工项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于中铁二十局集团第四工程有限公司西渝高铁康渝段站前三标段4号材料堆场，地理位置为宣汉县石铁乡斜水村。项目设置有给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击式破碎机、振动筛、螺旋洗砂机、尾砂回收一体机等生产设备，以西渝高铁隧道施工产生的洞渣等为原料，通过给料、一级筛分、鄂破、圆锥破、二级筛分、冲击破制砂，三级筛分分选出10-30mm、10-20mm、5-10mm碎石产品，经螺旋洗砂、旋流尾砂回收并经脱水筛脱水后生产≤5mm砂产品，建成1条年产砂石80万立方米生产线。项目总投资500万元，环保投资143万元，占总投资的28.6%。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。合理安排施工时序，严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声、固废对周边环境的影响。

（二）加强废水处理措施。施工期生活污水经化粪池收集后由罐车拉运污水处理厂处理，施工废水经沉淀后回用。运营期采用“污水池+污水罐+底泥板框压滤+清水池”对生产废水进行处理，处理后的上清液回用于生产，不外排；在车辆冲洗附近设车辆冲洗废水沉淀池，车辆冲洗废水经冲洗平台周围设置的排水沟回流到沉淀池，沉淀后回用于轮胎冲洗，不外排；在厂区内冲洗地面周围设置导流沟，地面冲洗废水经导流沟流入滤水池，再经“污水池+污水罐+底泥板框压滤+清水池”处理后的回用于生产，不外排；生活污水经化粪池收集后由罐车定期拉运至附近场镇污水处理厂处理。

（三）加强废气处理措施。施工期建筑垃圾现场设置专门集中堆放的场地，采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷水压尘等防尘措施，定期清运至政府指定位置；进出工地的物料、垃圾运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；确保施工期扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求后达标排放。运营期筛分、破碎和洗砂等环节采取不间断冲水的湿法工艺，项目卸料点在原料堆场内进行，设不低于堆存高度1.1 倍的三面围挡，保留车辆进出口，堆存物料采用防尘网遮盖，设移动水管，原料装卸时，对原料洒水降尘，降低原料装卸、堆存过程中产生的粉尘；生产设备设置于封闭式加工车间内，给料、一次鄂破工序安装雾化喷头，振动筛分、螺旋洗砂等工序采取湿法作业；对厂区道路进行硬化，设置专人对进厂道路路面维护，洒水降尘，产品运输均采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；项目在厂区进出口分别设置车辆冲洗车台及沉淀池，设置洒水喷头对进出车辆车轮及车身表面进行喷水降尘，确保废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后达标排放；食堂安装1套油烟净化装置，食堂油烟经处理后引至室外达标排放。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准后达标排放。营运期合理布置厂区布局，生产车间设于厂区中部，加工设备均置于生产车间内，优选低噪声设备，并采取基础减震；尽量选用低噪声的机械，并在机械类设备底座加装减震垫；固定机械设备与装载机等通过消音器和隔离发动机振动部件等方式降低噪声，水泵等高噪声设备安装隔音罩或隔音板，保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准后达标排放。

（五）加强固废处理措施。施工期生活垃圾收集后定期外运到最近垃圾收集点，由环卫部门统一收集处理；建筑垃圾中能回收利用的交废物收购站回收处理；不能回收利用的用于厂区铺路。运营期在厂区设置生活垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，由环卫部门统一收集处理；沉淀池淤泥经压滤机挤压后形成泥饼，泥饼暂存于压滤机下方污泥堆场内，外运西渝高铁表土堆场后期用于复耕复绿或外运砖厂用于制砖；同时污泥堆场进行防风、防雨、防渗漏等措施，地面采用混凝土结构；废润滑油收集于危险废物暂存间后，交由有危废处理资质单位处理，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年7月18日