宣环审〔2023〕28号

达州市宣汉生态环境局

关于普光明1侧探井工程环境影响报告表的

批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普光明1侧探井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 一、项目位于达州市宣汉县君塘镇桂花社区1组，依托明1井已建井场进行钻井工程建设，明1井井场占地面积约6050m2，井场规格为110m×55m，于2014年7月开始建设，2015年10月完钻，目前已封井。项目利用明1井老井开窗侧钻，开窗位置4530m，完钻层位为二叠系龙潭组，套管完井，设计井深5676m，垂深5192m，裸眼段进尺1146m，井型为定向井，目的层二叠系吴家坪组、龙潭组。项目临时占地11846m2（其中11100m2已办临时用地手续），新建600m3井场清水池1座、新建井场内排污沟320m、排水沟270m、设置68m2清洁化操作平台、放喷池2座以及钻井生活营区、钻井设备基础、给排水、供配电等辅助工程。项目总投资5561万元，环保投资344万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）落实生态环境保护措施。建设单位在项目实施前按相关文件和保护条例等要求办理相关土地用地预审手续，采取相应的污染防治措施和复垦措施，做好复土复耕工作，保证土壤质量；合理安排施工时间，严禁雨天施工，减少扰动面积，对开挖边坡加强挡护措施，临时堆土采取顶部挡护，施工结束后，对施工迹地地表植被进行恢复和耕作，减少水土流失。

（三）加强废水处理措施。钻前施工废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排；加砂压裂返排液放喷时由放喷管排入压裂液储罐或放喷池，放喷池中压裂返排液全部通过泵抽入至压裂液储罐，多余废水用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排；井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集泵入污水罐，同钻井作业废水一同拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排；生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。

（四）加强废气处理措施。施工期采取遮盖、洒水等抑尘措施，并对井场内地面、进出口进行硬化；备用柴油机燃油废气通过采用节能环保型柴油动力系统设备（自带消烟除尘装置）进行处理，并适当提高排气筒高度（6m以上）；测试放喷前对周边500m居民进行临时疏散。

（五）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备，通过采取基础减震、建筑隔声、消声减振装置等措施减少噪声影响。设置生活用电柴油发电机房和泥浆泵房，柴油机安装消声装置和设置减震基础；泥浆泵可加衬弹性垫料和安装消声装置；测试防喷时，在测试放喷点周围设置三面墙以减少噪声影响范围和程度。

（六）加强固废处理措施。施工期剥离表土集中堆放至开挖临近处，做好临时拦挡及苫盖，表土用于后期生态恢复，综合利用；建筑垃圾能回收利用的回收利用，无回收价值的建筑废料统一分类收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等；采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，钻井液全部循环利用；油基岩屑经接收罐收集后暂存于贮存场，定期委托有资质单位进行处理；废油暂存于贮存场，并及时经有危废运输资质的单位通过专用车辆密闭清运至企业净化厂危险废物贮存仓库，委托有资质单位处理；井场区域和生活营区设置垃圾箱，生活垃圾外运中心镇环卫部门集中收集进行卫生填埋处置。

（七）施工期应加强对缓蚀剂，钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年8月15日