宣环审〔2023〕32号

达州市宣汉生态环境局

关于普光园区化工专线输气管道工程环境影响报告表的批复

宣汉普宏燃气有限公司：

你公司报送的《普光园区化工专线输气管道工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 一、项目位于四川省宣汉县普光镇普光化工园区内，起于宣汉县普光镇铜坎村的中石化普光配气站，途经宣汉县普光镇汤家沟，止于普光化工园区新建普光化工配气站。线路全长6.0km，设计压力6.3MPa，设计输气量15x108m3/a。穿越小型河流1次，穿越规划道路2次，穿越水泥道路10次，穿越国家管网川东北至川西联络线1次，穿越中石化毛达线管线4次。新建普光化工配气站一座，设计压力6.3MPa/4.0MPa/2.5MPa，设计规模15x108m3/a，站内设置管线清管收球装置、天然气进站(出站)截断、过滤、计量、调压、放空和排污及配套防腐、通信、自控、供配电、土建工程。下游用气输气管道主要包括宏浩能源二期专供管道1.0km、设计压力6.3MPa、设计输量4.5x108m3/a;新金路专供管道2.5km 设计压力6.3MPa、设计输量10x108m3/a;普光化工园区其他用气企业近远期管网18km、设计压力2.5MPa、全长设埋地阀井17座。总投资7345万元，其中环保投资235万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工期生活污水依托附近农户旱厕；穿越后巴河施工，尽量选择在枯水期、平水期并采取半幅施工方式，施工围堰覆膜避免冲刷，河流穿越施工废水全部收集至临时沉淀池处理后回用，不外排；清管、试压废水设置沉淀池沉淀后上清液回用于建设过程的混凝土搅拌、车辆冲洗环节，不外排；车辆冲洗废水设沉淀池收集处理后回用于附近林地灌溉、道路洒水，不外排。运营期生活污水设化粪池预处理后，定期由周边农户拉运施肥，后期园区污水管网接通后，接入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。

（二）加强废气处理措施。施工期现场严格执行“六必须、六不准、六个100%”，洒水车定期对作业面和土堆洒水，堆积于管沟两侧的临时堆土，采取喷淋保湿、覆盖篷布等防尘措施，设置冲洗平台、减少扬尘。运营期清管作业、分离器检修产生的极少量天然气、系统超压产生的天然气通过高25m的放空立管排放；柴油发电机废气经发烟处理装置处理后引至发电机房顶排放。

（三）加强噪声控制措施。合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业，选用先进、噪声较低的设备，安装消音器并隔离发动机振动部件，确保施工期噪声达标排放。运营期选用高效低噪声的分离器和调压设备，在设备底座安装防震垫；发电机房按照规范安装防火隔音门并采用密闭围护结构，保证运营期噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求后达标排放。

（四）加强固废处理措施。生活垃圾集中定点收集，定期清运到当地垃圾收集站进行统一处理；工程弃土全部用于普光化工园区场平工程回填利用；废焊条等施工废料妥善收集，由环卫清运处置。运营期清管作业产生的废渣、分离器检修废渣暂存于排污罐中定期外运，交由专业单位收集处理；分离器废滤芯、废油漆桶、废润滑油交由具有危废资质单位收集处理。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”；设置专人定期对设备进行巡查，发现问题及时检修，制定环境风险应急预案，防范风险事故对地下水、土壤的影响。

（六）落实生态环境保护措施。通过农业区时采用分层开挖、分层回填，管沟开挖尽量按原有土壤层次堆放和回填并恢复原地貌。涉水施工应尽量避开产卵季，管道穿越河流时选择枯水季期施工。施工结束后采取绿化措施进行迹地恢复。废水及固体废物妥善收集，禁止排入水体。

三、项目开工前，必须依法取得其他部门相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年9月21日