宣环审〔2023〕23号

达州市宣汉生态环境局

关于五宝浅020-H1井建设工程环境影响

报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿：

你公司报送的《五宝浅020-H1井建设工程环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县峰城镇寨扁村7组，新建五宝浅020-H1井站1座（无人值守站），设计试采规模为5×104m3/d，主要安装井口装置，包括采气树、井口测温套、测温测压套、井口地面安全截断系统等；新建五宝浅020-H1井至五宝浅20井站内输管线1条，管径为Φ83×14，线路设计长度100m，设计压力26Mpa，设计输气能力5.0×104m3/d。均为地面工程建设，不涉及钻井工程建设。项目总投资199.36万元，其中环保投资15万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废水处理措施。施工期生活污水依托现有周边农户旱厕处理后用于农田施肥；试压废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排。运营期气田水暂存于站内20m3气田水罐，定期由泵打至罐车转运至黄龙004-X4井预处理后再管输至黄龙2井回注，不外排。

（三）加强废气处理措施。施工期定期对施工现场、运输道路进行洒水抑尘；好设备的维修和养护工作，减少燃油废气污染；工程完毕后及时清理施工场地。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布置施工现场，使主要噪声源远离环境敏感点。用低噪声设备，采取安装消声装置、设置减震基础、隔声等措施，同时加强各类施工设备的维护和保养。合理安排施工时间，提高操作水平，控制和减小项目噪声对周边居民的影响。运营期采取隔声、吸声等措施使噪声达标排放。

（五）加强固体废物处置。施工期生活垃圾由施工单位负责运送至附近的垃圾中转站，依托当地环卫部门进行处置；废焊条、焊渣、多余的天然气钢管等施工废料可回收的部分全部由废品收购方回收处理，剩余无法回收利用的废料由施工单位进行转运，及时清运至指定建筑垃圾处置场所进行处置。运营期除砂器滤渣经收集后暂存并进行危险废物鉴定，暂按危险废物进行管理，若鉴别为危险废物，交由有资质单位进行处置；若鉴别为一般工业固体废物，经收集后交有能力且环保手续齐全的单位处理。

（六）加强生态环境保护。施工期合理安排施工时间，避免雨天施工，减少扰动面积，对开挖边坡加强挡护措施，临时堆土采取顶部挡护，在施工中破坏植被的地段，施工结束后，及时进行植被恢复工作，减轻水土流失；加强对项目区内的生态保护，严格按照相关的规章制度执行。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年7月31日