宣环审〔2024〕44号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县前河源头流域生态环境综合治理工程环境影响报告表的批复

宣汉县润民水库运营管理有限公司：

你公司报送的《宣汉县前河源头流域生态环境综合治理工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县前河源头流域生态环境综合治理工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县前河流域土黄镇、樊哙镇、渡口乡以及三墩乡，并同步进行岸线生态修复工程。土黄镇污水处理厂位于宣汉县土黄镇万斛坝前河左岸规划的城镇基础设施用地，近期设计规模1.0万m³/d，远期2.0万m³/d，配套建设截污管网23.3km及相关附属设施。采用粗格栅（配水池）及提升泵站+细格栅及曝气沉砂池+A2O-MBBR生化池+二沉池+混凝反应池+转鼓滤池+消毒池及计量渠的处理工艺。樊哙镇污水处理厂位于宣汉县樊哙镇樊哙大桥下游约950m处前河右岸规划的城镇基础设施用地，服务于渡口乡、樊哙镇场镇及其周边聚居点生活污水处理，处理规模3000m3/d（一期）一体化污水处理厂一座，配套建设两个乡镇截污管道32.1km及相关附属设施。采用粗格栅及提升泵房+细格栅渠及旋流沉砂池+A2O-MBBR一体化设备+二级沉淀池+絮凝池+多介质过滤器+紫外线消毒的处理工艺。三墩乡污水处理厂位于宣汉县三墩乡龙虎村左右溪左岸规划的城镇基础设施用地，处理规模400m3/d一体化污水处理站一座，配套建设场镇截污管道16.9km及相关附属设施。采用格栅及调节池+A2O一体化设备+混凝沉淀+多介质过滤器+紫外线消毒的处理工艺。土黄镇污水处理厂、樊哙镇污水处理厂、三墩乡污水处理站出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A类标准。总投资45000万元，其中环保投资433万元，占总投资额的0.96%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期文明施工，严格落实“六必须”、“六不准”；施工现场四周设置2.5m～3m围墙，并在围墙顶部设置水喷雾设施，封闭施工现场，采用密目安全网，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除；对主要运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎，未清洗的带泥车辆不得出场；临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场采取覆盖措施；裸露地面进行硬化和绿化；开挖出的土石方应加强围栏，采取覆盖措施，并及时回填，保证施工期废气达标排放。运营期运行过程中要加强管理，及时对厂区产生的剩余污泥进行机械脱水，尽量减少污泥在储存池内的贮泥时间，及时对脱水后泥饼进行转运；建筑物停产维修时及时清淤除泥；加强项目厂界绿化，厂区四周设置绿化隔离带，定期喷洒生物除臭剂；以预处理单元、生化处理区、污泥处理区构筑物边界为起点，外延50m的范围划定卫生防护距离，卫生防护距离内不得有居民等特殊敏感保护目标、不得新建居民住宅、医院、学校及食品等对大气环境质量要求较高的企业。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期合理进行施工平面布置，在工地布置时应将高噪声设备安置在离敏感点相对较远的一侧；合理安排高噪声施工作业的时间，项目施工过程中采用低噪声设备，并对其采取有效的隔声减振措施，在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。运营期选择低噪声设备，合理布置声源；将高噪声源设备均设置在专用房间内，采取隔声、减振措施，水泵机组设置隔振基础，采用柔性接头，避免管道传声。在水泵的出水管上设置微阻缓闭式止回阀，将风机置于独立的风机隔声间内，在风机间内进行吸声、隔声处理；在风机排风口外安装消声器，内置消声插片；风机吊挂采用阻尼弹簧吊架减振器，产生噪声的房间、墙面和天棚采用吸声材料；产生噪声的机电设备与地面柔性连接，设置隔振基础，保证运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工期施工废水经隔油沉淀处理后回用或用于施工场地的洒水降尘，不外排；试压废水经沉淀处理后排入前河或左右溪；施工人员生活污水依托租用民房现有生活污水收集设施收集处理。运营期污泥处理脱水过程中的产生的废水、生活污水经厂区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入前河或左右溪。

（四）落实固废处置措施。施工期开挖土石方临时堆放于项目施工场地空地且远离河岸，做好土方的暂存工作，设置围挡、周边修建排水沟，并采用防尘网对土方进行遮盖，余方全部运至宣汉海诺尔环保发电有限公司进行集中处理；生活垃圾经集中收集后交由环卫部门处理。运营期栅渣定期清理，清理后的栅渣和砂粒、生活垃圾统一交由环卫部门进行处置；污泥定期交由宣汉海诺尔环保发电有限公司焚烧发电处理；经桶装密闭收集的在线监测废液、废紫外线灯管、由专用容器收集封存的废机油等危险废物，暂存于危废暂存间内，定期交由有危险废物处理资质单位清运处理。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

（六）施工期减少污水厂设备基础开挖期间的裸露地表，对裸露地表及时进行遮盖处理，防止扬尘及水土流失；加强土石方临时堆放点水保措施，在临时堆放点周围设置简易的排水沟和沉砂池，疏导雨水并经过沉淀处理后排放。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年10月21日