建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

项目名称：  清溪场镇污水处理提档升级综合治理工程

建设单位（盖章）：   四川汉润水务集团有限公司

编制日期：                2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 清溪场镇污水处理提档升级综合治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2304-511722-04-01-480682 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 邓光辉 | 联系方式 | 13981465688 |
| 建设地点 |  | 四川省达州市宣汉县清溪镇罗寨村5社、清溪镇望山社区清坪片区、清溪镇宏文村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （宣汉县清溪镇污水处理站： 107 度 46 分 53.357 秒， 31 度 25 分 14.544 秒；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站： 107 度 47 分 10.917 秒， 31 度 25 分 54.389 秒；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站： 107 度 48 分 8.891 秒， 31 度 25 分 33.542 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业/95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宣汉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宣发改审〔2023〕121号 |
| 总投资（万元） |  | 1623.69 | 环保投资（万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.65 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 550 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价设置情况见下表： 表1-1 专项评价设置表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否专项评价. 大气; 排放废气含有有毒有害物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 排放废气不涉及列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的有毒有害物质。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）。; 本项目属于新增废水直接排放的污水集中处理厂。; 是. 新增废水直接排放的污水集中处理厂。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 根据第四章环境风险评价可知，本项目Q<1，风险潜势为I，即有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及。; 否. 因此，本项目需设置地表水环境影响专项评价，相关内容见专项评价。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）可知，本项目属于“D4620污水处理及其再生利用”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目属于第一类“鼓励类”第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”第15款“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，属于鼓励类建设项目。项目未使用国家命令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家的产业政策。 同时，2023年4月11日，宣汉县发展和改革局出具了《关于宣汉县清溪场镇污水处理提档升级综合治理工程项目可行性研究报告的批复》（宣发改审〔2023〕121号），同意本项目的建设。 综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2、与相关规划符合性分析 （1）用地规划符合性分析 本次扩建的宣汉县清溪镇污水处理站不新增占地，在原有占地范围内进行扩建升级改造，2012年9月21日，其取得了原宣汉县国土资源局出具的《关于清溪镇生活废水收集及污水处理站工程项目用地预审的函》（宣国土资函〔2012〕196号），明确该项目用地符合《清溪镇（2006-2020）年土地利用总体规划》。本次新建的宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站，占地类型均为荒草地，根据与宣汉县三区三线矢量图叠加对比分析，均不占用永久基本农田（见附图13-1、13-2）。本次评价要求，建设单位必须在取得相关部门的选址意见书等文件后，才能开工建设宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站。 综上，本项目用地符合规划要求。 （2）与达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要符合性分析 根据《达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中要求：第一节持续打好污染防治“八大战役”坚持打赢蓝天保卫战——打好碧水保卫战，全面落实河（湖）长制，加强重点流域综合治理和岸线保护，力争国省考核断面水质类别达到国省下达目标任务……加快城镇污水和城乡垃圾处理设施建设，重点抓好乡镇和县级工业园区污水处理设施建设。打好渠江保护修复攻坚战，加强渠江流域内重点小流域污染综合整治及水质良好流域生态保护工作。 本项目为清溪场镇污水处理提档升级综合治理工程，项目建成后主要收纳清溪镇场镇、清坪片区、宏文村居民生活污水，其中清溪镇场镇、清坪片区收纳范围处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入后河；宏文村收纳范围处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入乱石滩河（清溪河），经1530m后汇入后河。 综上所述，本项目建设符合达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。 3、与其他符合性分析 （1）与国家及地方有关水污染防治的规范文件符合性分析 根据《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《水污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2015〕59号）、《四川省打赢碧水保卫战实施方案》等相关水污染防治规范要求，本项目对照分析如下： 表1-2 项目与相关水污染防治政策的符合性分析 名称; 具体内容; 本项目; 符合性. 国发〔2015〕17号; 第一条“全面控制污染物排放”中要求：（二）强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设置应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。; 本项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18 918-2002）一级A排放标准；本项目严格按照国家、地方相关规范及行业要求进行设计、施工以及设备安装，同时配套在线监控系统，对项目进出水质进行实时监控。本项目能进一步改善区域地表水环境质量，符合相关规范文件要求。; 符合. 川府发〔2015〕59号; - 强化城镇生活污染治理...4.加快城镇污水处理设施建设与改造...2017年底前，完成安装总磷自动在线监控装置...新建的城镇污水处理设施要执行一级A排放标准；到2020年，全市所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。6.推进污泥处理处置...开展全省污泥稳定化、无害化和资源化处理处置专项调研...禁止处置不达标的污泥进入耕地...2020年底前，各市（州）建成污泥处理处置设施，力争污泥无害化处理处置率达到90%以上. 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》; （一）实施城乡生活污染处理设施建设补短板工程。加快城镇生活污水处理设施建设……坚持新建生活污水处理设施与配套管网同步设计、同步建设、同步投运，着力解决部分地区生活污水溢流直排、进水浓度过低、收集处理能力不足等问题。. 综上所述，本项目符合上述相关水污染防治规范文件的要求。 （2）与《土壤污染防治行动计划》的符合性分析 根据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕30号）和《四川省人民政府关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2016〕63号）的符合性分析见下表。 表1-3 项目与相关土壤污染防治政策的符合性分析 名称; 具体内容; 本项目; 符合性. 国发〔2016〕30号; 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。; 经分析，本项目正常运行过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、废水处理污泥、格栅栅渣、砂砾、在线监测系统废液。栅渣及砂砾、生活垃圾装袋后交由当地环卫处理；在线监测废液属危险废物，交由有资质单位进行处置；污泥送至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处理。本项目污泥未用作肥料。同时加强污泥堆棚“三防”措施，避免二次污染。; 符合. 川府发〔2016〕63号; - 应结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局污泥、一般工业固体废物、危险废物处置处理设施和场所严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。. （3）与《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案》（2021—2023年）的符合性分析 为加快城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设补短板强弱项，四川省人民政府办2020年12月29日发布了《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021—2023年）》（川办发〔2020〕86号），项目与其符合性分析见下表。 表1-4 项目与川办发〔2020〕86号的符合性分析 具体内容; 本项目; 符合性. 工作目标; 全面提高城镇生活污水收集、处理能力。加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进生活污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。到2023年底，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，所有建制镇具备污水处理能力；城市市政雨污管网混错接改造更新及建制镇污水支线管网建设取得著成效，生活污水收集效能明显提升，力争地级以上城市生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度平均达 105mg/L、县级城市平均达90mg/L；城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高，力争地级以上城市污泥无害化处置率达92%、县级城市达85%；缺水地区和水环境敏感区域污水资源化利用水平明显提升。; 项目实施后满足清溪镇场镇、清坪片区、宏文村居民生活污水处理需求；污泥脱水后定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。; 符合. 加快推进城镇生活污水处理设施补短板强弱项; - 着力补齐生活污水处理能力短板。目前不具备污水集中处理能力的城镇要尽快建成生活污水收集处理设施。应建未建生活污水处理设施、现有处理能力不足、水体污染严重、环境容量较低以及水环境敏感的地区要加快提升污水处理能力，已建成未投运的生活污水处理设施应尽快实现达标投运。; 本项目的实施是解决现有工程处理能力不足的短板。; 符合. 加快提升污泥无害化处理处置能力。按照“集散结合、适当集中”原则，统筹规划建设污泥无害化处理处置设施，加快改造现有未达标污泥处理处置设施。积极推广污泥垃圾协同处置，促进污泥资源化利用，逐步降低填埋处置所占比重。建制镇污水处理设施产生的污泥原则上应纳入城市集中无害化处置范围。加大非正规污泥堆放点和污泥处理处置单位的排查和整治力度，坚决查处污泥非法转移、堆放、倾倒、处置等违法行为。; 项目污泥脱水后定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。; 符合. （4）与达州市人民政府办公室关于印发《达州市推进城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年实施方案（2021—2023年）》的通知符合性分析 为加快补齐城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施短板弱项，达州市人民政府办公室2021年3月10日发布了该实施方案，项目与其符合性分析见下表。 表1-5 项目与实施方案的符合性分析 具体内容; 本项目; 符合性. 工作目标; 全面提高城镇生活污水收集与处理能力。市中心城区、各县（市）市政雨污管网混错接改造更新及建制镇污水支线管网建设取得显著成效，生活污水收集效能明显提升，力争达州市鲜家坝、周家坝城市生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度平均达105毫克每升、各县（市）城市平均达90毫克每升；城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高，力争达州市鲜家坝、周家坝城市生活污水处理厂污泥无害化处置率达92%、各县（市）城市达85%；城市生活污水资源化利用水平明显提升。; 本项目收集管网实施雨污分流制，随着雨污分流及新建管网，进水生化需氧量浓度可达90毫克每升；项目污泥脱水后定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置，污泥无害化处置率达100%，符合污泥无害化处置要求。; 符合. 加快推进城镇生活污水处理设施补短板强弱项; - 加快补齐生活污水处理能力短板。积极推广低成本、低能耗、易维护、易监管的污水处理工艺和处理设施。目前尚未有效集中处理污水的城镇要尽快补齐和完善生活污水收集处理能力，加快推进市政生活污水收集处理设施向城乡结合部、近郊地区延伸辐射。因地制宜开展合流制排水系统雨污分流改造，合理通过改造溢流口、增加人工湿地、增设调蓄设施等技术措施进行污水处理改造。现有处理能力不足、水体污染严重、环境容量较低以及水环境敏感的城镇要加快提升污水处理能力，已建成未投运的生活污水处理设施应尽快实现达标投运。; 本项目宏文村、望山社区清坪片区一体化污水处理站采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒”工艺；宣汉县清溪镇污水处理站升级改造采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”工艺；以上工艺运行费用低、耗电量小，管理方便简单，适合乡村地区的管理和操作水平。本项目实施雨污分流制，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。; 符合. - 全力推进城镇生活污水处理提质增效。结合《达州市城镇生活污水处理提质增效三年攻坚行动方案》，深入开展市政排水管网摸底排查检测，建立完善管网地理信息系统并定期更新。加大城中村、老旧城区和城乡结合部等城市“空白区”生活污水收集管网建设力度。结合老旧小区和市政道路改造，有序实施错接、漏接、老旧破损排水管网改造修复，加强支线管网和出户管的连接建设。加快实施进水生化需氧量（BOD）浓度低于100毫克每升的城市生活污水厂服务片区管网系统化整治。持续巩固达川区七里沟、通川区万家河等城市黑臭水体治理成效。加快淘汰砖砌井，推行混凝土现浇或成品检查井。; 本项目在清溪镇场镇、清溪镇望山社区青坪片区、清溪镇宏文村服务区域修建污水收集管网，本项目的实施不但可改善下游流域水质，还可以使项目所在地村庄人居环境得到明显改善，饮用水源安全得到保障。; 符合. - 加快提升污泥无害化处置与再生水利用能力。加大污泥无害化处理处置设施建设和改造力度，积极推广垃圾焚烧发电厂、燃煤电厂、水泥窑等污泥垃圾协同处置方式，促进污泥资源化利用，逐步降低填埋处置所占比重。建制镇污水处理设施产生的污泥原则上应纳入城市集中无害化处置范围。加大非正规污泥堆放点和污泥处理处置单位的排查和整治力度，坚决查处污泥非法转移、堆放、倾倒、处置等违法行为。积极推动污水资源化利用，坚持“就近处理、就地循环”原则，因地制宜确定再生水用途、规模和布局，加快推进再生水利用设施建设，鼓励城市杂用、工业生产、景观用水、河道补水等方面优先使用再生水。; 项目污泥脱水后定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置，符合污泥无害化资源利用要求。; 符合. 建立完善生活污水处理监管体系与运维机制。落实《四川省污水处理设施信息化监管平台建设导则》要求，加快推进全市污水处理设施运行监管体系建设，积极推动省、市、县（市、区）各级监管平台互联互通。各地各有关部门应根据排水管网特点、规模、服务范围等因素合理落实人员和经费保障。积极推行生活污水处理厂、管网与河湖水体联动的“厂一网一河（湖）”一体专业化运行维护机制，优先实行“厂一网”一体化运行。建制镇生活污水处理设施应按照“以城带镇”的方式，纳入城镇一体化运营管理，提高专业化水平。建立健全废（污）水接入管理制度，严禁处理不达标的废（污）水进入市政管网。加强生活污水处理设施建设和运营过程中的安全监督管理，确保设施运行高效。; 本项目配套在线监控系统，对项目进出水质进行实时监控。并与生态环境主管部门联网，在线监测数据接入生态环境主管部门监控中心。; 符合. 4、“三线一单”符合性分析 （1）与《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）的符合性分析 本项目位于达州市宣汉县，所在地属于川东北经济区，本项目涉及其中的重点管控单元。本项目与四川省生态环境分区管控情况相符性分析见下表。 表1-6 项目与四川省生态环境分区管控要求相符性分析 环境管控单元类型; 总体管控要求; 本项目情况. 优先保护单元; 生态保护红线原则上按照禁止开发区域的要求进行管理，其中自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；一般生态空间按限制开发区域的要求进行管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业园区面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低能耗、可循环、“零污染”的生态型工业区，鼓励发展“飞地经济”。; /. 重点管控单元; 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; /. 一般管控单元; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，对其中的永久基本农田实施永久特殊保护，不得擅自占用或者改变用途；对其中要素重点管控区提出水和大气污染重点管控要求。; 本项目属于一般管控单元，项目不涉及永久基本农田，建设单位在采取本项目提出的环保措施后，废水、废气、噪声能够达标排放，固废能够得到妥善处置，能够落实生态环境保护基本要求。. 川东北经济区; ①控制农村面源污染，提高废水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。 ②建设流域水环境风险联防联控体系。 ③提高大气污染治理水平。; 本项目属于乡镇污水处理基础设施建设项目，属于水环境治理项目，项目的建设能够有效减少后河、乱石滩河流域的水环境风险。本项目不属于高耗能及化工项目，符合四川省三线一单中对川东北经济区总体生态管控要求。. （2）与《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号）的符合性分析 根据达州市人民政府发布的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准人清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面加强生态环境保护深入打好污染防治攻坚战的重大决策部署，推动全市生态环境质量持续改善和经济社会高质量发展，根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）精神，现就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单。达州市及宣汉县管控要求如下。 表1-7 项目与达州市及宣汉县分区管控要求相符性分析 行政区划; 总体生态管控要求; 本项目; 符合性. 达州市; 1、对钢铁行业提出严格资源环境绩效水平要求；; 不涉及; /. 2、污染企业限期退城入园；; 不涉及; /. 3、普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平；; 不涉及; /. 4、引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求；; 本项目属于集中生活污水处理项目，不属于达州市生态环境准入清单中禁止开发、限制开发、不符合空间布局要求的建设项目; 符合. 5、长江干支流岸线1 km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目；; 不涉及; /. 6、严控产业转移环境准入；; 不涉及; /. 7、造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸I业向节能、环保、绿色方向发展。; 不涉及; /. 宣汉县; 1、加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量；; 本项目属于集中生活污水处理项目，主要收纳清溪镇场镇、清坪片区、宏文村居民生活污水，有利于全面推进农村环境综合整治、生活污水处理; 符合. 2、打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理；; 本项目施工期和运营期均采取了相应的污染物治理措施和环境风险防控措施，能够实现达标排放; 符合. 3、优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。; 不涉及; /. （3）与达州市“三线一单”成果符合性分析 ①环境管控单元 通过四川省政务服务网“三线一单”数据分析系统、“三线一单”冲突分析系统进行比对分析，以及查阅达州市生态环境局的《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，本项目位于达州市宣汉县环境综合管控单元一般管控单元。管控单元编码为 ZH51172230001，管控单元名称为宣汉县一般管控单元。项目属于水环境一般管控区、大气环境布局敏感重点管控区。查询情况见下图，涉及的管控单元见下表。 表1-8 项目涉及环境管控单元表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. 图1-1 项目“三线一单”符合性分析查询截图（宣汉县清溪镇污水处理站） 图1-2 项目“三线一单”符合性分析查询截图（宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站） 图1-3 项目“三线一单”符合性分析查询截图（宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站） 图1-4 项目与管控单元相对位置图（宣汉县清溪镇污水处理站） 图1-5 项目与管控单元相对位置图（宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站） 图1-6 项目与管控单元相对位置图（宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站） ②生态保护红线 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，达州市生态保护红线面积1214.56km2，占达州市国土面积比例的7.33%，与原2018年相比，面积减少了 42.40km2，其中调入红线 287.98km2，调出红线330.38km2 。达州市生态保护红线主要分布在大巴山和盆地区域，涉及大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。达州市生态保护红线分布图见下图。 本项目 图1-7 项目与达州市生态红线分布位置关系图 由上图可知，本项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域和已划定的达州市生态保护红线范围内。选址与《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》是相协调的，项目不涉及生态红线。 ③生态环境准入清单符合性分析 项目生态环境准入清单见下表。 表1-9 生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 类别; 管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 普 适 性 清 单 管 控 要 求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求: -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求: -按照相关要求严控水泥新增产能。 -涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -单元内若新布局工业园区，应结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 不符合空间布局要求活动的退出要求: -针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 -全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 -2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。; 本项目为集中生活污水处理项目，不属于禁止开发、限制开发、不符合空间布局要求等建设活动，符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造: -加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 -火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 新增源等量或倍量替代: -上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 污染物排放绩效水平准入要求: -屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，达州市化肥农药使用量继续保持零增长，三大粮食作物化肥利用率稳步提升，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到75%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。; 本项目施工期严格落实“六必须、六不准”的管控要求，减少施工扬尘的产生。本项目运营期出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。宣汉县为空气质量达标城市。固体废物资源化利用、无害化处置率达100%；生活垃圾无害化处理率达100%；危险废物处置率达100%。; 符合. 环境风险防控; 企业环境风险防控要求: -工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 -加强“散乱污”企业环境风险防控。 -对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求: -严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 -定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 -规范排土场、渣场等整治。 -禁止处理不达标的污泥进入耕地。 -严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 -到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 项目污泥脱水后定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置，不直接用作肥料，进入耕地。; 符合. 资源开发效率; 水资源利用效率要求: -到2025年完成流域内大型灌区续建配套和节水改造任务，农田灌溉水有效利用系数提高到0.508以上。 -达州市2025年用水控制总量14.6亿m3（其中地下水开采控制量1.09m³），2035年用水控制总量为15.0亿m3（其中地下水开采控制量1.09m³）。 能源利用效率要求: -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到90%以上。; 本项目主要能耗为电和水，不涉及地下水开采，不涉及燃煤、油等高污染燃料、锅炉等。; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求： -对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能。 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。 -其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。; 本项目为集中生活污水处理项目，削减了入河污染物，对改善河流生态环境具有较强的正效益。污染物排放及环境风险满足管理要求。项目符合达州市一般管控单元总体准入要求。; 符合. 污染物排放管控; 污染物排放绩效水平准入要求： -大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。 -其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。; 本项目不属于大气污染重点企业；项目达州市一般管控单元总体准入要求。; 符合. 环境风险防控; 其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。; 本项目符合达州市一般管控单元总体准入要求。; 符合. 资源开发效率; - 其他参照达州市一般管控单元总体准入要求。; 本项目符合达州市一般管控单元总体准入要求。; 符合. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求。 限制开发建设活动的要求。 允许开发建设活动的要求。 不符合空间布局要求活动的退出要求。 - 其他空间布局约束要求。; 本项目不属于限制、禁止开发项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求。 工业废水污染控制措施要求。 农业面源水污染控制措施要求。 船舶港口水污染控制措施要求。 - 饮用水水源和其它特殊水体保护要求。; 本项目为集中生活污水处理项目，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。; 符合. 环境风险防控; - /; /; /. 资源开发效率要求; - /; /; /. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求。 限制开发建设活动的要求。 允许开发建设活动的要求。 不符合空间布局要求活动的退出要求。 - 其他空间布局约束要求。; 本项目不属于限制、禁止开发项目，属于允许建设项目，符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级区域大气污染物削减/替代要求。 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求。 工业废气污染控制要求。 机动车船大气污染控制要求。 扬尘污染控制要求。 农业生产经营活动大气污染控制要求。 重点行业企业专项治理要求。 - 其他大气污染物排放管控要求。; 本项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。; 符合. 环境风险防控; - /; /; /. 资源开发效率要求; - /; /; /. 综上，本项目符合“ 三线一单” 相关要求。 5、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）对比分析详见下表。 表1-10 与《中华人民共和国长江保护法》对比分析表 序号; 相关要求; 本工程内容; 符合性. 1; 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目不位于长江流域重点生态功能区，不会对生态系统产生严重影响; 符合. 2; 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出; 本项目不属于小水电工程; 符合. 3; 国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。; 本项目不涉及; 符合. 4; 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固体废物严格按照（达市环办发〔2021〕24号）进行处置; 符合. 6; 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。; 本项目不涉及; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本次评价要求新增排污口需进行科学论证及主管部门审批; 符合. 8; 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目不涉及; 符合. 6、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17 号）的符合性分析 项目的建设与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17 号）符合性分析如下： 表1-11 本项目与《实施细则》符合性分析 实施细则相关要求; 项目情况; 结论. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不属于码头项目、过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及自然保护区、风景名胜区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及饮用水源保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园区; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本次评价要求新增排污口需进行科学论证及主管部门审批; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目宣汉县清溪镇污水处理站扩建升级改造，利用现有排污口；其他两个新建的一体化污水处理站，本次评价要求其拟设的排污口取得相关排口手续; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 属于鼓励类项目; 符合. 综上，项目建设满足《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17 号）的相应要求。 7、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 2021 年 11 月 25 日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》。本项目与嘉陵江流域保护条例的符合性分析见下表： 表 1-12 与本项目与“嘉陵江流域保护条例”的符合性分析 序号; 保护条例相关要求; 本项目; 符合性. 第十七条; 禁 止 在 嘉 陵 江 干 支 流 岸 线 一 公 里 范 围内 新 建 、扩建化工园 区和化工项目 。; 本项目为集中生活污水处理项目，不属于化工园区和化工项目。; 符合. 第二十一条; 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。按 照 排 污 许 可 证 的 规 定 排 放 污 染 物；禁止未取的排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 本项目未超过国家和省污染物排放标准、重点水污染物排放总量控制指标。项目建成后将按要求办理排证。; 符合. 第二十二条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业事业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 本项目按相关规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。并安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网。; 符合. 第五十八条; 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当按照有关规定，组织建设城乡污水集中处理设施，并配套建设排水管网，保证城乡污水集中处理设施的收集、处理能力与城乡污水产生量相适应，逐步实现城乡生活污水全收集、全处理。新建城镇排水管网应当实施雨水、污水分流；改建、扩建排水管网不得将雨水管网、污水管网相互混接；现有排水设施因地制宜实施雨水、污水分流改造。; 本项目为集中生活污水处理项目，本项目收集管网实施雨污分流制，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。; 符合. 第五十九条; 嘉陵江流域县级人民政府应当科学确定农村生活污水处理模式：（一）毗邻污水处理厂或者城镇的农村地区，逐步将生活污水纳入污水管网集中处理；（二）远离污水处理厂或者城镇且人口密集的农村地区，建设农村生活污水处理设施；（三）居住分散、地形条件复杂、人口较少的农村地区，可以采用低能耗或者无动力技术分散处理。; 本项目在清溪镇望山社区清坪片区、宏文村各新建一套一体化污水处理站，以及对宣汉县清溪镇污水处理站进行扩建升级改造，本项目有利于改善农村生活污水散乱排放的现状。; 符合. 第六十条; 城乡污水集中处理设施的运营单位，应当保障其正常运行，并对城乡生活污水集中处理设施的出水水质负责。城乡污水集中处理设施的运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，并对污泥的去向、用途、用量等进行记录，防止造成二次污染。; 项目污泥脱水后定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。; 符合. 综上，项目建设满足《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的相应要求。 8、与集中式饮用水水源地符合性分析 根据《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》（川办函〔2010〕26号）、《四川省人民政府关于同意划定、调整、撤销部分城市集中式饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2018〕144号）、《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），后河干流流域内有1个集中式饮用水水源地：后河徐家坡水源地（取水口：E107°43′35.67″、N31°22′36.22″）；清溪镇后河左岸支流乱石滩河流域内有1个集中式饮用水水源地：宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地（取水口：E107°48′26.18″、N31°25′26.267″）；本项目建设区域位于宣汉县清溪镇场镇、清溪镇望山社区清坪片区、清溪镇宏文村，属于后河徐家坡水源地上游，宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地下游，均不在地表水集中式饮用水水源地的一级、二级、准保护区范围内。 项目与集中式饮用水水源保护区关系表见下表。 表1-13 本项目与集中式饮用水水源保护区关系表 取水点位置; 一级保护区; 二级保护区; 准保护区; 项目排污口与取水点位置关系; 是否涉及饮用水源保护区. 后河徐家坡水源地; 航道除外，取水口下游500米处至取水口上游1000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围，正常水位线以上一级保护区水城边界右岸纵深200米，左岸纵深至宣清路临河侧防撞墙的陆域范围。; 航道除外，取水口下游800米的梨湾溪入后河口下游侧至取水口上游3000米，多年平均水位对应的高程线下的水城范围。一、二级保护区水域边界沿两岸纵深至第一重山脊线的除一级保护区外的陆域范围。; 后河二级保护区上边界上溯2000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围，以及梨湾溪集水范围内的全部水城范围。准保护区水域边界沿两岸纵深至流域分永岭的陆域，以及梨湾溪集水苑围内的全部陆域范围。; 宣汉县清溪镇污水处理站：上游直线距离约7148m；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：上游直线距离约8329m；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：上游直线距离约8594m。; 否. 宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地; 水域范围：取水口下游100米至取水口上游1000 米、多年平均水位对应的高程线下的水域泡卫。陆域范围：与一级保护区水域长度一致，水域边界两岸纵深50米，但不超过村道临河侧的全部陆域范圈。; 水域范围：一级保护区的下游边界起向下延伸200米，一级保护区的上游边界起向上游（包括汇入的上游支流）延伸至两叉河公路桥（约1700米），多年平均水位对应的高程线下的水域范围。陆域范围：除一级保护区外，二级保护区水域边界两岸纵深1000米，但不超过流域分水岭的全部陆域范国。; /; 宣汉县清溪镇污水处理站：下游直线距离约2514m；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：下游直线距离约2160m；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：下游直线距离约875m。; 否. 综上，本项目不涉及饮用水源保护区。 图1-8 本项目排污口与后河徐家坡水源地取水点位置关系图 图1-9 本项目排污口与宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地取水点位置关系图 9、选址合理性及外环境相容性分析 （1）项目外环境关系 ①宣汉县清溪镇污水处理站 本项目宣汉县清溪镇污水处理站位于宣汉县清溪镇罗寨村5社，经度107°46′ 53.357″，纬度31°25′14.544″，项目地理位置见附图1。 根据现场踏勘，项目北侧为农田、林地；西北侧约476~500m处有10户居民；西侧为农田、林地；西南侧约315~481m处有11户居民；排污口西南侧约3190m、2107m、6158m分别为后河徐家坡水源地准保护区、二级保护区、一级保护区水域边界；南侧为农田、林地；东南侧约290~490m处有7户居民；东侧为农田、林地；东北侧为农田、林地。后河由北向南流，位于本项目西北侧约25m处。项目外环境关系图见附图2-1。 ②宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 本项目宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站位于清溪镇望山社区清坪片区，经度107°47′ 10.917″，纬度31°25′54.389″，项目地理位置见附图1。 根据现场踏勘，项目北侧约14~305m处有27户居民；西北侧约150~316m处有3户居民；西侧约315~475m处有8户居民；西南侧约89~500m处有20户居民；排污口西南侧约4423m、6361m、7357m分别为后河徐家坡水源地准保护区、二级保护区、一级保护区水域边界；南侧为农田、林地；东南侧约340~500m处有清溪场镇50户居民；东侧为农田、林地；东北侧为农田、林地。后河由北向南流，紧邻本项目东侧。项目外环境关系图见附图2-2。 ③宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 本项目宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站位于清溪镇宏文村，经度107°48′ 8.891″，纬度31°25′33.542″，项目地理位置见附图1。 根据现场踏勘，项目北侧约196~300m处有4户居民；西北侧184~488m处有5户居民；西侧226~500m处有8户居民；西南侧约225~500m处有15户居民；南侧约22m为宣汉县清溪镇宏文学校、约352~500m处有16户居民；东南侧约350~435m处有9户居民；东侧约47m为宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地二级保护区陆域、约109~468m处有10户居民；排污口东侧约498m、734m分别为宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地二级保护区、一级保护区水域；东北侧为农田、林地。乱石滩河从东向西流，位于本项目南侧约26m处。项目外环境关系图见附图2-3。 表1-14 项目外环境关系一览表 序号; 项目; 名称; 方位; 距离; 类型. 1; 宣汉县清溪镇污水处理站; 白鹤村居民; 西北侧; 476~500m; 居民，10户. 2; 柏林居民; 西南侧; 315~481m; 居民，11户. 3; 后河徐家坡水源地准保护区水域边界; 排污口西南侧; 3190m; 集中式水源地，设计供水规模9万m3/d. 4; 后河徐家坡水源地二级保护区水域边界; 排污口西南侧; 2107m. 5; 后河徐家坡水源地一级保护区水域边界; 排污口西南侧; 6158m. 6; 李家塝/大石头居民; 东南侧; 290~490m; 居民，7户. 7; 后河; 西北侧; 25m; 河流. 8; 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 白鹤村居民; 北侧; 14~305m; 居民，27户. 9; 白鹤村居民; 西北侧; 150~316m; 居民，3户. 10; 白鹤村居民; 西侧; 315~475m; 居民，8户. 11; 白鹤村居民; 西南侧; 89~500m; 居民，20户. 12; 后河徐家坡水源地准保护区水域边界; 排污口西南侧; 4423m; 集中式水源地，设计供水规模9万m3/d. 13; 后河徐家坡水源地二级保护区水域边界; 排污口西南侧; 6361m. 14; 后河徐家坡水源地一级保护区水域边界; 排污口西南侧; 7357m. 15; 清溪场镇居民; 东南侧; 340~500m; 居民，50户. 16; 后河; 紧邻东侧; /; 河流. 17; 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 宏文村居民; 北侧; 196~300m; 居民，4户. 18; 宏文村居民; 西北侧; 184~488m; 居民，5户. 19; 宏文村居民; 西侧; 226~500m; 居民，8户. 20; 宏文村居民; 西南侧; 225~500m; 居民，15户. 21; 宣汉县清溪镇宏文学校; 南侧; 22m; 学校，约2500人. 22; 王家坝村居民; 南侧; 352~500m; 居民，16户. 23; 王家坝村居民; 东南侧; 350~435m; 居民，9户. 24; 宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地二级保护区陆域边界; 厂区东侧（厂区上游）; 47m; 集中式饮用水水源地，设计供水规模300m3/d. 25; 宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地二级保护区水域边界; 排污口东侧; 498m. 26; 宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地一级保护区水域边界; 排污口东侧; 734m. 27; 宏文村居民; 东侧; 109~468m; 居民，10户. 28; 乱石滩河; 南侧; 26m; 河流. （2）项目选址合理性分析 本项目实施范围为达州宣汉县清溪镇，涉及清溪镇场镇、清溪镇望山社区清坪片区、清溪镇宏文村；由于服务区域内多为山地和河滩，适宜建设用地较少，加之需满足各类条件，因此经过现场踏勘，各聚集区污水设施可选择建设用地较少，将不再进行厂址比选。各厂址分别论述如下。 ①宣汉县清溪镇污水处理站 宣汉县清溪镇污水处理站为现有污水处理站扩建及工艺升级改造，在现有污水处理站占地基础上进行改造扩建，本次不再新增占地。因此本次升级改造厂址用地符合用地标准。现有用地面积为1733m2，厂坪标高为335m，污水处理厂20 年一遇洪水位为328m，满足防洪要求。同时与居民点的距离能够满足卫生防护距离要求。符合《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中污水处理厂（站）建设选址要求。 ②宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站拟选厂址位于清坪片区居民聚集区南侧，位于其一阶台地上，现状较为平坦，场地面积为250m2，用地现状为荒草地，不占用永久基本农田，可满足建设要求；场地距离安置点较近，供水供电方便；项目区域北高南低，收集区域污水可自流至拟建污水设施内；通过现场勘查，区域内未发现可见泥石流、滑坡等地质灾害。厂坪标高为335m，污水处理厂20 年一遇洪水位为328m，满足防洪要求。拟选厂址场地内无居民居住，不涉及拆迁问题。符合《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中污水处理厂（站）建设选址要求。本次评价要求，建设单位必须在取得相关部门的用地预审与选址意见书等文件后，才能开工建设。 ③宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站拟选厂址位于居民聚集区东侧，位于宏文校区北侧围墙外一阶台地上，现状较为平坦，场地面积为300m2，用地现状为荒草地，不占用永久基本农田，可满足建设要求；场地距离安置点较近，供水供电方便；项目区域中部高东西两端低，收集区域东侧污水可自流至拟建调节池内；通过现场勘查，区域内未发现可见泥石流、滑坡等地质灾害。厂坪标高为336m，污水处理厂20 年一遇洪水位为330m，满足防洪要求。拟选厂址场地内无居民居住，不涉及拆迁问题。符合《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中污水处理厂（站）建设选址要求。本次评价要求，建设单位必须在取得相关部门的用地预审与选址意见书等文件后，才能开工建设。 （3）项目排污口设置合理性分析 ①宣汉县清溪镇污水处理站 2023年6月15日，取得了达州市宣汉生态环境局出具的《关于宣汉县清溪镇污水处理站入河排污口设置论证报告的批复》（宣环审口〔2023〕5号）。本次宣汉县清溪镇污水处理站升级改造后的尾水与现有项目共用一个排放渠，受纳水体和现有项目一致，仍为后河，不再新增尾水排放口，排放口经纬度坐标：东经107°46′51.993″，北纬31°25′16.018″。本次出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后的尾水经现有的约30m暗渠排入北侧后河左岸。该入河排污口论证处理的规模为1200m3/d，与本次宣汉县清溪镇污水处理站升级改造后的规模一致，该入河排污口规模能满足本次升级改造的废水排放要求。入河排污口底部高程为330m，高于20年一遇洪水位328m。根据其入河排污口设置论证报告结论和批复可知，该入河排污口设置符合相关规划，排污口的设置是可行的。 ②宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站处理规模为120m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水经约10m管道排入东侧后河右岸。拟设入河排污口经纬度坐标：东经107°47′10.849″，北纬31°25′53.979″。拟设入河排污口底部高程为333m，高于20年一遇洪水位328m。拟设入河排污口所在位置属于后河一级水功能区的后河万源宣汉保留区，水质管理目标为Ⅲ类，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区等。根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），本项目所在水域不是水功能区划中禁止排污口设置的水域。根据《入河排污口监督管理办法（征求意见稿）》第六条，入河排污口分类，“入河排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口四种类型。”该入河排污口属于其他排口中的农村污水处理设施排污口。根据其第八条，审批与登记管理类型，“工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口的设置，依法依规实行审批制。除前款规定外的入河排污口，实行登记管理。”该入河排污口属于实行登记管理。本次评价要求建设单位应按照入河排污口设置相关要求进行登记管理及规范化建设。 ③宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站为200m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水经约600m管道排入南侧乱石滩河（清溪河）右岸，经1530m后汇入后河。拟设入河排污口经纬度坐标：东经107°47′53.229″，北纬31°25′26.696″。拟设入河排污口底部高程为350m，高于20年一遇洪水位330m。拟设入河排污口所在位置属于清溪河一级水功能区的清溪河清溪镇开发利用区，水质管理目标为Ⅲ类，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区等。根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），本项目所在水域不是水功能区划中禁止排污口设置的水域。根据《入河排污口监督管理办法（征求意见稿）》第六条，入河排污口分类，“入河排污口分为工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排口四种类型。”该入河排污口属于其他排口中的农村污水处理设施排污口。根据其第八条，审批与登记管理类型，“工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口的设置，依法依规实行审批制。除前款规定外的入河排污口，实行登记管理。”该入河排污口属于实行登记管理。本次评价要求建设单位应按照入河排污口设置相关要求进行登记管理及规范化建设。 综上所述，本项目选址合理，与周边环境相容。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 宣汉县清溪镇污水处理站位于达州市宣汉县清溪镇罗寨村5社，占地1733m2，现有处理规模为700m3/d，服务范围为清溪镇场镇的生活污水，不涉及工业废水，污水处理采用“格栅调节池+A2O+二沉池+消毒+清水池”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B排放标准，尾水经约30m暗渠排入北侧后河左岸。现有污水收纳范围为：起点接津昌路居民预留污水接口，沿现状道路布置，终点接入设置的污水泵房，最终汇入污水处理厂，配套管网总长6km，其中主管网4.8km，支管网1.2km。2012年9月18日，取得了原宣汉县环境保护局出具的《关于宣汉县清溪镇污水处理站项目环境影响报告表的批复》（宣环审〔2012〕55号）。 为保护饮用水源地改善周边生态环境，保障居民饮用水安全，提高人民群众生活质量，深入推进社会主义新农村建设，贯彻落实习近平总书记“实施乡村振兴战略”精神，拟对宣汉县清溪镇生活污水开展治理。本次新建一体化污水处理站2座，分别为宣汉县望山社区清坪片区 120m3/d一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村200m3/d一体化污水处理站；以及升级改造污水站1座，为宣汉县清溪镇污水处理站，从现有处理规模700m3/d扩建升级改造到1200m3/d。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒”工艺；宣汉县清溪镇污水处理站升级改造拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”工艺；污水处理后均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。同时在清溪镇场镇、清溪镇望山社区清坪片区、清溪镇宏文村服务区域修建污水收集管网，干管于区域现状道路下或沿河铺设，总计主管（DN300）2309m、（DN500）900m，检查井96 座，入户管（DN100-200）3600m。注：本次评价内容不包含厂外污水收集管网，见附件3-2。 按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“四十三、水的生产和供应业业——95污水处理及其再生利用——新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的”划分，项目环境影响评价形式为报告表。为此，四川汉润水务集团有限公司特委托四川恒延科技咨询有限公司进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，即派相关技术人员到项目现场进行实地踏勘和资料收集，并按照有关技术规范和四川省生态环境厅的有关规定，编制该项目环境影响报告表，供生态环境主管部门审查。 2、项目概况 （1）建设内容 项目名称：清溪场镇污水处理提档升级综合治理工程 建设单位：四川汉润水务集团有限公司 建设地点：达州市宣汉县清溪镇罗寨村5社、清溪镇望山社区清坪片区、清溪镇宏文村 建设性质：扩建 项目投资：总投资1623.69万元 建设内容：新建一体化污水处理站2座，分别为宣汉县望山社区清坪片区 120m3/d一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村200m3/d一体化污水处理站；以及升级改造污水站1座，为宣汉县清溪镇污水处理站，从现有处理规模700m3/d扩建升级改造到1200m3/d，尾水出水水质从《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准提标升级到一级A标准。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒”工艺；宣汉县清溪镇污水处理站升级改造拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”工艺；污水处理后均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。同时在清溪镇场镇、清溪镇望山社区清坪片区、清溪镇宏文村服务区域修建污水收集管网，干管于区域现状道路下或沿河铺设，总计主管（DN300）2309m、（DN500）900m，检查井96 座，入户管（DN100-200）3600m。注：本次评价内容不包含厂外污水收集管网，见附件3-2。 污水类别：本项目仅接收服务范围内的生活污水，无工业废水。 劳动定员：现有职工1人，本项目新增职工1人，扩建后全厂共计2人。均不在厂区食宿。注：宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站不设置办公生活区，不新增管理人员，一体化污水处理站管理依托周边的宣汉县清溪镇污水处理站管理人员。 工作制度：本项目污水处理厂运行过程采取三班制连续运行，每班工作时间8h；其他岗位日工作班次为1班，工作时间为8h，年工作制365天。 （2）扩建前后变化情况 表2-1 项目扩建前后对比表 类别; 现有工程; 本项目; 扩建后（全厂）. 环评情况; 宣环审〔2012〕55号; /; /. 验收情况; /; /; /. 服务范围; 清溪场镇; 清溪镇场镇、清坪片区、宏文村; 清溪镇场镇、清坪片区、宏文村. 处理能力; 生活污水700m3/d; 生活污水820m3/d（500+120+200m3/d）; 生活污水1520m3/d（1200+120+200m3/d）. 污水类别; 生活污水; 生活污水; 生活污水. 污水收集方式; 专用生活污水收集管网收集于区域现状道路下铺设，管网总长6km，其中主管网4.8km，支管网1.2km。; 专用生活污水收集管网收集，于区域现状道路下或沿河铺设，总计主管（DN300）2309m、（DN500）900m，入户管（DN100-200）3600m。; 雨污分流，专用生活污水收集管网，本项目建成后总计主管8009m，支管网4800。. 处理工艺; 采用“格栅调节池+A2O+二沉池+消毒+清水池”工艺; 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒”工艺；宣汉县清溪镇污水处理站升级改造拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”工艺; 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒”工艺；宣汉县清溪镇污水处理站升级改造拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”工艺. 排放去向; 尾水经约30m暗渠排入北侧后河左岸。; 宣汉县清溪镇污水处理站：尾水经约30m暗渠排入北侧后河左岸。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：尾水经约10m管道排入东侧后河右岸。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：尾水经约600m管道排入南侧乱石滩河（清溪河）右岸，经1530m后汇入后河。; 宣汉县清溪镇污水处理站：利用现有排污口。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：新建排污口，尾水经约10m管道排入东侧后河右岸。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：新建排污口，尾水经约600m管道排入南侧乱石滩河（清溪河）右岸，经1530m后汇入后河。. 排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准. 3、项目组成及主要环境问题 本项目一体化污水处理站无需设置单独设备房，在其一体化设备内集成，放置风机、加药设备等；也不设置办公生活区。本项目组成及主要环境问题见下表。 表2-2 项目组成及主要环境问题 工程类别; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 宣汉县清溪镇污水处理站; 格栅调节池：2座，L×B×H=5.6×1.5×4.1m，L×B×H=7.5×3.8×2m，地埋式钢混结构。; 施工扬尘、施工噪声、施工弃渣 、施工废水; 恶臭、噪声、栅渣; 利旧. 提升泵：2台，Q=60m3/h，H=15m，N=4KW，变频潜污泵。; 噪声; 新建. A2O（接触氧化）生化池：将原沉淀池、清水池、消毒池改造为A2O生化厌氧、缺氧段；同时增加A2O生化池好氧段一体化设备。本次设计一体化设备好氧段总容积V1=13.5*2.5*3.3*（4套）=445.5m3，厌氧段+缺氧段土建利旧池体总容积V2=7.42*6.45*4.1=196.2m3，总容积V=V1+V2=641.7m3。; 恶臭、噪声、沉砂; 改建/新建. 两级混凝沉淀池：将原生化池改造为一级沉淀池、混凝/絮凝反应池、二级沉淀池。最大小时流量Qn=60m3/h；沉淀池水力负荷:1.0m3/m2.h；一级沉淀池有效面积:A=60m2；二级沉淀池有效面积:A2=60m2。; 恶臭、噪声、沉砂; 改建. 纤维转盘过滤：新增加Q=1200m3/d纤维转盘过滤器一台，设计过滤转盘直径D1200mm，共4盘，总过滤面积约7.5m2，过滤精度设计为10um。; 恶臭、噪声; 新建. 紫外线消毒装置：设计采用过流式紫外线消毒装置，总功率4.5KW，单根紫外线灯管150W共30根，进出口采用DN200法兰式。; 废紫外线灯管; 新建. 计量渠：1座，L×B×H=2.0×0.3×1.1m，砖混结构。; 噪声; 改建. 在线监测间（进、出水）：1间，占地面积约15m2，位于综合楼1楼。设置有5台进水在线监测设备、5台出水在线监测设备，在线监测因子为水温、流量、pH、TP、TN、COD、NH3-N，实时云上传智慧管理平台。; 在线监测废液; 利旧. 污泥堆棚：1间，L×B×H=4.5×6.0×6.0m，设置有彩钢瓦棚。; 恶臭; 利旧. 污泥脱水机房：1间，占地面积约20m2，设置有1台KTDL-131型号叠螺式污泥脱水机。; 恶臭、噪声、污泥; 利旧. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 格栅调节池：格栅池、调节池设计为一体池。为混凝土结构，设计长6.0m，宽3.5m，深4.0m。池内安装人工格栅1台，格栅栅隙8mm，尺寸均为1500×800mm，304L、提升泵2台、液位计1套。采用人工清除栅渣。; 恶臭、噪声、栅渣; 新建. A2O一体化设备：设120m3/d一体化设备1套，构筑物尺寸：L×B×H=13×6.0×0.3m，内设置填料、回流泵、搅拌机、风机、多介质过滤器、紫外线消毒器等。; 恶臭、噪声、污泥; 新建. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 格栅调节池：格栅池、调节池设计为一体池。为混凝土结构，设计长6.0m，宽4.0m，深4.0m。池内安装人工格栅1台，格栅栅隙8mm，尺寸均为1500×800mm，304L、提升泵2台、液位计1套。采用人工清除栅渣。; 恶臭、噪声、栅渣; 新建. A2O一体化设备：设200m3/d一体化设备1套，构筑物尺寸：L×B×H=16.5×6.0×0.3m，内设置填料、回流泵、搅拌机、风机、多介质过滤器、紫外线消毒器等。; 恶臭、噪声、污泥; 新建. 辅助工程; 宣汉县清溪镇污水处理站; 配电房：1间，占地面积约10m2，位于综合楼西侧。; 噪声; 利旧. 风机房：1间，占地面积约12m2，内设螺杆风机，位于综合楼西侧。; 噪声; 利旧. 加药间：1间，占地面积约10m2，位于综合楼1楼。放置PAC、PAM等溶液和投加设施，PAC投加量10~20g/m3.d，配置浓度30%，PAM投加量4~10g/m3.d，配置浓度40%，PAM投加量4kg/kg绝干污泥，配置浓度1‰~2‰。; 环境风险; 新建. 化验分析室：本项目废水例行监测样品送至宣汉县城市生活污水处理厂的化验分析室进行实验分析。本项目不单独设置化验分析室。; /; 依托. 机修车间：本项目设备维修送至宣汉县城市生活污水处理厂的机修车间进行维修。本项目不单独设置机修车间。; /; 依托. 办公生活设施; 宣汉县清溪镇污水处理站; 门卫室：1间，占地面积约8m2，位于厂区东南侧。; 生活垃圾; 利旧. 综合楼：1栋，2F，占地面积约192m2，位于厂区南侧，内设有办公室、加药间、在线监测间、卫生间等。; 生活垃圾 生活污水; 利旧. 危废暂存间：1间，占地面积约5m2，位于综合楼内。进行重点防渗处理。; 危废; 新建. 公用工程; 排水：雨污分流制。 雨水经厂区雨水管网收集后外排厂外河流。 厂内生活污水、生产废水由各污水管道收集后排入格栅调节池与进厂生活污水混合一并处理后达标排放。; /; 改建. 给水：乡镇给水管网供给。; /; 利旧. 供电：乡镇供电，采用双电源。; /; 利旧. 消防：厂内道路呈环形布置，保证消防通道畅通，室外沿道路均匀布置室外消火栓，在厂内各个建筑物内布置室内干粉灭火器。; /; 新建. 环保工程; 宣汉县清溪镇污水处理站; 废气治理; 加强管理，及时转运污泥；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂；以恶臭单元为边界划定50m卫生防护距离。; /; /; 新建/依托. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站; 加强管理，及时转运污泥；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂。; /; /; 新建. 宣汉县清溪镇污水处理站; 废水治理; 厂区生活污水和生产废水经收集后排入格栅调节池与城镇生活污水一并处理后依托现有排放口排放。; /; /; 新建/依托. 进、出水口已配备有水温、流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN在线监测设备。; 危废; 依托. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站; 生产废水经收集后排入格栅调节池与城镇生活污水一并处理后新增排放口排放。; /; /; 新建. 宣汉县清溪镇污水处理站; 噪声治理; 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；高噪声设备置于单独的房间内，安装设备减震器，加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标。; /; /; 新建/依托. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站; 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；安装设备减震器，加强管理。; /; /; 新建. 宣汉县清溪镇污水处理站; 固废治理; 污泥：经现有叠螺式污泥脱水机脱水处理后，定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。; /; /; 依托. 栅渣及沉砂、生活垃圾：栅渣及沉砂、生活垃圾装袋后交由当地环卫处理。; /; /; 依托. 废包装材料：废包装材料定期交由废品收购站回收。; /; /; 依托. 危废暂存间：1个，建筑面积5m2，用于暂存在线监测废液，定期交由有资质的单位处置。; /; /; 新建/依托. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站; 污泥：经专用污泥罐车运至宣汉县清溪镇污水处理站处理。; /; /; 依托. 栅渣及沉砂：栅渣及沉砂装袋后交由当地环卫处理。; /; /; 依托. 废包装材料：废包装材料定期交由废品收购站回收。; /; /; 依托. 地下水; 厂区采取分区防渗措施，对于危废暂存间进行重点防渗；对于各污水处理单元采取一般防渗；对于综合楼、门卫室、厂区道路等采取简单防渗。; /; 环境风险; 新建/依托. 环境风险; 严格规范化操作、建立必要的预备系统或设备、制定事故及时处理计划、编制应急预案，制定高效的应急措施、地下水和土壤环境防渗。; /; 环境风险; 新建. 绿化; 项目厂区空地内种植绿化。; /; /; 新建/依托. 4、项目主要建构筑物 本项目主要构、建筑物如下： 表2-3 主要构、建筑物一览表 序号; 构筑物名称; 尺寸; 数量; 备注. 1; 格栅调节池; 5.6×1.5×4.1m、7.5×3.8×2m; 2座; 利旧，钢混; 宣汉县清溪镇污水处理站. 2; A2O 生化池厌氧+缺氧段; 7.42×6.45×4.1m; 1座; 改建，钢混. 3; 一体化设备基础; 15.0×12.5×0.3m; 1座; 新建，钢混. 4; 两级沉淀池; 14.0×9.3×3.5m; 1座; 改建，钢混. 5; 计量渠; 2.0 ×0.3 × 1. 1m; 1座; 改建，砖混. 6; 污泥堆棚; 4.5×6.0×6.0m; 1间; 利旧，砖混. 7; 在线监测间; /; 1间; 利旧，砖混. 8; 污泥脱水机房; /; 1间; 利旧，砖混. 9; 配电房; /; 1间; 利旧，砖混. 10; 风机房; /; 1间; 改建，砖混. 11; 加药间; /; 1间; 新建，砖混. 12; 门卫室; /; 1间; 利旧，砖混. 13; 综合楼; /; 1间; 利旧，砖混. 14; 危废暂存间; /; 1间; 新建，砖混. 15; 格栅调节池; 6.0 ×3.5 ×4.0m; 1座; 新建，钢混; 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站. 16; 一体化设备基础; 13.0×6.0×0.3m; 1座; 新建，钢混. 17; 格栅调节池; 6.0 ×4.0 ×4.0m; 1座; 新建，钢混; 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站. 18; 一体化设备基础; 16.5×6.0×0.3m; 1座; 新建，钢混. 5、主要设备 本项目主要生产设备见表： 表2-4 主要生产设备 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 宣汉县清溪镇污水处理站. 1; 调节池; 利旧. 1.1; 提升泵; Q=60m3/h，H=15m，N=4KW，变频潜污泵; 台; 2; 更换. 1.2; 超声波液位计; 0-5m，485信号输出; 台; 1; 利旧. 1.3; 提升管道及阀门; Q235 碳钢防腐，DN80，PN1.6; 项; 1; 利旧. 2; 生化池; 厌氧段+缺氧段; 改建. 2.1; 生化填料; 组合填料，材质：PP; m3; 148; 改建. 2.2; 填料支架; Q235 碳钢防腐，平面尺寸7.42×6.45m 共2层; 项; 1; 改建. 2.3; 微孔曝气盘; D215mm 微孔橡胶盘，单盘曝气面积 0.25~0.3m（3）; 套; 130; 改建. 2.4; 曝气管道及阀门; Q235 碳钢防腐，主管 DN150，支管 DN50，PN1.6; 项; 1; 改建. 2.5; 缺氧池布水泵; Q=280m3/h，H=10.5m，N=18.5KW，变频潜污泵; 台; 2; 改建. 2.6; 超声波液位计; 0-5m，485 信号输出; 台; 1; 改建. 2.7; 缺氧池布水管道; Q235 碳钢防腐，DN150，PN1.6; 项; 1; 改建. 3; 一体化设备; 好氧段; 新建. 3.1; 一体化设备框体; 13.5×2.5×3.3m，Q235 碳钢防腐; 套; 4; 新建. 3.2; 好氧段进水流量计; 浮子式：0-120m3/h; 套; 4; 新建. 3.3; 生化填料; 组合填料，材质：PP; m3; 337.5; 新建. 3.4; 填料支架; Q235 碳钢防腐，平面尺寸 13.5×2.5m 共 2 层; 项; 4; 新建. 3.5; 微孔曝气盘; D215mm 微孔橡胶盘，单盘曝气面和25~0.3m3; 套; 448; 新建. 3.6; 曝气管道及阀门; Q235 碳钢防腐，主管DN150，支管DN50，PN1.6; 项; 1; 新建. 3.7; 混合液回流流量计; 电磁式：0-200m3/h，485 信号输出; 套; 4; 新建. 3.8; 混合液回流控制阀; 电动蝶阀，DN125; 套; 4; 新建. 3.9; 混合液回流管; Q235 碳钢防腐，主管DN200，支管DN100，PN1.6; 项; 1; 新建. 3.10; 曝气风机; Q=21.32m3/min，升即=34.3KPg，N=22.0KW，变频风机; 台; 1; 新建. 3.11; 溶氧仪; 0-10mg/L，485信号输出; 台; 4; 新建. 3.12; 污泥浊度仪; 0-5000mg/L，485信号输出; 台; 4; 新建. 3.13; OPR电位 仪; -2000mV 至+2000mV，485 信号输出; 台; 4; 新建. 3.14; 碳源投加装置; 投加泵 Q=500L/H，PE 储药罐 V=2000L; 台; 1; 新建. 4; 两级沉淀池; 一级沉淀池+混凝/絮凝池+二级沉淀池; 改建. 4.1; 中布水筒; SUS304， D=500mm ， L=2350mm; 套; 4; 改建. 4.2; 溢流堰; SUS304，300×350mm过水断面; m; 88; 改建. 4.3; 斜管填料; PP材质，六地形蜂窝填料，孔径D32mm; m2; 112.5; 改建. 4.4; 填骸架; Q235碳锄腐，平面尺寸6.35×4.65m共2层; 套; 4; 改建. 4.5; 立式机械揽拌机; 搅拌叶轮D=600，转速R=65-90rod/min，N=4.0KW; 台; 2; 改建. 4.6; 立式机械搅拌机; 搅拌叶轮=600，转速R=40-62rod/min，N=4.0KW; 台; 1; 改建. 4.7; 一级沉淀污泥回流泵; Q=20m3/h ，H=60m ，N=5.5KW，螺杆泵; 台; 1; 改建. 4.8; 二级沉淀污泥回流泵; Q=20m3/h ，H=60m ，N=5.5KW，螺杆泵; 台; 1; 改建. 4.9; PAC加药装置; 三厢式加药装置，V=1000L，Q=120L/h; 台; 1; 改建. 4.10; PAM加药装置; 三厢式加药装置，V=1000L，Q=250L/h; 台; 1; 改建. 5; 纤维转盘过滤; 新建. 5.1; 纤维转盘过滤器; Q=1200m 3/d，D=1200mm转盘×4个; 台; 1; 新建. 6; 紫外线消毒; 新建. 6.1; 过流式紫外线消毒器; DN200进出水口，灯管150W×28支; 台; 1; 新建. 7; 电气辅助; 利旧. 7.1; 电控系统; PLC中控，设备就地; 项; 1; 利旧. 7.2; 智慧管理平台; 远程电脑、手机APP实时监控訾理系统; 项; 1; 利旧. 7.3; 监控系统; 监控枪机8套，21英寸显示幕，1T硬盘储存，实时云上传智慧管理平台; 项; 1; 利旧. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站. 1; 人工格栅; 800×1500mm，栅间隙8mm，SUS304; 套; 1; 新建. 2; 提升泵; Q=10m3/h，H=10m，N=0.75KW; 台; 2; 新建. 3; 混合液回流泵潜污泵; Q=30m3/h，H=10m，N=2.2KW; 台; 2; 新建. 4; 二沉池排泥泵; Q=3m3/h，H=40m，N=2.2KW; 台; 1; 新建. 5; 立式搅拌器; 转速45-80Rad/min，N=3KW; 台; 2; 新建. 6; 终沉池排泥泵; Q=3m3/h，H=40m，N=2.2KW; 台; 1; 新建. 7; 反洗泵; Q=30-45m3/h，H=25m，N=4.0KW; 台; 1; 新建. 8; 曝气风机; 罗茨式Q=2.6m3/min ，H=3.0m，N=3.0KW; 台; 2; 新建. 9; 液位计; 量程 0-5m，I/0 输出，浮子式液位计; 个; 1; 新建. 10; 一体化污水 处理设备; Q235 碳钢防腐，10.0×2.5×3.0m 含厌氧池、缺氧池、好氧池及内部填料、曝气盘、回流 系统等工艺设备; 套; 1; 新建. 11; 一体化污水 处理设备; Q235 碳钢防腐，11.9×2.5×3.0m 含一级沉淀池、絮凝/混凝反应池、二级沉淀池、清水池、多介质过滤器、设备间、紫外线消毒器等及加药装置、风机、出水流量计等工艺设备; 套; 1; 新建. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站. 1; 人工格栅; 800×1500mm，栅间隙 8mm，SUS304; 套; 1; 新建. 2; 提升泵; Q=10m3/h，H=10m，N=0.75KW; 台; 2; 新建. 3; 混合液回流泵潜污泵; Q=30m3/h，H=10m，N=2.2KW; 台; 2; 新建. 4; 二沉池排泥泵; Q=3m3/h，H=40m，N=2.2KW; 台; 1; 新建. 5; 立式搅拌器; 转速45-80Rad/min，N=3KW; 台; 2; 新建. 6; 终沉池排泥泵; Q=3m3/h，H=40m，N=2.2KW; 台; 1; 新建. 7; 反洗泵; Q=35-55m3/h，H=25m，N=5.5KW; 台; 1; 新建. 8; 曝气风机; 罗茨式Q=3.5m3/min ，H=3.0m，N=4.0KW; 台; 2; 新建. 9; 液位计; 量程 0-5m，I/0 输出，浮子式液位计; 个; 1; 新建. 10; 一体化污水 处理设备; Q235 碳钢防腐，13.5×2.5×3.0m 含厌氧池、 缺氧池、好氧池及内部填料、曝气盘、回流系统等工艺设备; 套; 1; 新建. 11; 一体化污水 处理设备; Q235 碳钢防腐，15.5×2.5×3.0m 含一级沉淀池、絮凝/混凝 反应池、二级沉淀池、清水池、多介质过滤器、设备间、紫外线消毒器等及加药装置、风机、出水流量计等工艺设备; 套; 1; 新建. 6、主要原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料及能耗见下表。 表2-5 污水处理主要原辅材料及能耗 类别; 名称; 单位; 扩建前年用量; 扩建后年用量; 增减量; 最大储存量; 储存方式; 用途. 原辅料; 生活污水; 万t/a; 25.55; 55.48; +29.93; /; /; /. 聚合氯化铝（PAC）; t/a; 3.80; 8.25; +4.45; 1.50; 袋装，堆存，25kg/袋; 化学沉淀除磷. 聚丙烯酰胺（PAM）; t/a; 1.28; 2.78; +1.50; 0.50; 袋装，堆存，25kg/袋; 絮凝剂. 工业葡萄糖; t/a; 0.30; 0.65; +0.35; 0.30; 袋装，堆存，25kg/袋; 碳源. 次氯酸钠; t/a; 2.50; /; -2.5; /; /; 消毒剂. 动力能耗; 电; 万kW.h/a; 24; 52; +28; /; /; 供电. 水; t/a; 959.95; 1616.95; +657; /; /; 供水. （1）聚合氯化铝（PAC） 英文名称为Aluminum chlorohydrate，英文缩写为PAC，CAS号为1327-41-9，分子式为Al2CIn（OH）6-n，聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又简称为聚铝。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而产生的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。 （2）聚丙烯酰胺（PAM） 英文名称为 Poly（acrylamide），英文缩写为PAM，CAS号为9003-05-8，分子式为（C3H5NO）n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。聚丙烯酰胺目数：目数是指物料的粒度或粗细度，目数是单位面积上的方格数。一般定义是指在1英寸×1英寸的面积内有多少个网孔数，即筛网的网孔数。 （3）工业葡萄糖 工业葡萄糖又称全糖或食品级葡萄糖，是以优质淀粉或大米经为原料，经淀粉酶液化、葡萄糖酶糖化精制浓缩而成的块状葡萄糖，将块状葡萄糖切削后干燥成葡萄糖粉，又称全糖粉或食品级葡萄糖粉。产品广泛应用于污水处理、医药、化工、食品、微生物发酵等行业。本品为白色结晶性粉末，产品纯度100%。污水处理期间投加葡萄糖等是为了提供碳源，这是为了更好的培养细菌，提高污水的可生化性。污水处理中作为污泥营养源，比尿素来得快，若运行的系统中COD、BOD不足以供给菌种生长繁殖的话，就需要另外投加，以防污泥老化，生物活性降低。 （4）次氯酸钠 次氯酸钠是白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块，有毒。工业上主要用于制造二氧化氯、亚氯酸钠、高氯酸盐及其它氯酸盐。注：本项目扩建后利用紫外线消毒装置，不再采用次氯酸钠进行消毒。 7、纳污范围、水量预测、污水设计进出水质 （1）纳污范围划分 ①宣汉县清溪镇污水处理站 现有污水收纳范围为：起点接津昌路居民预留污水接口，沿现状道路布置，终点接入设置的污水泵房，最终汇入污水处理厂，配套管网总长6km，其中主管网4.8km，支管网1.2km。现有污水收纳服务区域面积约5.6万m2，服务人口约0.5万人。已规划污水收纳服务区域面积约21.64万m2，居民860户0.3万人。本次扩建升级改造收纳范围为：清溪场镇剩余未收纳区域，管网设计沿房屋北面（北面）铺设，局部陡坡采用架空式钢管，收集污水自流汇入已建管网，本次配套主管（DN300）835m，市政污水井33座，入户管（DN100-200）约1000m。本次污水管网收纳服务区域面积约3.08万m2，居民165户0.062万人。该项目目的是实现该区域生活污水统一处理，服务范围见下图。 附图2-1 宣汉县清溪镇污水处理站纳污范围图 ②宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 纳污服务区域为清溪镇清坪片区，居民沿河分布，目前尚无污水管道，清坪街道为东北-西南方向分3层，临河一层地势低，靠山一侧地势高，每层地势较为平坦；服务区域面积约2.8万m2，居民185户和清坪学校共1600人；主管网沿乱石滩河（清溪河）与街道两侧铺设，局部陡坡采用架空式钢管，通过主管连接所有区域后，最终依靠重力汇入聚集区西侧地势较低处的拟建污水站；配套主管（DN300）852m，（DN500）900m，市政污水井39座，入户管（DN100-200）1800m。服务范围见下图。 附图2-2 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站纳污范围图 ③宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 纳污服务区域为清溪镇宏文村居民聚集区，目前尚无污水管道，服务区内西边高东边低，北边靠山一侧地势高，南边临河一侧地势低；服务区域面积约2.78万m2，居民30户和宏文学校共2600人；管网沿河进行布置，局部陡坡采用架空式钢管，收集污水自流进入东侧拟建污水站；配套主管（DN300）560m，市政污水井22座，入户管（DN100-200）约800m。服务范围见下图。 附图2-3 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站纳污范围图 （2）生活污水量预测 本项目属于东部盆地区，根据《四川省用水定额》（川府函（2021）8号）和《镇（乡）村给水工程技术规范》中的集中供水系统生活用水定额，结合当地居民生活习惯，确定本项目农村居民生活用水定额取值130L/（人天），见下表。 表2-6 四川省居民生活用水定额表 分 类; 地 区; 定额单位; 定 额 值. 农村居民; 东部盆地区; L/人• 日; 130. 西部高山高原区; L/人• 日; 120. 根据调查，生活污水拟收集区域共有 1240户，7820 人。污水量按 90%给水量计，污水收集量按90%污水量计，再考虑到远期发展和总体规划，本项目污水处理规模见下表。一般污水设施能够承受一定的水量波动（20%以内），因此为便于后期建设管理，污水处理设施设计规模定为120m3/d、200m3/d、1200m3/d。 表2-7 生活污水量 序 号; 镇别; 村别; 住户 （户）; 人口数 （万人）; 污水收集量 （m3/d）; 设计规模 （m3/d）; 备注. 1; 清溪 镇; 清溪场镇; 1025; 0.362; 381.2; 1200; 新收纳污水381.2m3/d，设计扩容500m3/d，污水厂由 700m3/d 扩容至1200m3/d. 2; 清坪片区; 185; 0.16; 103.2; 120; 居民排污量 63.2m3/d，学校实际用水量 40m3/d，共计103.2m3/d. 3; 宏文村; 30; 0.26; 145.5; 200; 居民排污量 10.5m3/d，学校实际用水量 135m3/d，共计145.5m3/d. （3）设计进、出水水质 污水处理站进水主要来自于生活污水，参考农村生活污水的经验值以及达州市宣汉县清溪镇境内污水站的进水水质浓度，见下表。 表2-8 本项目设计进出水水质 单位：mg/L 项目; pH; BOD5; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 设计进水水质; 6～9; ≤150; ≤250; ≤200; ≤25; ≤2.6; ≤35. 设计出水水质; 6～9; ≤10; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤0.5; ≤15. 去除率%; /; 93.33; 80.00; 95.00; 80.00（68.00）; 80.77; 57.14. （4）尾水排放 本项目污水处理站尾水均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。宣汉县清溪镇污水处理站：利用现有排污口；尾水经约30m暗渠排入北侧后河左岸。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：新建排污口，尾水经约10m管道排入东侧后河右岸。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：新建排污口，尾水经约600m管道排入南侧乱石滩河（清溪河）右岸，经1530m后汇入后河。 （5）污泥出厂标准 根据调查，现状宣汉县清溪镇污水处理站的污泥定期交给宣汉县泰鑫保洁有限公司运输至宣汉县垃圾处理厂进行无害化卫生填埋，污泥含水率达到≤60%。据业主了解，本次改扩建项目的污泥运至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。 8、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目给水分为生产用水（设备冲洗和反冲洗用水、加药试剂的配置用水）、生活用水和绿化用水。其中，生活用水来源于乡镇自来水管网；设备冲洗和反冲洗用水、加药试剂的配置用水和绿化用水来源于污水处理厂达标排放尾水。 生产用水：生产用水主要为设备冲洗和反冲洗用水、加药试剂的配置用水，类比同类型污水处理厂，宣汉县清溪镇污水处理站：现有加药试剂的配置用水0.12m3/d，设备冲洗和反冲洗用水1.2m3/d；新增加药试剂的配置用水0.08m3/d，设备冲洗和反冲洗用水0.8m3/d；改扩建完成后，加药试剂的配置用水0.2m3/d，设备冲洗和反冲洗用水2.0m3/d。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：新增加药试剂的配置用水0.02m3/d，设备冲洗和反冲洗用水0.2m3/d。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：新增加药试剂的配置用水0.04m3/d，设备冲洗和反冲洗用水0.4m3/d。 生活用水：宣汉县清溪镇污水处理站现有员工人数为1人，本次新增1人，改扩建完成后员工人数为2人。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站不设置办公生活区，不新增管理人员，一体化污水处理站管理依托周边的宣汉县清溪镇污水处理站管理人员。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中表5农村居民生活用水定额表，同时考虑本项目不设食宿，用水量按60L/人·d计，则现有生活用水量为0.06m3/d（21.9m3/a），新增生活用水量为0.06m3/d（21.9m3/a），改扩建完成后，生活用水量为0.12m3/d（43.8m3/a）。 绿化用水：绿化用水按2.5L/m2·d计算。本项目宣汉县清溪镇污水处理站现有厂区绿化面积约500m2，本次不新增绿化面积，用水量为1.25m3/d（456.25m3/a）。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站厂区绿化面积约30m2，用水量为0.075m3/d（27.375m3/a）。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站绿化面积约50m2，用水量为0.125m3/d（45.625m3/a）。 ②排水 生产废水：设备冲洗和反冲洗废水经排污管道收集后排入污水处理系统处理，处理达标后外排。 生活污水：厂内生活污水经管道的收集后排入污水处理系统处理，处理达标后外排。 污泥脱水滤液：污泥脱水滤液主要来源于污泥浓缩脱水过程，均依托宣汉县清溪镇污水处理站现有叠螺式污泥脱水机工艺进行脱水。脱水前剩余污泥含水率约为99%，湿污泥体积15m3/d，脱水后含水率降至80%，根据项目脱水工艺，预计将产生脱水滤液约4.01m3/d，进入污水处理系统进行处理。 本项目建成后全厂水平衡情况见下表，下图图。 表2-9 项目水平衡一览表 单位：m3/d 名称; 用水指标; 扩建前用水量; 扩建后用水量; 新增用水量; 备注. 宣汉县清溪镇污水处理站. 生活用水; 60L/人·d; 0.06; 0.12; 0.06; 乡镇给水管网. 生产用水; 加药试剂的配置用水; /; 0.12; 0.20; 0.08; 达标尾水. 设备冲洗和反冲洗废水用水; /; 1.20; 2.00; 0.80. 绿化用水; 2.5L/m2·d，500m2; 1.25; 1.25; /. 合计; /; 2.63; 3.57; 0.94; /. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站. 生产用水; 加药试剂的配置用水; /; /; 0.02; 0.02; 达标尾水. 设备冲洗和反冲洗废水用水; /; /; 0.2; 0.2. 绿化用水; 2.5L/m2·d，30m2; /; 0.075; 0.075. 合计; /; /; 0.295; 0.295; /. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站. 生产用水; 加药试剂的配置用水; /; /; 0.04; 0.04; 达标尾水. 设备冲洗和反冲洗废水用水; /; /; 0.4; 0.4. 绿化用水; 2.5L/m2·d，50m2; /; 0.125; 0.125. 合计; /; /; 0.565; 0.565; /. ③水平衡图 根据用水量预测及排水分析，营运期水量平衡见下图： 图2-4 本次宣汉县清溪镇污水处理站扩建完成后全厂水量平衡图（m3/d） 图2-5 本次宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站全厂水量平衡图（m3/d） 图2-6 本次宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站全厂水量平衡图（m3/d） （2）供配电系统 本项目共设置3座污水处理站，其中2座新建一体化污水处理站由村镇供电网进行供电；宣汉县清溪镇污水处理站为升级改造，现污水处理站已预留远期供电，无需额外供电设施。据业主提供资料，供电采用双电源方式，以及平时基本不停电，能够满足项目正常运行，故不设置备用柴油发电机组，做应急电源。 （3）消防工程 厂内道路呈环形布置，保证消防通道畅通，厂内主干道宽6.0m，道路净空高度不小于4.5m，污水处理厂共设2个出入口，均与厂外道路相连，满足消防车对道路的要求。室外沿道路均匀布置室外消火栓，在厂内各个建筑物内布置室内干粉灭火器。 9、厂区平面布置 （1）宣汉县清溪镇污水处理站平面布置 项目建设地块呈不规则矩形，整个厂区平面布置按不同功能分为污水处理、辅助生产区及生活办公区。 本项目厂区用地面积较小，因此污水处理建构筑物紧凑布置，分为西、中区，各区之间用环状道路分隔和联系，西区主要布置调节池、生化池（厌氧+缺氧段）、4套并联一体化设备（生化池：好氧段），中区主要布置一级沉淀池、二级混凝沉淀池。辅助生产区位于厂区南侧，主要布置污泥脱水机房、配电房、风机房等。生活办公区位于厂区南侧，主要布置综合楼，处于项目侧风向，既可以实现生产、生活分离，又可以加强生产管理。 厂区出入口位于污水厂东南侧，便于与厂外乡村道路衔接。根据工艺特点，将厂内道路沿各功能分区布置成环状，便于厂区内各部分间的相互联系；既对交通运输及消防有利，又便于人流、货流的组织，同时也利于工程技术管理。全厂道路为混凝土路面。 厂区道路两侧、各建（构）筑物四周、厂界及厂区边坡采取植被绿化措施，可有效地净化区域空气环境。 厂区各个工艺单元布置顺畅、功能分区明确，为今后的运行管理提供了方便。厂区绿化采取重点绿化和一般绿化相结合，使得整个厂区不仅看上去环境优雅，而且可有效吸收恶臭和降噪吸声。 综上所述，项目总图布置从环保角度是合理的。 （2）宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 为一体化设备处理设施，按照污水进入顺序，依次排开，整体呈长方形布置。不单独设置办公管理用房、设备用房等。位于居民聚集区的下风向，居民受恶臭气体影响较小。总图布置从环保角度较为合理。 （3）宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 为一体化设备处理设施，按照污水进入顺序，依次排开，整体呈长方形布置。不单独设置办公管理用房、设备用房等。位于居民聚集区的侧风向，居民受恶臭气体影响较小。总图布置从环保角度较为合理。 10、依托情况及可行性分析 根据项目建设内容和项目组成表可知，本项目依托情况见下表。 表2-10 本项目依托情况及依托可行性一览表 序号; 名称; 数量; 内容; 依托可行性. 1; 污泥脱水机房; 1间; 位于厂区南侧，占地面积约20m2。; 宣汉县清溪镇污水处理站已设置有1台KTDL-131型号叠螺式污泥脱水机，脱水后含水率可降至80%。本项目污泥均可依托其进行脱水，依托可行。. 2; 污泥堆棚; 1间; 位于厂区南侧，占地面积约27m2。; 宣汉县清溪镇污水处理站已设置有污泥堆棚，建有彩钢瓦棚。其堆放面积可满足本项目污泥暂存，依托可行。. 3; 调节池; 1座; 位于厂区西侧，L×B×H=5.6×1.5×4.1m，地埋式钢混结构。; 直接利旧使用，满足宣汉县清溪镇污水处理站改造后工艺需求，依托可行。. 4; 在线监测间; 1间; 位于综合楼1楼，占地面积约15m2。; 宣汉县清溪镇污水处理站现已建设1间在线监测间，设置有5台进水在线监测设备、5台出水在线监测设备，在线监测因子为水温、流量、pH、TP、TN、COD、NH3-N，实时云上传智慧管理平台。本项目宣汉县清溪镇污水处理站升级改造后可依托其进行在线监测，依托可行。. 5; 化验分析室; 1间; 依托宣汉县城市生活污水处理厂的化验分析室。; 据业主提供资料，本项目废水例行监测，由工作人员取样后，送至宣汉县城市生活污水处理厂化验分析室进行分析实验。本项目距离宣汉县城市生活污水处理厂约16km，已有乡村道路连接，交通方便，依托可行。. 6; 机修车间; 1间; 依托宣汉县城市生活污水处理厂的机修车间，占地面积约140m2。; 据业主提供资料，本项目设备维修送至宣汉县城市生活污水处理厂的机修车间进行维修。已有乡村道路连接，交通方便，依托可行。. 7; 尾水管网及排污口; 1个; 依托现有尾水管网及排污口，现有排污口 设计规模为1200m3/d。; 2023年6月15日，达州市宣汉生态环境局出具了《关于宣汉县清溪镇污水处理站人河排污口设置论证报告的批复》（宣环审口〔2023〕5号）。根据其入河排污口设置论证报告结论和批复可知，该入河排污口设置符合相关规划，排污口设置是可行的。本次宣汉县清溪镇污水处理站从700m3/d提标升级改造到1200m3/d，升级改造后尾水与现有项目共用一个排放渠，不再新增尾水排放口，且现有排口规模也能满足要求，依托可行。. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节 本次新建一体化污水处理站2座，分别为宣汉县望山社区清坪片区 120m3/d一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村200m3/d一体化污水处理站；以及升级改造污水站1座，为宣汉县清溪镇污水处理站，从现有处理规模700m3/d扩建升级改造到1200m3/d，尾水出水水质从《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准提标升级到一级A标准，将原沉淀池、清水池、消毒池改造为A2O生化厌氧、缺氧段有效容积；同时增加A2O生化池好氧段一体化设备；将原生化池改造为一级沉淀池、混凝/絮凝反应池、二级沉淀池。以及增加纤维转盘过滤、紫外线消毒装置。 为保障宣汉县清溪镇污水处理站能够正常运营，本次项目建设施工时序为：先新建4套A2O生化池好氧段一体化设备、纤维转盘过滤器、紫外线消毒装置，再将原生化池改造为一级沉淀池、混凝/絮凝反应池、二级沉淀池，接着将原沉淀池、清水池、消毒池改造为A2O生化厌氧、缺氧段。改造期间能满足现有污水处理。 本项目施工期不设食宿，施工期基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设阶段将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化，施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-7 施工期工艺流程及产污环节图 主要工序简述： ①基础工程 在基础开挖、地基处理与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，属无组织面源排放，源强不易确定；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。同时产生施工人员生活废水和生活垃圾。 ②主体工程 主体施工时，挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声，同时产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。 ③装饰工程 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊等），钻机、电锤等产生噪声，涂料产生废气、废弃物料及污水。 ④设备安装 主要包括车间生产设备以及配套环保设施设备安装，其主要废物为废包装材料、设备安装及调试噪声。 2、运营期工艺流程和产污环节 （1）宣汉县清溪镇污水处理站 宣汉县清溪镇污水处理站升级改造拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”工艺，营运期污水处理工艺流程及产污环节见下图。 图2-8 宣汉县清溪镇污水处理站改扩建后工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 格栅池：生活污水通过场外污水管网进入格栅，处理污水中较大悬浮物或漂浮物，以减轻后续处理装置的处理负荷。 调节池：处理后的废水自流进入调节池，调节池的作用是均衡水量和水质，保护后续生物处理工段的正常稳定运行，保证和提高生物反应池的有效利用率和使工艺流程具有更大的操作灵活性。 A2/O（接触氧化）生化：生活污水经提升泵提升至A2/O生化池去除污水中COD、BOD5、氨氮和部分总磷，同时完成氮的硝化和反硝化过程。A2O工艺通过在厌氧区和缺氧区、好氧区投加流态化生物填料（MBBR）对活性污泥活性系统优化或设置独立后置缺氧填料区，是强化生物脱氮除磷并提高污水处理厂出水水质的一个有效方法。 调节池出水和从二沉池回流的含聚磷菌污泥同步进入厌氧区，在此区域聚磷菌释放磷，同时部分有机物进行氨化，然后污水自流至缺氧区。厌氧池来水和好氧池内回流的硝化液至缺氧池充分混合，在缺氧池进行反硝化反应，将大部分硝酸盐氮还原成氮气，缺氧池出水至好氧池。好氧池内设立曝气设备，在活性污泥中好氧微生物的作用下去除大部分有机污染物，并将污水中的大部分氨氮转化成硝酸盐氮。在好氧条件下，大部分有机物被转化去除，并进行硝化和聚磷菌吸收磷等反应过程。 厌氧池：污水的厌氧生物处理工艺是在厌氧条件下，由多种微生物共同作用，利用厌氧微生物将污水中的微生物分解。厌氧过程分四个阶段：水解阶段、酸化阶段、酸性衰退阶段和产甲烷阶段。在水解阶段，由于水解菌的作用，固体物质降解为溶解性物质，大分子物质降解为小分子物质；在产酸阶段，由于产酸菌的作用，碳水化合物降解为脂肪酸，主要是醋酸、丁酸和丙酸。水解和产酸进行得比较快，难以分开，此阶段的主要微生物是水解酸化细菌；在酸性衰退阶段，有机酸和含氮化合物分解；产甲烷阶段由甲烷菌把有机物转化为沼气。 该污水处理系统在传统厌氧生化处理工艺进行了变形，在厌氧池内投入悬浮填料（MBBR），进入厌氧池的污水利用悬浮填料上的生物膜在厌氧状态下进行厌氧反应，降解有机物及释放磷，为好氧段创造生物除磷的条件。出水通过筛网拦截填料后进入缺氧池。 缺氧池：缺氧法是相对厌氧和好氧来讲，一般是指溶解氧控制在0.2~0.5mg/L之间的生化系统。缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。生活污水脱氮主要通过硝化和反硝化反应。硝化反应由好氧自养型微生物完成，在有氧状态下，利用无机碳为碳源将 NH4+化成 NO2-，然后再氧化成 NO3-的过程。硝化过程可以分成两个阶段。第一阶段是由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐（NO2-），第二阶段由硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐（NO3-）。反硝化反应是在缺氧状态下，反硝化菌将亚硝酸盐氮、硝酸盐氮还原成气态氮（N2）的过程。反硝化菌为异养型微生物，多属于兼性细菌，在缺氧状态时，利用硝酸盐中的氧作为电子受体，以有机物（污水中的BOD成分）作为电子供体，提供能量并被氧化稳定。 因此，缺氧法在脱氮工艺中，主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD5。为增强脱氮效果，特增大此区域的停留时间，增加悬浮填料（MBBR）以及增大回流比保证了脱氮效果。出水通过筛网拦截填料后进入好氧池。 好氧池：本项目在好氧池内投加悬浮填料（MBBR），通过池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的悬浮填料（MBBR）上的生物膜进行充分接触，避免好氧池中存在污水与悬浮填料（MBBR）上的生物膜接触不均的缺陷，从而有利于有机污染物被微生物氧化分解。同时，污水中的氨氮通过微生物的硝化作用转变为硝态氮。该段混合液回流至缺氧池中进行反硝化反应。 微生物所需氧由鼓风曝气供给，生物膜生长至一定厚度后，悬浮填料（MBBR）壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物膜的生长，此时，脱落的生物膜将随出水流出池外。出水通过筛网拦截填料后进入一级沉淀池。 一级沉淀池：好氧池出水自流进入一级沉淀池，在一级沉淀池进行固液分离。同时，污水泵将一级沉淀池的污泥部分回流至厌氧池。 混凝/絮凝反应池：一级沉淀池出水自流进入混凝池+絮凝池，同时在混凝池内投加聚合氯化铝（PAC），在絮凝池内投加聚丙烯酰胺（PAM）。通过投加聚合氯化铝（PAC）和聚丙烯酰胺（PAM）对颗粒态污染物进行絮凝沉淀以进一步去除污水中悬浮物和总磷。 二级沉淀池：混凝+絮凝沉淀后的出水进入二级沉淀池，以截留悬浮物。 纤维转盘滤池：二级沉淀池出水自流进入纤维转盘滤池，通过纤维转盘滤池进一步去除污水中残余悬浮物和部分COD。 紫外线消毒与计量：经上述工序处理后，污水水质大幅改善，进入紫外线消毒装置，杀灭污水中的细菌、病毒、病原体等，经过消毒后排入巴氏计量渠计量后外排后河。 污泥处理工艺：一级沉淀池、混凝池+絮凝池、二级沉淀池污泥暂存于污泥储池。项目利用现有叠螺式脱水机脱水处理后，泥饼暂存于污泥棚，定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。 （2）宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站均拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒”工艺，营运期污水处理工艺流程及产污环节见下图。 图2-9 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站采用多介质过滤器，进一步去除污水中残余悬浮物和部分COD。定期对一体化设备进行排泥，排放的污泥经专用污泥罐车运至宣汉县清溪镇污水处理站处理。其余工艺同宣汉县清溪镇污水处理站。 （3）产污环节 本项目运营期主要污染工序见下表。 表2-11 运营期主要污染物汇总表 污染物类别; 污染物产生的位置; 污染物名称. 废气; 污水处理各个单元（格栅调节池、A2O生化池、一级沉淀池、混凝/絮凝反应池、二级沉淀池、污泥脱水机房等）; 恶臭. 废水; 办公生活区、污泥脱水机房、滤池反冲洗; 生活污水、污泥脱水滤液、反冲洗废水. 噪声; 各种设备; 曝气鼓风机噪声、污泥脱水机噪声、厂内各类泵类噪声. 固废; 办公生活区、格栅、沉淀池、污泥脱水机房、在线监测间; 生活垃圾、栅渣、沉砂、污泥、在线监测废液. 3、污水处理工艺可行性论证 污水能否采用生化处理，是否适用于生物除磷脱氮工艺，取决于原污水中各种营养成分的含量及其比例能否满足生物生长的需要，因此首先应判断相关的指标能否满足要求。 （1）可生化性分析 BOD5/CODCr指标是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为，BOD5/CODCr＞0.45可生化性较好，BOD5/CODCr＞0.3可生化，BOD5/CODCr＜0.3较难生化，BOD5/CODCr＜0.25不易生化。 本项目污水处理厂设计进水水质BOD5：150mg/L，CODCr：250mg/L， BOD5/CODCr= 150/250=0.6，表明污水处理厂进水可生化较好。 （2）脱氮性分析 BOD5/TN指标是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标，由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，在不投加外来碳源条件下，污水中必须有足够的有机物（碳源），才能保证反硝化的顺利进行，一般认为，BOD5/TN＞2.86，即可认为污水有足够的碳源供反硝化菌利用。 本项目污水处理厂设计进水水质BOD5：150mg/L，TN：35mg/L，BOD5/TN=150/35=4.29，表明进水BOD5/TN较为理想，能利用自身碳源实现有效生物脱氮。 （3）除磷性分析 BOD5/TP指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中除磷菌在厌氧条件下分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP，并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞，以PHB（聚-β-羟基丁酸）及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内，同时随着聚磷酸盐的分解释放磷；一旦进入好氧环境，除磷菌又可利用聚-β-羟基丁酸氧化分解所释放的能量来超量摄取废水中的磷，并把所摄取的磷合成为聚磷酸盐而贮存于细胞内，再经沉淀分离，把富含磷的剩余污泥排出系统，达到生物除磷的目的。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质，故BOD5/TP是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于20，比值越大，生物除磷效果越明显。 本项目污水处理厂设计进水水质BOD5：150mg/L，TP：2.6mg/L，BOD5/TP=150/2.6=57.69，满足生物除磷工艺的要求。 4、污水处理方案比选 针对本项目3座中小型农村地区污水处理设施的特点，拟选择以下四个处理方案进行比较。每种工艺介绍及优缺点介绍如下： （1）方案论述 1）A2/O工艺 A2/O是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称，该工艺在好氧磷工艺（A/O）中加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，该工艺同时具有脱氮除磷的目的。其工艺原理如下： ①工艺原理 a、首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥，本池主要功能为释放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降；另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中的NH3-N浓度下降，但NO3-N含量没有变化。 b、在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N释放至空气，因此BOD5浓度下降，NO3-N浓度大幅度下降，而磷的变化很小。 c、在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使NH-N浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加，P随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。 A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能，脱氮的前提是NO3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能，缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。 ②工艺特点 a、厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。 b、在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程最为简单，总的水力停留时间也少于同类其他工艺。 c、在厌氧-缺氧-好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般100，不会发生污泥膨胀。 d、污泥中磷含量高，一般为2.5%以上。 e、脱氮效果受混合液回流比大小的影响，除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响，因而脱氮除磷效率不可能很高。 ③针对A2/O工艺的特点，该工艺的设计和运行应注意以下方面 a、将回流污泥分二点加入，减少加入到厌氧段的回流污泥量，从而减少进入厌氧段的硝酸盐和溶解氧。在保证总的污泥回流比为60%—100%的情况下，一般到厌氧段的回流污泥比为10%，即可满足磷的需要，而其余的回流污泥则回流到缺氧段以保证氮的需要。 b、A2/O工艺系统中剩余污泥含磷量较高，在其消化过程中磷会重新释放和溶出。同时由于剩余污泥沉淀性能较好，所以可取消消化池，直接经浓缩压滤后作为肥料使用。 c、在硝化好氧段，污泥负荷率应小于0.18kgBOD5/（kgMLSS. D），而在除磷厌氧段，污泥负荷率应在0.10kg BOD5/（kgMLSS.d）以上。 2）CASS工艺 CASS工艺是较新的污水处理技术，利用了现代控制技术，通过对厌氧、兼氧、好氧及污泥回流过程的控制，达到去除BOD的目的，在污泥增殖的同时去除磷，在局部缺氧过程中完成反消化脱氮过程。 CASS工艺是由生物选择器和变容反应器所组成的，此工艺采用单一反应池和用单一污泥进行生物处理和固液分离。针对污水的生物养份设计的脱氮除磷工艺，特别设计了控制丝状菌，防止污泥膨胀的功能。使用简单的“曝气和不曝气”周期工艺就可达到有氧，缺氧和厌氧的工艺要求，利用控制曝气强度，达到硝化、反硝化和生物除磷反应。 CASS工艺的最重要的特点是在于其推流式初始反应区和完全混合反应池。每个CASS反应池由隔墙分为三区（第一区：选择区，第二区：次曝气区，第三区：主曝气区），污泥不断地从第三区回流到第一区的选择器。 图2-10 CASS工艺流程图 去除极易分解的溶解性基质，并促进有利于菌胶团形成的微生物的生长繁殖，通过第一区内的机制和污泥回流，可不必使用进水比选择法，也无需在反应中加入缺氧周期和厌氧搅拌周期，选择器可自行控制负菏状况。在生物除磷时，进一步反硝化和所有基质的酶转化也是在选择区进行的。主反应器的完全混合作用，提供了一定的水流和负荷平衡作用，也可承受冲击负荷或毒性负荷，同时防止污泥在进水高峰期或大雨时，因激流而流失。 工艺周期采用简单的重复周期计时工序，包括：进水曝气（进行生物反应）进水沉淀（进行固液分离）、排水（排放处理过的污水），三个工序构成一个周期，而此周期是周而复始的不断进行。 在一个周期中，反应池的水位自标定低水位依不同的污水进水量而上升，曝气会在某预定时间停止，让污泥在静态中凝聚沉淀。经过一定的沉淀时间，用移动水堰排放处理过的上层清水（上清液），因此反应池又回到原来的低水位，剩余污泥必须排放，以维持一定浓度的微生物悬浮固体。沉淀后的污泥，可保证排放浓度超过10000mg/L的剩余污泥。 3）MBR膜生物法 膜生物反应器是（MBR工艺）将膜分离技术与生物处理技术相结合而形成的一种新型、高效的污水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。膜组件是膜生物反应器的核心部件，污水在反应器内经过好氧微生物降解后通过膜片，由于膜片的孔径为0.2～0.4um，可以有效去除水中的有机物、微生物、颗粒杂质、悬浮物等。高效地固液分离将污水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元、流失的微生物菌群与已净化的水分开，微生物菌群始终保持在膜生物反应器内，高微生物浓度又大大提高了容积负荷和处理效率，降低了运行成本。由于把膜与生物反应池集成于一体，大大缩小了设备的体积和占地面积，反应器在高容积、低污泥负荷和长泥龄下运行，可实现剩余污泥微量排放，减少投资成本，同时膜生物反应器还可以完全实现系统的自动化和智能化。 因此，膜生物反应器工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能，与传统的生物处理方法相比，具有生化效率高，抗负荷冲击能力强，出水水质稳定，占地面积小，排泥周期长，易实现自动控制等优点，是目前最有前途的污水处理新技术之一。二十世纪九十年代以来，在日本、法国、加拿大等国得到了广泛的研究与应用。 MBR工艺作为一种新兴的高效水处理技术，与常规工艺相比，具有以下特点： a、污染物去除效率高，不仅能高效地进行固液分离，而且能有效去除病原微生物； b、生物反应器内微生物浓度高，MLSS为常规处理工艺的3～10倍。因此反应器的容积负荷大，设备紧凑，占地面积小； c、高浓度活性污泥的吸附与长时间的接触，使分解缓慢的大分子有机物的停留时间变长，使其降解率提高，污泥产生量少，出水水质稳定； d、由于过滤分离机理，不怕污泥膨胀，依靠膜的过滤截留作用的出水，即使出现污泥膨胀，也不影响出水水质； e、在污水处理史上首次实现SRT和HRT的彻底分离，使运行控制更加灵活和稳定；MBR工艺的固体停留时间（SRT）很长，允许世代周期长的微生物充分生长，对某些难降解的有机物的生物降解十分有利； f、剩余污泥量很少，污泥处理和处置费用低。由于SRT很长，污泥浓度高，生物反应器起到了污泥好氧消化池的作用，可取消污泥浓缩池和污泥消化池，也节省了污泥处理的基建投资和运行费用； g、硝化能力大大提高。NH3-N氧化的自养型的硝化细菌世代期长，生长速度慢，易于流失。在 MBR工艺中，由于膜的截留作用和SRT的延长，创造了有利于硝化细菌的生长环境，因此可以提高硝化能力；同时由于MBR中的污泥浓度高，MLSS可高达20000mg/l，即污泥絮凝颗粒存在从外到内的DO梯度，相应形成好氧、缺氧和厌氧区，由此可实现反硝化和生物除磷； h、化学药剂投加量少或不投加化学药剂； i、MBR工艺结构紧凑，易于实现一体化自动控制； j、其定型化（模件化）的设计能够使工艺操作具有较大的灵活性和适应性； k、MBR工艺投资费用高。 4）组合式人工湿地工艺 组合式人工湿地污水处理技术的主要处理工艺流程为： 图2-11 A2/O接触池+人工湿地工艺流程方框图 组合式人工湿地生态污水处理工艺主要由以下三部分组成： ①调节池 预处理设施，主要用于去除较大的固体杂物，防止颗粒固体杂物进入厌氧调节池。并且有均质均量的作用。 ②生物接触氧化池 生物接触氧化法是生物膜法的一种形式，它是在生物滤池的基础上，由生物曝气法改良演化而来。该法的主要特点就是，在曝气池中放置比表面积很大的填料，微生物附着在填料上并以生物膜的形式存在，以污水中的有机物作为养料，并依靠曝气获得所需的溶解氧。该技术早己被用来处理各种不同浓度的有机污水，近年来更是开发出结构和性能很好的新型填料，其对COD的去除率达90%以上，对 BOD也有较高的去除效果。该方法的特点如下： a、BOD负荷高，MLSS量大，相对来说效率较高，并且对负荷的急剧变动适应性强； b、处理时间短。在处理相同水量的情况下，所需装置设备较小，因此占地面积也较小； c、维护管理方便，可以无污泥回流，因此不会有活性污泥法中容易出现的污泥膨胀现象； d、易于培菌驯化，长时间停止运转后，再次运行时，生物膜容易恢复； e、适用于中低浓度有机污水。 ③人工湿地处理技术 人工湿地，即以人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，填充一定深度的土壤或填料层，种植芦苇一类的维管束植物或根系发达的水生植物，污水由湿地的一端通过布水管渠进入，以推流的方式与布满生物膜的介质表面和溶解氧进行充分的植物根区接触而获得净化。人工湿地分为表面径流人工湿地和人工潜流湿地。 人工湿地处理技术属于一种生态治理污水的方法，它根据生态系统中物种共生、物质循环再生原理，结构与功能协调原则，在促进污水中污染物质良性循环的前提下，充分发挥资源的再生潜力，防止环境的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益，是一种较好的生态污水处理方式。 组合式人工湿地生态污水处理技术采用成熟的生物处理技术和人工湿地技术组合在一起，形成一个有机的生态污水处理系统，用于处理小城镇污水。通过五年以上实际运行，证明该生态系统成熟可靠，出水水质稳定达标排放；运行管理简便；无动力设备，运行费用低；处理场地形成一个生态公园，环境优美。 （2）方案比较 表2-12 污水处理工艺技术经济比较 名称; 特点; 工程投资; 运行费用; 处理成本; 耗电量; 占地面积; 运行维护; 施工难度; 达标可靠性; 二次污染. A2/O; 可有效去除有机物，对N，P去除率高; 适中; 较低; 低; 小; 小; 简单; 适中; 稳定可靠; 少量废气和污泥. CASS; 可有效去除有机物，对N，P去除率高; 较大; 较低; 低; 小; 小; 简单; 适中; 稳定可靠; 少量废气和污泥. MBR; 可有效去除有机物，对SS、N，P去除率高; 大; 高; 高; 大; 较小; 较复杂; 适中; 稳定可靠; 少量废气和污泥. 组合式人工湿地; 可有效去除有机物，对N，P去除率高; 较大; 低; 低; 小; 较大; 简单; 适中; 在气温较低情况下，存在超标可能性; 少量废气和污泥. 由上表分析可知，A2O处理工艺占地面积小，后期运行费用低、耗电量小，当温度较高时，可适当降低曝气量，减少运行费用；此外该工艺管理方便简单，适合乡村地区的管理和操作水平。因此，本项目推荐A2O处理方案，宣汉县清溪镇污水处理站升级改造拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”工艺，宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站均拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒”工艺。 5、尾水消毒方案 常用的消毒方法有液氯消毒、氯化合物（漂白粉、次氯酸钠及二氧化氯等）消毒、紫外线消毒、臭氧消毒、热处理消毒、膜过滤消毒等。 表2-13 各种消毒技术的比较表 类型; 液氯; 含氯化合物; 臭氧; 过醋酸; 紫外线消毒; 热处理; 膜过滤. 应用范围; 自来水和各种废水; 自来水和各种废水; 饮用水和游泳池水; 各种废水; 自来水和经二级或深度处理的废水; 医院、屠宰等含病原菌的污水; 饮用水和特种工业用水. 应用国家; 各界各国; 法国; 北美; 英国; 北美和欧洲; 德国; 英国、澳大利亚、德国. 优点; 工艺成熟、处理效果稳定，设备投资和运行费用低; 处理效果稳定，设备投资 对环境影响较液氯小; 占地面积小，杀菌效率高，并有脱色和除臭效果，对环境影响小; 占地面积小，杀菌效率高，并有除臭和控制污泥膨胀的效果; 占地面积 杀菌效率高，危险性小，无次污染; 杀菌彻底; 可过滤其他杂质，无危险性，无副作用. 缺点; 占地面积 大，有潜在危险性和二次污染; 占地面积大，运行费用比液氯高，有二次污染; 设备投资 大，运行费用高; 运行费用高; 设备费用高，受水质水量影响大; 能耗大， 操作复杂; 效果不稳定，操作复杂，运行费用高. 投资; 中; 低; 高; 低; 高; 高; 高. 运行费; 低; 中; 高; 高; 中; 高; 高. 紫外线消毒法一次性投资较高，但其占地面积小、杀菌效率高、安全、无二次污染、运行管理简单。因此，本项目推荐采用紫外线消毒法。 6、化学除磷方案 本项目除磷剂主要为PAC（聚合氯化铝），pH=3.5~5.0。投加点位于混凝反应池。 7、污泥处理方案 （1）污泥处置方案 污水生物处理过程中将产生大量的剩余生物污泥，有机物含量较高且不稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。 1）污泥含水率处理至80%，外运至第三方机构进行二次处理。 2）污泥含水率处理至60%，送至垃圾填埋场进行填埋或者第三方机构进行最终处置。 按照《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）-建科〔2011〕34号》中要求需建设污泥填埋场或者与生活垃圾混合填埋，混合填埋的污泥泥质标准应满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》GB/T 23485-2009和《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889要求。其中填埋污泥泥质准入标准中的理化指标为：污泥含水率处理≥60%，pH为5~10。 （2）污泥机械脱水机选型比较 污水处理厂工程常用污泥脱水机械有板框压滤机、带式过滤机、离心机、叠螺机。四种机械脱水方法都有较好的脱水效果，其脱水性能对比见表。 表2-14 各种机械脱水方法对比表 类型; 脱水方式; 优点; 缺点; 适用范围. 板框压滤机; 间歇脱水液压 过滤; 滤饼含固率高；固体回收率较高；药品消耗相对较少，滤液较清澈。; 间歇操作、压滤能力较低；基建设备投资大；自动化程度低，流程复杂、需操作人员完善出泥过程。; 其它脱水设备不适用的场合；泥饼含固率高，用于需要减少运输、干燥或焚烧费用，降低填埋用地的场合。. 带式过滤机; 连续脱水机械挤压; 机器制造容易，附属设备少，投资、能耗较低；连续操作，管理简便，脱水能力大。; 聚合物价格贵、运行费用高；脱水效率不及板框压滤机；开放设计，有臭味。; 特别适合于无机性污泥的脱水；有机粘性污泥脱水不宜采用。. 离心机; 连续脱水离心力作用; 基建投资少、占地少，设备结构紧凑；化学药剂投加量较少，处理能力大且效果好，总处理费用较低；自动化程度高，操作简便、卫生。; 电力消耗较大，污泥中含有砂砾，易磨损设备；有一定噪声。; 不适合密度差很小或液相密度大于固相的污泥脱水。. 叠螺机; 连续脱水机械挤压; 小型设计、占地少；不易堵塞，具有自我清洗的功能，不需要为防止滤缝堵塞而进行清洗，减少冲洗用水量，减少内循环负担；擅长含油污泥的脱水；低速运转，故障少，噪音振动小，操作安全、简单；; 现如今国家对叠螺机还没有作出明确的标准，选型上多有不便；针对处理量较大的项目，叠螺污泥脱水机有时满足不了需求，处理能力上有限制，无法与带式机处理量大的特点相比较。; 适用广泛，适用于市政污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药等行业的污泥；适用于高、低浓度污泥的脱水。. （3）推荐的污泥处理、处置方案 利用现有叠螺式污泥脱水机脱水，污泥含水率降低至80%以下，定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目升级改造污水站1座，为宣汉县清溪镇污水处理站，从现有处理规模700m3/d扩建升级改造到1200m3/d。现有项目基本情况及主要环境问题总结如下： 1、现有项目概况 宣汉县清溪镇污水处理站位于达州市宣汉县清溪镇罗寨村5社，占地1733m2，设计处理规模为700m3/d，服务范围为清溪镇场镇的生活污水，污水处理采用“格栅调节池+A2O+二沉池+消毒+清水池”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，尾水经约30m暗渠排入北侧后河左岸。 2、现有项目环保手续 （1）环境影响评价 2012年9月18日，取得了原宣汉县环境保护局出具的《关于宣汉县清溪镇污水处理站项目环境影响报告表的批复》（宣环审〔2012〕55号）。 （2）竣工环境保护验收 据调查，该污水处理站现有工程还未进行竣工环境保护验收。本次评价要求其应尽快进行验收。 （3）排污许可证 据调查，该污水处理站现有工程正在办理排污许可证。 （4）入河排污口批复 宣汉县清溪镇污水处理站现有排放口经纬度坐标：东经107°46′51.993″，北纬31°25′16.018″。2023年6月15日，取得了达州市宣汉生态环境局出具的《关于宣汉县清溪镇污水处理站入河排污口设置论证报告的批复》（宣环审口〔2023〕5号）。 3、现有项目组成及主要环境问题 现有项目组成及主要环境问题见下表。 表2-12 现有项目组成及主要环境问题 工程 类别; 建设内容及规模; 营运期可能产生的环境问题. 主体 工程; 格栅调节池：1座，L×B×H=5.6×1.5×4.1m，地埋式钢混结构。; 恶臭、噪声、栅渣. 污水提升泵池：1座，L×B×H=9.7×8.3×5.6m，地埋式钢混结构。; 恶臭、噪声. 厌氧池：1座，钢混结构。; 恶臭、噪声、污泥. 缺氧池：1座，钢混结构。; 恶臭、噪声、污泥. 好氧池：1座，钢混结构。; 恶臭、噪声、污泥. 二沉池：1座，地埋式钢混结构。; 恶臭、噪声、污泥. 消毒池：1座，地埋式钢混结构。; 恶臭、噪声. 清水池：1座，地埋式钢混结构。; 噪声. 巴士计量槽：1座，L×B×H=8.2×0.75×0.8m，砖混结构。; 噪声. 在线监测间（进、出水）：1间，占地面积约15m2，位于综合楼1楼。设置有5台进水在线监测设备、5台出水在线监测设备，在线监测因子为水温、流量、pH、TP、TN、COD、NH3-N，实时云上传智慧管理平台。; 在线监测废液. 污泥堆棚：1间，L×B×H=4.5×6.0×6.0m，设置有彩钢瓦棚。; 恶臭. 污泥脱水机房：1间，占地面积约20m2，设置有1台KTDL-131型号叠螺式污泥脱水机。; 恶臭、噪声、污泥. 辅助 工程; 配电房：1间，占地面积约10m2，位于综合楼西侧。; 噪声. 风机房：1间，占地面积约12m2，内设螺杆风机，位于综合楼西侧。; 噪声. 化验分析室：本项目废水例行监测样品送至宣汉县城市生活污水处理厂的化验分析室进行实验分析。本项目不单独设置化验分析室。; /. 机修车间：本项目设备维修送至宣汉县城市生活污水处理厂的机修车间进行维修。本项目不单独设置机修车间。; /. 办公生活设施; 门卫室：1间，占地面积约8m2，位于厂区东南侧。; 生活垃圾. 综合楼：1栋，2F，占地面积约192m2，位于厂区南侧，内设有办公室、加药间、在线监测间、卫生间等。; 生活垃圾 生活污水. 公用 工程; 排水：雨污分流制。 雨水经厂区雨水管网收集后外排厂外河流。 厂内生活污水、生产废水由各污水管道收集后排入格栅调节池与进厂生活污水混合一并处理后达标排放。; /. 给水：采用井水。; /. 供电：乡镇供电，采用双电源。; /. 仓储及其他; 污水处理药剂：污水处理药剂位于污泥脱水机房内，并进行分区堆放。; 环境风险. 环保 工程; 废气治理; 以格栅调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池等恶臭单元为起点划50m的卫生防护距离；污水处理厂设置绿化隔离带。; /. 废水治理; 厂区生活污水和生产废水经收集后排入格栅调节池与城镇生活污水一并处理后依托现有排放口排放；进出水配备水温、流量、pH、TP、TN、COD、NH3-N在线监测设备。; 危废. 噪声治理; 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；高噪声设备置于单独的房间内，安装设备减震器，加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标。; /. 固废治理; 污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后，暂存于污泥堆棚，定期交给宣汉县泰鑫保洁有限公司运输至宣汉县垃圾处理厂进行无害化卫生填埋。在线监测废液交由南充嘉源环保科技有限责任公司处置。栅渣、沉砂、生活垃圾经清理后交由当地环卫处理。废包装材料定期交由废品收购站回收。; /. 地下水防范; 厂区采取分区防渗措施，对于各污水处理单元采取一般防渗；对于辅助用房、管理用房、厂区道路等采取简单防渗。; 环境风险. 绿化; 项目厂区空地内种植绿化，绿化面积约500m2。; /. 入河排污口; 地埋式格栅调节池、二沉池、消毒池、清水池. A2O池; 风机房. 污泥脱水机房; 叠螺式污泥脱水机. 污泥堆棚; 进水TP、TN、COD、NH3-N在线监测设备. 出水TP、TN、COD、NH3-N在线监测设备; 进口pH、温度、流量在线监测设备. 出口pH、温度、流量在线监测设备; 综合楼. 4、现有污水处理厂进水量及进、出水水质 （1）服务范围 服务范围为清溪镇场镇的生活污水，起点接津昌路居民预留污水接口，沿现状道路布置，终点接入设置的污水泵房，最终汇入污水处理厂，配套管网总长6km，其中主管网4.8km，支管网1.2km。现有污水收纳服务区域面积约5.6万m2，服务人口约0.5万人。已规划污水收纳服务区域面积约21.64万m2，居民860户0.3万人。现状服务范围见下图。 图2-10 现有及已规划生活污水服务范围 （2）现有污水处理厂设计进水量 设计进水量为700m3/d。 （3）设计进、出水水质 表2-13 设计进水水质标准 单位：mg/L 水质指标; COD; BOD5; SS; TN; TP; NH3-N. 进水水质; 350; 180; 250; 32; 3; 28. 出水水质; 60; 20; 20; 20; 1; 8（15）. 去除率（%）; 82.86; 88.89; 92; 37.5; 66.67; 71.43. （4）现有排污口设置情况及尾水排放方式、去向 现有项目设置一个排污口，尾水经约30m暗渠排入北侧后河左岸。 （5）设计排放标准 出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。 5、现有污水处理厂处理工艺 现有污水处理厂设计规模为700m3/d，其污水处理工艺见下图。 图2-11 现有生活污水处理工艺流程及产污环节图 6、现有项目达标情况 （1）废水 现有污水处理厂的设计处理规模为700m3/d。污染物以BOD5、COD、SS、氨氮、总磷为主。 本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年6月25日~6月26日对现有项目出水浓度进行监测（恒福（环）检字（2023）第0675号）。现有项目污染物出水浓度见下表。 表2-14 现有项目出水水质 单位：mg/L，pH无量纲 采样日期; 检测点编号及位置; 检测因子; 检测结果; 标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2023.06.25; W1，废水总排口; pH（无量纲）; 7.3; 7.3; 7.2; 7.3; 6~9. 悬浮物; 15; 16; 14; 13; 20. 化学需氧量; 22; 24; 20; 23; 60. 五日生化需氧量; 6.6; 7.1; 6.1; 6.8; 20. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 3. 氨氮; 3.74; 3.48; 3.55; 3.42; 8（15）. 总氮; 11.1; 11.3; 11.0; 11.4; 20. 总磷; 0.36; 0.37; 0.39; 0.38; 1.0. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.1×103; 5.4×103; 4.3×103; 2.4×103; 104. 2023.06.26; W1，废水总排口; pH（无量纲）; 7.2; 7.2; 7.3; 7.3; 6~9. 悬浮物; 15; 16; 14; 11; 20. 化学需氧量; 26; 24; 21; 27; 60. 五日生化需氧量; 7.8; 7.2; 6.3; 8.0; 20. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 3. 氨氮; 3.78; 3.82; 3.60; 3.68; 8（15）. 总氮; 11.2; 11.4; 11.5; 11.1; 20. 总磷; 0.36; 0.37; 0.39; 0.39; 1.0. 粪大肠菌群（MPN/L）; 3.5×103; 5.4×103; 2.8×103; 2.2×103; 104. - 备注：检测结果为“检出限+L”表示未检出。 监测结果表明，现有项目出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标。 （2）废气 污水处理厂废气主要为恶臭，以H2S、NH3、甲烷、臭气为主，产污单元包括格栅调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、储泥池等，均以无组织的形式排放。现有项目以格栅调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池等恶臭单元为起点划50m的卫生防护距离；污水处理厂设置绿化隔离带。 本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年6月25日~6月26日对现有项目废气浓度进行监测（恒福（环）检字（2023）第0675号）。现有项目废气浓度见下表。 表2-15 无组织废气监测结果一览表 单位：mg/m3，臭气无量纲 采样 日期; 检测因子; 检测点编号及位置; 检测结果; 标准. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2023. 06.25; 氨; 1#，污水厂北侧厂界上风向; 0.11; 0.12; 0.14; 0.12; 1.5. 2#，污水厂南侧下风向; 0.19; 0.21; 0.23; 0.21. 3#，污水厂南侧下风向; 0.21; 0.19; 0.21; 0.19. 4#，污水厂南侧下风向; 0.22; 0.18; 0.20; 0.25. 硫化氢; 1#，污水厂北侧厂界上风向; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; 0.06. 2#，污水厂南侧下风向; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 3#，污水厂南侧下风向; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 4#，污水厂南侧下风向; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 臭气浓度; 1#，污水厂北侧厂界上风向; <10; <10; <10; <10; 20. 2#，污水厂南侧下风向; <10; <10; <10; <10. 3#，污水厂南侧下风向; <10; <10; <10; <10. 4#，污水厂南侧下风向; <10; <10; <10; <10. 甲烷（%）; 5#，污水厂曝气池上方; 0.00038; 0.00038; 0.00042; 0.00042; 1. 2023. 06.26; 氨; 1#，污水厂北侧厂界上风向; 0.09; 0.15; 0.14; 0.16; 1.5. 2#，污水厂南侧下风向; 0.19; 0.21; 0.18; 0.23. 3#，污水厂南侧下风向; 0.21; 0.18; 0.21; 0.25. 4#，污水厂南侧下风向; 0.23; 0.23; 0.29; 0.28. 硫化氢; 1#，污水厂北侧厂界上风向; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; 0.06. 2#，污水厂南侧下风向; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 3#，污水厂南侧下风向; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 4#，污水厂南侧下风向; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 臭气浓度; 1#，污水厂北侧厂界上风向; <10; <10; <10; <10; 20. 2#，污水厂南侧下风向; <10; <10; <10; <10. 3#，污水厂南侧下风向; <10; <10; <10; <10. 4#，污水厂南侧下风向; <10; <10; <10; <10. 甲烷（%）; 5#，污水厂曝气池上方; 0.00041; 0.00040; 0.00039; 0.00038; 1. 监测结果表明，现有项目厂界无组织废气能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中“二级标准”限值要求。 （3）噪声 现有项目噪声源主要是水泵、鼓风机等污水处理设施。现有项目选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；高噪声设备置于单独的房间内，安装设备减震器，加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标。 本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年6月26日对现有项目厂界噪声进行监测（恒福（环）检字（2023）第0675号）。现有项目厂界噪声见下表。 表2-16 现有项目噪声达标情况 采样日期; 检测因子; 检测点编号及位置; 检测时段及检测结果; 标准; 检测时段及检测结果; 标准. 检测时段; 昼间; 检测时段; 夜间. 2023.06.26; Leq; 6#，清溪镇生活污水处理站北厂界; 10:21-10:22; 57; 60; 22:02-22:03; 40; 50. 7#，清溪镇生活污水处理站东厂界; 10:25-10:26; 56; 60; 22:04-22:05; 43; 50. 8#，清溪镇生活污水处理站南厂界; 10:29-10:30; 53; 60; 22:08-22:09; 44; 50. 9#，清溪镇生活污水处理站西厂界; 10:33-10:34; 56; 60; 23:13-23:14; 46; 50. 监测结果表明，现有项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废 本项目污水处理厂固体废弃物主要是栅渣、初沉调节池沉砂、二沉池污泥、生活垃圾、废包装材料、在线监测废液。栅渣、沉砂、生活垃圾装袋后交由当地环卫处理；污泥经叠螺式污泥脱水机脱水后，暂存于污泥堆棚，定期交给宣汉县泰鑫保洁有限公司运输至宣汉县垃圾处理厂进行无害化卫生填埋；废包装材料定期交由废品收购站回收；在线监测废液交由南充嘉源环保科技有限责任公司处置。 （5）环境风险 根据现场勘察，现有厂区环境风险类型主要有进水污染事故、尾水事故排放、污水管网发生堵塞、破裂和爆炸等。事故后果主要是对环境影响、人员伤亡，对公司厂区的生产装置、建（构）筑物造成破坏。现厂区内已采取的风险防范措施如下。 ①污水处理厂采用了双路供电，水泵设置备用，机械设备采用性能可靠优质产品。 ②在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 ③选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损部件设置备用件，在出现事故时及时更换。 ④设置有进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置有进厂、出厂污水截断装置，事故发生后，可立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。并通过已建成的事故调节池对发生事故时的超标排水和不良水质进水进行调节。 ⑤对进水口和排水口的流量、水温、pH、COD、NH3-N、TP、TN进行了在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。 ⑦运行期加强了管理以及管道的巡检、维护，严禁随意向管道内倾倒固体废物和易燃易爆物质等。 根据现场调查，企业运行至今未发生过环境风险事故。 7、现有项目污染物排放汇总表 根据现有项目污染源现状监测及实际情况，现有项目主要污染物排放情况如下所示： 表2-17 现有污染物排放情况汇总表 单位：t/a 种类; 污染物; 排放量. 废气; 氨; 0.0824. 硫化氢; 0.0015. 废水; 废水量; 25.55万. COD; 6.9. BOD5; 2.044. SS; 4.088. NH3-N; 0.976. TN; 2.938. TP; 0.1. 固废; 生活垃圾; 0.1825. 栅渣及沉砂; 24.734. 污泥; 1030. 废包装材料; 0.06. 在线监测废液; 0.2. 现有项目环评报告未对NH3、H2S进行定量计算，本项目按照现有各污水处理单元建设情况对扩建前NH3、H2S产生及排放量进行计算。. 8、现有总量指标 根据现有项目环评，现有项目污染物总量控制指标建议值见下表。 表2-18 现有污染物排放总量指标 单位：t/a 污染物种类; 污染物名称; 现有实际排放量; 许可排放量; 备注. 废水; COD; 6.9; 15.33; 未超出许可范围. NH3-N; 0.976; 2.044. 9、现有项目存在的问题及整改建议 （1）存在的问题 ①现有项目生活污水处理工艺从投产运行到现在，现有处理工艺难以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 ②未设置危废暂存间。 ③未进行环保竣工验收。 ④暂未取得排污许可证。 （2）“以新带老”整改措施 ①本次扩建对现有处理工艺进行技术改造，将“格栅调节池+A2O+二沉池+消毒+清水池”处理工艺技术改造为“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”。 ②环评要求建设单位尽快按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置危废暂存间，进行重点防渗。 ③环评要求建设单位尽快根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）中的有关要求，进行验收。 ④环评要求建设单位尽快根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），办理排污许可证。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 1、基本污染物现状 本项目位于达州市宣汉县境内，本项目SO2、CO、NO2、PM2.5、PM10、O3引用达州市生态环境局2023年1月18日公布的《达州市2022年环境空气质量状况》中相关数据和结论。 2022年万源市空气质量达标率最高，为98.4%，大竹县空气质量达标率最低，为92.1%。 2022年SO2浓度大竹县最高，为7ug/m3，开江县最低，为4ug/m3；NO2浓度万源市最高，为24ug/m3，宣汉县和渠县并列最低，均为19ug/m3；CO浓度渠县最高，为1.4mg/m3，开江县最低，为0.9mg/m3；O3浓度大竹县和渠县并列最高，均为119ug/m3，宣汉县最低，为99ug/m3；PM2.5浓度开江县和大竹县并列最高，均为33ug/m3，万源市最低，为21ug/m3；PM10浓度大竹县最高，为52ug/m3，万源市最低，为38ug/m3。 本项目位于宣汉县，由《达州市2022年环境空气质量状况》可知，宣汉县环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本指标均达标。因此，本项目所在区域属于达标区。 2、其他污染物现状 （1）其他污染物现状监测 ①监测点位基本信息 本次环评在项目所在地下风向处设置1个环境空气监测点，监测点位基本信息见下表。 表3-1 其他污染物监测点位基本信息 编号; 监测点位置; 监测因子; 检测频率. G1; 项目所在地下风向; H2S、NH3、臭气浓度; 检测3天，每天采样4次. ②监测结果 区域环境空气质量现状监测结果见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 采样 日期; 检测点编号及位置; 检测因子; 检测数据. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2023. 06.24; G1，清溪镇场镇 下风向; 氨; 0.15; 0.13; 0.11; 0.13. 硫化氢; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10; <10. 2023. 06.25; 氨; 0.09; 0.12; 0.10; 0.12. 硫化氢; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10; <10. 2023. 06.26; 氨; 0.11; 0.08; 0.13; 0.15. 硫化氢; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 臭气浓度（无量纲）; <10; <10; <10; <10. （2）其他污染物现状评价 ①评价因子 NH3、H2S。 ②评价标准 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。 ③评价方法 采用单项质量指数法，公式为： Pi = Ci / Si 式中，Pi——第i个污染物标准指数值； Ci——第i个污染物实测浓度值，mg/m3； Si——第i个污染物评价标准限值，mg/m3。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。 ④评价结果 区域环境空气其他污染物现状评价结果见下表。 表3-3 其他污染物现状评价结果 污染物; 平均时间; 评价标准（ug/m3）; 浓度值范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. NH3; 1h平均; 200; 0.08~0.15; 75; 0; 达标. H2S; 1h平均; 10; <0.001; <10; 0; 达标. 结果表明，现状监测期间，评价区域环境空气中H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值标准要求。 二、地表水环境质量现状 后河、乱石滩河（清溪河）各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。详见地表水环境影响专项报告中4.3、4.4地表水水环境质量现状调查章节。 三、地下水环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本次环评为了解区域地下水环境质量现状，委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年6月25日对区域地下水环境进行监测。 （1）监测点位基本信息 本次环评结合建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2018），最终确定本次环评共设地下水监测点3个，监测点基本信息见下表。 表3-4 地下水监测点基本信息表 检测项目; 检测点编号及位置; 经纬度; 检测因子; 检测频率. 地下水; D1清溪镇污水处理站西南侧水井; 107.7800°E 31.4185°N; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类; 检测1天，1天1次. D2清溪镇清坪片区居民; 107.7917°E 31.4308°N. D3宣汉县清溪宏文学校水井; 107.8088°E 31.4281°N. （2）地下水监测结果 表3-5 地下水监测结果 单位：mg/L 检测日期; 检测因子; 检测点编号、位置及检测结果. D1，清溪镇污水处理站西南侧水井; D2，清溪镇清坪片区居民; D3，宣汉县清溪宏文学校水井. 2023. 06.25; pH（无量纲）; 7.4; 7.4; 7.5. 氨氮; 0.480; 0.075; 0.064. 镉; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L. 铅; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 亚硝酸盐; 0.011; 0.009; 0.013. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 总硬度; 127; 258; 288. 溶解性总固体; 151; 300; 344. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 挥发性酚类; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. 氰化物; 0.001L; 0.001L; 0.001L. 耗氧量; 1.06; 1.24; 1.12. K+; 2.24; 2.51; 2.94. Na+; 13.6; 27.7; 18.1. Ca2+; 48.9; 161; 178. Mg2+; 15.3; 26.4; 27.4. 铁; 0.02L; 0.02L; 0.02L. 锰; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 砷; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. 汞; 0.0000015L; 0.0000015L; 0.0000015L. 硝酸盐; 4.92; 4.29; 17. 氯化物; 53.6; 63.6; 55.4. 氟化物; 0.050; 0.066; 0.040. 硫酸盐; 35.9; 26.7; 23.2. CO32-; 0; 0; 0. HCO3-; 214; 368; 286. 细菌总数（CFU/mL）; 6; 10; 14. 总大肠菌群（MPN/L）; 20L; 20L; 20L. - 备注：检测结果为“检出限+L”表示未检出。 （3）地下水环境质量现状评价 ①评价因子 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类。 ②评价标准 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 ③评价方法 本次评价采用单项水质指数评价法，计算公式见地表水环境质量现状评价。 ④评价结果 采用上述评价方法，各水质评价因子的标准指数见下表。 表3-6 地下水现状评价结果 检测因子; Si-D1; Si-D2; Si-D3. pH（无量纲）; 0.27; 0.27; 0.33. 氨氮; 0.96; 0.15; 0.128. 镉; /; /; /. 铅; /; /; /. 亚硝酸盐; 0.011; 0.009; 0.013. 六价铬; /; /; /. 总硬度; 0.28; 0.57; 0.64. 溶解性总固体; 0.151; 0.3; 0.344. 石油类; /; /; /. 挥发性酚类; /; /; /. 氰化物; /; /; /. 耗氧量; 0.35; 0.41; 0.37. K+; /; /; /. Na+; /; /; /. Ca2+; /; /; /. Mg2+; /; /; /. 铁; /; /; /. 锰; /; /; /. 砷; /; /; /. 汞; /; /; /. 硝酸盐; 0.246; 0.215; 0.85. 氯化物; 0.214; 0.254; 0.222. 氟化物; 0.050; 0.066; 0.040. 硫酸盐; 0.144; 0.107; 0.093. CO32-; /; /; /. HCO3-; /; /; /. 细菌总数（CFU/mL）; 0.06; 0.1; 0.14. 总大肠菌群（MPN/L）; /; /; /. 评价结果表明，现状监测期间，各项因子均可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 四、声环境质量现状 为了解区域声环境质量现状，本次环评委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年6月26日对区域声环境进行监测。 （1）监测点位基本信息 本次环评共设噪声监测点5个，监测点基本信息见下表。 表3-7 噪声监测点位表 编号; 监测点名称; 检测因子; 检测频率. 1#; 清坪片区居民点; Leq（A）; 检测1天，昼间、夜间各检测1次. 2#; 清坪中心校. 3#; 宣汉县清溪宏文学校. 4#; 清溪镇中心小学. 5#; 清溪镇场镇居民处. （2）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）评价结果 声环境质量现状评价结果见下表。 表3-8 声环境质量现状评价结果 采样日期; 检测因子; 检测点编号及位置; 检测时段及检测结果; 标准; 检测时段及检测结果; 标准. 检测时段; 昼间; 检测时段; 夜间. 2023.06.26; Leq; 1#，清坪片区居民点; 13:35-13:45; 55; 60; 22:58-23:08; 44; 50. 2#，清坪中心校; 13:18-13:28; 54; 60; 22:44-22:54; 42; 50. 3#，宣汉县清溪宏文 学校; 12:35-12:45; 54; 60; 22:29-22:39; 44; 50. 4#，清溪镇中心小学; 12:20-12:30; 54; 60; 22:15-22:25; 44; 50. 5#，清溪镇场镇居民处; 12:05-12:15; 54; 60; 23:00-23:10; 45; 50. 结果表明，现状监测期间，监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 五、土壤环境现状 为了解区域土壤环境质量现状，本次环评委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年6月24日对区域土壤环境进行监测。 （1）监测点位基本信息 本次环评共设土壤监测点3个，监测点基本信息见下表。 表3-9 土壤监测点基本信息表 检测项目; 检测点编号及位置; 经纬度; 采样 类型; 检测因子; 检测 频率. 土壤; T1，拟建空地; 107.7909°E 31.4225°N; 表层样; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、 二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、 氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+ 对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、䓛、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃、锌; 检测1次. T2，拟建空地; 107.7917°E31.4306N. T3，拟建空地; 107.8059°E31.4229°N. （2）评价标准 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地筛选值。 （3）评价方法 据HJ964-2018 规定，土壤环境质量现状评价采用标准指数法。标准指数>1，表明该因子已超标，标准指数越大，超标越严重。 土壤现状评价采用单项分指数法评价，公式如下： Ki=Ci/Si 式中：Ki —第 i 项参数的分指数； Ci —第 i 项参数的实测值； Si —第 i 项参数的标准值。 （4）监测结果及评价结果 表3-10 土壤环境质量现状监测及评价结果表 采样日期; 检测因子; 检测点位编号及检测结果. T1; T2; T3. 监测值; Ki; 超标率; 监测值; Ki; 超标率; 监测值; Ki; 超标率. 2023.6.24; pH（无量纲）; 7.26; /; /; 7.26; /; /; 7.32; /; /. 铜; 65; 0.0036; 0; 85; 0.0047; 0; 70; 0.0039; 0. 铅; 49; 0.0613; 0; 62; 0.0775; 0; 72; 0.09; 0. 镍; 72; 0.08; 0; 84; 0.09; 0; 68; 0.076; 0. 镉; 0.18; 0.0028; 0; 0.18; 0.0028; 0; 0.17; 0.0026; 0. 砷; 2.28; 0.038; 0; 2.19; 0.037; 0; 2.30; 0.038; 0. 汞; 0.320; 0.008; 0; 0.303; 0.008; 0; 0.231; 0.006; 0. 锌; 93; /; /; 95; /; /; 96; /; /. 铬（六价）; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 石油烃; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 四氯化碳; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 氯仿; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,1-二氯乙烷; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,2-二氯乙烷，苯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,1-二氯乙烯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 反-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 二氯甲烷; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,2-二氯丙烷; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 四氯乙烯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,1,1-三氯乙烷; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,1,2-三氯乙烷; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 三氯乙烯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,2,3-三氯丙烷; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 氯乙烯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 氯苯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,2-二氯苯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 1,4-二氯苯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 乙苯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 甲苯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 间，对二甲苯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 邻二甲苯，苯乙烯; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 苯并[a]芘; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 苯并[b]荧蒽; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 苯并[k]荧蒽; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 䓛; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 二苯并[a,h]蒽; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 萘; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 苯并[a]蒽; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 氯甲烷*; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 硝基苯*; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 苯胺*; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 2-氯酚*; ND; /; /; ND; /; /; ND; /; /. 备注：检测结果为“ND”表示未检出。 结果表明，现状监测期间，厂内各点位各项指标监测结果均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地筛选值标准。 六、生态环境现状 项目所在地位于农村环境。根据现状调查，项目周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区；项目所在地块周边多为旱地、农田，由于人为活动较频繁，项目周边动物种类较少，未发现列入国家保护的珍稀野生植物，也没有发现国家重点保护植物。项目所在区域生态环境质量一般。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内大气环境环境保护目标见下表。 表3-11 主要环境保护目标 序号; 项目; 名称; 方位; 距离; 规模; 性质; 保护级别. 1; 宣汉县清溪镇污水处理站; 白鹤村居民; 西北侧; 476~500m; 10户; 住宅区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 柏林居民; 西南侧; 315~481m; 11户; 住宅区. 3; 李家塝/大石头居民; 东南侧; 290~490m; 7户; 住宅区. 4; 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 白鹤村居民; 北侧; 14~305m; 27户; 住宅区. 5; 白鹤村居民; 西北侧; 150~316m; 3户; 住宅区. 6; 白鹤村居民; 西侧; 315~475m; 8户; 住宅区. 7; 白鹤村居民; 西南侧; 89~500m; 20户; 住宅区. 8; 清溪场镇居民; 东南侧; 340~500m; 50户; 住宅区. 9; 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 宏文村居民; 北侧; 196~300m; 4户; 住宅区. 10; 宏文村居民; 西北侧; 184~488m; 5户; 住宅区. 11; 宏文村居民; 西侧; 226~500m; 8户; 住宅区. 12; 宏文村居民; 西南侧; 225~500m; 15户; 住宅区. 13; 宣汉县清溪镇宏文学校; 南侧; 22m; 约2500人; 学校. 14; 王家坝村居民; 南侧; 352~500m; 16户; 住宅区. 15; 王家坝村居民; 东南侧; 350~435m; 9户; 住宅区. 16; 宏文村居民; 东侧; 109~468m; 10户; 住宅区. 2、声环境 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标见下表。 表3-12 厂界外50m范围内声环境保护目标 序号; 项目; 保护对象; 方位; 距离; 规模; 性质; 保护级别. 1; 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 白鹤村居民; 北侧; 14m; 1户; 住宅区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 白鹤村居民; 北侧; 26m; 1户; 住宅区. 3; 白鹤村居民; 北侧; 43m; 1户; 住宅区. 4; 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 宣汉县清溪镇宏文学校; 南侧; 22m; 约2500人; 学校. - 水环境主要环境保护目标 本项目水环境保护目标见下表。 表3-13 运营期水环境保护目标 环境要素; 项目; 名称; 方位; 距离; 规模; 保护要求. 地表水; 宣汉县清溪镇污水处理站; 后河; 西北侧; 25m; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 后河徐家坡水源地准保护区水域边界; 排污口西南侧（下游）; 3190m; 设计供水规模9万m3/d. 后河徐家坡水源地二级保护区水域边界; 排污口西南侧（下游）; 2107m. 后河徐家坡水源地一级保护区水域边界; 排污口西南侧（下游）; 6158m. 后河徐家坡水源地取水口; 排污口西南侧（下游）; 7148m. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 后河; 紧邻东侧; /; 中河. 后河徐家坡水源地准保护区水域边界; 排污口西南侧（下游）; 4423m; 设计供水规模9万m3/d. 后河徐家坡水源地二级保护区水域边界; 排污口西南侧（下游）; 6361m. 后河徐家坡水源地一级保护区水域边界; 排污口西南侧（下游）; 7357m. 后河徐家坡水源地取水口; 排污口西南侧（下游）; 8329m. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地二级保护区陆域边界; 厂区东侧（上游）; 47m; 设计供水规模300m3/d. 宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地二级保护区水域边界; 排污口东侧（上游）; 498m. 宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地一级保护区水域边界; 排污口东侧（上游）; 734m. 宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地取水口; 排污口东侧（上游）; 875m. 乱石滩河; 南侧; 26m; 小河. 后河; 西侧; 1343m; 中河. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准. 4、生态环境 本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，不在宣汉县生态保护红线范围内，也不涉及珍稀保护动植物及古树名木。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），运营期废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单厂界（防护带边缘）中二级标准。 表3-14 施工场地扬尘排放限值 序号; 污染物; 施工阶段; 监测点排放限值（mg/m3）; 监测时间. 1; 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除过程/土方开挖/土方回填; 0.600; 自监测起持续15min. 其他过程阶段; 0.250. 表3-15 运营期大气污染物排放限值 排放标准; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. GB18918-2002二级标准; 1.5; 0.06; 20. 2、废水 污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中水污染物排放标准的一级A标准。 表3-16 城镇污水处理厂污染物排放标准（一级A标）（mg/L，pH除外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N （以N计）; TN; TP; 粪大肠菌群数. 标准值; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; 1000. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-17 噪声排放标准限值 项目; 昼间; 夜间. 施工期排放限值〔dB（A）〕; 70; 55. 运营期排放限值〔dB（A）〕; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。项目产生的污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的污泥控制标准，相关指标见下表。 表3-18 污泥稳定化控制指标 稳定化方法; 控制项目; 控制指标. 厌氧消化; 有机物降解率（%）; ＞40. 好氧消化; 有机物降解率（%）; ＞40. 好氧堆肥; 含水量（%）; ＜65. 有机物降解率（%）; ＞50. 蠕虫卵死率（%）; ＞95. 粪大肠杆菌群值; ＞0.01. |
| 总量 控制 指标 | 本工程为污水处理厂改扩建项目，属于环境正效益工程，本项目建成后有利于减少污染物排入后河、乱石滩河，有利于改善区域地表水水质现状，满足清溪镇发展需求。同时宣汉县多乡镇自来水取水点位于清溪镇，其所在区域水体乱石滩河与后河交汇后流入州河，有利于保护饮用水安全。本项目升级改造污水站1座，为宣汉县清溪镇污水处理站，从现有处理规模700m3/d扩建到1200m3/d，尾水出水水质从《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准提标升级到一级A标准。以及新建一体化污水处理站2座，分别为宣汉县望山社区清坪片区 120m3/d一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村200m3/d一体化污水处理站，尾水出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。故本项目总量控制指标为CODcr、氨氮；建议控制指标为TP。 （1）现有项目总量控制指标 表3-19 现有项目水污染物总量指标 宣汉县清溪镇污水处理站排口. COD; NH3-N. 15.33; 2.044. 备注：现有项目总量指标数据来自《宣汉县清溪镇污水处理站项目环境影响报告表》。 （2）现有项目总量执行情况 根据本次评价对废水污染源的现状监测数据，现有项目水污染物总量控制指标执行情况如下表所示： 表3-20 现有项目水污染物总量指标（企业排口） 宣汉县清溪镇污水处理站水污染物（t/a）. 年份; COD; NH3-N. 许可排放; 实际排放; 许可排放; 实际排放. 2023年; 15.33; 6.9; 2.044; 0.976. （3）本项目全厂总量控制指标 根据污水处理厂排口出水标准计算，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放标准的一级A标准（COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L，TP：0.5mg/L）。 1）宣汉县清溪镇污水处理站 ①现有提标 现有项目污水处理量为700m3/d，外排废水从一级B标提升到一级A标。 COD：（700×365）m3/a×50mg/L×10-6=12.775t/a NH3-N：（700×365）m3/a×5mg/L×10-6＝1.2775t/a TP：（700×365）m3/a×0.5mg/L×10-6＝0.12775t/a 现有项目外排废水从一级B标提升到一级A标，COD削减量2.555t/a，NH3-N削减量0.7665t/a，TP削减量0.12775t/a。 ②新增 COD：（500×365）m3/a×50mg/L×10-6=9.125t/a NH3-N：（500×365）m3/a×5mg/L×10-6＝0.9125t/a TP：（500×365）m3/a×0.5mg/L×10-6＝0.09125t/a 2）宣汉县望山社区清坪片区一体化污水处理站 COD：（120×365）m3/a×50mg/L×10-6=2.19t/a NH3-N：（120×365）m3/a×5mg/L×10-6＝0.219t/a TP：（120×365）m3/a×0.5mg/L×10-6＝0.0219t/a 3）宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 COD：（200×365）m3/a×50mg/L×10-6=3.65t/a NH3-N：（200×365）m3/a×5mg/L×10-6＝0.365t/a TP：（200×365）m3/a×0.5mg/L×10-6＝0.0365t/a （4）扩建后全厂总量控制指标 综上所述，本项目扩建完成后全厂总量控制指标见下表。注：宣汉县清溪镇污水处理站现有项目TP排放量按现有排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准计算，即1mg/L。 表3-21 全厂总量控制指标 项目; 类型; 污染物; 现有项目（t/a）; 本项目（t/a）; 以新代老削减量（t/a）; 扩建后（t/a）; 增减量 （t/a）; 排放去向. 宣汉县清溪镇污水处理站; 废水; 污水处理厂排口; COD; 15.33; 9.125; 2.555; 21.9; +6.57; 后河. NH3-N; 2.044; 0.9125; 0.7665; 2.19; +0.146. TP; 0.2555; 0.09125; 0.12775; 0.219; -0.0365. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 废水; 污水处理厂排口; COD; /; 2.19; /; 2.19; +2.19; 后河. NH3-N; /; 0.219; /; 0.219; +0.219. TP; /; 0.0219; /; 0.0219; +0.0219. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 废水; 污水处理厂排口; COD; /; 3.65; /; 3.65; +3.65; 乱石滩河. NH3-N; /; 0.365; /; 0.365; +0.365. TP; /; 0.0365; /; 0.0365; +0.0365. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期间大气污染物主要为施工扬尘、施工机械尾气、装修废气。 （1）施工扬尘 在施工阶段，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、装卸等过程，经类比分析，施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3，会对周围环境产生一定影响。为减轻施工期扬尘对大气环境的影响，施工单位必须严格按照《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）中有关施工工地和道路扬尘污染防治规定，积极推行绿色施工，施工现场必须全封闭设置围墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，认真落实施工现场管理“六必须”（必须围挡作业；必须硬化道路；必须设置冲洗设施；必须及时洒水作业；必须配齐保洁人员；必须及时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门；不准运渣车辆冒载；不准高空抛洒建筑垃圾；不准现场搅拌混凝土；不准场地积水；不准现场焚烧废弃物），加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。为此，施工单位应根据本项目分阶段建设的特殊性采取以下扬尘治理措施： ①施工现场架设2.5~3米高施工围墙且安装喷淋装置，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 ②施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。 ③施工车辆实施限速管理，施工现场主要运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘；工地出入口处设置车辆冲洗平台，配套设置地面排水沟、沉淀池。确保出入工地车轮不带泥。 ④运输车辆采取密闭运输（使用防尘布覆盖），装填时需进行压实，装填高度严禁超过车斗防护栏；车辆卸货时禁止直接倾倒、抛撒；施工期材料尽可能适量、适时采购，运至施工场地后，应尽快使用，禁止在施工场地长时间堆放。 ⑤禁止在风天进行渣土堆放作业，弃方及建材堆放地点要相对集中，弃方及建筑垃圾应及时清运，对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，禁止露天堆放；对粉末状材料应封闭存放；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 ⑥尽可能的加快施工进度安排，使项目挖、填方作业尽快完成。 ⑦风速大于4m/s时应停止施工；尽量避免冬季、春季进行大规模土方作业，做到“慎开工，早完工”。 评价认为在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，可满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1标准限值要求，实现达标排放。 （2）施工机械废气 项目施工设备和建筑机械设备的运转，会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，由于其属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对其不加处理也可达到相应的排放标准。环评要求建设单位禁止使用高排放非道路移动机械，制定施工现场非道路移动机械管理制度，并加强施工设备的维护和用油管理。 （3）装修废气 装修过程中主要污染因子是涂料挥发废气，该废气的排放属无组织排放，由于装修阶段的装修废气排放周期短，且装修面积较少、作业点分散，故装修期间应加强通风换气。环评要求采用优质环保的装修材料，使用无污染性废气产生的材料、涂料，减少废气中有害物质的排放。 综上，项目施工期采取了上述防治措施后，其施工期产生的废气可得到有效控制，能够实现达标排放。 2、废水 （1）生活污水 施工高峰期施工人员预计约20人，均为当地民工，项目不设施工营地，施工人员均不在工地食宿，施工人员生活用水量按0.1m3/d，生活污水产生系数取0.85，则生活污水产生量为1.70m3/d。宣汉县清溪镇污水处理站施工人员生活污水由污水管道收集后排入格栅调节池与进厂生活污水混合一并处理后达标排放。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站施工人员生活污水依托周边公厕收集处理。 （2）施工废水 施工废水中的主要污染物为pH（一般大于7）、SS、COD，污水中COD浓度值最高约500m/L、BOD5约400mg/L、SS 约1000mg/L。经类比分析，项目施工期施工废水预计排放量为6m3/d，为防止施工废水对区域地表水环境造成影响，本环评要求建设单位应采取以下污染防治措施： ①施工场地应建设沉淀池（池体容积≥5m3），施工废水经沉淀后全部用于建筑工地洒水和车辆冲洗。 ②施工期机械和车辆冲洗废水含有少量油污，项目区进出口应设置车辆冲洗平台，车辆冲洗点配套修建隔油沉淀设施（池体容积≥1m3），车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排。 项目施工地点离后河、乱石滩河较近，环评要求：严禁将施工弃渣、弃土、垃圾以及未经处理的废水、废液直接倾倒至后河、乱石滩河。 综上，采取上述污染防治措施后不会对项目周边水体产生不良影响。其对环境的影响是可接受的。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB（A）以上，其在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据工程所在区域环境现状，为实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位需严格按照相关要求文明施工，采取以下噪声防治措施： ①选用符合国家标准的低噪声设备，定期加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生噪声污染。 ②合理安排施工时序和施工时间，禁止夜间（22:00~6:00）施工，如夜间需进行工艺要求必须连续作业的强噪声施工，须事先征得周围居民同意，向当地管理部门申报。 ③加强管理，文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷，材料运输车辆进场要专人指挥，厂内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。施工监理单位应做好噪声控制措施，确保施工场界噪声达标排放。 ④施工运输车辆应按照有关部门同意的运输路线行进，运输时间应避开居民进出高峰期，同时严格限速、限载管理，禁止鸣笛。 ⑤合理布置施工总平面。施工期高噪声尽量设备布置在场地中央，有效利用距离的衰减，确保场界达标排放。 ⑥施工前应进行公示，施工单位应在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，及时处理各种环境纠纷。 综上，施工期经过采取上述噪声治理措施后，场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放。 4、固体废物 （1）土石方 施工期间剥离的表土应单独堆存后用于后期绿化和植被恢复。项目施工期开挖土石方全部用于场地回填、调整场平，无弃土产生。为防止施工期土石方处置不当对周围环境的影响，环评要求：施工期禁止大风天气和雨天进行土石方开挖作业，开挖的土石方应及时回填，回填后应及时夯实覆土；施工完成后，应尽快进行绿化建设，优先选用固沙植物，覆盖的泥土应不超出绿化边界。 （2）建筑废物 建筑垃圾主要来自拆除工程和新建工程，包括砂石、石块、碎砖瓦、废混凝土、砂浆、包装材料、废管道等杂物，分别收集堆放于指定地点。在施工期加强对废物的收集和管理，将建筑垃圾中能回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下角料）通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑废物不能随意倾倒，而应用编织袋包装后清运到政府指定的建筑垃圾处置场。 （3）生活垃圾 项目施工人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，预计产生量为10kg/d，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 综上所述，本项目施工期在严格落实本环评提出的上述防治要求后，施工期产生的固体废物可实现资源化利用或无害化处置，不会造成二次污染。 5、生态环境影响分析 本项目施工过程中在基础工程开挖区内，因改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如开挖期间遇暴雨，水土流失量将有所增大；在施工区域内，会因机具车辆碾压、施工人员的践踏和土石的堆放等因素会使土地原有植被受破坏，土壤裸露，极易被雨水冲刷，造成一定的水土流失。施工单位采取了以下措施防止水土流失： ①严格按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规以及当地有关部门的要求进行施工。 ②根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，按相关法律法规要求应予补偿。 ③严格控制施工作业范围，合理安排施工进度，减少施工裸露面的暴露时间。 ④为防止雨水、洪水径流对堆料场和渣（土）体的冲刷，需采用编织带或其它遮盖物进对其行遮盖，以减少损失。 ⑤避免雨季进行挖填方作业，土石方及时回填，回填后及时夯实覆土。 ⑥施工完成后，做好施工迹地的恢复工作。 ⑦在施工作业带建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用，尽力减少施工期水土流失。 总体来讲，施工期生态破坏和水土流失是暂时的，随着主体工程竣工、植被的逐渐恢复，因工程施工而引起的生态破坏和水土流失会逐年减少。在此前提下，项目施工期对该周边生态环境影响小，不会造成二次污染。 综上，项目施工期对环境产生的“三废”及噪声影响，均为短期的，项目监测后影响即可消除。建设单位和施工单位在施工过程中切实落实对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的负面环境影响得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、产排污环节、污染物种类、产生量核算 项目运营期平时进出车辆极小，因此汽车尾气对周围环境的影响甚微。本项目运营期间产生的大气污染物主要为污水处理构筑物及污泥处理单元产生的恶臭。注：本项目废水例行监测样品送至宣汉县城市生活污水处理厂的化验分析室进行实验分析。本项目不单独设置化验分析室。供电采用双电源，不设置备用柴油发电机。不设置食宿。 （1）恶臭 本项目是污水处理厂项目建设，污水中含有大量的有机物和无机物，这些物质在微生物的降解作用时会产生恶臭。根据污水处理厂选用工艺分析，确定本项目恶臭的主要产生位置为预处理单元（格栅、调节池）、生化单元（A2/O）和污泥处理单元（储泥池、污泥脱水机房和污泥堆棚），其成份主要是生化分解和反应过程中产生的氨、胺等含氮化合物及硫化氢、甲烷、硫醇、硫醚等混合物，其产量受水温、pH值、构筑物设计参数等多种因素的影响。 参考《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJIT243-2016）本项目臭气排放情况如下： 预处理区（格栅、调节池）臭气排放情况：根据《污水泵站的恶臭评价与对策》（环境工程2012年第30卷增刊P70-72）和《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJIT243-2016）等相关文献，推算得到污水预处理区源强：H2S为0.00051mg/s/m2，NH3为0.05mg/s/m2。 生化处理区（A2/O生化池）臭气排放情况：在不采取收集措施的情况下，根据《污水泵站的恶臭评价与对策》（环境工程2012年第30卷增刊P70-72）和《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJIT243-2016）等相关文献，推算出厌氧区、缺氧区源强：H2S为0.00026mg/s/m2 ，NH3为0.00087mg/s/m2；好氧区无组织源强：H2S为5.9×10-5mg/s/m2，NH3为2.0×10-5mg/s/m2。 污泥处理区（储泥池、污泥脱水机房、污泥堆棚）臭气排放情况：根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJIT243-2016）表3.2-2污水厂臭气污染物参考浓度，污泥处理区域NH3产生源强为污水预处理区域的2倍，H2S产生的源强为污水预处理区域的3~5倍，从而得到污泥处理区域源强：H2S为0.00153mg/s/m2，NH3为0.1mg/s/m2。 污水处理设施各构筑物废气产生情况见下表。 表4-1 恶臭污染物产生情况 污染源位置; 建筑物尺寸; 面积（m2）; NH3产污系数; H2S产污系数; NH3产生情况; H2S产生情况. mg/s/m2; mg/s/m2; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 宣汉县清溪镇污水处理站. 预处理工段; 格栅调节池; 5.6×1.5、7.5×3.8; 36.9; 0.05; 0.00051; 0.00664; 0.05817; 0.00007; 0.00061. 生化单元; 厌氧池; 3.71×6.45; 23.9; 0.00087; 0.00026; 0.000075; 0.00066; 0.000022; 0.000193. 缺氧池; 3.71×6.45; 23.9; 0.00087; 0.00026; 0.000075; 0.00066; 0.000022; 0.000193. 好氧池; 13.5×2.5×4; 135; 0.00002; 0.000059; 0.00001; 0.00009; 0.00003; 0.00026. 污泥处理区; 储泥池; 3.5×4.0; 14; 0.1; 0.00153; 0.00504; 0.04415; 0.00008; 0.0007. 脱水机房; 4.0×5.0; 20; 0.1; 0.00153; 0.0072; 0.06307; 0.00011; 0.00096. 污泥堆棚; 4.5×6.0; 27; 0.1; 0.00153; 0.00972; 0.08515; 0.00015; 0.00131. 合计; 0.02876; 0.25195; 0.000484; 0.004419. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站. 预处理工段; 格栅调节池; 6.0 ×3.5; 21; 0.05; 0.00051; 0.00378; 0.03311; 0.00004; 0.00035. 生化单元; 厌氧池; 13×1.75; 22.75; 0.00087; 0.00026; 0.00007; 0.00061; 0.00002; 0.000175. 缺氧池; 13×1.75; 22.75; 0.00087; 0.00026; 0.00007; 0.00061; 0.00002; 0.000175. 好氧池; 13×2.0; 26; 0.00002; 0.000059; 0.000002; 0.000018; 0.000006; 0.000053. 污泥处理区; 储泥池; 13×0.5; 6.5; 0.1; 0.00153; 0.00234; 0.020498; 0.000036; 0.000315. 合计; 0.006262; 0.054846; 0.000122; 0.001068. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站. 预处理工段; 格栅调节池; 6.0 ×4.0; 24; 0.05; 0.00051; 0.00432; 0.037843; 0.000044; 0.000385. 生化单元; 厌氧池; 16.5×1.75; 28.875; 0.00087; 0.00026; 0.00009; 0.000788; 0.000027; 0.000237. 缺氧池; 16.5×1.75; 28.875; 0.00087; 0.00026; 0.00009; 0.000788; 0.000027; 0.000237. 好氧池; 16.5×2.0; 33; 0.00002; 0.000059; 0.000002; 0.000018; 0.000007; 0.000061. 污泥处理区; 储泥池; 16.5×0.5; 8.25; 0.1; 0.00153; 0.00297; 0.026017; 0.000045; 0.000394. 合计; 0.007472; 0.065454; 0.00015; 0.001314. 2、排放形式、治理措施 （1）恶臭 为防止污水厂运营期间，恶臭对周边环境造成不利影响，结合项目布局和构建筑物的设置情况，环评要求采取以下措施进行恶臭治理。具体如下： ①污水处理厂运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。及时对厂区产生的剩余污泥进行机械脱水，尽量减少污泥在储存池内的贮泥时间；并及时对脱水后泥饼进行转运，同时应避开高峰期运输，尽量减少臭气对运输路线附近大气环境的影响。 ②在各构建筑物停产维修时，池底积泥会暴露出来散发恶臭，应及时采取清淤除泥的措施来防止臭气的影响。 ③厂界及厂内加强卫生防疫工作，定期进行消毒及杀灭蚊、蝇。 ④加强项目厂界绿化，厂区四周设置绿化隔离带，绿化植物的选择也应考虑抗污力强，净化空气好的植物，降低或减轻恶臭味在空气中的浓度而达到防护的目的。 ⑤定期喷洒生物除臭剂，外购的除臭剂采用清水稀释，稀释倍数100倍，用量为0.5kg/m2，每天喷水1~2 次。可显著降低污水中COD 和氨氮的含量，增强污水的净化速度和能力，从而有效去除H2S、NH3。 ⑥本次以宣汉县清溪镇污水处理站预处理单元（格栅、调节池）、生化单元（A2/O）和污泥处理单元（储泥池、污泥脱水机房和污泥堆棚）构筑物边界为起点，外延50m的范围划定卫生防护距离。 项目恶臭在采取以上措施后，类比同类型企业，污水处理厂恶臭处理效率按50%计，H2S、NH3排放形式、治理措施情况见下表： 表4-2 恶臭污染物产生、治理措施及排放情况 项目; 废气类型; 污染物种类; 排放 形式; 污染物治理设施. 治理设施名称及工艺; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行性技术. 宣汉县清溪镇污水处理站; 恶臭; NH3; 无组织; 加强管理，及时转运污泥；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂；以恶臭单元为边界划定50m卫生防护距离。; /; 50; 是. H2S; 无组织; /; 50; 是. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 恶臭; NH3; 无组织; 加强管理，及时转运污泥；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂。; /; 50; 是. H2S; 无组织; /; 50; 是. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 恶臭; NH3; 无组织; /; 50; 是. H2S; 无组织; /; 50; 是. 3、污染物排放信息 本项目废气类别、污染物、治理设施、排放量信息见下表。 表4-3 废气污染物排放信息 项目; 污染源; 污染物; 产生量t/a; 治理措施; 污染物排放; 排放方式; 排放标准mg/m3. 收集效率; 处理措施; 处理效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 宣汉县清溪镇污水处理站; 污水处理恶臭; NH3; 0.25195; /; 加强管理，及时转运污泥；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂；以恶臭单元为边界划定50m卫生防护距离。; 50%; 0.125975; 0.01438; /; 无组织; 1.5. H2S; 0.004419; /; 50%; 0.002210; 0.000242; /; 无组织; 0.06. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 污水处理恶臭; NH3; 0.054846; /; 加强管理，及时转运污泥；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂。; 50%; 0.027423; 0.003131; /; 无组织; 1.5. H2S; 0.001068; /; 50%; 0.000534; 0.00061; /; 无组织; 0.06. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 污水处理恶臭; NH3; 0.065454; /; 50%; 0.032727; 0.003736; /; 无组织; 1.5. H2S; 0.001314; /; 50%; 0.000657; 0.000075; /; 无组织; 0.06. 4、卫生防护距离计算 宣汉县清溪镇污水处理站现有项目以格栅调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池等污水处理恶臭单元和污泥处理单元（储泥池、污泥脱水机房和污泥堆棚）构筑物边界为起点划定了50m的卫生防护距离。卫生防护距离内无环境敏感点。注：宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站，为封闭式的一体化设备，分别位于居民聚居点的下风向、侧风向，处理废水为生活污水，处理规模分别为120m3/d、200m3/d，处理规模较小，经工程分析，恶臭产生量很小，在采取加强管理，及时转运污泥，设置绿化带，定期喷洒生物除臭剂等措施后，对周围居民影响较小，故不设置卫生防护距离。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）报告，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排气量计算结果，优先选择等标排气量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。因此，本项目以宣汉县清溪镇污水处理站的预处理单元（格栅、调节池）、生化单元（A2/O）和污泥处理单元（储泥池、污泥脱水机房和污泥堆棚）构筑物边界为起点重新对卫生防护距离进行计算。 （1）等标排放量计算 Pi=Qi/Coi×109 式中，Pi——评价等级判别参数，易即通常所谓的等标排放量，m3/h； Qi——单位时间的排放量，t/h； Coi——环境空气质量标准，mg/m3。 本项目产生污染物为硫化氢和氨气，主要特征大气有害物质见下表 表4-4 主要特征大气有害物质选取 面源名称; 污染因子; 标准值（ug/m3）; 无组织排放量（kg/h）; 等标排放量Qc/Cm（m3/h）. 预处理单元（格栅、调节池）、生化单元（A2/O）和污泥处理单元（储泥池、污泥脱水机房和污泥堆棚）; NH3; 200; 0.01438; 71900. H2S; 10; 0.000242; 24200. 经计算，氨和硫化氢等标排放量相差大于10%，因此选择NH3为无组织排放的主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。 （2）卫生防护距离初值计算 无组织排放将在近距离内造成一定的影响，为保护大气环境和人群健康，故环评拟设定卫生防护距离来界定。卫生防护距离的计算方法根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离初值计算公式进行计算： 式中：Qc—污染物的单位时间无组织排放量，kg/h； Cm—污染物的标准浓度限值，mg/m3； L—卫生防护距离，m； r—生产单元等效半径，m； A、B、C、D—计算系数，据本地条件 A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。 表4-5 卫生防护距离情况 排放单元; 面源面积（m2）; 污染物; 无组织排放量（kg/h）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护划定距离（m）. 预处理单元（格栅、调节池）、生化单元（A2/O）和污泥处理单元（储泥池、污泥脱水间和污泥棚）; 280.7; NH3; 0.01438; 8.206; 50. 根据上述计算结果，本次以宣汉县清溪镇污水处理站预处理单元（格栅、调节池）、生化单元（A2/O）和污泥处理单元（储泥池、污泥脱水机房和污泥堆棚）构筑物边界为起点，外延50m的范围划定卫生防护距离。 根据现场调查，宣汉县清溪镇污水处理站项目划定的50m卫生防护距离范围内无居民住户。同时，本次评价建议项目卫生防护距离范围内禁止建设居民住宅区、医院、学校等环境敏感点，不得引进医药、食品加工等对外环境要求较高的企业及公共场所。 5、监测要求 本次环评根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表。 表4-6 环境管理与监测计划一览表（污染源） 项目; 监测点位; 监测项目; 监测单位; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 臭气浓度、硫化氢、氨; 委托有资质单位代为监测; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准. 厂区甲烷体积浓度最高处（通常位于格栅、调节池、厌缺氧池、储泥池、污泥脱水机房、污泥堆棚等）; 甲烷; 1次/年. 6、环境影响结论 本项目区域为空气质量达标区，运营期外排废气主要为NH3、H2S、臭气浓度等，环评提出污水处理厂加强管理，控制污泥发酵；及时对脱水后泥饼进行转运；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂；另宣汉县清溪镇污水处理站以恶臭单元为边界划定50m卫生防护距离等措施对恶臭气体进行控制、处理。采取上述治理措施后，运营期废气排放源强较小，可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。同时建议污水处理厂加强日常管理，建立环境保护管理台账，定期检查，发现问题及时检修，尽量减小对周边环境的影响。 二、废水 1、产排污环节、类别、污染物种类、产生量核算 （1）厂区生活污水 宣汉县清溪镇污水处理站改扩建项目员工人数为2人。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站不设置办公生活区，不新增管理人员，一体化污水处理站管理依托周边的宣汉县清溪镇污水处理站管理人员。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）中表5农村居民生活用水定额表，同时考虑本项目不设食宿，用水量按60L/人·d计，则生活用水量为0.12m3/d（43.8m3/a）。排放系数按0.85计，则生活污水排放量为0.102m3/d（37.23m3/a）。主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N和SS。 - 生产废水 ①设备冲洗和反冲洗废水 宣汉县清溪镇污水处理站：设备冲洗和反冲洗用水2.0m3/d。排放系数按0.85计，则设备冲洗和反冲洗废水排放量为1.7m3/d（620.5m3/a）。主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N和SS。 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：设备冲洗和反冲洗用水0.2m3/d。排放系数按0.85计，则设备冲洗和反冲洗废水排放量为0.17m3/d（62.05m3/a）。主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N和SS。 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：设备冲洗和反冲洗用水0.4m3/d。排放系数按0.85计，则设备冲洗和反冲洗废水排放量为0.34m3/d（124.1m3/a）。主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N和SS。 ②污泥脱水滤液 污泥脱水滤液主要来源于污泥浓缩脱水过程，宣汉县清溪镇污水处理站采用现有叠螺式污泥脱水机工艺进行脱水，宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站污泥依托宣汉县清溪镇污水处理站污泥脱水设备。 宣汉县清溪镇污水处理站：脱水前剩余污泥含水率约为99%，湿污泥体积12m3/d，脱水后含水率降至80%，根据项目脱水工艺，预计将产生脱水滤液约3.2m3/d。主要污染物为SS。 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：脱水前剩余污泥含水率约为99%，湿污泥体积1m3/d，脱水后含水率降至80%，根据项目脱水工艺，预计将产生脱水滤液约0.27m3/d。主要污染物为SS。 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：脱水前剩余污泥含水率约为99%，湿污泥体积2m3/d，脱水后含水率降至80%，根据项目脱水工艺，预计将产生脱水滤液约0.54m3/d。主要污染物为SS。 （3）接纳服务范围内污水 本项目处理的废水为生活污水。环评要求进水须经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）或行业排放标准，同时满足本项目接纳水质要求后方可进入本项目。 2、废水处理措施 本项目排水采用雨、污分流制。厂内生活污水、服务范围生活污水、设备冲洗和反冲洗废水、污泥脱水滤液经管道收集后汇入项目格栅调节池中，经污水处理厂处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。 表4-7 污水处理厂进出水中主要污染物量及污染物削减量 项目; 污染源; 污染物; 设计进水水质mg/L; 产生量t/a; 设计出水水质mg/L; 排放量t/a; 削减量t/a. 宣汉县清溪镇污水处理站; 生活污水（438000m3/a）; CODCr; 250; 109.5; 50; 21.9; 87.6. BOD5; 150; 65.7; 10; 4.38; 61.32. NH3-N; 25; 10.95; 5; 2.19; 8.76. SS; 200; 87.6; 10; 4.38; 83.22. TP; 2.6; 1.139; 0.5; 0.219; 0.92. TN; 35; 15.33; 15; 6.57; 8.76. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 生活污水（43800m3/a）; CODCr; 250; 10.95; 50; 2.19; 8.76. BOD5; 150; 6.57; 10; 0.438; 6.132. NH3-N; 25; 1.095; 5; 0.219; 0.876. SS; 200; 8.76; 10; 0.438; 8.322. TP; 2.6; 0.1139; 0.5; 0.0219; 0.092. TN; 35; 1.533; 15; 0.657; 0.876. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 生活污水（73000m3/a）; CODCr; 250; 18.25; 50; 3.65; 14.6. BOD5; 150; 10.95; 10; 0.73; 10.22. NH3-N; 25; 1.825; 5; 0.365; 1.46. SS; 200; 14.6; 10; 0.73; 13.87. TP; 2.6; 0.1898; 0.5; 0.0365; 0.1533. TN; 35; 2.555; 15; 1.095; 1.46. 3、废水排放基本信息 ①废水类别、污染物及治理设施信息 表4-8 废水类别、污染物及治理设施信息表 项目; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 是否为可行技术. 编号; 名称; 工艺. 宣汉县清溪镇污水处理站; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 后河; 连续排放; DW001; 污水处理系统; 格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒; 是. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 生活污水; 后河; 连续排放; DW002; 格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒; 是. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 生活污水; 乱石滩河; 连续排放; DW003; 是. ②排放口基本信息 表4-9 排放口基本情况表 项目; 产污环节; 类别; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口情况. 编号; 名称; 类型; 坐标. 宣汉县清溪镇污水处理站; 服务区居民; 生活污水; 直接排放; 后河; 连续排放; DW001; 废水总排口; 一般排放口; 东经107°46′51.993″，北纬31°25′16.018″. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 服务区居民; 生活污水; 后河; DW002; 东经107°47′10.849″，北纬31°25′53.979″. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 服务区居民; 生活污水; 乱石滩河; DW003; 东经107°47′53.229″，北纬31°25′26.696″. 4、环境正效益分析 （1）环境正效益 本项目实施后，将大幅度削减清溪镇场镇生活污水直排后河和乱石滩河（清溪河）总量，对河流水质改善起着有力的作用，同时宣汉县多乡镇自来水取水点位于清溪镇，其所在区域水体乱石滩河与后河交汇后流入州河，有利于保护饮用水安全。项目的建设对环境是有利的，对保护后河、乱石滩河（清溪河）、集中式水源地及改善当地水环境方面将发挥重要作用，环境正效益明显。 从上表4-7可以看出，本项目建成后将使服务范围内废（污）水得到有效收集和处理，污染物减排效果明显。正常运行时，宣汉县清溪镇污水处理站CODcr削减87.6t/a，BOD5削减61.32t/a，SS削减83.22t/a，NH3-N削减8.76t/a，TN削减0.876t/a，TP削减0.92t/a；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站CODcr削减8.76t/a，BOD5削减6.132t/a，SS削减8.322t/a，NH3-N削减0.876t/a，TN削减0.0876t/a，TP削减0.092t/a；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站CODcr削减14.6t/a，BOD5削减10.22t/a，SS削减13.87t/a，NH3-N削减1.46t/a，TN削减1.46t/a，TP削减0.1533t/a。 （2）经济正效益 污水处理厂属于减排类项目，项目建成后，清溪镇服务范围内产生的生活污水将通过污水管道引至项目污水处理厂，不会直接排入地表水体，将减少对地表水体的污染整治，同时，工程的实施确保工程区域内河段不受污水直排的污染，对维护清溪镇的生态平衡、促进人与自然和谐共处起着重要作用，具有长远的经济效益。 5、厂内污水处理设施可行性分析 （1）工艺可行性分析 宣汉县清溪镇污水处理站采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”处理工艺对场镇生活污水进行处理；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站均采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒”处理工艺对场镇生活污水进行处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）“6.2.1可行技术”章节，项目污水处理工艺是可行的。 表4-10 污水处理可行技术参照表 废水类别; 执行标准; 可行技术. 生活污水; GB18918中二级标准、一级标准的B标准; 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。. 执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准; 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。. （2）废水治理设施可行性分析 A.可生化性分析 BOD5/CODCr指标是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为，BOD5/CODCr＞0.45可生化性较好，BOD5/CODCr＞0.3可生化，BOD5/CODCr＜0.3较难生化，BOD5/CODCr＜0.25不易生化。 项目污水处理厂设计进水水质BOD5：150mg/L，CODCr：250mg/L， BOD5/CODCr= 150/250=0.6，表明污水处理厂进水可生化较好。 B.脱氮性分析 BOD5/TN指标是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标，由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，在不投加外来碳源条件下，污水中必须有足够的有机物（碳源），才能保证反硝化的顺利进行，一般认为，BOD5/TN＞2.86，即可认为污水有足够的碳源供反硝化菌利用。污水处理厂设计进水水质BOD5：150mg/L，TN：35mg/L，BOD5/TN=150/35=4.29，表明进水BOD5/TN较为理想，能利用自身碳源实现有效生物脱氮。 C.除磷性分析 BOD5/TP指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中除磷菌在厌氧条件下分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP，并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞，以PHB（聚-β-羟基丁酸）及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内，同时随着聚磷酸盐的分解释放磷；一旦进入好氧环境，除磷菌又可利用聚-β-羟基丁酸氧化分解所释放的能量来超量摄取废水中的磷，并把所摄取的磷合成为聚磷酸盐而贮存于细胞内，再经沉淀分离，把富含磷的剩余污泥排出系统，达到生物除磷的目的。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质，故BOD5/TP是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于20，比值越大，生物除磷效果越明显。污水处理厂设计进水水质BOD5：150mg/L，TP：2.6mg/L，BOD5/TP=150/2.6=57.69，满足生物除磷工艺的要求。 本工艺采用的A2O 工艺具有以下优点： A.选用A2/O，强化脱氮效果，增强了运行的灵活性，确保总氮达标和适应水质变化较大的特点。 B.针对生物脱氮和生物除磷难以同时达到很好的效果这一矛盾，生化阶段首先确保总氮达标，再通过辅助化学脱磷，确保氮磷持续稳定达标。 C.选择“格栅+调节池”预处理工艺，采用较大的调节时间，有效解决项目进水水质水量波动大，冲击负荷大的问题，确保后续处理工艺的稳定运行。 D.选取的A2/O工艺池型简单，运行管理方便，处理效果稳定，特别适合于拟建项目改建。 E.化学除磷设置在二沉池之后，避免了无机磷酸盐在生化段的积累。 F.此工艺容易进行提标和升级改造。 G.针对冬季温度低，在设计时进行低温修正，确保冬季低温（＜12℃）时也能稳定达标。 根据上述分析可知，拟建项目采用A2/O工艺是合理的，能够保证污水处理厂稳定达标排放。 （3）废水预期处理效果 本项目各处理单元预期处理效果见下表。 表4-11 各处理单元预期处理效果一览表 水质指标及水质 主要工艺单元; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 250; 150; 200; 25; 35; 2.6. 格栅调节池; 去除率; ≥10%; ≥10%; ≥35%; /; /; /. 出水; ≤225.0; ≤135.0; ≤130.0; ≤25.0; ≤35.0; ≤2.6. A2/O; 去除率; ≥85%; ≥95%; ≥80%; ≥80%; ≥85%; ≥88%. 出水; ≤33.7; ≤6.7; ≤26.0; ≤5.0; ≤5.3; ≤0.3. 两级混凝沉淀+纤维转盘过滤/多介质过滤; 去除率; ≥5%; ≥5%; ≥80%; ≥80%; /; /. 出水; ≤32.0; ≤6.4; ≤5.2; ≤1.0; ≤5.3; ≤0.3. 排放限值要求; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 0.5. 综上，在设计工艺及参数条件满足要求的情况下，项目扩建后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准可行。 6、监测要求 本次环评根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）和《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表： 表4-12 本项目环境监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 实施 机构; 执行标准. 进出水质监测; 进水总管; 流量、化学需氧量、氨氮; 自动监测; 企业自动监测+委托当地有资质的环境监测机构进行监测; /. 总磷、总氮*; 1次/日. 废水总排放口; 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 自动监测; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 1次/季度. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 1次/半年. 烷基汞; 1次/半年. GB18918的表3中纳入许可的指标; 1次/半年. *总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。. 7、废水环境影响分析 项目污水处理厂属于减排类项目，项目建成后，清溪镇服务范围产生的生活污水将通过污水管道引至项目污水处理厂，不会直接排入地表水体，将减少对地表水体的污染整治，同时，工程的实施确保工程区域内河段不受污水直排的污染，对维护清溪镇的生态平衡、促进人与自然和谐共处起着重要作用，具有长远的经济效益。正常运行时，宣汉县清溪镇污水处理站CODcr削减87.6t/a，BOD5削减61.32t/a，SS削减83.22t/a，NH3-N削减8.76t/a，TN削减0.876t/a，TP削减0.92t/a；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站CODcr削减8.76t/a，BOD5削减6.132t/a，SS削减8.322t/a，NH3-N削减0.876t/a，TN削减0.0876t/a，TP削减0.092t/a；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站CODcr削减14.6t/a，BOD5削减10.22t/a，SS削减13.87t/a，NH3-N削减1.46t/a，TN削减1.46t/a，TP削减0.1533t/a。 三、噪声 1、预测范围 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关要求，本次声环境影响预测范围与评价范围相同，即自厂界向外延伸50m范围。 2、预测点和评价点 项目评价范围内涉及声环境保护目标为宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站北侧居民、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站南侧学校，本次预测以污水处理站厂界、声环境保护目标作为预测点和评价点。 3、预测基础数据 （1）声源数据 项目运行期噪声源主要为各类泵、风机、叠螺式污泥脱水机等。项目主要噪声源及声级特性见下表。 |

表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 项目; 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 降噪后声级/dB（A）; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 宣汉县清溪镇污水处理站; 1; 提升泵; 1; -24.01; -12.78; -1; 80; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 2; 曝气风机; 1; -24.64; 8.51; -1; 80; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 3; 立式机械揽拌机1; 1; -5.23; 0.16; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 4; 立式机械揽拌机2; 1; -5.44; 7.05; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 5; 立式机械揽拌机3; 1; 8.55; 6.63; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 6; 一级沉淀污泥回流泵; 1; 2.08; 0.37; -1; 80; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 7; 二级沉淀污泥回流泵; 1; 1.66; 7.05; -1; 80; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 8; 排泥泵; 1; 9.38; 0.58; -1; 80; 基础减振，隔声，置于池底; 60; 昼夜. 9; 布水泵1; 1; -17.54; -8.82; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 10; 布水泵2; 1; -17.54; -5.48; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 1; 提升泵; 1; -6.21; 1.63; -1; 70; 基础减振，隔声，置于池底; 50; 昼夜. 2; 混合液回流泵潜污泵1; 1; -2.55; 1.81; -1; 70; 基础减振，隔声，置于池底; 50; 昼夜. 3; 混合液回流泵潜污泵2; 1; 0.76; 0.06; -1; 70; 基础减振，隔声，置于池底; 50; 昼夜. 4; 二沉池排泥泵; 1; 3.03; -1.68; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 5; 立式搅拌器1; 1; -3.25; 0.06; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 6; 立式搅拌器2; 1; -3.25; 0.06; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 7; 终沉池排泥泵; 1; 5.47; -3.43; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 8; 反洗泵; 1; -1.16; -0.81; -1; 70; 基础减振，隔声，置于池底; 50; 昼夜. 9; 曝气风机; 1; 5.12; -2.03; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 1; 提升泵; 1; 2.26; -4.98; -1; 70; 基础减振，隔声，置于池底; 50; 昼夜. 2; 混合液回流泵潜污泵1; 1; -1.04; 3.42; -1; 70; 基础减振，隔声，置于池底; 50; 昼夜. 3; 混合液回流泵潜污泵2; 1; 1.2; 0.58; -1; 70; 基础减振，隔声，置于池底; 50; 昼夜. 4; 二沉池排泥泵; 1; -2.69; 1.92; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 5; 立式搅拌器1; 1; -1.49; 0.13; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 6; 立式搅拌器2; 1; -0.29; -1.67; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 7; 终沉池排泥泵; 1; 2.4; -1.67; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 8; 反洗泵; 1; 1.05; -3.17; -1; 70; 基础减振，隔声，置于池底; 50; 昼夜. 9; 曝气风机; 1; 3.45; -3.61; -1; 75; 基础减振，隔声，置于池底; 55; 昼夜. 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 项目; 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 宣汉县清溪镇污水处理站; 1; 污泥脱水机房; 叠螺式污泥脱水机; 1; 80/1; 室内安装、减振、隔声、安装消声器; -1.38; -13.39; 1; 2.31; 74.38; 昼间; 20; 48.38; 1. 2; 风机房; 螺杆风机; 1; 80/1; 室内安装、减振、隔声、安装消声器，管道采用柔性连接; -6.95; -9.67; 1; 2.47; 74.56; 昼夜; 20; 48.56; 1. 3; 加药间; 卸料泵; 1; 80/1; 室内安装、基础减振、隔声; -1.17; -10.5; 1; 1.64; 74.37; 昼夜; 20; 48.37; 1. （2）声环境保护目标数据 根据调查，本项目声环境保护目标调查情况见下表： 表4-15 声环境保护目标调查表 项目; 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 1; 白鹤村居民; 14.67; 9.01; 1.2; 14; 北侧; 2类; 砖混结构. 2; 白鹤村居民; 6.27; 28.51; 1.2; 26; 北侧; 2类; 砖混结构. 3; 白鹤村居民; -27.36; 45.33; 1.2; 43; 北侧; 2类; 砖混结构. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 1; 宣汉县清溪镇宏文学校; 1.40; -25.30; 1.2; 22; 南侧; 2类; 框架结构. （3）环境数据 根据调查，影响声波传播的各类数据见下表： 表4-16 影响声波传播的各类环境数据表 参数; 单位; 取值; 备注. 年平均风速; m/s; 1.7; /. 主导风向; /; 东北风; /. 年平均气温; ℃; 16.8; /. 年平均相对湿度（2023年）; %; 80; /. 大气压强; Pa; 101325; /. 是否考虑地形; 考虑地形; /; 否; 地势平坦，无地形高差. 地形数据分辨率; m; /. 声源和预测点间树林、灌木等的分布情况; /; 无; /. 地面覆盖情况; /; 水泥地面; /.

|  | 4、预测方法 本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模型，预测方法为： （1）声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 （2）室外声源在预测点产生的声级计算 按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算： 式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 （3）室内声源等效室外声源声功率级计算 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算： - 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算： 式中，Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： 式中，Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （4）靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 （5）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中，Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （6）预测值计算 式中，Leq——预测点的噪声预测值，dB；； Leqb——预测点的背景值，dB。 5、预测结果 本次评价进行保守预测，仅考虑噪声的距离衰减，不考虑地形高差、地面效应、温度梯度、植被阻隔以及受体建筑隔声等引起的噪声衰减。 通过预测模型计算，项目运营期厂界噪声贡献值、声环境保护目标贡献值和预测值见下表。 （1）宣汉县清溪镇污水处理站 - 噪声预测结果见下表。 4-17 宣汉县清溪镇污水处理站厂界昼间噪声预测结果 序号; 名称; 相对位置; 离地高度（m）; 贡献值（dB）; 功能区类型; 标准值（dB）; 是否达标. 1; 项目北厂界; -0.64; 17.48; 1.20; 38.53; 2类; 60; 是. 2; 项目东厂界; 28.37; 0.79; 1.20; 36.26; 2类; 60; 是. 3; 项目南厂界; -1.05; -16.96; 1.20; 48.99; 2类; 60; 是. 4; 项目西厂界; -28.19; 0.58; 1.20; 39.01; 2类; 60; 是. 表4-18 宣汉县清溪镇污水处理站厂界夜间噪声预测结果 序号; 名称; 相对位置; 离地高度（m）; 贡献值（dB）; 功能区类型; 标准值（dB）; 是否达标. 1; 项目北厂界; -0.64; 17.48; 1.20; 37.63; 2类; 50; 是. 2; 项目东厂界; 28.37; 0.79; 1.20; 34.88; 2类; 50; 是. 3; 项目南厂界; -1.05; -16.96; 1.20; 47.23; 2类; 50; 是. 4; 项目西厂界; -28.19; 0.58; 1.20; 38.17; 2类; 50; 是. 根据预测结果可知，经过距离衰减后对厂界的噪声贡献值较小，营运期厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。根据外环境关系可知，项目四周被树林包围，且50m范围内无居民居住，因此，项目噪声对环境影响较小。 图4-2 宣汉县清溪镇污水处理站昼间噪声预测图 图4-3 宣汉县清溪镇污水处理站夜间噪声预测图 （2）宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 - ①厂界噪声预测结果 - 项目均为24小时运行设备，因此昼夜间噪声值相同。噪声预测结果见下表。 表4-19 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站厂界昼、夜间噪声预测结果 序号; 名称; 相对位置; 离地高度（m）; 贡献值（dB）; 功能区类型; 标准值（dB）; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 项目东北厂界; 1.46; 2.33; 1.20; 41.07; 2类; 60; 50; 是; 是. 2; 项目东南厂界; 8.78; -4.12; 1.20; 39.53; 2类; 60; 50; 是; 是. 3; 项目西南厂界; -1.85; -3.08; 1.20; 42.05; 2类; 60; 50; 是; 是. 4; 项目西北厂界; -7.78; 3.37; 1.20; 37.70; 2类; 60; 50; 是; 是. 根据预测结果可知，经过距离衰减后对厂界的噪声贡献值较小，营运期厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。 ②敏感点噪声预测结果 噪声预测结果见下表。 表4-20 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站声环境敏感目标噪声预测结果 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 白鹤村居民; 55; 44; 55; 44; 29.72; 29.72; 55.01; 44.16; +0.01; +0.16; 达标; 达标. 白鹤村居民; 55; 44; 55; 44; 22.72; 22.72; 55.00; 44.03; 0; +0.03; 达标; 达标. 白鹤村居民; 55; 44; 55; 44; 16.61; 16.61; 55.00; 44.01; 0; 0; 达标; 达标. 根据预测结果，厂外敏感点叠加现状值后昼间、夜间仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。 图4-4 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站昼间、夜间噪声预测图 （3）宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 - ①厂界噪声预测结果 - 项目均为24小时运行设备，因此昼夜间噪声值相同。噪声预测结果见下表。 表4-21 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站厂界昼、夜间噪声预测结果 序号; 名称; 相对位置; 离地高度（m）; 贡献值（dB）; 功能区类型; 标准值（dB）; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 项目西北厂界; -3.99; 6.09; 1.20; 38.02; 2类; 60; 50; 是; 是. 2; 项目西南厂界; -2.68; -2.04; 1.20; 43.27; 2类; 60; 50; 是; 是. 3; 项目东南厂界; 4.14; -6.11; 1.20; 41.42; 2类; 60; 50; 是; 是. 4; 项目东北厂界; 2.98; 2.17; 1.20; 41.19; 2类; 60; 50; 是; 是. 根据预测结果可知，经过距离衰减后对厂界的噪声贡献值较小，营运期厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。 ②敏感点噪声预测结果 噪声预测结果见下表。 表4-22 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站声环境敏感目标噪声预测结果 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 宣汉县清溪镇宏文学校; 54; 44; 54; 44; 25.22; 25.22; 54.01; 44.06; +0.01; +0.06; 达标; 达标. 根据预测结果，厂外敏感点叠加现状值后昼间、夜间仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。 图4-5 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站昼间、夜间噪声预测图 4、监测要求 本次环评根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表： 表4-23 环境管理与监测计划一览表（污染源） 项目; 监测点位; 监测项目; 监测单位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 四周厂界外1m处; Leq(A); 委托有资质单位代为监测; 1次/半年，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废弃物 1、固废产生情况 本项目产生的固废主要包括一般固废和危险废物。 - （1）一般固废 - ①生活垃圾 宣汉县清溪镇污水处理站改扩建项目员工人数为2人。每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计算，则扩建后生活垃圾总产生量为1kg/d（0.365t/a）。注：宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站不设置办公生活区，不新增管理人员，一体化污水处理站管理依托周边的宣汉县清溪镇污水处理站管理人员。 ②栅渣及沉砂 宣汉县清溪镇污水处理站：扩建后设计处理水量为1200m3/d，项目栅渣及沉砂量按0.1m3/1000m3·d污水计，密度约960kg/m3，则扩建后栅渣及沉砂总产生量为115.2kg/d（42.048t/a）。 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：设计处理水量为120m3/d，项目栅渣及沉砂量按0.1m3/1000m3·d污水计，密度约960kg/m3，则栅渣及沉砂总产生量为11.52kg/d（4.2048t/a）。 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：设计处理水量为200m3/d，项目栅渣及沉砂量按0.1m3/1000m3·d污水计，密度约960kg/m3，则栅渣及沉砂总产生量为19.2kg/d（7.008t/a）。 ③污泥 本项目运营期间，污泥主要产生于A2/O生化池、一级沉淀池、二级沉淀池等。为维持生物系统的稳定，每天需不断有剩余污泥排出，它们主要由两部分构成，一是由降解有机物BOD5所产生的污泥增殖，二是进水中不可降解及惰性悬浮固体的沉积。本项目污泥脱水后含水率低于80%，污泥的产生量如下： 宣汉县清溪镇污水处理站：脱水前剩余污泥含水率约为99%，湿污泥体积12m3/d，脱水后含水率降至80%，根据类比同类项目，预计将产生污泥约4.8t/d（1752t/a）。 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：脱水前剩余污泥含水率约为99%，湿污泥体积1m3/d，脱水后含水率降至80%，根据类比同类项目，预计将产生污泥约0.4t/d（146t/a）。 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：脱水前剩余污泥含水率约为99%，湿污泥体积2m3/d，脱水后含水率降至80%，根据类比同类项目，预计将产生污泥约0.8t/d（292t/a）。 ④废包装材料 宣汉县清溪镇污水处理站：项目营运期产生的废药品包装材料主要是辅料废包装，包括PAC、PAM等包装，产生量约0.1t/a。 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：项目营运期产生的废药品包装材料主要是辅料废包装，包括PAC、PAM等包装，产生量约0.01t/a。 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：项目营运期产生的废药品包装材料主要是辅料废包装，包括PAC、PAM等包装，产生量约0.02t/a。 （2）危险废物 本项目为危险废物主要为在线监测废液。产生情况如下。注：宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站，为农村生活污水处理设施，处理规模分别为120m3/d、200m3/d，处理规模较小，同时根据其设计，未设置进出水水质在线监测。且在线监测不是唯一路径。如果是要考核管网是否实现提质增效，通过人工的抽测就可以解决。通过参照《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村〔2019〕230号），具体规定如下：日处理规模500立方米（含）以上的污水处理设施参照国家环境保护标准《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（H978-2018）同步建设进出水在线监测设备。日处理规模大于200立方米（含）、小于500立方米的污水处理设施应同步建设流量在线监测设备。综上，本项目新建的2个一体化污水处理站，配套有流量在线监测，不设置进出水水质在线监测。 宣汉县清溪镇污水处理站：项目营运期产生的在线监测废液约为0.4t/a。 2、固废治理措施 （1）生活垃圾 项目营运期生活垃圾经装袋收集后交由环卫统一清运。 （2）栅渣及沉砂 项目营运期栅渣及沉砂经装袋收集后交由环卫统一清运。 （3）污泥 污泥经现有叠螺式污泥脱水机脱水后运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。注：宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站，排放的污泥经专用污泥罐车运至宣汉县清溪镇污水处理站处理。 污泥处置可行性分析： 污泥是污水处理的主要产物。项目产生的污泥经现有叠螺式污泥脱水机脱水处理，脱水后污泥的含水率小于80%，污泥定期交由宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂建设项目于2018年9月14日取得了原达州市环境保护局出具的《关于宣汉县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》的批复（达市环审〔2018〕14号）。 2022年12月3日15时，宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂正式点火投运。其位于宣汉县黄石乡九龙坡，占地85亩，总投资3.5亿元，由海诺尔环保产业股份有限公司投资、建设、运营；设计日处理垃圾700吨，年处理量可达32万吨。该厂主要承担宣汉、开江两地的生活垃圾焚烧处理。采取炉排炉封闭式处理工艺，为全球领先工艺水平，共分9个处理单元（进料系统、焚烧系统、化水系统、发电系统、渗滤液处理系统、烟气净化系统、飞灰固化系统、除臭系统、中控系统）。本项目污泥产生量约为4.8+0.4+0.8=6t/d，占总处理能力的0.857%。因此，本项目扩建后全厂污泥交宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂是可行的。 （4）废包装材料 废包装材料定期交由废品收购站回收。 （5）在线监测废液 在线监测废液属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW49 其他废物/非特定行业/900-047-49”，暂存于危废暂存间后，定期交由有资质的单位进行处理。 综上所述，本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-24 固体废物治理措施及排放情况 单位：t/a 项目; 固废名称; 属性; 产生工序; 废物 类别; 废物代码; 产生量; 处置利用方式; 处置方法. 宣汉县清溪镇污水处理站; 生活垃圾; 一般固废; 员工; /; /; 0.365; 委托处置; 交由环卫部门统一处置. 栅渣及沉砂; 一般固废; 格栅; /; /; 42.048; 委托处置; 交由环卫部门统一处置. 污泥; 一般固废; 污泥脱水; /; /; 1752; 委托处置; 经现有叠螺式污泥脱水机脱水处理后，运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置. 废包装材料; 一般固废; 包装; /; /; 0.1; 委托处置; 废品收购站回收. 在线监测废液; 危险废物; 在线监测; HW49; 900-047-49; 0.4; 委托处置; 交由有资质的单位处置. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站; 栅渣及沉砂; 一般固废; 格栅; /; /; 4.2048; 委托处置; 交由环卫部门统一处置. 污泥; 一般固废; 污泥脱水; /; /; 146; 委托处置; 经专用污泥罐车运至宣汉县清溪镇污水处理站处理. 废包装材料; 一般固废; 包装; /; /; 0.01; 委托处置; 废品收购站回收. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站; 栅渣及沉砂; 一般固废; 格栅; /; /; 7.008; 委托处置; 交由环卫部门统一处置. 污泥; 一般固废; 污泥脱水; /; /; 292; 委托处置; 经专用污泥罐车运至宣汉县清溪镇污水处理站处理. 废包装材料; 一般固废; 包装; /; /; 0.02; 委托处置; 废品收购站回收. 表4-25 危险废物汇总表 名称; 危废类别; 危废代码; 年产量t/a; 生产工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危废特性; 污染防治措施. 在线监测废液; HW49; 900-047-49; 0.4; 监测; 液态; 含铬废液; 年/次; T，I; 暂存危废暂存间，交由有资质单位处置. 表4-26 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存 场所; 名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 在线监测废液; HW49; 900-047-49; 宣汉县清溪镇污水处理站综合楼内; 5m2; 桶装; 1t; 1年. 3、管控措施 （1）污泥的收集和管理 ①项目污泥储存于储泥池，经脱水后储运与污泥棚内，因此需对储泥池、污泥棚等易产生恶臭的地方喷洒生物除臭剂、灭害灵等药水，以防止恶臭、苍蝇等害虫滋生。 ②污泥外运管理措施：运输公司应按照《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014）的相关要求对污泥外运进行管理，主要要求为：a.采用密闭的运输车辆，且车辆带滤液收集装置，防止污泥、栅渣渗出液体滴漏。运输车辆必须遵循城市道路运输管理条例的要求，不得超载运输。b.选择运输路线时，尽可能远离人口密集区域、交通拥堵路线，远离饮用水源保护区。c.运输时间避开交通拥堵的高峰时段，按规定时间行驶。d.运输车辆应限速禁鸣，以防止噪声污染。e.车辆进入城区道路前必须冲洗，严禁车轮带泥上路，污染环境。 （2）危险废物收集和管理 ①各类危险废物应分别分类用容器装好后临时堆放在危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ②危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到防雨、防腐、防渗。 ③危险废物暂存库内地面全部防渗，并设置地沟，地沟内也进行防渗处理。确保泄漏物可暂存于地沟内并重新收集后送交有资质单位统一处置。 上述危险废物的收集和管理，公司需委派专人负责，各种废物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第645 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废物的运输登记，在四川省固体废物管理信息系统上如实填写转移计划并做好备案程序，通过系统自动生成、打印危险废物转移电子联单信息，接收单位通过系统同步接收信息。 ②废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废物泄漏事故，公司和废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 五、地下水和土壤 1、地下水 （1）污染途径 运营期污染物进入地下水环境的途径主要是废水泄漏通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，运营期因渗漏可能产生的污染地下水环节为污水管网、污水处理设施发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。 （2）防渗分区 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目分划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：主要为危废暂存间，防渗技术要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区：包括格栅调节池、A2/O生化池、一级沉淀池、混凝/絮凝反应池、二级沉淀池、纤维转盘滤池等各污水处理单元、废水管道，各污水处理单元防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，废水管道采用不锈钢管件或UPVC排污管等。 简单防渗区：包括综合楼、门卫室、厂区道路等采取简单防渗，防渗技术要求为一般地面硬化。 （3）防控措施 重点防渗区：采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：采取C30防渗混凝土+黏土防渗层，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：采取水泥地面硬化。 采取上述治理措施后，本项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水或物料泄漏渗、漏入地下水，不会对地下水环境造成不利影响。 2、土壤环境 （1）污染途径 根据分析，本项目土壤环境影响类型属污染影响型，项目土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表： 表4-27 土壤污染源、污染物类型及污染途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 各污水处理单元; 处理设施; 垂直入渗; COD、NH3-N、TP等; /; 事故. （2）防控措施 污水管道、设备、污水收集施均采取防腐、防渗漏措施，防止污染物“跑、冒、滴、漏”；严格按照地下水分区防控要求落实各区域防渗措施。 本项目土壤影响途径主要为垂直渗入和地面漫流。场地内建设有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在落实本环评提出的相关防渗措施后，采取必要的检修，监测，管理措施，工程对土壤影响较小。 六、环境风险 1、风险调查 本项目为污水处理厂项目，涉及原辅材料包括PAM、PAC、工业葡萄糖等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及风险物质。 2、风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，主要根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2进行确定，其中：危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值，即： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q=0＜1，即项目环境风险潜势为I。 3、评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-28 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为I，根据上述判定依据，确定本次环评仅开展简单分析。 4、环境敏感目标 本项目周边环境敏感目标概况见表3-11、3-13。 5、环境风险识别 （1）物质识别内容 物质危性识别包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生物等。本项目为污水处理厂项目，涉及原辅材料包括PAM、PAC、工业葡萄糖等，项目建成后产生的固体废物包括污水处理污泥等。 根据有关资料，PAM非危险品，无毒、无腐蚀性；PAC毒性极小，也不具有可燃或易爆性质，不燃，具腐蚀性，可导致人体的灼伤，具有致敏性。本项目不涉及风险物质。 （2）生产系统危险性识别 1）贮存过程风险识别 原材料在贮存过程中会若发生渗漏，随地表径流流至土壤和地表水环境，会污染周边水体及地下水，必须做好加药间等原料储存区的防渗和渗滤液的收集，防止渗漏的废物进入地下污染环境。 2）生产设备风险识别 本项目在生产过程中环境风险事故的类型主要反映在污水处理厂非正常运行状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀引起的环境问题。环境风险事故发生的主要环节有以下几方面： ①污水处理厂由于停电、设备损坏、原水水质超标、污水处理设施运行不正常、停运检修等造成大量污水未经处理直接排入后河、乱石滩河，造成事故污染。 ②活性污泥变质，发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥流失，处理效果降低。 ③由于发生地震等自然灾害致使污水管道、处理构筑物损坏，污水溢流于厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。 ④恶臭气体处理装置运行不正常。 3）管理问题 主要由于规章制度不全、安全设施配备不合格、事故防范意识薄弱、应急措施不够以及其他管理方面的问题或人为的原因间接造成环境污染。包括各生产线和辅助生产设备中涉及的设备、管道等设施可能发生破裂，例如化学品包装桶等破裂，生产线设备破损等；停电、设备故障、工作人员违章操作、误操作可能造成生产线不正常运转，发生溢流、倾泻等，从而引起具有腐蚀性的化学品泄漏，污染周边水体及地下水。 6、环境风险分析 根据国内同类型污水处理装置事故案例资料类比调查分析，污水处理厂运行过程中存在的环境风险主要为污水处理系统故障或停运造成的污水事故性排放。污水处理厂正常运转、尾水达标排放的情况下，对后河、乱石滩河水质不会造成污染性影响。但在非正常运转的条件（事故状态）下，由于污水集中于一处排放，将对集中排放口下游河段产生较大污染影响。本环评主要对项目废水事故性排放导致的环境影响进行分析、评价。 （1）电力及机械故障 污水厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。 污水处理过程中活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会缺氧窒息而死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需较长时间。 （2）污泥膨胀、解体、活性下降 污水处理系统由于操作不当或受自然条件影响，如冬季温度低，将降低活性污泥浓度，使得生化效率下降，出现事故性排放。 （3）进水水质异常 在暴雨期，使收集到的污水浓度偏低，且有可能导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除低于设计去除率，此外，进厂污水水质负荷变化，有毒物质浓度升高，也会导致污水处理厂去除率下降，尾水超标排放。 （4）事故源强 事故排放为污水处理厂发生停电、污染等造成截留率降低、生化处理效率降低等事故，处理设施不能正常运行，致使废水超标排放，集中排放的超标废水对后河、乱石滩河局部河段水质产生影响，最不利时其污染物浓度与未处理的污水浓度相同。针对事故状态下的污水排放，情景确定为污水处理厂因某种故障或突发事故导致综合废水未经处理直接入河，废水水质：CODCr250mg/L、氨氮25mg/L，总磷2.6mg/L。 7、环境风险防范措施 （1）事故排放防范措施 本项目事故排放主要由于停电或机械故障以及人为操作时导致废水处理系统不能正常运行所致。项目拟采取如下防范措施： 污水处理厂的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为： ①为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 ②选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 ③加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ④严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 ⑤加强污水处理厂人员的理论知识和操作技能的培训。 ⑥加强管理和进出水的监测工作，严禁未经处理污水外排。 ⑦本项目采用双电源，降低因电力机械故障造成的事故几率。 ⑧本项目一级沉淀池、二级沉淀池可临时作为应急事故池使用。 （2）对进水水质污染事故防范措施 ①建设单位应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ②人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性，加强沿线管道和检查井的日常检查。 ③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害。 ④对宣汉县清溪镇污水处理站进出水的流量、水温、pH、COD、NH3-N、总磷、总氮进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时经污水引致一级沉淀池、二级沉淀池做暂存处置。对2个新建一体化污水处理站，进行日常监测，若发现废水可生化性较低或总排口废水不达标，立即请专业人员调整污水处理方案，确保达标排放。 ⑤加强事故苗头控制，做到定期巡检，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ⑥严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。 ⑦加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 （3）污水溢流等非正常工况排放对受纳水体环境的影响 本工程污水溢流等非正常排放下将会造成污水的未经处理直接排放，对受纳水体环境的影响分析见地表水专项评价部分，在此不再重述。 （4）加药间需要做好防风、防雨、防渗等措施，防止跑、冒、滴、漏等情况发生。 8、风险应急措施 （1）当曝气池发生故障不能正常运行时必须关闭故障曝气池进水阀，以避免污水进入停止运行的曝气池，致使池内微生物死亡。待设备故障消除时，必须首先启动曝气池，运行1～2小时，使池内微生物复活后，再打开进池阀门，处理系统恢复运行。 （2）若出现出水水质异常，及时进行各处理单元的处理效率检测，并酌情启用备用设备、更换受损设备或不合格的污泥。 （3）事故应急监测 事故发生后应立即通知当地环保部门，并通知当地所在地的上一级环保部门，立即启动环境应急监测预案，及时掌握发生事故的危害程度、影响范围及影响程度。监测因子确定为：COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、SS、粪大肠菌群数等。 （4）突发事件造成污水处理厂全部或部分停运的，必须立即启动安全运行应急预案，在2小时内报告污水处理主管部门和环保主管部门。恢复正常运行后，应及时向污水处理主管部门和环保主管部门报告。制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系。以便风险事故发生时得到及时救援。 （5）设立专职安全员岗位，负责生产一线安全工作的日常监督巡查；专职安全人员必须经过安全生产管理部门组织的职业培训，并取得注册安员资格。 （6）用于原辅材料贮存工具的容器必须依照《危险化学品管理条例》要求由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。容器必须定期送相应的质检部门检查，运输过程中封口严密，确保贮运原辅材料的容器在贮运过程中不因温度、湿度、压力的变化发生任何渗漏。 （7）发生爆管事故，应立即采取下列措施： ①采用水下快速止水、基础化学加固技术和深层裂缝灌浆技术，在污水管不能停止运行的前提下，对管道接头渗水部位进行止水、密封和加固处理； ②采用管道无损修复技术，在管道内接头部位安装柔性盖板系统，以适应结构的再变形，保证结构在再次变形时不再发生渗漏。同时，该柔性盖板系统有很好的耐腐蚀性和抗冲蚀性，完全满足在污水环境中的使用耐久性，且保证不因为流沙移动而造成磨损、破坏。 ③立即停止排水，启动应急措施，污水处理厂立即停止运行，待处理污水存放在沉砂池内及各处理设施内。同时，立即关停各用水单位用水，避免污水产生造成污水处理厂溢水。 9、风险事故应急预案 建设单位应根据《国家突发公共事件总体应急预案》《国家事故应急预案框架指南》等相关规定的要求，制订和完善本项目风险事故应急预案。制订应急预案的原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式； ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序； ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品； ④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序； ⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估； ⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 企业在制定环境风险应急预案时，还应包括下表所示内容。 表4-29 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废暂存间、污水处理各构筑物、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备及器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息. - 10、环境风险评价结论 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 清溪场镇污水处理提档升级综合治理工程. 建设地点; （四川）省; （达州）市; 宣汉县清溪镇罗寨村5社、清溪镇望山社区清坪片区、清溪镇宏文村. 地理坐标; 宣汉县清溪镇污水处理站：107°46′53.357″， 31°25′14.544″；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：107°47′10.917″， 31°25′54.389″；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：107° 48′8.891″， 31°25′33.542″. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目环境风险主要来自于进水污染事故、设备故障事故及检修、尾水事故排放、污水管网发生堵塞、破裂和爆炸、池体破裂造成的污水未经处理直排入后河、乱石滩河，导致水体水质改善目标不达标。. 风险防范措施要求; 严格规范化操作、建立必要的预备系统或设备、制定事故及时处理计划、编制应急预案，制定高效的应急措施、地下水和土壤环境防渗。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目不涉及有毒、有害危险物质贮存，项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。. 综上所述，本项目环境风险潜势为I，营运期落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。 七、扩建前后“三本账”计算 （1）“以新带老”环保措施 ①本次扩建对宣汉县清溪镇污水处理站现有处理工艺进行技术改造，将“格栅调节池+A2O+二沉池+消毒+清水池”处理工艺技术改造为“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”。 ②环评要求建设单位尽快按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置危废暂存间，进行重点防渗。 ③环评要求建设单位尽快根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）中的有关要求，进行宣汉县清溪镇污水处理站现有项目验收。 ④环评要求建设单位尽快根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），办理宣汉县清溪镇污水处理站排污许可证。 （2）“三本账”计算 本次扩建项目实施后，污染物排放“三本账”汇总见下表所示。 表4-31 项目扩建前后污染物排放“三本帐”变化情况（t/a） 类别; 污染物; 现有项目排放量(t/a); 本项目 排放量(t/a); “以新带老”削减量(t/a); 扩建后 排放量(t/a); 污染物增减量变化情况(t/a). 宣汉县清溪镇污水处理站. 大气污染物; 氨气; 0.0824; 0.043575; 0; 0.125975; +0.043575. 硫化氢; 0.0015; 0.00071; 0; 0.002210; +0.00071. 水污染物; 废水量; 25.55万; 18.25万; /; 43.8万; +18.25万. COD; 15.33; 9.125; 2.555; 21.9; +6.57. BOD5; 5.11; 1.825; 2.555; 4.38; -0.73. SS; 5.11; 1.825; 2.555; 4.38; -0.73. NH3-N; 2.044; 0.9125; 0.7665; 2.19; +0.146. TN; 5.11; 2.7375; 1.2775; 6.57; +1.46. TP; 0.2555; 0.09125; 0.12775; 0.219; -0.0365. 固体 废物; 一般废物; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站. 大气污染物; 氨气; /; 0.027423; /; 0.027423; +0.027423. 硫化氢; /; 0.000534; /; 0.000534; +0.000534. 水污染物; 废水量; /; 4.38万; /; 4.38万; +4.38万. COD; /; 2.19; /; 2.19; +2.19. BOD5; /; 0.438; /; 0.438; +0.438. SS; /; 0.438; /; 0.438; +0.438. NH3-N; /; 0.219; /; 0.219; +0.219. TN; /; 0.657; /; 0.657; +0.657. TP; /; 0.0219; /; 0.0219; +0.0219. 固体 废物; 一般废物; /; 0; /; 0; 0. 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站. 大气污染物; 氨气; /; 0.032727; /; 0.032727; +0.032727. 硫化氢; /; 0.000657; /; 0.000657; +0.000657. 水污染物; 废水量; /; 7.3万; /; 7.3万; +7.3万. COD; /; 3.65; /; 3.65; +3.65. BOD5; /; 0.73; /; 0.73; +0.73. SS; /; 0.73; /; 0.73; +0.73. NH3-N; /; 0.365; /; 0.365; +0.365. TN; /; 1.095; /; 1.095; +1.095. TP; /; 0.0365; /; 0.0365; +0.0365. 固体 废物; 一般废物; /; 0; /; 0; 0. 备注： ①宣汉县清溪镇污水处理站现有项目环评报告未对NH3、H2S进行定量计算，本项目按照其各污水处理单元建设情况对扩建前NH3、H2S产生及排放量进行计算。 ②固体废物通过资源化利用或无害化处置，不排放，故排放量按0计。. 八、削减工程 污水处理厂属于减排类项目，项目建成后，清溪镇服务范围产生的生活污水将通过污水管道引至项目污水处理厂，不会直接排入地表水体，将减少对地表水体的污染整治，同时，工程的实施确保工程区域内河段不受污水直排的污染，对维护清溪镇的生态平衡、促进人与自然和谐共处起着重要作用，具有长远的经济效益。正常运行时，宣汉县清溪镇污水处理站CODcr削减87.6t/a，BOD5削减61.32t/a，SS削减83.22t/a，NH3-N削减8.76t/a，TN削减0.876t/a，TP削减0.92t/a；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站CODcr削减8.76t/a，BOD5削减6.132t/a，SS削减8.322t/a，NH3-N削减0.876t/a，TN削减0.0876t/a，TP削减0.092t/a；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站CODcr削减14.6t/a，BOD5削减10.22t/a，SS削减13.87t/a，NH3-N削减1.46t/a，TN削减1.46t/a，TP削减0.1533t/a。 九、项目环保措施及投资估算 本项目总投资1623.69万元，环保投资43万元，占工程总投资的2.65%。其环保措施及投资额基本合理。项目环保投资及其建设内容见下表。 表4-32 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 时段; 项目; 污染物内容; 采取措施; 投资估算（万元）; 备注. 施工期; 废水治理; 废水; 生活污水经污水管道收集后排入格栅调节池与进厂生活污水混合一并处理后达标排放或依托周边公厕收集处理；施工废水经沉淀后回用; /; 依托. 废气治理; 扬尘防护; 洒水降尘、及时清扫路面尘土、对裸露地面覆盖防尘布或防尘网等; 1.5; 新增. 噪声治理; 噪声; 合理安排施工计划，加强管理，封闭施工现场等，禁止夜间施工; 2.0; 新增. 固体废物处置; 施工固废; 建筑垃圾运至建筑垃圾处置场；生活垃圾由环卫部门统一处理; 1.0; 新增. 水土防治措施; 在施工作业带建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用; 2.5; 新增. 运营期; 废气治理; 恶臭; 加强管理，及时转运污泥；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂；另宣汉县清溪镇污水处理站以恶臭单元为边界划定50m卫生防护距离; 6.0; 新增. 废水治理; 生活污水; 宣汉县清溪镇污水处理站厂内生活污水经收集后排入格栅调节池与城镇生活污水一并处理后排放，进出水口配备有流量、水温、pH、COD、NH3-N、TP、TN在线监测设备; /; 依托. 规范废水排口建设，包括排污井、标志牌等; 6.0; 新增. 生产废水; 设备冲洗和反冲洗废水、污泥脱水滤液经管道收集后汇入项目格栅调节池; /; 新增+依托. 噪声治理; 噪声; 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；高噪声设备置于单独的房间内，安装设备减震器，加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标; 4.0; 新增. 固废治理; 生活垃圾; 交由环卫部门统一处置; 0.5; 依托. 栅渣及沉砂; 交由环卫部门统一处置; 1.5; 依托. 污泥; 运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置; 3.0; 依托. 废包装材料; 废品收购站回收; /; 依托. 在线监测废液; 暂存于1间面积为5m2的危废暂存间，交有危废资质单位处置; 2.5; 新增. 地下水; 对危废暂存间采取重点防渗，对格栅调节池、A2/O生化池、一级沉淀池、混凝/絮凝反应池、二级沉淀池、纤维转盘滤池等各污水处理单元、废水管道等采取一般防渗，对综合楼、门卫室、厂区道路等采取简单防渗; 5.5; 新增+依托. 环境风险; 规范化操作、建立必要的预备系统或设备、制定事故及时处理计划、编制应急预案，制定高效的应急措施、地下水和土壤环境防渗; 3.0; 新增. 环境监测; 制定自行监测方案，定期开展污染源监测; 4.0; 新增. 合计; 43; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 大气环境 | 厂界 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加强管理，及时转运污泥；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂；以恶臭单元为边界划定50m卫生防护距离 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站 |  |  |  | 加强管理，及时转运污泥；设置绿化带；定期喷洒生物除臭剂 |  |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 地表水环境 | 废水总排放口 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等 | 格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站 |  |  |  | 格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒 |  |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 声环境 | 设备噪声 | 厂界 | 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；高噪声设备置于单独的房间内，安装设备减震器，加强管理，通过隔声和距离衰减使噪声达标 | 《工业企业厂界 噪声排放标准》 （GB 12348— 2008）2 类 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站 |  |  |  | 选用低噪声设备；各类污水泵采用潜水泵，噪声源位于液面以下；安装设备减震器，加强管理 |  |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 一般废物：栅渣及沉砂、生活垃圾装袋后交由当地环卫处理；废包装材料定期交由废品收购站回收。污泥定期运输至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。 危险废物：在线监测废液交由有资质的单位处置。本环评要求危废暂存间必须做好重点防渗，同时企业建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况，并按规范设置危险废物识别标志。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 重点防渗区：主要为危废暂存间，采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：包括格栅调节池、A2/O生化池、一级沉淀池、混凝/絮凝反应池、二级沉淀池、纤维转盘滤池等各污水处理单元、废水管道，各污水处理单元采取C30防渗混凝土+黏土防渗层，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。废水管道采用不锈钢管件或UPVC排污管等。 简单防渗区：包括综合楼、门卫室、厂区道路等采取简单防渗，采取水泥地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 严格规范化操作、建立必要的预备系统或设备、制定事故及时处理计划、编制应急预案，制定高效的应急措施、地下水和土壤环境防渗。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 |  | #### 1、环境管理 管理机构：由企业设置的环保部负责项目运行期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其逐步实施总量控制；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。 运行期环境职责：由分管环保的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态。 排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确工作职责，真实记录污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理等与污染物排放相关的信息，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，环境管理台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。 （1）污染治理设施运行信息 污染治理设施基本信息包括污水处理设施、废气治理设施和污泥治理设施的相关参数。 a）进水信息 记录进水总口水质、水量信息。 b）污水处理设施日常运行信息 记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息。 c）废气治理设施日常运行信息 废气治理设施记录设施名称、废气排放量、污染物排放情况、数据来源、药剂使用等信息。 d）污泥处理设施日常运行信息 记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息。 e）污染治理设施维修维护记录 排污单位污染治理设施维修维护记录应记录设施故障（事故、维护）状态、故障（事故、维护）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。维护维修记录原则上在异常状态（故障、停运、维护）发生后随时记录，及时向地方生态环境主管部门报告。 （2）监测记录信息 排污单位监测记录信息包括手工监测记录信息和自动监测运维记录信息。 2、排污口规范化管理 （1）标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 （2）环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等规定。 （3）提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 （4）标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 （5）标志字型：黑体字。 （6）标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸 420×420mm。 （7）标志牌材料：标志牌采用 1.5～2mm 冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 排放口图形标志牌见下图。 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 图5-1排放口图形标志牌 （8）排污口建档管理 ①要求使用国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 3、监测设备 （1）在线监测设施 宣汉县清溪镇污水处理站进水口及出水口处已设置在线监测系统，对项目进出水水质、水量进行实时监测。 进水在线监测：流量、pH、水温、COD、NH3-N、总磷、总氮； 出水在线监测：流量、pH、水温、COD、NH3-N、总磷、总氮。 （2）监测机构设置 除在线监测系统外，项目运营期应按照环境监测计划对污水处理厂废气、废水、噪声等进行例行监测。 表5-1 项目运营期环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 臭气浓度、硫化氢、氨; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中二级标准. 厂区甲烷体积浓度最高处（通常位于格栅、调节池、厌缺氧池、储泥池、污泥脱水机房、污泥棚等）; 甲烷; 1次/年. 进出水质监测; 进水总管; 流量、化学需氧量、氨氮; 自动监测; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 总磷、总氮*; 1次/日. 废水总排放口; 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 自动监测. 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 1次/季度. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 1次/半年. 烷基汞; 1次/半年. GB18918的表3中纳入许可的指标; 1次/半年. 噪声; 四周厂界外1m处; Leq(A); 1次/半年，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. *总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。. 4、排污许可 持证者应按照《排污许可证管理暂行规定》申请变更、延续或者补发排污许可证。 在排污许可证有效期内，下列事项发生变化的，排污单位应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请。 （一）排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 （二）第十条中许可事项发生变更之日前二十日内。 （三）排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 （四）国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 （五）政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 （六）需要进行变更的其他情形。 5、环保设施竣工验收管理 （1）环保工程设计要求 ①按照环评报告表提出的污染防治措施，完善本项目的环保工程设计，并针对本项目的特点，重点做好恶臭的无组织排放污染防治，废水的处理以及污泥的处置与综合利用设计工作，确保工程建成投产后“三废”做到达标排放。 ②核准环保投资概算，加增环保资金，要求做到专款专用，环保投资及时到位。 ③主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时完工；如需进行试生产，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入运行。 （2）环保设施验收建议 1）验收范围 ①与本项目有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建成或配套的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施等。 ②本报告表和有关文件规定应采取的其它各项环保措施。 2）验收清单 建设单位在工程投产后正常生产工况下，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）中的有关要求，进行验收。 |

六、结论

综上所述，清溪场镇污水处理提档升级综合治理工程项目符合国家产业政策，厂址选择可行，项目选用污水处理工艺可行，经过处理后的污水中污染物含量大大降低，使后河、乱石滩河（清溪河）水质逐渐满足相应水域功能要求，具有较大的环境正效益。在认真落实本环评提出的各项环保治理措施，做好“三同时” 和“日常环保管理工作后”可使项目在运营过程中满足国家相关污染物排放标准和规定。评价认为，在项目落实环评提出的对策及建议的基础上，从环保角度分析，项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 废气 | 氨气 | 0.0824 |  |  | 0.043575 | 0 | 0.125975 | +0.043575 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0015 |  |  | 0.00071 | 0 | 0.002210 | +0.00071 |
|  | 废水 | COD | 15.33 |  |  | 9.125 | 2.555 | 21.9 | +6.57 |
|  |  | BOD5 | 5.11 |  |  | 1.825 | 2.555 | 4.38 | -0.73 |
|  |  | SS | 5.11 |  |  | 1.825 | 2.555 | 4.38 | -0.73 |
|  |  | NH3-N | 2.044 |  |  | 0.9125 | 0.7665 | 2.19 | +0.146 |
|  |  | TN | 5.11 |  |  | 2.7375 | 1.2775 | 6.57 | +1.46 |
|  |  | TP | 0.2555 |  |  | 0.09125 | 0.12775 | 0.219 | -0.0365 |
|  | 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0.1825 |  |  | 0.1825 | 0 | 0.365 | +0.1825 |
|  |  | 栅渣及沉砂 | 24.734 |  |  | 17.314 | 0 | 42.048 | +17.314 |
|  |  | 污泥 | 1030 |  |  | 722 | 0 | 1752 | +722 |
|  |  | 废包装材料 | 0.06 |  |  | 0.04 | 0 | 0.1 | +0.04 |
|  | 危险废物 | 在线监测废液 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.4 | +0.2 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 废气 | 氨气 |  |  |  | 0.003131 |  | 0.003131 |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.00061 |  | 0.00061 |  |
|  | 废水 | COD |  |  |  | 2.19 |  | 2.19 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.438 |  | 0.438 |  |
|  |  | SS |  |  |  | 0.438 |  | 0.438 |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.219 |  | 0.219 |  |
|  |  | TN |  |  |  | 0.657 |  | 0.657 |  |
|  |  | TP |  |  |  | 0.0219 |  | 0.0219 |  |
|  | 一般工业 固体废物 | 栅渣及沉砂 |  |  |  | 4.2048 |  | 4.2048 |  |
|  |  | 污泥 |  |  |  | 146 |  | 146 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 废气 | 氨气 |  |  |  | 0.003736 |  | 0.003736 |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.000075 |  | 0.000075 |  |
|  | 废水 | COD |  |  |  | 3.65 |  | 3.65 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.73 |  | 0.73 |  |
|  |  | SS |  |  |  | 0.73 |  | 0.73 |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.365 |  | 0.365 |  |
|  |  | TN |  |  |  | 1.095 |  | 1.095 |  |
|  |  | TP |  |  |  | 0.0365 |  | 0.0365 |  |
|  | 一般工业 固体废物 | 栅渣及沉砂 |  |  |  | 7.008 |  | 7.008 |  |
|  |  | 污泥 |  |  |  | 292 |  | 292 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。单位：t/a。

清溪场镇污水处理提档升级综合治理工程

# 地表水环境影响专项报告

建设单位：四川汉润水务集团有限公司

编制时间：2023年7月

# 1 前言

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中专项设置原则，本项目为污水处理厂建设项目，宣汉县清溪镇污水处理站尾水经现有的约30m暗渠排入北侧后河左岸；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站尾水经约10m管道排入东侧后河右岸；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站尾水经约600m管道排入南侧乱石滩河（清溪河）右岸，经1530m后汇入后河；属于新增废水直排的污水集中处理厂，因此，需设置地表水专项评价。

表1-1  地表水专项评价设置原则

| 专项评价的类别 | 设置原则 |
| --- | --- |
| 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 |

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，编制完成本项目的地表水环境影响评价专项评价内容。

# 2 总则

## 2.1工作任务

在调查和分析评价范围地表水环境质量现状与水环境保护目标的基础上，预测和评价建设项目对地表水环境质量、水环境功能区、水功能区、水环境保护目标及水环境控制单元的影响范围与影响程度，提出相应的环境保护措施和环境管理与监测计划，明确给出地表水环境影响是否可接受的结论。

## 2.2工作程序

（1）第一阶段。研究有关文件，进行工程方案和环境影响的初步分析，开展区域环境状况的初步调查，明确水环境功能区或水功能区管理要求，识别主要环境影响，确定评价类别。根据不同评价类别进一步筛选评价因子、确定评价等级、评价范围，明确评价标准、评价重点和水环境保护目标。

（2）第二阶段。根据评价类别、评价等级及评价范围等，开展与地表水环境影响评价相关的污染源、水环境质量现状、水文水资源与水环境保护目标调查与评价，必要时开展补充监测；选择适合的预测模型，开展地表水环境影响预测评价，分析与评价建设项目对地表水环境质量、水文要素及水环境保护目标的影响范围与程度，在此基础上核算建设项目的污染源排放量、生态流量等。

（3）第三阶段。根据建设项目地表水环境影响预测与评价的结果，制定地表水环境保护措施，开展地表水环境保护措施的有效性评价，编制地表水环境监测计划，给出建设项目污染物排放清单和地表水环境影响评价的结论，完成环境影响评价文件的编写。

图2-1  地表水环境影响评价工作程序

## 2.3编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年12 月29 日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682 号，2017 年10 月1 日起施行）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号）；

（6）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）。

## 2.4环境影响识别与评价因子筛选

现状评价因子：流速、流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群

预测评价因子：CODCr、NH3-N、TP

## 2.5评价等级的确定

本项目收集处理清溪镇场镇、清坪片区、宏文村范围内的生活污水，处理达标后排入后河、乱石滩河（清溪河）。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级确定方式，本项目属于水污染影响型项目，排放方式为直接排放，宣汉县清溪镇污水处理站设计废水排放量为1200m3/d，宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站设计废水排放量为120m3/d，宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站设计废水排放量为200m3/d，污水处理厂地表水环境影响评价工作等级见下表。

表2-1  地表水评价工作等级判定结果表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）核算项目水污染物当量数，核算结果如下表：

表2-2  水污染当量数W（第二类污染物） 无量纲

| 项目 | 水污染物 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 污染物排放量（t/a） | 21.9 | 4.38 | 4.38 | 2.19 | 6.57 | 0.219 |
|  | 污染物当量值/kg | 1 | 0.5 | 4 | 0.8 | / | 0.25 |
|  | 水污染物当量数W | 21900 | 8760 | 1095 | 2737.5 | / | 876 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 污染物排放量（t/a） | 2.19 | 0.438 | 0.438 | 0.219 | 0.657 | 0.0219 |
|  | 污染物当量值/kg | 1 | 0.5 | 4 | 0.8 | / | 0.25 |
|  | 水污染物当量数W | 2190 | 876 | 109.5 | 273.75 | / | 87.6 |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 污染物排放量（t/a） | 3.65 | 0.73 | 0.73 | 0.365 | 1.095 | 0.0365 |
|  | 污染物当量值/kg | 1 | 0.5 | 4 | 0.8 | / | 0.25 |
|  | 水污染物当量数W | 3650 | 1460 | 182.5 | 456.25 | / | 146 |

宣汉县清溪镇污水处理站废水排放方式为“直接排放”，提标升级改造后依托现有项目排污口，现有排污口规模为1200m3/d，与本次提标升级改造后的规模一致，但现有项目污水处理量为700m3/d，本次扩建后污水处理量为1200m3/d，对外环境新增了污染物直接排放量，污水排放量200≤Q<20000m3/d，水污染物最大当量数W为21900。因此，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级为二级。

宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站废水排放方式为“直接排放”，污水排放量Q<200m3/d，水污染物最大当量数W为2190。因此，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级为三级A。

宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站废水排放方式为“直接排放”，污水排放量200≤Q<20000m3/d，水污染物最大当量数W为3650。因此，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级为二级。

## 2.6评价范围确定

本项目受纳水体为后河、乱石滩河（清溪河）。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价范围应根据主要污染物迁移转化状况，至少需要覆盖建设项目污染影响所及水域。

根据《宣汉县水功能区划报告》（2018年）、《达州市后河一河（湖）一策管理保护方案》（2021-2025年）可知，宣汉县清溪镇污水处理站和宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站排污口所在位置属于后河一级水功能区的后河万源宣汉保留区（上起鞠家坝，下至河口，长130km）。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站排污口所在位置属于清溪河一级水功能区的清溪河清溪镇开发利用区（上起清溪水文站，下至清溪镇清溪河与后河汇合口，长6.7km）。

表2-3 本项目影响水功能区划分情况一览表

| 水功能区名称 | 范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） | 水质管理目标 |
| 后河万源宣汉保留区 | 鞠家坝 | 河口 | 130 | Ⅲ类 |
| 清溪河清溪镇开发利用区 | 清溪水文站 | 清溪镇清溪河与后河汇合口 | 6.7 | Ⅲ类 |

根据5.6章节预测，宣汉县清溪镇污水处理站达到设计规模（即1200m3/d）时，在正常工况下，COD在排污口下游20m处、NH3-N在排污口下游40m处、TP在排污口下游110m处污染物的浓度恢复到背景浓度，故其影响范围为排污口至下游110m处。结合后河水功能区划分情况，其影响水域主要为后河万源宣汉保留区。

宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站达到设计规模（即120m3/d）时，在正常工况下，COD在排污口下游10m处、NH3-N在排污口下游10m处、TP在排污口下游0m处污染物的浓度恢复到背景浓度，故其影响范围为排污口至下游10m处。结合后河水功能区划分情况，其影响水域主要为后河万源宣汉保留区。

宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站达到设计规模（即200m3/d）时，在正常工况下，COD在排污口下游210m处、NH3-N在排污口下游1270m处、TP在排污口下游720m处污染物的浓度恢复到背景浓度，故其影响范围为排污口至下游1270m处。结合乱石滩河（清溪河）水功能区划分情况，其影响水域主要为清溪河清溪镇开发利用区。

根据调查，本项目影响河段区域不涉及饮用水源取水口及“鱼类三场”等生态敏感点。

综上，确定本项目评价预测范围为：宣汉县清溪镇污水处理站为排污口上游500m至排污口下游1500m；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站为排污口上游500m至排污口下游1200m；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站为排污口上游500m至乱石滩河和后河交汇处（排污口下游1530m），乱石滩河和后河交汇处至后河下游170m。

## 2.7评价时期确定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，二级、三级A评价时期至少为枯水期。

## 2.8水环境保护目标

本项目受纳水体为后河、乱石滩河（清溪河），后河、乱石滩河（清溪河）的水体功能为泄洪、纳污等，其环境功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域。具体水环境保护目标见报告表第三章节中表3-13。

## 2.9环境影响评价标准确定

（1）环境质量标准

本项目受纳水体为后河、乱石滩河（清溪河），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，见下表。

表2-4地表水环境质量标准

| 项目 | pH （无量纲） | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | DO | 总氮 | 总磷 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值（mg/L） | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≥5 | / | ≤0.2 | ≤0.005 |
| 项目 | 汞 | 六价铬 | 铅 | 镉 | 砷 | 铜 | 氟化物 | 粪大肠菌群 | 阴离子表面活性剂 |
| 标准限值（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤10000 | ≤0.2 |

（2）污染物排放标准

本项目污水处理站尾水排放均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，主要指标如下所示。

表2-5  废水污染物排放标准

| 污染物名称 | 标准限值（mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.0~9.0 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中水污染物排放标准的一级A标准 |
| CODcr | 50 |  |
| NH3-N | 5（8） |  |
| SS | 10 |  |
| TP | 0.5 |  |
| TN | 15 |  |
| BOD5 | 10 |  |
| 粪大肠菌群 | 1000 |  |

# 3 项目工程分析

## 3.1项目概况

项目名称：清溪场镇污水处理提档升级综合治理工程

建设单位：四川汉润水务集团有限公司

建设地点：达州市宣汉县清溪镇罗寨村5社、清溪镇望山社区清坪片区、清溪镇宏文村

建设性质：扩建

项目投资：总投资1623.69万元

建设内容：新建一体化污水处理站2座，分别为宣汉县望山社区清坪片区 120m3/d一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村200m3/d一体化污水处理站；以及升级改造污水站1座，为宣汉县清溪镇污水处理站，从现有处理规模700m3/d扩建升级改造到1200m3/d，尾水出水水质从《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准提标升级到一级A标准。

处理工艺：宣汉县清溪镇望山社区清坪片区、宏文村一体化污水处理站拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒”工艺；宣汉县清溪镇污水处理站升级改造拟采用“格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒”工艺。

排放标准：污水处理后均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。

排污口坐标：宣汉县清溪镇污水处理站：东经107°46′51.993″，北纬31°25′16.018″；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：东经107°47′10.849″，北纬31°25′53.979″；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：东经107°47′53.229″，北纬31°25′26.696″。

污水类别：场镇生活污水，无工业废水。

入河排污口分类：生活污水入河排污口。

排放及入河方式：连续排放，暗渠明口，管道。

排入的水功能区名称：宣汉县清溪镇污水处理站、宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：后河一级水功能区的后河万源宣汉保留区（上起鞠家坝，下至河口，长130km），水质管理目标为Ⅲ类。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：清溪河一级水功能区的清溪河清溪镇开发利用区（上起清溪水文站，下至清溪镇清溪河与后河汇合口，长6.7km），水质管理目标为Ⅲ类。

现状评价因子：流速、流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群

预测评价因子：CODCr、NH3-N、TP

## 3.2纳污范围、水量预测、污水设计进出水质

1、纳污范围划分

（1）宣汉县清溪镇污水处理站

现有污水收纳范围为：起点接津昌路居民预留污水接口，沿现状道路布置，终点接入设置的污水泵房，最终汇入污水处理厂，配套管网总长6km，其中主管网4.8km，支管网1.2km。现有污水收纳服务区域面积约5.6万m2，服务人口约0.5万人。已规划污水收纳服务区域面积约21.64万m2，居民860户0.3万人。本次扩建升级改造收纳范围为：清溪场镇剩余未收纳区域，管网设计沿房屋北面（北面）铺设，局部陡坡采用架空式钢管，收集污水自流汇入已建管网，本次配套主管（DN300）835m，市政污水井33座，入户管（DN100-200）约1000m。本次污水管网收纳服务区域面积约3.08万m2，居民165户0.062万人。该项目目的是实现该区域生活污水统一处理，服务范围见该报告表第二章节中附图2-1。

（2）宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站

纳污服务区域为清溪镇清坪片区，居民沿河分布，目前尚无污水管道，清坪街道为东北-西南方向分3层，临河一层地势低，靠山一侧地势高，每层地势较为平坦；服务区域面积约2.8万m2，居民185户和清坪学校共1600人；主管网沿乱石滩河（清溪河）与街道两侧铺设，局部陡坡采用架空式钢管，通过主管连接所有区域后，最终依靠重力汇入聚集区西侧地势较低处的拟建污水站；配套主管（DN300）852m，（DN500）900m，市政污水井39座，入户管（DN100-200）1800m。服务范围见该报告表第二章节中附图2-2。

（3）宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站

纳污服务区域为清溪镇宏文村居民聚集区，目前尚无污水管道，服务区内西边高东边低，北边靠山一侧地势高，南边临河一侧地势低；服务区域面积约2.78万m2，居民30户和宏文学校共2600人；管网沿河进行布置，局部陡坡采用架空式钢管，收集污水自流进入东侧拟建污水站；配套主管（DN300）560m，市政污水井22座，入户管（DN100-200）约800m。服务范围见该报告表第二章节中附图2-3。

2、生活污水量预测

本项目属于东部盆地区，根据《四川省用水定额》（川府函（2021）8号）和《镇（乡）村给水工程技术规范》中的集中供水系统生活用水定额，结合当地居民生活习惯，确定本项目农村居民生活用水定额取值130L/（人天），见下表。

表3-1   四川省居民生活用水定额表

| 分 类 | 地 区 | 定额单位 | 定 额 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村居民 | 东部盆地区 | L/人• 日 | 130 |
|  | 西部高山高原区 | L/人• 日 | 120 |

根据调查，生活污水拟收集区域共有 1240户，7820 人。污水量按 90%给水量计，污水收集量按90%污水量计，再考虑到远期发展和总体规划，本项目污水处理规模见下表。一般污水设施能够承受一定的水量波动（20%以内），因此为便于后期建设管理，污水处理设施设计规模定为120m3/d、200m3/d、1200m3/d。

表3-2   生活污水量

| 序 号 | 镇别 | 村别 | 住户 （户） | 人口数 （万人） | 污水收集量 （m3/d） | 设计规模 （m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清溪 镇 | 清溪场镇 | 1025 | 0.362 | 381.2 | 1200 | 新收纳污水381.2m3/d，设计扩容500m3/d，污水厂由 700m3/d 扩容至1200m3/d |
| 2 |  | 清坪片区 | 185 | 0.16 | 103.2 | 120 | 居民排污量 63.2m3/d，学校实际用水量 40m3/d，共计103.2m3/d |
| 3 |  | 宏文村 | 30 | 0.26 | 145.5 | 200 | 居民排污量 10.5m3/d，学校实际用水量 135m3/d，共计145.5m3/d |

3、设计进、出水水质

污水处理站进水主要来自于生活污水，参考农村生活污水的经验值以及达州市宣汉县清溪镇境内污水站的进水水质浓度，见下表。

表2-8  本项目设计进出水水质  单位：mg/L

| 项目 | pH | BOD5 | COD | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 6～9 | ≤150 | ≤250 | ≤200 | ≤25 | ≤2.6 | ≤35 |
| 设计出水水质 | 6～9 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤15 |
| 去除率% | / | 93.33 | 80.00 | 95.00 | 80.00（68.00） | 80.77 | 57.14 |

4、尾水排放

本项目污水处理站尾水均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。宣汉县清溪镇污水处理站：利用现有排污口；尾水经约30m暗渠排入北侧后河左岸。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：新建排污口，尾水经约10m管道排入东侧后河右岸。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站：新建排污口，尾水经约600m管道排入南侧乱石滩河（清溪河）右岸，经1530m后汇入后河。

5、污泥出厂标准

根据调查，现状宣汉县清溪镇污水处理站的污泥定期交给宣汉县泰鑫保洁有限公司运输至宣汉县垃圾处理厂进行无害化卫生填埋，污泥含水率达到≤60%。据业主了解，本次改扩建项目的污泥运至宣汉县海诺尔生活垃圾焚烧发电厂处置。

## 3.3运营期产污环节

生产废水：设备冲洗和反冲洗废水经排污管道收集后排入污水处理系统处理，处理达标后外排。

厂内生活污水：厂内生活污水经管道的收集后排入污水处理系统处理，处理达标后外排。

服务范围生活污水：经污水管网收集后排入污水处理系统处理，处理达标后外排。

污泥脱水滤液：污泥脱水滤液主要来源于污泥浓缩脱水过程，均依托宣汉县清溪镇污水处理站现有叠螺式污泥脱水机工艺进行脱水。进入污水处理系统进行处理。

# 4 环境现状调查与评价

4.1调查范围

本项目受纳水体为后河、乱石滩河（清溪河），根据评价等级，本次地表水调查范围宣汉县清溪镇污水处理站为排污口上游500m至排污口下游1500m；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站为排污口上游500m至排污口下游1200m；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站为排污口上游500m至乱石滩河和后河交汇处（排污口下游1530m），乱石滩河和后河交汇处至后河下游170m。调查范围见下图。

图4-1 本项目地表水调查范围图

4.2污染源

主要收集评价范围内主要涉及废水排放的已建项目、在建项目、拟建项目（已批复环境影响评价文件）的排污许可证登记数据、环评及环保验收数据及既有实测数据。

根据宣汉县政府提供的《宣汉县入河排污口统计表》、《宣汉县水功能区划报告》（2018年）、《达州市后河一河（湖）一策管理保护方案》（2021-2025年），以及根据现场实际勘探及资料收集，本项目调查范围内无其他排污口，主要为本项目排污口。其分布情况详见下表。

表4-1  调查范围内排污口排污统计表

| 序号 | 排污口名称 | 位置 | 排放规模 | 排放标准 | 排放情况（t/a） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | NH3-N | TP |  |
| 1 | 宣汉县清溪镇污水处理站现有项目排污口 | 宣汉县清溪镇罗寨村5社后河左岸，东经107°46′51.993″，北纬31°25′16.018″ | 25.55万m3/a | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | 6.9 | 0.976 | 0.1 | 已建 |
|  | 宣汉县清溪镇污水处理站改造扩建项目排污口 |  | 43.8万m3/a | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 21.9 | 2.19 | 0.219 | 本项目排污口，利旧 |
| 2 | 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站排污口 | 宣汉县清溪镇清坪片区后河右岸，东经107°47′10.849″，北纬31°25′53.979″ | 4.38万m3/a |  | 2.19 | 0.219 | 0.0219 | 本项目排污口，拟建 |
| 3 | 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站排污口 | 宣汉县清溪镇宏文村乱石滩河（清溪河）右岸，东经107°47′53.229″，北纬31°25′26.696″ | 7.3万m3/a |  | 3.65 | 0.365 | 0.0365 | 本项目排污口，拟建 |
| 注：宣汉县清溪镇污水处理站现有项目排污口污染物排放量，根据现有设计规模700m3/d，以及现状污染源监测数据计算得出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3项目所在地地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

为了解项目所在区域环境地表水质量，本环评引用达州市宣汉生态环境监测站2021~2023年的地表水水质季报对项目区域地表水环境质量进行评价。监测数据详见下表。监测断面详见下图。

图4-2 本项目常规监测断面图

（1）后河

①监测因子：pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、电导率、浊度，共25项指标。

②监测断面：后河徐家坡断面。

表4-2  2021~2023年后河地表水水质季报 mg/L

| 监测因子 | 后河徐家坡断面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年1月 | 2021年4月 | 2021年7月 | 2021年10月 | 2022年1月 | 2022年4月 | 2022年7月 | 2022年10月 | 2023年1月 | 2023年4月 |  |
| 总磷 | 0.029 | 0.036 | 0.037 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.2 |
| 化学需氧量 | 4 | 5 | / | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 20 |
| 氨氮 | 0.068 | 0.121 | 0.467 | 0.488 | 0.454 | 0.093 | 0.242 | 0.182 | 0.16 | 0.107 | 1.0 |
| 高锰酸盐指数 | 2.1 | 2.8 | 4 | 4.3 | 2.1 | 2.4 | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 6 |
| 氟化物 | 0.038 | 0.136 | / | 0.136 | 0.096 | 0.118 | 0.127 | 0.155 | 0.094 | 0.095 | 1.0 |
| 五日生化需氧量 | 1.8 | 2.1 | / | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 4 |
| pH（无量纲） | 7.58 | 7.18 | 7.46 | 7.38 | 7.48 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 6~9 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 未检出 | 0.01 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0001 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 水温（℃） | 5 | 11 | 20.1 | 18.5 | 6 | 16.8 | 25.6 | 17 | 10.5 | 15.6 | / |
| 浊度 | / | 5 | 50 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 22 | 20 | / |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.05 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 |
| 硫化物 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 |
| 溶解氧 | 9.9 | 10.1 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 8.6 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 5 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 |
| 电导率（us/cm） | 47 | 45 | 44 | 46 | 46 | 50 | 41 | 51 | 46 | 49 | / |
| 总氮 | 0.71 | 1.13 | 1.04 | 1.84 | 1.15 | 1.04 | 1.15 | 1.22 | 0.96 | 1.2 | 1.0 |

图4-3  2021年至2023年后河徐家坡断面相关因子季度变化趋势图

由上表可知，在2021~2023年后河徐家坡断面后河水质指标均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。由上图可知，2021~2023年化学需氧量、高锰酸盐指数季度变化趋势波动起伏较大，其中化学需氧量在4~9mg/L范围内波动，夏季偏高，冬季较低，高锰酸盐指数在1.4~4.9mg/L范围内波动，夏季偏高，冬季较低；氨氮、总磷、氟化物季度变化趋势无加大变化和波动。

（2）乱石滩河（清溪河）

①监测因子：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、挥发酚，共8项指标。

②监测断面：清溪河禹王宫断面。

表4-3  2021~2023年清溪河地表水水质季报 mg/L

| 监测因子 | 清溪河禹王宫断面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年1月 | 2021年4月 | 2021年7月 | 2021年10月 | 2022年1月 | 2022年4月 | 2022年7月 | 2022年10月 | 2023年1月 | 2023年4月 |  |
| 总磷 | 0.059 | 0.041 | 0.052 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.2 |
| 化学需氧量 | 5 | 20 | 8 | 14 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 10 | 20 |
| 氨氮 | 0.108 | 0.464 | 0.532 | 0.545 | 0.511 | 0.546 | 0.452 | 0.168 | 0.139 | 0.165 | 1.0 |
| 高锰酸盐指数 | 2.1 | 5.9 | 5.8 | 4.5 | 2.3 | 3.3 | 6 | 4.1 | 3.2 | 2 | 6 |
| pH | / | / | / | / | / | / | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6~9 |
| 溶解氧 | / | / | / | / | / | / | 7 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 5 |
| 五日生化需氧量 | / | / | / | / | / | / | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 4 |
| 挥发酚 | / | / | / | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |

图4-4  2021年至2023年清溪河禹王宫断面相关因子季度变化趋势图

由上表可知，在2021~2023年清溪河禹王宫断面清溪河水质指标能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。由上图可知，2021~2023年化学需氧量、高锰酸盐指数季度变化趋势波动起伏较大，其中化学需氧量在5~20mg/L范围内波动，春季偏高，冬季较低，高锰酸盐指数在2~6mg/L范围内波动，夏季偏高，冬季较低；氨氮、总磷季度变化趋势无加大变化和波动。

## 4.4地表水环境质量现状补充监测

为了更加了解项目地区目前后河地表水水环境，本次评价引用《宣汉县清溪镇污水处理站入河排污口设置论证报告的检测报告》（恒福（环）检字（2023）第0141号）、《宣汉县普光生活污水处理工程入河排污口设置论证报告的检测报告》（恒福（环）检字（2023）第0138号）。

（1）地表水现状监测

①监测点位基本信息

项目地表水监测基本信息见下表。

表4-4 地表水监测点位基本信息

| 检测项目 | 检测点编号 | 检测点编位置 | 检测因子 | 检测频率 | 与本项目排污口位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | Ⅰ | 宣汉县清溪镇污水处理站入河排污口后河上游500m | 流速、流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群 | 检测3天，每天采样1次 | / |
|  | Ⅱ | 后河和无名溪沟交汇处上游100m |  |  | / |
|  | Ⅲ | 宣汉县清溪镇污水处理站入河排污口后河下游2500m |  |  | / |
|  | Ⅳ | 宣汉县普光生活污水处理工程入河排污口后河下游1500m |  |  | 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站上游10.3km |

②监测结果

表4-5 地表水环境质量现状监测结果

| 检测点编号位置及采样时间 检测因子 | Ⅰ宣汉县清溪镇污水处理站入河排污口后河上游500m |  |  | Ⅱ后河和无名溪沟交汇处上游100m |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023.02.24 | 2023.02.25 | 2023.02.26 | 2023.02.24 | 2023.02.25 | 2023.02.26 |  |
| 流速（m/s） | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | / |
| 流量（m3/h） | 85201 | 87053 | 88376 | 5096 | 5943 | 4795 | / |
| pH（无量纲） | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 6~9 |
| 悬浮物 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | / |
| 化学需氧量 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 20 |
| 五日生化需氧量 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 4 |
| 氨氮 | 0.306 | 0.319 | 0.298 | 0.275 | 0.269 | 0.285 | 1.0 |
| 总磷 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 总氮 | 1.02 | 0.97 | 0.93 | 1.11 | 1.16 | 1.14 | / |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 1.1×102 | 1.4×102 | 1.3×102 | 1.8×102 | 1.3×102 | 2.1×102 | 10000 |

注：检测结果“检出限+L”表示未检出。

表4-6 地表水环境质量现状监测结果（续）

| 检测点编号位置 采样时间 检测因子 | Ⅲ宣汉县清溪镇污水处理站入河排污口后河下游2500m |  |  | Ⅳ宣汉县普光生活污水处理工程入河排污口后河下游1500m |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023.02.24 | 2023.02.25 | 2023.02.26 | 2023.02.22 | 2023.02.23 | 2023.02.24 |  |
| 流速（m/s） | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.077 | 0.078 | 0.076 | / |
| 流量（m3/h） | 90418 | 92156 | 93316 | 79695 | 80730 | 79660 | / |
| pH（无量纲） | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 6~9 |
| 悬浮物 | 16 | 14 | 15 | 7 | 9 | 6 | / |
| 化学需氧量 | 8 | 10 | 7 | 13 | 12 | 10 | 20 |
| 五日生化需氧量 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 4 |
| 氨氮 | 0.359 | 0.343 | 0.374 | 0.554 | 0.527 | 0.548 | 1.0 |
| 总磷 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.2 |
| 总氮 | 1.24 | 1.20 | 1.31 | 1.49 | 1.39 | 1.45 | / |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 20L | 20L | 20L | 2.2×102 | 2.6×102 | 2.5×102 | 10000 |

注：检测结果“检出限+L”表示未检出。

（2）地表水环境质量现状评价

①评价因子

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群。

②评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

③评价方法

本次评价采用单项水质指数评价法，

a.一般污染物公式为：

Si，j=Ci，j/Csi

式中：Si，j—— 单项水质因子i在第j点的标准指数；

Ci，j——（i，j）点的评价因子水质浓度或水质因子i在监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L；

Csj—— 水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

b.对具有上、下限标准值的指标pH，公式为：

SpH，j =（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）  pHj≤7.0

SpH，j =（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）  pHj＞7.0

式中：SpH，j ——pH值的标准指数；

pHj ——pH值实测值；

pHsd ——水质标准中规定的pH值下限值；

pHsu ——水质标准中规定的pH值上限值。

水质评价因子的标准指数大于1时，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水域功能要求。

④评价结果

采用上述评价方法，各水质评价因子的标准指数见下表。

表4-7  地表水水质评价因子标准指数统计表

| 监测指标 | Ⅰ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | Si最大 | 浓度范围 | Si最大 | 浓度范围 | Si最大 | 浓度范围 | Si最大 |
| pH | 7.3~7.4 | 0.2 | 7.3~7.4 | 0.2 | 7.4~7.5 | 0.25 | 7.1~7.4 | 0.2 |
| 悬浮物 | 11~14 | / | 10~13 | / | 14~16 | / | 6~9 | / |
| 化学需氧量 | 9~11 | 0.55 | 8~9 | 0.45 | 7~10 | 0.5 | 10~13 | 0.65 |
| 五日生化需氧量 | 2~2.4 | 0.6 | 2~2.2 | 0.55 | 1.9~2.3 | 0.575 | 1.3~2.1 | 0.525 |
| 氨氮 | 0.298~0.319 | 0.319 | 0.269~0.285 | 0.285 | 0.343~0.374 | 0.374 | 0.527~0.554 | 0.554 |
| 总磷 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.03~0.04 | 0.02 |
| 总氮 | 0.93~1.02 | / | 1.11~1.16 | / | 1.20~1.31 | / | 1.39~1.49 | / |
| 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 粪大肠菌群 | 110~140 | 0.014 | 130~210 | 0.021 | / |  | 220~260 | 0.026 |

结果表明，现状监测期间，后河各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

# 5 地表水环境影响预测与评价

## 5.1 预测因子与预测范围

预测因子：CODCr、NH3-N、TP

预测范围：宣汉县清溪镇污水处理站为排污口上游500m至排污口下游1500m；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站为排污口上游500m至排污口下游1200m；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站为排污口上游500m至乱石滩河和后河交汇处（排污口下游1530m），乱石滩河和后河交汇处至后河下游170m。

## 5.2 预测因子时期

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，二级、三级A评价时期至少为枯水期。

## 5.3 预测情景

正常排放、事故排放（按废水直接排放计）。

## 5.4 预测内容

（1）各关心断面（控制断面、污染源排放核算断面等）水质预测因子的浓度及变化；

（2）各污染物最大影响范围；

（3）排放口混合区范围。

## 5.5 预测模型

（1）混合过程段

采用《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的混合过程段长度计算公式。

式中：Lm—混合段长度，m；

B—水面宽度，240m、170m；

a—排放口到岸边的距离，m；本项目为岸边排放，取0m；

u—断面流速，0.0068m/s、0.021m/s；

Ey—污染物横向扩散系数，m2/s。采用泰勒法计算，其公式如下；

Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2；

g—重力加速度，9.8m/s2；

I—河道坡降，2.5‰、2.3‰。

计算得出，宣汉县清溪镇污水处理站、宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站：枯水期Ey=1.06m2/s，枯水期混合过程段长度Lm=163.34m。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站Ey=0.37m2/s，枯水期混合过程段长度Lm=848.35m。

- （2）预测方法

本项目纳污河流为后河、乱石滩河（清溪河），根据《达州市后河一河（湖）一策管理保护方案》（2021-2025年）、《宣汉县水功能区划报告》（2018年）：后河多年平均流量38.5m3/s，属于中型河流。乱石滩河（清溪河）多年平均流量7.23m3/s，属于小型河流。根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）的规定，对于中、小型河流，可认为污染物在河段横断面上均匀混合，对于污染物浓度沿程的变化，可采用河流一维稳态水质模型模拟计算，具体数学模式如下：

式中：Cx—预测断面的污染物浓度，mg/L；

Co—初始断面的污染物浓度，mg/L；

Cp—污染物排放浓度，mg/L；

Qp—污水排放量，m3/s；

Ch—河流上游来水污染物浓度，mg/L；

Qh—河流上游来水流量，m3/s；

K—污染物综合衰减系数，d-1；

x—从初始断面流过的纵向距离，m；

u—断面平均流速，m/s。

（3）水文参数

根据《达州市后河一河（湖）一策管理保护方案》（2021-2025年）、《宣汉县水功能区划报告》（2018年），后河、乱石滩河（清溪河）论证河段枯水期水文参数及污染物衰减系数取值详见下表。

表5-1  后河、乱石滩河（清溪河）论证河段水文参数

| 水功能区（水域） | 流量 （m3/s） | 河宽(m) | 平均流速（m/s） | 平均水深（m） | 污染物衰减系数（d-1） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | NH3-N | TP |
| 后河 | 16.36 | 240 | 0.0068 | 10 | 0.16 | 0.18 | 0.1 |
| 乱石滩河（清溪河） | 0.501 | 170 | 0.021 | 3.57 | 0.16 | 0.18 | 0.1 |

（4）预测背景浓度确定

本项目污水处理厂污水排放为连续排放，排放方式为岸边排放，按本项目排水水质特征，确定预测的水质参数为COD、NH3-N、TP。

枯水期背景浓度Ch的选取：宣汉县清溪镇污水处理站选取达州恒福环境监测服务有限公司于2023年2月24日~26日对其排污口上游区域地表水进行的监测（恒福（环）检字（2023）第0141号）实测数据的最差值作为背景值；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站选取达州恒福环境监测服务有限公司于2023年2月22日~24日对其排污口上游区域地表水进行的监测（恒福（环）检字（2023）第0138号）实测数据的最差值作为背景值；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站选取达州市宣汉生态环境监测站2023年对清溪河禹王宫断面地表水水质季报的最差值作为背景值。具体见下表：

表5-2  预测背景值选取

| 项目 | 河流名称 | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 后河 | 11 | 0.319 | 0.02 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 后河 | 13 | 0.554 | 0.04 |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 乱石滩河（清溪河） | 10 | 0.165 | 0.05 |

（5）污染物入河量确定

本次评价预测按全厂尾水在正常工况和事故工况下对后河、乱石滩河（清溪河）水质的改变情况，事故排放考虑最不利情况，按污水进水浓度进行预测。

根据调查统计，后河、乱石滩河（清溪河）评价河段无其他排污口，主要为本项目排污口。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站排污口下游约1760m为清坪片区一体化污水处理站排污口，约3000m为宣汉县清溪镇污水处理站排污口，根据预测在其非正常情况下最大影响范围为下游1600m处，故不涉及污染物叠加影响。清坪片区一体化污水处理站排污口下游约1230m为宣汉县清溪镇污水处理站排污口，根据预测在其非正常情况下最大影响范围为下游30m处，故不涉及污染物叠加影响。污染源参数详见下表。

表5-3  污染物入河量确定

| 名称 | 排水量（m³/d） | 浓度（mg/L） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | TP |  |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 438000 | 50 | 5 | 0.5 | 正常工况 |
|  |  | 250 | 25 | 2.6 | 事故排放 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 43800 | 50 | 5 | 0.5 | 正常工况 |
|  |  | 250 | 25 | 2.6 | 事故排放 |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 73000 | 50 | 5 | 0.5 | 正常工况 |
|  |  | 250 | 25 | 2.6 | 事故排放 |

## 5.6 预测结果

（1）宣汉县清溪镇污水处理站正常工况和非正常排放影响预测

根据5.5章节的一维稳态水质模型和计算条件和参数，宣汉县清溪镇污水处理站正常排放和非正常排放情况下污染物对评价范围河段水体的影响结果见下表。

表5-4  正常工况、非正常工况排污口下游河段后河污染物浓度预测值  单位：mg/L

| 预测断面（m） | 正常工况 |  |  | 非正常工况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP |
| 0 | 11.0331 | 0.3230 | 0.0204 | 11.2029 | 0.3400 | 0.0222 |
| 10 | 11.0031 | 0.3220 | 0.0204 | 11.1724 | 0.3389 | 0.0222 |
| 20 | 10.9732 | 0.3210 | 0.0203 | 11.1421 | 0.3379 | 0.0221 |
| 30 |  | 0.3200 | 0.0203 | 11.1118 | 0.3369 | 0.0221 |
| 40 |  | 0.3190 | 0.0203 | 11.0816 | 0.3358 | 0.0220 |
| 50 |  |  | 0.0202 | 11.0515 | 0.3348 | 0.0220 |
| 60 |  |  | 0.0202 | 11.0215 | 0.3338 | 0.0220 |
| 70 |  |  | 0.0202 | 10.9915 | 0.3328 | 0.0219 |
| 80 |  |  | 0.0201 |  | 0.3317 | 0.0219 |
| 90 |  |  | 0.0201 |  | 0.3307 | 0.0219 |
| 100 |  |  | 0.0201 |  | 0.3297 | 0.0218 |
| 110 |  |  | 0.0200 |  | 0.3287 | 0.0218 |
| 120 |  |  |  |  | 0.3277 | 0.0217 |
| 130 |  |  |  |  | 0.3267 | 0.0217 |
| 140 |  |  |  |  | 0.3257 | 0.0217 |
| 150 |  |  |  |  | 0.3247 | 0.0216 |
| 160 |  |  |  |  | 0.3237 | 0.0216 |
| 170 |  |  |  |  | 0.3227 | 0.0216 |
| 180 |  |  |  |  | 0.3218 | 0.0215 |
| 190 |  |  |  |  | 0.3208 | 0.0215 |
| 200 |  |  |  |  | 0.3198 | 0.0214 |
| 210 |  |  |  |  | 0.3188 | 0.0214 |
| 220 |  |  |  |  |  | 0.0214 |
| 230 |  |  |  |  |  | 0.0213 |
| 240 |  |  |  |  |  | 0.0213 |
| 250 |  |  |  |  |  | 0.0213 |
| 300 |  |  |  |  |  | 0.0211 |
| 350 |  |  |  |  |  | 0.0209 |
| 400 |  |  |  |  |  | 0.0207 |
| 450 |  |  |  |  |  | 0.0206 |
| 500 |  |  |  |  |  | 0.0204 |
| 550 |  |  |  |  |  | 0.0202 |
| 600 |  |  |  |  |  | 0.0200 |
| Ⅲ类水标准限值 | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 |
| 背景浓度 | 11 | 0.319 | 0.02 | 11 | 0.319 | 0.02 |

由表5-4可知，宣汉县清溪镇污水处理站达到设计规模（即1200m3/d）时，在正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游20m处、NH3-N在排污口下游40m处、TP在排污口下游110m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对后河基本无影响。

在非正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面也能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游70m处、NH3-N在排污口下游210m处、TP在排污口下游600m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对后河影响较小。

本项目为污水处理工程，该污水处理站扩建后，污水厂处理规模为1200m3/d，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。项目扩建后可大大削减清溪镇场镇生活污水排入后河的污染物量，对改善后河流域水环境现状、减少污染物的减排有一定的正效益，但运行期应加强污水处理设施与设备的维护，确保污水处理设施的正常运行，杜绝事故排水及其它风险排放行为的发生。

（2）宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站正常工况和非正常排放影响预测

根据5.5章节的一维稳态水质模型和计算条件和参数，宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站正常排放和非正常排放情况下污染物对评价范围河段水体的影响结果见下表。

表5-5  正常工况、非正常工况排污口下游河段后河污染物浓度预测值  单位：mg/L

| 预测断面（m） | 正常工况 |  |  | 非正常工况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP |
| 0 | 13.0031 | 0.5544 | 0.0400 | 13.0201 | 0.5561 | 0.0402 |
| 10 | 12.9678 | 0.5527 |  | 12.9847 | 0.5544 | 0.0401 |
| 20 |  |  |  |  | 0.5527 | 0.0401 |
| 30 |  |  |  |  |  | 0.0400 |
| Ⅲ类水标准限值 | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 |
| 背景浓度 | 13 | 0.554 | 0.04 | 13 | 0.554 | 0.04 |

由表5-5可知，宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站达到设计规模（即120m3/d）时，在正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游10m处、NH3-N在排污口下游10m处、TP在排污口下游0m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对后河基本无影响。

在非正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面也能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游10m处、NH3-N在排污口下游20m处、TP在排污口下游30m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对后河影响较小。

本项目为污水处理工程，该污水处理站处理规模为120m3/d，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。项目建设后可大大削减清溪镇清坪片区生活污水排入后河的污染物量，对改善后河流域水环境现状、减少污染物的减排有一定的正效益，但运行期应加强污水处理设施与设备的维护，确保污水处理设施的正常运行，杜绝事故排水及其它风险排放行为的发生。

（3）宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站正常工况和非正常排放影响预测

根据5.5章节的一维稳态水质模型和计算条件和参数，宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站正常排放和非正常排放情况下污染物对评价范围河段水体的影响结果见下表。

表5-6 正常工况、非正常工况排污口下游河段乱石滩河（清溪河）污染物浓度预测值  单位：mg/L

| 预测断面（m） | 正常工况 |  |  | 非正常工况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | NH3-N | TP | COD | NH3-N | TP |
| 0 | 10.1828 | 0.1871 | 0.0521 | 11.0968 | 0.2785 | 0.0617 |
| 10 | 10.1738 | 0.1869 | 0.0520 | 11.0870 | 0.2782 | 0.0616 |
| 20 | 10.1649 | 0.1867 | 0.0520 | 11.0772 | 0.2779 | 0.0616 |
| 30 | 10.1559 | 0.1865 | 0.0520 | 11.0675 | 0.2777 | 0.0616 |
| 40 | 10.1469 | 0.1864 | 0.0519 | 11.0577 | 0.2774 | 0.0615 |
| 50 | 10.1380 | 0.1862 | 0.0519 | 11.0480 | 0.2771 | 0.0615 |
| 60 | 10.1291 | 0.1860 | 0.0519 | 11.0382 | 0.2768 | 0.0614 |
| 70 | 10.1201 | 0.1858 | 0.0519 | 11.0285 | 0.2766 | 0.0614 |
| 80 | 10.1112 | 0.1856 | 0.0518 | 11.0188 | 0.2763 | 0.0614 |
| 90 | 10.1023 | 0.1854 | 0.0518 | 11.0091 | 0.2760 | 0.0613 |
| 100 | 10.0934 | 0.1852 | 0.0518 | 10.9994 | 0.2757 | 0.0613 |
| 110 | 10.0845 | 0.1851 | 0.0517 | 10.9897 | 0.2755 | 0.0613 |
| 120 | 10.0756 | 0.1849 | 0.0517 | 10.9800 | 0.2752 | 0.0612 |
| 130 | 10.0667 | 0.1847 | 0.0517 | 10.9703 | 0.2749 | 0.0612 |
| 140 | 10.0579 | 0.1845 | 0.0517 | 10.9606 | 0.2747 | 0.0612 |
| 150 | 10.0490 | 0.1843 | 0.0516 | 10.9510 | 0.2744 | 0.0611 |
| 160 | 10.0401 | 0.1841 | 0.0516 | 10.9413 | 0.2741 | 0.0611 |
| 170 | 10.0313 | 0.1840 | 0.0516 | 10.9317 | 0.2738 | 0.0611 |
| 180 | 10.0224 | 0.1838 | 0.0515 | 10.9220 | 0.2736 | 0.0610 |
| 190 | 10.0136 | 0.1836 | 0.0515 | 10.9124 | 0.2733 | 0.0610 |
| 200 | 10.0048 | 0.1834 | 0.0515 | 10.9028 | 0.2730 | 0.0610 |
| 210 | 9.9960 | 0.1832 | 0.0515 | 10.8932 | 0.2728 | 0.0609 |
| 300 |  | 0.1816 | 0.0512 | 10.8071 | 0.2703 | 0.0606 |
| 400 |  | 0.1798 | 0.0509 | 10.7122 | 0.2677 | 0.0603 |
| 500 |  | 0.1780 | 0.0506 | 10.6182 | 0.2650 | 0.0600 |
| 600 |  | 0.1763 | 0.0504 | 10.5250 | 0.2624 | 0.0596 |
| 700 |  | 0.1745 | 0.0501 | 10.4326 | 0.2598 | 0.0593 |
| 720 |  | 0.1742 | 0.0500 | 10.4142 | 0.2593 | 0.0593 |
| 800 |  | 0.1728 |  | 10.3410 | 0.2573 | 0.0590 |
| 900 |  | 0.1711 |  | 10.2502 | 0.2547 | 0.0587 |
| 1000 |  | 0.1694 |  | 10.1603 | 0.2522 | 0.0583 |
| 1100 |  | 0.1678 |  | 10.0711 | 0.2497 | 0.0580 |
| 1190 |  | 0.1663 |  | 9.9915 | 0.2475 | 0.0577 |
| 1200 |  | 0.1661 |  |  | 0.2473 | 0.0577 |
| 1270 |  | 0.1650 |  |  | 0.2455 | 0.0575 |
| 乱石滩河（清溪河）和后河交汇处1530 |  |  |  |  | 0.2393 | 0.0567 |
| 1540 |  |  |  |  | 0.1680 | 0.0503 |
| 1550 |  |  |  |  | 0.1675 | 0.0502 |
| 1560 |  |  |  |  | 0.1670 | 0.0501 |
| 1570 |  |  |  |  | 0.1664 | 0.0500 |
| 1580 |  |  |  |  | 0.1659 |  |
| 1590 |  |  |  |  | 0.1654 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 0.1649 |  |
| Ⅲ类水标准限值 | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 |
| 背景浓度 | 10 | 0.165 | 0.05 | 10 | 0.165 | 0.05 |

由表5-6可知，宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站达到设计规模（即200m3/d）时，在正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游210m处、NH3-N在排污口下游1270m处、TP在排污口下游720m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对乱石滩河（清溪河）影响较小。

在非正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面也能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游1190m处、NH3-N在排污口下游1600m处、TP在排污口下游1570m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对乱石滩河（清溪河）影响较小。

本项目为污水处理工程，该污水处理站处理规模为200m3/d，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。项目建设后可大大削减清溪镇宏文村生活污水排入乱石滩河（清溪河）的污染物量，对改善乱石滩河（清溪河）流域水环境现状、减少污染物的减排有一定的正效益，但运行期应加强污水处理设施与设备的维护，确保污水处理设施的正常运行，杜绝事故排水及其它风险排放行为的发生。

# 6 地表水环境影响评价

## 6.1 措施有效性评价

本项目各处理单元预期处理效果见下表。

表6-1 各处理单元预期处理效果一览表

| 水质指标及水质 主要工艺单元 |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 150 | 200 | 25 | 35 | 2.6 |
| 格栅调节池 | 去除率 | ≥10% | ≥10% | ≥35% | / | / | / |
|  | 出水 | ≤225.0 | ≤135.0 | ≤130.0 | ≤25.0 | ≤35.0 | ≤2.6 |
| A2/O | 去除率 | ≥85% | ≥95% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥88% |
|  | 出水 | ≤33.7 | ≤6.7 | ≤26.0 | ≤5.0 | ≤5.3 | ≤0.3 |
| 两级混凝沉淀+纤维转盘过滤/多介质过滤 | 去除率 | ≥5% | ≥5% | ≥80% | ≥80% | / | / |
|  | 出水 | ≤32.0 | ≤6.4 | ≤5.2 | ≤1.0 | ≤5.3 | ≤0.3 |
| 排放限值要求 |  | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 |

综上，在设计工艺及参数条件满足要求的情况下，项目扩建后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准可行。

## 6.2 环境正效益分析

本项目实施后将收集处理清溪镇场镇、清坪片区、宏文村生活污水，避免未经处理的污水直接外排入后河和乱石滩河（清溪河），项目实施将大幅削减废水污染物进入后河和乱石滩河（清溪河）的排放量，减轻因随之城镇发展废水排放量增大城镇污水处理能力不足而导致的未经处理的废水直接外排对后河和乱石滩河（清溪河）水质的影响，同时宣汉县多乡镇自来水取水点位于清溪镇，其所在区域水体乱石滩河与后河交汇后流入州河，有利于保护饮用水安全。项目建成后废水污染物削减量见下表：

表6-2 本项目污水处理厂污染物种类及排放浓度、总量表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 设计进水水质mg/L | 产生量t/a | 设计出水水质mg/L | 排放量t/a | 削减量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 生活污水（438000m3/a） | CODCr | 250 | 109.5 | 50 | 21.9 | 87.6 |
|  |  | BOD5 | 150 | 65.7 | 10 | 4.38 | 61.32 |
|  |  | NH3-N | 25 | 10.95 | 5 | 2.19 | 8.76 |
|  |  | SS | 200 | 87.6 | 10 | 4.38 | 83.22 |
|  |  | TP | 2.6 | 1.139 | 0.5 | 0.219 | 0.92 |
|  |  | TN | 35 | 15.33 | 15 | 6.57 | 8.76 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 生活污水（43800m3/a） | CODCr | 250 | 10.95 | 50 | 2.19 | 8.76 |
|  |  | BOD5 | 150 | 6.57 | 10 | 0.438 | 6.132 |
|  |  | NH3-N | 25 | 1.095 | 5 | 0.219 | 0.876 |
|  |  | SS | 200 | 8.76 | 10 | 0.438 | 8.322 |
|  |  | TP | 2.6 | 0.1139 | 0.5 | 0.0219 | 0.092 |
|  |  | TN | 35 | 1.533 | 15 | 0.657 | 0.876 |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 生活污水（73000m3/a） | CODCr | 250 | 18.25 | 50 | 3.65 | 14.6 |
|  |  | BOD5 | 150 | 10.95 | 10 | 0.73 | 10.22 |
|  |  | NH3-N | 25 | 1.825 | 5 | 0.365 | 1.46 |
|  |  | SS | 200 | 14.6 | 10 | 0.73 | 13.87 |
|  |  | TP | 2.6 | 0.1898 | 0.5 | 0.0365 | 0.1533 |
|  |  | TN | 35 | 2.555 | 15 | 1.095 | 1.46 |

由上表可知，本项目建成运行后，将大幅度削减废水污染物进入后河和乱石滩河（清溪河）的排放量，具有明显的环境正效益

6.3 对水功能区水质影响分析

根据《达州市后河一河（湖）一策管理保护方案》（2021-2025年）、《宣汉县水功能区划报告》（2018年），宣汉县清溪镇污水处理站和宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站排污口所在位置属于后河一级水功能区的后河万源宣汉保留区（上起鞠家坝，下至河口，长130km），水域功能为保留区，水质管理目标为Ⅲ类。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站排污口所在位置属于清溪河一级水功能区的清溪河清溪镇开发利用区（上起清溪水文站，下至清溪镇清溪河与后河汇合口，长6.7km），水域功能为开发利用区，水质管理目标为Ⅲ类。根据本次监测，均能满足水质管理目标，水质较好。

根据预测，宣汉县清溪镇污水处理站达到设计规模（即1200m3/d）时，在正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游20m处、NH3-N在排污口下游40m处、TP在排污口下游110m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对后河基本无影响。在非正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面也能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游70m处、NH3-N在排污口下游210m处、TP在排污口下游600m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对后河影响较小。

根据预测，宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站达到设计规模（即120m3/d）时，在正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游10m处、NH3-N在排污口下游10m处、TP在排污口下游0m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对后河基本无影响。在非正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面也能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游10m处、NH3-N在排污口下游20m处、TP在排污口下游30m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对后河影响较小。

根据预测，宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站达到设计规模（即200m3/d）时，在正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游210m处、NH3-N在排污口下游1270m处、TP在排污口下游720m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对乱石滩河（清溪河）影响较小。在非正常工况下，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，污染物在初始断面也能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，COD在排污口下游1190m处、NH3-N在排污口下游1600m处、TP在排污口下游1570m处污染物的浓度恢复到背景浓度，对乱石滩河（清溪河）影响较小。

综上，即非正常工况对受纳水体后河、乱石滩河（清溪河）的影响相对增大，将会增大污染物对后河、乱石滩河（清溪河）水质影响，故本报告提出要求污水处理工程运行单位加强管理，确保污水处理设备正常运行，并按相关要求增加尾水监测频次，严防事故排污。

6.4 对水生生态影响分析

根据调查，本项目排污口评价范围内均不涉及湿地、濒危水生生物生境、鱼类三场、鱼类洄游通道等生态敏感点。

根据预测，本项目污水处理站，在正常工况，当污染物完全混合后且只考虑本污染源的情况下，COD、NH3-N、TP在排污口下游浓度有所提高，但均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域水质标准要求。即后河、乱石滩河（清溪河）水质类别将不会发生明显变化，对该河段生物群落结构和生物量不产生明显影响，但在排污口附近水生生物种群结构可能发生一定变化，如清水种减少，耐污种增加。考虑本项目是将现有散排污水集中收集处理后再达标排放，本项目运行后，该河段入河废污水量和污染物入河量在总量上将大大削减，对生态环境改善有利。总的来看，本项目建设和运行对水生态环境的影响利大于弊。

综上所述，本项目尾水经处理达标排放后，在排污口附近会对现状水质有一定影响，但主要集中在排污口附近范围内，影响可接受，且排污口评价范围内不涉及湿地、濒危水生生物生境、鱼类三场、鱼类洄游通道等生态敏感点，因此，本项目尾水经处理达标后对排污口评价范围内水生生态的影响较小，不会对评价范围生物群落结构和生物量产生明显影响。

6.5 对第三者影响分析

根据《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》（川办函〔2010〕26号）、《四川省人民政府关于同意划定、调整、撤销部分城市集中式饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2018〕144号）、《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），后河干流流域内有1个集中式饮用水水源地：后河徐家坡水源地（取水口：E107°43′35.67″、N31°22′36.22″），清溪镇后河左岸支流乱石滩河流域内有1个集中式饮用水水源地：宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地（取水口：E107°48′26.18″、N31°25′26.267″）；由该报告表第一章节中表1-13可知，后河徐家坡水源地取水口位于宣汉县清溪镇污水处理站排污口下游直线距离约7148m、宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站排污口下游直线距离约8329m、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站排污口下游直线距离约8594m；宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地取水口位于宣汉县清溪镇污水处理站排污口上游直线距离约2514m、宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站排污口上游直线距离约2160m、宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站排污口上游直线距离约875m；本项目入河排污口均不在其保护区范围内。且根据5.6章节预测，宣汉县清溪镇污水处理站正常工况下排污口影响范围为排污口至下游110m，非正常工况下本排污口影响范围为排污口至下游600m，后河徐家坡水源地准保护区水域范围位于本排污口下游直线距离约3190m，即其最不利情况下的影响范围也不涉及饮用水源保护区。宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站正常工况下排污口影响范围为排污口至下游10m，非正常工况下本排污口影响范围为排污口至下游30m，后河徐家坡水源地准保护区水域范围位于本排污口下游直线距离约4423m，即其最不利情况下的影响范围也不涉及饮用水源保护区。宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站正常工况下排污口影响范围为排污口至下游1270m，非正常工况下本排污口影响范围为排污口至下游1600m，后河徐家坡水源地准保护区水域范围位于本排污口下游直线距离约4193m，即其最不利情况下的影响范围也不涉及饮用水源保护区。宣汉县清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源地位于本项目上游清溪镇后河左岸支流乱石滩河流域，对其基本无影响。

同时，根据《达州市后河一河（湖）一策管理保护方案》（2021-2025年）、《宣汉县入河排污口统计表》以及现场调查走访，本次评价范围内不涉及灌溉等其他取水口。

综上所述，本次影响范围内不涉及饮用水源、灌溉等取水口，不会对第三者造成影响。

## 6.6 安全余量计算

根据导则HJ2.3-2018要求：“遵循地表水环境质量底线要求，主要污染物（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）需预留必要的安全余量。安全余量可按地表水环境质量标准、受纳水体环境敏感性等确定；受纳水体为GB3838的Ⅲ类水域，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定（安全余量≥环境质量标准×10%）；受纳水体水环境质量标准为GB3838中IV、V类水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）环境质量标准的8%确定（安全余量≥环境质量标准×8%）；地方如有更严格的环境管理要求，按地方要求执行。”

“当受纳水体为河流时，不受回水影响的河段，建设项目污染源排放量核算断面位于排放口下游，与排放口的距离应小于2km；受回水影响河段，应在排放口的上下游设置建设项目污染源排放量核算断面，与排放口的距离应小于1km。建设项目污染源排放量核算断面应根据区间水环境保护目标位置、水环境功能区或水功能区及控制单元断面等情况调整。当排放口污染物进入受纳水体在断面混合不均匀时，应以污染源排放量核算断面污染物最大浓度作为评价依据。”

本项目受纳水体不受回水影响，本次评价取排污口下游0.1km作为安全余量计算断面，安全余量考虑COD、NH3-N、TP。根据预测结果，各项污染物正常工况安全余量如下表。

表6-3  本项目安全余量计算表

| 项目 | 排污口下游0.1km |  | 污染物名称及浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | NH3-N | TP |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 枯水期 | 预测浓度 | 10.7367 | 0.3132 | 0.0201 |
|  |  | 环境质量标准×10% | 2 | 0.1 | 0.02 |
|  |  | 是否满足安全余量 | 是 | 是 | 是 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 枯水期 | 预测浓度 | 12.6538 | 0.5377 | 0.0394 |
|  |  | 环境质量标准×10% | 2 | 0.1 | 0.02 |
|  |  | 是否满足安全余量 | 是 | 是 | 是 |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 枯水期 | 预测浓度 | 10.0934 | 0.1852 | 0.0518 |
|  |  | 环境质量标准×10% | 2 | 0.1 | 0.02 |
|  |  | 是否满足安全余量 | 是 | 是 | 是 |

综上，本项目COD、NH3-N、TP在0.1km 处均满足安全余量要求。本项目建成以后，将实现流域入河污染物削减，可为流域地表水腾出更多的水环境空间。

## 6.7 污染源排放量核算

（1）现有项目总量控制指标

表6-4  现有项目水污染物总量指标

| 宣汉县清溪镇污水处理站排口 |  |
| --- | --- |
| COD | NH3-N |
| 15.33 | 2.044 |

备注：现有项目总量指标数据来自《宣汉县清溪镇污水处理站项目环境影响报告表》。

（2）现有项目总量执行情况

根据本次评价对废水污染源的现状监测数据，现有项目水污染物总量控制指标执行情况如下表所示：

表6-5  现有项目水污染物总量指标（企业排口）

| 宣汉县清溪镇污水处理站水污染物（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | COD |  | NH3-N |  |
|  | 许可排放 | 实际排放 | 许可排放 | 实际排放 |
| 2023年 | 15.33 | 6.9 | 2.044 | 0.976 |

（3）本项目全厂总量控制指标

根据污水处理厂排口出水标准计算，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放标准的一级A标准（COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L，TP：0.5mg/L）。

1）宣汉县清溪镇污水处理站

①现有提标

现有项目污水处理量为700m3/d，外排废水从一级B标提升到一级A标。

COD：（700×365）m3/a×50mg/L×10-6=12.775t/a

NH3-N：（700×365）m3/a×5mg/L×10-6＝1.2775t/a

TP：（700×365）m3/a×0.5mg/L×10-6＝0.12775t/a

现有项目外排废水从一级B标提升到一级A标，COD削减量2.555t/a，NH3-N削减量0.7665t/a，TP削减量0.12775t/a。

②新增

COD：（500×365）m3/a×50mg/L×10-6=9.125t/a

NH3-N：（500×365）m3/a×5mg/L×10-6＝0.9125t/a

TP：（500×365）m3/a×0.5mg/L×10-6＝0.09125t/a

2）宣汉县望山社区清坪片区一体化污水处理站

COD：（120×365）m3/a×50mg/L×10-6=2.19t/a

NH3-N：（120×365）m3/a×5mg/L×10-6＝0.219t/a

TP：（120×365）m3/a×0.5mg/L×10-6＝0.0219t/a

3）宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站

COD：（200×365）m3/a×50mg/L×10-6=3.65t/a

NH3-N：（200×365）m3/a×5mg/L×10-6＝0.365t/a

TP：（200×365）m3/a×0.5mg/L×10-6＝0.0365t/a

（4）扩建后全厂总量控制指标

综上所述，本项目扩建完成后全厂总量控制指标见下表。注：宣汉县清溪镇污水处理站现有项目TP排放量按现有排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准计算，即1mg/L。

表6-6  全厂总量控制指标

| 项目 | 类型 |  | 污染物 | 现有项目（t/a） | 本项目（t/a） | 削减量（t/a） | 扩建后（t/a） | 增减量 （t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 废水 | 污水处理厂排口 | COD | 15.33 | 9.125 | 2.555 | 21.9 | +6.57 | 后河 |
|  |  |  | NH3-N | 2.044 | 0.9125 | 0.7665 | 2.19 | +0.146 |  |
|  |  |  | TP | 0.2555 | 0.09125 | 0.12775 | 0.219 | -0.0365 |  |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 废水 | 污水处理厂排口 | COD | / | 2.19 | / | 2.19 | +2.19 | 后河 |
|  |  |  | NH3-N | / | 0.219 | / | 0.219 | +0.219 |  |
|  |  |  | TP | / | 0.0219 | / | 0.0219 | +0.0219 |  |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 废水 | 污水处理厂排口 | COD | / | 3.65 | / | 3.65 | +3.65 | 乱石滩河 |
|  |  |  | NH3-N | / | 0.365 | / | 0.365 | +0.365 |  |
|  |  |  | TP | / | 0.0365 | / | 0.0365 | +0.0365 |  |

# 7 水环境保护措施与监测计划

## 7.1 水环境保护措施

本项目属环保工程。本项目升级改造污水站1座，为宣汉县清溪镇污水处理站，从现有处理规模700m3/d扩建到1200m3/d，尾水出水水质从《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准提标升级到一级A标准。以及新建一体化污水处理站2座，分别为宣汉县望山社区清坪片区 120m3/d一体化污水处理站、宣汉县清溪镇宏文村200m3/d一体化污水处理站，尾水出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

为减少运营期事故排放对周边环境影响，建设单位应采取有效的防范措施、建立完善的应急预案。

为防止污水处理厂改造完成后因污水集中排放导致地表水体水质恶化，污水处理厂在运行期间应加强管理，采取二次污染防治措施，减轻二次污染对环境的影响。

①污水处理厂运行期管理

加强日常监测，随时监控A2/O池中溶解氧浓度，活性污泥浓度，处理池处理负荷、污泥可沉降性等多项指标，使污水处理厂处于最佳的运行状态，以确保出水达到排放标准要求。

②进水水质要求

本污水处理厂主要接纳清溪镇场镇、清坪片区、宏文村生活污水，污水处理厂运营人员应及时掌握进水水质情况，当进水水质出现高于污水处理厂进水水质要求的情况时，应立即上报上级主管部门，配合当地环境行政主管部门，加强上游来水的排查。同时启动应急预案，增加污水处理厂出水水质监测频率，确保污水处理厂达标排放。

③风险排污预防措施

污水处理厂在正常运行状态下发生风险排污的可能性小，风险排污往往发生在人为造成处理设备故障。在生产过程中加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。

综上所述在严格采取上述防治措施前提下，本项目营运期尾水排放对受纳水体的环境影响可以接受。

## 7.2 监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017），环评提出运行期每年应对项目污染进行监测，本项目废水监测计划见下表。

表7-1 项目环境监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 实施 机构 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进出水质监测 | 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 | 企业自动监测+委托当地有资质的环境监测机构进行监测 | / |
|  |  | 总磷、总氮* | 1次/日 |  |  |
|  | 废水总排放口 | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 自动监测 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  |  | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 1次/季度 |  |  |
|  |  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 1次/半年 |  |  |
|  |  | 烷基汞 | 1次/半年 |  |  |
|  |  | GB18918的表3中纳入许可的指标 | 1次/半年 |  |  |
| *总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。 |  |  |  |  |  |

# 8 地表水环境影响结论

## 8.1 水环境影响评价结论

综上，本项目采取的水污染控制措施有效，本项目建成后能有效的改善当地地表水水体水质，地表水环境影响较小，环境影响可接受。

## 8.2 建设项目废水污染物排放信息

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表8-1。

表8-1 废水类型、污染物及污染治理设施信息表

| 项目 | 废水类别（a） | 污染物种类（b） | 排放去向（c） | 排放规律（d） | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（e） | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 生活污水 | CODCr、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN | 后河 | 连续排放 | TW001 | 污水处理系统 | 格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+纤维转盘过滤+紫外线消毒 | DW 001 | 是 | 厂区总排 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 生活污水 |  | 后河 | 连续排放 | TW002 | 污水处理系统 | 格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒 | DW 002 | 是 | 厂区总排 |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 生活污水 |  | 乱石滩河 | 连续排放 | TW003 | 污水处理系统 | 格栅调节池+A2O（接触氧化）生化+两级混凝沉淀+多介质过滤+紫外线消毒 | DW 003 | 是 | 厂区总排 |
| a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水排放口基本情况见表8-2。

表8-2 废水直接排放口基本情况

| 项目 | 产污环节 | 类别 | 排放方式 | 排放去向 | 排放规律 | 排放口情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 类型 | 坐标 |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 服务区居民 | 生活污水 | 直接排放 | 后河 | 连续排放 | DW001 | 废水总排口 | 一般排放口 | 东经107°46′51.993″，北纬31°25′16.018″ |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 服务区居民 | 生活污水 |  | 后河 |  | DW002 |  |  | 东经107°47′10.849″，北纬31°25′53.979″ |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 服务区居民 | 生活污水 |  | 乱石滩河 |  | DW003 |  |  | 东经107°47′53.229″，北纬31°25′26.696″ |

废水污染物排放执行标准见表8-3。

表8-3 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方排放标准及其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 限制（mg/L） |
| 1 | DW001、DW002、DW003 | COD | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 50 |
| 2 |  | BOD5 |  | 10 |
| 3 |  | SS |  | 10 |
| 4 |  | NH3-N |  | 5 |
| 5 |  | TN |  | 15 |
| 6 |  | TP |  | 0.5 |

废水污染物排放信息表见表8-4。

表8-4 废水污染物排放信息表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 设计进水水质mg/L | 产生量t/a | 设计出水水质mg/L | 排放量t/a | 削减量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县清溪镇污水处理站 | 生活污水（438000m3/a） | CODCr | 250 | 109.5 | 50 | 21.9 | 87.6 |
|  |  | BOD5 | 150 | 65.7 | 10 | 4.38 | 61.32 |
|  |  | NH3-N | 25 | 10.95 | 5 | 2.19 | 8.76 |
|  |  | SS | 200 | 87.6 | 10 | 4.38 | 83.22 |
|  |  | TP | 2.6 | 1.139 | 0.5 | 0.219 | 0.92 |
|  |  | TN | 35 | 15.33 | 15 | 6.57 | 8.76 |
| 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 生活污水（43800m3/a） | CODCr | 250 | 10.95 | 50 | 2.19 | 8.76 |
|  |  | BOD5 | 150 | 6.57 | 10 | 0.438 | 6.132 |
|  |  | NH3-N | 25 | 1.095 | 5 | 0.219 | 0.876 |
|  |  | SS | 200 | 8.76 | 10 | 0.438 | 8.322 |
|  |  | TP | 2.6 | 0.1139 | 0.5 | 0.0219 | 0.092 |
|  |  | TN | 35 | 1.533 | 15 | 0.657 | 0.876 |
| 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 生活污水（73000m3/a） | CODCr | 250 | 18.25 | 50 | 3.65 | 14.6 |
|  |  | BOD5 | 150 | 10.95 | 10 | 0.73 | 10.22 |
|  |  | NH3-N | 25 | 1.825 | 5 | 0.365 | 1.46 |
|  |  | SS | 200 | 14.6 | 10 | 0.73 | 13.87 |
|  |  | TP | 2.6 | 0.1898 | 0.5 | 0.0365 | 0.1533 |
|  |  | TN | 35 | 2.555 | 15 | 1.095 | 1.46 |

## 8.3 地表水环境影响评价自查表

地表水自查表见表8-5。

表8-5  地表水自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 |  | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 |  | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放 ；间接排放 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 |  | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级 □；二级 ；三级A ；三级B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 |  | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建 ；在建 □；拟建 □；其他 □ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 |  | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 |  | 未开发 □；开发量40%以下 ；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 |  | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 □；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 |  | 监测时期 |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群 |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（4）个 |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 |  | 河流：宣汉县清溪镇污水处理站长度（2）km；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站长度（1.7）km；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站长度（2.2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 |  | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（2023） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 |  | 丰水期 □ ；平水期 □ ；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 |  | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 |  | 河流：宣汉县清溪镇污水处理站长度（2）km；宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站长度（1.7）km；宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站长度（2.2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  | （COD、氨氮、TP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 |  | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 ：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 项目 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | 宣汉县清溪镇污水处理站 | 生活污水 | CODCr |  | 21.9 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 4.38 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 2.19 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS |  | 4.38 |  |  |  | 5（8） |  |  |  |
|  |  |  |  | TP |  | 0.219 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | TN |  | 6.57 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 宣汉县清溪镇望山社区清坪片区一体化污水处理站 | 生活污水 | CODCr |  | 2.19 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 0.438 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 0.219 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS |  | 0.438 |  |  |  | 5（8） |  |  |  |
|  |  |  |  | TP |  | 0.0219 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | TN |  | 0.657 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 宣汉县清溪镇宏文村一体化污水处理站 | 生活污水 | CODCr |  | 3.65 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 |  | 0.73 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  | 0.365 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS |  | 0.73 |  |  |  | 5（8） |  |  |  |
|  |  |  |  | TP |  | 0.0365 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | TN |  | 1.095 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 |  | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  |  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 |  | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  | （总排口） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  | （流量、pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN、色度、SS、BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数及其他污染物） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |