- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审稿）

项目名称：              普光明1侧探井工程

建设单位（盖章）：   中国石油化工股份有限公司

中原油田普光分公司

编制日期：               二〇二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 普光明1侧探井工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贺贤伟 | 联系方式 | 0818-4776659 |
| 建设地点 | 达州市宣汉县君塘镇桂花社区1组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 107 度 39 分 10.50 秒， 31 度 21 分 51.32 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新增占地约6400m2 |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 中原油分投资〔2023〕54号 |
| 总投资（万元） | 5561 | 环保投资（万元） | 344 |
| 环保投资占比（%） | 6.19 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（第49号），本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类中第七条“石油、天然气”中的第一款“常规石油、天然气勘探与开发”。 因此本项目建设符合国家产业政策。 2、与当地规划符合性分析 本项目位于达州市宣汉县君塘镇桂花社区1组，处于农村山区，距离宣汉城区约2.80km。本项目新增临时占地约6400m2，新增临时占地部分的占地类型为耕地及荒地，不涉及生态公益林地，该项目建设不与当地规划相冲突，本项目施工阶段新增用地部分按临时用地办理手续。同时对照《宣汉县城市总体规划》（2013-2030年）城市总体规划图，本项目不位于宣汉县城市总体规划范围内。 因此，本项目选址符合当地城乡规划。 3、与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性 表1-1 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》对比分析表 序号; 技术政策要求; 本工程内容; 符合性. 一; 清洁生产. 1; 油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。; 本项目属于气田的勘探，占地较少，废水收集集中处置，废物收集集中处置。; 符合. 3; 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。; 本项目无国际公约禁用化学物质，符合要求。; 符合. 3; 在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。; 本项目无需炸药，油罐区设置地面重点防渗和设置集油池，符合要求。; 符合. 4; 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。; 本项目侧钻段采用油基钻井液，固控设备完善，钻井液循环率达到95%以上，钻井废水处理回用，符合要求。; 符合. 5; 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。; 本项目酸化残液、压裂残液和返排液全部进行无害化处置，采取了防漏、防溢措施，全部外运处理。酸化和压裂作业过程采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。; 符合. 二; 生态保护. 1; 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道; 放喷过程中不具备利用条件，在放喷池进行充分燃烧。放喷池不位于鸟类迁徙通道上。; 符合. 三; 污染治理. 1; 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。; 本项目钻井期间剩余钻井废水、洗井废水、压裂返排液用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注。; 符合. 2; 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。; 侧钻井段采用油基钻井液，废油基泥浆暂存于泥浆储备罐，定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐，定期委托有资质单位进行处理。完井后对泥浆不落地操作平台清理后复垦。; 符合. 3; 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。; 不涉及原油，本工程在井口及易产生油污的生产设施底部进行防渗处理，收集可能产生的废油，危废暂存间暂存，完钻后统一收集交有资质单位处置。; 符合. 4; 对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。; 不涉及原油，废油很少，通过采取防渗措施，总体不会造成土壤的油污染。; 符合. 四; 运行风险和环境管理. 1; 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。; 本项目业主制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系。; 符合. 2; 加强油气田建设、开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。; 本项目制定有环境监理计划。; 符合. 3; 在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。; 本项目制定了套管检测和维护计划和制度，防止天然气泄漏污染地下水。; 符合. 4; 油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。; 本项目业主单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。; 符合. 5; 油气田企业应对开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 本项目业主对钻井工程设置有突发环境事件应急预案，并定期举行演练。在井场周边设置有事故监测点，实时监测危险因子。; 符合. 通过将本项目内容与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）中清洁生产、生态保护、污染治理、运行风险和环境管理四大项十五项内容进行对比分析，本项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》（2012年3月7日）要求。 4、与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）符合性分析 本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）对比分析详见表1-2。 表1-2 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》符合性分析 序号; 技术政策要求; 项目内容; 符合性. 一; 推进规划环境影响评价. （2）; 油气企业在编制内部相关油气开发专项规划时，鼓励同步编制规划环境影响报告书。; 未编制相关油气开发专项规划环境影响报告书。; 非强制性要求，不违背。. 二; 深化项目环评“放管服”改革. （4）; 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价，对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。; 本项目建设的目的是勘探评价二叠系吴家坪组、龙潭组含气性及产能情况。本次评价提出了有效的生态环境保护和环境风险防范措施。充分论证了钻井废水及钻井岩屑、废泥浆等依托第三方处置的可行性。; 符合. 三; 强化生态环境保护措施. （7）; 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。; 本项目钻井作业废水密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，满足相应排放要求。; 符合. （8）; 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。; 本项目属于天然气勘探工程，不涉及天然气开采。钻井废水暂存于清洁生产操作平台的废水罐内，经预处理后装车拉运至普光11井回注站回注；压裂废水和洗井废水暂存于放喷池，装车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注。赵家坝污水处理站和普光11井已取得环评批复，并已开展竣工环保验收。; 符合. （9）; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。; 本项目侧钻段采用油基钻井泥浆，产生的含油钻屑及其他固体废物，遵循了减量化、资源化、无害化原则，并按照国家和地方有关固体废物的管理规定交由资质单位处置。; 符合. （10）; 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应当采用先进高效硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放。井场加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求。; 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），本项目设计钻井液体系时，充分考虑防H2S措施，同时加强钻井期间钻井等环节环境风险防范措施。; 符合. （11）; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; 本项目钻井和压裂设备使用网电、备用柴油发电机，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，及时落实环评提出的生态保护措施。; 符合. （12）; 陆地油气长输管道项目，原则上应当单独编制环评文件。; 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），本项目不涉及油气长输管道。; 符合. （13）; 油气储存项目，选址尽量远离环境敏感区。加强甲烷及挥发性有机物的泄漏检测，落实地下水污染防治和跟踪监测要求，采取有效措施做好环境风险防范与环境应急管理；盐穴储气库项目还应当严格落实采卤造腔期和管道施工期的生态环境保护措施，妥善处理采出水。; 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），不属于油气储存项目。; 符合. （14）; 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。; 建设单位严格按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案。; 符合. 5、与《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日）对比分析详见表1-3。 表1-3 与《中华人民共和国长江保护法》对比分析表 序号; 相关要求; 本工程内容; 符合性. 1; 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目不位于长江流域重点生态功能区，不会对生态系统产生严重影响。; 符合. 2; 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出; 本项目不属于小水电工程。; 符合. 3; 国务院水行政主管部门有关流域管理机构和长江流域县级以上地方人民政府依法划定禁止采砂区和禁止采砂期，严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。; 本项目不涉及采砂; 符合. 4; 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固体废物严格按照（达市环办发〔2021〕24号）进行处置; 符合. 6; 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。; 本项目不涉及; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目不涉及; 符合. 6、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》对比分析详见表1-4。 表1-4 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 污染防治技术政策要求; 本项目内容; 符合性分析. 第五条; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港 口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于该类项目。; 符合. 第六条; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道 布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于该类项目。; 符合. 第七条; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范 围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不在当地自然保护区范围内。; 符合. 第八条; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在当地风景名胜区范围内。; 符合. 第九条、第十条、第十一条; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不在当地集中式饮用水源保护区范围内。; 符合. 第十二条、第十三条; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内 新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不在当地水产种质资源保护区和国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 第十四条、第十五条; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区范围内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区范围内。; 符合. 第十六条; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不涉及在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大 排污口。; 符合. 第十七条; 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 第十八条、第十九条、第二十条; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不属于化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 第二十一条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 第二十二条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。。; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目。; 符合. 第二十三条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目; 符合. 第二十四条; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业; 符合. 第二十五条; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 第二十六条; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 因此，本项目建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》要求。 7、与关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知 根据达州市生态环境局办公室文件2021年2月25日发布的《关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）中相关要求“天然气钻井泥浆等固体废物不宜通过砖厂、立窑等简单工艺设施进行处置。目前达州市境内已建成专门的工业固废处置利用设施，为减少运输过程中的环境风险，杜绝随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒等违法行为，确保环境安全，我市已具备综合利用处置能力的工业固体废物，鼓励在市内利用处置。” 本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。油基钻井废泥浆、岩屑属于危险废物，侧钻井段采用油基钻井液，废油基泥浆暂存于泥浆储备罐（容积为60m3，1台），定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐（容积为2m3，30个），定期（约1周转运1次）委托有资质单位进行处理。 8、与四川省嘉陵江流域生态环境保护条例 本次评价根据《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过）要求进行了合理性分析，具体如下。 表1-5 项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 序号; 条例管理要求; 项目内容; 符合性. 第十七条; 编制嘉陵江流域生态环境保护规划应当遵守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，符合国土空间规划、生态环境保护规划、岸线保护和开发利用规划等相关规划。编制其他有关专项规划或者方案，应当与国土空间规划和流域生态环境保护规划相衔接。 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目为天然气勘探井工程，不属于禁建项目。; 符合. 第二十一条; 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。; 本项目钻井作业所涉及均采取密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。; 符合. 9、本项目与水源地合理性分析 根据达州市人民政府《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府发〔2020〕124号）结合现场调查，项目所在地不涉及附近乡镇水源地保护区。 10、与“三线一单”符合性分析 （1）项目与“三线一单”符合性 本次评价根据《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函〔2021〕469号）相关要求对项目“三线一单”进行了符合性分析，具体如下。 表1-6 项目与“三线一单”符合性分析 类别; 项目与“三线一单”符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 根据《四川省生态保护红线方案》（川府发〔2018〕24号）和达州市人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号）项目所在地不在达州市生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，土壤环境质量目标为《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。项目地环境质量现状较好，在严格执行环评提出的相关污染防治措施后，本项目对区域环境影响较小，环境质量可保持现有水平。因此本项目不触及区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，主要为探明区块天然气产能建设规模。本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，资源消耗未达到区域资源利用上限。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目符合国家产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染物控制处理的条件，符合当地环保规划的要求。根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，对长江经济带发展实行负面清单管控，明确列出了禁止投资建设的项目类别，管控重点为污染物排放量大、产能过剩严重、环境问题突出的产业，本项目为天然气地面集输工程，不属于环境准入负面清单中的项目。; 符合. 本项目与达州市环境管控单元位置关系见下图。 项目所在地 图1-1 项目与达州市环境管控单元位置关系图 本项目所在位置 图1-2 项目在生态红线图的位置示意图 （2）与环境管控单元符合性分析 项目位于一般管控单元区域，根据“初步成果”中“四川省生态空间分布图”，本项目不在达州市生态保护红线范围内，也不在四川省其他生态空间范围内。 图1-3 项目与管控单元相对位置查询结果截图 普光明1侧探井工程项目位于达州市宣汉县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：宣汉县一般管控单元，管控单元编号：ZH51172230001）项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）。 图1-4 项目与管控单元相对位置关系图 宣汉县生态管控的总体需求如下。 表1-7 项目涉及环境管控单元表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. |

表1-8  项目与“三线一单”相关要求的符合性分析表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 达州市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51172230001 | 宣汉县一般管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能其他同达州市一般管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 区外企业：位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出-其他同达州市一般管控单元总体准入要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），不涉及空间约束管控内容。 | 符合 |
| ZH51172230001 | 宣汉县一般管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 -大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。-其他同达州市一般管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求 | 本项目钻前施工废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排。钻井废水预处理拉运至普光11井回注站；酸液返排、洗井废水：罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注。侧钻井段采用油基钻井液，废油基泥浆暂存于泥浆储备罐，定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐，定期委托有资质单位进行处理。 生活垃圾收集后运送至环卫部门指定地点，由环卫部门清运。钻井期间污染物得到妥善处置。 | 符合 |
| ZH51172230001 | 宣汉县一般管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求 | 本项目严格落实风险防控措施，普光分公司建立了环境突发事故应急预案体。不涉及环境风险防控要求。 | 符合 |
| ZH51172230001 | 宣汉县一般管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求 | 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），本项目不涉及运营期，不涉及总体生态环境管控要求。 | 符合 |
| YS5117223210001 | 州河宣汉县张鼓坪控制单元 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），本项目不涉及运营期，不涉及总体生态环境管控要求，符合空间布局要求。 | 符合 |
|  | 州河宣汉县张鼓坪控制单元 |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其他特殊水体保护要求 | 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），本项目不涉及运营期，不涉及总体生态环境管控要求，符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  | 州河宣汉县张鼓坪控制单元 |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  | 州河宣汉县张鼓坪控制单元 |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5117222320006 | 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），本项目不涉及运营期，不涉及总体生态环境管控要求，符合空间布局要求。 | 符合 |
|  | 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区 |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 | 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），本项目不涉及运营期，不涉及总体生态环境管控要求，符合污染物排放管控要求。 | 符合 |
|  | 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区 |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  | 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区 |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 达州市宣汉县君塘镇桂花社区1组 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目名称、建设单位、性质、规模 项目名称：普光明1侧探井工程 建设单位：中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 建设性质：改扩建 项目总投资：5561万元 建设内容：利用明1井老井开窗侧钻，开窗位置4530米，完钻层位为二叠系龙潭组，套管完井，设计井深5676米，垂深5192米，裸眼段进尺1146米。井型为定向井，目的层位为二叠系吴家坪组、龙潭组。钻井目的是勘探评价二叠系吴家坪组、龙潭组含气性及产能情况。新增临时占地面积约6400m2。建设内容主要包含钻前工程、钻井工程和完井工程。 钻前工程：依托明1井已建井场进行钻井工程建设，明1井井场已完成场地平整及边坡支护，井场规格为110m×55m。新增临时占地面积约6400m2，新建井场清水池1座600m3、新建井场内排污沟320m、排水沟270m、设置68m2清洁化操作平台（即泥浆不落地平台）、新建20×10m放喷池2座以及钻井生活营区、钻井设备基础、给排水、供配电等辅助工程。 钻井工程：利用明1井开窗侧钻，在明1井老井井深4530m处开窗侧钻，井型为侧钻井，井别为勘探评价井，设计井深5192m（垂深）/5676（斜深），地面海拔为642m，目的层二叠系吴家坪组、龙潭组，完钻层位二叠系龙潭组，侧钻井眼长1146米。 完井工程：包括射孔、压裂、油气测试。试气作业采用泵送桥塞电缆射孔联作多段压裂工艺，初步设计分8段加砂压裂改造，待钻完井后根据测录井成果优化射孔及分段参数。项目施工过程示意见图2-1。 图2-1 施工过程示意图 2、项目组成 项目组成包括主体工程（钻前、钻井、油气测试等）、辅助公用工程（道路工程、供电、供水工程等）、环保工程（危废暂存间等），办公及生活设施（活动板房等），以及仓储工程（泥浆储备罐、油罐、清水罐等）等组成。本项目组成表见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 名称; 建设内容; 建设规模; 可能产生的环境影响; 备注. 主体工程; 钻前工程; 依托明1井已建井场进行钻井工程建设，明1井井场已完成场地平整及边坡支护，井场规格为110m×55m。新增临时占地面积约6400m2，新建井场清水池1座600m3、新建井场内排污沟320m、排水沟270m、设置70m2清洁化操作平台（即泥浆不落地平台）、20×10m放喷池2座以及钻井生活营区、钻井设备基础、给排水、供配电等辅助工程。; 临时占地，改变土地利用现状，破坏植被，改变自然地形地貌，水土流失，施工扬尘、噪声、固废; 井场平台及进场道路利旧、 其余部分新增. 钻井工程; 利用明1井开窗侧钻，在明1井老井井深4530m处开窗侧钻，井型为侧钻井，井别为勘探评价井，设计井深5192m（垂深）/5676（斜深），地面海拔为642m，目的层二叠系吴家坪组、龙潭组，完钻层位二叠系龙潭组，侧钻井眼长1146米。; 作业废水及员工生活污水；岩屑及废泥浆、员工生活垃圾；钻井设备噪声; 新增. 完井工程; 射孔、压裂; 第1段：设计采用连续油管输送射孔后加砂压裂。第2-8段：泵送可溶桥塞电缆射孔联作后，加砂压裂。初步设计分8段加砂压裂改造，待钻完井后根据测录井成果优化射孔及分段参数。. 测试放喷; 放喷池200m3，池体采取重点防渗，燃烧池设有耐火砖挡墙。放喷池兼顾压裂返排废水收集池。. 辅助工程; 泥浆循环系统; 含振动筛、除砂器、离心机、液气分离器、除泥沙除泥一体机、除气器等装置，及5个40m3/个循环罐组成。; 设备噪声、岩屑、废泥浆、废水; 新增. 网电钻机系统; 2台810kW电动化机组。; 噪声; 新增. 备用发电机; 400kW功率柴油机2台。; 废气、噪声; 新增. 清洁生产操作平台（80m2）; 60m3废水罐4个（位于清洁化操作平台废水处理区，分为1个隔油罐、2个沉淀罐、1个回用罐）。; 用于暂存钻井泥浆、洗井作业、酸化作业废水，若处置不当或者发生泄漏现象，导致土壤、植被破坏以及地下水、地表水等污染; 新增. 油基岩屑暂存于接收罐2m3 30个（位于清洁化操作平台储备罐区）。. 化学品存放区：固化材料堆放棚（位于材料区），主要摆放固化材料、水处理药剂等。. 放喷池及放喷管线; 20×10m放喷池2座，配10m3集酸坑1座。放喷管使用双四通、二条放喷管线。; 临时占用土地，放喷废气、燃烧热辐射; 新增. 放喷点火系统; 自动、手动点火装置各1套。; /; 新增. 柴油罐区; 占地50m2，2个柴油罐，每个容积20m3。地面硬化，铺设防渗膜并设围堰。; 地表植被破坏、水土流失。泄漏污染、火灾爆炸环境风险影响; 新增. 泥浆储备罐; 储罐2个，每个容积60m3。; 地表植被破坏、水土流失。泄漏污染; 新增. 酸化液储存罐; 2个50m3玻璃钢罐，酸化前三天运至现场暂存。. 油罐区隔油池; 混凝土结构，1个共1m3。. 临时工程; 给水; ①生产用水：采用清洁化生产处理水作为生产用水，不足部分由水罐供给，采用运水车从周边的州河取水，存放于清水池（600m3）； ②生活用水：车辆拉运桶装水至场地。; /; 新增. 场内排水; 修建场内排水沟及隔油池，实现井场范围内清水与污水分流。井场边沟270m，井场内排污沟320m。新建环境检测池（2m×2m×1m）2座。; 渗漏污染土壤、地下水环境; 新增. 产污区的废水经集水坑和井口方井集水坑通过泵入清洁生产操作平台废水罐处理回用。. 井场清洁区雨水通过排水沟和隔油池处理后排入自然水系。排放口出口设置环境监测池。. 水罐区雨水排入自然水系。油罐区设置隔油池1座处理排入自然水系。. 供电; 动力周边10kV高压电网供电，1台4000kVA电力变压器。其他周边220kv电线供电，备用400kW功率发电机2台。; 噪声; 新增. 办公及生活; 施工生产生活营区; 位于井场西南侧，占地面积约1400m2，设置活动板房、旱厕，用于临时办公，待完井后进行拆除。; 产生生活污水和生活垃圾; 新增. 环保工程; 废水处理; 钻前废水; 钻前施工废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排。; 渗漏污染土壤、地下水、地表水环境; 新增. 钻井废水; 钻井废水预处理（隔油+混凝处理+絮凝沉淀+固液分离+氧化/吸附+过滤）后达到普光11井回注站回注标准后，拉运至普光11井回注站。. 初期雨水; 井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设环保检测池，初期雨水收集泵入废水罐；废水罐收集的初期雨水，施工结束后现场处理达到普光11井回注站回注标准后回注。. 酸液返排、洗井废水; 罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注。. 生活废水; 生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。. 废气处理; 施工粉尘; 硬化进出口并采取冲洗、洒水等措施控制扬尘。; /; 新增. 备用柴油机和发电机; 柴油机经自带尾气处理系统后经过自带排气筒排放。; /; 新增. 测试放喷废气; 放喷期间应临时撤离放喷口周边500m的居民。; /; 新增. 固废处理; 生活垃圾; 井场区域和生活营区各设1个垃圾箱，完工后外运中心镇环卫集中收集卫生填埋处置。; /; 新增. 油基钻井废泥浆、岩屑; 侧钻井段采用油基钻井液，废油基泥浆暂存于泥浆储备罐（容积为60m3，1台），定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐（容积为2m3，30个），定期（约1周转运1次）委托有资质单位进行处理。; 泄漏污染; 新增. 废油; 暂存于危废暂存间，面积约8m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时经有危废运输资质的单位通过专用车辆密闭清运至企业净化厂危险废物贮存仓库，委托有资质单位处理; 泄漏污染; 新增. 噪声; 噪声治理; 本项目周边已有完善的供电系统，采用网电，噪声较小；选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养；对振动较大的固定机械设备加装基座减振。; /; 新增. 生态; 生态保护; 修建放喷池，建挡墙较小热辐射影响；对热辐射破坏的植被进行补偿；设置耕植土堆放区，临时堆放占地清理表层耕植土用于完钻后回填、复垦。; /; 新增. 生态恢复; 根据《土地管理法》规定相关地方规定对工程占地进行补偿。并对临时占地进行复垦。; /; 新增. 环境管理; 编制应急预案及培训、演练、环境监测等。; /; 新增. 风险防范措施; 可燃气体监测仪2台，按标准配置相应硫化氢监测仪以及各类防护设备（风险）；安装防井喷装置等，严格执行井控技术标准和规范，编制应急预案；配备泥浆监控系统及堵漏应急物资；对排污池、放喷池池底和池壁进行防渗处理和承压强度设计，泥浆循环罐及储罐区、油罐设置围堰，并采取防渗措施；加强污染物储运过程管理，落实废物转移联单制度，制定废物转运泄漏事故应急预案等。; /; 新增. 3、钻井设备 钻依据机选型原则，要求最大工作钩载应不大于所选钻机实际最大钩载的80%，结合本井最大负荷、井控装置配套要求，为提高井下复杂情况处理能力以及考虑后期改水平井的需要，选用ZJ50D型钻机。 表2-2 ZJ50D钻机钻井主要设备表 序号; 名称; 型号; 规格; 数量; 备注. 载荷kN; 功率kW. 一; 钻机; ZJ50D; 3150; 1. 二; 井架; JJ315/45-K; 3150; 1; 底座高度应满足井控设备安装. 三; 提升系统; 绞车; JC-50; 1100; 1. 天车; TC-315; 3150; 1. 游动滑车; YC-315; 3150; 1. 大钩; DG-315; 3150; 1. 水龙头; SL-450; 4500; 1. 顶驱; 4500; 1. 四; 转盘; ZP275; 4500; 1; 通孔700mm. 五; 循环系统配置; 钻井泵 1#; F-1600; 1193; 1; 52MPa. 钻井泵 2#; F-1600; 1193; 1; 52MPa. 钻井液循环罐; 4～5. 钻井液储备罐; 按需要. 搅拌器; 按标准配备; 8～10. 六; 钻机力系统; 柴油机 1#; PZ12V190B; 810; 1. 柴油机 2#; PZ12V190B; 810; 1. 柴油机 3#; G12V190PZL; 882; 1. 七; 发电机组; 发电机 1#; 8V190B; 300; 1. 发电机 2#; 8V190B; 300; 1. 八; 钻机控制系统; 自动压风机; 2V6.5/12; 1; 6.5m3/h. 电动压风机; LGD-3/10-X; 1; 3.5m3/h. 刹车系统; 按标准配备; 1. 辅助刹车; 按标准配备; 1. 九; 固控 系统; 振动筛 1#; ZS1*1.15; 5.5; 1; 50L/s. 振动筛 2#; ZS1*1.15; 5.5; 1. 振动筛 3#; ZS1*1.15; 5.5; 1. 除砂器; XQJS300*2F; 55; 1. 除泥器; 1. 除气器; 1. 离心机; LW600-945N; 1; 60m3/h. 十; 加重 装置; 加重漏斗; 按标准配备; 1. 电动加重泵; PHQ-150; 1; 315kg/min. 快速自动配浆加重系统; 1. 十一; 仪器 仪表; 测斜仪; 单点测斜仪; 1; 满足抗温要求. 测斜绞车; 按标准配备; 1. 液位报警仪; 1. 十二; 液压大钳; 按标准配备; 1. 十三; 点火装置; 按标准配备; 3; 至少一套电子点火. 4、天然气组分 根据普光分公司天然气技术管理部提供的相关资料及项目钻井设计，雷页1、川岳84、杨柳1等井在飞仙关组-龙潭组钻井过程未监测到硫化氢异常；同井台明1井钻至井深4990.34m气侵，迟到井深4986.0m（层位龙潭组），在关井节流循环排气过程中，在振动筛、方井、钻台面均监测到硫化氢显示，硫化氢浓度为2～100ppm。 明1井在吴家坪组、长兴组分别进行了试气，天然气组分分析资料表明，龙潭组不含硫化氢，长兴组低含硫化氢。天然气化验组分见表： 表2-3 天然气组分预测 井号; 层位; 天然气相对密度; 气体组分（摩尔百分比 %）; 硫化氢含量(g/m3). 甲烷; 乙烷; 氢; 氮; 氦; 二氧化碳; 硫化氢. 明1; 吴家坪组; 0.629; 91.81; 0.39; 0.004; 0.46; 0.027; 7.29; 0.02; 0.289. 龙潭组; 0.560; 98.91; 0.32; 0.06; 0.48; 0.031; 0.2; /; /. 5、主要原辅材料及能源消耗情况 （1）钻井作业材料消耗 本工程采用常规钻井工艺进行钻井，侧钻井段采用白油油基钻井液，项目钻井液不涉及聚磺体系泥浆和柴油油基钻井液。钻井初期在场地内配备钻井液并储存于钻井泥浆罐中循环使用，调配钻井液原料（如膨润等，分区分类贮存于井场内，贮存区上部设雨篷遮挡，钻井液原料按月需求量贮存于井场内）。储备钻井液压调配好后储存于泥浆罐中（泥浆储备罐区采取防渗措施）。项目主要原辅材料消耗情况见表： 表2-4 钻井液材料计划表 序号; 材料名称; 用量（t）; 现场最大储量（t）. 1; 膨润土; 20; 10. 2; 纯碱Na2CO3; 3; 1. 3; 氢氧化钠NaOH; 4; 1. 4; 高黏羧甲基纤维素钠盐HV-CMC; 3; 1. 5; 聚丙烯酰胺干粉; 4; 2. 6; 改性铵盐; 6; 2. 7; 抗高温抗盐防塌降滤失剂; 10; 4. 8; 无荧光防塌剂; 10; 4. 9; 天然高分子降滤失剂; 10; 4. 10; 胺基聚醇; 4; 1. 11; 重晶石粉; 600; 300. 12; 白油油基钻井液; 400; 400. 13; 随钻堵漏剂; 5; 5. 14; 刚性堵漏剂; 15; 15. 15; 云母; 10; 10. 16; 橡皮胶粒; 10; 10. 17; 核桃壳(≥5mm); 5; 5. 18; 核桃壳（≤1mm、1~3mm、3-5mm）; 各15; 各15. 钻井液主要成分的物理化学特性： 表2-5 钻井液主要材料物理化学特性 序号; 材料名称; 物理化学特性. 1; 纯碱Na2CO3; 碳酸钠（Na2CO3），分子量105.99。化学品的纯度多在99.5%以上（质量分数），又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。溶解性易溶于水，水溶液呈弱碱性在35.4℃其溶解度最大，每100g水中可溶解49.7g碳酸钠（0℃时为7.0g，100℃为45.5g）。微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。. 2; 氢氧化钠NaOH; 氢氧化钠，又称烧碱和苛性钠，化学式为NaOH，是一种具有高腐蚀性的强碱，一般为白色片状或颗粒，能溶于水生成碱性溶液，也能溶于甲醇及乙醇。氢氧化钠具有潮解性，会吸收空气里的水蒸气，也会吸取二氧化碳、二氧化硫等酸性气体。. 3; 高黏羧甲基纤维素钠盐HV-CMC; 为白色絮状或粉末状固体，在水中完全溶解。低黏度度羧甲基纤维素相比，它主要用于提高钻井液粘度，以提高其洗井和悬浮能力；同时还可以降低滤失量，提高钻井液的润滑性能，是一种高效的泥浆处理剂。. 4; 聚丙烯酰胺干粉; PAM是国内常用的非离子型高分子絮凝剂，分子量150万~2000万，商品浓度一般为8%。有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生的巨大表面吸附作用。. 5; 膨润土; 膨润土是一种黏土岩、亦称蒙脱石黏土岩、常含少量伊利石、高岭石、埃洛石、绿泥石、沸石、石英、长石、方解石等；一般为白色、淡黄色，因含铁量变化又呈浅灰、浅绿、粉红、褐红、砖红、灰黑色等；具蜡状、土状或油脂光泽；膨润土有的松散如土，也有的致密坚硬。主要化学成分是二氧化硅、三氧化二铝和水，还含有铁、镁、钙、钠、钾等元素，Na2O和CaO含量对膨润土的物理化学性质和工艺技术性能影响颇大。. 6; 改性铵盐; 氨与酸反应的生成物都是由铵离子和酸根离子构成的离子化合物，这类化合物称为铵盐，它们一般是无色的晶体，易溶于水。. 7; 胺基聚醇; 聚合醇胺是多元醇及聚合多元醇、聚合醇胺等多种有机物的液体混合物，可以作为液体水泥助磨剂的主要原料。主要成分包括：二乙二醇、丙三醇、二聚丙三醇、三聚丙三醇、三乙醇胺（TEA）、脂肪酸钠和水。该产品无毒、无腐蚀、非易燃易爆。. 8; 重晶石; 重晶石化学组成为Ba[SO4]，晶体属正交（斜方）晶系的硫酸盐矿物。常呈厚板状或柱状晶体，多为致密块状或板状、粒状集合体。质纯时无色透明，含杂质时被染成各种颜色，条痕白色，玻璃光泽，透明至半透明。三组解理完全，夹角等于或近于90°。摩氏硬度3-3.5，比重4.0-4.6。. 9; 白油; 白油为无色透明油状液体，没有气味。白油为液体类烃类的混合物，主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物，是自石油分馏的高沸馏分（即润滑油馏分）中经脱蜡、碳化、中和、活性白土精制等处理后而成。白油为化妆品中应用最广的一种油溶性原料，可配制浴油、各类护肤膏霜、蜜、护发制品、唇膏等几乎所有化妆品。多用于辅助脱模；增加产品亮度，橡胶用得多，还可在冲压模具中作为润滑油。. |
| 总平面及现场布置 | 本项目选用110×55m规格井场，本项目平面布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理规定》（SY5225-2012）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等石油和天然气行业标准的要求进行，井场平面布置满足防火、安全间距要求。钻井井场主要包括井控台、柴油发电机组、泥浆循环系统、泥浆泵、清洁化操作平台（即泥浆不落地平台）、值班室、材料棚、软体罐等。井场外设置有放喷池、施工生产生活区等，井场值班及技术用房均为活动板房，完钻后随钻井队搬走。本评价从井场内布置和井场外布置两部分分别论述。 1、井场内布置 井场入场位于西南侧，井场内布置主要为井口区设备布置，在井场前部南侧布置储油罐、材料棚及危废暂存间；井场后部及中部布置清洁化操作平台（即泥浆不落地平台）、循环罐、储备罐、泥浆料棚、高压房、发电机房、泥浆泵。 2、井场外布置 ①放喷池：放喷池分别布置在井场外北侧和西侧距离井口125m、155m，大于75m，周边50m范围内无其他设施。放喷池下部为钢筋混凝土结构，尺寸为20m×10m×1.5m（长×宽×深）；上部为砖砌体，尺寸为20m×10m×3m（长×宽×深）。钢筋混凝土采用C30混凝土（抗渗等级P8），HPB300、HRB400级钢筋浇筑；垫层采用C15素混凝土浇筑；砖砌体采用MU15页岩砖，M5.0水泥砂浆耐火砌筑。池体外露部分均用DW M20防水砂浆抹面20mm厚。 ②施工生产生活区 生活区布置在井场西南侧，生活区按照1400m2进行布置，采用活动板房，配备生态厕所，垃圾收集坑和隔油池。 ③清水池 井场原污水池设在井场西侧，清理后原位置新建清水池。水池为钢筋混凝土结构，尺寸为15m×10m×4m（长×宽×深），容积月600m3。 ④排水、排污沟 在场内四周设置排水边沟，总长270m；场内井架基础及设备基础周边设置环状排污沟，总长320m。新建环境检测池（2m×2m×1m）2座。 根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005），本项目主要设施、设备布局合理性分析如下： 表2-6 主要设备布局合理性分析表 主要平面布置内容; 标准及规范要求; 本工程噪声源布置; 是否符合要求. 钻机、发电机组; 《钻前工程及井场布置技术要求》 （SY/T5466-2013）中的第4.3.2条规定：电动钻机发电机组和电控房应布置并排置于井场的后方。尽量远离敏感点或受噪声影响农户最少。; 发电机房、泥浆泵布置在中后场西北侧。较近散居农户主要分布在井口西南侧。; 符合要求. 放喷池; 《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）中的第4.1.2.3条规定：放喷管线应接至距井口75m以上的安全地带，距各种设施不小于50m。; 放喷池分别布置在井场外北侧和西侧距离井口125m、155m，大于75m，周边50m范围内无其他设施。; 符合要求. |
| 施工方案 | 根据天然气钻井工程特点，可将项目实施分为钻前施工期、钻井作业期、完井作业期三个阶段。钻井工程作业过程主要包括井场建设、设备搬迁安装、钻井作业、拆卸设备和井场清理等。 图2-2 项目施工作业过程示意图 1、钻前施工方案 依托明1井已建井场进行钻井工程建设，明1井井场已完成场地平整及边坡支护，井场规格为110m×55m。新建井场清水池1座600m3、新建井场内排污沟320m、排水沟270m、设置68m2清洁化操作平台（即泥浆不落地平台）、20×10m放喷池2座以及钻井生活营区、钻井设备基础、给排水、供配电等辅助工程。 （1）设备基础及井场地面处理 方井、发电机房基础、循环罐和储备罐基础等全部利旧。井架基础向前场方向加长5m，其余部分利旧，共两条，均为4m宽，1.5m厚。 井场后场除设备基础外，全部采用C30混凝土硬化，铺筑厚度0.2m，铺筑面积约2500㎡。井场后场采用6%水泥稳定碎石铺筑，面积约3000m2。 （2）清水池 井场原污水池设在井场西侧。原污水池池壁已拆除，仅剩底板。清理堆积石块并破除残余池壁及底板共320m3。清理后原位置新建清水池。清水池为临时性构筑物，仅用于钻井工程施工周期。 水池为钢筋混凝土结构，尺寸为15m×10m×4m（长×宽×深）。钢筋混凝土采用C30混凝土（抗渗等级P8），HPB300、HRB400级钢筋浇筑；垫层采用C15素混凝土浇筑。池体外露部分均用DW M20防水砂浆抹面20mm厚。 （3）放喷池 新建放喷池两座。结构的安全等级为二级，结构重要性系数为1.0，结构设计使用年限为5年，地基基础设计等级为丙级。放喷池为临时性构筑物，仅用于钻井工程施工周期。 放喷池下部为钢筋混凝土结构，尺寸为20m×10m×1.5m（长×宽×深）；上部为砖砌体，尺寸为20m×10m×3m（长×宽×深）。钢筋混凝土采用C30混凝土（抗渗等级P8），HPB300、HRB400级钢筋浇筑；垫层采用C15素混凝土浇筑；砖砌体采用MU15页岩砖，M5.0水泥砂浆砌筑。池体外露部分均用DW M20防水砂浆抹面20mm厚。 （4）排水、排污沟 为了防止坡面和场内的地表水对钻井生产造成影响，防止场内污水对环境污染，在场内四周设置排水边沟，总长270m；场内井架基础及设备基础周边设置环状排污沟，总长320m。新建环境检测池（2m×2m×1m）2座。 图2-3 排水边沟结构图 图2-4 排污沟结构图 2、钻井施工方案 钻井工程主要包括钻进、钻进辅助作业、固井等过程。钻进由起下钻、接单根、钻进等作业组成；钻进辅助作业由电测井、取心钻进、综合录井、中途测试等作业组成；固井由下套管和注固井液两个过程组成；完井作业设计套管完井、洗井、酸化压裂等工艺，完井后设备搬迁。钻进过程采用网电钻机。 （1）钻井 本工程采用常规钻井工艺。常规钻井通过钻机、转盘，带动钻杆切削地层，同时由泥浆泵经钻杆向井内注入高压泥浆，冲刷井底，将切削下的岩屑不断地带至地面，整个过程循环进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途需要停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换洗井液和检修设备。 固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。钻井作业为24小时连续作业，钻井期间主要的环境影响因素是柴油机、发电机组运行时产生废气，钻进、起下钻和固井作业等产生的废水，机械设备运转时产生的噪声，以及钻井岩屑、废弃泥浆等固体废物。 图2-5 钻井工程工艺流程及产污节点图 （2）钻进 钻进过程根据井身结构先使用大钻头，后使用小钻头钻进，更换钻头时会停钻，以起下钻具更换钻头、下套管、固井、替换洗井液、设备检修等。拟采用常规钻井液钻井。钻井是根据地层地质情况，利用钻井液辅助整个过程进行钻进直至目的层的过程。表层使用清水钻井液钻进，可有效保护浅层地下水；侧钻段采用白油油基泥浆钻井，有利于降低作业成本，对地层污染较小。 本项目井身结构设计数据见表2-7。 表2-7 井身结构设计数据表 开次; 钻头尺寸（mm）; 钻深 （m）; 套管尺寸（mm）; 套管下深（m）; 水泥返高（m）; 备注. 导管; 660.4; 62.7; 508; 62.7; 地面; 套管已下（利旧）. 一开; 444.5/406.4; 952/1340; 346.1; 1340; 地面. 二开; 320; 3527; 285.75/273.1; 3527; 地面. 三开; 241.3; 5296; 193.7; 5296; 地面. 侧钻; 165.1; 4530-5675.91; 127.00; 5673; 地面; 侧钻点4530m. 图2-6 普光明1侧探井工程井身结构示意图 根据钻遇地层特点，导管及一、二、上开均已完成钻井，侧钻井段采用油基钻井液，本项目钻井液体系见表2-8。 表2-8 分段钻井液类型 开钻序号; 井眼尺寸mm; 钻深m; 钻井液体系. 导管; 660.4; 62.7; 已完成. 一开; 444.5/406.4; 952/1340; 已完成. 二开; 320; 3527; 已完成. 三开; 241.3; 5296; 已完成. 侧钻; 165.1; 4530-5675.91; 白油油基钻井液. 侧钻钻井液性能见如下：使用油基钻井液，配方为： 基液[≥90%白油：（≤10）CaCl2盐水]+3%乳化剂 +1%润湿剂 +2%增黏剂+（3-5）%CaO+4%有机土+3%降滤失剂+5%高效封堵剂+3%超细碳酸钙。 其它添加剂：加重剂等。 （3）固井作业 固井是钻井达到预定深度后，下入套管并注入水泥浆，封固套管和井壁之间的环形空间的作业。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥车、下灰罐车、混合漏斗和其他附属设备等。 固井是钻井过程中的重要作业，最上面的固井是表层套管固井，它起的是“泥浆通路，油气门户”的作用。在下一次开钻之前，表层套管上要装防喷器预防井喷。防喷器之上要装泥浆导管，是钻井液返回泥浆池的通路。钻井过程中往往要下技术套管固井，它起的是“巩固后方，安全探路”的作用。和公路的隧道、煤矿中的巷道一样，钻井过程中也会遇到井塌、高压和不稳定的地层，同时也是为了在向前“探路”中遇险有个退路，起到“救助”的作用。 固井主要是注入水泥，基本无污染物产生，固井过程分以下步骤： 下套管：套管有不同的尺寸和钢级。根据用途、地层预测压力和套管下入深度设计套管的强度，确定套管的使用壁厚，钢级和丝扣类型。套管与钻杆不同，是一次性下入的管材，没有加厚部分，长度没有严格规定。为保证固井质量和顺利地下入套管，要做套管柱的结构设计。 注水泥：是套管下入井后的关键工序，其作用是将套管和井壁的环形空间封固起来，以封隔油气水层，使套管成为油气通向井中的通道。 井口安装和套管试压，下套管注水泥之后，在水泥凝固期间就要安装井口。表层套管的顶端要安装套管头的壳体。各层套管的顶端都挂在套管头内，套管头主要用来支撑技术套管和油层套管的重量，这对固井水泥未返至地面尤为重要。套管头还用来密封套管间的环形空间，防止压力互窜。套管头还是防喷器、油管头的过渡连接。陆地上使用的套管头上还有两个侧口，可以进行补挤水泥、监控井况、注平衡液等作业。 套管试压是检查固井质量的重要组成部分。安装好套管头和接好防喷器及防喷管线后，要做套管头密封的耐压力检查，和与防喷器连接的密封试压。探套管内水泥塞后要做套管柱的压力检验。固井后要用声波检测固井质量。固井质量的全部指标合格后，才能进入到下一个作业程序。 （4）测井、取心、录井 测井是把利用电、磁、声、热、核等物理原理制造的各种测井仪器，由测井电缆下入井内，使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变化的各种参数。通过表示这类参数的曲线，来识别地下的岩层，如油、气、水层、煤层、金属矿床等。 取心是在钻井过程中使用特殊的取心工具把地下岩石成块地取到地面上来，这种成块的岩石叫做岩心，通过它可以测定岩石的各种性质，直观地研究地下构造和岩石沉积环境，了解其中的流体性质等。 录井是根据测井数据、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位，确定含油、气、水产状。 测井、取心、录井主要就是取样分析地质等情况，该过程基本不涉及污染物。 （5）压裂测试作业 本项目完钻后完井测试，按照本项目钻井设计，钻井中途不测试，仅在钻至目的层时测试放喷求产。完井作业包括洗井、射孔、酸化压裂、测试放喷等过程。其中酸化压裂和测试放喷是最主要工序，也是主要产生污染物排放的工艺环节。 ①洗井作业 当钻至目的层后，首先是进行洗井作业，采用清水进行洗井作业，洗井作业首先在井筒内下入洗井管柱，洗井液由井筒注入清洗井壁，清洗后通过位于井底的返液口经洗井管柱返回地面。该环节的主要污染物为返回地面的洗井废水。采用2in连续油管+安全接头+螺杆钻具+磨鞋处理井筒至人工井底，充分循环洗井。 ②射孔、压裂作业 洗净作业完成后，将进行射孔作业，射孔完井是指下入油层套管封固产层后再用射孔弹将套管、水泥环、部分产层射穿，形成油气流通通道。射穿产层后油气井的生产能力受产层压力、产层性质和射孔参数及质量影响。采用泵送桥塞电缆射孔联作多段压裂工艺。 压裂是指在井筒中形成高压迫使地层形成裂缝的施工过程。本项目分8段加砂压裂改造。第1段：设计采用连续油管输送射孔后加砂压裂。第2-8段：泵送可溶桥塞电缆射孔联作后，加砂压裂。使用压裂车从地面泵入酸化高压工作液，酸液在高压下进入储层，与储层中的裂缝壁面岩石反应，形成具有一定几何尺寸和导流能力的人工裂缝，以达到增产的目的。 采用清洁酸+暂堵剂两级暂堵酸化模式，设计前置酸60m3、清洁酸600m3，暂堵剂用量500kg。设计最高排量3m3/min，预测最高泵压84.4MPa。压裂作业在白天进行，压裂液泵入时间约2~3小时，参与作业的压裂车6台（3用3备），压裂液的主要原料是清水、稀盐酸及一些外加剂如硼砂等。受压力作用，压裂过程会产生压裂返排液，返排时间为5~7天。 该环节产生的污染物主要为压裂作业设备产生的噪声及返排出的压裂液。压裂作业过程及压裂液使用流程见图2-5。 图2-7 压裂作业示意图 ④测试放喷 天然气测试放喷前需换装井口接测试管线，井内天然气经该管线，通过专用产量测试仪器测定天然气产量及气质。为了测试安全和减轻对环境的污染，点火烧掉测试放喷的天然气，测试放喷时间一般为4-6h，测试放喷燃烧筒一般为高度1m的地面火炬，燃烧池内放喷，燃烧池设有耐火砖挡墙减轻热辐射影响。出于安全操作和有利于燃烧废气污染物大气扩散考虑，测试放喷一般在白天进行。 若后期测试具备产能，需要进行后续试采，将根据相关环保要求，另行履行环保手续。 （6）完井井口装置 已安装套管头性能参数为：抗硫套管头13 3/8″×10 3/4″×7 5/8″-105MPa，重庆新泰机械有限责任公司生产，抗硫级别为FF级。 套管头要求：新增抗硫套管头7 5/8″×5″-140MPa，满足后期压裂需要，抗硫级别为FF级。 井口保护措施：井保持清洁；管头必须用水平尺找平，井口装好后四角用绷绳拉紧与转盘中心对中；配备2套套管头防磨套，作业中安装好1套，使用中定期检查、更换；要求进行注密封脂和试压作业，确保密封可靠。 完井要求：完井套管内外不得有气、水外泄，保证固井质量。套管头四通上装好压力表，及时监测井口套压变化。套管头的安装高度满足钻井施工需要。 （7）封井方案 若本井测试未获工业产能或其他原因需要弃井，根据《废弃井封井处置规范》（Q/SH 0653-2015）相关要求，制定本井弃井封井方案如下：根据标准中风险分类按照三类井进行封井。封固段自下而上分别封固产层（或射孔段）、上层套管鞋（或本层套管水泥返高处）、井口，同时需对射孔孔眼进行挤水泥作业。 井口处置：气井封井后应安装简易井口，安装压力表和放气阀，按照管理部门要求统一做好标识，立碑、刻字、盖井口房。井口应树立清晰明显的警示标志。 现场在实施封井作业时，应根据井筒情况制定具体的封井施工方案和技术措施。 （8）完井搬迁 完井后的进行设备搬迁工作。搬迁前钻后污染物应得到妥善处理，做到工完、料净、场地清，放弃的井场进行复垦、生态恢复。建设方依法办理环保手续并按照钻井井场环保标准进行验收。 3、组织机构及劳动定员、工期 （1）组织机构及定员 钻前工程：主要为井场建设、设备搬运及设备安装。由施工单位组织当地民工施工作业为主，高峰时每天施工人员约20人。仅白天施工，夜间不作业。 钻井工程：钻井队编制一般为45人，其中甲方管理人员有白班监督，夜班监督，地质监督等，分两队倒班。乙方员工包括平台经理、翻译，机械大班、电气大班、机房大班，以上岗位为24h驻井，分两队倒班；还包括带班队长、副队长、定向工程师、随钻测量工程师、录井工程师、地质师、控压钻井工程师、钻井工程师、泥浆工程师、司钻、副司钻等，以上岗位分白班夜班，每班12h驻井，共有四个班队；外加炊事人员、勤杂人员等。钻井井队为24h连续工作。 （2）施工工序及工期 钻前工程60天。 钻井工程周期约71天，纯钻时间（即钻头钻进时间）约900小时，其他为起下钻、固井等作业时间。 完钻测试、设备搬迁、场地清理时间约81天。 |
| 其他 | 1、回顾性分析 （1）明1井 2014年10月建设单位委托国潍（北京）环保工程有限公司承担“毛坝501-1H井、明1井钻井工程”环境影响评价工作，并于2014年5月26日取得四川省环境保护厅“川环审批〔2014〕273号”批复。该井于2015年10月开钻，至2019年6月完井测试，于2019年1月22日开展竣工环保验收，并取得验收意见，目前已封井。依托明1井环保手续齐全。 明1井位于达州市宣汉县君塘镇桂花社区1组，占地面积约6050m2。明1井井场规格为110m×55m，已建进场道路47m，明1井老井目的层石炭系储层，设计井深5625m，井型/井别：预探井/直井。建设了47m进场道路，并配套建设了900m3排污池（其中污水池2个300m3，清水池300m3），原污水池池壁已拆除，仅剩底板、300m3放喷池、清污分流水沟等辅助设施。根据现场踏勘，明1井工程污染物均得到了有效处置，现场进行了有效的生态恢复，不涉及与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 （2）依托工程 ①依托概述 本项目钻井期间剩余钻井废水、洗井废水、压裂返排液用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光11井回注站回注处理，不外排。 ②依托工程“三同时”情况 依托工程“三同时”情况详见表。 表2-9 依托工程“三同时”情况一览表 序号; 项目名称; 工程内容; 环评批复时间、文号及批复部门; 竣工环保验收时间、文号及验收部门. 1; 明1井; 赵家坝污水处理站； 普光11井回注站； 赵家坝污水处理站至普光11井回注站污水回注外输管线。; 2014年5月26日，川环审批〔2014〕273号，四川省环境保护厅; 2019年1月22日取得自主验收意见。. 2; 赵家坝污水处理站及回注站工程; 2015年4月20日，宣环审〔2015〕33号，宣汉县环境保护局; 2016年3月4日，宣环验〔2016〕1号，宣汉县环境保护局. 3; 普光11井污水回注井; 2008年8月5日，宣环函〔2008〕149号，宣汉县环境保护局; 2010年2月1日，宣环函〔2010〕23号，宣汉县环境保护局. （3）赵家坝污水处理站 赵家坝污水处理站位于普光天然气净化厂内，属于普光主体工程，赵家坝污水处理站设计处理能力800m3/d，目前实际处理污水量为350m3/d，处理后的污水进入普光11井回注站回注处理，污水处理系统采用“氧化除硫+混凝沉降+过滤”工艺，出水水质能够满足《气田水回注方法》（SY/T6596-2004）表1中标准。 赵家坝污水处理站目前剩余处理能力为450m3/d，本项目未能回用的作业废水。根据产生量定期运输，根据周边钻井经验钻井废水产生情况，钻井期日运输量不超过50m3/d，同时在建项目处理量按照100m3/d计算，故赵家坝污水处理站也完全有能力处理本项目钻井期未能回用的作业废水。 （4）普光11井污水回注站 本项目经赵家坝污水处理站处理后的作业废水经处理达标后均通过普光11井回注地层。普光11井位于达州市宣汉县普光镇，天然气净化厂东1.6km处，属于普光主体工程，普光11井主要接收赵家坝污水站来水，约为350m3/d。该井站回注层位为飞仙关组（井段5552m～5716m），回注水量储集空间为132×104m3，井口高压管线设计压力为35MPa，目前回注压力4.5MPa，污水回注设计规模为800m3/d，目前回注量为350m3/d。累计注水65×104m3，剩余回注空间67×104m3。因此本项目钻井期间普光11井有相应的回注能力及空间。因此，本项目未能回用完的作业废水可由赵家坝污水处理站通过“氧化除硫+混凝沉降+过 滤”工艺处理本项目废水，处理后能够满足《气田水回注方法》（SY/T6596-2004）表1中标准，并且有足够处理能力，处理后能够通过普光11井回注地层，同时普光11井已稳定运行十余年，地下空间结构稳定，运行期间未检测到地下空间发生结构变化，剩余日回注量远大于本项目钻井废水产生量，剩余储集空间较大，满足回注要求。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、大气环境质量现状及评价 （1）环境质量达标区判定 为了解项目所在区域环境空气达标情况，本次评价收集了达州市宣汉生态环境局于2022年2月25日发布的《宣汉县2021年度环境质量公告》，“宣汉县2021年1月1日至12月31日对城区环境空气质量进行了连续自动监测。全年有效监测天数365天，达标天数341天，达标率为93.4%。其中：优237天，占64.9%，良104天，占28.5%，轻度污染21天，占5.8%，中度污染2天，占0.5%，重度污染1天，占0.3%。县城区二氧化硫年均值为7微克/立方米，二氧化氮年均值为19微克/立方米，可吸入颗粒物年均值为43微克/立方米，细颗粒物年均值为26微克/立方米，臭氧年均值为74微克/立方米，一氧化碳年均值为1.2毫克/立方米，宣汉县城区环境空气质量年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。”具体见下表： 表3-1 2021年宣汉县环境空气质量状况统计表 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/ m3）; 标准值（ug/ m3）; 达标情况. SO2; 年评价质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 19; 40; 达标. PM10; 43; 70; 达标. PM2.5; 26; 35; 达标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1200; 4000; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 74; 160; 达标. 根据公告内容，宣汉县2021年度主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判断标准，宣汉县2021年度区域环境空气质量为达标区。 （2）补充监测 ①监测点位 表3-2 其他污染物环境质量现状监测内容 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测时间; 备注. G1; 明1井井场所在地下风向位置; H2S、非甲烷总烃; 连续监测3d，每天等时间段采样4次，取小时均值; 2023.6.21~2023.6.23; 实测. ②评价标准 本次非甲烷总烃环境质量现状评价，执行标准采用《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值2.0mg/m3；硫化氢环境质量现状评价，执行标准采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D浓度限值10μg/m3。 ③评价方法 环境空气质量现状评价方法采用最大占标率法，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100％时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： 式中：Pi——某污染物i的占标率； Ci——i污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——i污染物相应的环境质量标准，mg/m3。 ⑤监测结果 环境空气质量现状监测数据统计及评价结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测数据统计及评价结果 单位：mg/m3 污染物; 标准值; 监测值; 超标率(%); 最大超标倍数; 占标率(%). H2S; 0.01; 0.002-0.003; 0; /; 30. 非甲烷总烃; 2; 1.03~1.54; 0; /; 77. 本项目拟建地环境空气中特征污染物非甲烷总烃现状监测值均低于《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值；硫化氢现状监测值均低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准限值。 3、地表水环境质量现状及评价 根据《2023年4月达州市地表水水质月报》：2023年4月全市35个河流断面中，优（Ⅰ~Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质断面30个，占比85.7%；轻度污染（Ⅳ类）水质断面5个，占比14.3%。 全市河流超标情况为：御临河双河口大桥、任市河联盟桥、袁驿河速建桥、平滩河碧山中学、平滩河牛角滩断面受到轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数、化学需氧量。 表3-4 2022年10月达州市河流水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 断面属性; 断面性质; 上年 同期; 上月 类别; 本月 类别; 主要污染指标（类别）. 1; 州河水系; 干流; 张鼓坪; 县界 宣汉县→通川区; 省控考核评价; II; II; II; /. 根据现场调查本项目最近地表水为州河，距离约为4.65km，与项目区相距较近的监测断面为州河张鼓坪断面。根据上表例行监测数据表明：项目区域地表水体州河水系的州河张鼓坪监测断面的水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 本项目钻井期间剩余钻井废水、洗井废水、压裂返排液用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注；生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。项目钻井期间无废水外排，对周边地表水环境影响较小。 3、声环境质量现状及评价 我公司委托四川省允诺信检测技术有限公司（YNX202306148检01号）于2023年6月21日对普光明1侧探井工程所在区域声环境质量进行的现状监测进行评价。 （1）监测方案 监测布点：根据项目情况及环境特征，本次环评对普光明1侧探井工程附近敏感点布设噪声监测点1个。监测点布置具体见附图7，噪声监测布点统计见表3-5。 表3-5 项目噪声监测点位一览表 监测因子：连续A声级。 井号; 编号; 方位; 距离; 备注. 明1井; 1#; 明1井井场厂界南侧50m处居民点; 1m; 居民点. 监测频率及时间：监测1天（2022年11月22日），昼、夜间各一次，监测时项目区处于关井状态，无较大的噪声源，能基本代表区域声环境质量状况，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定测量方法进行。 （2）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-6。 表3-6 环境噪声监测结果（单位：dB（A）） 编号; 监测点位; 昼间; 夜间; 执行标准. 1#; 明1井井场厂界南侧50m处居民点; 48; 44; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间60；夜间50. 由表3-6可知，各监测点昼间夜间噪声监测值中，背景点和敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，项目拟建地声环境质量良好。 4、地下水环境质量现状及评价 我公司委托四川省允诺信检测技术有限公司（YNX202306148检01号）于2023年6月17日对普光明1侧探井工程所在区域地下水进行的现状监测进行评价。 ①监测点布设： D1—明1井井口南侧110m处农户水井。 ②监测因子 水质：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、氟化物、高锰酸盐指数、氰化物、石油类、硫化物，共30项。 ③监测频次 监测1天，每天采样1次。 ④评价标准 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 ⑤评价方法 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境质量现状评价方法采用标准指数法，除pH值外，其他水质参数的单项标准指数Si为： Si=Ci/C0i 式中：Ci——第i种污染物实测浓度值，mg/L； C0i——第i种污染物在 GB3838-2002中III类标准值，mg/L； pH的标准指数SpH为： 当pH≤7.0 SpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd） 当pH＞7.0 SpH=（pH-7.0）/（pHsw-7.0） 式中：pH——实测的pH值； pHsd——地表水质量标准中规定的pH值下限； pHsw——地表水质量标准中规定的pH值上限 ⑥监测结果及评价结论 表3-7 地下水环境现状监测及评价结果（单位：mg/L，pH无量纲） 点位; 指标; 采样 个数; 检出率 （%）; 标准值 mg/L; 浓度值 （mg/L）; 标准指数. D1—明1井井口南侧110m处农户水井; Na+; 1; 100%; —; 1.02; —. K+; 1; 100%; —; 4.18; —. Ca2+; 1; 100%; —; 19.0; —. Mg2+; 1; 100%; —; 38.4; —. HCO3-; 1; 100%; —; 2.36; —. Cl-; 1; 100%; 250; 30.3; 0.121. SO42-; 1; 100%; 250; 69.8; 0.279. CO32-; 1; 100%; —; 未检出; —. 氨氮; 1; 100%; 0.5; 0.264; 0.528. 硝酸盐; 1; 100%; 20; 7.02; 0.351. 亚硝酸盐; 1; 0; 1.00; 未检出; —. 溶解性总固体; 1; 100%; 1000; 215; 0.215. 挥发酚; 1; 100%; 0.002; 未检出; —. 氰化物; 1; 0; 0.05; <0.002; —. 汞; 1; 0; 0.001; 未检出; —. 砷（µg/L）; 1; 100%; 10; 未检出; —. 六价铬; 1; 0; 0.05; <0.004; —. 镉; 1; 0; 0.005; <1.0×10-4; —. 铅; 1; 0; 0.01; 2×10-3; 0.2. 铁; 1; 0; 0.3; 未检出; —. 锰; 1; 0; 0.10; 未检出; —. 氟化物; 1; 100%; 1.0; 0.424; 0.424. 硫化物; 1; 0; 0.02; 未检出; —. 总大肠菌群（MPN/L）; 1; 100%; 3; <2; —. 细菌总数（CFU/mL）; 1; 100%; 100; 23; 0.23. 钙和镁总量; 1; 100%; 450; 208; 0.462. pH（无量纲）; 1; 100%; 6.5~8.5; 7.1; 0.067. 高锰酸盐指数; 1; 100%; —; 2.2; —. 石油类; 1; 0; 0.05; 未检出; —. 根据地下水监测统计结果可知，项目明1井场所在地地下水八大离子平衡，各地下水监测点各监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 5、土壤环境质量现状及评价 为了解项目所在地土壤环境质量现状，我公司委托四川省允诺信检测技术有限公司（YNX202306148检01号）于2023年6月17日对普光明1侧探井工程所在区域土壤进行的现状监测进行评价。 （1）监测布点 引用监测布点详见下表。 表3-8 项目土壤监测布点一览表 编号; 检测点位; 用地性质; 检测项目; 检测频次. T1; T1—明1井占地范围外东侧耕地（表层样点）; 农用地; pH、镉、汞、砷、铅、铜、镍、铬、锌、石油烃（C10-C40）、硫化物、理化性质; 1次/日， 检测1日. T1; T2—明1井占地范围内（表层样点）; 农用地; pH、镉、汞、砷、铅、铜、镍、铬、锌、石油烃（C10-C40）、硫化物、理化性质. （2）评价标准与方法 项目站场周边农田应执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他标准限值，石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值第一类用地标准。 土壤环境质量现状监测结果统计及评价见表3-9~3-11。 表3-9 土壤环境质量现状监测统计表 单位：mg/kg 采样时间; 检测点位信息; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; Sij. 0~0.5m. 2023.6.17; 1#明1井占地范围外西侧耕地; pH; 无量纲; 7.92; /; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 15; 826; 0.018. 砷; mg/kg; 9.09; 25; 0.364. 汞; mg/kg; 0.947; 3.4; 0.279. 镉; mg/kg; 0.16; 0.6; 0.267. 铅; mg/kg; 106; 170; 0.624. 铜; mg/kg; 26; 100; 0.260. 镍; mg/kg; 40; 190; 0.211. 铬; mg/kg; 98; 250; 0.392. 锌; mg/kg; 75; 300; 0.250. 硫化物; mg/kg; 0.44; /; —. 2#明1井占地范围内; pH; 无量纲; 7.84; /; —. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 12; 826; 0.015. 砷; mg/kg; 12.0; 25; 0.480. 汞; mg/kg; 1.46; 3.4; 0.429. 镉; mg/kg; 0.30; 0.6; 0.500. 铅; mg/kg; 128; 170; 0.753. 铜; mg/kg; 37; 100; 0.370. 镍; mg/kg; 48; 190; 0.253. 铬; mg/kg; 126; 250; 0.504. 锌; mg/kg; 112; 300; 0.373. 硫化物; mg/kg; 0.46; /; —. 表3-10 土壤理化特性调查表 点位; 明1井占地范围内; 明1井占地范围外西侧耕地. 经度; 107.648435757; 107.646531389. 纬度; 31.366697690; 31.366247079. 项目; 采样深度（cm）; 0-0.5m; 0-0.5m. 颜色; 棕色; 棕色. 湿度; 潮; 潮. 质地; 壤土; 壤土. pH（无量纲）; 7.84; 7.92. 饱和导水率（mm/min）; 0.61; 0.61. 孔隙度(%); 26.34; 35.82. 容重(g/cm3); 1.46; 1.36. 阳离子交换量(cmol+/kg); 11.9; 13.2. 监测结果表明：项目周边农田土壤环境质量良好，各因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB-15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值；石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值第一类用地标准。土壤环境质量良好。 5、生态环境现状 根据《四川省生态功能区划》，项目位于I四川食地亚热带湿润气候生态区，Ⅰ-2盆中丘陵农林复合生态还区，Ⅰ-2-1盆北深丘农林业与土壤保持生态功能区。 根据调查踏勘，工程所在地属于农村生态环境，属于农业生态系统，在既有井场内钻井，周边主要为耕地、林地及荒地。生态系统较稳定，承受干扰的能力较强，目前受人类活动影响明显，生态系统单一，结构简单，环境异质性差。区域内以人工生境为主，易于恢复，项目不在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域范围内。项目所在地动物较少，主要有少量人工饲养的猪、牛、兔、鸡、鹅等家畜和少量野生鼠类、鸟类动物，未见大型野生哺乳动物，未见珍稀濒危保护野生动物分布。区域内无天然珍稀野生动植物分布，该区域缺少生物物种的种群源，自然组分的调控能力弱。本项目评价范围内无其他自然遗产、自然保护区以及风景名胜区等，区域内未发现珍稀动植物、名木古树等，无国家和地方保护性动植物和珍稀濒危动物分布，无特殊生境及特有物种。本项目不占用生态红线区，符合《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）管控要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目依托明1井临时占地进行建设，位于达州市宣汉县君塘镇桂花社区1组，占地面积约6050m2。明1井老井目的层石炭系储层，设计井深5625m，井型/井别：预探井/直井。建设了47m进场道路，并配套建设了900m3排污池（其中污水池2个300m3，清水池300m3），原污水池池壁已拆除，仅剩底板、300m3放喷池、清污分流水沟等辅助设施。明1井于2014年12月开始建设，目前已封井，根据现场踏勘，明1井工程污染物均得到了有效处置，现场进行了有效的生态恢复，不涉及与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 图3-1 明1井现状航拍画面 |
| 生态环境保护目标 | 1、外环境关系 （1）井场四周概况 普光明1侧探井工程位于达州市宣汉县君塘镇桂花社区1组，平台选址处海拔640m，地形为梯级平台。井场四周主要为耕地、荒地及林地。 （2）周围500m人居情况 井口100m范围内无农户分布，放喷池50m范围内无民房，距离最近的居民房位于井口南侧约100m。500m范围内人居统计见表3-12。 表3-12 普光明1侧探井工程口500m范围内人居统计 距井口距离（m）; 户数（户）; 人数（人）. 0～100; 0; 0. 100～300; 3; 12. 300～500; 27; 117. 合计; 30; 129. 井口周边500m范围内农户主要是达州市宣汉县君塘镇桂花社区村民。主要分布于井场西南侧。井场500m人居分布见附图5。 （3）井场周边地表水现状 井场距离最近的河流为西南侧4.65km的州河，项目所在地下游10km范围内无生活饮用水取水口分布。 （4）周边地下水现状 本项目周边500m内有1处居民饮用的地下水井（居民实际未使用，均实用自来水）。其余农户均采用自来水，无农户使用地下水饮水。 2、主要保护目标 （1）地表水环境：水环境保护目标为保护各水体维持现有水域功能不变。 （2）空气环境：空气环境功能区划为二级，则大气环境保护目标为保护所在区域空气环境功能维持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准不变。 （3）声环境：项目所在地为农村地区，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，则声环境保护目标为保护项目所在区域声环境功能维持《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准不变。 （4）固体废物：项目施工期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。油基岩屑、油基泥浆及废油委托有资质单位处理。 （5）生态环境：施工中尽量减少临时占地和植被破坏；施工结束后及时进行地貌和植被恢复；杜绝水土流失，在采取相应生态保护措施下，生态环境基本能够保持现状，不影响周边居民正常生产生活。 （6）环境风险：落实风险防范、应急措施，将风险概率及事故影响降低到可接受程度。以人为本，防止风险引起人员伤亡，减小风险对生态的破坏。 3、主要环境保护目标 根据现场调查，项目周边主要环境保护目标见下表，按照井口距离进行统计。 表3-13 项目周边敏感点和环境保护目标情况一览表 序号; 名称; 坐标; 保护目标; 保护内容; 环境功能区; 相对井口方位; 相对井口距离（m）; 敏感点特征. 经度; 纬度. 1; 桂花社区; 107.648423; 31.365454; 居住区; 大气环境; 二类; 西南; 100~110; 2户约10人. 2; 桂花社区; 107.646695; 31.363587; 居住区; 大气环境; 二类; 西南; 290~400; 27户约115人. 3; 桂花社区; 107.644260; 31.367353; 居住区; 大气环境; 二类; 西; 395; 1户约4人. 表3-14 评价范围内其他环境保护目标统计表 环评要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模及性质; 保护要求. 地下水; 1#水井; 西南; 105; 2户约10人; GB3838-2002Ⅲ类标准. 声环境; 磨峡村村民; 东北; 100~200; ——; GB3096-20082类标准. 地表水; 州河; 西南; 4.65km; 下游10km范围内无取水口; GB3838-2002Ⅲ类标准. 生态环境; 井口周边500m范围内的农林生态系统; 不因本项目的实施而使区域生态环境受到较大影响，水土流失加剧。. 土壤; 占地范围及占地范围外50m范围内的耕地、分散居民点。; 不因本项目的实施而污染项目周边土壤环境. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值；硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D相关限值。见表3-15。 表3-15 环境空气质量标准限值表（节选） 污染物; 取值时; 浓度限值μg/m3; 执行标准. 二级. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 50. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 硫化氢; 1小时平均; 10μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D. （2）地表水环境质量 地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 表3-16 各项污染物的浓度限值 单位：mg/L 监测项目; pH; 石油类; COD; NH3-N; BOD5; 总磷. 标准值; 6~9; ≤0.05; ≤20; ≤1; ≤4; ≤0.2. （3）声环境质量 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准值详见表3-17。 表3-17 声环境质量标准一览表 类别; 标准值dB（A）; 依据. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; GB3096-2008. （4）地下水环境质量 本项目的地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表3-18。 表3-18 地下水质量标准（GB/T14848-2017） 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 项目; Ⅲ类（mg/L）; 序号; 项目; Ⅲ类（mg/L）. 1; pH值（无量纲）; 6.5~8.5; 10; 砷; 0.01. 2; 氨氮; 0.5; 11; 汞; 0.001. 3; 硝酸盐; 20; 12; 六价铬; 0.05. 4; 亚硝酸盐; 1.00; 13; 铅; 0.01. 5; 挥发性酚类; 0.002; 14; 镉; 0.005. 6; 总硬度; 450; 15; 铁; 0.3. 7; 溶解性总固体; 1000; 16; 锰; 0.10. 8; 硫酸盐; 250; 17; 氟化物; 1.0. 9; 氯化物; 250; 18; 氰化物; 0.05. （5）土壤环境质量标准 项目土壤环境敏感区主要为周边水田和旱地，基本因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。特征因子石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。 表3-19 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）表 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 表3-20 建设用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. 第一类用地. 1; 石油烃; 826. 2、污染物排放标准 （1）废气 总悬浮颗粒物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1排放限值。 表3-21 四川省施工场地扬尘排放限值 单位：μg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段600; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 大气污染物排放标准执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 表3-22 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 排放方式; 颗粒物. 二级. 无组织排放; 1.0. 其中非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020），详见表3-23。 表3-23 陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准; 项目; 非甲烷总烃. 陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准; 边界浓度; 4.0. 钻探设备中的柴油机、发电机应尽量采用符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）的设备，老的钻探设备应满足制造当时的排放限值。 （2）废水 本项目钻井期间剩余钻井废水、洗井废水、压裂返排液用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注；生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见下表。 表3-24 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物：按《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险化学品安全管理条例》进行识别、贮存和管理。 |
| 其他 | 本项目钻井期间剩余钻井废水、洗井废水、压裂返排液用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注。由于本项目仅为钻井工程，不涉及运营期相关内容，各类污染物均随着项目的完成而消失，因此本次评价建议不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 根据本项目的工程特点，可将项目实施分为两个阶段：钻前施工期和钻井作业期。本工程不涉及营运期进行天然气的采输生产问题，因此将不对运营期工程进行分析。 1、钻前工程 钻前工程主要包括：修建循环系统及设备的基础准备、钻井设备的搬运及安装、井口设备准备、放喷池修建、清污分流系统以及施工营地板房布置等。 （1）废气 钻前工程施工期产生的空气污染主要是：施工过程中土石方开挖、建筑材料运输、装卸过程产生的扬尘使周边大气环境中的TSP浓度增加，施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关；施工期间使用的各种动力机械（如载重汽车、铲车等）产生的尾气也使大气环境受到污染，尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NO2等。 （2）废水 钻前工程废水由施工废水和生活污水两部分组成。根据调查，生活污水来自施工人员，钻前工程生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。项目钻井期间无废水外排。基建人员有20人，人均生活用水量按100L/d计，生活总用水量约2.0m3/d，钻前工程约施工50天，生活用水总量100m3。产污系数取0.9，则生活污水量1.8m3/d，生活污水总量为90m3，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度依次大约400mg/L、200mg/L、300mg/L、25mg/L。 钻前施工作业废水来自施工场地，道路施工过程遇雨产生的地表径流，径流雨水中夹带有悬浮物；井场基础建设产生的废水主要来自砂石骨料加工、混凝土搅拌及养护等过程。要求废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排。 （3）噪声 钻前工程施工噪声主要为施工设备噪声，如挖掘机、推土机、运输汽车等突发性噪声，声源强度为80~100dB。根据类比调查，本项目主要施工机具噪声源强见表4-1。 表4-1 主要施工机具噪声源强 序号; 设备名称; 测点距施工机具距离; 最大声级 （dB（A））; 运行方式; 运行时间（h）. 1; 推土机; 5; 85; 移动设备; 间断，<4. 2; 挖掘机; 5; 84; 移动设备; 间断，<4. 3; 载重汽车; 5; 82; 移动设备; 间断，<4. 4; 钻孔机; 1; 100; 移动设备; 间断，<4. 5; 空压机; 1; 100; 移动设备; 间断，<4. 6; 柴油发电机; 1; 98; 移动设备; 间断，<4. 7; 震动棒; 1; 100; 移动设备; 间断，<4. （4）固废 项目施工期主要固废污染物包括开挖土石方、建筑垃圾及生活垃圾。 ①土石方 根据钻前工程设计可知，项目设备基础、放喷池及进场道路等土石方开总挖方量1400m3，总填方量700m3，弃方约700m3，开挖产生弃方就近堆放于临近开挖施工处，并夯实亚平。剥离表土1500m3，剥离表土集中堆放至表土堆放区，表土用于后期生态恢复，综合利用。 ②建筑垃圾 在项目施工过程中，产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质废料、木材弃料等）等。根据同类施工统计资料，项目施工期产生的建筑垃圾产生量约为2t。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下脚料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如弃土、废砂石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，影响周围环境的景观。因此无回收价值的建筑废料必须统一分类收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等。 ③生活垃圾 拟建项目按照生活垃圾产生系数0.5kg/人·d计算，钻前工程生活垃圾产生总量为10kg/d。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运、处理。 （5）生态影响分析 拟建项目钻前工程对生态环境的主要影响因素包括场地开挖、土石方回填、构筑物建设等活动对土地的扰动作用。通常来说，生态影响效果主要包括改变土地利用性质、造成水土流失等。 1）土地利用性质改变 工程项目建设对生态环境的影响主要表现为项目占地使土地功能发生改变，即一般耕地变为建设用地，将导致粮食减产等。本项目临时占地用地类型为耕地、林地及荒地，短期内改变土地利用性质，工程结束后即对临时占用的土地进行恢复，对当地土地资源的影响较小。对于工程的占地，建设方应按国家相关法律法规办理土地征用手续。 2）土壤侵蚀 在施工营地平整、放喷池开挖、设备基础开挖过程，将造成地面裸露，形成水土流失，导致地表原有植被破坏。 2、钻井工程环境影响分析 （1）大气环境影响分析 拟建项目为勘探井，属气田建设的施工期，废气主要为钻井阶段备用柴油机产生的废气、测试放喷废气及少量机械作业废气，不涉及后期站场集输工程，无运营期。钻井周期约3个月，测试放喷时间一般3h，均为临时性排污。 ① 备用柴油机废气 拟建项目钻井用柴油机为烟气达标的合格产品，使用的燃料为合格的轻质柴油成品，此类柴油燃烧主要污染因子为NOx、CO和少量烟尘等，通过设备自带排气筒排放，燃油充分燃烧后NOx、颗粒物等污染物浓度低，结合以往钻井项目从未发生过柴油机大气污染事故类比资料判定，由于备用柴油发电机组烟气释放到环境空气中后将很快被稀释，加之其持续时间较短，钻井期间的大气污染物将随钻井工程的结束而消除，钻井工程的实施不会对环境空气造成长期明显不利影响，不会改变区域的环境功能，对区域内各分散居民点环境空气影响程度在可接受范围内。 ②测试放喷 测试放喷天然气经专用放喷管线引至放喷坑后点火燃烧，测试放喷时间一般昼间放喷，每次约3h，废气排放属短期排放。测试放喷的含硫天然气经点火燃烧，其主要污染物为CO2和SO2。 拟建项目测试放喷废气为目的层二叠系吴家坪组、龙潭组（含长兴组）测试放喷废气环境影响，目的层测试放喷量按预测气量估算：40×104m3/d，在放喷坑内，经排气筒为高度为1m的对空短火焰燃烧器点火燃烧后排放，本项目在放喷前，建设单位会对距离井口500m范围内的居民临时撤离，并建立警戒点进行24小时警戒，严禁居民靠近，以减轻放喷废气对这些居民的影响。同时由于测试放喷时间一般约为3小时，属短期排放，不会形成长期环境影响，短期影响也可控制在周边居民健康安全限值以下，污染物排放随测试放喷的结束而停止，不会长期存在，不会影响区域环境空气功能区划。 本项目测试放喷在昼间进行，且时间较短，含硫天然气燃烧后主要污染物为CO2和SO2，污染物产生量较小，并将随测试放喷的结束而消除，对周边大气环境影响较小。 ③事故放喷废气 事故放喷是由于地层高压异常导致的，在石油天然气行业是低概率事件。事故放喷主产物是含硫天然气燃烧后产生的CO2和SO2。事故放喷时间持续较短，且通过专用的放喷管线将天然气引至放喷坑进行点火放喷，事故放喷时间短，属临时排放，且建设单位在发生事故放喷时制定了紧急预案，对周边居民实施临时疏散，因此事故放喷对周边人群健康基本无影响，对环境影响也较小。 放喷前建设单位应对距离井口500m范围内的居民临时撤离，并建立警戒点进行24小时警戒，严禁居民靠近，以减轻放喷废气对这些居民的影响。同时由于测试放喷时间一般为3小时，属短期排放，不会形成长期环境影响，短期影响也可控制在周边居民健康安全限值以下，污染物排放随测试放喷的结束而停止，不会长期存在，不会影响区域环境空气功能区划。 ④无组织挥发性废气 本项目为天然气勘探井项目，主要工程类型为勘探井钻前及钻井工程，无地面采气工程。因此，除燃油机械使用过程中产生的少量无组织挥发性有机物排放外，钻井施工过程中无组织排放源。因此，本项目无组织挥发性有机物排放量小，通过自然扩散可有效降低其影响，对周边环境影响甚微。 ⑤压裂作业废气 压裂作业废气主要为压裂车施工机械尾气，主要污染物为NOX、烟尘及少量CO，采用合格燃油、加强设备保养减少尾气排放量。 （2）地表水环境影响分析 从项目产生的废水情况分析，包括钻井废水、洗井废水、压裂返排液、初期雨水和生活污水。 1）钻井废水 本项目在钻井阶段采用常规钻井工艺，钻井作业的配浆过程中会根据泥浆的不同要求加入不等量的水，这些水随钻井液进入井底协助钻井作业，在钻井液返回地面后，大部分水随泥浆进入泥浆净化系统，小部分水随钻屑进入污水罐，经固液分离后，回收上清液用于泥浆配置，剩余废水经预处理后由罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。 根据普光气田钻井工程的类比分析，每米进尺产生钻井废水量为0.05m3。本项目钻井进尺1145.91m，产生的钻井废水为57.30m3。 污水罐内废水为钻井废水及雨水的混合废水，其主要污染物浓度根据普光气田钻井工程废水类比，钻井废水水质污染物浓度见表4-2。 表4-2 钻井废水综合水质污染物浓度表（单位：mg/L，pH值无量纲） 污染物名称; pH; SS; 石油类. 浓度; 8.3～12.5; ≤7500; ≤200. 2）压裂返排液及洗井废水 测试放喷与完井工程产生的作业废水主要是压裂酸化、洗井等施工时产生的废水。 本项目普光明1侧探井工程分8段压裂，总压裂液入井量13000立方米，取水均取于州河，由罐车拉运至井场。根据该区域已完钻钻井工程可知，该区域钻井工程酸液返排率约30%，则本项目返排液量为3900m3，作业废水主要组成为水、盐酸及醋酸与岩层反应后生成的盐类及表面活性剂等。返排液排至经防腐防渗处理地放喷池或污水罐中。本项目洗井采用清水，项目洗井废水产生约100m3。 本项目压裂返排液及洗井废水临时暂存于污水罐中，用罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，采取随钻处置。根据普光气田钻井工程类比调查，作业废水污染物浓度情况见表4-3。 表4-3 压裂返排液及洗井废水污染物浓度表（单位：mg/L） 污染物名称; pH; COD; SS; 石油类; 挥发酚; 氯离子. 浓度; 4～6; ≤5000; ≤7500; ≤200; ≤7.0; ≤4000. 3）生活污水 钻井期间，一个钻井队的员工一般为45人，每人每天用水量为80L，排污系数为0.8，则钻井期间井场的生活用水量为3.6m3/d，污水产生量为2.88m3/d。生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。本项目生活污水水质情况见下表4-4。 表4-4 项目生活污水水质 主要污染物名称; pH; 悬浮物(mg/L); COD(mg/L); BOD5(mg/L); 氨氮(mg/L). 水质情况; 7.0-9.0; 250-300; 350-400; 200-250; 30-40. 4）初期雨水 其中钻井期间污水罐收集的初期雨水，与钻井废水一同由罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。 井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集泵入污水罐处理。污水罐收集的初期雨水同钻井废水一同由罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。 初期雨水量按照如下公式计算： V=q×ψ×F×t×60÷1000 式中：V-初期雨水最大量，m3； t-降雨历时，min； ψ-径流系数，取0.85； F-汇水面积，hm2，本次计算整个井场内部占地面积，合计按5500m2计，即0.55hm2。 q-设计暴雨强度，L/（s·hm2）。 设计暴雨强度公式如下： 式中： Q—设计暴雨强度，L/（s·hm2）； p—设计暴雨重现期（年）：本次取值为2年； t—降雨历时（min）：取15min。 经计算，本项目15min初期雨水产生量约为152.72m3/次。 井场实行雨污分流，井场外四周设排水边沟，井外雨水不得进入井场，井场内四周设内排水边，井场雨水随内排水沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集后同钻井废水一同拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排，后期雨水水质清洁后可直接外排。 （3）地下水环境影响分析 在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中水泥浆的漏失对地下水也有一定的影响。 项目钻井段的地层岩性以泥岩为主，地层孔隙度小，渗透率极低，泥浆漏失的概率很小。此外，钻井工程利用明1井老井井口进行侧钻井，导管段已进行套管，井场采取分区防渗和加强污染监控，同时在钻井过程对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类，建议采用水泥堵漏。并且建设单位应当加强钻井过程中的监控措施，启动针对地下水一旦受污染的环境风险应急预案，钻井期间发生污染地下水的可能性较小，可有效避免地下水污染。 因此，本项目钻井过程中对地下水环境影响较小。 （4）声环境影响分析 1）噪声源强 ①钻井工程 钻井过程中的噪声主要包括正常生产过程中的机械噪声、作业噪声其产生情况为： 机械噪声：包括钻机、振动筛、泥浆泵、离心机、空压机、增压机以及其他各种机械转动所产生的噪声； 作业噪声：包括固井作业、下套管、起下钻具、钻机气路控制系统操作时快速放气阀放气、跳钻时吊环与水龙头的撞击等所产生的噪声。 ②完井工程 完井工程中主要噪声为压裂噪声、测试放喷噪声。压裂噪声的噪声源主要为压裂泵，完井测试中产生的噪声主要有测试放喷噪声，噪声声级统计见表4-5。 表4-5 钻井、压裂、测试放喷噪声产生情况一览表 声源名称; 数量（台）; 声级dB（A）; 声源高度（m）; 运行时段; 备注. 钻机; 1; 85～95; 3; 常规钻; 单台声源. 钻井泵; 2; 85～95; 2; 常规钻; 单台声源. 振动筛; 3; 80～90; 2; 常规钻; 单台声源. 柴油机; 3; 90~100; 2; 常规钻; 单台声源. 搅拌器; 2; 85～95; 2; 常规钻; 单台声源. 离心机; 1; 80～90; 2; 常规钻; 单台声源. 压裂泵车; 1; 95～100; 2; 压裂; 单台声源. 测试放喷; —; 95～105; 0.2; 4h～6h; 临时排放. 2）噪声源特性 设备噪声属连续性噪声，强度大，治理难度大；事故放喷噪声为瞬时噪声，强度大。但总体而言，项目作业周期短，噪声源的影响是短暂的，随着施工结束而消失。 3）噪声源强 钻井过程的噪声源主要来源于钻机、钻井泵、振动筛等，钻井噪声的处理难度较大，要减轻钻井噪声的影响，主要还是通过在钻井过程中采取相应的降噪措施。同时在钻井过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。采取降噪措施后设备的噪声值见表4-6。 表4-6 采取降噪措施后设备的噪声值 声源名称; 数量（台）; 声级dB（A）; 降噪措施; 降噪后单台设备声功率级dB. 钻机; 1; 85～95; /; 85～95. 钻井泵; 2; 85～95; 加衬弹性垫料; 80~90. 振动筛; 3; 80～90; 加衬弹性垫料; 75~85. 柴油机; 3; 90~100; 发电机房、隔声屏障、消声器; 75~85. 搅拌器; 2; 85～95; 加衬弹性垫料; 80~90. 离心机; 1; 80～90; 加衬弹性垫料; 75~85. 压裂泵车; 1; 95～100; /; 95～100. 测试放喷; —; 95～105; /; 95～105. 类比同类项目，项目钻井过程中选用低噪声设备（采用网电）、加强施工管理和设备维护、控制汽车鸣笛等降噪措施。同时项目作业周期短，噪声源的影响是短暂的，随着施工结束而消失，对周围居民影响是可接受的。 （5）固废影响分析 1）钻井固废 A.废钻井泥浆： 钻井过程中产生的废钻井泥浆主要来源于：①被更换的不适于钻井工程和地质要求的钻井泥浆；②在钻井过程中，因部分性能不合格而被排放的钻井泥浆；③完井时和洗井时井筒内被清水替出的钻井泥浆；④钻井泥浆循环系统跑、冒、滴、漏而排出的钻井泥浆。主要成分为水、粘土、聚合物、碳酸钠、氢氧化钠、氯化钾、改性沥青、石灰石、重晶石及白油。 根据本项目钻井设计，普光明1侧探井工程侧钻使用油基钻井液约400m3。根据普光气田统计数据钻井液循环利用率在95%以上，据此核算出项目废泥浆产生量情况如下。 表4-7 项目废钻井泥浆产生情况表 单位m3 井号; 油基泥浆使用量; 循环率; 废油基泥浆产生量. 普光明1侧探井工程; 400; 95%; 380. B.钻井岩屑： 钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆和洗井液带出至地面。主要成分为岩石、土壤及钻井液。 根据各井段井眼结构设计以及钻井岩屑黏附钻井废水增容等因素，按照直井段井径扩大率15%、造斜段平均井径扩大率15%，水平段平均井径扩大率12%、钻屑膨胀系数2.0估算，估算过程见表4-8。 表4-8 水基钻井期间岩屑产生量估算表 井号; 参数; 钻头直径mm; 面积m2; 钻井进尺m; 扩大率; 钻屑膨胀系数; 岩屑体积m3; 备注. 井段. 普光明1侧探井工程; 侧钻; 165.1; 0.028; 1145.91; 12%; 2; 71.87; 油基岩屑. 根据表4-6及表4-7可见，本项目废油基泥浆产生量为380m3，油基岩屑产生量为71.87m3。岩屑和废弃泥浆一起经泥浆不落地装置处理后，降低其含水率并实现了一定减容，根据统计资料减容大致为45%，因此经泥浆不落地装置处理后本项目钻井固废产生量约293.72m3，根据统计资料经泥浆不落地装置处理后钻井固废容重约1.8t/m3，故油基岩屑和废弃泥浆产生量约528.69t，其性质为危险废物。 废油基泥浆暂存于泥浆储备罐（容积为60m3，1台），定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐（容积为2m3，30个），定期（约1周转运1次）委托有资质单位进行处理。 2）废油及含油固废 钻井过程废油主要来源为：a、机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；b、液压控制管线刺漏，如液压大钳、封井器及液压表传压管线刺漏；c、清洗、保养产生的废油，如更换柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。钻井产生的废油用废油桶收集，根据类比和现场调查，单井废油产生总量约0.4m3，故本项目产生废油量0.4m3。站内设置废油桶集中收集，废油桶置于暂存于泥浆不落地装置区临时堆放区内，并做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施，暂存期间做好废油管理记录，通过擦拭站场设备、原料添加、放喷点火等方式回收综合利用，根据类比调查井站产生废油能在井站内全部综合利用。若因为个别特殊情况存在不能综合利用的废油，则和不能继续使用的废油桶以及擦拭站场设备产生的其他含油固废交由有资质的单位处理。 3）废包装材料 本项目产生的废包装材料约为2.0t，集中收集后施工队自己回用部分，剩余的送当地废品回收站处理。 4）生活垃圾 生活垃圾来源于钻井施工作业人员的生活，一个井队按45人计，每人每天产生的生活垃圾按0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量约为22.5kg/d。井场和生活区分别设置垃圾坑收集，定期按井场所在地环卫部门相关要求实施统一妥善处置。 此外，完井搬迁时可能产生少量建筑垃圾，主要如包装袋，废弃建筑材料等，其量小，由施工队伍统一收集清运至政府指定地方。 本项目钻井工程危险废物产生量见下表。 表4-9 钻井工程危险废物汇总表 名称; 类别; 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废油及其他含油固废; HW08; 900-249-08; 0.4m3; 钻井机具; 半固态; 废润滑油; 润滑油; 钻井期间; T/I; 存于危废暂存间，交由资质单位处置. 油基岩屑及废油基泥浆; HW08; 072-001-08; 528.69; 钻井机具; 固态; 油类物质; 油类物质; 钻井期间; T/I; 废油基泥浆暂存于泥浆储备罐，定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐，定期（约1周转运1次）委托有资质单位进行处理. 本项目固体废物产生量见表4-10。 表4-10 钻井工程固体废物产生及处置情况一览表 固废种类; 油基钻井固废（t）; 生活垃圾（kg/d）; 废包装材料（t）; 废油（m3）; 建筑垃圾; 不能继续使用废油桶、其他含油固废. 产生量; 528.69; 22.5; 2.0; 0.4; 少量; 少量. 处置措施及去向; 废油基泥浆暂存于泥浆储备罐，定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐，定期（约1周转运1次）委托有资质单位进行处理; 集中收集，交由当地环卫部门处置; 集中收集后部分回用，剩余的送当地废品回收站处理; 设置废油桶集中收集暂存于泥浆不落地装置区临时堆放区内，钻井队综合利用或交由有资质的单位处理; 施工队伍统一收集清运至政府指定地方; 交由有资质的单位处理. （6）土壤环境影响分析 正常工况下，钻井工程对土壤无影响，事故工程下，钻井过程对土壤可能产生不利影响的途径主要有以下几个方面： ①大气沉降影响分析 拟建项目仅施工期有少量废气产生，且施工时间短，大气污染物中不含重金属及粉尘，因此本次评价不考虑大气沉降对土壤的影响。 ②入渗影响分析 项目属于钻井期短期影响，本项目最终废水、固体废物均外运处置，不长期储存，钻井污染物渗透进入土壤环境的量很小，通过采取的源头控制和分区防渗措施，进一步有效减少污染物的渗透。废水、固体废物渗透进入井场及周边土壤的量很少，渗入点分散、量小。不会对土壤环境产生明显不利影响。预计不会造成评价范围及周边土壤环境质量超标。 ③地面漫流影响分析 在井场四周设置雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放；井场内地面均进行了硬化处理，井场内的雨水随场内雨水沟汇集后经进入集水坑收集，且通过场地内设置的隔油池沉淀隔油处理后外排。雨水漫流带走的污染物很少；各废水罐周边均设有收集沟。采取了全面防控措施，避免事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流进入土壤。在全面落实相应措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。 （7）生态影响分析 ①对生态环境的影响 新增占地面积约6400m2，以耕地、林地及荒地为主。该部分占地将改变现有土地利用性质和土地的功能。临时占地只在短期内改变土地利用性质，工程结束后即对临时占用的土地进行恢复。对当地土地资源的影响较小。 ②生态景观影响分析 项目施工期对景观的主要影响是临时占地占用现有斑块，临时占地会因为地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成一定的不利影响。评价区属于农村地区，临时占地为耕地、林地及荒地为主，项目的建设对植被的破坏有限。评价区无景观资源分布，敏感度低，且临时占地时间短，易于恢复，在进行临时占地的植被恢复后，其不利影响就可以得到有效缓解甚至消除。 ③水土流失影响分析 本工程水土流失主要可能发生在钻前施工期间，影响土壤环境的因素主要是井场建设、进场道路建设等，在此期间会对所征用土地上的植被进行清除。植被的清除使地表裸露，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时就近堆放，防护措施不当也会引起水土流失。项目通过采取修建排水沟，严格按要求进行施工等措施，有效控制了水土流失量。施工结束后，通过对施工迹地地表植被的恢复和耕作，水土流失将得到有效控制。 （8）封井期环境影响分析 完成钻探任务、资料收集后，该气井若测试无开采价值，搬迁设备，拆除井口装置，按《废弃井封井处置规范》（Q/SH 0653-2015）等相关行业规范进行封井作业，主要利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封防止地下气流串入地层。同时在井筒产气层的上部注入高标号水泥，形成高标号水泥塞，封隔产气层。并设置醒目的警示标志，加强保护和巡查、监控。若测试无开采价值，封场应在钻井完成后4个月内完成。 拆除基础，回填各类池体，平整井场，保留井场排水等设施。临时占地进行生态恢复复垦，恢复生态改善环境。本项目对环境的影响将改善。封井后本项目的环境影响因素将不再存在，无“三废”排放及噪声影响。 若完井获良好天然气产能则井口安装采气树后转为后续地面采气工程，另行办理相应的环评手续，完善永久征地手续。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为探勘井，不涉及运营期的开采工程。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《钻井井控技术规范》（Q/SY1552-2012）、《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）等规定：油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。根据现场调查，项目井口与各设施的距离及符合性分析见下表。 表4-6 井口与各设施距离 名称; 钻前工程井场技术要求; 本工程是否涉及居民区、铁路等，以及距井口距离; 是否满足钻前技术要求. 高压线及其他永久性设施; ≥75m; 75m范围内不涉及; 满足要求. 居民; ≥100m; 100m范围内不涉及; 满足要求. 铁路; ≥200m; 不涉及; 满足要求. 高速公路; ≥200m; 不涉及; 满足要求. 学校; ≥500m; 不涉及; 满足要求. 医院; ≥500m; 不涉及; 满足要求. 油库等高危险场所; ≥500m; 不涉及; 满足要求. 集中居住地等人口密集区; ≥500m; 不涉及; 满足要求. 由上表可知，井口与各项设施的距离均满足《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》、《钻井井控技术规范》（Q/SY1552-2012）、《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）等中规定的要求。 拟建项目内无泉眼、地下暗河等控制性水点分布，也不涉及自然保护区、风景名胜区等其他各类环境敏感区，也未位于集中式饮用水源保护区一级保护区、二级保护区及准保护区范围内。选址位于当地城镇规划区外，因此项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 （1）工程占地的保护及恢复措施 本工程总占地面积约6400m2（为新增临时占地）。新增的临时占地主要类型为耕地、林地及荒地。不涉及永久基本农田。建设单位将对破坏的植被进行补偿，后期将采取生态恢复措施，对临时占地进行复垦。 （2）植被保护及恢复措施 1）减缓措施 钻井工程和完井工程期间应严格执行HSE管理，加强施工人员的环保意识，车辆按照预定线路行驶，禁止乱压乱碾，破坏井场范围以外的植被。 2）恢复措施 施工结束后，若完井测试结果表明该井不产气或无工业开采价值，则将井口用水泥封固并进行设备搬迁工作。 3）植被恢复原则 ①因地制宜原则，对需要恢复的土地类型进行条件分析，布置合适的林草种类，并重点做好原为耕地、林地的工程建设区的植被恢复工作。 ②绿化美化与水土流失治理相结合的原则。 ③树种选择应与当地林业产业发展、经济发展相结合，满足地方经济发展和区域生态建设的需要。 （3）动物保护措施 1）科学规划、严格管理施工场地，尽可能保护现存植被 野生动物和植被有着密不可分的依赖关系，植被条件的好坏是影响野生动物种类组成的一个十分重要的因素。工程区植被的破坏将导致本区动物种类及数量的减少。因此，要严格控制施工作业范围，尽可能地减少施工过程所造成的植被破坏，保护野生动物赖以生存的生态环境。 2）加大野生动物保护的宣传力度 按照《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修正）要求，加大对保护野生动物的宣传力度，提高施工人员对野生动物的保护意识。尤其是与人类发展密切相关，有益于农、林健康发展的爬行类、兽类等。施工过程中张贴动物保护告示或设置警示牌，禁止捕杀动物。 3）及时进行植被恢复，改善动物的栖息环境 工程中造成的植被破坏及野生动物资源损失，仅靠生物群落的自然演替是远远不够的。因此，施工结束后，要尽快开展植树种草工作，恢复工程区野生动物资源。 （4）土壤保护措施 1）合理选择施工时间，尽量避开雨季施工，不能避免时，保证施工期间排水通畅，减少项目造成的水土流失。项目区土建项目中应及时防护，随挖、随运、随填、随夯、不留松土。 2）提高工程施工效率，缩短施工工期。 3）施工期应对施工废弃物集中堆放，及时清运处理，严禁随意弃置污染周围土壤。 4）加强钻井废水和完井作业废水管理，防止废水洒落，确保废弃泥浆不落地，控制钻井废水、废弃泥浆对土壤的污染。 5）放喷池、油罐区等防渗处理必须按照有关规定实施，保证渗透系数，加强构筑物和设施检查，发现设备腐蚀、破损，及时维修，防止废弃泥浆、废油落地，污染土壤。 施工期采取以上生态保护措施后，本项目施工活动对生态环境影响较小，生态保护措施技术经济合理可行。 （5）水土保持措施 本工程水土流失主要可能发生在钻前施工期间，影响土壤环境的因素主要是放喷池建设、施工营地平场等，在此期间会对所征用土地上的植被进行清除。植被的清除使地表裸露，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时就近堆放，防护措施不当也会引起水土流失。项目通过采取修建排水沟，严格按要求进行施工等措施，有效控制了水土流失量。施工结束后，通过对施工迹地地表植被的恢复和耕作，水土流失将得到有效控制。具体措施如下： 1）工程措施 ①表土剥离及回覆 主体设计在新建井场工程施工期对井场及附属工程区内占用耕地区域进行表土剥离，平均剥离厚度约30~50cm，剥离的表土全部堆存于表土堆放场，后期用于复垦覆土。工程施工结束后将剥离的表土回填覆盖在井场复垦区域内。 ②土地整治及复耕 施工结束后，对裸露或扰动区域进行土地整治，土地整治后进行复垦。土地整治包括场地清理和整地。对整治后较为平整的土地进行复耕。 场地清理：清理并收集该区域的垃圾，集中堆放，对开挖动土区域进行坑凹回填，场地平整改造，恢复利用。 整地：包括平整土地、翻地改善土壤理化性状，给植物及农作物生长尤其是根的发育创造了适宜的土壤条件。其方法和要求：先将表土翻松，再进行细平工作，局部高差较大处，进行回填，做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层，防止表土层底部漏水，并配合平整进行表土覆土。 ③截排水沟 在井场设备基础及井场四周设置砖砌排水明沟，井场排水坡度0.5%，井场右前场及左后场按井场设置排水坡度，清水从场内清水沟排至井场清水边沟，汇入自然水系。 2）植物措施 本方案考虑对放喷坑、边角用地、施工营地挖填方土质边坡等裸露区域进行绿化，及时播撒草种，以防止地面雨水对土质边坡造成冲刷。 3）临时措施 ①临时排水沟 为了尽快排除雨水，在井场周边、施工临时生活区周边、土堆放场外侧、有汇水的道路一侧修建临时土质排水沟，收集雨水并顺接至附近农田排水设施。 ②临时沉沙池 为防止泥沙进入周边排水系统，在临时排水沟末端设置临时沉砂池，并在沉砂池内部铺盖土工布。临时沉沙池使用时要求定期清理，并及时清淤。 ③临时苫盖 施工中对井场裸露边坡进行临时彩条布遮盖。 综上所述，水土保持措施是可行的。 2、大气污染防治措施 ①废气产生 本项目施工期废气主要包括钻前施工废气、施工机械废气、备用柴油发电机废气及测试放喷产生的废气。 ②环保措施 钻前施工废气：通过采取遮盖、洒水等抑尘措施，废气对周围环境影响较小。 备用柴油发电机废气：钻井过程中备用柴油机燃油废气，可以通过采用节能环保型柴油动力系统设备（自带消烟除尘装置），并适当提高排气筒高度（6m以上），减少污染物排放量与大气环境影响，其影响为临时性，将随网电的正常使用和钻井工程的结束而消除，污染减缓措施可行。 施工机械废气：为减缓压裂期间机械、车辆尾气造成的环境空气污染，施工单位应定期对运输车辆进行维护和保养，尽量使用清洁燃料，保证发动机正常运行，使汽车燃料充分燃烧，能有效减少尾气中污染物排放，污染减缓措施可行。 测试放喷废气：采用地面燃烧处理，修建放喷池减少辐射影响，同时应对测试放喷时周边居民进行临时疏散，因此对环境影响较小。 施工期采取以上大气污染防治措施后，本项目施工期废气对环境影响较小，大气污染防治措施技术经济合理可行。 3、废水污染治理措施 ①废水产生 本项目钻井工程主要产生的废水主要包括钻前施工废水及污水罐收集雨水、初期雨水、钻井废水、洗井废水、压裂返排液、生活污水。 ②环保措施 a.钻前施工废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排。 b.钻井废水：钻井泥浆大多数回用于项目本身，先经固控设备固液分离后，合格泥浆直接进入泥浆循环罐回用，不合格泥浆和设备冲洗废水、洗井废水等经泥浆不落地处理后的钻井废水约90%回用于钻井过程，约10%暂存于泥浆不落地装置或污水罐内，定期用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。 c.压裂返排液、洗井废水：加砂压裂返排液放喷时由放喷管排入压裂液储罐或放喷池，放喷池中压裂返排液全部通过泵抽入至压裂液储罐，多余废水用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。 e.井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集泵入污水罐处理，后期雨水水质清洁后可直接外排。污水罐收集的初期雨水同钻井废水一同拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。 f. 生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。 g.对各类池体采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，项目防渗措施完整，正常工况下物料或污水等不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。 施工期采取以上废水污染治理措施后，本项目施工期废水对环境影响较小，依托可行性分析详见建设内容章节，废水污染治理措施技术经济合理可行。 4、噪声污染防治措施 （1）钻前工程 钻前工程施工噪声主要为施工设备噪声，如挖掘机、推土机、运输汽车等突发性噪声，声源强度为80~90dB（A）。施工噪声主要集中在施工场地范围内，噪声源位置相对固定，作业时间为08:00~18:00，不在夜间施工。通过距离衰减和住户墙体隔声后，周边居民还是会受到一定影响，建设方应当与当地居民积极沟通取得居民谅解，避免环保纠纷与投诉。 （2）钻井工程 ①噪声产生 施工噪声源主要为施工机械、钻机、泥浆泵、空压机、压裂泵及测试放喷噪声。 ②环保措施 本项目钻前工程夜间不施工，施工期短，且仅昼间施工，施工噪声对环境影响程度有限，影响范围较小。 对于钻井噪声，目前还没有针对声源的十分经济有效的防治措施，主要是选用低噪声设备，采用网电进行钻井，再通过井位选址规避和采用合理的井场布局来减轻噪声的影响。 井场内的高噪声设备应尽量布置在远离农户集中分布的方位，有效减轻噪声的影响。此外，在管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声等；对噪声不达标农户在钻井期间进行协商等措施，通过以上措施一定程度地降低噪声。 钻井过程为连续作业过程，目前钻井噪声处理难度较大，要减轻噪声影响，建设方首先是通过井位选址时尽量避开敏感点，并进行合理的井场设备分区布置。另对噪声源采取噪声防治措施，设置生活用电柴油发电机房和泥浆泵房，采用特殊的减震，并安装吸声材料；柴油机安装消声装置和设置减震基础；泥浆泵可加衬弹性垫料和安装消声装置以达到减噪目的；在管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声等；对噪声不达标的农户在钻井期间进行临时撤离，通过以上措施可以一定程度地降低噪声，措施可行。 完井后的测试噪声源强度较高，且难以控制，但由于其持续时间相对较短。目前针对这类噪声主要采取的控制措施：①设置发电机房和泥浆泵房，设置有效的减震基础，并安装吸声材料；②测试防喷时，在测试放喷点周围设置三面墙（通常高度为5m），以减少其噪声影响范围和程度。放喷测试时合理安排测试放喷时间，避免夜间和午休时间进行测试放喷。测试前应告知周围村民，并暂时疏散放喷坑周围居民，确保其人身健康和安全。 施工期采取以上噪声污染防治措施后，本项目施工期噪声对周边声环境影响较小，噪声污染防治措施技术经济合理可行。 5、固体废物污染防治措施 ①固废产生 本项目施工期固废主要为钻前工程开挖土石方（含剥离表土）、建筑垃圾、钻井岩屑、废弃泥浆、废油、生活垃圾。 ②环保措施 根据钻前工程设计可知，项目施工营地、放喷池等开挖产生弃方就近堆放于临近开挖施工处，并夯实亚平。剥离表土集中堆放至表土堆放区，表土用于后期生态恢复，综合利用。建筑垃圾能回收利用的回收利用，无回收价值的建筑废料必须统一分类收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等。 本项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。油基钻井废弃泥浆、岩屑、废油均属于危险废物，废油基泥浆暂存于泥浆储备罐，定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐，定期委托有资质单位进行处理；废油暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。 本项目危废暂存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，周边设围堰，并设置废液导排系统；按规定采取防腐、重点防渗措施；设置事故池，对泄露的液体进行收集；按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-2020）的相关要求，严格设置各类污染源、排放口、暂存区的标识标牌，按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行运输管理，通过采取以上措施，确保废物得到妥善处置。 施工期采取以上固废污染防治措施后，本项目施工期固废对周边环境影响较小，固废污染防治措施技术经济合理可行。 6、地下水污染防治措施 本项目采取的地下水污染防治措施包括源头控制措施、分区防渗控制措施、实时监控措施、地下水污染监控措施和地下水污染治理措施。 （1）地下水环境影响情景 分析本项目的施工工艺及产污环节，非正常状况下对地下水的影响主要包括以下几中情景。 表5-1 非正常状况地下水环境影响情景分析 序号; 情景设置; 污染源; 持续时间; 防治措施. 情景一; 钻井过程，井漏、井喷，造成钻井液和钻井泥浆从渗漏进入地下水含水层; 钻井; 钻井平台设有泥浆泄漏量监控系统，可以及时发现井漏，并采取堵漏措施，持续时间通常不会超过1d; 优化钻井井身结构，导管段采用清水钻，一开采用空气钻，有效保护含水层，加强井控管理，做好井喷事故应急预案. 情景二; 钻井废水储存期间，防渗失效发生渗漏进入地下水; 废水灌; 污水池设有液位报警仪，可以及时发现渗漏并采取措施，持续时间通常不超过1d; 污水池须设置围堰且按重点污染防治区进行防渗，污水池防渗须满足规范要求，加强液位观测，及时转运. 情景三; 洗井废水储存期间，防渗失效发生渗漏进入地下水; 放喷池; 放喷池设有液位报警仪，可以及时发现渗漏并采取措施，持续时间通常不超过1d; 放喷池按照重点污染防治区进行防渗处理，加强液位观测，及时转运. 情景四; 酸化压裂废水储存期间，防渗失效发生渗漏进入地下水; 放喷池; 放喷池设有液位报警仪，可以及时发现渗漏并采取措施，持续时间通常不超过1d; 放喷池按照重点污染防治区进行防渗处理，加强液位观测，及时转运. 情景五; 井场柴油罐的泄漏; 柴油罐; 柴油罐位于地面以上，泄漏易于被发现，持续时间通常不会超过1小时; 柴油罐区设置围堰，围堰按GB/T50934-2013进行防渗处理，日常加强罐区泄漏巡查. （2）源头控制措施 a.本项目侧钻段采用白油油基泥浆，对地下水的影响小。 b.钻井工程利用明1井老井井口进行侧钻井，导管段已进行套管，井场采取分区防渗和加强污染监控后，钻井期间发生污染地下水的可能性较小，可有效避免地下水污染。 c.在特殊工况使用泥浆钻时，针对可能发生的泥浆漏失情况，采用强钻方式快速钻穿漏失层达到固井层位。立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。选用合理泥浆密度，实现近平衡压力钻井，降低泥浆环空压耗，从而降低井筒中泥浆动压力，减小泥浆漏失量。 d.提高固井质量，防止因为井漏事故造成的地下水环境污染。 e.在钻井过程中加强压力检测，防止泥浆漏失污染等。 f.作业用药品、材料集中放置在防渗漏地面，防止对地下水的污染。 g.钻井过程中应加强钻井废水管理，防止出现废水渗漏、外溢或废水池垮塌等事故。 h.加强油料的管理和控制，特别应加强和完善废油的控制措施。加强岩屑、废泥浆及其他固体废弃物收集、运输及暂存、处置等过程的环境管理。 i.钻井液、压裂液等应做到循环利用。采取节水措施，减少耗水量。鼓励采用先进的工艺、设备。 j.加强废水、废油等运输过程的管理。对承包转运的车辆实施车辆登记制度，加强运输过程中的监控措施，防止运输过程发生事故导致废水、废油等泄漏，污染环境。建立废水、废油等交接联单制度，确保不乱排乱倒。加强对罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。 （3）分区防渗控制措施 参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）制定防渗措施，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ①污染防治分区 根据钻井井场的平面布置，按照通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害物质的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将钻井井场划分为污染防治区和非污染防治区，污染防治区包括重点污染防治区和一般污染防治区。污染防治区分区情况详见表5-1，防治分区示意图见图9。 表5-2 本项目分区防渗方案一览表 污染防治区类别; 防渗性能要求; 装置、单元名称; 污染防治区域或部位. 重点污染防治区; 防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能; 井口区域、泥浆循环系统区域、泥浆储备罐区、井架基础、柴油罐区、危废暂存间; 地面. 放喷池; 池底及池壁. 一般污染防治区; 防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能; 发电机房、材料棚; 地面. 雨、污分流区域; 地面. ②重点污染防治区 采用C30掺入水泥基渗透结晶型材料的防渗混凝土，抗渗等级为P8，厚度为500mm，上层铺设高密度聚乙烯膜，重点防渗区地面及防喷池防渗结构图详见图5-1。 图5-1 重点防渗区地面防渗结构图 ③一般污染防治区 一般污染防治区参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）设置防渗层，要求防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。本项目一般污染防治区域发电机房等基础采用C30钢筋混凝土浇筑，厚度500mm，并于上层铺设高密度聚乙烯膜。井架基础采用C30钢筋混凝土筏板基础，板厚1500mm，并铺设高密度聚乙烯膜，可满足规范要求。 （4）实时监控措施 井场储备足够的堵漏剂，在钻井过程对泥浆实时监控，一旦发现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量。堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。 施工期采取以上地下水污染防治措施后，本项目施工期对地下水环境影响较小，地下水污染防治措施技术经济合理可行。 8、环境风险防范措施 （1）风险识别 生产过程中危险因素及可能产生的事故见表5-3。 表5-3 生产过程主要危险及有害因素分析 序号; 生产 过程; 主要危险及有害因素; 可能导致的事故. 1; 钻、完井工程; 钻井过程中地层压力不准，致设计不准确，钻井液密度低于地层空隙压力梯度。; 井喷事故、天然气燃烧爆炸。. 2; 井控设备及管材在安装、使用前未按有关规定进行检验合格后使用。; 管线、设备失效导致井喷。. 3; 放喷器件、管线有刺漏，压力等级不符合要求；非金属材料不符合要求，密封失效。; 管线、设备失效导致井喷。. 4; 司钻控制下放速度不当或操作不平稳。; 发生井漏事故。. 5; 下完套管，当套管内钻井液未灌满时，若直接水龙头带开泵洗井。; 井喷事故、天然气燃烧爆炸。. 6; 节流管汇与井喷器连接不平直，容易使节流管汇作用发挥不完全；节流管汇试压未到额定工作压力或稳定时间不够，导致井控管失效。; 井喷事故。. 7; 阀板与阀座之间密封不好或是井控装置部件表面生锈腐蚀使节流压井管失效，方钻杆上下旋转开关不灵活，有可能因不能正常开关而发生井喷事故。; 天然气燃烧爆炸。. 8; 未及时发现溢流显示或发现后处理不当等。; 导致天然气溢出，发生天然气燃烧爆炸。. 9; 换装井口、起下管柱作业和循环施工作业中，对作业时间估计不足，压井时间短，井内压力失衡导致井喷或井喷失控。; 天然气燃烧爆炸。. 10; 安装井下安全阀，因作业所需时间较长，若压井时间不足，井内压力失衡导致井喷或井喷失控。; 天然气燃烧爆炸。. 11; 井喷失控。; 天然气未能燃烧，泄漏H2S造成人员、动物中毒、死亡。. 12; 放喷池泄漏或自然灾害等条件下溢流或泄垮塌。; 废水外溢，污染土壤、影响农作物生长发育和产量；外溢污水遇极山洪等条件下流入州河，影响河流水质。. 13; 柴油（备用）使用、储运中因自身缺陷、人员误操作、老化等造成泄漏。; 油品泄漏污染土壤、地下水，遇火源可能发生火灾爆炸。. 14; 污染物转运及处理; 废水、危险废物转运及处理不当造成泄漏。; 污染水体、土壤环境等。. （2）扩散途径风险识别 本项目涉及到的风险物质扩散途径主要包括以下几个方面： 大气扩散：井喷或套管破裂事故，H2S泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者经点燃后伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。 水环境扩散：本项目井场放喷池遇暴雨或山洪等自然灾害溢流，汇入周边地表水体，对地表水环境造成影响；废水运输车辆途径地表水体时发生泄漏，污染物进入水体，对水质产生污染。 土壤扩散：本项目液态危险物质泄漏后聚积于地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成污染。 （3）环境风险防范措施 1）风险管理措施 ①人员防护 a.培训要求 按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2017）及其他相关规范的要求对人员进行培训。在钻井作业前，应进行含H2S井喷演习，包括配带防护器具进行井控作业及人员救护等工作。 b.H2S监测及防护要求 按照《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）及其他相关规范的要求配备相关监测设备及人身防护设施。 ②防止井筒渗漏 钻井的过程中应注意考虑地质构造、钻井工艺，以及井与河流的相对位置等方面的问题，避免出现地层渗漏或者串层等污染事故。 如果发生地层渗漏等事故时，需及时采取措施，采用泡沫、稻草设立隔离带对石油类污染物进行拦截，污水采用净水剂净化，用活性炭进行吸附，并及时联合其他各相关部门统一行动，尽可能减少事故带来的环境影响。 ③配备应急点火系统及点火时间、点火管理 根据中国石化要求，普光气田在发生井喷失控（当封井器关闭后，井口仍有气体喷出）时起，平台经理5min内下令实施点火。 ④钻井进入含硫气层和中途测试对居民的临时撤离 根据行业标准，在即将钻进含硫气层和中途测试前应临时撤离周边500m居民至作业完成。 ⑤对周边居民的风险应急培训、演练、应急撤离设施 施工单位应主动联系当地政府，对撤离区居民、学校通过发放宣传册普及安全知识，向居民普及H2S毒性知识，内容应有危害程度、防范应急救护措施。 钻井井场明显位置设风向标，以便及时有效通知周边居民。远处居民在预案中确定有应急组织机构组织撤离。 ⑥钻井风险监控、报警措施 钻井施工单位应严格按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2017）、《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规定》（SY 6277-2005）中的相关规定，配备H2S安全防护设施及装置。 井场钻开气层前通知宣汉县人民医院、消防队各方面救援保障力量以及钻井队主管部门及应急救援单位。进入含硫油气层前，应落实和当地政府和医院、消防部门取得联系；一旦发生井涌、井喷，出现H2S溢出井口的危险情况及时报警。与各单位、部门的报警联系主要采用值班专用通信电话和手机。 2）预防井漏风险防范措施 a.根据设计和地层预告，钻遇可能井漏层井段前，做好预防和处理井漏时的思想、组织、物资准备，备有足够的钻井液（密度与钻井泥浆同）、水、堵漏、配浆材料、处理剂，及相应配、供浆设施，保证防爆、灵活好用、功能齐全、使用可靠（包括灌浆管线，配浆泵等）。 b.在钻进过程中，调整好钻井液性能，钻井液密度应尽可能控制在设计下限，采用近平衡压力钻井技术，以防止或减少井漏的发生。 c.钻遇漏失井段前，要提前准备好随钻堵漏材料，按设计要求处理好钻井液性能，并准备随时加入堵漏材料。 d.在能满足井眼净化前提下，尽量采用小排量钻进，以降低环空循环压耗，减少或减轻井漏。 e.下钻要控制速度，井深超过500m以后要启动辅助刹车系统，每下一柱不能少于30s，防止下钻速度快产生激动压力过大压漏地层。下钻过程中要分段循环钻井液，切不可一次下钻到底再开泵循环。开泵要缓慢，长时间静止后注意分段循环，在套管以下每下10立柱钻具应开泵循环钻井液10min～15min。开泵循环钻井液时，应采用“先转动后开泵”的操作程序，以避免因瞬时激动压力过大而引起井漏。 f.坐岗观察及时发现井漏并能准确提供漏失情况和漏失量大小并确定明确的井漏报警信号。 g.非目的层及油层套管固井前，钻井中发生井漏，有条件应起钻完，先下入光钻杆堵漏；起钻、下钻、注水泥后皆应反灌钻井液，平衡地层压力，防止井喷。 h.钻井中发生井漏，根据正循环漏速及反灌钻井液漏速（即反灌与正循环漏速相同、漏速减小、不漏），分别采取处理措施，应考虑井喷、钻具安全。 3）井涌、井喷防范措施 任何情况下，只要发现溢流，立即关井；关井采用硬关井的方式；压井采用司钻压井法压井，当探测到高浓度H2S时，首选硬推法进行井控。 a.加强地质分析，及时提出可靠的地层预报，尤其是对高压层上部盖层的预报，打开高压气层前100m，做好设备工具、人员思想、技术安全措施、井口装置、队伍组织和器材设施的配套检查落实。 b.全井坐岗观察循环罐液面，及时发现溢流并汇报，确保在钻井全过程中不发生井喷。 c.钻井液密度在地层压力的基础上按标准附加。 e.配置、安装、试压、使用、维护、保养好井控装备。根据地质预报或邻井资料，在进入预计高压油气层前，对地面设备、循环系统、钻井液枪、混合漏斗、搅拌器等进行全面检查，保证运转正常。 f.落实井队班组井控岗位分工，明确职责。 g.井场必须按设计储备重钻井液和加重材料，重浆储备罐上安装搅拌器、钻井液枪，并挂牌明示，定期搅拌，保证性能稳定。 h.根据地层承压能力实验，确定允许最大关井压力及当量钻井液密度。确定压井时，根据关井压力确定压井钻井液密度，用保护油气层加重剂压井，要防止压漏。开启除气器、搅拌机、钻井液枪排气。达到停泵后井口不外溢，起钻灌好钻井液，下钻进行分段循环，观察油气上窜速度。 i.经施工单位的上级主管部门验收合格后报业主方验收，接到开钻通知书后方可钻开主要油气层。钻开产层前100m，必须更换胶心及易老化的密封件，对防喷器试压一次，如气层中钻井作业较长，每隔30d试压一次，严格执行油气层“五不打开”原则（上部地层承压能力不足不能打开，压井液密度与数量、储备加重剂未满足设计要求不得打开，井口装置不执行设计、试压不合格不得打开，井控十二项制度不落实、防H2S措施不到位不得打开，钻开油气层前检查验收未整改合格不得打开）。 j.钻开油气层期间，坚持24h必须有井队干部值班，定岗、定人认真观察钻进、起下钻和其他作业时的钻井液出口及钻井液池液面的变化情况，取全取准资料，发现异常情况立即报告司钻和值班干部并立即采取必要的措施。 k.油气层钻井作业中，应采取低速起钻，下钻时下放速度不宜过快，以减少抽吸和压力激动，每起1柱钻杆，必须灌满钻井液一次，钻井液工做好记录，及时校对，保证灌满井眼，下钻时，应认真记录返出量，发现异常，立即报告司钻和值班干部，查明原因，正确处理。 l.检修设备应安排在下钻到套管鞋时进行，并在钻柱上装钻具回压阀。 m.电测前井下情况必须正常、稳定，电测时应准备1柱带钻具回压阀的钻杆，以备井内异常时强行下入控制井口。 n.在油气层中钻进时，坚持使用液面报警器，钻井、钻井液、录井三岗联座观察液面，每15min记录钻井液池液面一次，若遇特殊情况应3min～5min观察一次出口钻井液池液面变化，发现溢流及时汇报，严格控制溢流量，关井按照“四∙七”动作要求组织实施。关井后观察立管和套管压力，及时报告队长和钻井技术员，采取正确方法压井，待井内恢复正常后，才可恢复钻进。 o.钻开油气层前，坚持每只钻头、每天作低泵速试验，记录井深、密度、泵压、排量。 p.钻开主要产层遇有井漏，井漏显示的当只钻头，以及特殊作业之前均应短程起下钻，以10～15立柱为宜；如果气侵严重，可调整钻井液密度平衡地层压力。 q.油气水层钻进中，应用大水眼钻头并使用旁通阀，不可以使用动力钻具，以利于加重钻井液，压井和堵漏等工艺的实施。 r.任何时候发现溢流应按井控“四∙七”动作控制井口，根据关井压力确定压井液密度，尽快按压井程序压井。严禁循环观察、钻进观察、静止观察等违章现象发生。 s.避免长时间关井，在等候加重或在加重过程中，要间断注高密度钻井液，同时，用节流管汇控制回压，保持井底压力略大于地层压力状态下排放钻井液。若等候时间长，则应及时实施司钻法第一步，排除污染，防止井口压力过高。井口压力过高时应特别注意这项工作。 t.油气井钻井作业中应密切注意十五种显示。做到及时发现，迅速关井。 u.控制住井口后，应对井控装置主体及节流压井管汇、远程控制台等部位详细检查，如井口压力接近或达到井控装置、套管、地层破裂压力三者中压力最低的极限值，应放喷泄压，放喷天然气须烧掉，防止与空气混合发生爆炸。 v.加重压井作业不得在钻进过程中实施。 w.起钻前必须采取措施证实井已压稳、有安全的起下钻时间。 x.在排气口、放喷口设置自动和手动点火装置，先点火、后放气，在可能放气期间在排气口应设置长明火；钻开油气层前，应进行点火演练。 y.除气器排气管线必须接出井场，出口置于安全区域。 z.工程可能出现超出设计预计之外的异常情况，对此施工单位应进行充分的准备，应建立应对各种复杂情况的应急预案并落实，负责进行控制和处理。 4）完井与修井作业风险防范措施 严格按照《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T 6610-2017）、《川东北含硫化氢天然气井钻井与试气作业工程安全技术规范》（Q/SH 0033-2009）等标准规范进行完井与修井作业。 5）测试放喷过程风险防范措施 本项目测试放喷过程属于风险较高的施工环节，试气作业前按《气井试气、采气及动态监测工艺规程》（SY/T 6125-2013）等相关标准要求进行试气设计。 在高风险作业点及作业时段，所有居住在500m范围内的居民都将临时撤离。 6）废水、油类外溢或泄露等风险防范措施 钻井期废水收集罐通过设置围堰和防渗，放喷池通过加固池壁和防渗，降低垮塌风险；对井场排污沟及时清扫，保证排污沟畅通；集污坑和泥浆不落地装置加强保护管理，泥浆不落地装置设计时向集污坑倾斜，避免少量集水因围堰垮塌外流。由于项目区域地势高差较大，考虑到暴雨等情况下排水问题，建议对集污坑和泥浆不落地装置内集水进行及时清理，及时清掏，适当加大集污坑规格或者适当扩大其容量，确保集污坑有足够的容量，能够对初期雨水及时收集；加大外环沟和集水坑规格，外排沟系统应与周边泄洪沟有效连接，确保雨水能正常排放，不至于淹没井场；建议对井场雨水排放口（集水坑）进行适当扩建，对正常雨水进行隔油沉淀后外排。加强平时管理，保证放喷池、泥浆不落地装置的储罐内有足够空余容积，水位达到池体80%时应外运处理，可有效防止水体污染事故。若池体发生垮塌事故，立即封堵内外环沟与自然沟渠连通处，及时清理池内及排污沟内废水，池底废水清理完后立即重新修建池壁，并进一步加固。对钻井体系进行实时监控，并配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施，在压裂过程亦需监控压裂液的漏失情况，以防止压裂液的扩散污染。 7）废水转运风险防范措施 为降低废水转运对地表水的污染风险，确保本项目物料/废水得到妥善处理，本着切实保护环境的原则，采取以下措施： a.建立建设单位与当地政府、生态环境局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与作业区值班人员取得联系，若确认发生废水外溢事故，应及时上报当地政府、环保局等相关部门。 b.对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度； c.转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度； d.加强罐车装载量管理，严禁超载； e.加强对废水罐车司机的安全教育，定期对罐车进行安全检查，严格遵守交通规则，避免交通事故发生。加强对除驾驶员外的其他拉运工作人员管理，要求运输人员技术过硬、经验丰富、工作认真负责。加强对废水罐车的管理，防止人为原因造成的废水外溢。 f.规划转运车行车路线，尽量避免经过河流；选择经过路线尽量避开下游存在饮用水保护区的河段。 g.转运罐车行驶至河流（含河沟、塘堰等）较近位置或者经过河流（含河沟等）的道路时，应放慢行驶速度。 h.废水转运应避开暴雨时节。 3）盐酸风险防范措施 酸化作业需要现场配置酸液，通过泵注入井下，在密闭罐体内配置，进入有套管保护的井下，对环境影响小，事故发生机率很小，一旦发生事故进入河流，对河流水土产生短期影响。工程盐酸采用陶瓷坛盛装，储存在材料房内，储存量约为0.1t，远低于储存场所50t的临界量。 为降低盐酸泄漏产生的风险，工程应在存放罐区四周修建专门的截流沟，在罐区周围修建0.3m围堰，且地面均采用防渗处理，保证泄漏不会进入周边土壤、水体，只会顺着截流沟流到围堰。通过上述防范措施，对周围环境不会造成污染影响。 8）油类使用、储运过程中的风险防范措施 ①提高柴油危险性的认识。从柴油的燃烧爆炸危险性分析可以看出，正常条件下，如炎热干燥的天气、附近存在火源、工作中违章操作、油库的安全设备、设施配备不合理或管理使用不当等，都有可能将柴油引燃、引爆。 ②加强对柴油和废油的储存管理，应采取减少油品蒸发、防止形成爆炸性油品混合物的一次防护措施。工程采用柴油罐对柴油进行储存，确保呼吸阀、测量孔、接地装置等附件完整可靠，防止油气的产生和积聚。油罐区均设置有围堰，可防止油罐破损泄露的柴油污染地表土壤、地表水等。油罐区使用前底部及墙体内侧采用三油两布（沥青、玻璃纤维布）作防渗处理。油桶选择完好无损的油桶，置于防渗区，保持盖子紧盖，及时综合利用。 ③按照危险物品贮存场地相关要求，对柴油和废油储存和使用场所设置标识标牌。 ④柴油储存和使用场所要设置在通风条件较好的地势较高处，设置机械排风系统。柴油储存和使用场所内的通风、照明、通信、控制等电气设备的选型、安装、电力线路敷设等，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。加强油罐、油桶的管理及安全检查，防止发生结构安全事故引起重大泄露。 ⑤建设方将柴油和废油储存和运输列入环境事故应急处置预案，且应与当地政府的环境事故应急处置预案相衔接。 （4）应急预案 中原油田普光分公司编制有《中原油田普光分公司环境应急预案（2021年4月》，2021年6月22日，达州市环保局同意备案（备案号：511722-2021-012-L），详见附件。 钻井开工前，应编制该项目的环境突发事故应急预案。应急预案的编制、演练等内容建议如下： 1）应急处置方案 钻井作业前，与钻井相关各级单位应制定硫化氢泄露、火灾、爆炸等应急处置方案。 应急处置方案中应包括钻井各相关方的组织结构和负责人，并明确应急现场总负责人及各方人员在应急中的职责。 制定应急处置方案时需要注意下列问题： 周边环境调查包括地形、交通、建筑、人员分布、附近的医院和消防部门所在地等情况 建立不同半径危险区域范围内的撤离单位和人员的通知清单及通信联络方式设立路障、联络、井控等人员岗位，明确各岗位的职责、授权及相关联系人的通信电话 对井场周围一定范围内的居民进行防硫化氢知识宣传，使他们了解硫化氢防护基本知识，及简单的逃生、自救互救方法 编制的应急处置方案应征求当地政府部门意见，并得到认可和支持，以确保该方案的科学性和适用性 2）应急信号 在钻井作业场所明确应急报警信号并告知现场所有人员。 3）应急行动 应急行动应具体落实到各岗位、明确应急工作职责，按照应急处置程序在最短时间内实现应急处置。 4）应急演练 ①在钻开硫化氢油气层前，钻井队作业班组应组织一次防硫化氢应急演练，钻井队统一组织至少一次所有人员及相关方参加的防硫化氢联合应急演练； ②在钻开硫化氢油气层前，钻井队作业班组应进行井控演练，演练不合格不得钻开油气层，钻开含硫化氢油气层后，钻井队作业班每月应开展不少于一次不同工况的井控演练； ③每次演练应进行总结讲评，各方提出演习中存在的问题以及改进措施，并完善应急处置方案，应急演习的记录文件应保存至少一年。 5）应急撤离 ①撤离条件包括： a.井喷失控； b.空气中硫化氢浓度达到150mg/m³（100ppm）的危险临界浓度。 ②撤离命令发布：生产经营单位代表或其授权的现场总负责人决策撤离，采用有线应急广播或声光报警灯通知方式。 ③撤离组织包括： 指派专人引导向当地政府报告，协助当地政府做好居民的疏散、撤离工作，有专人引导现场人员撤离； 向上风向、高处撤离； 撤离时佩戴硫化氢防护器具或使用湿毛巾、衣物捂住口鼻呼吸等措施； 撤离时携带便携式硫化氢监测仪，对空气中的硫化氢浓度进行检测。 6）点火处理 ①含硫化氢油气井井喷或井喷失控事故发生后，应防止着火和爆炸，按SY/T6426的规定执行。 ②发生井喷后应采取措施控制井喷，若井口压力有可能超过有可能超过允许关井压力，需点火放喷时，井场应先点火后放喷。 ③井喷失控后，油气井井口实施点火。 ④点火程序的相关内容应在应急预案中明确；点火决策人宜由建设单位代表或其授权的现场负责人来担任，并列入应急预案中。 ⑤含硫化氢天然气井发生井喷，符合下述条件之一时，应在15min内实施井口点后点火： a.气井发生井喷失控，且距井口500m范围内存在未撤离的公众。 b.距井口500m范围内居民点的硫化氢3min平均监测浓度达到150mg/m³（100ppm），且存在无防护措施的公众。 c.井场周围1000m范围内无有效的硫化氢检测手段。 d.若井场周边1.5km范围内无常住居民，可适当延长点火时间。 ⑥点火人员佩戴防护器具，在上风方向，尽量远离点火口使用移动点火器具带你或；其他人员集中到上风方向的安全区。 ⑦井场应配置自动点火装置，并备用手动点火器具。点火人员应佩戴防护器具，离火口距离不少于30m处点火，禁止在下风方向进行点火操作。 ⑧硫化氢燃烧会产生有毒性的二氧化硫，仍需注意人员的安全防护，点火后应对下风方向尤其是井场生活区、周围居民区、医院、学校等人员聚集场所的二氧化硫浓度进行监测。 （5）环境风险分析结论 本项目环境风险主要存在于钻井工程阶段，环境风险表现为井漏、井涌、甚至井喷环境风险事故。从工程分析本工程发生井喷失控事故时对人身安全、健康、环境的后果影响重大，鉴于本项目为陆地矿产资源地质勘探评价井，对井下地质环境情况的掌握有限，存在一定程度的不确定性和难预见性，故本项目必须严格落实《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）、《含硫油气井安全钻井推荐作法》（SY/T5087-2017）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283-1997）和《石油天然气钻井健康、安全与环境管理导则》（Q-CNPC53-2001）等相关钻井和井控规范要求的前提下，积极采取风险防范措施、放喷点火保障措施以及周边居民人员临时撤离措施等，尽量避免环境风险事故的发生，同时完善环境风险应急措施，组织编制、学习、演练应急预案以便在事故发生后将影响降低到最小程度，确保项目钻井环境风险防范措施有效可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目不涉及运营期相关内容，因此不涉及运营期环境影响分析。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资5561万元，环保投资344万元，占总投资的6.19%，环保投资情况见表5-4。 表5-4 环保投资一览表 序号; 类别; 内容; 投资 （万元）; 备注. 1; 废气治理; 洒水降尘、遮盖措施; 1. 2; 废水治理; 钻前施工废水; 100; 经沉淀处理后洒水降尘，不外排。. 3; 钻井废水; 罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注。. 4; 压裂返排液、洗井废水; 罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注。. 5; 雨污分流水沟; 5; 在井场四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟经监控池外排；场内井架基础、设备基础、循环罐基础周边设环状排污沟，污水可经排污沟排至污水灌。. 6; 生活污水; 20; 生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。. 7; 噪声治理; 机械设备噪声; 5; 选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养；对振动较大的固定机械设备加装基座减振。. 8; 固废处理; 油基废泥浆、岩屑废油; 200; 废油基泥浆暂存于泥浆储备罐，定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐，定期委托有资质单位进行处理；费油暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。. 9; 生活垃圾、建筑垃圾等。; 1; 拉运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一除处理。. 10; 环境风险措施; 安装防井喷装置等，严格执行井控技术标准和规范，编制应急预案。; /; 计入工程投资. 11; 按标准配制相应硫化氢监测仪以及各类防护设备。; /; 计入工程投资. 12; 配备泥浆监控系统及堵漏应急物资。; /; 计入工程投资. 13; 对泥浆池池底和池壁进行防渗处理和承压强度设计；制定废水泄漏应急预案。; /; 计入工程投资. 14; 加强污染物储运过程管理，落实废物转移联单制度，制定废物转运泄漏事故应急预案等。; 7. 15; 环境管理及监测; 应急培训、演练、环境监测等。; 5. 合计; 344. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 土地复垦/植被恢复。 | 施工结束后及时进行土地复垦和植被恢复。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 钻前施工废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排。 | 钻前施工废水不外排。 | / | / |
|  | 钻井废水预处理（隔油+混凝处理+絮凝沉淀+固液分离+氧化/吸附+过滤）后达到普光11井回注站回注标准后，拉运至普光11井回注站。 | 《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016） |  |  |
|  | 初期雨水：井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设环保检测池，初期雨水收集泵入污水灌； 污水灌收集的初期雨水，施工结束后现场处理达到普光11井回注站回注标准后回注。 | 《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016） |  |  |
|  | 酸液返排、洗井废水：罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注。 | 《气田水注入技术要求》（SY/T 6596-2016） |  |  |
|  | 生活废水：生活污水经生态厕所收集后，用作农肥，不外排。 | 妥善处置。 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 源头控制措施、分区防渗控制措施。 | 满足源头控制和分区防渗要求。 | / | / |
| 声环境 | 本项目周边已有完善的供电系统，采用网电，噪声较小；选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养；对振动较大的固定机械设备加装基座减振；再通过合理的井场布局来减轻噪声的影响。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 钻前施工废气采取洒水、遮盖措施。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）。 | / | / |
|  | 备用柴油发电机废气采用节能环保型柴油动力系统设备（自带消烟除尘装置），并适当提高排气筒高度（6m以上），减少污染物排放量与大气环境影响。 |  |  |  |
|  | 测试放喷废气采取放喷池燃烧处理，并提前对周边无关人员进行临时疏散。 |  |  |  |
| 固体废物 | 侧钻井段采用油基钻井液，废油基泥浆暂存于泥浆储备罐（容积为60m3，1台），定期委托有资质单位进行处理；油基岩屑暂存于接收罐（容积为2m3，30个），定期（约1周转运1次）委托有资质单位进行处理。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） | / | / |
|  | 废油：暂存于危废暂存间，面积约8m2，暂存间地面采取四防措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），并及时经有危废运输资质的单位通过专用车辆密闭清运至企业净化厂危险废物贮存仓库，委托有资质单位处理，废油运输线路需按照规定的线路限速行驶，避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |  |  |
|  | 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如弃土、废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，无回收价值的建筑废料必须统一分类收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等。 | 不产生二次环境污染。 |  |  |
|  | 根据钻前工程设计可知，放喷池、清水池修建开挖土石方临近进行挡护，基本实现挖填平衡，无弃方产生。 | 不产生二次环境污染。 |  |  |
|  | 生活垃圾收集后运送至环卫部门指定地点，由环卫部门清运。 | 不产生二次环境污染。 |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 安装防井喷装置等，严格执行井控技术标准和规范，编制环境突发事故应急预案；配备泥浆监控系统及堵漏应急物资；加强污染物储运过程管理，落实废物转移联单制度。 | 满足风险防范要求。 | / | / |
| 环境监测 | 编制应急预案及培训、演练、环境监测等 | 满足监测要求。 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司拟建设的普光明1侧探井工程符合国家产业政策及相关规划，选址和总平面布置合理；拟采取的废气、废水、固体废物、噪声防治措施、地下水污染防治措施以及生态保持措施有效可行；在建设过程中认真落实报告表中提出的各项污染防治措施后，对周围环境不会造成污染影响；在落实风险防范措施和事故应急措施后，环境风险能达到可接受水平。从环境角度而言，无明显制约项目建设的环境因素，项目的建设可行。