宣环审〔2024〕31号

达州市宣汉生态环境局

关于普陆301-1H井钻井及试采工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《普陆301-1H井钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《普陆301-1H井钻井及试采工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于达州市宣汉县老君乡铁尖村、普光镇，钻前工程新建普陆301-1H井场1座，新建方井1座，新建300m2的放喷池1座，新建600m2的清水池1座，新建井架基础1座，新建循环罐、储备罐、泵机房等设备基础，布置1个1400m2的生活区，新建90m长进场道路1条和300m2的回转场地1个。钻井工程新钻致密气井1口，设计井别为试验井，总进尺6342.2m，目的层为千佛岩组，井型为水平井，套管完井，水平段长2500m。采用导管+三开井身结构，Ф508mm导管钻前预埋50m；一开采用Ф406.4mm钻头钻至井深 351m，下Ф339.7mm套管350m;二开采用Ф311.2mm钻头钻至井深 3288m，下Ф244.5mm套管3286m;三开采用Ф215.9mm钻头钻至设计井深6342.2m（斜深）/3576m（垂深）完钻，下Ф139.7mm套管6339m。均采用水基钻井液体系，若遇特殊地层情况，三开段可能会转为油基钻井。储层改造工程采用“密切割+双暂堵+多尺度裂缝强加砂+穿层扩体”压裂工艺技术，尽可能形成复杂裂缝，增加压裂纵向改造范围，提升压裂裂缝支撑效果。设计单段液量1800m3，单段砂量150m2。油气集输工程新建普陆301-1H试采站1座，采气树来气经除砂、加热节流、气液分离后，气相通过新建输气管线外输到P203集气站汇入集输管网，液相进闪蒸分离器后三相分离，闪蒸出的气去燃料气调压撬调压后为加热炉供气，凝析油进入油罐后车拉外运，采出水进入水罐后通过新建采出水管线汇入P203集气站污水缓冲罐后外运处理。新建普陆301-1H试采站至P203集气站输气管线1条（管内径80mm）,同沟敷设采出水管线1条（管内径80mm），长度约2.1km，设计压力均为10MPa。项目配产6.2万立方米/天，产凝析油4.7吨/天，试采期为2年。本项目总投资9681万元，其中环保投资438万元，占总投资的4.52%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于其中第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采”，符合国家产业政策。项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）、《国家级公益林管理办法》（国家林业局财政部林资发〔2017〕34号印发）等相关要求。项目实施经中国石油化工股份有限公司中原油田分公司以“中原油分投资〔2023〕115号”文出具了可研批复，因此，本项目建设符合石油天然气开发规划，不在城镇规划区域内，不属于城镇用地，项目所在地为农村地区，主要发展农业。本项目建设满足老君乡、普光镇规划要求。本项目不涉及生态红线，符合“三线一单”管控要求。

本项目所在区域涉及宣汉县一般管控单元，不在达州市生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和准保护区等需要特殊保护的环境敏感区，符合“三线一单”管控要求，符合《四川省主体功能区规划》《长江经济带生态环境保护规划》等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工过程实施洒水降尘，采取密闭运输措施，对露天堆放的易扬撒材料予以覆盖；钻井过程中产生的备用柴油机燃油废气，通过采用节能环保型柴油动力系统设备（自带消烟除尘装置），并适当提高排气筒高度（6m以上）；定期对运输车辆进行维护和保养，选用尾气排放达标机械车辆，尽量使用清洁燃料，减少尾气中污染物的排放，从而减轻对大气环境的影响；测试放喷废气采用地面燃烧处理，同时应对测试放喷时周边居民进行临时疏散。运营期正常工况下水套炉天然气燃烧废气通过自带的8m高排气筒排放；火炬及放空废气通过15m高的放空火炬排放；非正常工况下站场检修或事故放空排放的天然气放空系统点火放空。

（三）加强废水处理措施。钻井废水、不合格泥浆、设备冲洗废水和洗井废水经泥浆不落地处理后约90%回用于钻井，剩余部分暂存于泥浆不落地装置内，定期用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后，管输至普光3井回注站回注，不外排；压裂返排液暂存于压裂液储罐或放喷池，最终泵入压裂液储罐，优先回用压裂液配置，多余废水用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光3井回注站回注，不外排；初期雨水同钻井废水处理达标后回注，不外排；钻井期间生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。运营期产生的气田水暂存于污水缓冲罐，然后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。

- （四）加强噪声控制措施。合理安排作业时间，合理布置施工机械。设置发电机房，采用特殊的减震，并安装吸声材料；为钻机提供动力的柴油机安装消声装置和设置减震基础；钻井设备、泥浆泵基础设置减震垫；空压机和增压机安装在房间内，隔声并安装减震垫层；钻井施工尽量采用网电，降低发电机噪声对居民的影响；运输车辆沿规定路线行驶，减少鸣笛。运营期选用高效低噪声设备，合理布局，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，种植绿化带，噪声源经基础减振和距离衰减后，各场界噪声均满足噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，放空时及时疏散附近居民。

- （五）加强固体废物处置。钻前工程开挖土石方集中堆放至井场东侧的表土堆场，表土用于后期生态恢复。施工现场设置临时建筑垃圾堆放场，覆盖塑料布并做好地面防渗漏处理，建筑垃圾除部分回收利用以外，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到当地政府指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾收集后定期清运交由当地环卫部门统一处理；施工废料（如废焊条、废材料桶等）由施工单位带走处置。废水基泥浆、水基岩屑按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，定期就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。废油基泥浆、油基岩屑、废油委托具有危险废物处理资质的单位进行处理。运营期砂器撬产生的砂土杂质定期就近交给具有相应资质的单位进行资源化利用。罐油泥由专业单位清理后立即交由资质单位处置，不在场内暂存。

（六）加强生态环境保护。合理安排施工进度，施工尽量避开雨天和大风天。施工过程中，尽量减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少对周边土壤和植被的破坏，严禁砍伐野外植被。严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围，剥离表土集中堆放并进行遮盖，表土用于项目后期的生态修复。强化临时占地的复耕复垦，及时进行植被恢复，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少项目区内的施工痕迹。

（七）加强地下水污染防治。井站建设时设置雨污分流系统，实现污水和雨水的分流；项目实施过程中定期检查防渗基础，对破损部位进行修复；场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域（含油桶堆放区）、危险废物暂存场所、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池等区域划为重点防渗区，并采取相应防渗措施，防止污染地下水。集输过程中，加强各项措施落实情况的监督和管理，防止造成地下水水质污染。

（八）加强环境风险防范措施。项目主要环境风险钻井过程井喷，废水、油类外溢或泄露。选择合理的压井液及完井方式，规定上提钻具速度，严禁高速起钻；严格执行井控工作九项管理制度；发生井喷时，立即对位于下风口且距井口较近的居民点进行撤离，其他敏感目标有序进行撤离。废水收集罐、试采期放空分液罐、采出水罐设置围堰和防渗，放喷池通过加固池壁和防渗，降低垮塌风险；及时清扫井场排污沟，保证排污沟畅通；加强集污坑和泥浆不落地装置的保护管理；及时清掏集污坑和泥浆不落地装置内集水；加强监管，保证放喷池、泥浆不落地装置的储罐内有足够空余容积，水位达到池体80%时应外运处理。制定应急救援预案并定期演练。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年7月4日