宣环审〔2023〕6号

达州市宣汉生态环境局

关于宣陆页1HF井探井工程环境影响报告表的

批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《宣陆页1HF井探井工程》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于达州市宣汉县东乡街道磨峡村1组，新建110m×50m井场，新建进场道路32.5m。井别为预探井，井型为水平井，设计井深为3025.1m（垂深）/4703.7m（斜深）；地面海拔478m，目的层位为侏罗系千佛崖组一段③小层，完钻层位为千佛崖组一段③小层。一开钻至井深2552m，下Φ244.5mm套管；二开自2595m造斜至4703.7（斜深）/3025.1m（垂深）完钻，下入Ф139.7mm套管。试气作业采用泵送桥塞电缆射孔联作多段压裂工艺，初步设计分23段加砂压裂改造。新建井场边沟285m、新建井场内排污沟180m。设置68m2清洁化操作平台设置软体罐区360m2；20m×10m放喷池1座以及生活营区、钻井设备基础给排水、供配电等辅助工程。总投资8308万元，其中环保投资502万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废水处理措施。钻前施工废水经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。钻井泥浆先经固控设备固液分离后合格泥浆直接进入泥浆循环罐回用，不合格泥浆和设备冲洗废水、洗井废水等经泥浆不落地处理后的钻井废水部分回用于钻井过程，剩余部分暂存于泥浆不落地装置或废水池内，定期用密闭罐车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注，不外排。加砂压裂返排液放喷时由放喷管排入压裂液储罐或放喷池，放喷池中压裂返排液全部通过泵抽入至压裂液储罐，多余废水用密闭罐车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注，不外排。井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集进入污水池处理，后期雨水水质清洁后可直接外排。污水池收集的初期雨水同钻井废水一同拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注，不外排。生活污水经生态厕所收集后，部分用作农肥，部分拉运至净化厂污水处理站处理。落实废水收集池的雨污分流和防雨、防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。

（三）加强废气处理措施。采取封闭施工，密闭运输，车辆进出场前需做除尘处理，实时洒水降尘。钻井过程中采取喷淋降尘，抑制粉尘污染。定期对运输车辆进行维护和保养，减少尾气中污染物排放。测试放喷废气采用地面燃烧处理，修建放喷池及耐火挡墙减低辐射影响。

（四）加强噪声控制措施。施工期加强施工设备的维护，井场内的高噪声设备应尽量布置在远离农户集中分布的方位。采用特殊的减震，并安装吸声材料；柴油机安装消声装置和设置减震基础；泥浆泵加衬弹性垫料和安装消声装置；在管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。测试防喷时，在测试放喷点周围设置三面墙，放喷期间临时撤离放喷口周边500m的居民。

（五）加强固废处理措施。钻前施工剥离的表土集中堆放至弃方/表土堆放区，表土用于后期生态恢复，综合利用。建筑垃圾能回收利用的回收利用，无回收价值的建筑废料统一分类收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等。井场采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。水基废弃泥浆和岩屑在钻井现场采取泥浆不落地工艺经脱稳-板框压滤进行固液分离后产生的钻井固废，在泥浆不落地装置附近设置钻井固废暂存区由废渣收集罐收集后临时暂存，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，定期用密闭罐车及时转运至达州地区环保手续齐全、环保设施稳定运行固废烧结厂进行烧结后综合利用。油基钻井废弃泥浆、岩屑、废油均属于危险废物，存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处置。生活垃圾经垃圾箱收集，完工后外运中心镇环卫集中收集卫生填埋处置。

（六）加强生态保护措施。合理选择施工时间，提高工程施工效率，缩短施工工期。施工期对施工废弃物集中堆放，及时清运处理，严禁随意弃置污染周围土壤，对井场裸露边坡进行临时彩条布遮盖。工程施工结束后将剥离的表土回填覆盖在井场复垦区域内。

（七）施工期应加强对缓蚀剂，钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年2月21日