宣环审〔2023〕38号

达州市宣汉生态环境局

关于普光气田主体湿气增压工程环境影响

报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普光气田主体湿气增压工程环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目普光气田1#增压站位于P102集气站东侧（四川省宣汉县普光镇北斗村岳家坡），普光气田2#增压站位于净化厂外SEI临时料仓独立建设（四川省宣汉县普光镇铜坎村，不新增占地），P106-P104-1#增压站集输管道4.1km位于四川省宣汉县普光镇北斗村。项目依托普光气田主体现有集输系统，新建2座增压站，其中：1#增压站依托P102集气站改造扩建，站内建设高含硫压缩机组3套（每套50万方/天），主要对1#线集气站所辖气井来气增压，站外配套新建集输管线4.1千米；2#增压站依托净化厂东侧料仓改造扩建，站内建设高含硫压缩机组4套（每套150万方/天），主要对2#线和3#线集气站所辖气井来气增压。项目总投资85368万元，其中环保投资150万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期采用洒水车定期对作业面和土堆洒水减少扬尘，施工现场合理化管理统一堆放材料，设置专门库房堆放水泥，做到六必须、六不准；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用管道超屋顶达标排放；事故或检修放空排放的天然气分别经P102集气站和普光净化厂放空火炬（85m高）燃烧后排放。

（三）加强废水处理措施。施工期管线施工人员生活污水依托租用附近居民房收集处理；施工入厕生活污水依托经生态环保厕所收集处理后，用作周边农肥不外排；员工洗澡、食堂废水经单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理；清管试压废水、施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。运营期气田水部分暂存于放喷池、部分经污水罐收集，污水罐四周设置防渗围堰，采用新建预处理流程，分别经普光3#水处理站、1#污水处理站集中处理，满足压裂液配制要求后剩余采出水进入深度水处理站处理后回用，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布置施工现场，使主要噪声源远离环境敏感点；用低噪声设备，采取基础减震、隔声措施，加强各类施工设备的维护和保养；合理安排施工时间，控制和减小项目噪声对周边居民的影响，施工沿线居民集中点设挡声板，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。运营期控制气体流速，工艺设计减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低输气站内的噪声，放空时及时疏散附近居民，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（五）加强固体废物处置。施工期生活垃圾经垃圾收集设施收集后统一按当地环卫部门要求处置；施工废料部分回收利用，剩余废料依托当地环卫部门处置。运营期废润滑油、污泥暂存于危废暂存间，及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库，定期委托有资质单位进行处理；清管废渣集中收集后交由检修作业单位集中处置。

（六）加强生态环境保护。合理安排施工进度，分段施工，减少风蚀导致的水土流失，施工尽量避开雨天和大风天；管沟及其施工作业带全线采取水土保持措施，做好护坡、堡坎和排水设施；站场周边修建排水沟，进行绿化建设；管线通过陡坡地段，设置护坡、堡坎等；施工完毕及时平整土地及植被恢复。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年10月25日