宣环审〔2024〕47号

达州市宣汉生态环境局

关于黄龙009-H3井钻井工程环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川东北气矿：

你公司报送的《黄龙009-H3井钻井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《黄龙009-H3井钻井工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县南坝镇独树梁村4组，设计井深5900m /垂深4500 m，井别为勘探井，井型为水平井，5开段钻井，目的层位飞仙关组，完钻层位飞仙关组。依托黄龙6井井场进行扩建，建设100m×42m井场1座、500m3应急池1座，450m2清洁生产操作平台（含临时堆放区150m2）1 座，A类燃烧池2座，维修公路1.2km，改建公路0.34km及生活区。钻进方式一开（导管段）（0~50m）采用清水钻进，二开段（50~400m）采用水基钻井液（聚合物钻井液）钻进，三开（400~3480 m）、四开（3480~4080m）、五开（4080～5900m目的层）均采用水基钻井液（聚磺钻井液）钻进。完井后进行洗井、射孔、酸化压裂、测试放喷以及工程完工后设备的搬迁和井场清理，其中，水平段预计进行10 段酸化压裂，预计无阻流量119.8万m3/d，H2S 含量76.6g/m3。总投资10840万元，其中环保投资540万元，占总投资额的4.98%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）落实大气污染防治措施。钻前工程现场定期洒水降尘，土石方临时堆场及建筑材料修建围护设施，定时洒水；开挖的土方采取遮盖措施。钻井工程柴油发电机燃烧废气由自带排气筒达标排放；测试放喷天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧；事故放喷废气立即点火燃烧。

（三）落实噪声污染控制措施。钻前工程合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理布置施工总平面布置，较强噪声源尽可能远离周边的敏感点。钻井工程柴油发电机修建单独发电房，发电机房内填充吸声棉，并采取基础减振措施，柴油发电机排气筒设消声器，确保钻井期间噪声达标排放。

（四）落实污水处理措施。施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活废水经环保厕所收集处理后，用作农肥或拉运至就近城镇生活污水处理厂处理。井场清污分流，钻井废水、方井雨水、井场初期雨水上清液回用，其余贮于废水罐中，剩余部分同预处理后的洗井废水、酸化废水用密闭罐车运至具备处理能力且环保手续齐全的污水处理厂处理；入厕粪便水经环保厕所收集处理，洗浴废水、食堂废水、洗衣废水等生活污水进入隔油池，经隔油及生活污水装置处理后做农肥或拉运至就近城镇污水处理厂处理。

（五）落实固废处置措施。钻前工程中平整井场、修建放喷池产生的表层土壤集中堆放于耕作土堆放区，表层土壤采用分层开挖，分层堆放，完井后用于复耕的表层覆土；生活垃圾统一收集，交由当地环卫部门处理，废包装材料定期运至就近的废品回收站进行处理。水基岩屑和废水基泥浆固液分离-脱水处理后按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门相关手续、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行处置；废水基聚磺泥浆、聚磺钻井岩屑由吨袋或专用罐收集后暂存于清洁化操作平台中的岩屑堆存区，按照危险废物进行管理和处置；各原辅材料的包装袋集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理；生活垃圾存放在垃圾箱内定期送当地环卫部门处置；废油、废油桶及废棉纱/手套暂存于危废暂存间，交有危废处理资质单位进行处置。

（六）落实生态防治措施。严格落实清洁化生产工艺，现场采取泥浆循环处理系统，及时收集处理钻井过程中的污染物，做到污染物不排放；不再使用的临时占地及时采取生态恢复措施，施工结束后，立即进行迹地恢复、土地复垦。

（七）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

（八）施工期应加强对钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。对相关罐体采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施。按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年11月6日