宣环审〔2024〕29号

达州市宣汉生态环境局

关于达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目环境影响报告书的批复

达州市宣汉县七里峡煤业有限公司：

你公司《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《达州市宣汉县七里峡煤业有限公司七里峡煤矿扩建工程项目环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于达州市宣汉县天生镇洞宫社区，为独立升级改造类矿井，生产规模拟从15万吨/年升级改造为30万吨/年。本项目为改扩建工程，设计井田面积1.6125km2，设计可采量212.87万吨，生产规模由15万吨/年扩建至30万吨/年。本项目设计开采+670m~+200m范围内的K6、K5-1、K5煤层，矿井服务年限为5.2年，矿井属于低瓦斯矿井。整个矿井划分为一个水平，上下山开采，开采标高+200m，矿区划分为3个采区，设计采区开采顺序为:一采区→二采区→三采区。本项目采用平硐+斜井综合开采方式，综合机械化采煤工艺。项目涉及改造利用现有的+379m主平硐作为改扩建后的主平硐，担负全矿井煤炭、矸石、材料、设备运输和进风、行人、排水及管线敷设等任务；利用+411m副平硐作为矿井升级改造后的进风平硐，担负开丰井田内一采区的辅助进风及安全出口任务；利用+572m回风平硐作为扩建后开丰井田内一、二采区的回风井，担负矿井一、二采区的回风及紧急情况下的安全出口任务；利用+548m回风平硐作为扩建后长田井田三采区的回风井，担负矿井三采区的回风及紧急情况下的安全出口任务。新增2套矿井涌水处理装置，采用“隔油+预沉调节+混凝沉淀+锰砂过滤+消毒”工艺，建成后处理能力(400m3/h)满足最大矿井涌水量需求。项目不新增占地，所有改扩建措施均在现有工业场地内，项目总投资4753.86万元，其中环保投资212.0万元，占项目总投资的4.46%。

本项目为煤矿开采，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类，根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40号)，项目属于允许类，符合国家产业政策。项目位于达州市宣汉县天生镇，对照《达州市生态环境管控单元分布图》，矿区位于达州市开江县环境综合管控单元优先保护单元。项目矿区范围不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、地质公园等生态敏感区及生态保护红线范围。项目属宣汉县煤炭矿区总体规划矿井，生产过程中各项污染物均可做到达标排放，在采取对应的措施后与区域管控清单、环境准入条件清单要求是相符的，符合达州市生态环境分区管控要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）加强废气处理措施。施工期加强井下防尘洒水，配置掘进通风除尘器；项目矸石转运场采取全封闭覆盖，设置防护网、自动喷雾除尘；煤炭采用封闭煤仓作为煤炭储存，仓内采用自动喷雾除尘；土石方开挖、清运弃土弃渣作业采取洒水、喷淋等湿法作业；砂石料、临时土方和建筑垃圾临时堆放采用防尘网遮盖，管网施工临近居民施工设置必要的围挡；硬化运输道路，定期清扫运输道路上的粉尘；施工车辆实行限速行驶，选择合理的运输路线和时间。运营期井下作业采取湿式岩凿、爆破洒水、井下通风防尘措施；矸石转运场采取全封闭围挡，设置有防护网、自动喷雾除尘以及防尘遮盖措施；建设封闭煤仓，在封闭煤仓内采用自动喷雾除尘；煤炭采用全密闭方式运输，限速行驶；单独设置坑木加工房和围挡坑木加工设备，粉尘自然沉降；在厂区进出口设置1套自动高压喷淋式车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗。

（二）加强废水处理措施。施工期车辆冲洗水经沉淀处理后回用于车辆冲洗；矿井涌水处理达标后优先回用，剩余部分达标外排。营运期产生的废水主要包括矿井涌水、生活污水、车辆冲洗水、初期雨水、机修车间洗手废水；矿井涌水站采用工艺为“隔油+预沉调节+混凝沉淀+斜管沉淀+锰砂过滤+消毒”，处理规模为 400m3/h，满足最大涌水量需求，矿井涌水处理后部分回用于井下降尘、地面生产等，剩余部分达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准且含盐量不超过1000mg/L后通过新建1.5km排水管道引至天生镇王一庙水源保护区下游河段(新宁河)排放；油水分离器处理机修车间洗手废水，经隔油沉淀后回用于地面生产防尘等；初期雨水经沉淀处理后，用于补充项目生产用水，不外排；车辆冲洗水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗。生活污水进入一体化生活污水处理站(“预处理+厌氧+缺氧+好氧+消毒”处理工艺)处理达到《城市污水再利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)相关要求后回用于绿化、洒水降尘等；职工粪污水经化粪池处理后，由达州市鑫通管道疏通有限公司定期清运处置。

（三）加强噪声控制措施。施工期合理安排施工时间，禁止夜间施工；合理安排施工工序，避免大量高噪声设备同时施工；合理布置施工场地及施工方式，尽量采用低噪声施工机械及施工方法；尽量选用低噪声设备，并对设备定期维修、养护；合理布局高噪声设备，尽量远离声环境保护目标布置；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，材料运输尽量安排在昼间进行，严禁车辆超速超载。运营期合理布局工业场地，将工业场地按生产和生活功能分区；选用低噪声设备，合理布置设备，利用距离衰减噪声；矿井通风机进出口安装阻性消声器；空压机采用机房封闭，设置隔振基座、软性连接和消声器；机修车间安装隔声门窗，设备基础减震；坑木加工房夜间停止施工；泵类利用建筑物隔声，与进出口管道间安装软橡胶接头，同时泵体基础设橡胶垫或弹簧减振；电机考虑设散热消声间或隔声罩，采用全封闭罩时，外加机械通风；在高噪声建构筑物周围加强绿化，形成吸声带；加强运输车辆管理，合理安排运输时间，严禁车辆超速超载，经过居民点时严禁鸣笛，确保厂界噪声达标排放。

（四）加强固体废物处置。施工期矸石优先回填采空区,剩余矸石暂存至矸石转运场后全部运至宣汉县平桥砖厂制砖使用，不外排；建筑垃圾优先回收利用，不能回收的应运往政府指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。运营期煤矸石全部运至宣汉县平桥砖厂进行综合利用；矿井涌水处理站煤泥经压滤脱水后掺入末煤对外销售；生活污水处理站污泥与生活垃圾一同交当地环卫部门统一处置；废锂电池、废矿灯由厂家回收处理；坑木房废木屑集中收集后由环卫部门集中清运处置；生活垃圾收集后投放至工业广场的生活垃圾收集点，由乡镇环卫部门清运处置；废机油、废油桶、废含油零件、废含油抹布及手套收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质单位清运处理。

（五）加强生态环境保护。施工期施工活动严格限定在用地范围内，除工程占地要进行开挖之外，不应有其他破坏植被的施工活动；严禁施工材料乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置，影响植物物种生长；在管网施工过程中加强施工管理和监督，提高施工效率，缩短施工时间，尽量避开雨季施工；分段施工，随挖、随运、随铺、随压，减少裸土暴露时间；管沟开挖时，分层开挖分层回填；表土堆放做好挡拦措施，防止水土流失；施工结束后及时清理现场和恢复；更换设备的材料统一堆放于现有工业场地内，不得随意堆占至场外，造成植被破坏；施工结束后，对工业场地内进行绿化。项目营运期矿井开采后地表可能发生移动和变形，同时伴有裂缝及塌陷坑的产生；矿山开采过程中，划定最小采矿范围及占地红线范围，尽量减小和有效控制对采矿区生态环境的影响范围和程度，禁止越界、越层开采；因地制宜地对各类施工场地进行绿化恢复，尽量减少工程区的施工痕迹；对生产过程中的污染物规范处置，防止造成对动物本身及栖息环境的破坏和污染；定期开展矿区沉陷监测，对沉陷裂缝、沉陷坑等及时进行复垦；加强生态跟踪监测。

（六）加强地下水污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控”的原则，对沉淀池、水处理站、机修车间、危废暂存间等采取重点防渗，防止污染地下水。布设地下水跟踪监测点，对区内地下水水位与水质进行动态监测，一旦发现水位和水质异常，应立刻采取有效措施，避免对周边居民生产生活用水造成影响。

（七）加强环境风险防范措施。危废暂存间设置围堰，定期转运危废。对水处理站采取重点防渗，矿井涌水处理设施故障时，采用容积为5000m3的事故应急池暂存，待矿井涌水处理设施修复后，将事故池中的矿井涌水抽至处理设施处理，杜绝未处理的矿井涌水直接外排。矿井涌水排水管道采用钢质管材，并设有截断阀，一旦发生泄露事故，及时关闭截断阀，并将矿井涌水引入厂区事故应急池内暂存。加强安全管理，指派专人加强饮用水水源附近巡查，定期保养检修管网，编制应急预案。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年6月21日