宣环审〔2025〕6号

达州市宣汉生态环境局

关于老君2、普陆8井试采地面工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《老君2、普陆8井试采地面工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《老君2、普陆8井试采地面工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于达州市宣汉县老君乡、清溪镇，新建老君2、普陆8试采站2座；新建老君2井试采地面流程1套，设计规模为5×104m3/d，采用除砂、加热、节流、分离工艺，主要包括井口组合装置橇1座、加热节流分离橇1座，闪蒸分离撬1座，新建采出水罐1座；站外新建临时输气管道3km，就近接入普陆8井至普光305集气站临时管道，输气管道钢管等级为L245N，管线规格为D88.9×4.5，配套电力、自控仪表等设施。在普陆8井场新建试采地面流程2套，其中的普陆8处理规模5×104m3/d，普陆页3HF处理规模5×104m3/d，主要包括加热节流计量分离撬1座、闪蒸分离撬1座、凝析油罐1座、采出水罐1座，配套总图、仪控、电气、消防、给排水等专业和相关设施。新建普陆8井场至P305集气站临时输气管线1条，管线长4.4公里，钢管等级为L245N，管线规格为D88.9×4.5，设计压力10兆帕，管输能力15×104m3/d。本项目总投资1667.36万元，其中环保投资135万元，占总投资的8.10%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于其中第一类“鼓励类”第七条“石油、天然气”第一款“石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”和第二款“油气管网建设：原油、天然气、液化天然气、成品油的储存和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设、技术装备开发与应用”类项目，符合国家产业政策。项目建设符合《四川省页岩气开采业污染防治技术政策》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）、《基本农田保护条例》（2011.1.8修订）、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）、《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》《达州市矿产资源总体规划（2021-2025）》等相关要求。

本项目不在城镇规划区域内，不属于城镇用地，项目所在地为农村地区，主要发展农业。项目建设满足宣汉县相关规划要求。本项目不涉及生态红线，符合“三区三线”管控要求。所在区域涉及宣汉县一般管控单元，不在达州市生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、国家森林公园、风景名胜区、饮用水源保护区和准保护区等需要特殊保护的环境敏感区，符合“生态环境分区”管控要求，符合《四川省主体功能区规划》《长江经济带生态环境保护规划》等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工过程实施洒水降尘，采取密闭运输措施，对建筑材料采取遮盖措施；施工现场设置围栏，大风天避免施工作业；物料运输车辆采取覆盖措施，粉料采用粉料车运输。运营期正常工况下的水套炉天然气燃烧废气通过自带的8m高排气筒排放；非正常工况下检修或事故放空排放的天然气依托下游P305集气站放空系统燃烧后排放。

（三）加强废水处理措施。施工期管线施工过程中产生的生活污水依托周边农户已有污水处理设施，不外排；试压废水、车辆冲洗废水、泥浆废水经施工现场设置的移动式沉淀池简单沉淀处理后回用或洒水控尘，不外排；施工废水经沉淀除渣后回用于洒水降尘，不外排。运营期站场气液分离器产生的采出水和站场检修废水在站场采出水罐暂存，暂存一定量后通过密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站（1号气田水处理站）处理满足《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）后管输至普光3井回注站回注处理，不外排；值守人员生活污水经生活污水预处理池收集处理后定期拉运至周边生活污水处理厂处理。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理安排作业时间，合理布置施工现场；选用低噪声施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养；将高噪声设备安排在远离居民点的场站布置，并选择合理的施工时间，确保施工期噪声达标排放；运输车辆经过沿线环境保护目标的路段时减速、禁鸣。运营期平面布置合理布局，高噪声设备远离居民一侧布置，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件的使用；加强站场绿化，种植绿化带隔声；天然气放空前，应事先及时通知站场附近居民，根据《放空工艺操作规范》，放空管周围50m范围内不得有人员靠近。

- （五）加强固体废物处置。管道沿线开挖土石方全部回填，管道沿线无弃方产生；废焊条、焊渣和废包装材料等施工废料优先由施工单位回收利用，不能回收利用的部分（如吹扫废渣）和建筑废渣一同清运到周边合法建筑垃圾填埋场处置；防腐刷漆废物暂存于普光天然气净化厂危险废物库房内，后交由有危险废物处理资质的单位处置；管线施工人员生活垃圾依托沿线周边居民现有设施处理。运营期生活垃圾均集中收集后交由市政环卫统一清运；老君2站场除砂器废渣、检修废渣、采出水罐沉渣交由有处理能力且环保手续齐备的单位进行资源化利用；普陆8站场除砂器废渣、检修废渣、采出水罐沉渣暂存于普光天然气净化厂危险废物库房内后及时交由有危险废物处理资质的单位处置，不在站内储存；凝析油暂存于凝析油罐，后通过密闭罐车拉运至相关资质的单位进行处理，站内凝析油储存参照危废进行管理。

（六）加强生态环境保护。合理安排施工进度，施工尽量避开雨天和大风天；施工过程中，尽量减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少对周边土壤和植被的破坏，严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围；穿越工程管沟开挖过程中实施“分层开挖、分层堆放、分层回填”的措施，分层回填压实；剥离表土集中堆放并进行遮盖，表土用于项目后期的生态修复；试采结束后及时进行复种、复垦以及植被恢复；项目完工及试采期结束后，对拆除地面设施过程中产生的垃圾及时外运，送至指定的垃圾填埋场处理；保留各类绿化、生态保护设施，以保持评价区生态环境功能不变；严格落实各项污染防治措施，防止造成环境污染事故。

（七）加强地下水污染防治。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，将采出水罐区、凝析油罐区等列为重点防渗区，确保不对周边地下水造成污染。集输过程中，加强各项措施落实情况的监督和管理，防止造成地下水水质污染。

（八）加强环境风险防范措施。项目存在的环境风险主要为采出水、凝析油、及天然气泄露。应按相关要求规定对采出水罐、凝析油罐进行重点防渗并设置围堰；加强员工操作规范管理，避免废水装车失误，装车过程若遇到废水泄漏，立即停止装车作业；临时储存的废水进行及时转运，减少废水储存周期，并保留一定的富余容量；暴雨季节加强对应急池的巡查，降低废水外溢的环境风险；采出水转运时采取罐车密闭输送。建立建设单位与当地相关部门的联络机制，若确认发生废水外溢事故，应及时上报当地政府、生态环境局等相关部门；转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度，建立废水转运五联单制度；加强罐车装载量管理，严禁超载；转运罐车行驶至河流等水体较近位置或者穿越河流（含河沟等）的道路时，应放慢行驶速度；发生天然气泄露时，立即进行截断，加大巡线频率，提高巡线的有效性。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2025年1月23日