宣环审〔2023〕49号

达州市宣汉生态环境局

关于大湾408井台钻井及试采工程环境影响

报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《大湾408井台钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县毛坝镇炉旺村，钻前工程新建井场1座，新建方井2口、井架基础2座、放喷池2座、清水池1座、污水池1座、循环罐、储备罐等设备基础2套、硬化场地及边坡支护工程，新建50m长进场道路一条。钻井工程新钻井2口（大湾408-1H井、大湾408-2井），总进尺11589米。其中大湾408-1H井目的层为飞仙关组一二段，井型为水平井，套管完井，水平段长1174米。采用先期四开井身结构，导管下深50米；一开钻至井深701米，下Φ346.1mm套管；二开钻至井深4071米，下Φ273.1mm套管；三开钻至井深5002米，采用“219.08+193.7+206.4”复合套管柱；四开钻至设计井深6348米（斜深）/4450.46米（垂深）完钻，裸眼完井，盐膏层上下50米选用外加厚Ф193.7mm技术套管。大湾408-2井目的层为飞仙关组一二段，井型为定向井，套管完井，斜井段长度为980米。采用先期四开井身结构，导管下深50米；一开钻至井深701米，下Φ346.1mm套管；二开钻至井深3275米，下Φ273.1mm套管；三开钻至井深3976米，采用“219.08+193.7+206.4”复合套管柱；四开自4600米造斜至设计井深5241.22米（斜深）/4207.04米（垂深）完钻，裸眼完井，盐膏层上下50米选用外加厚Ф193.7mm技术套管。项目优先考虑气体钻井方式否则选用氯化钾聚合物钻井液体系，导管采用清水钻井液钻进，一开采用气体钻井/氯化钾聚合物钻井液体系，二开采用气体钻井/氯化钾聚合物防塌钻井液体系，三开采用氯化钾聚合物封堵防塌钻井液体系，四开采用可循环水基微泡钻井液体系（若遇特殊地层情况，四开段可能会转为油基钻井）。采气工程大湾408-1H采用“钻采一体化”投产模式，全井采用分级酸化—生产一体化完井管柱，两趟下入，全井采用4.5in（Φ114.3×7.37mm）油管，分级管柱采用110SS材质，生产管柱采用4C镍基合金材质。悬挂封隔器及以上完井油管采用Φ160mm4c类镍基合金油管，718材质完井工具；悬挂封隔器以下采用110SS材质油管和完井工具。目的层飞一二段，采用Φ102mm防硫射孔枪、大1m射孔弹一次性射开储层，“清洁酸+滑溜水”多级交替注入深度酸化，分7段进行酸化改造。采用HH级70兆帕采气井口，配套70兆帕地面控制系统。施工排量10立方米/分钟，井口最高压力63.41兆帕，总液量1580立方米。大湾408-2采用“钻采一体化”投产模式，全井采用分级酸化—生产一体化完井管柱，两趟下入，全井采用4.5in（Φ114.3×7.37mm）油管，分级管柱采用110SS材质，生产管柱采用4C镍基合金材质。悬挂封隔器及以上完井油管采用Φ160mm4c类镍基合金油管，718材质完井工具；悬挂封隔器以下采用110SS材质油管和完井工具。目的层飞一二段，采用Φ102mm防硫射孔枪、大1m射孔弹一次性射开储层，“清洁酸+滑溜水”多级交替注入深度酸化，分5段进行酸化改造。采用HH级70兆帕采气井口，配套70兆帕地面控制系统。施工排量10立方米/分钟，井口最高压力56.53兆帕，总液量1040立方米。地面集输工程新建大湾408集气站，集输规模为160×104Nm3/d，站内实现集气、加热节流、计量分离，采出气经分离计量后通过新建4km酸气管道输送至下游已建D403集气站，再通过已建普光4#线输至净化厂处理。分离器出气田水经站内新建火炬分液罐暂存，定期由密闭罐车统一拉运至赵家坝污水处理站。集气站燃料气采用D403集气站反输的净化气，燃料气管道与酸气管道同沟敷设。本项目试采期暂定2年。本项目总投资31150万元，其中环保投资697万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期通过洒水抑尘等措施对扬尘进行控制；备用柴油机燃油废气通过采用节能环保型柴油动力系统设备（自带消烟除尘装置）处理后达标排放，并适当提高排气筒高度（6m 以上）；完井测试废气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，并修建放喷池及挡墙减低辐射影响，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）相关要求。试采期水套加热炉废气通过自带的8m高排气筒排放；火炬及放空系统长明灯燃烧废气通过60m高的放空火炬排放；设备检修或系统超压时排放的少量天然气通过60m高的放空火炬点火燃烧。

（三）加强废水处理措施。施工期钻井泥浆经固控设备固液分离后合格泥浆直接进入泥浆循环罐回用，不合格泥浆和设备冲洗废水、洗井废水等经泥浆不落地处理后的钻井废水大部分回用于钻井过程，剩余部分暂存于泥浆不落地装置内，定期用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排；加砂压裂返排液放喷时由放喷管排入压裂液储罐或放喷池，放喷池中压裂返排液全部通过泵抽入至压裂液储罐，多余废水用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排；钻前工程施工人员生活污水由居民厕所收集后农用；钻井期间生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理；采用清污分流措施，井场四周设置排水沟，并设置集水坑，初期雨水收集进入泥浆不落地装置区与钻井废水合并处理，后期雨水依靠井站设置的地面坡度和内外环沟的阀门控制，就地散排至排水沟，排出场外。试采期试采期工作人员生活污水经站场生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理；站内火炬分液罐收集的气田水、非正常工况井下作业废水用密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光11井回注站回注，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布置主要噪声源，尽量远离农户居住地；为办公及生活提供电力的发电机设置发电机房，采用特殊的减震，并安装吸声材料；为钻机提供动力的柴油机安装消声装置和设置减震基础；钻井设备、泥浆泵基础设置减震垫；空压机和增压机安装在房间内，隔声并安装减震垫层；保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放限值后达标排放。试采期合理布局，种植绿化隔声，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低试采站内噪声，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（五）加强固体废物处置。项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。施工期空气钻岩屑用于井场低洼处回填，不外排；水基钻井固废在泥浆不落地装置附近设置的钻井固废暂存区由废渣收集罐收集暂存后，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，用密闭罐车就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；如遇特殊地层，油基钻井废泥浆、岩屑暂存于危险废物暂存场所，及时后交由有危废处理资质的单位处置；废油经废油桶收集后，由钻井队综合利用或交由有危废处理资质的单位处理，废油桶暂存于泥浆不落地装置区临时堆放区内；生活垃圾分类堆放，定期交由环卫部门妥善处置；废弃包装材料集中收集后施工队自己回用部分，剩余部分送当地废品回收站处理；散失的钻井泥浆材料、水泥废浆、废弃包装材料、防冻保温废料及废棉纱等一般固废全部收集并资源化回收利用；完井搬迁时产生的少量建筑垃圾由施工队伍统一收集清运至政府指定地方。试采期清管废渣统一收集后交由有资质单位处理；生活垃圾交由毛坝镇环卫部门处置。

（六）加强生态环境保护。对因施工期间破坏的草地植被和生境、临时占用的草地植被及各种施工迹地，工程结束后应该尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。

（七）加强环境风险防控。加强钻井原辅材料和污染物储存、装卸、运输、钻井过程等全过程控制，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。场地内场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域（含油桶堆放区）、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池、埋地管道、危险废物暂存场所等采取重点防渗措施；井架基础、发电机房、钻井固废暂存区、气源房、材料棚、雨、污分流区域以及厕所等区域采取一般防渗措施；其他区域等采取简单防渗措施。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。应按照相关林地审批手续办理使用林地审批手续并获得相应批文后方可实质性施工和开采，严禁违法使用天然林、公益林地。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年12月12日