建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

项目名称：   中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段配套砂石生产线项目

建设单位（盖章）： 中铁北京工程局集团第一工程有限公司

编制日期：                 2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段配套砂石生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杜小鹏 | 联系方式 | 18993120186 |
| 建设地点 |  | 四川省达州市宣汉县东乡街道樟木沟村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 107°82′07.591″，31°32′70.491″ |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3039其他建筑 材料制造 | 建设项目 行业类别 | 56砖瓦、石材等建筑材料制造303（其他建筑材料制造） |
| 建设性质 |  | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 180 | 环保投资 （万元） | 70.3 |
| 环保投资占比（%） |  | 39.1 | 施工工期 | 1-3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无。 本项目专项评价设置情况见下表。 表1 本项目专项评价设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气的排放，因此不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生产废水经废水处理装置处理后全部循环使用，不外排，因此不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界值的建设项目; 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，本项目涉及的危险物质为废机油、机油以及润滑油，但厂区内储存量小于临界量，因此不涉及环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目取水口下游500米范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，因此不设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋，不设置海洋专项评价。. 注： 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 由上表可知，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）相关规定，本项目不属于其中鼓励类、限制类以及淘汰类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”，故项目为允许类。 因此，本项目的建设符合国家的产业政策。 2、用地规划符合性 本项目选址于四川省达州市宣汉县东乡街道樟木沟村中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段79号弃渣场内，不新增用地。该区域为农村地区，占地面积约5000m2，79号弃渣场已获得达州市自然资源和规划局下发的《关于新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（四川段）第五标段宣汉隧道进口79号弃渣场、材料堆场和施工便道临时用地的批复》（达市自然资规函〔2023〕682号），根据调查，项目距离三河场镇边界约3.8km、东乡街道建成区约8.0km，不在三河场镇、东乡街道规划范围内；项目选址未在场镇规划区内、不涉及基本农田，不占用河道，加工区范围内无重要水利工程设施，不在饮用水水源保护区内。 因此，项目建设符合当地用地规划。 3、与“三线一单”符合性 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函〔2021〕469号）的通知，建设项目环境影响评价分为污染类建设项目及生态类建设项目，其中污染类建设项目可分为园区外项目和园区内项目。不同类型项目环评中“三线一单”符合性分析结构示意图如下所示： 图1-1 建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构示意图 本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造业中其他建筑材料制造业，属污染类建设项目，且位于达州市宣汉县东乡街道樟木沟村，不在产业园区内，属于园区外项目，因此先对其进行空间符合性分析，再对其进行管控要求符合性分析。 （1）与“三线一单”空间符合性分析 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，达州市生态保护红线面积1214.56km2，占达州市国土面积比例的7.33%，与原2018年相比，面积减少了42.40km2，其中调入红线 287.98km2，调出红线330.38km2。达州市生态保护红线主要分布在大巴山和盆地区域，涉及大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。达州市生态保护红线分布图见下图1-2，达州市生态空间分布图见下图1-3。 项目所在地 图1-2 项目与达州市生态保护红线的位置关系图 项目所在地 图1-3 项目与达州市生态空间的位置关系图 由图1-2、图1-3可知，本项目位于四川省达州市宣汉县东乡街道樟木沟村，不涉及达州市生态保护红线和一般生态空间。 （2）与“三线一单”管控要求符合性分析 根据达州市人民政府发布的《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准人清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号）可知，本项目位于一般管控单元。 项目所在地地 图1-4项目与达州市环境管控单元位置关系 根据四川省“三线一单”数据分析系统，查询本项目所在地所属管控单元，查询结果截图如下： 中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段配套砂石生产线项目位于达州市宣汉县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：宣汉县一般管控单元，管控单元编号：ZH51172230001） 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-5-1 四川省“三线一单”数据分析系统查询结果截图 根据查询四川省“三线一单”数据分析系统，项目位于，项目三线一单符合性分析查询结果如下图所示。 图1-5-2 四川省“三线一单”数据分析系统查询结果截图 （3）生态环境准入清单符合性分析 本项目与上述环境管控单元符合性分析见下表。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-1 本项目与所涉及环境管控单元符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 达州市普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能其他同达州市一般管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 区外企业：位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出-其他同达州市一般管控单元总体准入要求 其他空间布局约束要求; 本项目为中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段配套砂石生产线项目，不属于禁止开发、限制开发类项目以及要求退出的项目; 符合. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无; 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 -大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。-其它同达州市一般管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求; 项目生产废水经废水处理装置处理后全部循环使用，不外排；项目产生的大气污染物主要为粉尘，通过采取措施后可以实现达标排放; 符合. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无; 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求; 项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控; 符合. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -按照相关要求严控水泥新增产能。 涉及法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 按照相关要求严控水泥新增产能。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 2025年基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无; 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求; /; /. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 项目不属于禁止开发、限制开发类项目以及要求退出的项目; 符合. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目生产废水经废水处理装置处理后全部循环使用，不外排; 符合. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 环境风险防控; /; 项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控; 符合. YS5117223210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 项目不属于禁止开发、限制开发类项目以及要求退出的项目; /. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 项目产生的大气污染物主要为粉尘，通过采取措施后可以实现达标排放; 符合. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 环境风险防控; /; /; /. YS5117222320006; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 资源开发效率要求; /; /; /. 因此，本项目与达州市生态环境准入清单普适性管控要求和宣汉县城镇一般环境管控单元准入清单的要求相符。 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，本项目与“三线一单”的相关要求是相符的。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 4、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》，本项目与其符合性分析见下表： 表1-2 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 名称; 法律条文; 本项目情况; 符合性. 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》; 第十七条 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工园区及化工项目。; 符合. 第三十七条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。; 本项目选址不占用河道，未侵占河湖水域。; 符合. 第三十九条 从事河道采砂的单位或者个人应当遵循河道采砂许可证规定的范围、作业方式等要求，不得在河道管理范围内设置砂石堆场、加工场，河道采砂作业结束后，按照规定对作业现场进行清理、平整，并负责限期恢复废弃作业场所的地貌和植被。; 本项目为来料加工，不涉及河道采砂。; 符合. 第六十七条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。; 本项目属于建材中的“砖瓦、石材等建筑材料制造”，但本项目为砂石破碎生产，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）中的高污染项目; 符合. 第七十九条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当将节水、节能、节地、资源综合利用列为重点发展领域，积极采取措施发展低水耗、低能耗、高附加值的产业，依法推行清洁生产，发展循环经济。; 本项目生产废水经废水处理系统（采用絮凝沉淀+压滤工艺）处理后全部循环使用，不外排。; 符合. 5、与长江保护法符合性分析 自2021年3月1日起施行的《中华人民共和国长江保护法》，是为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。 表1-3 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 名称; 法律条文; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国长江保护法》; 第二十一条 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目所在区域水环境质量满足相应功能区要求，生产废水经废水处理装置处理后全部循环使用，不外排。; 符合. 第二十二条 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸 三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工类和尾矿类项目。; 符合. 第二十八条 禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。; 本项目不涉及河道开采。; 符合. 第三十八条 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. 6、与大气污染防治相关法律法规符合性分析 表1-4 本项目与大气污染防治相关法律法规符合性分析 文件; 要求; 本项目; 是否符合. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）; 第四十八条：钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目将砂石加工生产线布置于封闭的生产车间内，砂石生产区地面硬化，筛分、洗砂等工序均采用湿法作业，出入口设车辆冲洗平台，厂区道路全部硬化，降低车辆粉尘的产生。; 符合. 第七十二条：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 成品堆场四周设置不低于堆存成品高度1.1倍的围挡，表面采取防风抑尘网进行覆盖，并设置雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘。; 符合. 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; （二）深化面源污染治理。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 设置封闭式砂石生产车间，筛分、洗砂等工序采用湿法作业，降低粉尘逸散。成品堆场四周设置不低于堆存成品高度1.1倍的围挡，表面采取防风抑尘网进行覆盖，并设置雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘。; 符合. 四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）; 强化堆场扬尘管控：工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，且采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，在重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘措施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。; 将砂石加工生产线布置于封闭的生产车间内，车间内地面硬化，筛分、洗砂等工序均采用湿法作业，出入口设车辆冲洗平台，降低车辆粉尘的产生。; 符合. 《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》; 以大气环境质量达标为核心，以PM2.5作为重点控制对象，实施空气质量达标战略，包括：优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化火电超低排放、工业锅炉、建材行业、冶金行业治理整顿，有效控制扬尘、移动源、秸秆焚烧的污染排放，加快推进VOCS综合整治，促进多污染物协同控制及区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。; 本项目位于达州市宣汉县内，根据《达州市2022年环境空气质量状况》中相关数据和结论，本项目位于达标区；本项目成品堆场四周设置不低于堆存成品高度1.1倍的围挡，表面采取防风抑尘网进行覆盖，并设置雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘；将砂石加工生产线布置于封闭的生产车间内，砂石生产区地面硬化，筛分、洗砂等工序均采用湿法作业，出入口设车辆冲洗平台，厂区道路全部硬化，降低车辆粉尘的产生。; 符合. 达州市打赢蓝天保卫战等9个实施方案（达市府函〔2019〕20号）; （四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。 强化工业企业堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库合，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。; 符合. 7、项目外环境相容性分析 （1）项目外环境关系 本项目选址位于四川省达州市宣汉县东乡街道樟木沟村，项目地理位置见附图1。 根据现场踏勘，项目三面环山，东侧约200m处为齐家大院子其中有5户农户；西侧150m有3户农户，西侧约180m处为养殖场，西侧约250m处为宣汉县盛誉建材有限公司，西北侧约310m处有3户农户，西南侧约210m处为袁家河坝有2户农户，约340m处有1户农户；项目外环境关系见附图3。 （2）与周边环境相容性分析 本项目建成后产生的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。 废水：项目废水经废水处理系统（采用絮凝沉淀+压滤工艺）处理后全部回用；生活污水经租赁民房已建旱厕收集后用作农肥。 废气：项目砂石加工工艺采取湿法作业，为更有效的抑制生产过程中粉尘的无组织排放，将整个生产工序设置在封闭的生产车间内将破碎、筛分、制砂、冼砂等工序布置在封闭厂房内，在给料口三面设置钢结构围挡，配备喷雾喷头对原料表面进行洒水降尘。在厂区西侧出入口处设置1套车辆冲洗平台对运输车辆车胎进行冲洗，厂区道路地面全部硬化，加强管理，定期清扫。成品堆场四周设置不低于堆存成品高度1.1倍的围挡，表面采用防风抑尘网进行覆盖，并设置2台雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘，使物料表面保持湿润等措施，降低粉尘的产生。 噪声：项目选用低噪声设备、基础减振、合理布局和厂房隔声等措施减小噪声对周边环境的影响。 固废：沉渣/泥饼直接堆放到弃渣场内；生活垃圾经袋装收集后定期交由环卫部门统一清运；废机油、废机油桶等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理，对外环境影响小。 综上所述，本项目营运期在严格执行本环评提出措施的情况下，对区域环境不会产生明显影响，与外环境较为相容。 （3）与饮用水源关系 根据达州市人民政府《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函[2020]124号），东乡街道共设置有2处集中式饮用水水源地，取水口分别位于东乡街道秧田村1组（取水口坐标107°46′0.771″，31°19′46.308″）及东乡街道福溪社区1组（取水口坐标107°48′48.17″，31°21′45.13″），本项目建设区域位于宣汉县东乡街道樟木沟村(原三河乡樟木沟村），均不在其集中式饮用水水源地的一级、二级保护区范围内。 项目与集中式饮用水水源保护区关系表见下表。 表1-5 本项目与集中式饮用水水源保护区关系表 取水点地名; 一级保护区; 二级保护区; 本项目与取水点位置关系; 是否设计饮用水源保护区. 东乡街道秧田村1组; 水域范围：黑水池水库多年平均水位对应的高程线（518米）以下的全部水域范围。 陆域范围：黑水池水库一级保护区水域外200米范围内，但不超过分水岭和水库沿岸最近道路临库侧的全部陆域范围。; 水域、陆域范围：除一级保护区外，黑水池水库坝顶以上（含大坝坝顶）汇水范围内的全部水域陆域范围，以及黑水池水库和秧田湾水库坝顶以上（含大坝坝顶）汇水范围内的全部水域陆域范围。; 直线距离约3.6km; 否. 东乡街道福溪社区1组; 水域范围：取水口下游铁溪河汇口处至取水口上游1000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围。 陆域范围：与一级保护区水域长度一致，水域边界两岸纵深50米，但右岸不超过村道临河侧、左岸不超过S201临河侧的全部陆域范围。; 水域范围：一级保护区的上游边界起向上游（包括汇入的上游支流）延伸至夏家沟汇口（约2200米），多年平均水位对应的高程线下的水域范围。 陆域范围：除一级保护区外，一二级保护区水域边界两岸纵深1000米，但不超过流域分水岭的全部陆域范围。; 直线距离约3.9km; 否. （4）选址合理性分析 本项目位于达州市宣汉县东乡街道樟木沟村，周边环境500m范围内敏感目标主要是农户，经核实项目选址未在场镇规划区内，不涉及基本农田，另外本项目选址不占用河道，加工区范围内无重要水利工程设施，未在饮用水源保护区。项目所在地无自然保护区、文物景观、风景名胜区等特殊敏感保护点，无珍稀、濒危动植物物种。 为减轻项目生产过程中，对周边农户的影响，项目将砂石加工生产线设置于封闭的生产车间内，项目采取湿法作业；成品堆场四周设置不低于堆存物料高度1.1倍的围挡，表面采用防风抑尘网进行覆盖，并设置2台雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘，使物料表面保持湿润等措施，降低粉尘的产生。 综上所述，本项目与周边环境较相容，不在国家限制、禁止用地项目的范围内，项目选址合理。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 - 中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段配套砂石生产线项目，是一个利用西渝高铁康渝段站前五标段79号弃渣场内弃渣进行加工生产砂石的临时项目，制成砂石用于西渝高铁已有拌和站使用，不对外销售。此项目不仅能为西渝高铁提供砂石，还能减少79号弃渣场内弃渣的容量，便于后期复耕。 项目名称：中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段配套砂石生产线项目 建设单位：中铁北京工程局集团第一工程有限公司 建设地点：四川省达州市宣汉县东乡街道樟木沟村西渝高铁康渝段站前五标段的79号弃渣场内 建设性质：新建 项目投资：总投资180万元 建设内容：项目占地面积5000平方米，利用西渝高铁康渝段站前五标段的79号弃渣场内弃渣为原料，安装喂料机、欧版鄂破、欧版反击破、振动筛、洗砂机、可逆式制砂机等设备，建成年产量为30万吨的砂石生产线。 特别说明： ①本次评价不包含35KV专线评价。 ②环评要求生产用水要按相关规定完善取水手续。 2、产品方案 本项目产品方案及年产能见表2-1。 表2-1 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 粒径/规格; 产品照片. 1; 机制砂; 万吨; 30; 0~5mm. 3、项目组成及主要环境问题 本项目厂区内不设员工食宿，租赁周边农户住宅作为员工办公生活用房。本项目组成及主要环境问题见表2-2。 表2-2 项目组成及主要环境问题 项目名称; 建设内容及规模; 主要环 境问题. 主体工程; 砂石 生产区; 位于厂区东北侧，面积约3500m2，布置1条砂石加工生产线，主要安装1台喂料机、1台颚式破碎机、1台反击破、2台振动筛、1制砂机、1台洗砂机等生产设备，用于西渝高铁康渝段站前五标段79号弃渣场内弃渣加工，形成年产量为30万吨的砂石生产线; 废水、噪声、废气、废石料. 辅助工程; 成品 堆场; 位于厂区西侧，有约1000m2的堆场; 粉尘. 变压器; 位于厂区东侧，内置1250KWA变压器1台。; /. 值班室; 位于厂区西侧，约15m2; /. 公用工程; 供电 工程; 35KV的专线; /. 供水 工程; 厂区生产用水来源于约300m外的樟木沟，生活用水使用山泉水。; /. 排水 工程; 生产废水经处理后循环利用。; 泥饼. 生活污水经租赁民房已建旱厕收集后用作农肥。; 生活污水. 环保工程; 废水处理设施; 废水处理系统：厂区南侧设置1套废水处理系统，处理能理620m3/d，包括2个洗砂废水沉淀池（每个20m3）、1个污泥浓缩罐（300t）、1个清水池（620m3）、加药系统、压滤系统等组成。筛分洗砂废水经收集后由泵抽至1套污泥浓缩罐，经添加絮凝剂快速沉淀后，废水循环使用。压滤后的底泥直接堆砌到弃渣场内。; 泥饼、噪声. 生活污水：依托租赁农户住房的1个容积5m3的旱厕，用于收集员工日常生活污水，经处理后用作农肥。; /. 场区散水：厂区内设置生产废水及雨水收集沟，及时清掏各沉淀池。在砂石生产区周边设置收集沟，对其进行防渗处理，确保筛分洗砂废水通过导流收集沟渠全部进入该散水收集池内，再泵入废水处理系统，经絮凝沉淀处理后回用于生产。厂区南侧低洼处设置1个70m3散水收集池，用于收集场区内散水及初期雨水。; /. 车辆冲洗废水：经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。; 泥砂. 废气处理设施; 砂石加工粉尘：设置封闭式砂石生产厂房，厂房地面全部硬化，将破碎、筛分、制砂、洗砂等工序布置在封闭厂房内，其中鄂破机、反击破机设置二次封闭并设置喷雾降尘喷头，筛分、制砂、洗砂采取湿法作业。给料口三面设置钢结构围挡，配备喷雾喷头对原料表面进行洒水降尘。; /. 物料输送粉尘：将皮带输送机设置在封闭的砂石生产厂房内，裸露部分输送带设置皮带廊道，降低粉尘的逸散。; /. 堆场扬尘：成品堆场四周设置不低于堆存物料高度1.1倍的围挡，表面采用防风抑尘网进行覆盖。设置2台雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘，使物料表面保持湿润。; /. 运输扬尘：在厂区西侧出入口处设置1套车辆冲洗平台对运输车辆车胎进行冲洗，道路地面全部硬化，加强管理，禁止超速、超载行驶。; /. 噪声治理设施; 对砂石生产区设置封闭厂房，利用建筑物进行隔声；选用低噪声设备，合理布局，产噪较大设备采取混凝土基座减震。加强日常管理，设备定期维护、检修。; /. 固废处置设施; 危废暂存间：在厂区东侧新建1间危废暂存间，面积约5m2，用于设备维护过程中产生的废机油、废机油桶等危险废物暂存，危险暂存间地面按要求进行防渗处理（采用不锈钢防渗托盘+环氧树脂地坪+防渗混凝土），并建立危废台账，定期交由有资质单位处理。; 环境风险. 沉淀池中粗砂及细砂收集后进入砂石生产线进行破碎后制砂作产品。; /. 压滤机压滤的泥饼直接堆放到中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段79号弃渣场内。; /. 生活垃圾暂存区：办公区设置垃圾桶，内衬垃圾专用袋，用于收集生活垃圾，定期运送至村上设置的垃圾收集池处理。; /. 地下水治理; 重点防渗区：危废暂存间地面采用防渗混凝土+防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，确保防渗技术要求满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s的要求； 一般防渗区：生产车间、废水处理区、各沉淀池体采取C30防渗混凝土+黏土防渗层，确保防渗技术要求满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s的要求 简单防渗区：厂区道路、员工值班室等采取水泥地面硬化。; 环境风险. 注：该项目不设原料堆场，利用弃渣场物料. 4、主要生产设施信息 本项目主要生产设施信息见表2-3。 表2-3 主要生产设施信息表 类别; 设备名称; 规格、型号; 数量; 备注. 生产设备; 喂料机; ZSW4911; 1套; 新增. 欧版鄂破; PEV600*900; 1台; 新增. 欧版反击破; PF1315; 1台; 新增. 振动筛; 3YK2475; 1台; 新增. 一体机; LH2455; 1台; 新增. 洗砂机; XSD3624; 1台; 新增. 可逆式制砂机; PFK1415; 1台; 新增. 振动筛; 2YK2475; 1台; 新增. 环保设备; 污水处理罐; 300t; 1台; 新增. 板框压滤机; /; 2台; 新增. 沉淀池; /; 3个; 新增. 其他设备; 变压器; 1250KWA; 1台; 新增. 5、主要原辅材料及燃料 本项目主要原辅材料及燃料种类和用量见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能耗 类别; 名称; 单位; 年用量; 储存量; 来源; 运输方式; 备注. 原料; 弃渣; t; 37.5万; /; 西渝高铁康渝段站前五标段79号弃渣场; 汽车运输; 生产. 辅料; PAC; t; 6; 0.1; 外购; 汽车运输; 洗砂废水处理系统. 柴油; t; 2.5; /; 外购; 汽车运输; /. 机油; t; 0.7; 0.05; 外购; 汽车运输; 机械维修保养. 润滑油; t; 2.5; 0.2; 外购; 汽车运输. 能源; 电; 万kW·h; 330.32; /; 专线35KV. 生活用水; m3; 315; /; 山泉. 生产用水; m3; 25.29万; /; 樟木沟（循环用水为21.40万）. 6、公用工程 （1）给水、排水 本项目生活用水取自山泉水，生产用水主要收集的雨水和处理后的循环水以及樟木沟的河水。项目劳动人员均为周边居民，不设员工食宿。运营期用水主要包括筛分洗砂用水、地面冲洗用水和生活用水。本次环评要求生产用水应按相关规定完善取水手续。 生活用水：项目劳动定员为15人，根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）中表5农村居民生活用水定额表，同时考虑本项目不设食宿，用水量按60L/人·d计，则生活用水量为0.9m3/d，315m3/a。排放按80%计算，则生活污水产生量为0.72m3/d，252m3/a，污水经租赁民房已建旱厕收集后用于农作物施肥。 生产用水：包括筛分洗砂用水、地面冲洗用水、车辆冲洗用水、厂区降尘用水。 筛分洗砂用水：项目为保证产品质量，项目在筛分、洗砂时需用水对碎石表面进行冲洗，去除灰尘、泥土。根据同行业类比资料及业主提供的数据，筛分洗砂用水量约1.0~1.2m3/m3-产品。取最大值1.2m3/m3-产品。机制砂产品合计约30万t/a，（砂子堆积密度一般取1.3–1.6t/m3，取均值1.45t/m3，折合约为20.69万m3），则筛分洗砂用水量为709.43m3/d（24.83万m3/a）,废水产生量按用水量的85%计，则废水产生量为603.02m3/d（21.11万m3/a），废水经收集至废水处理系统处理后循环使用，不外排。（按工作时间350d/a） 地面冲洗用水：项目砂石生产区面积约3500m2，地面冲洗水用量按每天2L/m2计，则地面冲洗水用量为7m3/d（2450m3/a），废水产生量按用水量的85%计，则废水产生量为5.95m3/d（2082.5m3/a）经生产废水处理系统处理后回用于生产，不外排。（按工作时间350d/a） 车辆冲洗用水：根据业主提供的资料，项目原料、成品装载进出运输次数约30车次/d。根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）制定的用水标准，清洗用水定额为100L/辆·次，则项目进出场运输车辆清洗用水量为3.0m3/d（1050m3/a），废水产生量按用水量的85%计，则废水产生量为2.55m3/d（892.5m3/a），经沉淀处理后回用于，不外排。（按工作时间350d/a） 厂区降尘用水：项目需对成品堆场洒水降尘。平均每天洒水按3次计，其中降雨天气不洒水，干旱大风天气加强洒水抑尘次数，项目成品堆场及厂区路面约1000m2，每次洒水量按1L/m2计，则厂区洒水降尘用水量为3m3/d。该部分水全部通过产品夹带、蒸发等方式损耗，无废水产生。 初期雨水：指降雨初期时（一般是前15分钟）的雨水，通常是指地面10~15mm厚已形成地表径流的降水。 本项目位于宣汉县，根据资料显示宣汉县平均降雨量在976.40mm，最大年降雨发生在1981年为1334.90mm，最小年降雨发生在1978年为776.90mm。大雨多集中在五至九月，占全年降雨量80%左右，暴雨高峰期在七至八月，日最大降雨量曾达180.4mm，10年一遇24小时最大降雨量为101.1mm。环评以10年一遇24小时最大降雨量（101.1mm）为代表估算项目区的初期雨水量，取15min降雨为初期雨水。 达州市暴雨强度公式为： (单位：L/s/hm2) 式中，P——设计重现期（年），按2年计。 q——暴雨强度（L/s·hm2）； t——降雨历时（min），按15min计； i——暴雨强度（mm/min）。 根据计算可知，区域暴雨强度q为208.43L/（s·hm2）。经测算，项目厂区内汇水面积约4000m2，考虑一次暴雨最大初期雨水量和年初期雨水总量，其中： 一次暴雨最大初期雨水量计算公式为： Q=q×Ψ×S 式中，Q——雨水设计流量（L/s）； q——设计暴雨强度，L/（s·hm2） Ψ——径流系数，取0.9； S——汇水面积，hm2。 经计算，场区一次最大初期雨水（降雨前15分钟）量约67.53m3/次。项目在南侧整个厂区低洼处设置一个约70m3散水收集池兼作雨水收集池，对初期雨水进行收集处理，经收集后进入废水处理系统（处理能力620m3/d）絮凝沉淀处理后，回用于生产。该散水收集池池体大小能够满足本项目实际需求。 表2-5 项目用水预测及分配情况 序号; 类型; 用水标准; 用水规模; 总用水量（m3/d）; 新鲜水用量（m3/d）; 备注. 1; 筛分洗砂用水; 1.2m3/m3-产品; 20.69万m3-产品; 709.43; 106.41; 111.81m3/d新鲜水611.52m3/d循环水. 3; 地面冲洗用水; 2L/m2·d; 3500m2; 7; 1.05. 4; 车辆冲洗用水; 100L/辆·次; 30车次/d; 3; 0.45. 2; 降尘用水; 1L/m2; 1000m2; 3; 3. 3; 生活用水; 60L/人·d; 15人; 0.9; 0.9; 山泉水. 合计; 723.33; 111.81. 项目水平衡情况及本项目建成后全厂水平衡情况见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（m3/d） （2）电力供给 设置变压器一台，电力来源为35KV的专线，供电能够满足项目用电负荷。 7、劳动定员及工作制度 本项目员工总人数为15人，年工作350天，每天工作10小时。本项目不在厂区设置食宿，租赁周边农户住宅作为员工办公、生活。 8、厂区平面布置 （1）总体布局 项目厂区呈不规则形，占地面积约5000m2，厂区出入口设置于西侧，紧邻乡村道路，方便车辆进出。项目充分利用地形优势，在入场通道设置值班室，在厂区东北侧设置砂石生产区，在厂区南侧设置污水处理系统，厂区三面环山，植被覆盖率高，能减少粉尘对周围环境的影响。 （2）生产布局 根据厂区场地分布状况，主要生产设备尽可能靠东侧布置，出入口位于厂区西侧。厂区东北侧为砂石生产车间，设置1条砂石加工生产线，主要安装给料机、破碎机、反击破、振动筛、制砂机、洗砂机等生产设备，各设备之间由皮带输送机连接。厂区南侧设置1套生产废水处理系统，主要布置沉淀池、污水浓缩罐、压滤机、清水池等，生产废水压滤后的泥饼直接堆放到中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段的79号弃渣场内。项目租赁乡村道路西侧居民用房为员工办公生活用房；项目各工序之间相互协调连贯，各功能区之间通道方便货物相互装运，布局较为合理。 （3）环保设施布局 废水：生活污水经租赁民房已建旱厕收集处理后用作农肥，不外排；项目生产废水处理系统设置于厂区南侧处，将厂区内所有生产废水收集处理后循环使用于生产。为便于整个厂区废水的收集，本次环评要求规范厂区废水收集装置，在砂石生产车间周边设置收集沟，并对废水收集沟进行硬化处理，确保洗砂废水通过导流收集沟渠全部进入废水处理系统。 废气：项目砂石加工工艺采取湿法作业，为更有效的抑制生产过程中粉尘的无组织排放，将整个生产工序设置在封闭的生产车间内将破碎、筛分、制砂、冼砂等工序布置在封闭厂房内，其中鄂破机、反击破机设置二次封闭并设置喷雾降尘喷头，筛分、制砂、洗砂采取湿法作业，并在给料口三面设置钢结构围挡，配备喷雾喷头对原料表面进行洒水降尘。在厂区西侧出入口处设置1套车辆冲洗平台对运输车辆车胎进行冲洗，厂区道路地面全部硬化，加强管理，定期清扫。成品堆场四周设置不低于堆存物料高度1.1倍的围挡，表面采用防风抑尘网进行覆盖，并设置2台雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘，使物料表面保持湿润等措施，降低粉尘的产生。 噪声：项目选用低噪声设备，合理布局，产噪较大设备采取混凝土基座减震，对砂石生产区设置封闭厂房，利用建筑物进行隔声，日常应加强管理，设备定期维护、检修。 固废：沉淀池中粗砂及细砂经破碎后制砂做成产品自用，不外售；压滤机压滤的泥饼和沉渣直接堆放到79号弃渣场内；办公区设置垃圾桶，内衬垃圾专用袋，用于收集生活垃圾，定期运送至村上设置的垃圾收集池处理；废机油、废机油桶等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理，对外环境影响小。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅，场区布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求，环保措施布置合理。因此，评价认为本项目厂区平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产污环节 本次环评施工期主要为厂房建设、部分设备安装、规范厂区环保工程建设等，并对设备进行调试。施工期工艺流程及产污环节如图所示。 图 2-2 施工期主要作业流程及产污环节图 主要工序简述： ①厂房建设 利用钢架及彩钢棚等进行厂房搭建，钻机、电锤等产生噪声，施工扬尘、废弃物料及生活污水。 ②设备安装 主要包括部分生产设备以及配套环保设施设备安装。 ③设备调试 对安装好的设备和环保设备进行调试，看是否符合标准。 2、运营期工艺流程和产污环节 （1）砂石加工生产线 本项目设置1条砂石加工生产线：其中主要用建筑废渣加工成机制砂（粒径0~5mm），项目工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 砂石加工生产线加工生产工艺及产污环节图 主要工序简述： 项目为来料加工，原料来源于中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标79号弃渣场内的弃渣，原料经运输车辆运输到场后，直接投入给料机给料口。主要工序包含给料、破碎、筛分、制砂、洗砂等。 给料：弃渣进入喂料机内，给料口采用喷雾装置对原料表面进行湿润，原料全部由喂料机下方溜槽送入颚式破碎机内进行破碎。 本环节的主要污染物为噪声、粉尘。 一级破碎：原料由喂料机下方溜槽进入颚式破碎机内进行第一次破碎。颚式破碎机工作原理是电动机驱动皮带和皮带轮，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时砂石被压碎，达到破碎的目的。根据该项目产品需要，出料粒度在100~200mm之间。经一级破碎后的物料由皮带输送机输送至振动筛分机内进行筛分。 本环节主要污染物为噪声、粉尘。 振动筛分：筛分过程加入大量水进行冲洗。振动筛分机设置一种不同粒径的筛条，可将破碎后的碎石分选成不同粒径的碎石、砂料。筛格筛上物（粒径>10mm）经输送皮带输送至反击式破碎机进行二级破碎后再次筛分，筛下物（粒径<10mm）经皮带进入制砂机内进行制砂。 本环节主要污染物为噪声、粉尘、废水。 二级破碎：振动筛分机筛上物（粒径>10mm）经皮带输送至反击式破碎机进行二级破碎。反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械，反击破碎的原理对物料进行粉碎，是一种比颚式破碎机更加细的破碎机设备，在石料生产线中主要用于细碎作业，和颚式破碎机进行合作破碎。根据该项目产品需要，出料粒度在10~100mm之间，其中>10mm粒料由输送皮带送至反击式破碎机内进行再次破碎后重新筛分，直至达到符合产品规格。 本环节主要污染物为噪声、粉尘。 制砂：筛格筛下物（粒径<10mm）经皮带传输至制砂机，制成粒径0~10mm的机制砂后由皮带输送机输送至振动筛分机内进行筛分 本环节主要污染物为噪声、粉尘。 振动筛分：筛分过程加入大量水进行冲洗。振动筛分机设置一种不同粒径的筛条，可将破碎后的碎石分选成不同粒径的碎石、砂料。筛格筛上物（粒径>5mm）经输送皮带输送至制砂机后再次制砂，筛下物（粒径<5mm）经皮带进入洗砂机内进行洗砂。 本环节主要污染物为噪声、粉尘、废水。 洗砂/脱水/尾砂回收：经生产线筛分出机制砂中含有一定量的泥粉，影响细砂的品质，因此含砂浑水和机制砂需先送入螺旋洗砂机利用清水进行清洗，然后进入下层一体机进行脱水处理成成品砂（粒径0~5mm）。 本环节的主要污染物为噪声、废水。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），空气质量达标区判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，包括各评价因子的浓度、标准及达标判定结果等。本次评价采用达州市生态环境局2023年1月公布的《达州市2022年环境空气质量现状》中相关数据和结论。 根据《达州市2022年环境空气质量状况》：宣汉县2022年1月1日至12月31日对城区环境空气质量进行了连续自动监测。全年有效监测天数365天，达标天数355天，达标率为97.3%。其中：优194天，占53.1%，良161天，占44.1%，轻度污染9天，占2.5%，中度污染1天，占0.3%。 宣汉县内SO2年均值为5微克/立方米，NO2年均值为19微克/立方米，PM10年均值为50微克/立方米，PM2.5年均值为27微克/立方米，O3年均值为99微克/立方米，CO年均值为1.1毫克/立方米，宣汉县内环境空气质量年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。 项目位于宣汉县内，根据《达州市2022年环境空气质量现状》，项目所在区域均为环境空气质量达标区域，项目所在地空气环境质量基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，环境空气质量良好。 （2）其他污染物现状 1）其他污染物现状监测 ①监测点位 本次环评对区域大气环境质量引用盛誉建材有限公司监测报告（恒福（环）检字（2022）第0418号）的数据。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 km范围内近 3 年的现有监测数据”；盛誉建材有限公司位于本项目西北侧约280m处，在项目5km范围内且监测报告数据为近3年监测数据，故可以引用引用盛誉建材有限公司监测报告（恒福（环）检字（2022）第0418号）的数据。 监测点位基本信息见表3-1。 表3-1 其他污染物监测点位基本信息 编号; 监测点位置. 1#; 西侧约260m处. ②监测因子 TSP。 ③监测时段 2022年4月8日~10日，共3天。 ④监测结果 区域环境空气质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 监测点位; 监测因子; 监测结果（mg/m3）. 2022.04.08; 2022.04.09; 2022.04.10. 1#; TSP; 0.122; 0.127; 0.125. 2）其他污染物现状评价 ①评价因子 TSP。 ②评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ③评价方法 采用单项质量指数法，公式为： Pi = Ci / Si 式中，Pi——第i个污染物标准指数值； Ci——第i个污染物实测浓度值，mg/m3； Si——第i个污染物评价标准限值，mg/m3。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。 ④评价结果 区域环境空气其他污染物现状评价结果见表3-3。 表3-3 其他污染物现状评价结果 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. TSP; 24h平均; 0.300; 0.122~0.127; 42.3; 0; 达标. 由上表可知，评价区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 项目位于达州市宣汉县东乡街道樟木沟村，项目南侧约300m处为铁溪河支流樟木沟，该樟木沟河宽约3m，主要用于为灌溉、行洪，为Ⅲ类水体。流向由南向北约1.4km处汇入铁溪河，再由西南向东北约3.9km汇入前河。 为了解项目周围地表水质量现状，本次引用盛誉建材有限公司监测报告（恒福（环）检字（2022）第0418号）的数据。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”；盛誉建材有限公司位于本项目西北侧约280m处，距离较近，且监测报告数据为近3年监测数据，故可引用盛誉建材有限公司监测报告（恒福（环）检字（2022）第0418号）的数据。 （1）监测断面、监测项目、监测时间及频次 表3-4 地表水监测点位及监测项目 断面编号; 断面位置; 监测项目. Ⅰ监测断面; 项目所在地樟木沟上游500m; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群、石油类. Ⅱ监测断面; 项目所在地樟木沟下游1000m. （2）监测时间及频次：2022.4.8~2022.4.10，连续监测3天，每天1次。 （3）评价标准 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准限值。 （4）评价方法 采用单因子标准指数法，其公式为： Si，j=Ci，j/ Si 式中：Si，j——标准指数； Ci——评价因子i在j点的实测浓度，mg/L； Si——评价因子i的评价标准限值，mg/L。 对于pH值： SpH，J=(7.0-pHj)/（7.0-pHsd） pHj≤7.0 SpH，J=( pHj -7.0)/（pHsu -7.0） pHj＞7.0 式中：SpH，j——单项水质参数pH在j点的标准指数； pHj——水质参数pH在j点的浓度； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 - （5）监测结果与评价 表 3-5 地表水质量现状监测结果统计表 单位：mg/L，pH 为无量纲 断面; 评价项目; pH; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群. G1 项目所在地樟木沟上游500m; 浓度范围; 6.9~7.2; 6~9; 1.4~2.0; 0.052~0.079; 0.03~0.05; 0.01L; 2100~2500. 单项标准指数; 0.1; 0.45; 0.5; 0.079; 0.25; 0.1; 0.25. 评价标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤10000. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. G2 项目所在地樟木沟下游1000m; 浓度范围; 6.8~7.1; 11~13; 2.5~2.8; 0.274~0.302; 0.07~0.09; 0.01L; 2800~3500. 单项标准指数; 0.2; 0.65; 0.7; 0.302; 0.45; 0.1; 0.35. 评价标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤10000. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：经核实，检测报告中无名溪沟即本文中樟木沟。 评价结论：项目区域樟木沟地表水水质监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目区域樟木沟水质良好。 3、声环境质量现状 为了解区域声环境质量现状，本次对区域声环境质量进行监测。 ①监测点位 本次环评共设噪声监测点4个，监测点位置见表3-6。 表3-6 噪声监测点位表 编号; 监测点名称. N1; 项目东侧厂界外1m处. N2; 项目南侧厂界外1m处. N3; 项目西侧厂界外1m处. N4; 项目北侧厂界外1m处. ②监测时间 2023年9月4日，检测1天，每天昼间、夜间各检测1次 ③评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ④评价结果 声环境质量现状评价结果见表3-7。 表3-7 声环境质量现状评价结果 检测 因子; 检测点编号 及位置; 昼间; 夜间. 检测时段; 检测结果; 标准限值; 检测时段; 检测结果; 标准限值. Leq; 1#，项目北侧场界外1m处; 12:15-12:25; 57; 60; 22:00-22:10; 48; 50. 2#，项目东侧场界外1m处; 12:28-12:38; 55; 60; 22:12-22:22; 47; 50. 3#，项目南侧场界外1m处; 12:41-12:51; 58; 60; 22:24-22:34; 47; 50. 4#，项目西侧场界外1m处; 12:54-13:04; 58; 60; 22:36-22:46; 48; 50. 结果表明，项目区域各噪声监测点达满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 4、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），将建设项目分为四类，其中IV类项目不需进行地下水环境影响评价。本项目为其他建筑材料制造，编写报告表，属《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“J非金属矿采选及制品制造”类中相近的“64、砖瓦制造”，属IV类项目，不需进行地下水环境影响评价，故未开展地下水环境质量监测。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“其他行业类”的项目，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内大气环境环境保护目标见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标 序号; 保护对象; 方位; 距离; 规模; 性质; 保护级别. 1; 樟木沟村农户; 东侧; 约200m; 5户; 住宅; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 樟木沟村农户; 西侧; 约150m; 3户; 住宅. 3; 樟木沟村农户; 西北侧; 约310m; 3户; 住宅. 4; 樟木沟村农户; 西南侧; 约210m; 2户; 住宅. 5; 樟木沟村农户; 西南侧; 约340m; 1户; 住宅. 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 - 表3-9 项目区域地表水环境保护目标 序号; 保护对象; 方位; 距离; 性质; 保护级别. 1; 樟木沟; 南侧; 约300m; 灌溉、行洪; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; 铁溪河; 北侧; 约1.4km. 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），运营期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 表3-10 施工场地扬尘排放限值 序号; 污染物; 施工阶段; 监测点排放限值（mg/m3）; 监测时间. 1; 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除过程/土方开挖/土方回填; 0.600; 自监测起持续15min. 其他过程阶段; 0.250. 表3-11 运营期大气污染物排放限值 污染物名称; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; 排放标准. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 2、废水 项目生产废水经废水处理系统（采用絮凝沉淀+压滤工艺）处理后全部回用，不外排；生活污水经租赁民房已建旱厕收集后用于农肥，不外排。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-12 噪声排放标准限值 项目; 昼间; 夜间. 施工期排放限值[dB（A）]; 70; 55. 运营期排放限值[dB（A）]; 60; 50. 4、固体废物 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水经废水处理系统（采用絮凝沉淀+压滤工艺）处理后全部回用于生产；生活污水经租赁民房已建旱厕处理后用于农肥。因此，项目生活污水和生产废水经处理后均不外排，无需设置总量控制指标。 本项目粉尘均为无组织排放，无需设置总量控制指标。 综上，本项目无需设置总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 （1）施工扬尘 在施工阶段，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、装卸等过程，经类比分析，施工场地扬尘浓度一般约为3.5mg/m3，会对周围环境产生一定影响。为减轻施工期扬尘对大气环境的影响施工单位必须严格按照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发〔2019〕16号）等有关要求进行施工，采取以下扬尘防治措施： ①施工现场架设2.5~3m高围挡，围挡顶部设置水喷雾装置且封闭施工现场，施工现场主要道路及施工区域与社会通行道路交叉通道必须硬化；推行绿色施工和装配式建筑施工方式，在专业化工厂预制构件，在工地进行装配，减少现场浇筑。 ②施工车辆实施限速管理，施工现场主要运输道路定期洒水抑尘；施工场地安装扬尘在线视频监测设备，设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，配套设置地面排水沟、沉淀池。 ③运输车辆严禁超载行驶，必须采取密闭运输，装卸作业时必须采取有效防护措施，不得遗撒、泄漏、违规倾倒；运输时应选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。 ④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，建筑垃圾应及时清运，并对堆场以防尘布覆盖，禁止露天堆放。 ⑤风速大于4m/s时应停止施工；尽量避免冬季、春季进行大规模土方作业，做到“慎开工，早完工”；遇重污染天气，建设单位和施工单位应按照《达州市重污染天气应急预案（2017年修订）》通知落实重污染天气状况下的应急措施要求。 同时，施工单位必须全面督查建筑工地现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。同时，施工单位必须严格按照《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（川建发〔2019〕16号）中要求，严格落实“六个百分百”要求，包括：工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输，确保施工场地扬尘达到《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关限值要求。 （2）施工机械废气 项目施工设备和建筑机械设备的运转，会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，由于其属间断性无组织排放，特点是排放量小，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对其不加处理也可达到相应的排放标准。环评要求建设单位禁止使用高排放非道路移动机械，制定施工现场非道路移动机械管理制度，并加强施工设备的维护和用油管理。 2、废水 （1）生活污水 施工高峰期施工人员预计约10人，施工人员生活用水量按0.1m3/d，生活污水产生系数取0.85，则生活污水产生量为0.85m3/d，生活污水经临时旱厕处理后用于周边农田施肥。 （2）施工废水 施工废水中的主要污染物为pH（一般大于7）、SS、COD、石油类，污水中COD浓度值最高约500m/L、BOD5约400mg/L、SS 约1000mg/L。经类比分析，项目施工期施工废水预计排放量为5m3/d，为防止施工废水对区域地表水环境造成影响，本环评要求建设单位应采取以下污染防治措施： ①施工场地应建设沉淀池，施工废水经沉淀后全部用于建筑工地洒水和车辆冲洗。 ②施工期机械和车辆冲洗废水含有少量油污，应修建沉淀池及配套排水沟，污水经沉淀处理后全部回用。 3、噪声 （1）噪声源强及治理措施 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB（A）以上，其在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据工程所在区域环境现状，为实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位需严格按照相关要求文明施工，采取以下噪声防治措施： ①选用符合国家标准的低噪声设备，定期加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生噪声污染。 ②合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~6:00）施工，如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，须事先征得周围居民同意，向当地管理部门申报。 ③加强管理，文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷，材料运输车辆进场要专人指挥，厂内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。施工监理单位应做好噪声控制措施，确保施工场界噪声达标排放。 ④施工运输车辆应按照有关部门同意的运输路线行进，运输时间应避开居民进出高峰期，同时严格限速、限载管理，禁止鸣笛。 ⑤合理布置施工总平面。施工期高噪声尽量设备布置在场地中央，有效利用距离的衰减，确保厂界达标排放。 ⑥施工前应进行公示，施工单位应在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，及时处理各种环境纠纷。 本项目施工期噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表： 表4-1 工业企业噪声施工期源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 噪声源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）. 1; 电锯; /; 30.83; 23.13; 1; /; 90; 选用低噪声设备，合理布置设备，加强管理; 昼间. 2; 挖土机; /; -20.4; 5.18; 1; /; 80; 昼间. 3; 打桩机; /; 17.94; 5.99; 1; /; 95; 昼间. 4; 振捣器; /; 54.27; 15.9; 1; /; 95; 昼间. 5; 电钻、手工钻; //; 45.69; -1.06; 1; /; 90; 昼间. （2）达标情况分析 - 1）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，用A声级计算。具体模式见运营期噪声达标情况分析。 2）预测结果 表4-2 施工期昼间噪声预测结果 编号; 预测点位置; 贡献值 [dB（A）]; 背景值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 预测结果. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1#; 项目北面厂界外1m; 56.0; /; 56.0; 60; 达标. 2#; 项目东面厂界外1m; 55.5; /; 55.5; 60; 达标. 3#; 项目南面厂界外1m; 55.7; /; 55.7; 60; 达标. 4#; 项目西面厂界外1m; 48.7; /; 48.7; 60; 达标. 由预测结果可知，施工期昼间厂界四周预测点噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，可实现达标排放。因此，本项目噪声不会对区域声环境造成影响。 4、固体废物 （1）建筑废物 施工期建筑废物主要包括建筑垃圾，预计产生量约1t，环评要求：施工现场应设置建筑垃圾临时堆场并树立标示牌，采取进行防雨、防泄漏处理。对于施工期间产生的可回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下角料）通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑废物不能随意倾倒，而应用编织袋包装后清运到建筑垃圾处置场。 （2）生活垃圾 项目施工人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，预计产生量为5.0kg/d，生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污环节、污染物种类、产生量核算 ①砂石加工粉尘 运营期砂石加工粉尘产生源主要为给料、破碎、筛分过程，其中：给料口粉尘主要产生于原料投料过程；破碎、筛分产尘源为物料出料口。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号），中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”第“3039其他建筑材料制造行业”砂石骨料（破碎、筛分）环节废气中颗粒物产污系数为1.89kg/t-产品。本项目产砂石30万t/a，则砂石加工颗粒物产生量为567t/a，162kg/h（按工作时间350d/a，10h/d计）。 ②物料输送粉尘 项目砂石加工生产线生产主要原料为79号弃渣场弃渣通过传输带进行传输，由于输送速度较慢（一般小于0.1m/s），且采取湿法作业，故不考虑外界风力的影响。但由于输送机头部和堆场之间存在落差（最大落差通常为1~2m），在物料运输过程中仍会产生一定的粉尘。根据类比分析，输送过程中粉尘产生量按物料输送量的0.001kg/t计，项目砂石原料为37.5万t/a，则物料输送粉尘产生量约0.375t/a，0.1071kg/h（按工作时间350d/a，10h/d计）。 ③装卸粉尘 项目原料、成品、底泥均采用自卸汽车进行装卸料，装卸料过程中起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院经验公式进行估算： 式中，Q——自卸汽车卸料起尘量，g； u——平均风速，m/s，取1.2m/s； M——汽车卸料量，t。 本项目全年原料卸料量约为37.5万t/a，全年成品机制砂装卸量约为30万t/a，则原料装卸粉尘产生量为0.0578t/a，0.0165kg/h；成品装卸粉尘产生量为0.0462t/a，0.0132kg/h；综上，装卸料粉尘产生总量为0.104t/a，0.0285kg/h（按工作时间350d/a，10h/d计）。 ④堆场扬尘 项目成品堆场用于成品机制砂，在不采取覆盖措施情况下，露天堆场扬尘排放受风速、堆场密度、水分含量等多种因素的影响，本次环评采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行计算： 式中，Q——堆场起尘量，mg/s； U——地面平均风速，m/s，取1.2m/s； S——堆场表面积，m2； W——物料含水率，%，本次环评取5%。 本项目成品堆场占地面积1000m2，根据上述公式计算，运营期成品堆放起尘量为193.34mg/s 0.6960kg/h 6.0970t/a （堆放时间按365d/a，24h/d计）。 ⑤运输扬尘 自卸式载重汽车在转运石料过程中会产生扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，汽车运输扬尘产生量采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院经验公式进行估算： 式中，Qy——汽车行驶的起尘量，kg/辆； v——汽车行驶速度，km/h，取10km/h； M——汽车载重量，t，取20t； P——道路表面粉尘量，kg/m2，本次环评取0.1kg/m2； L——道路长度，km。 根据业主提供的资料，项目运输频次约30车次/d，厂区道路长度约100m，则运输扬尘产生量为0.139t/a，0.0397kg/h（按工作时间350d/a，10h/d计）。 综上所述，项目废气产排污环节、污染物种类及产生量见下表： 表4-1 废气产排污环节、污染物种类及产生量表 生产单元; 主要生产工艺; 废气产污环节; 废气类别; 污染物种类; 产生量. t/a; kg/h. 砂石加工生产线; 砂石加工; 给料、筛分、破碎; 砂石加工粉尘; 颗粒物; 567; 162. 输送; 物料输送; 物料输送粉尘; 颗粒物; 0.375; 0.1071. 装卸; 原料装卸; 卸料粉尘; 颗粒物; 0.0578; 0.0165. 成品装卸; 颗粒物; 0.0462; 0.0132. 贮存; 成品堆放; 堆场扬尘; 颗粒物; 6.0970; 0.6960. 运输; 运输车辆; 运输扬尘; 颗粒物; 0.139; 0.0397. （2）治理设施、排放形式、排放口基本信息 1）砂石加工粉尘 ： 设置封闭式砂石生产厂房，厂房地面全部硬化，将破碎、筛分、制砂、洗砂等工序布置在封闭厂房内，其中鄂破机、反击破机设置二次封闭并设置喷雾降尘喷头。给料口三面设置钢结构围挡，配备喷雾喷头对原料表面进行洒水降尘；砂石生产工艺采取湿法作业。 项目采取“封闭砂石生产车间+给料喷雾+湿法作业（治理效率95%）”措施后，砂石加工粉尘无组织排放量为28.35t/a，8.1kg/h。 2）物料输送粉尘：将皮带输送机设置在封闭的砂石生产厂房内，裸露部分输送带设置皮带廊道，降低粉尘的逸散。 项目采取“封闭砂石生产车间+湿料+皮带廊道封闭输送（治理效率90%）”措施后，物料输送粉尘无组织排放量为0.0375t/a，0.0107kg/h。 3）装卸料粉尘、堆场扬尘：成品堆场四周设置不低于堆存物料高度1.1倍的围挡，表面采用防风抑尘网进行覆盖。设置2台雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘，使物料表面保持湿润。 项目采取“四周围挡+防风抑尘网+洒水降尘（治理效率80%）”措施后，装卸物料、堆场粉尘后无组织排放量为1.2402t/a，0.1451kg/h。 4）运输扬尘：在厂区西侧出入口处设置1套车辆冲洗平台，对运输车辆车胎进行冲洗，厂区道路地面全部硬化，加强管理，禁止超速、超载行驶。 项目采取“地面硬化+车胎冲洗+封闭运输（治理效率90%）”处理道路扬尘后无组织排放量为0.0139t/a，0.004kg/h。 综上所述，项目治理设施、排放形式表4-2。 表4-2 废气治理设施、排放形式一览表 废气类型; 污染物 种类; 排放 形式; 污染物治理设施. 治理设施名称及工艺; 收集效率（%）; 去除率（%）; 是否为可行性技术. 砂石加工粉尘; 颗粒物; 无组织; 封闭砂石生产车间+给料喷雾+湿法作业; /; 95; 是. 物料输送粉尘; 颗粒物; 无组织; 封闭砂石生产车间+湿料+皮带廊道封闭输送; /; 90; 是. 装卸料粉尘、堆场扬尘; 颗粒物; 无组织; 四周围挡+防风抑尘网+洒水降尘; /; 80; 是. 运输扬尘; 颗粒物; 无组织; 地面硬化+车胎冲洗+封闭运输; /; 90; 是. 本项目颗粒物均以无组织形式排放，因此，本项目不设有组织废气排污口。 （3）污染物排放信息 本项目废气污染物排放信息见下表： |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 废气污染物排放信息表 污染源; 污染物种类; 产生量; 治理措施; 污染物排放. 收集 效率(%); 治理工艺; 去除 效率(%); 无组织排放量; 排放 时间; 污染物排放标准. t/a; kg/h. t/a; kg/h; h; mg/m3. 砂石加工粉尘; 颗粒物; 567; 162; /; 设置封闭式砂石生产厂房，厂房地面全部硬化，将破碎、筛分、制砂、洗砂等工序布置在封闭厂房内，其中鄂破机、反击破机设置二次封闭并设置喷雾降尘喷头。给料口三面设置钢结构围挡，配备喷雾喷头对原料表面进行洒水降尘；砂石生产工艺采取湿法作业。; 95; 28.35; 8.1; 3500; 1.0. 物料输送; 颗粒物; 0.375; 0.1071; /; 将皮带输送机设置在封闭的砂石生产厂房内，成品砂、碎石为湿料输送，裸露部分输送带设置皮带廊道，降低粉尘的逸散。; 90; 0.0375; 0.0107; 3500; 1.0. 原料装卸; 颗粒物; 0.0578; 0.0165; /; 成品堆场四周设置不低于堆存物料高度1.1倍的围挡，表面采用防风抑尘网进行覆盖。设置2台雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘，使物料表面保持湿润。; 80; 0.0116; 0.0033; 3500; 1.0. 成品装卸; 颗粒物; 0.0462; 0.0132; /; 0.0092; 0.0026; 3500; 1.0. 成品堆放; 颗粒物; 6.0970; 0.6960; /; 1.2194; 0.1392; 8760; 1.0. 运输扬尘; 颗粒物; 0.139; 0.0397; /; 厂区场地及进出道路地面均硬化处理，封闭运输，设置1套车辆冲洗平台对运输车辆进行冲洗，禁止超速、超载行驶，定期洒水。; 90; 0.0139; 0.0040; 3500; 1.0. 本项目废气污染物排放统计表如下： 表4-4 运营期废气污染物排放统计表 污染物; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 合计（t/a）. 颗粒物; /; 29.6416; 29.6416. （4）监测要求 本次环评根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表： 表4-5 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界下风向设置3个; 颗粒物; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （5）环境影响小结 本项目区域为空气质量达标区，运营期外排废气以颗粒物为主。砂石生产车间设置封闭式生产厂房，将破碎、筛分、制砂、洗砂等工序布置在封闭厂房内，其中鄂破机、反击破机设置喷雾降尘喷头，筛分、制砂、洗砂、采取湿法作业，并在给料口配备喷雾喷头对原料表面进行洒水降尘。加强管理进出车辆。成品堆场四周设置不低于堆存成品高度1.1倍的围挡，并设置雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘，使成品表面保持湿润等措施，降低粉尘的产生。采取上述治理措施后，运营期废气可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 2、废水 （1）产排污环节、类别、污染物种类、产生量核算 根据水量平衡分析，运营期厂区降尘用水经蒸发损耗，废水主要为筛分洗砂废水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水和生活污水，其中：筛分洗砂废水主要为弃渣、机制砂清洗过程中排放的含泥污水，产生量约603.02m3/d，主要污染物浓度SS：3000mg/L；地面冲洗废水产生量约5.95m3/d，主要污染物浓度SS：1000mg/L；车辆冲洗废水产生量约2.55m3/d，主要污染物浓度SS：200mg/L、石油类：7.4mg/L；员工办公生活过程中生活污水产生量约0.72m3/d，主要污染物浓度COD：360mg/L、BOD5：157mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：36.2mg/L、TP：4.64mg/L。 综上所述，项目废水产排污环节、类别、污染物种类、产生量见下表： 表4-6 废水产排污环节、类别、污染物种类、产生量表 废水产污环节; 废水类别; 废水量（m3/d）; 污染物种类; 污染物产生量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 筛分洗砂; 筛分洗砂废水; 603.02; SS; 3000; 633.3. 地面冲洗; 地面冲洗废水; 5.95; SS; 1000; 2.0825. 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; 2.55; SS; 200; 0.1785. 石油类; 7.4; 0.0066. 厂区员工; 生活污水; 0.72; COD; 360; 0.0907. BOD5; 157; 0.0396. SS; 200; 0.0504. NH3-N; 36.2; 0.0091. TP; 4.64; 0.0012. （2）治理设施、排放方式、排放口基本信息 ①治理措施 现有治理措施： 生产废水：厂区南侧设置1套废水处理系统，处理规模620m3/d，包括2个洗砂废水沉淀池（20m3）、1个污泥浓缩罐（300t）、1个清水池（620m3）、加药系统、压滤系统等组成。砂石加工废水经收集后由泵抽至污水处理罐，经添加絮凝剂快速沉淀后，废水循环使用。 场地散水：厂区南侧低洼处设置1个70m3散水收集池，规范厂区废水收集装置，及时清掏各废水沉淀池。在砂石生产区周边设置收集沟，并对场区散水进行收集，收集沟进行硬化处理，确保场地散水通过导流收集沟渠全部进入该散水收集池，再泵入废水处理系统，经絮凝沉淀处理后回用于生产。 生活污水：利用租赁居民房已建的1个容积5m3旱厕，用于收集员工日常生活污水，经处理后用作农肥。 运营期生产废水（筛分洗砂废水、地面冲洗废水等）经生产处理系统（采用絮凝沉淀+压滤工艺）处理后全部回用于砂石生产；生活污水经租赁民房已建旱厕处理后用于农肥。项目生产废水和生活污水均不外排。 ②生产废水处理工艺 项目筛分洗砂废水经废水处理系统处理后回用于生产。 A、洗砂废水处理系统工艺： 根据建设单位提供的资料，项目配套建设的废水处理系统设计规模为620m3/d，该套系统由沉淀池（共40m3）、污水浓缩罐（300t）、清水池（620m3）、加药系统、压滤系统等组成，废水处理工艺见下图： 图4-1 洗砂废水处理系统工艺图 工艺说明： 运营期筛分洗砂废水经排污管道/排污沟进行收集，收集后的废水汇入沉淀池，再由污水泵提升至污水浓缩罐，污水浓缩罐设置加药系统将PAC（絮凝剂）加入污水中，使污水在罐内进行絮凝沉淀，再由污水泵经将污水浓缩罐污水提升至板框压滤机中进行固液分离，过滤中的滤液由排液管路导入到清水池中循环使用，压滤出的泥饼直接堆放到79号弃渣场内。 B、雨水/废水收集系统介绍 雨水收集系统：在项目南侧厂区低洼处设置一个约70m3散水收集池兼作雨水收集池，对场地散水及初期雨水进行收集后进入废水处理系统处理后，回用于生产。 废水收集系统：本项目生活污水经进入租赁民房已建旱厕后用作农肥；项目砂石生产区均布置排污管道/排污沟对生产废水（筛分洗砂废水、车辆冲洗废水和地面冲洗废水）进行收集，收集后的生产废水进入废水处理系统处理。 C、零排放可行性分析 生产废水：根据项目水量平衡分析，项目每天生产用水量（筛分洗砂用水、车辆冲洗用水、地面冲洗用水）约为723.33m3/d，生产废水产生量约为611.52m3/d，利用地势高低差，生产废水能通过收集沟自流进入沉淀池，再泵入污水浓缩罐中进行处理，由于废水中主要为SS，水质简单，经絮凝沉淀+压滤处理后去除效率可达到80%以上，沉淀后的废水用于筛分冲洗、车辆冲洗、地面冲洗和喷淋降尘等，对水质中悬浮物要求不高，措施可行。根据计算，项目废水处理系统池体总容积为660m3，大于废水产生量611.52m3/d，故项目废水处理系统积池体大小可接纳项目生产废水，可实现生产废水的闭路循环。因此，从废水水质、废水产生量及用水量分析上来看，运营期生产废水能够实现零排放。 场地散水/初期雨水：本项目用水量较大，为实现资源利用，项目在南侧整个厂区低洼处设置一个约70m3散水收集池兼作雨水收集池，对场地散水及初期雨水进行收集，经收集后进入废水处理系统（处理能力620m3/d）絮凝沉淀处理后，回用于生产。根据初期雨水计算可知，初期雨水最大量约67.53m3，场地散水少量，故该散水收集池容积为70m3，满足暴雨时期雨水收集能力。 ③废水治理设施、排放口基本信息表 本项目废水治理设施、排放口基本信息见下表： 表4-7 废水治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放 方式; 排放 去向. 名称; 池体 容积; 治理工艺; 是否为可行性技术. 生产废水; SS; 废水处理系统; 660m3; 絮凝沉淀+压滤; 是; 不外排; 回用. 场地散水/初期雨水; SS; 散水收集池; 70m3; 絮凝沉淀; 是; 不外排; 回用. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 旱厕; 5m3; 预处理; 是; 不外排; 农肥. - 本项目生产废水（筛分洗砂废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水）经废水处理系统处理后均回用于生产，不外排；生活污水经租赁民房已建旱厕处理后用于农肥，不外排。因此本项目不设废水排口。 3、噪声 （1）噪声源强 1）车辆噪声 运期车辆噪声主要来自运输车辆，机动车噪声值一般在80~85dB（A），为减轻对运输沿线的影响，运输车辆进入厂区进行限速、禁止鸣笛，减少怠速时间、严禁超载、超速行驶。 2）设备噪声 项目主要设备噪声源来自给料机、破碎机、制砂机、筛分机、尾砂回收一体机、脱水筛等设备运行时产生的噪声，各设备噪声源强值在70~95dB（A）间。 现有治理措施： ①合理布置总平面，远离周边农户，有效利用距离衰减噪声。 ②选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备的正常运行； ③产噪设备底部采取基础减振，减少噪声源强值； ④合理安排作业时间，企业仅在昼间生产作业，夜间不进行生产加工； ⑤加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维修和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ⑥设置整体封闭式厂房，将各生产设备布置在厂房内，利用厂房进行隔声。 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表： |
| --- | --- |

表4-8 工业企业噪声营运期源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 噪声源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）. 1; 污水泵; /; 54.2; -4.89; 1; /; 73; 选用低噪声设备，合理布置设备，设备基础减振，定期加强设备维护等; 昼间. 表4-9工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 型号; 噪声源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑 物外 距离. 1; 喂料机; /; /; 85; 设置封闭式厂房，将各生产设备布置在车间内，合理布局，选用低噪声设备，安装混凝土减震基座，加强设备保养维护，夜间禁止生产; 20.97; 10.34; 1; 12.31; 72.66; 昼间; 20; 46.66; 1. 2; 颚式破碎机; /; /; 90; 34.52; 13.87; 1; 12.84; 77.66; 20; 51.66; 1. 3; 反击式破碎机; /; /; 90; 45.96; 17.29; 1; 12.99; 77.66; 20; 51.66; 1. 4; 制砂机; /; /; 85; 56.57; 20.99; 1; 12.62; 72.66; 20; 46.66; 1. 5; 振动式筛分机; /; /; 83; 36.39; 6.56; 1; 39.46; 70.63; 20; 44.63; 1. 6; 洗砂机; /; /; 80; 46.92; 9.97; 1; 8.60; 67.71; 20; 41.71; 1. 7; 尾砂回收一体机; /; /; 80; 54.92; 11.7; 1; 7.73; 67.72; 20; 41.72; 1. 8; 脱水筛; /; /; 80; 43.22; 5.97; 1; 5.96; 67.79; 20; 41.79; 1. 9; 板框压滤机; /; /; 83; 42.47; -11.23; 1; 4.38; 78.19; 20; 52.19; 1. 10; 皮带输送系统; /; /; 77; 63.7; 16.02; 1; 9.08; 64.70; 20; 38.70; 1.

|  | （2）达标情况分析 1）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则一声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下： ①室外声源 在预测点的声压级计算： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： （一）首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （二）然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （三）计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6） 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （四）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级： Lw=Lp2（T）+10lgS 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 2）参数确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量： 点声源Adiv= 201g(r/r0) ②空气吸收衰减量Aatm： 拟建项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，预测时可忽略不计。 ③遮挡物引起的衰减量Abar： 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取0~30dB（A），本次环评取15。 ④地面效应引起的声级衰减量Agr： 根据项目总平面布置和噪声源强及外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。 ⑤其他多方面效应引起的声级衰减量Amisc： 其他衰减包括通过工业场所的衰减，通过房屋群的衰减等。一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 3）预测结果 根据不同设备的噪声级、确定的预测模式以及拟采取的降噪措施计算出不同距离处的噪声值。项目厂界噪声贡预测结果如下表所示： 表4-10 运营期昼间噪声预测结果 编号; 预测点位置; 贡献值 [dB（A）]; 背景值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 预测结果. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1#; 项目北面厂界外1m; 56.9; /; 56.9; 60; 达标. 2#; 项目东面厂界外1m; 52.1; /; 52.1; 60; 达标. 3#; 项目南面厂界外1m; 55.6; /; 55.6; 60; 达标. 4#; 项目西面厂界外1m; 46.2; /; 46.2; 60; 达标. 由预测结果可知，营运期厂界四周预测点噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，可实现达标排放。因此，本项目噪声不会对区域声环境造成影响。 项目敏感点噪声预测：项目周围50m内无敏感点。 （3）监测要求 本次环评根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表： 表4-11 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效连续 A 声级; 季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）产生及处置措施 运营期固体废物主要包括压滤后的沉渣/泥饼、员工生活时产生的生活垃圾等一般固体废物，以及机修时产生的废机油、废机油桶等危险废物。 1）沉渣/泥饼 项目沉淀池及压滤设备会产生沉渣/泥饼，主要来自于湿法作业沉降粉尘及砂石表面泥沙。项目采取车间封闭、湿法作业、喷雾降尘等措施后，将厂区沉降粉尘经地面冲洗全部进入沉淀池，根据前文分析可知，项目粉尘沉降量为544.1t/a。根据业主多年经验及类比同类行业可知，砂石表面含泥量约占原料的12%，项目砂石原料为37.5万t/a，则砂石表面含泥量为4.5万t/a。项目沉渣/泥饼产生量共计45544.1t/a。 治理措施：产生的沉渣/泥饼直接堆放到79号弃渣场内。 - 生活垃圾 - 项目产生的生活垃圾主要是员工生活垃圾，按0.5kg/人·日，本项目劳动定员15人，生活垃圾产生按365天计，则年生活垃圾产生量约2.7t/a。 - 治理措施：在办公区设置垃圾桶，内衬垃圾专用袋，用于收集生活垃圾，定期运送至村上设置的垃圾收集池处理。 3）废机油、废机油桶、含油抹布及手套 机油主要用于机械设备使用过程中的日常维护，起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。项目生产时产生的废机油属于危险废物，危险代码为HW08 900-214-08，根据业主介绍，其产生量约为0.01t/a。废机油桶《国家危险废物名录》（2021年本）中废机油与含矿物油废物中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废物代码为HW08 900-249-08，其产生量约0.02t/a。含油抹布及手套项目生产及机修过程中将产生沾油废物（含油废抹布和手套等），产生量约0.01t/a，其属于《国家危险废物名录》2021年版本中“HW49其他废物-非特定行业 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。交由有危废资质单位处置。 治理措施：在厂区东侧新建1间危废暂存间，面积约5m2，用于设备维护过程中产生的废机油、废原料桶、废机油等危险废物暂存，危险暂存间地面按要求进行防渗处理（采用不锈钢防渗托盘+环氧树脂地坪+防渗混凝土），并建立危废台账，定期交由有资质单位处理。 项目固体废物污染源强及处置措施见下表： 表4-12 固体废物污染源强及处置措施表 产生源; 固体废物名称; 固废属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 沉淀池/板框压滤机; 沉渣/泥饼; 一般废物; 类比法; 45561.1; 自行处置; 45561.1; 堆放到79号弃渣场内. 员工; 生活垃圾; 产污系数法; 2.7; 委托处置; 2.7; 交由环卫部门清运处理. 设备保养; 废机油; 危险废物; 类比法; 0.01; 委托处置; 0.01; 交由具资质单位清运处置. 废机油桶; 类比法; 0.02; 委托处置; 0.02. 含油抹布及手套; 类比法; 0.01; 委托处置; 0.01. 本项目沉渣/泥饼直接堆放到79号弃渣场内，生活垃圾定期运送至村上设置的垃圾收集池处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求，建设单位应按规范设置1间危废暂存间（建筑面积约5m2），危险废物需经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由具资质单位处理，并签订危废处置协议。危废暂存间设置及危废转运过程中，需严格按照下列要求进行： a.按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计要求，设置防渗层，采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗系数K≤1×10-10cm/s，并严格做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施，防止造成地下水污染。 b.危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固体废物和生活垃圾，各废物贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单设置警示标识。 c.危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手。危险废物的处置需严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，防止二次污染。 综上所述，本项目危废暂存间基本情况见表4-12，危险废物处置措施见表4-13。 表4-13 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 5m2; 专用桶装; 0.05t; 五个月. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 堆存; 0.06t; 三个月. 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 堆存; 0.01t; 三个月. 表4-14 危险废物治理措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染物防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 每月; T,I; 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由具资质单位处理. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 设备保养; 固态; 矿物油; 矿物油; 每月; T. 3; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; 矿物油; 矿物油; 每周; T,I. （2）危险废物环境管理要求 a、危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 b、运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志。 c、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：①、卸载区工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当个人防护装备；②、卸载区配备必要消防设备和设施，并设置明显的指示标志；③、危险废物装卸区应设置隔离设施。 环评要求：项目对各类固体废弃物进行分类暂存，危废暂存间做好“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)措施，避免造成二次污染；危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》和《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求执行；危废暂存间平时锁闭，待有出库和入库的情况下才开启，在有贮存的情况下应定期检查；在入口处应设置明显的危险废物标志。 综上所述，本项目营运期严格落实本环评中提出的各类废物处置措施，落实危险废物储存和转运要求，可防止因处置不当出现的环境二次污染。 5、土壤和地下水 ①污染途径 运营期污染物进入地下水环境的途径主要是废水及危险废物泄漏通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，运营期因渗漏可能产生的污染地下水环节为污水收集沟、污水处理设施发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。 ②防渗分区 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目分划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：采用防渗混凝土+防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，确保防渗技术要求满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s的要求。 一般防渗区：生产车间、废水处理系统、各沉淀池等，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 简单防渗区：厂区道路、员工值班室等采取水泥地面硬化。 ③防控措施 重点防渗区：采用防渗混凝土+防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，确保防渗性能与6m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：采取C30防渗混凝土+黏土防渗层，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：采取水泥地面硬化。 同时，项目危废暂存间设置防渗围堰，设空桶作为备用收容设施，防止因危险废物渗漏对地下水的影响。 采取上述治理措施后，本项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水或物料泄漏渗、漏入地下水，不会对地下水环境造成不利影响。 ④监测要求 根据查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属“非金属矿采选及制品制造/石材加工”，为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。因此，本项目无需开展跟踪监测。 6、环境风险 （1）风险调查及风险潜势 通过对本项目营运期主要原辅材料及其分布情况、生产工艺特点进行分析，本项目营运期危废暂存间贮存的废润滑油以及贮存的少量机油及润滑油为有毒、易燃危险物质，其危险特性、贮存情况见下表： 表4-15 主要危险物质储存及危险特性 序号; 危险单元; 危险物质; 储存量（t）; 形态; 储存方式; 危险性. 1; 危废暂存间; 废机油; 0.05; 液体; 桶装; 低毒、易燃性. 2; 危废暂存间; 机油; 0.05; 液体; 桶装; 低毒、易燃性. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值计算，本项目危险物质数量与临界量比值见下表。 表4-16 危险物质数量与临界量比值表 序号; 危险物质; 储存量（q）; 临界量（Q）; 比值（Q）. 1; 废机油; 0.05t; 2500t; 0.00002. 2; 机油; 0.05t; 2500t; 0.00002. 总计; 0.00004. 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）小于1，环境风险潜势为I。故本次环评仅开展简单分析。 （2）环境风险识别及分析 - 1）物质危险性识别 - 项目主要为贮存和使用的废机油、机油、润滑油等，其主要危险特性及贮存情况见表4-15。 - 2）生产系统危险性识别 - 本项目生产系统风险源主要为废水处理各沉淀池发生垮塌、泄漏，造成废水事故外排；贮存和使用的废机油、机油、润滑油因操作不当、贮存容器损坏等造成泄漏，发生火灾或污染环境等事故。 - 3）危险物质向环境转移途径识别 a.废机油、机油容器破损、裂缝挥发进入大气环境；废机油、机油、润滑油泄漏遇明火引起燃烧产生的伴生/次生污染物（CO、SO2、NOx、颗粒物等）排入大气环境。 b.废机油、机油、润滑油桶破裂造成有害物质泄漏，有害物质通过地表径流或雨水管道进入地表水环境，此外还可能通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。 c.废气、废水处理设施发生故障导致污染物未经有效处理排放。 - d.营运过程中废水沉淀池及污水处理罐的垮塌泄漏，一般情况下属于人为因素，如清理池底泥沙时机械操作不当导致；污水处理罐锈蚀穿孔泄漏，导致废水事故排放。 e.生产过程中因管理不规范、操作不当等造成一般性火灾事故产生次生污染物进入大气环境，在灭火过程中事故消防废水通过地表径流或雨水管道进入地表水环境。 （3）环境风险防范措施及应急要求 - 1）危废暂存间应采取重点防渗措施，同时设置防渗围堰，围堰内应设置备用收容设施，围堰地面采用不渗透的材料做防渗处理。贮存区附近需常备有砂子、碎石、灭火器等防范物资。一旦发生泄漏，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。发生小量的泄漏，用砂石或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。发生大量泄漏，应及时将围堰里物质的抽取到安全不易泄漏的收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 - 2）加强运输风险管理，设置警示标识，配备相应数量灭火器，开展员工安全培训；加强污染防治设施管理和维护。 - 3）本项目各废水沉淀池池体、池底采用砖混修建，具有良好的防渗功能。发生人为破坏致池体垮塌的风险极小。沉淀泥沙清掏作业尽量安排专人进行指导，避免误操作损坏池体，发生事故排放。 4）废气处理设施应保证其有效运行和去除效率，当发现设备故障或去除效率下降时，尽快安排检修，减少污染物排放。 - 5）加强污水处理罐的定期检查、维护，及早发现消灭事故隐患。沉淀池和污水处理罐均采取防雨淋措施，避免暴雨季节雨水冲刷。 - 6）规范厂区废水收集装置，在砂石生产区周边设置收集沟，将整个厂区内场地散水收集至散水收集池处理后循环使用，不外排。 （4）环境风险分析结论 本项目环境风险简单分析内容见表4-17。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段配套砂石生产线项目. 建设地点; 四川省; 达州市; 宣汉县; 东乡街道樟木沟村. 地理坐标; 经度; 107°82′07.591″; 纬度; 31°32′70.491″. 主要危险物质及分布; 危废暂存间：废机油、机油、润滑油 废水处理区：各沉淀池、污水浓缩罐. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境：废机油、机油、润滑油泄漏有害物质挥发进入大气环境；废机油、机油、润滑油燃烧产生的伴生/次生污染物（CO、SO2、NOx、颗粒物）排入大气环境； 地表水环境：废机油、机油、润滑油、生产废水泄漏通过地表径流或雨水管道进入地表水环境，火灾消防过程废水通过地表径流或雨水管网排入地表水环境； 地下水环境或土壤环境：废机油、机油、润滑油泄漏通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。. 风险防范措施要求; ①危废暂存间、储油间做好地面防渗、防漏措施，设置防渗围堰，围堰内设置备用收容设施和防范物质； ②加强运输风险管理，设置警示标识，配备相应数量灭火器，开展员工安全培训；加强污染防治设施管理和维护； ③各废水沉淀池池体、池底采用砖混修建；加强污水处理罐的定期检查、维护，及早发现消灭事故隐患。沉淀池和污水处理罐均采取防雨淋措施，避免暴雨季节雨水冲刷。 ④规范厂区废水收集装置，在砂石生产区周边设置收集沟，将整个厂区内场地散水收集至散水收集池处理后循环使用，不外排。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要危险物质为废机油、机油、润滑油，分布在危废暂存间，项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。. 综上所述，本项目环境风险潜势为I，营运期落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。 - 环保投资 - 本项目总投资180万元，环保投资约70.3万元，占总投资的39.1%，主要环保措施及投资估算见表4-18。 表4-18 环保投资估算一览表 项目; 内容; 投资 (万元); 备注. 废气 治理; 营运期; 设置封闭式砂石生产厂房将破碎、筛分、制砂、洗砂等工序布置在封闭厂房内，其中鄂破机、反击破机设置二次封闭并设置喷雾降尘喷头，裸露部分输送带设置皮带廊道；砂石生产工艺采取湿法作业; 18.0; 新建. 厂区东侧边界设置围挡，成品堆场四周设置不低于堆存物料高度1.1倍的围挡，表面采用防风抑尘网进行覆盖。设置2台雾炮机定期对洒水降尘; 5.0; 新建. 道路地面硬化，设置1套车辆冲洗平台; 2.0; 新建. 废水治理; 营运期; 生产废水：设1套生活废水处理系统，包括2个洗砂废水沉淀池（每个20m3）、1个污泥浓缩罐（300t）、1个清水池（620m3）、2台压滤机及加药系统等组成等，采取絮凝沉淀+压滤工艺进行处理; 35.0; 新建. 场地散水（含初期雨水）：厂区南侧低洼处设置1个70m3散水收集池，在砂石生产区周边设置收集沟，用于收集场地散水及初期雨水，并规范厂区废水收集装置，及时清掏各沉淀池。; 2.0; 新建. 生活污水：依托租赁民房的1个旱厕（容积5m3）; /; 依托. 噪声 治理; 营运期; 选用低噪声设备，合理布局，设备基础减振。加强日常管理，设备定期维护、检修; 1.2; 新建. 固体废物; 营运期; 生活垃圾经袋装收集后定期交由环卫部门统一清运; 0.1; 新建. 设置1间面积为5m2的危废暂存间，危险废物分类收集，定期交具资质单位处理，落实“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施; 2.0; 新建. 地面防渗; 重点防渗区采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，一般防渗区采用C30防渗混凝土+黏土防渗层，简单防渗区采取水泥地面硬化; 3.0; 新建. 环境风险; 做好分区防渗处理，配备消防灭火器材，设置严禁火标志，建立原料进出库记录，设置空桶作临时收容设施，设置危险废物警示标识；规范废水收集装置，在砂石生产区周边设置收集沟，将整个厂区内场地散水收集至散水收集池处理后循环使用，不外排; 2.0; 新建. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 砂石加工粉尘 | 颗粒物 | 设置封闭式砂石生产厂房，厂房地面全部硬化，将破碎、筛分、制砂、洗砂等工序布置在封闭厂房内，其中鄂破机、反击破机设置二次封闭并设置喷雾降尘喷头，给料口三面设置钢结构围挡，配备喷雾喷头对原料表面进行洒水降尘；砂石生产工艺采取湿法作业 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 物料输送粉尘 | 颗粒物 | 将皮带输送机设置在封闭的砂石生产厂房内，成品砂、碎石为湿料输送，裸露部分输送带设置皮带廊道，降低粉尘的逸散。 |  |
|  | 装卸料粉尘、堆场扬尘 | 颗粒物 | 成品堆场四周设置不低于堆存物料高度1.1倍的围挡，表面采用防风抑尘网进行覆盖。设置2台雾炮机定期对成品堆场进行洒水降尘，使物料表面保持湿润。 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 厂区场地及进出道路地面均硬化处理，封闭运输，设置1套车辆冲洗平台对运输车辆进行冲洗，禁止超速、超载行驶，定期洒水。 |  |
| 地表水环境 | 生产废水（筛分洗砂废水、地面冲洗及车辆冲洗废水） | SS | 厂区南侧设置1套废水处理系统，处理能力为620m3/d，包括2个洗砂废水沉淀池（每个20m3）、1个污泥浓缩罐（300t）、1个清水池（620m3）、1套加药系统、2台板框压滤机等组成等。筛分洗砂废水经收集后由泵抽至污水浓缩罐，经添加絮凝剂快速沉淀，底泥经压滤机压滤，废水循环使用。 | 循环使用，严禁外排 |
|  | 场地散水/初期雨水 | SS | 厂区南侧低洼处设置1个70m3散水收集池，用于收集场区内散水及初期雨水收集。在砂石生产区周边设置收集沟，对其进行防渗处理，确保筛分洗砂废水通过导流收集沟渠全部进入该散水收集池内，再泵入废水处理系统，经絮凝沉淀处理后回用于生产。 | 循环使用，严禁外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N、TP | 经租赁民房已建旱厕处理后用于农肥 | 不外排，农肥 |
| 声环境 | 车辆噪声 | 噪声 | 禁止超速、超载，减速慢行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振等 |  |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 沉渣/泥饼直接堆放到79号弃渣场内；生活垃圾经袋装收集后定期交由环卫部门统一清运；废机油、废机油桶等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由具资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区（危废暂存间）采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，同时，项目危废暂存间应设置防渗围堰和防渗托盘，设空桶作为备用收容设施。一般防渗区（生产车间、废水处理系统、各沉淀池）采用C30防渗混凝土+黏土防渗层。简单防渗区（厂区道路、员工值班室）采取水泥地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 规范废水收集装置，在砂石生产区周边设置收集沟，将整个厂区内场地散水收集至散水收集池处理后循环使用，不外排。危废暂存间做好地面防渗、防漏措施，设置防渗围堰，围堰内设置备用收容设施和防范物质；加强运输风险管理，设置警示标识，配备相应数量灭火器，开展员工安全培训；加强污染防治设施管理和维护。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 加强教育，提高员工的环境与安全意识。建设单位应加强对固体废弃物进行分类存放、统一管理，防止乱堆乱放，防止敞开式堆放，以免引起二次污染。 |  |  |  |

六、结论

中铁北京工程局集团有限公司西渝高铁康渝段站前五标段配套砂石生产线项目符合国家和地方产业政策的要求，符合当地的环境功能区要求，项目选址及总平面布置合理，周围无明显的环境制约因素。项目建设与运营过程中，只要严格落实本环境影响报告表提出的各项环保措施，废气、废水及噪声能够实现达标排放或综合利用，固体废物处置去向明确，生态环境破坏能得到有效控制。项目建设对周围环境的影响很小，不会导致区域环境质量降低和改变区域的环境功能类别，项目的环境风险为可以接受程度。 因此，从环境保护角度分析，项目在所选地址建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 29.6416 | 0 | 29.6416 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 沉渣/泥饼 | 0 | 0 | 0 | 45544.1 | 0 | 45544.1 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
|  | 含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。