宣环审〔2023〕50号

达州市宣汉生态环境局

关于普陆页2井台钻井及试采工程环境影响

报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普陆页2井台钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县普光镇陡梯村，钻前工程新建新普陆页2井场1座，新建方井3座，新建加长型井架基础1座，新建循环罐、储备罐、泵机房等设备基础，利用原放喷池1座（普陆页2原井场），新建600m³清水池1座，新建110m长进场道路一条。钻井工程部署3口页岩气井（普陆页2-1井、普陆页2-2井、普陆页2-3井），设计井别为试验井，目的层为千佛崖组，井型为水平井，套管完井，平均井深5595.64m，平均水平位移2534.07m，平均垂深3356.34m，平均水平段长1959.88m，造斜率设计3.2-4.5°/30m，采用加强ZJ50型钻机，单排单钻机布井。采用“导管+三开”井身结构：Φ508mm导管钻前预埋30m；一开Φ339.7mm表层套管分别下深300m、310m、300m；二开Φ244.5mm技术套管封至沙溪庙组底部以下200m，封隔沙溪庙及以上易漏易塌地层，缩减三开裸眼长度，降低三开施工难度，三开中139.7mm产层套管下至井底，根据采气工程压裂改造要求，选用钢级125SG，壁厚12.7mm套管，水泥返至上层套管鞋以上500m。一开膨润土浆或聚合物钻井液，二开采用氯化钾聚合物润滑防塌钻井液，三开采用油基钻井液。一开采用常规固井，二开采用变密度固井，领浆采用漂珠低密度水泥浆，尾浆采用增韧防漏水泥浆。三开领浆采用常规低密度水泥浆，尾浆采用增韧防窜水泥浆。压裂工程采用“密切割+双暂堵+多尺度裂缝强加砂+穿层扩体”压裂工艺技术，尽可能形成复杂裂缝，增加压裂纵向改造范围，提升压裂裂缝支撑效果。设计单段液量1800m，单段砂量150m3。首段采用连续油管输送射孔，后续压段采用泵送桥塞电缆射孔联作方式采用89枪，螺旋布孔方式。采用带压作业方式下入完井管柱，设计60.3×4.83mmN80油管。采用140MPaDD级油管四通及大闸阀，70MPaDD级采气树。地面集输工程依托原普陆页2井场新建普陆页2试采站，该试采站本次建成后管辖总井数为4口井，其中3口井为本次普陆页2井新建的3口井（普陆页2-1井、普陆页2-2井、普陆页2-3井），剩余1口井为原普陆页2井场的1口井（普陆页2HF井）。新建新普陆页2井场到普陆页2试采站管线规格D76.1×11mm，材质为L245N无缝钢管PSL2，同沟敷设的管线长度有3根，单根长度约300m，设计压力35MPa，埋深1.2m。新建普陆页2试采站至P302集气站的外输管线，普陆页2试采站的天然气经三相分离后，天然气通过新建管线接入附近P302集气站的酸气管网。管线规格为D89×6mm，材质为L245N无缝钢管PSL2，遵循技术标准为GB/T9711-2017，设计压力10MPa，长度为1.3km，埋深1.2m。同沟敷设长度为1.3km的燃料气返输管线与通信光缆，燃料气返输管线规格型号为Φ88.9×5.0 20 SMLS。新建普陆页2试采站采用井口除砂、加热节流、混相轮换计量、气液两相分离、油气水三相闪蒸分离、原料气保温输送、凝析油和采出水分开储存装车工艺，实现气井产物油气水分开计量及天然气外输和污水、凝析油等进行分类回收处置功能。配套设置400kW水套加热炉2台、φ1200×6000mm气液两相分离器1台、φ1200×3600mm油气水三相分离器1台、放空分离器撬1台、双筒高效除砂器撬2台（单筒处理量10×104Nm³/d）、8000Nm3/d燃料气调压分离器撬1台，设置放空区，新建DN200的25m放空火炬1座、DN100的6m放散管1座，配套φ1200×3600放空分液罐1座；配套50m³采出水罐2座、50m³油罐2座。配套建设自控、电力、结构等设施。项目试采期暂定2年。项目总投资19784万元，其中环保投资1108万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期通过洒水抑尘等措施对扬尘进行控制；备用柴油机燃油废气通过采用节能环保型柴油动力系统设备（自带消烟除尘装置）处理后达标排放，并适当提高排气筒高度（6m以上）；完井测试废气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，并修建放喷池及挡墙减低辐射影响，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）相关要求。试采期水套加热炉废气通过自带的8m高排气筒排放；火炬及放空系统长明灯燃烧废气通过60m高的放空火炬排放；设备检修或系统超压时排放的少量天然气通过60m高的放空火炬点火燃烧；非正常工况放空废气高压放空至25m高火炬燃烧排放，工艺设备（含油罐）及站内外输管线气体通过6m放空立管放空；油罐气挥发轻烃通过单独的放散管线直接接至6m高放散立管进行放散。

（三）加强废水处理措施。钻前工程生活污水由当地农户旱厕收集后农用；施工期钻井泥浆经固控设备固液分离后合格泥浆直接进入泥浆循环罐回用，不合格泥浆和设备冲洗废水、洗井废水等经泥浆不落地处理后的钻井废水大部分回用于钻井过程，剩余部分钻井废水暂存于泥浆不落地装置废水罐（沉淀罐）内，洗井废水临时暂存于放喷池内，定期用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排；加砂压裂返排液放喷时由放喷管排入压裂液储罐或放喷池，放喷池中压裂返排液全部通过泵抽入至压裂液储罐，用于下一口井压裂使用，最后1口井剩余的压裂返排液用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排；钻井期间钻井期生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理；采用清污分流措施，井场四周设置排水沟，并设置集水坑，初期雨水收集进入泥浆不落地装置区与钻井废水合并处理，后期雨水依靠井站设置的地面坡度和内外环沟的阀门控制，就地散排至排水沟，排出场外。试采期试采期工作人员生活污水经站场生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理；气田水由站内放空分液罐、采出水罐进行收集，定期拉运至赵家坝污水处理站处理达到《气田水回注方法》（SY/T6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光11井回注站回注，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布置主要噪声源，尽量远离农户居住地；为办公及生活提供电力的发电机设置发电机房，采用特殊的减震，并安装吸声材料；为钻机提供动力的柴油机安装消声装置和设置减震基础；钻井设备、泥浆泵基础设置减震垫；空压机和增压机安装在房间内，隔声并安装减震垫层；保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放限值后达标排放。试采期合理布局，种植绿化隔声，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低试采站内噪声，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（五）加强固体废物处置。项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。施工期空气钻岩屑用于井场低洼处回填，不外排；水基钻井固废在泥浆不落地装置附近设置的钻井固废暂存区由废渣收集罐收集暂存后，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，用密闭罐车就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；如遇特殊地层，油基钻井废泥浆、岩屑暂存于危险废物暂存场所，及时后交由有危废处理资质的单位处置；废油经废油桶收集后，由施工单位综合利用或交由有危废处理资质的单位处理，废油桶暂存于泥浆不落地装置区临时堆放区内；建筑垃圾除部分回收利用以外，剩余部分暂存于建筑垃圾堆放场并采取遮盖措施，及时清运到当地政府指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾由垃圾桶集中收集后定期清运交由当地环卫部门统一处理；废包装材料等其他一般固废部分回收重复利用，不可回用部分经收集后暂处于井场内，定期送当地废品回收站处理。试采期清管废渣统一收集后交由有资质单位处理；生活垃圾交由毛坝镇环卫部门处置；凝析油设置围堰及重点防渗措施，采用专用油罐进行储存，及时由密闭罐车转运，交由有凝析油加工销售资质的单位收纳处置；油泥由专业单位清理，清理后立即交有危废处理资质单位处置。

（六）加强生态环境保护。对因施工期间破坏的草地植被和生境、临时占用的草地植被及各种施工迹地，工程结束后应该尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。新普陆页2井场、清水池、进场道路、放空区、外输管线占地区在开工前，应首先剥离表层土，将其暂时堆放在表土堆存场，并采取遮盖措施以防雨水冲刷和风扬，项目完工后作为覆土造地或绿化的回填表土。

（七）加强环境风险防控。加强钻井原辅材料和污染物储存、装卸、运输、钻井过程等全过程控制，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。场地内场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域（含油桶堆放区）、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池、油基岩屑暂存区、埋地管道、危险废物暂存场所等采取重点防渗措施；井架基础、发电机房、钻井固废暂存区、清水池、气源房、材料棚、雨、污分流区域、以及厕所等区域采取一般防渗措施；其他区域等采取简单防渗措施。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。应按照相关林地审批手续办理使用林地审批手续并获得相应批文后方可实质性施工和开采，严禁违法使用天然林、公益林地。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年12月12日