宣环审〔2023〕11号

达州市宣汉生态环境局

关于年产3万吨高性能玻璃棉生产线项目环境影响报告表的批复

达州惠诺新型材料有限责任公司：

你公司报送的《年产3万吨高性能玻璃棉生产线项目》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县普光镇普光功能区，占地24671.19m2，总建筑面积约15773.53m2，主要建设生产厂房、仓库、生产区、成品检测室及其它辅助设施。分两期建设，一期建设单台式火焰炉、纤维喷吹成型机各72台，建成年产20000吨高性能纤维玻璃棉生产线；二期建设单台式火焰炉、纤维喷吹成型机各36台，建成年产10000吨高性能纤维玻璃棉生产线；并配套建设有办公楼、仓库等辅助设施。建成后全厂年产30000吨高性能纤维玻璃棉，产品达到建材行业标准（JC978-2012）的要求。项目总投资6400万元，其中环保投资382万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工期施工废水经隔油隔渣沉淀处理后回用于工程，生活污水处理后用于洒水抑尘，不外排。运营期吹棉车间的纤维喷吹成型机用的冷却水循环使用；水膜除尘废水收集沉淀后循环使用；脱硫除尘废水经反应池中和沉淀处理后于脱硫塔循环回用，均不外排。纯水制备废水排入园区污水管网。生活废水经化粪池处理后通过园区污水管网排入普光工业园区污水处理厂处理达标后排入后河。

（二）加强废气处理措施。施工期认真落实施工现场管理，必须打围作业、施工硬化道路、设置冲洗设施、设备等；定时清扫施工现场，严禁现场焚烧废弃物。施工场地及其附近路段定期洒水降尘，并及时清扫和冲洗道路。运营期熔化、喷吹成型产生的废气经集气罩+集气管道收集后，采用SCR脱硝+双碱法脱硫、除尘处理达标后，废气通过15m高排气筒排放。收集装置产生的纤维玻璃棉尘经水膜除尘器处理，除尘后废气经集气管道收集后，通过15m高排气筒达标排放。食堂油烟经油烟净化器净化后从专用烟道达标排放。

（三）加强噪声控制措施。施工期合理安排工期，选用低噪声、低振动施工机械，采用基础减震、合理布置、厂房隔声、消声等措施降噪。运营期将生产设备布置厂房内，利用厂房进行隔声。生产时门窗紧闭，车间采取整体隔声措施，采用隔声能力强的建筑材料，在设备基础上安装橡胶减振垫。

（四）加强固废处理措施。施工期挖方回填部分及时回填，表土合理妥善暂存；建筑垃圾能回收利用的部分，交废品站回收利用，不能回收的建筑垃圾与弃方等及时清运至指定地点。生活垃圾收集后集中堆放，定期委托环卫部门清运处置。运营期产生的废玻璃丝回用于熔化工序；水膜除尘废渣送至生活垃圾填埋场填埋处置；废包装外售废物回收站；收集的纤维玻璃棉尘回炉重复利用；废离子交换树脂直接由厂家更换回收再生利用，不在厂区暂存；脱硫石膏暂存于一般固废暂存间，外售进行综合利用。废机油委托危废处置资质的单位处理。生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，并严格做好防雨、防腐措施；防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

（六）加强项目日常环境保护管理，确保各项污染治理设施正常稳定运行。按照环境风险事故防范要求，全面落实各项环境风险防范措施，完善应急预案，定期排查环境隐患，加强应急演练，严防环境风险事故发生。

（七）建设单位运营期应制定环境监测计划，每年须委托具有相应资质的环境监测机构，对排放的颗粒物、SO2、NOx、噪声按照监测要求进行监测。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年3月8日