宣环审〔2024〕1号

达州市宣汉生态环境局

关于年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目环境影响报告书的批复

宣汉巴人地窖酒厂：

你公司报送的《年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目前身为达州市通川区诗意君酒厂，于2013年搬迁至宣汉县五宝镇沙沟村二组，位于达州普光经济开发区五宝功能区内，并于2015年3月建成并投入试运行，年产1000吨57°优质清香型白酒；本项目占地60亩，扩建厂房、库房2万平方米，购置发酵池、甑子、冷凝器等酿造设备及配套设施设备，达到年产1万吨酱香型白酒生产能力。项目总投资12000万元，环保投资1419万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工期机械设备和车辆的冲洗水经隔油、沉淀池预处理后，隔油池收集的油污交由有危废处理资质单位处理，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场，处理后的水作为场内洒水降尘、冲洗水循环使用，不外排；基坑开挖产生的少量废水经沉淀池沉淀后用于场内洒水降尘、冲洗水等回用，不外排；生活污水全部进入厂区污水处理站处理。运营期厂区采取雨污分流，清污分流的废水收集路线，锅底水单独收集；所有生产废水及生活污水经自建污水处理站处理达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准后，经自建污水管道排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前河；洗瓶废水作为厂区绿化用水，不外排；废水站尾水排口安装流量计及COD、NH3-N在线监测装置，并设置1000m3事故应急池；项目扩建完成后，在现有污水处理站的基础上进行改扩建，将现有100m3/d的污水处理站扩建至600m3/d，采取“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”工艺。

（二）加强废气处理措施。施工期定时洒水降尘、湿法作业、加强施工管理，严格落实“六必须”、“六不准”要求；工地边界设置2.5m以上围挡，围挡上设置喷雾喷头；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，对厂区道路及时洒水、清扫，裸露地面覆盖防尘布或防尘网，地表压实处理并定期洒水；施工场地出入口设置洗车平台及隔油沉淀池，车辆驶离工地前冲洗轮胎及车身，并且对车辆限速，减少建筑材料运输过程中的撒漏，运输车辆装载量适当；尽量避免在大风天气下进行作业，减少扬尘的产生量。运营期污水处理站恶臭通过对格栅池、水解酸化池、污泥干化池采取密闭措施，采取密闭抽风的方式收集产生的恶臭气体，并将恶臭气体引至一套生物滤塔处理后达标排放；大曲粉碎等过程中产生的少量粉尘，采用密闭抽风+布袋除尘器处理后达标排放；食堂油烟经一套处理效率不低于85%的油烟净化器处理后，引至屋顶达标排放；原项目的8t/h锅炉废气经20m高DA001排气筒达标排放，新增的20t/h锅炉新增一台低氮燃烧器，废气经20m高DA002排气筒达标排放；UASB装置产生的沼气通过密闭管道首先经过汽水分离器去除水分后经过脱硫装置处理后暂存于储气罐中，再送至食堂、锅炉房使用，做到能源合理利用，不外排。

（三）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备进行施工，设置施工围挡阻隔噪声；合理安排高噪声施工作业时间，将高噪声设备安置在离敏感点相对较远的一侧，施工现场采取降噪措施，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）排放标准。运营期合理布置噪声源；震动设备设减振器或减振装置。空压机基础设橡胶隔振垫，以减振降噪，墙体抽风机进出口采取消声装置，合理布置噪声源，强噪声设备布置在室内，保证厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准后达标排放。

（四）加强固体废物处置。施工期建筑垃圾能回收利用的进行回收，不能回收利用的建筑垃圾交由专业建筑垃圾清运公司负责清运至当地政府指定地点处置；隔油池收集的废油污、装修过程产生的废油漆包装桶、废漆料等危险废物，经分类收集后交由有资质单位进行处理；施工表层剥离土和土石方合理设置临时堆土场，并在临时堆土周围设置挡土设施、截排水沟，并覆盖防尘密目网，做好防雨措施，及时回填夯实；其余弃方及时运至城建部门指定地点堆放，不在施工现场长时间堆存；施工人员生活垃圾由场地内垃圾桶收集，日产日清，交由市政环卫部门统一收集清运。运营期酒糟外售养殖场、饲料公司综合利用；废窖泥部分用于厂区绿化，剩余废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化，不外排；污水处理站污泥、废滤芯、生活垃圾交环卫部门清运，不外排；废金属瓶盖、碎酒瓶、原辅料包装袋统一收集，外售废品回收单位；废反渗透膜统一收集，交厂家回收处理；废脱硫剂由厂家更换后带走处理；实验废液、废药剂及试剂瓶暂存、废机油于危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处理。

（五）加强地下水及土壤污染防治措施。厂内排水系统和废水处理站池体及排放管道、各酿造车间的产水源点、原料贮槽（罐）、溶液中转容器、收集槽及贮槽，产水收集槽（池）、地坪均进行防渗处理。污水处理站各池体、酿造车间废水收集池、危废暂存间采取重点防渗；酿造车间、粮曲药库房、材料库房、酒库、成品库、技术中心、锅炉房、供水站等生产用房、化粪池采取一般防渗；厂区内除绿化区域外的其他区域采取简单防渗；防止污染物跑、冒、滴、漏。

（六）加强生态环境保护措施。施工期注意植被保护，对损毁的植被及时补种和恢复；施工结束后及时进行场内施工迹地恢复。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，你公司必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生重大变动，需重新报批项目的环境影响评价文件；该项目环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年1月8日