宣环审〔2023〕46号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉同盛医院建设项目环境影响报告表的批复

宣汉同盛医院：

你公司报送的《宣汉同盛医院建设项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目包括新院区建造和老院区改造，其中老院区位于达州市宣汉县东乡镇新桥街145号，建设总面积约为2200平方米，老院区改为门诊部，医院诊疗科目包含内科、外科、妇产科、儿科、骨科、胃肠科、肛肠科、耳鼻喉科、皮肤科、乳腺科、中西结合科、检验科、医学影像科（X线诊断、超声诊断、心电诊断）等；新院区租赁宣汉县蒲江街道骏杰汽贸园二号楼，租赁的建筑面积约为7000平方米。新院区通过对租赁房屋进行装修，设置住院部（-1F~7F）、发热门诊（-1F~1F）、业务楼（血透中心1F和行政办公区2F）。医院诊疗科目包含预防保健科、内科（呼吸内科、心血管内科、肾病学专业（血液透析机23台））、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学）、医学影像科（X线诊断、超声诊断、心电诊断）、中医科。同时将位于东乡镇新桥街145号的老院区诊疗功能调整为医院门诊部，将老院区的2F办公室、3F手术室和住院部改造成为门诊部使用，改造后老院区门诊部建设总面积约为2200平方米，将老院区的50张床位搬至新院区，医院（新院区）共设置床位105张，设计门诊接待量100人·次/d。项目总投资1000万元，环保投资197.52万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时序，严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声、固废对周边环境的影响。

（二）加强废水处理措施。施工期施工人员入厕使用大楼原有的卫生间，生活污水经一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，经宣汉县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入州河；施工废水经沉淀后回用，不外排。项目采用雨、污分流制，运营期新院区医疗废水、经油水分离器处理后的生活废水和其他废水统一集中收集后经一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后排入市政污水管网，后进入宣汉县城市生活污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入州河，一体化处理设施采取“A/O+沉淀+消毒”工艺；老院区废水经自建的污水处理设施（预处理+一级强化处理+消毒）处理后满足根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）标准后排入市政污水管网，后进入宣汉县城市生活污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入州河，污水处理设施采用“格栅—调节池—混凝沉淀池—接触消毒池”工艺。

（三）加强废气处理措施。施工期严格落实“六必须”、“六不准”要求，施工现场架设2.5~3m高围挡，封闭施工现场，施工现场主要道路及施工区域与社会通行道路交叉通道进行硬化；主要运输道路定期洒水抑尘；施工场地安装扬尘在线视频监测设备，设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，配套设置地面排水沟、沉淀池；运输车辆严禁超载行驶，必须采取密闭运输，定时对运输路线进行清扫；建筑垃圾应及时清运，并对堆场以防尘布覆盖，禁止露天堆放；施工期废气保证满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1标准限值要求后达标排放。运营期对病房区、走廊、各科诊室和实验区等区域定期消毒处理，同时对住院病房区、手术室、实验区等设置独立的通风系统，并加装紫外线灯或等离子空气净化消毒机进行消毒灭菌；含病原微生物气溶胶废气经A2型生物安全柜中的HEPA高效过滤器处理后进入新风系统过滤，再经紫外线消毒灭菌等处理后由引风机从楼侧排处室外；医疗废物暂存间恶臭采用医疗废物密封储存，定期消毒，加强管理，和餐厨垃圾暂存点均采取日产日清措施减少恶臭；柴油发电机废气通过设备自带的消烟除尘装置处理后达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后通过油烟管道引至住院楼顶排放；一体化污水处理设施恶臭通过在设施周边投加除臭剂、定期消毒等措施进行处理减少恶臭。

（四）加强噪声控制措施。施工期选用符合国家标准的低噪声设备，定期加强对设备的维修保养；合理安排施工时间，禁止夜间施工；合理布置施工总平面，高噪声尽量设备布置在场地中央并采取降噪措施，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。营运期选用低噪声设备、加强维护保养等措施进行控制；空调采用低噪声的分体式挂式空调，同时空调外机采取安装减震垫、加强维护保养等措施；一体化污水处理设施、提升泵设置于地下室，水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵振动产生噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减振吊架；柴油发电机置于发电机房利用墙体隔声，所有噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准后达标排放。

（五）加强固废处理措施。施工期建筑垃圾和装修垃圾可回收的通过分类收集后交废物收购站处理，不能回收的经包装收集后清运到建筑垃圾处置场；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；装修中用到的废弃涂料容器等危险废物应单独设置收集并做好防护措施，待施工完成后统一交由具有资质的单位进行处置。运营期生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处理；餐厨垃圾和隔油设备浮油经收集后交由有资质的餐厨垃圾处理单位处理；未感染的输液瓶（袋）经统一容器收集后，定期交由回收公司处理，并建立管理台账；废包装材料经收集后外售废品回收站；废过滤材料更换下来后均交由厂家回收；检验废液等医疗废物、更换的生物安全柜高效过滤器、废紫外灯经分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置，经消毒、脱水处理后的污水处理系统污泥定期清掏后直接交由有资质单位处置，不在院内暂存。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年11月21日