宣环审〔2023〕53号

达州市宣汉生态环境局

关于雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程

环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司勘探分公司：

你公司报送的《雷茅页1HF井和雷页1-1HF井钻探工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县君塘镇石虎村8组，利用原有雷页1井井场实施雷茅页1HF、雷页1-1HF井双井口井组，井场有效尺寸为长135m，前场宽60m，后场宽75m，距离雷页1井井口15.81m设置雷页1-1HF井井口，沿雷页1-1HF井场主轴方向再向前10m设置雷茅页1井井口。雷页1-1HF井设计井深6067.00m（斜深，含直井段3400.00m）/ 3921.02m（垂深），其中水平段长1500.43m，目的层为二叠系大隆组隆一段②-⑤小层页岩气层段；导管井段（60m）采用清水或膨润土浆钻，一开（60~1501m）采用气体或聚合物防塌钻井液，二开（1501~1926m）采用气体或聚合物防塌钻井液，二开（1926~4272m）采用高性能防塌钻井液，三开上部井段（4272~4567m）采用高性能防塌钻井液，三开下部井段（4567~6067m）采用油基钻井液。雷茅页1HF井设计井深6121.00m（斜深，含直井段3696.00m）/ 4401.74m（垂深），其中水平段长1517.58m，目的层为二叠系茅三段页岩气层段；导管井段（60m）采用清水或膨润土浆钻，一开（60~1501m）采用气体或聚合物防塌钻井液，二开（1501~1926m）采用气体或聚合物防塌钻井液，二开（1926~4107m）采用高性能防塌钻井液，三开（4107~6121m）采用油基钻井液。配套污水池容积为2000m3（安装防雨蓬），清水池容积2500m3，在井场100m外南侧、东北侧的各设1个放喷池，容积各300m3。总投资15000万元，其中环保投资1165万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废水处理措施。钻前工程生活污水依托周边农户旱厕收集后，作为农田肥料使用；钻前施工作业废水及井场基础建设产生的废水经沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排。严格实施雨污分流，井场四周设置雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放；钻井废水、洗井废水经“泥浆不落地”装置处理系统随钻处理，废水处理后大部分回用，剩余少量暂存于污水罐并及时外运处理；初期雨水通过污水泵泵入污水池，压裂返排液通过管线暂存于污水池，所有作业废水及时转运至四川鑫泓钻井废水处理厂集中处理；钻井及完井试气期间井队施工人员生活污水定期由罐车转运至君塘镇生活污水处理站处理；加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，禁止违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。

（三）加强废气处理措施。施工现场设置围栏或部分围栏，现场定期洒水，保持运输车辆完好并采取采取遮盖或密闭措施，对土石方临时堆场及建筑材料设围护设施并合理堆放物料，定时洒水；开挖的土方在遇大风天气时，应采取遮盖措施，保证施工期扬尘符合《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）排放限值相关要求。柴油发电机组燃烧排放废气经自带的尾气处理系统处理后经自带排气筒达标排放；气体钻通过向排砂管内加水进行降尘；测试放喷废气采用燃烧筒，修建放喷坑及挡墙减低辐射影响。

（四）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备，加强施工设备的维护，合理布局施工设备的摆放位置，高噪声设备远离敏感点布设；合理安排施工时间，通过采取基础减震、建筑隔声、消声减振装置等措施减少噪声影响；泥浆泵、振动筛等设备加衬弹性垫料；测试放喷三面墙阻隔减轻放喷噪声和热辐射的影响，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准后达标排放。

（五）加强固废处理措施。钻前工程生活垃圾经垃圾桶收集后定期运至附近垃圾收集点，再由当地环卫部门统一清运处置；建筑垃圾清运至政府指定建筑垃圾堆放场。空气钻井阶段岩屑于现场暂存，后期用于井场复垦或转运进行资源化利用；废水基泥浆存储于泥浆罐，清水及水基泥浆钻井阶段岩屑经振动筛分离后存储于岩屑罐，实行随钻处理，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，及时就近转运至已取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物环评批复、具备处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行综合处置利用；油基泥浆存储于泥浆罐，油基岩屑经振动筛筛出进入收集罐，分装入吨桶或吨袋，及时交由具有危险废物处理资质的单位拉运处置；废油集中收集于井场危废暂存间，在钻井结束后，优先企业内部资源化利用（用于其他井配制油基泥浆等），无法利用则委托有危废处理资质单位进行处置；钻井及完井试气期间产生的废包装材料收集后交当地环卫部门进行处置；钻井生活垃圾由井场外设置的生活垃圾桶收集，定期运至附近垃圾收集点，再由当地环卫部门统一清运处置。

（六）加强生态保护措施。加强施工期间的监督管理，对表层土壤采取分层开挖，分别堆放，分层复原的方法，在开挖地表土壤时将把表土层单独堆放，回填时，将表土覆盖在最上面的地表。施工结束后进行土地恢复、农业复垦，及时归还农户耕种。

（七）施工期应加强对钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年12月21日