宣环审〔2024〕11号

达州市宣汉生态环境局

关于普陆701HF探井工程环境影响报告表的

批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普陆701HF探井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《普陆701HF探井工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、普陆701HF探井工程位于宣汉县东乡街道磨峡村8组，新增临时占地面积为29120m2，新建177×58m井场。设计井深为4748.28m，井型为水平井（斜井+水平井），井别为评价井，钻井目的层为侏罗系自流井组大安寨段，造斜点为2547m，水平段长度为1548.84m。采用三开井身结构，一开选用Φ406.4mm钻头钻至井深301米，下入Φ339.7mm表层套管；二开选用Φ311.2mm钻头钻至井深2467米，下入Φ244.5mm技术套管；三开选用Φ215.9mm钻头钻至完钻井深4748.28m（斜深）/（垂深3080米）完钻，下入Ф139.7毫米气层套管完井。一开采用清水/膨润土浆聚合物钻井液；二开采用聚合物封堵防塌水基钻井液；三开采用油基钻井液。试气工程采用桥塞分段、套管注入体积压裂工艺，待钻完井后根据测录井成果优化射孔及分段参数。同时，于井场南侧新建容积为500m3的清水池1座、于井场北侧及南侧建设容积为300m3的放喷池2座、临时板房生活区及生态一体化厕所1座等配套工程。总投资7730万元，其中环保投资500万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

- （二）加强废水处理措施。钻前工程施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水依托周边农户已建设施处理；钻井工程井场内四周设排水边沟，清洁雨水随四周排水边沟汇至排放口，场内污染区初期雨水收集进入循环罐内暂存后回用，不外排；钻井废水临时存放于循环罐中，回用于压裂工序；生活污水经生态环保厕所收集、员工洗澡、食堂废水经收集池单独收集后拉运至宣汉县城市生活污水处理厂处理。试气工程洗井废水经现场预处理后暂存于重叠液罐内，优先回用于本井场压裂液的配制；压裂返排液经重叠液罐暂存后定期拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注；生活废水经生态一体化厕所收集后运至胡家镇污水处理厂处理后排放。井场采用清污分流、雨污分流制，井场内设置有污水截流沟，井场散落的污水汇入截流沟，最终可集中收集至污水罐内；加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，禁止违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。

（三）加强废气处理措施。钻前工程现场定期洒水，运输建筑材料等车辆，车厢遮盖严密后方可运出场外；对临时堆场及建筑材料修建围护设施，并合理堆放物料，减少迎风面积；保证施工期扬尘符合《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）排放限值相关要求。钻井工程备用柴油发电机燃烧废气经柴油发电机自带有尾气处理系统处理后由自带排气筒排放。

（四）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备，加强施工设备的维护，合理布局施工设备，高噪声设备远离敏感点布设；合理安排施工时间，通过采取基础减震、建筑隔声、消声减振装置等措施减少噪声影响。钻井工程发电机设置于发电机房内、并采取基础减振、安装吸声材料等降噪措施，柴油发电机修排气筒设消声罩；在设备选型时尽可能选用低噪声设备，合理布置施工总平面布置，较强噪声源尽可能远离周边的敏感点，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准后达标排放。压裂作业产生的噪声采取基础减震和优化井场布局来减轻噪声的影响，对相关设备采取安装减振垫、消声器等措施，泥浆泵可加衬弹性垫料和安装消声装置等。

（五）加强固废处理措施。钻前工程施工期生活垃圾以及包装材料等固体废物统一收集，定期送往城镇垃圾处理系统处理。钻井工程采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施；产生的废水基泥浆与常规钻产生的废清水岩屑、水基岩屑一起采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；油基岩屑经钢罐收集后定期交由有危废处理资质单位进行处置；废油暂存于危险废物贮存点，及时经有危废运输资质的单位通过专用车辆密闭清运至企业净化厂危险废物贮存仓库，委托有危废处理资质单位处理，废油运输线路需按照规定的线路限速行驶，避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区；废棉纱、手套及废油桶暂存于危险废物贮存点，委托有危废处理资质单位处理；生活垃圾送当地城镇生活垃圾收集系统；废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。

（六）加强生态保护措施。施工期严格控制临时施工范围，临时占地应避开植被良好区以及容易引起水土流失的地段；竣工后及时拆除生活区等临时设施，并进行迹地恢复；对施工期临时占用的耕地予以还耕；场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场。

（七）施工期应加强对钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年4月8日