宣环审〔2023〕15号

达州市宣汉生态环境局

关于宣兴1井钻井工程环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探事业部：

你公司报送的《宣兴1井钻井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于四川省达州市宣汉县清溪镇五道口村6组，占地面积约18065.1m2，井场规模109m×42m（4578m2），井别为预探井，井型为定向井。设计井深5614m，一开（0~50m）使用清水钻井液钻进，下Ф508.00mm套管；二开（50~757m）使用水基泥浆钻井液，下Ф365.13mm套管；三开（757~3675m）使用水基泥浆钻井液，下Ф177.8mm套管、Ф282.58mm套管、Ф273.05mm套管；四开（3675~5342m）使用水基泥浆钻井液，下Ф184.15mm套管、Ф177.8mm套管；五开前段（5342~5451m）使用水基泥浆钻井液，五开后段（5451~5614m）采用油基钻井液钻进，下Ф127mm套管。项目完钻层位为龙潭组，目的层为飞仙关组。于井场外新建450m2清洁化操作平台、500m3应急池、13m×7m燃烧池2座及配套集酸池等工程。项目总投资8760万元，其中环保投资290.8万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废水处理措施。施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经环保厕所收集处理后拉运至污水处理厂处理达标后排放；钻井废水经预处理后大部分回用，剩余钻井废水、方井雨水收集后暂存于废水罐，洗井废水、酸化废水返排至应急池内，酸化废水加碱（氧化钙）中和，剩余钻井废水、方井雨水、洗井废水及中和后的酸化废水均由川庆钻探工程有限公司重庆运输总公司转运至四川鑫泓钻井废水处理有限公司桥溪污水处理厂进行处理。落实雨污分流和防雨、防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，实施全过程监控，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。废水转运路线避开下游的清溪镇乱石滩河吴家湾集中式饮用水水源保护区，防止运输途中废水泄漏或倾倒对外环境产生不良影响。

（三）加强废气处理措施。道路维修作业时，现场定期洒水，减少扬尘产生量和影响范围；对土石方临时堆场及建筑材料修建围护设施，合理堆放物料，定时洒水；测试放喷的天然气经专用放喷管线引至燃烧池后点火燃烧，放喷前对距离井口500m范围内的居民临时撤离，减轻放喷废气对居民的影响。

（四）加强噪声控制措施。施工期加强施工设备的维护，合理布局施工设备的摆放位置，高噪声设备远离敏感点布设；在燃烧池设置挡火墙减少噪声，钻机、柴油发电机、泥浆泵等设备应做好日常维护、平稳操作；合理安排施工时间，通过采取基础减震、建筑隔声、消声减振装置等措施减少噪声影响。

（五）加强固废处理措施。施工过程中产生的表层土壤用编织袋等进行装存，集中堆放于耕植土堆放场并及时进行回填；生活垃圾以及包装材料等固体废物统一收集，定期送往城镇垃圾处理系统处理；井场采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。水基岩屑及废水基泥浆随钻处理，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，及时就近转运至已取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物环评批复、具备处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行综合处置利用，含聚磺体系的废泥浆及岩屑在鉴别为一般工业固废前按照危险废物进行管理；沉淀罐污泥暂存于岩屑堆放场，定期外运资源化处理；油基岩屑、废棉纱、废手套暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置；废油由废油桶收集暂存于危废暂存间，用于其它井站配置油基泥浆。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置。

（六）废水、水基岩屑及废水基泥浆、危险废物转运应建立台账，严格实施交接清单制度。自觉接受有关部门监督管理，禁止转运过程中违法违规排放、倾倒、丢弃。

（七）加强生态保护措施。做好表土保护工作，表土场采取拦挡、排水措施，采取防雨布临时遮挡措施；场地周场围修临时截排水沟、井场挡土墙以减少水土流失。钻井工程完工后按照环评要求进行土地复垦。

（八）施工期应加强对缓蚀剂，钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。对方井、钻井基础区域、循环罐区、清洁化操作平台、应急池、集酸池、隔油池、危废暂存间等区域进行重点防渗，井场、泥浆储备罐区、岩屑堆放场、清污分流区域进行一般防渗，避免污染地下水。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年5月19日