宣环审〔2023〕18号

达州市宣汉生态环境局

关于年产10万平方米铝单板生产线项目

环境影响报告表的批复

达州市拓普节能建材有限公司：

你公司报送的《年产10万平方米铝单板生产线项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县柳池工业园区，一期工程建成500万m2/a生产能力的金属装饰保温一体板生产线，二期工程建成1万吨生产能力的多色金属印花板（作为一期原材料）生产线。本项目三期工程利用企业已建厂房，利用一期工程生产的半成品（铝单板）为原料，以塑粉、水性底漆、水性面漆为表面处理剂，建设大旋风喷粉室、全密闭水性底漆干式喷漆房、全密闭水性面漆干式喷漆房及公用的烘干炉，通过酸洗、喷塑、喷漆的表面喷涂作业，形成10万m2铝单板生产线1条（喷涂），同时配套废气处理设施等环保工程，喷漆后约5万m2产品直接外售，剩余5万m2返回一期继续刮胶、贴岩棉工序。项目总投资1200万元，其中环保投资26.5万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。生活污水经厂内污水预处理池处理后进入市政管网，排入柳池工业园区污水处理厂。酸洗废水经中和处理后，经油水分离器预处理，排入厂区已建污水预处理池处理后进入市政管网，再进入柳池工业园区污水处理厂，经处理达标排入后河。

（二）加强废气处理措施。喷塑线使用半封闭式喷房（仅在工件进出口区域敞开），喷房中部底部设抽风机，工作时喷房呈负压，喷塑固化烘道为封闭式，进出口设膨胀室，烘道尾端设废气阻排装置。喷漆过程喷漆房全封闭，抽风口形成微负压。喷漆废气、固化有机废气、烘干有机废气一并引至一套过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。喷塑过程颗粒物经自带的旋风除尘+滤芯除尘处理后通过15m排气筒排放；天然气燃烧废气经风机引风管道降温后引至8m排气筒排放。

（三）加强噪声控制措施。厂区采取柔性作业、避免碰撞、室壁隔声等治理措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后达标排放。

（四）加强固废处理措施。废塑粉桶、废水性漆桶集中收集，后交由供货商处置；水性漆漆渣交由环卫部门处理；收尘灰回用于生产，不外排；污水预处理池污泥由吸粪车定期清运，食堂隔油池油泥委托有资质单位进行处置；油水分离器废油、废过滤棉、废活性炭（含吸附废气量）依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处理，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行建设。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年5月26日