宣环审〔2023〕47号

达州市宣汉生态环境局

关于普光气田P108井台钻井及试采工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普光气田P108井台钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县普光镇塔娅村，总体采用酸气集输方案，采用“全湿气加热保温混输工艺”，动用天然气地质储量6.95亿立方米，P108-2H井配产20×104m3/d、P108-3井配产20×104m3/d，试采期为2年，预期期末累产气6.95亿立方米。具体建设内容为：气藏地质与气藏工程P108-2H、P108-3井设计目的为落实大湾南部相变带储层展布范围，提高储量动用程度，该井预计钻遇气层共计1185米，可实现井区储量全部动用，日产气均为20×104m3/d，预期期末累产气6.95亿立方米。钻前工程主要利用P108集气站已建井场，井场南侧新建储备罐基础，对废水池中南侧2格废水池采用土方填埋，填埋后作为井场用地；井场前场填方区采用“1:1.5填方放坡+格构护坡+护脚墙”支护方式，井场后场清理碎石20cm厚，井场后场设备基础间采用20cm厚C30混凝土进行硬化，井场除设备基础外均采用20cm厚6%水泥稳定碎石铺筑，场内南侧区域新建方井2座（P108-2H、P108-3井）。钻井工程设计井别为勘探井（试采期结束后若满足开发需求，则再转为开发井，并另行办理相关环保手续），P108-2H井目的层为飞仙关组，井型为水平井，设计水平段长1670m，预计钻遇气层490m，采用三开井身结构，套管完井，设计井深5988米；P108-3井目的层为飞仙关组，井型为水平井，设计水平段长2352m，预计钻遇气层695m，采用三开井身结构，套管完井，设计井深6670米。采气工程采用“钻采一体化”投产模式，Φ102mm防硫射孔枪、1米射孔弹一次性射开储层，下入分段多级酸（压）化-生产一体化完井管柱。Ⅰ靶井段采用酸化-控水一体化滑套，分段封隔器4及以上完井油管采用Φ88.9×6.45mm 4c类镍基合金油管；分段封隔器4以下采用Φ88.9×6.45mm 110SS油管；分5段10级进行酸（压）化，其中两端采用酸化改造，中部差层采用多级注入酸压改造。采用HH级105兆帕采气井口，配套70兆帕地面控制系统。施工排量5-7立方米/分钟，井口最高压力95兆帕，总液量2000立方米。试采工程P108-2H、P108-3井口天然气单井计量后混合输送至分水分离器，气相进入水套加热炉节流，P108-1T井口流程改为接入水套炉出口与节流、加热后的P108-2H、P108-3井口天然气混合后外输，最终通至11#阀室的酸气管道外输至天然气净化厂。新建井口流程，并配套通信、自控、防腐等。项目总投资18987万元，其中环保投资500万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，统一堆放材料，设置专门库房堆放水泥，对运输车辆采取遮盖、密闭措施，施工现场严格落实六必须、六不准；施工机械配备相应的消烟除尘设备，定期检查、维修；在气体钻的排屑管处采取喷淋降尘措施，同时产生的污水及泥砂进入清洁化操作平台处理；测试放喷通过专用的放喷管线将天然气引至放喷池进行点火燃烧，放喷池周围设置3面挡墙，高度3.5m减低辐射影响。试采期正常工况无废气产生和排放，项目不设水套炉，依托P108集气站水套炉，废气利用水套炉自带的8m高排气筒外排。

（三）加强废水处理措施。施工期工入厕生活污水依托经生态环保厕所收集处理后，用作周边农肥，不外排；员工洗澡、食堂废水经单独收集后拉运至普光镇场镇污水处理厂处理；井场施工废水经沉淀后回用洒水，不外排；初期雨水经排水边沟收集至排放口后进入清洁化操作平台，与经清洁化操作平台预处理后达到毛开1井回注标准后的钻井废水一同经清洁化操作平台处理后由罐车拉运至毛开1井回注标准后回注，不外排；压裂废水和洗井废水均暂存于废水池，装车拉运至大湾403污水站处理达标后管输至毛开1井回注站回注，不外排。试采期产生的气田水经酸液缓冲罐收集，然后通过密闭罐车拉运至大湾403污水站处理达到《气田水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至毛开1井回注站回注处理，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布置施工现场，使主要噪声源远离环境敏感点；用低噪声设备，泥浆泵安装弹性垫料，采取基础减震、隔声措施，加强各类施工设备的维护和保养；合理安排施工时间，控制和减小项目噪声对周边居民的影响，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放限值后达标排放。试采期合理布局，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低输气站内噪声，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（五）加强固体废物处置。施工期圾生活垃圾经垃圾收集设施收集，统一按当地环卫部门要求处置，不得随意向河流倾倒生活垃圾等固体废物；项目采取清洁化操作平台，水基钻井液产生的空气钻岩屑及时拉运填埋处理，废泥浆和岩屑采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油基岩屑、废油基泥浆袋装后暂存于危废暂存间，委托有危废处理资质单位处理；废油暂存于危废暂存间，并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库，定期送有危废处理资质单位处理，对废油的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关规定，并做好钻井固废转移记录。

（六）加强生态环境保护。严格控制施工占用土地，合理安排施工进度，分段施工，减少风蚀导致的水土流失，施工尽量避开雨天和大风天；施工完毕及时平整土地及植被恢复；废弃土石不得任意裸露弃置，做到随挖随填，设置专门的表土堆场对表土进行暂存，表土堆场位于井场北侧，施工结束后表土全部回用于绿化、复耕盖土等；在场内四周设排水边沟，站内雨水排向井场周围排水沟，再沿排水沟排向低洼处或新建截水沟；在井场在北侧、东侧边坡坡顶设置截水沟以防止坡面的地表水皮面冲刷造成影响。

（七）加强环境风险防控。加强钻井原辅材料和污染物储存、装卸、运输、钻井过程等全过程控制，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。泥浆储备罐区、泥浆循环系统区、清洁化生产装置区、危险废物暂存间、废水池、油罐区、放喷池、压裂阶段的设备布置区等采取重点防渗措施，集气站依托废水池防渗要求；重点防渗区以外的井场区域、水基岩屑暂存区等区域采取一般防渗措施；对工程区定期进行地下水监测，制定地下水污染应急响应预案；试采期站场内酸液缓冲罐四周设置防渗围堰。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年12月7日