宣环审〔2024〕34号

达州市宣汉生态环境局

关于废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目（重新报批）环境影响报告表的批复

四川吉晶安新材料科技有限公司：

你公司报送的《废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目（重新报批）环境影响报告表》（下称“报告表”）及《废旧玻璃再利用—玻璃微珠生产项目（重新报批）环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、宣汉县废旧玻璃再利用-玻璃微珠生产项目位于宣汉县柳池工业园区一号干道北，租用宣汉县国华环保科技公司标准厂房1、2号生产车间，以废旧玻璃制为原材料，新建4条玻璃砂生产线和6条玻璃珠生产线，年产量3万t，投资1500万元。由于建设单位拟对产品种类进行调整，原项目总产量不变，产品种类发生变更，新建项目拟租用四川川东仓储服务有限公司车间建设4条玻璃砂生产线（用于原料预处理）；租用宣汉县国华环保科技公司标准厂房1号生产车间建设5条20目~80目玻璃微珠生产线，实现年产20目~80目玻璃珠2.5万t/a的生产能力；建设3条16目~30目玻璃微珠生产线，实现年产16目~30目玻璃微珠0.5万t/a的生产能力，合计年产玻璃微珠3万t/a。总投资1500万元，其中环保投资63万元，占总投资的4.2%。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

- （一）加强废水处理措施。施工期施工人员生活污水依托厂区内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入市政污水管网，最终经柳池工业园区污水处理厂，经处理达标后排入后河。运营期循环冷却废水、生活污水依托已建化粪池处理后，排入市政污水管网进入柳池园区污水处理厂；清洗废水经新建的污水处理站处理后排入厂区总排口经市政污水管网排入柳池工业园区污水处理厂处理。

（二）加强废气处理措施。玻璃破碎机破碎过程密闭、玻璃砂输送皮带密闭、筛分过程设备密闭，各连接口均设置密闭罩，筛分口出口处使用软性材料将玻璃砂引至盛装玻璃砂的吨袋内，同时在玻璃砂、玻璃微珠出口上方、进料口上方设置集气罩；每条生产线共设置2个集气罩，每2条生产线配套1套布袋除尘器，保证废气达标排放；成型炉产生的颗粒物及热源天然气燃烧的废气一起经成型炉自带的除尘器处理后通过15m排气筒达标排放；烧制炉和烘干机产生的燃烧废气经管道引入1根15m排气筒达标排放；烧制过程产生的颗粒物引入1套布袋除尘器处理后经15m排放筒达标排放。

（三）加强噪声控制措施。施工期合理安排施工时间，选用低噪声设备，加强施工设备的维护，合理布局施工设备，高噪声设备远离敏感点布设；运营期产噪设备布设尽量远离厂界，在设备安装时采取台基减振、橡胶减振接头及减震垫等措施，确保噪声达标排放。

（四）加强固废处理措施。施工期落尘和生活垃圾暂存于厂区垃圾桶内交由环卫清运处置，废弃包装材料暂存厂区，施工结束后外售废品收购站。运营期生活垃圾经收集后集中运送到园区垃圾收集点进行处理；废旧玻璃分选挑选出来的固体废物清理出来后暂存于固体废物暂存间，交回废品回收站处理；生产过程中除尘器收集和厂房阻隔收集的除尘灰集中收集后外售给资源回收部门；废润滑油、废润滑油包装桶、废含油棉纱、沾有化学品的废包装材料、清洗过程中产生的含有氟及炭黑的混合物、清洗水池沉渣、污水处理站污泥等危险废物收集后暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的公司统一处置。

（五）厂区实施“清污分流、雨污分流”，车间进行分区防渗，危废暂存间采取重点防渗；生产区域、一般固废暂存间采取一般防渗；项目办公区、生活区等采取一般地面硬化，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年8月14日