- 建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：          红岭1X预探井工程

建设单位（盖章）：   中国石油化工股份有限公司

中原油田普光分公司

编制日期：               二〇二五年一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 红岭1X预探井工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 肖真 | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 四川省达州市宣汉县君塘镇*** |  |  |
| 地理坐标 | （***度 ***分***秒， ***度*** 分***秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 共计占地13733m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 中原油分投资〔2024〕131号 |
| 总投资（万元） | *** | 环保投资（万元） | *** |
| 环保投资占比（%） | 5.56 | 施工工期 | 403d |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目类别为陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“表1专项评价设置原则表”，本项目专项设置情况如下。 表1-1 本项目专项设置情况表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 设置理由. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目不涉及上述项目类别. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目类别为专业技术服务业类项目中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）项目；但考虑到本项目的环境影响与“陆地石油和天然气开采项目”情况类似。因此，结合项目特点和项目可能造成的地下水环境影响情况，本次评价参照“陆地石油和天然气开采项目”设置了地下水环境影响专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及上述项目类别. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及上述项目类别. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及上述项目类别. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目类别为专业技术服务业类项目中的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）项目；但考虑到本项目的环境影响与“陆地石油和天然气开采项目”情况类似。因此，结合项目特点和项目可能产生的环境风险情形，本次评价参照“石油和天然气开采项目”设置了环境风险专项评价。. |
| 规划情况 | 《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》 《达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》 审批机关：中华人民共和国生态环境部 审批文号：环审﹝2022﹞105号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 项目与规划符合性分析 （1）与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析 《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》是在自然资源部工作要求和省委、省政府工作部署下，依据《矿产资源规划编制实施办法》《全国矿产资源规划（2021—2025年）》《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等，结合四川省实际，由省厅会同省发展改革委、经济和信息化厅、财政厅、生态环境厅、商务厅制定，本项目与之符合性分析见下表。 表1-2 与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析表 文件内容; 本项目情况; 符合性. 第二章、第三节：一、2025年目标： ···重要矿产实现找矿新突破。加大财政投资矿产勘查力度，提高重要矿产资源综合勘查水平和保障程度，新发现战略性矿产资源大中型矿产地10至15处。国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地、攀西战略资源创新开发试验区建设得到有力支撑; 本项目属于天然气勘探项目; 符合. 第三章、第一节：···川东北能源建材勘查开发区。包括南充、达州、广安、巴中、广元5市，大力发展清洁能源化工、特色矿产品精深加工，推动川东北经济区振兴发展。重点加强达州、广元、广安、巴中地区天然气、页岩油、致密气勘探开发; 本项目位于达州，属于天然气勘探项目; 符合. 第五章、第一节：···大力支持天然气、页岩气开采，2025年底全省天然气（页岩气）产量达到630亿立方米/年，2035年建成国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地; 本项目属于天然气勘探项目，有利于提高全省天然气产量; 符合. 由上表可见，本项目为天然气勘探工程，不属于限制开采的矿产资源，项目位于达州市宣汉县，所在区域属于川东北能源建材勘查开发区，不属于国家和省的规划矿区、储备和保护矿区、限制开采区和禁止开采区，同时也不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感区及四川省生态保护红线。拟建项目属于天然气勘探项目，符合《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。 （2）与《达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 本项目与《达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析如下 表1-3 与《达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析一览表 文件情况; 本项目情况; 符合性. 规划目标：围绕达州市国民经济和社会发展“十四五”规划总体目标，结合矿产资源勘查开发与保护现状、供需形势和环境承载力，合理确定矿产资源勘查开发目标任务。到2025年，实现天然气、煤、石灰岩、地热等矿产资源储量稳步增长，提高钾盐的勘查水平，提升砂石土矿产资源保障供应能力，优化勘查开发利用与保护空间布局，提升资源节约集约和高效利用水平，推行绿色矿业发展模式，规划矿产资源勘查开发与环境保护协调发展新格局; 本项目为陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探）项目，本项目的实施有助于进一步探明井区内三叠系***一、二、三段，兼探***地质储量，有助于宣汉地区天然气资源的后续源勘查开发目标任务的完成。; 符合. 矿产勘查开发与保护布局：重点开采矿种：天然气、炼焦用煤、地热、石灰岩、砂岩及钾盐。在符合准入条件的前提下，优先出让采矿权，适度扩大开发规模，提高资源供应能力。 中部能源化工勘查开发区。包括宣汉县、开江县。加强天然气、页岩气勘探开发，提升天然气资源综合利用水平。鼓励钾盐勘查开发，加大科研投入，重点攻克锂钾综合利用关键核心技术，力争取得重大突破。鼓励社会资金参与钾盐勘查开发，探索“政府出课题、企业出资金”的新型合作模式，共同推进钾盐产业发展。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探）项目，位于宣汉县君塘镇，属于重点开采矿种中的天然气（页岩气）资源勘探项目，项目的建设有助于提升区域天然气资源综合利用水平。; 符合. 绿色矿山建设和矿区生态保护：鼓励矿山企业加大科技投入和技术攻关，对于发展绿色矿山建设进行相关新技术、新工艺、新设备研究并取得重大成果的企业，从成果推广、专项资金等方面加以支持，必要时作为典型案例加以推广。研究制定矿产资源节约与综合利用鼓励、限制、淘汰技术目录，通过技术改造，采用先进技术、工艺和装备，逐步淘汰落后产能，提高资源开发利用、节能减排和环境保护的水平，满足绿色矿山建设的要求。; 本项目建设单位及其总公司中国石油化工股份有限公司均在发展绿色矿山建设进行了多年的科技投入和技术攻关，针对本项目的实施，将采用其在环保和节能减排等方面最先进技术、工艺和装备进行施工建设，能够提高项目的资源开发利用，提升项目节能减排和环境保护的水平，确保本项目产生的各污染因素均得到有效处置，满足绿色矿山建设的要求。; 符合. 综上所述，项目符合《四川省达州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关内容。 （3）与《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析 本项目与《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析见下表。 表1-4 与《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析表 文件内容; 本项目情况; 符合性. 2035年，实现页岩气找矿重大突破，建成全国首个深部卤水锂钾综合开发示范产业园，打造天然气、锂钾等千亿级特色产业集群。; 本项目属于天然气勘探项目，位于宣汉县，属于有助于宣汉县境内提升天然气资源综合利用水平的项目; 符合. 重点勘查矿种：天然气、钾盐和地热。争取财政投资勘查的同时，引导社会资金投入，争取实现找矿突破。; 符合. 充分发挥服务和监督管理职能，积极落实省、市安排宣汉县的矿产地质调查和资源潜力评价工作，主攻矿种为天然气、杂卤石型钾盐和地热，圈定找矿靶区和新发现矿产地。; 符合. 重点开采矿种：天然气、地热及钾盐。在符合准入条件下，优先出让采矿权，适度扩大开发规模，提高资源供应能力。天然气采矿权出让及开采应符合国家相关管控要求。; 符合. 规划期内，落实四川省安排宣汉县的重点矿种矿产资源调查工程：川南、川东北煤层气调查评价; 符合. 稳定推进天然气、钾盐矿产资源勘查，加强矿区外围及深部找矿工作，加强富锂卤水综合利用攻关，提升共伴生矿产综合利用水平。; 符合. 实施上级落实宣汉县油气资源调查评价，对区域内天然气成因、物性、分布、规模、质量、演化规律、开发利用条件、经济价值及其在国民经济、社会公益事业中的地位和作用等方面进行的全方位分析、评估和预测。; 符合. 中部能源化工勘查开发区。包括宣汉县、开江县。加强天然气、页岩气勘探开发，提升天然气资源综合利用水平; 符合. 综上所述，项目符合《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》相关内容。 1.2与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》符合性分析 生态环境部出具了《关于〈四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕105号），该规划提出规划目标：到2025年，主要矿产资源量稳步增长，战略性矿产资源安全保障能力明显提高，勘查开发利用与保护空间布局进一步优化，资源节约集约和高效利用水平进一步提升，绿色矿业发展取得积极成效，全面落实构筑长江黄河上游生态安全屏障要求，基本形成矿产资源勘查开发与生态环境保护协调发展新格局。新增天然气资源量≥10000亿立方米。到2035年，建设完成国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地，形成攀西钒钛磁铁矿、川南煤炭煤层气和川西锂矿资源产业集群。全省重要矿产资源量明显增加，矿业空间布局更加科学，矿山规模结构更趋合理，基本实现重要矿产资源稳定供应。矿产资源利用技术实现新突破，资源利用效率显著提升。矿政管理机制更加完善，基本实现矿产资源领域治理体系和治理能力现代化。生态保护、资源开发与民生改善协调发展，矿业走上内涵式、集约型、绿色化的高质量发展新路子，有力支撑“碳达峰、碳中和”战略目标的实施。 本项目与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析见表1-5。 表1-5 与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析表 文件情况; 本项目情况; 符合性. 严格“三线一单”管控： 规划中的开采区应依法遵守环境敏感区规定，加强规划空间管制，不在生态保护红线内新出让采矿权；出于国家矿产资源战略考虑，可在生态保护红线内开展公益性资源勘查；生态保护红线内已有矿产资源开发应开展生态环境论证，损害生态功能的采矿项目应依法逐步退出。矿产开发企业应当对产生的废水进行处理，达到国家或者四川省的污染物排放标准后方可排放，严禁将未经处理的废水直接排入外环境。矿山开采区应进行必要的防渗处理，防控地下水污染。对农用地实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，禁止任何单位和个人在基本农田保护区内挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。采矿权区块实施必须严格执行规划要求，不得超越矿权范围从事采矿活动，不得突破区块矿产资源利用上线。实行用水总量控制和定额管理，严格执行水资源开发利用控制红线，严格取水制度，加强污废水无害化处理和资源化再利用，建设节水型社会。严格控制采矿建设用地，优先进行原有矿山生态环境恢复治理，根据恢复土地数量进行土地供给。推进节能降耗，严格能耗准入门槛。坚持节约优先，严控资源利用上线，降低资源消耗强度，建设资源节约型社会。规划应加强空间管控，严格按照《长江经济带战略环境评价四川省“三线一单”编制成果》及四川省各市州长江经济带战略环境评价“三线一单”编制文本中有关矿产资源勘查开发的准入要求，严格矿产资源开采项目准入，推进矿产资源开发利用布局与结构优化调整，落实《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）等相关规定和要求，推动矿业绿色发展，实现资源开发利用与环境保护相协调的绿色发展格局。; 本项目不涉及四川省生态保护红线，施工过程中产生的废水及固废均交由有资质和处置能力的单位处置，不外排，满足相关要求；同时，本项目还采取了分区防渗的措施，满足地下水污染防控要求； 根据宣汉县自然资源局叠图（见附图8）核实，本项目占用基本农田13.53亩（将在项目开工前，依法办理相关用地手续），但本项目为天然气勘探项目，不属于挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物等破坏基本农田的活动； 此外，本项目属于普光气田所获采矿权区块内实施的探勘井项目，严格控制了用水量和其他资源，对所产生的废弃物采取了有效治理措施，满足《长江经济带战略环境评价四川省“三线一单”编制成果》及四川省各市州长江经济带战略环境评价“三线一单”及《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）等相关规定和文件中的要求。; 符合. 严格开采准入条件，优化开发利用结构。 限制开采能耗大、污染重的矿产，最大限度减少对环境的破坏。一是加大页岩气、页岩油、煤层气、地热能等非常规能源矿产以及城镇化和重大基础设施建设所需新型建材矿产勘查开采，保障国家资源安全和区域经济高质量发展需求；二是严格禁止产能过剩、赋存条件差、环境污染重的硫铁矿、芒硝、盐矿、泥炭、石棉等矿产进行勘查或扩大产能，不具备安全生产条件、灾害隐患严重、污染物不能达标排放的矿山应依法关闭；三是严格落实稀土矿开采总量控制制度，同时对水泥用灰岩、磷矿开发规模进行控制。严格执行最低开采规模、三率水平门槛要求，提高资源规模化、集约化开发利用水平，着力构建一批高效、可持续发展的特色产业经济链和勘查开发基地。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），实施过程中污染物均得到有效处置，对环境影响较小。; 符合. 建立健全监管与风险防控体系。 坚持生态补偿和资源有偿使用制度，坚持“谁保护，谁受益”。健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，发挥体制优势。全面实施生态环境管理监督机制，督促矿山企业依法履行治理责任。严格执行新、改、扩建矿山环境影响评估审批制度与闭坑矿山地质环境恢复治理审批制度，严格执行矿山建设环境保护的“三同时”制度。完善环境突发事件应急预案制度。各类矿山均应根据自身环境风险特征，制定针对如河流水质污染、有毒气体泄漏（如天然气、页岩气开采业）、尾矿库溃坝等突发性生态安全事件的应急措施、应急对策的决策、善后处理和影响评价，对重大生态安全事故作出应急处理、现场调查和技术指导。; 建设单位将对临时占地采取生态补偿措施，依法履行临时占地治理责任，完善环境突发事件应急预案制度并将根据风险影响评价结果制定相应的环境风险应急预案，报主管部门备案。; 符合. 严格保护生态空间：优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的勘查规划区块KQ51000000040、开采规划区块CQ51000000004、CQ51000000025等，进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。针对与自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等存在空间局部重叠的KQ51000000005等5个勘查规划区块、CQ51000000004等3个开采规划区块、KZ51000000002等9个规划重点勘查区、CZ51000000001等4，个重点开采区、GK51000000001等7个国家规划矿区、NY51000000001等8个能源资源基地、ZB51000000002等3个战略性矿产储备区，进一步优化布局，确保满足相关生态环境敏感区管控要求。落实《报告书》提出的位于一般生态空间的22个已设采矿权保留区块、34个勘查规划区块的管控要求，进一步优化布局，依法依规妥善处置，严格控制采矿、探矿活动范围和强度。; 本项目属于一般管控空间单元，本项目不涉及达州市生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等敏感区域，项目施工过程中产生的污染采取措施后均得到有效处置，废水、固废现场不外排。; 符合. 加强矿山生态修复和环境治理：结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、世分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将规划任务分解细化到具体矿区、矿山，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积不小于2000公顷。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理及生态修复的任务、要求和时限。对可能造成重金属污染等环境问题的攀西地区磷矿、铅锌矿、钒钛磁铁矿、稀土等矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。强化阿坝州锂矿等高海拔生态脆弱区矿产开采的生态环境影响分析论证，采取有针对性地生态保护与修复措施。针对喀斯特地貌发育的川南地区矿产开发活动，应强化地下水污染防治措施。; 本项目废水经重叠液罐收集后拟由罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注，项目柴油发电机使用优质柴油，废气产生量较小，岩屑按要求就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；本项目施工时间较短，噪声随施工结束而结束，对外环境影响较小。综上所述，本项目各污染因素均得到有效处置，符合污染物控制要求。导管段采用清水钻井，可有效保护区域地下水环境。; 符合. 综上所述，项目建设与《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见相符合。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 项目属于陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油类、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”。 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司以“中原油分投资〔2024〕131号”对本项目进行了立项。因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、与当地规划符合性分析 本工程位于四川省达州市宣汉县君塘镇***，项目区域属于农村地区，距宣汉城区直线距离约5.4km（***）。同时经本项目与宣汉县城镇开发边界叠图（见附图8）可知，本项目未处于宣汉县城镇开发区域范围内，也未处于乡镇规划建城范围。由此可见，本项目选址与当地城乡规划不冲突。项目建设前，建设单位应向宣汉县自然资源和规划局提出工程用地申请，得到批复后方可动工。 3、与《四川省“十四五”能源发展规划》符合性分析 根据《四川省“十四五”能源发展规划》中“第五章加快天然气勘探开发利用中第一节，建设千亿立方米级产能基地”中“大力推进天然气（页岩气）勘探开发，实施国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地建设行动方案，建成全国最大的现代化天然气（页岩气）生产基地。加大德阳—安岳古裂陷周缘、川中下古生界—震旦系、下二叠统、川西雷口坡组、川南五峰组—龙马溪组层系勘探力度。加快川中下古生界—震旦系气藏、川西和川中致密气藏、川东北高含硫气田、川西致密气田以及长宁、威远、泸州等区块产能建设，稳定主产区产量，开发接续区块。到2025年，天然气（页岩气）年产量达到630亿立方米。” 本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），属于川东北区域，项目建成后有利于加快川东北天然气建设。因此，本项目符合《四川省“十四五”能源发展规划》。 4、与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性 本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性如下。 表1-6 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》对比分析表 序号; 技术政策要求; 本工程内容; 符合性. 一; 清洁生产. 1; 油气田建设应总体规划，优化布局，整体开发，减少占地和油气损失，实现油气和废物的集中收集、处理处置。; 本项目属于陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探）项目，项目占地较少，废水、固废收集后集中交由具有相应处置能力的单位处理处置。; 符合. 2; 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。; 本项目无国际公约禁用化学物质，符合要求。; 符合. 3; 在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。; 本项目无需炸药，油罐区设置地面硬化防渗、围堰等，可预防燃料泄漏对环境的污染。符合要求。; 符合. 4; 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。; 本项目采用清水+水基+油基钻井液相结合的方式进行钻井，固控设备完善，钻井液循环率达到95%以上，钻井过程产生的废水处理后回用，符合要求。; 符合. 5; 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。; 本项目压裂液运输到现场集中配置，现场采取了防漏、防溢措施，酸化残液、压裂残液和返排液等尽量回收利用。压裂作业和试油（气）过程将采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施，符合要求。; 符合. 二; 生态保护. 1; 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道; 本项目放喷过程中的天然气暂不具备回收利用条件，在放喷池进行充分燃烧。放喷池未位于鸟类迁徙通道上。; 符合. 三; 污染治理. 1; 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。; 本项目钻井过程中产生的废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液，剩余不能回用部分通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；洗井废水优先用于配置压裂液，不能回用时通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；压裂返排液临时暂存于重叠液罐内，优先回用于气田周边其他井场配置压裂液使用，若周边井场暂无法使用或压裂返排液水质无法满足回用要求时，则通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。; 符合. 2; 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。; 钻井过程中按相关要求进行固废收集、贮存和处理，并采取相应防渗措施。试气后将对清洁化操作平台清理后封闭。; 符合. 3; 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。; 本项目不涉及原油，本工程在井口及易产生油污的生产设施底部进行防渗处理，收集可能产生的废油，完钻后统一收集交有资质单位处置。; 符合. 4; 对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。; 本项目不涉及原油，废油很少，通过采取防渗措施，总体不会造成土壤的油污染。; 符合. 四; 运行风险和环境管理. 1; 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。; 建设单位制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系。; 符合. 2; 加强油气田建设、开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。; 建设单位制定有完善的环境监督与管理制度体系和环境监督管理计划。; 符合. 3; 在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。; 建设单位制定有完善的套管监测维护计划和制度，防止天然气泄漏污染地下水。; 符合. 4; 油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。; 建设单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。; 符合. 5; 油气田企业应对开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。; 建设单位将严格按照要求设置突发环境事件应急预案，并定期举行演练。在井场周边设置事故监测点，实时监测危险因子。; 符合. 通过与《石油天然气开采业污染防治技术政策》中清洁生产、生态保护、污染治理、运行风险和环境管理内容进行对比分析，本项目的建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求。 5、与《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的符合性 《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出，“统筹能源水利基础设施建设。建设中国“气大庆”、特高压交流电网、水风光互补一体化清洁能源基地，完善能源产供储销体系，建设清洁能源示范省。实施“再造都江堰”水利大提升行动，推进引大济岷、长征渠等重大工程建设，完善“五横六纵”引水补水生态水网，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力”。本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），符合建设中国“气大庆”，因此拟建项目符合《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。 6、与《基本农田保护条例》（国务院第257号）及自然资源部关于规范临时用地管理的通知（自然资规〔2021〕2号）符合性分析 根据《基本农田保护条例》（国务院第257号）中第十五条提到，基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。 此外，根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知（自然资规〔2021〕2号）》中相关规定，“矿产资源勘查、工程地质勘查、水文地质勘查等，在勘查期间临时生活用房、临时工棚、勘查作业及其辅助工程、施工便道、运输便道等使用的土地，包括油气资源勘查中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地”属于临时用地范围，临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定，临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。 本项目为天然气勘探井建设项目，属于能源类项目，符合国家产业政策，项目占地均为临时占地，且本项目建设周期约403天，不超过2年。此外，本项目不涉及占用生态保护红线，仅涉及基本农田（新增占用基本农田13.53亩）。建设单位对临时占地除了在施工中采取措施减少基本农田破坏外，在施工结束后，对开挖破坏段耕地质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。 建设单位后续将按照文件要求，在开工前办理基本农田征、占用手续。因此，本项目符合《基本农田保护条例》（国务院第257号）及《自然资源部关于规范临时用地管理的通知（自然资规〔2021〕2号）》的要求。 7、与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）符合性分析 本项目与《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）的符合性分析如下： 表1-7 《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》符合性分析表 相关要求; 项目情况; 符合性. 一、进一步规范临时用地审批。临时用地审批权不得下 放或委托相关部门行使。涉及占用耕地和永久基本农田的临时用地，由市级自然资源主管部门负责审批，不涉及的由县级自然资源主管部门负责审批。需要临时使用林地的，应当按照《中华人民共和国森林法》有关规定进行临时用地审批。; 本项目选址以最大程度地避让永久基本农田，但建设过程中不可避免地将临时占用部分基本农田，根据宣汉县自然资源局叠图（见附图8）核实，本项目占用基本农田13.53亩，建设单位正在按照相关要求办理用地手续。; 符合. 二、进一步落实临时用地恢复责任。县级自然资源主管 部门负责审查临时用地土地复垦方案，并在土地复垦义务人完成复垦工作后，会同农业农村等相关部门开展复垦验收。审批临时用地的市、县级自然资源主管部门，应通知申请人根据《土地复垦条例实施办法》有关规定办理土地复垦费用预存手续。; 建设单位临时用地土地复垦方案及临时用地踏勘报告目前同步编制过程中，后续将按照相关要求办理用地手续; 符合. 三、进一步强化永久基本农田特殊保护。市、县级自然 资源主管部门要严格耕地用途管制，临时用地应尽量不占或少占耕地，原则上不占用永久基本农田。确需占用永久基本农田的，县级自然资源主管部门应在前期选址阶段，实地核实永久基本农田地块的空间位置、地类、面积、质量状况、利用现状等，组织编制临时用地踏勘报告，并对占用永久基本农田的必要性和合理性进行严格论证，报市级自然资源主管部门审查。; 根据宣汉县自然资源局叠图（见附图8）核实，本项目占用基本农田13.53亩，目前项目正处于前期设计计划阶段，并正在组织编制临时用地踏勘报告，后续将按相关要求和流程完善后续用地手续。; 符合. 综上，本项目建设符合《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》（川自然资规〔2022〕3号）。 8、与《地下水管理条例》符合性分析 本项目与《地下水管理条例》相关要求符合性分析见下表： 表1-8 《地下水管理条例》符合性分析表 相关要求; 项目情况; 符合性. 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： 利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。; 本项目生产废水外运赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注，生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车运至周边城镇生活污水处理厂处理后排放；设置危险废物贮存点，并采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐措施。项目采取分区防渗措施。不涉及《地下水管理条例》中明确相关禁止污染或者可能污染地下水的行为。; 符合. 新建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测。; 本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），环评报告中编制有地下水污染防治的内容，提出了相应的源头控制、分区防渗等地下水污染防治措施。提出了跟踪监测计划。符合相关要求。; 符合. 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。; 本项目地下水评价范围内主要为居民水井（主要用作为生活用水），为分布式饮用水源，本项目拟建地不涉及泉域保护范围；此外，本项目拟建地也不属于岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。; 符合. 综上，本项目建设符合《地下水管理条例》相关要求。 9、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 根据《四川省水利厅关于印发四川省行政区域内嘉陵江流域范围划定成果的通知》，本项目位于嘉陵江流域，与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析如下。 表1-9 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》分析表 序号; 技术政策要求; 本工程内容; 符合性. 1; 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 2; 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。; 本项目钻井废水、洗井废水、场地初期雨水（含方井雨水）、压裂返排液等均尽量回用，不能回用部分均由密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。不向周边水体排污，符合标准要求。; 符合. 3; 禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等; 本项目钻井废水、洗井废水、场地初期雨水（含方井雨水）、压裂返排液等均尽量回用，不能回用部分均由密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。不向周边农用地排污，符合标准要求。; 符合. 4; 新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），不属于上述项目。; 符合. 5; 排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 本项目生产废水经现场预处理后由罐车运至密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。; 符合. 6; 鼓励企业事业单位和其他生产经营者配套建设工业用水回收利用设施和中水回用管网设施，采取循环用水、综合利用以及废水处理回用等措施，提高水的重复利用率; 本项目最终不能回用部分拟通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。; 符合. 7; 限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备; 本项目采用工艺及使用设备均不属于严重污染水环境的工艺及设备; 符合. 综上所述，本项目为陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），本项目钻井废水、洗井废水、压裂返排液、场地初期雨水（含方井雨水）等尽量回用，不能回用的部分用密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。生活污水经生态一体化厕所收集后运至周边城镇生活污水处理厂处置。因此符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》政策要求。 10、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 根据四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领导小组办关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的通知，本项目与其符合性分析如下。 表1-10 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）分析表 序号; 要求; 本项目; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山 港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及码头建设。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不涉及长江干线通道。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 不涉及自然保护区、缓冲区的岸线和河道范围。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆招待所训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目建设不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建扩建对水体污染严重的建设项目改建增加排污量的建设项目。; 项目建设不涉及饮用水源准保护区的岸线和河段，项目污染物均得到有效处置，不外排。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内除遵守准保护区规定外禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目建设不涉及饮用水源二级保护区，项目污染物均得到有效处置，现场不外排。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目; 项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围，项目不涉及养殖类项目。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目; 本项目不属于上述项目。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道; 本项目建设不涉及国家湿地公园的岸线和河道范围，且不属于上述项目。; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 本项目建设不涉及长江流域河湖岸线。; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目建设不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外; 本项目建设不涉及新增、改设、扩大排污口，产生污染物均得到有效处置，现场不外排。; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不涉及捕捞; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于化工项目。; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线一公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于尾矿库冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于上述项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于落后产能项目及淘汰类项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于过剩产能行业的项目。; 符合. 20; 禁止建设以燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）1、新建独立燃油汽车企业；2、现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；3、外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；4、对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。; 本项目不属于燃油车项目。; 符合. 21; 禁止新建扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 综上所述，本项目为陆地矿产资源地质勘查（油气资源勘探），天然气属于国家重大战略资源，项目建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）中的政策要求。 11、与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的符合性 （1）与深化项目环评“放管服”改革符合性 根据生态环境部印发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）（以下简称《通知》）及生态环境部环境影响评价与排放管理司有关负责人就《通知》出台的背景、编制思路、环评管理要求等作出的回答，对于区块的属性，可结合实际情况判断是新区块还是老区块，老区块一般指此前已开展过环评、又进行滚动开发、加密打井维持产量的区块。红岭1X井是勘探井，不涉及滚动开发、不属于加密打井维持产量的情况。根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）精神“未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表”。 （2）强化生态环境保护措施符合性 项目与生态环境保护措施符合性如下表所示。 表1-11 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》中强化生态环境保护措施对比分析表 序号; 技术政策要求; 本工程内容; 符合性. 1; 涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。涉及污染物排放的海洋油气开发项目，应当符合《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》（GB4914）等排放标准要求。; 本项目钻井废水、洗井废水、压裂返排液、场地初期雨水（含方井雨水）等尽量回用，不能回用的部分用密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注，不会向周边水体排放污染物，满足要求。; 符合. 2; 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。相关部门及油气企业应当加强采出水等污水回注的研究，重点关注回注井井位合理性、过程控制有效性、风险防控系统性等，提出; 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），本项目属于天然气勘探工程，本项目不涉及天然气开采工程。本项目产生的钻井废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液；洗井废水、场地初期雨水（含方井雨水）优先用于配置压裂液，不能回用时通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；压裂废水暂存于重叠液罐，优先回用于气田周边其他井场配置压裂液使用若周边井场暂无法使用或压裂返排液水质无法满足回用要求时，则通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。赵家坝污水处理站和普光3井回注站已取得环评批复，并已开展竣工环保验收，并在其环评报告中充分论述了回注的环境可行性、污染防治措施、全过程生态环境保护及风险防控措施、监控要求等内容，满足要求。; 符合. 从源头到末端的全过程生态环境保护及风险防控措施、监控要求。建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘 密、技术秘密等情形的除外。. 3; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。相关部门及油气企业应当加强固体废物处置的研究，重点关注固体废物产生类型、主要污染因子及潜在环境影响，分别提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，促进固体废物合理利用和妥善处置。; 本项目采用清水+水基+油基钻井液相结合的方式进行钻井，产生的固体废物均按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。; 符合. 4; 陆地油气开采项目的建设单位应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水液面逸散、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控，通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施，有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放。涉及高含硫天然气开采的，应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。含硫气田回注采出水，应当采取有效措施减少废水处理站和回注井场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应当采用先进高效硫磺回收工艺，减少二氧化硫排放。井场加热炉、锅炉、压缩机等排放大气污染物的设备，应当优先使用清洁燃料，废气排放应当满足国家和地方大气污染物排放标准要求。; 本井目的层为天然气，不含凝析油等物质，不涉及挥发性有机物液体储存，同时加强钻井期间钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。; 符合. 5; 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。; 本项目钻井和压裂设备动力来源于柴油发电机，使用优质柴油，废气满足排放标准。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，及时落实环评提出的生态保护措施。; 符合. 6; 陆地油气长输管道项目，原则上应当单独编制环评文件。油气长输管道及油气田内部集输管道应当优先避让环境敏感区，并从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面进行深入论证。高度关注项目安全事故带来的环境风险，尽量远离沿线居民。; 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），暂不涉及油气长输管道。; 符合. 7; 油气储存项目，选址尽量远离环境敏感区。加强甲烷及挥发性有机物的泄漏检测，落实地下水污染防治和跟踪监测要求，采取有效措施做好环境风险防范与环境应急管理；盐穴储气库项目还应当严格落实采卤造腔期和管道施工期的生态环境保护措施，妥善处理采出水。; 本项目属于气田的陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），不属于油气储存项目。; 符合. 8; 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。海洋油气勘探开发溢油应急计划报相关海域生态环境监督管理局备案。; 建设单位将严格按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并报所在地生态环境主管部门备案。; 符合. 12、与《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）符合性分析 本项目与《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）对比分析详见下表。 表1-12 与《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）对比分析表（摘录） 序号; 技术规范要求; 本工程内容; 符合性. 4; 一般要求. 4.1; 根据井位分布、井区地貌等条件确定随钻处理模式、集中建站处理模式或随钻一集中相结合模式，对水基钻井废弃物进行不落地收集、处理、处置。; 本项目水基泥浆钻井作业阶段采用现场清洁化生产方案，在振动筛排砂口、离心机下方安装螺旋传送装置，与清洁生产区域的收集区相连，实行随钻处理，达到了“废弃物不落地”的目的。; 符合. 4.2; 对收集的水基钻井废弃物采用固液分离以实现钻井废弃物减量化。水基钻井废弃物进行固液分离或无害化处理后，进一步资源化处理或安全处置。资源化处理符合6.1的要求。; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆选择振动筛、离心机、板框压滤机等设备进行减量化处理，并拟做资源化利用。; 符合. 5.2; 固液分离技术要求. 5.2.1; 水基钻井废弃物根据其现场要求选择化-机械固液分离技术进行减量化处置; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆选择振动筛、离心机、板框压滤机等设备进行减量化处理后资源化利用。; 符合. 固液分离后产生的固体废物含水率宜不大于60%且不呈流动态。固液分离产生的固体废物应首先考虑资源化利用，资源化处理及其产品应符合6.1资源化技术要求。不能资源化利用的应进行安全处置，达到GB18599的要求; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆经固液分离至含水率小于60%后，外运资源化利用。; 符合. 6.1; 液相资源化利用要求. 6.1.1; 固液分离技术分离后的液相相关指标达到井队钻井液配浆要求，宜首先考虑钻井液配浆。; 本工程钻井过程中产生的废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液。; 符合. 6.2; 固相资源化利用要求. 6.2.1; 清水钻井、空气钻或达到环保要求的水基钻井液产生的废弃物，宜物理固液分离后制备铺路基土用于铺垫井场，或作为免烧砖骨料等产品；聚合物钻井液废弃物、聚璜钻井液废弃物等其他体系的水基钻井废弃物，固液分离处理后无害化处理后宜制备免烧砖、免烧砌块、免烧陶粒、免烧砖等产品。; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆外运资源化利用。; 符合. 6.2.2; 水基钻井废弃物经固液分离后，可作为水泥窑协同处置的原料。; 本工程产生的水基岩屑、废水基泥浆外运资源化利用。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《陆上石油天然气开采水基钻井废弃物处理处置及资源化利用技术规范》（SY/T 7466-2020）要求。 14、与《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》符合性分析 本项目位于宣汉县君塘镇***，根据项目与周边饮用水源地关系调查可知，项目拟建地周边不涉及集中式地表水饮用水水源，项目距离最近的水源地为君塘镇羊儿沟水库水源地位于项目东北侧约1.9km（附图9）。根据达州市集中式饮用水水源保护管理条例符合性如下所示。 表1-13 《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》符合性分析一览表 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 集中式地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼油、电镀、农药、化工、冶炼等对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； （二）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； （三）禁止进行可能影响饮用水水源水质的天然气、石灰石、盐卤等矿产勘查、开采等活动； （四）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于宣汉县君塘镇***，项目拟建地周边不涉及集中式地表水饮用水水源; 符合. 2; 第二十条 集中式地表水饮用水水源二级保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目（含排污口不在保护区的建设项目）；已建成的排放污染物的建设项目，由市、县级人民政府责令限期拆除或者关闭；饮用水水源二级保护区内已存在的乡镇（居民聚居点）可以建设生活污水集中处理设施，生活污水经集中处理后排到水源保护区外； （二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； （三）禁止设置畜禽养殖场、养殖小区； （四）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼、超标准养殖、投放暂存鱼、电鱼、炸鱼、毒鱼等污染饮用水水体的活动； （五）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； （六）法律、法规和本条例第十九条禁止的其他行为。; 本项目位于宣汉县君塘镇***，项目拟建地周边不涉及集中式地表水饮用水水源，根据项目与周边饮用水源地关系调查可知，项目拟建地周边不涉及集中式地表水饮用水水源，项目距离最近的水源地为君塘镇羊儿沟水库水源地位于项目东北侧约1.9km（见附图9）; 符合. 3; 第二十一条 集中式地表水饮用水水源一级保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止从事餐饮、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； （二）法律、法规和本条例第十九条、第二十条禁止的行为。; 本项目位于宣汉县君塘镇***，项目拟建地周边不涉及集中式地表水饮用水水源; 符合. 综上所述，本项目不涉及达州市集中式饮用水水源保护区一级保护区、二级保护区、准保护区。 15、与“生态环境分区管控”符合性分析 （1）与《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号）符合性分析 根据达州市人民政府办公室印发了《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），全市行政区域从生态环境角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 ①优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。 ②重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。 ③一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。 项目于达州市生态环境管控单元位置关系图如下所示： 项目所在地 图1-1 项目与达州市环境管控单元位置关系图 表1-14 项目与达州市及宣汉县总体生态环境管控要求符合性分析 区域; 达市府发〔2021〕17号; 本项目情况; 结论. 达州市; 1. 长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 2. 严控产业转移环境准入。 3. 引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 4. 造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 5. 深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 6. 钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 项目为天然气探勘项目，不属于化工、造纸、钢铁等项目，符合达州市有关总体生态环境管控要求；施工期和营运期通过采取严格大气污染防治措施，减少废气排放。; 符合. 宣汉县; 1.优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。 2.打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧（Ⅰg）污染协同控制为重点，全面开展挥发性有机物（VOCs）治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 3.加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。 4.大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 本项目为天然气勘探项目，能够为后续天然气化工等项目提供能源，符合宣汉县有关总体生态环境管控要求。同时项目施工期和营运期通过采取严格大气、水、固废、噪声等污染防治措施，减少“三废”排放，降低环境影响。; 符合. 综上所述，项目与达州市及宣汉县总体生态环境管控要求相符合。 （2）与“川环办函〔2021〕469号”符合性分析 2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室发布了“关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知”（川环办函〔2021〕469号），根据该文件，本项目兼具生态影响及污染影响的特点，且位于园区外，上位规划也未论述项目与“生态环境分区管控”的协调性，故本项目从空间符合性分析以及管控要求两个方面分析其与“生态环境分区管控”的协调性。 项目位于达州市宣汉县君塘镇境内，通过查询四川省“生态环境分区管控”符合性分析平台，项目主要涉及的涉及环境管控单元3个，即州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元，管控单元编号（YS5117222320001；宣汉县大气环境布局敏感重点管控区，管控单元编号（YS5117222320001）和宣汉县一般管控单元，管控单元编号（ZH51172230001）。 *** 图1-2 项目所在区域涉及的分区管控单元情况示意图 *** 图1-3 本项目在四川省“生态环境分区管控”查询系统的查询结果截图 表1-15 项目涉及环境管控单元表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117222320001; 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. YS5117223210002; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. ZH51172230001; 宣汉县一般管控单元; 达州市; 宣汉县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. *** 图1-4 项目与区域生态空间分区位置关系图 项目位于宣汉县一般管控单元区域，本项目不在达州市生态保护红线范围内，也不在四川省其他生态空间范围内，本项目与“生态环境分区管控”相关要求的符合性分析如下： |

表1-16  项目与“生态环境分区管控”相关要求的符合性分析表

| “生态环境分区管控”的具体要求 |  |  |  | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应的管控要求 |  |  |
| 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元YS5117222320001 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目符合相关规划，不属于上述禁止建设的磷矿等产业等项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目产生的废水经收集后拟由罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注，不外排，因此项目产生的废水能够得到有效处置，符合污染物控制要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 | 本项目的建设单位中石化中原油田普光分公司建立有环境风险防范和管理体系建设，并定期开展企业风险隐患排查与风险评估，具有较强的企业的环境风险意识，本项目将落实本评价相关风险措施后，本项目环境风险可控 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | 本项目不属于种植业项目，且施工过程中均采取措施，加强水资源的循环利用，符合资源开发 | 符合 |
| 宣汉县大气环境布局敏感重点管控区：YS5117222320001 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 // | 本项目为天然气资源勘探项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，也不属于钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等项目 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 / | 本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | 无 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | / | 无 | 符合 |
| 宣汉县一般管控单元：ZH51172230001 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能 其他同达州市一般管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 区外企业：位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出 -其他同达州市一般管控单元总体准入要求 其他空间布局约束要求 / | 本项目符合相关规划，且本项目为天然气勘探项目，不属于上述禁止建设的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目；也不属于严控开发的新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等建设项目。且企业具备较强的环境风险放空措施，具备开发的合法手续，各项污染物排放能够满足要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市一般管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 -大气环境布局敏感和弱扩散重点管控区内，现有大气污染重点企业，限期进行深度治理或关停并转。 -其它同达州市一般管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求 / | 本项目位于化工园区外，本项目产生的废水经收集后拟由罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注，不外排，因此项目产生的废水能够得到有效处置，符合污染物控制要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求 / | 本项目将落实本评价相关风险措施后，本项目环境风险可控 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市一般管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求 / | 本项目在后续施工过程中将加强项目产生的钻井废水、压裂返排液的回用措施，提高水资源的利用效率。满足资源开发等的利用要求 | 符合 |

根据以上分析，项目的建设符合区域“生态环境分区管控”的管控要求。

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于四川省达州市宣汉县君塘镇***，距达州市区直线距离约20km，距宣汉县城区直线距离约5.4km（本项目位于县城西北侧），项目所在地交通较为方便。项目地理位置示意图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目由来 ***。 ##### *** 图2-1 普光地区******构造纲要图 （3）局部构造特征 *** 图2-2 红岭1X井目的层顶面构造图 （4）项目所在区域前期勘探开发情况 红岭1X井所在的区域是普光气田内新发现的气藏区域，该气藏目前勘探开发井部署较少。目前在前期部署有明1井、明1侧井、双庙102及雷页1井。其中雷页1井取得良好的钻探效果，目前该井日产量在2-5万方/天，证实了***构造具备良好的勘探潜力。其余明1井、明1侧井、双庙102均有不同程度的钻遇好显示。因此，根据前期勘探成果证实普光地区***构造***具备规模增储潜力。 综上所述，结合前期地质研究认为，红岭1X井所在的普光探区***构造******、***，具有良好的成藏条件。因此，为了探明普光***构造******、***灰岩断控缝洞带储层发育情况及含气性，兼探嘉陵江组***储层发育情况及含气性，实现普光南部二叠系立体勘探。中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司拟在普光探区***构造部署实施红岭 1X 预探井工程，计划实施预探井1口，井型为定向井，设计井深***米，造斜点***m。 2、本项目名称、建设单位、性质、规模 项目名称：红岭1X预探井工程 建设单位：中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 建设性质：新建 项目总投资：***万元 建设内容：根据项目的工程特点，可将项目实施分为三个阶段：钻前工程、钻井工程、试气工程。工程为勘探井项目，本次评价不涉及工程的运营期；如项目勘探完成后有工业开采价值，则需要另行环评。各阶段工程建设内容如下： 钻前工程：项目位于宣汉县君塘镇***，新建红岭1X井场1座，井场大小为114×50m。并拟在井场东南侧新建进场道路130m，道路宽度4.5m；拟在井场西侧新建清水池1座，容积为500m3；拟在井场北侧新建1座放喷池，容积为300m3；拟在井场西南侧新建弃土场1座，占地1353m2；拟在井场东南侧新建井队临时板房生活区1套，占地1400m2，同时配套建设钻井临时房屋、钻井设备基础、给排水、供配电等辅助工程。 钻井工程：本项目目的层为三叠系***一、二、三段，兼探***，本井为定向井，井深***米，造斜点***米，井身结构为导管+四开井身结构：导管采用***毫米钻头钻至井深***米，下Φ508导管至井深***米；一开采用Φ444.5毫米钻头钻至井深***米，下Φ346.1毫米套管至井深***米；二开采用Φ320毫米钻头钻至井深***米，下Φ273.1+Φ286.2毫米套管下至井深3308米（其中Φ273.1毫米套管下至***段底界，***段盐膏层及其上下50米则采用Φ282.6毫米外加厚套管）；三开采用Φ241.3毫米钻头钻至井深***米，下Φ193.7+Φ206.4毫米套管至至井深5256米（其中Φ193.7毫米套管下至***底界，***段盐膏层及其上下50米采用Φ206.4毫米外加厚套管）；四开采用Φ165.1毫米钻头钻至完钻井深***米，下入Φ127毫米套管悬挂至***米，下入Ф127mm生产尾管至***m。 泥浆体系：导管采用清水钻井；一开采用水基钻井液体（氯化钾聚合物钻井液）、二开采用水基钻井液体（采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液/欠饱和盐）、三开、四开采用水基钻井液（均采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液。四开若钻遇到特殊地层时，则可能会转为油基钻井液）。 试气工程：试气工程主要包括洗井、射孔、压裂、测试及设备搬迁。针对***、***及***分三层逐层上返试气，均采用射孔-酸压-测试联作工艺。***、***采用“前置酸+清洁酸”笼统酸化模式，***采用“前置酸+清洁酸+滑溜水”多级注入复杂缝网酸压模式。施工限压84兆帕，施工排量4—8方/分钟，总液量***。根据工程设计，红岭1X井压裂作业时使用压裂泵车，共12台（10用2备），每次压裂液泵入时间约2～3小时，均在白天进行，一天最长压裂作业时间不超过15个小时，并且最迟在晚上10点之前停止压裂作业，压裂作业完成后进行测试作业。 （4）组织定员及工程投资 工程投资：***万元，环保投资***万元，占总投资5.56%。 组织机构及定员、进度： 钻前施工人数约30人，钻前施工工期约90天。 钻井工程共1个钻井队，钻井队编制约40人，钻井工程周期约148天，钻井井队为24h连续工作。 试气工程施工人数约45人，试气工程施工周期约135天。 设备搬迁、场地清理时间约30天。 项目总施工周期约403天。 2、项目组成 根据项目的工程特点，可将本项目实施分为钻前工程、钻井工程以及试气工程（含储层改造）。本工程不涉及运营期进行油气的采输生产问题，因此不对运营期工程进行分析。项目主要工程内容和工程量见下表。本项目组成表见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 主要建设内容; 可能存在的环境问题; 备注. 主体工程; 钻前工程; 场地平整; 新建红岭1X井平台，井场大小为114×50m，并新建泥浆罐、泥浆不落地系统、循环罐、储备罐、油罐、发电机房等设备基础1套等。; 水土流失、施工扬尘、废水和施工人员生活污水、生活垃圾等; 新建. 井口方井; 新建方井1口; 新建. 设备、设施基础; 采用ZJ70钻机设备，共计1套，井架基础以粘土层为持力层，以C25钢筋混凝土基础，重点防渗处理。; 新建. 放喷池; 井场北侧新建1座放喷池，放喷池为A类放喷池（容积为300m3），作为紧急放空点火使用。; 新建. 清水池; 拟在井场西侧新建清水池1座，容积为500m3。; 新建. 钻井工程; 钻井作业; 红岭1X井为定向井，完钻层位为三叠系***一、二、三段，兼探***，设计井深***米，造斜点***米，采用导管+四开井身结构，导管采用清水钻井；一开采用水基钻井液体（氯化钾聚合物钻井液）、二开采用水基钻井液体（采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液/欠饱和盐）、三开、四开采用水基钻井液（均采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液。四开若钻遇到特殊地层时，则可能会转为油基钻井液）。本项目钻井采用ZJ70型钻机。; 钻井废水及员工生活污水；岩屑及废泥浆、员工生活垃圾；钻井设备噪声; 新建. 测井、取心、录井; 测井、取心、录井主要为取样分析地质等情况，对可能的油、气层进行的中途测试。; 新建. 固井作业; 全井段施套管保护+水泥固井。; 新建. 试气工程（含储层改造）; 分段射孔、压裂; 对***水平段试气。对***、***及***分三层逐层上返试气，均采用射孔-酸压-测试联作工艺。***、***采用“前置酸+清洁酸”笼统酸化模式，***采用“前置酸+清洁酸+滑溜水”多级注入复杂缝网酸压模式。施工限压84兆帕，施工排量4—8方/分钟，总液量***；酸化压裂：设置12台压裂车，10用2备。; 压裂废水、洗井废水、测试废水、固废、噪声等; 新建. 试气作业; 对目的层的气量、气性质进行测试。; 新建. 设备搬迁; 测试结束后，井队撤离现场，井场内设施设备搬迁，按井场占地类型进行迹地恢复。; /. 辅助工程; 钻前工程; 生活区; 本项目钻前工程不设置生活区，施工人员租住附近居民房屋。; 施工人员生活污水、生活垃圾等; 依托. 进场道路; 新建进场道路1条，位于井场东南侧，道路路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，长度约130m，采用20cm厚6%水泥稳定碎石，新建0.4m宽道路排水沟，采用浆砌石修筑。; /; 新建. 弃土堆场; 拟在井场西南侧新建弃土场1座，总面积为1353m2，用于堆放井场建设过程中多余土石方和耕植土，后期用于复垦需要。; /; 新建. 钻井工程、试气工程（含储层改造）; 生活区; 拟在井场东南侧新建井队临时板房生活区1套，占地面积为1400m2，生活区板房现场吊装，设置1座生态一体化厕所。; 新增水土流失、施工扬尘、废水和施工人员生活污水、生活垃圾等; 新建. 泥浆循环系统; 共1套泥浆循环系统，含振动筛、除砂器、离心机、液气分离器、除泥除砂一体机、除气器等装置及循环罐组成。; 设备噪声、岩屑、废泥浆、废水; 新建. 网电钻机系统; 由当地网电供给。; 噪声; 新建. 备用动力、发电系统; 设置810kW功率柴油动力机3台（2用1备）、300kW柴油发电机2台（1用1备）。; 废气、噪声; 新建. 清洁生产操作平台1座; 40m3废水罐4个（位于清洁化操作平台废水处理区，分为1个隔油罐、2个沉淀罐、1个回用罐）；20m3岩屑固化罐4个（位于清洁化操作平台储备罐区）；3m3岩屑收集罐8个（位于清洁化操作平台储备罐区）；化学品存放区：固化材料堆放棚（位于材料区），主要摆放固化材料、水处理药剂等。; 用于暂存钻井泥浆、洗井作业、酸化作业废水，若处置不当或者发生泄漏现象，导致土壤、植被破坏以及地下水、地表水等污染; 新建. 放喷池及放喷管线; 井场北侧新建1座放喷池，容积为300m3。放喷管使用双四通、二条放喷管线。; 放喷废气、燃烧热辐射; 新建. 放喷点火系统; 自动、手动点火装置各2套。; 新建. 柴油罐区; 共设1个柴油罐，罐区占地30m2，容积为20m3，最大储存量为10t。地面采取硬化处置，铺设防渗膜并设围堰。; 泄漏污染、火灾爆炸环境风险影响; 新建. 盐酸储罐; 储层改造期间设置6个盐酸储罐（5用1备），每个罐容积20m3，现场共储存100m3盐酸。; 泄漏污染、环境风险影响; 新建. 泥浆储备罐; 共设1个罐区，储罐2个，每个容积60m3。总容积为120m3。; 新建. 公用工程; 钻前工程; /; /; /; /. 钻井工程、储层改造工程; 给水; ①生产用水：采用运水车从周边的河流取水，存放于清水池中； ②生活用水：车辆拉运桶装水至场地。; /; 新建. 场外排水; 新建场外排水沟，呈倒梯形，宽为0.4m，排水沟总长350m。边坡坡顶设置截水沟，截水沟与自然水系连通。; /; 新建. 场内排水; 新建场内排水沟320mm宽×200mm深，总长590m环状排污沟，放坡坡度i=0.5%。; 渗漏污染土壤、地下水环境; 新建. 井场清洁区雨水通过排水沟和隔油池处理后排入自然水系。; 新建. 生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车拉运至周边城镇生活污水处理厂处理后排放。; 新建. 本项目钻井废水、洗井废水、场地初期雨水（含方井雨水）、压裂返排液等均尽量回用，不能回用部分均由密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。; 新建. 供电; 由当地网电供给; /; 依托. 环保工程; 钻前工程; 本项目钻前工程阶段不设置生活区，施工人员租住附近居民房屋，不新建钻前工程生活废水、生活垃圾等收集设施，均依托周边居民既有设施收集; /; 依托. 钻井工程、试气工程（含储层改造工程）; 废水治理工程及措施; 井场内外实施清污分流措施，场外雨水由排水沟收集沉淀后外排，场内产污区雨水经截流沟进入环境监测池，油水分离后进入集水坑，泵入清洁化操作平台处理回用，现场不外排。; 渗漏污染土壤、地下水、地表水环境; 新建. 本项目钻井过程中产生的废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液，剩余不能回用部分通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；洗井废水优先用于配置压裂液，不能回用时通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；压裂返排液临时暂存于重叠液罐内，优先回用于气田周边其他井场配置压裂液使用，若周边井场暂无法使用或压裂返排液水质无法满足回用要求时，则通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。; 新建. 生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车运至周边城镇生活污水处理厂处理后排放。; 新建. 废气治理工程及措施; 柴油机经自带尾气处理系统后经过自带排气筒排放。; 废气; /. 试气作业过程中经放喷管线外输至放喷池燃烧处理。; /. 固废治理工程及措施; 常规钻井产生的水基钻井固废（废泥浆及钻井岩屑）由岩屑收集罐和循环罐进行收集暂存岩屑暂存区，堆放区采取重点防渗处置，并设置围堰，并采取泥浆不落地措施，按照相关要求进行资源化利用。; 临时占用土地，地表植被破坏、水土流失，泄漏污染。; 新建. 油基岩屑（含废油基泥浆）均由钢罐盛装后暂存于危险废物贮存点（占地60m2），定期委托有资质单位进行处理。; 固废; 新建. 井场区域和生活区各设1个垃圾箱，完工后交由当地环卫部门处置。废包装材料量较少，收集后全部送至就近废品回收站回收利用。; 固废; 新建. 产生的废油由钻井平台内设置一处危险废物贮存点收集（占地60m2），采取必要的防护措施（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）及其他环境污染防护措施，拟及时交由有资质单位处置。; 固废、土壤、地下水、环境风险、; 新建. 噪声治理工程及措施; 本项目周边已有完善的供电系统，优先采用网电，噪声较小；选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养；对振动较大的固定机械设备加装基座减振；同时备用发电机组、空气压缩机、泥浆泵设置在房屋内进行隔声。; 噪声; 新建. 生态保护工程及措施; 依托放喷池，建挡墙减小热辐射影响；对热辐射破坏的植被进行补偿。; /; 新建. 生态恢复工程及措施; 根据《土地管理法》规定相关地方规定对工程占地进行补偿。; /; 新建. 环境风险防治工程及措施; 新建2座环境监测池，环境监测池共三格，分别为隔油池、沉淀池、排水池。同时泥浆储备罐罐区周边设置0.3m高围堰，容积10m3；柴油罐区周边设置0.3m高围堰，容积20m3。; 渗漏污染土壤、地下水、地表水环境; 新建. 3、钻井设备 钻前工程施工主要为井场建设、设备搬迁及生活区建设，设备主要为相关工程施工设备及运输设备等，本次评价主要对钻井工程、储层改造工程等列表进行详细说明。 （1）钻井设备 根据《红岭1X预探井工程设计》，钻井作业主要钻井设备包括泥浆钻井系统、井架设备和井场监控自动化设备。根据对设备清单的核查检索，无国家规定的禁止使用和淘汰类设备。本项目使用设备如下。 表2-2 ZJ70钻机钻井主要设备表 *** （2）储层改造设备 本项目采用针对***、***及***分三层逐层上返试气，均采用射孔-酸压-测试联作工艺。***、***采用“前置酸+清洁酸”笼统酸化模式，***采用“前置酸+清洁酸+滑溜水”多级注入复杂缝网酸压模式进行储层改造。压裂酸化设备见下表。 表2-3 压裂酸化设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 压裂泵车; 台; 12; 满足改造需要. 2; 仪表车; 台; 1; /. 3; 管汇车; 台; 1; /. 4; 撬装酸泵; 台; 2; 满足酸液配制及大排量循环需要. 5; 灌注泵; 台; 1; /. 6; 700型平衡泵车; 台; 1; 打平衡用. 7; 酸罐; 具; 6; 满足施工要求，5用1备. 8; 液罐; 具; 1; 满足施工要求，活性水. 9; 随车吊; 台; 1; /. 10; 30t吊车; 台; 1; /. 11; 液氮泵车; 台; 1; 满足施工要求. 4、天然气组分 ***。根据邻井测试情况，预测本井为海相地层低含H2S，需做好H2S监测。本项目预计天然气化验组分见表： 表2-4 天然气组分表（邻井） 井号; 层位; 天然气 相对密度; 气体组分（摩尔百分比 %）; H2S含量（mg/L）. CH4; C2H6; H2; N2; He; CO2; H2S. 明1侧; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. 双庙102; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. 明1; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. 雷页1; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***. 5、主要原辅材料及能源消耗情况 （1）钻井作业材料消耗 红岭1X预探井工程钻井液材料用量设计见表2-5，常规钻井采用水基钻井液钻井，一开采用水基钻井液体（氯化钾聚合物钻井液）、二开采用水基钻井液体（采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液/欠饱和盐）、三开、四开采用水基钻井液（均采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液。四开若钻遇到特殊地层时，则可能会转为油基钻井液）。钻井过程消耗的原辅料及能源主要有水、水泥、防塌润滑剂、降失水剂等。项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-5 钻井液材料计划表 *** 钻井液主要成分的物理化学特性： 表2-6 主要材料物理化学特性 *** 6、公用工程 （1）供电 本项目钻井采用网电钻井，备用柴油发电机发电2台，井场内配置3台柴油电动机组（2用1备）。 （2）给水工程 本项目用水包括作业用水和生活用水，生活用水从附近场镇购买，钻井及作业用水由罐车从周边河流取水拉运至井场水罐储存。 （3）排水工程 井场采用清污分流、雨污分流制。 新建场外排水沟350m，规格为700mm宽×500mm深，场外雨水通过场外排水沟排入自然水系。 场内排污沟规格为320mm宽×200mm深，总长590m环状排污沟，放坡坡度i=0.5%。场内排水沟及环境监测池，实现井场范围内清水与污水分流。井场内产污区和清洁化操作平台设置挡水墙与井场清洁区分隔，产污区的废水经污水截流沟进入环境监测池，通过集水坑泵入清洁化操作平台处理回用。井场清洁区雨水通过排水沟和环境监测池通过集水坑泵入清洁化操作平台处理回用。生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车拉运至周边城镇生活污水处理厂处理后排放。 7、工程占地与土石方平衡 （1）工程占地情况 红岭1X井共计占地13733m2。施工期间用地均为临时用地。根据宣汉县自然资源局对本项目用地性质的叠图（见附图8）核实，本项目占用基本农田13.53亩，根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号），本项目属战略性矿产的地质勘查，占地暂按临时用地，并按《中华人民共和国土地管理法》《四川土地管理实施办法》，办理相关临时用地手续。此外，根据钻前设计资料，本项目占地类型以旱地为主，不占用自然保护区、天然林地、公益林等。旱地内主要种植着季节性蔬菜等农作物，建设单位根据占地面积对当地农户进行赔偿。本项目属战略性矿产的地质勘查，占地暂按临时用地，并按《中华人民共和国土地管理法》《四川土地管理实施办法》，办理相关临时用地手续。建设单位应在工程实施前办理临时用地协议。项目占地情况详见下表。 表2-7 本工程占地类型一览表 单位：m2 场地名称; 占地类型; 新增占地; 备注. 临时征地; 井场工程及边坡; 旱地; 6613; 新增. 水田; 0; /. 林地; 520; 新增. 进场道路; 旱地; 2247; 新增. 水田; 0; /. 林地; 0; /. 放喷池及管线; 旱地; 780; 新增. 水田; 0; /. 林地; 0; /. 生活区; 旱地; 1400; 新增. 水田; 0; /. 林地; 0; /. 清水池; 旱地; 420; 新增. 水田; 0; /. 林地; 0; /. 弃土堆场（含表土堆放区面积850m2）; 旱地; 1353; 新增. 水田; 0; /. 林地; 0; /. 其他（既有村道拓宽等）; /; 400; 新增. 合计; /; 13733; 新增. 根据钻前设计，本工程用地均为临时用地，若完井测试结果表明气井有开采价值，则再行征用工艺装置区用地。 （2）项目土石方平衡 表土堆放：根据设计单位提供资料，耕植土开挖量约674m3，临时堆放耕植土堆放区面积为850m2，设计堆放高度为2.5m，堆场合计最大堆放量708m3，因此，本项目井场拟设置的临时堆放耕植土堆放区能够满足堆放需求，耕植土堆放区较低区域修建挡土墙。 其他土石方：本工程新增占地较少，根据设计单位提供资料，本项目挖方量为9860m3，填方量为9520m3，将产生余方约340m3，工程设置的弃土堆放区面积为503m2，设计堆放高度为2.5m，合计最大堆放量419.2m3，本项目井场拟设置的弃土堆放区能够满足堆放需求。 此外，井场土边坡区域、道路土边坡区域、耕植土堆放区在土建工程完工后，及时播撒草种或覆盖，防止地表水冲刷造成水土流失和边坡失稳。钻前工程土石方工程量见下表。 表2-8 土石方工程量表 单位：m3 分区; 挖方（含耕植土）; 填方; 余方（耕植土）; 余方（其他）. 井场工程建设（含边角地）; 10534（含耕植土674）; 9520; 674; 340. 为了防止水土流失影响，在红岭1X井场前期实施阶段，将按照水土保持相关要求，对表土和弃土场四周设置草袋土挡墙，并夯压整形，顶部保持平缓坡度以利于排水，堆场四周设置临时截、排水沟和沉砂池，土堆表面采用密目网进行临时苫盖，通过以上水土保持措施后可有效减缓项目建设对水土流失的影响。施工结束后用于临时占地的复种表土。 |
| 总平面及现场布置 | 本次评价从放喷池布置、油罐区布置合理性分析本工程平面布置的合理性，平面布置执行《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理规定》（SY5225-2012）等石油天然气行业标准的相关规定。 （1）噪声源布局合理性分析 本工程井场噪声源布置与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）等相关要求的符合性见表-9。 表2-9 噪声源布局合理性 标准及规范要求; 本工程噪声源布置; 是否符合要求. 《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的第4.3.2条规定：电动钻机发电机组和电控房应布置并排置于井场的后方。尽量远离敏感点或受噪声影响农户最少; 柴油机、泥浆泵布置在中后场。散居农户主要分布在井口100m外的西北侧、东北侧。; 符合要求. （2）油罐区布置合理性分析 根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程（SY5225-2012）》中第3.1.3条规定：柴油罐区距井口应不小于30m，根据红岭1X井井场平面布置可知，该井油罐区布置在井场东侧，距离最近井口约37m，满足防火间距的要求。且油罐采用架空式储存，罐体下方设置10m×10m×0.3m围堰，发生泄漏易发现，并能及时收集，便于职工监管，故满足要求。 （3）放喷池布置合理性分析 根据《钻井井控技术规程》（Q/SY02552-2018）中的第5.1.3.4条规定：管线出口应接至距井口75m以上的安全地带。《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）第3.1.4规定：放喷管线出口距井口应不小于75m；《陆上石油天然气生产环境保护推荐作法》（SY/T6628-2005）中第5.3.1条规定：放喷和火炬应限于安全地点，尽可能考虑选择井场主导风向的下风向放喷或点燃火炬，还应使排入大气的气体完全燃烧。 本项目井场放喷池布置的符合性见表-10。 表2-10 放喷池布置合理性 标准及规范要求; 本工程放喷池布置; 是否符合要求. 《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）中的第4.1.2.3条规定：放喷管线应接至距井口75m以上的安全地带，距各种设施不小于50m。; 本项目新建1座放喷池，放喷池位于井场外北侧，距离井口红岭1X井为102m，放喷池周边50m范围内均无居民等敏感目标分布，距离放喷池最近的居民点为放喷池北侧约56m处的居民点（该居民距离井口约176m），放喷池测试放喷期间对周边居民等敏感目标影响较小，从环保角度而言选址合理。; 符合要求. 综上，放喷池选址及平面布置均满足《钻井井控技术规范》（Q/SY02552-2018）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2012）及其他相关规定的要求。因此拟建项目放喷池布置合理。 （4）废水收集暂存设施合理性分析 本工程废水收集、处理设备废水罐、沉淀罐等均位于清洁化操作平台内，且清洁化操作平台位于平台内西侧区域，距离农户场内有排水沟及场外废水池隔断，废水收集暂存设施选址有效减少了事故状态下废水外溢对周边居民的影响。故选址是合理的。 （5）固废暂存设施布设合理性分析 工程针对废水基泥浆、水基岩屑清洁化操作平台内设置一般固废暂存点（岩屑堆放场）90m2；针对废油、废油基泥浆及岩屑设置危险废物贮存点60m2，危险废物贮存点位于井场内北侧，危险废物贮存点进行了重点防渗，且尽量远离了居民，在事故故状态下，对周边敏感目标影响较小，故固废暂存设施选址合理。 综上所述，本工程总图根据《钻井工程及井场布置技术要求SYT5466-2013》《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY-T5225-2005）等规定的相关要求布置，对井场内各设施布置均已优化，从环保角度分析是合理可行的。 |
| 施工方案 | 根据天然气钻井工程特点，可将项目实施分为钻前施工期、钻井作业期、完井作业期三个阶段。钻井工程作业过程主要包括井场建设、设备搬迁安装、钻井作业、拆卸设备和井场清理等。 井场新建 图2-3 项目施工作业过程示意图 1、钻前施工方案 本项目的钻前工程主要包括：新建进场道路、新建井场、修建循环系统及设备的基础准备、井口设备基础等。 （1）井场道路 本项目将新建进场道路，位于井场西南侧，道路路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，长度约130m，采用20cm厚6%水泥稳定碎石，新建0.4m宽道路排水沟，采用浆砌石修筑。 （2）井场构筑 ①主要构筑物 本项目井场大小为114×50m，本项目将新建放喷池1座，清水池1座；放喷池位于井场北侧，清水池位于井场西侧。 ②构筑物分区防渗 井场内外各设备基础及附属设施严格落实《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，实施分区防渗防控。 ③清污分流及其他 清污分流：各井场实施清污分流。四周设边沟，用于排泄井场外的雨水，清水沟出水口处设置沉砂井。井场主要设备基础周边设环状污水沟，以便钻井过程中将井场产生的污水通过主排污沟排入相关罐体内收集。 （4）排水、排污沟 为了防止坡面和场内的地表水对钻井生产造成影响，防止场内污水对环境污染，在场内四周设置排水边沟，总长350m；场内井架基础及设备基础周边设置环状排污沟，总长590m。 图2-4 排水边沟结构图 图2-5 排污沟结构图 2、钻井施工方案 钻井工程主要包括钻进、钻进辅助作业、固井等过程。钻进由起下钻、接单根、钻进等作业组成；钻进辅助作业由电测井、取心钻进、综合录井、中途测试等作业组成；固井由下套管和注固井液两个过程组成；完井作业设计套管完井、洗井、酸化压裂等工艺，完井后设备搬迁。钻进过程采用网电钻机。 红岭1X井采用常规钻井工艺，使用钻机ZJ70型钻机对红岭1X井进行钻井作业。红岭1X井属于定向井；导管采用清水钻井；一开采用水基钻井液体（氯化钾聚合物钻井液）、二开采用水基钻井液体（采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液/欠饱和盐）、三开、四开采用水基钻井液（均采用氯化钾聚合物润滑封堵防塌钻井液。四开若钻遇到特殊地层时，则可能会转为油基钻井液），有利于降低作业成本，对地层污染较小。 本项目井身结构设计情况见表2-11~2-12。 表2-11 井身结构设计数据表 开次; 钻头尺寸 (mm); 钻深 (m); 套管尺寸 (mm); 套管下深 (m); 水泥返高 (m); 钻井方式. 导管; ***; ***; ***; ***; 地面; 常规钻井. 一开; ***; ***; ***; ***; 地面; 常规钻井. 二开; ***; ***; ***; ***; 地面; 常规钻井. 三开; ***; ***; ***; ***; 地面; 常规钻井. 四开; ***; ***; ***; ***; 悬挂器; 常规钻井. 表2-12 红岭1X井井身结构设计表 *** *** 图2-6 红岭1X预探井工程井身结构示意图 钻井工程主要包括钻井设备安装、钻井、钻井辅助作业、固井和完钻设备搬迁等过程；试气工程包括完钻后洗井、射孔、压裂、测试，以及完井后设备的搬迁和井场的清理等过程。 （1）钻井工艺 ①清水钻阶段（导管） 钻前工程完成后，便将开展钻井作业。在表层钻进阶段，为了保护地表含水层，避免聚合物泥浆等钻井液对地下水环境造成不利影响，建设单位拟优先采用清水钻工艺进导管段的钻井作业，最大程度地保护浅层地下水环境，及时下套管、固井并根据现场实际钻探情况，导管段套管下井深度以完全封隔浅层裂隙水发育区为原则，必要时可加长。导管段采用***mm钻头钻进至井深261m，下入Φ508毫米表层套管，用水泥封固（返至地面），封隔地表松散流砂、砂砾层，封过表层水。 清水钻阶段中，返回地表的含屑钻井液通过泥浆管输入振动筛进行分离，将钻井液中粒径大于0.1mm的钻屑留于筛上，振动筛筛下的泥浆直接进入循环罐暂存，使用时先通过除砂器将粒径大于0.07mm的钻屑进行分离，液相循环用于本阶段的钻井作业和后续水基泥浆钻阶段的配浆作业；振动筛的筛上物质和除砂器分离出的钻屑则通过螺旋传输器进入沉淀罐中自然沉淀，沉淀后上层清液进入循环罐，用于配制泥浆。沉淀罐中的下层固相物质由岩屑接收罐进行收集，后暂存于岩屑暂存罐，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。清水钻阶段作业流程及产污节点框图见下图。 图2-7 清水钻井工艺及产污示意图 ②水基泥浆钻阶段 本项目一开、二开、三开、四开段均采用水基泥浆钻井工艺，水基泥浆钻井阶段采用钻井现场清洁化生产方案，在振动筛排砂口、离心机下方安装螺旋传送装置，与“泥浆不落地”环保处理装置相连。 水基泥浆通过钻杆立柱不断地由井口进入井底，带动钻头旋转不断切割岩石，同时泥浆夹带着产生的岩屑由钻杆与井壁之间的环形空间返回至井口。水基泥浆钻阶段中，钻井循环系统振动筛、除砂器、除泥器产生的钻井废弃物通过滑槽及螺旋传输器运至岩屑接收罐暂存。若钻井废弃物中岩屑含量高则经过振动筛分离岩屑，避免岩屑对设备及管线的磨损后进入脱稳反应装置；若岩屑含量低直接提升到脱稳反应装置中，当废弃泥浆产生量大于设备处理能力或设备临时检维修时废弃泥浆泵入应急暂存罐临时存放，在具备处置条件后再泵入系统进行处置。脱稳的钻井废弃物通过进料泵送入压滤机中进行固液分离（液相用于配置泥浆），处置后钻井固废含水率一般保持在40%～50%的范围内，暂存于岩屑暂存罐，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。 钻井废泥浆和岩屑经泥浆不落地工艺后，分离出的上清液进入污水罐回用于泥浆配制，或用于配置压裂液。 泥浆不落地装置现场需配备固液分离设备，设备主要由接收、脱稳和固液分离单元构成，泥浆不落地基础占地面积约180m2。 图2-8 水基钻井液阶段泥浆循环示意图 由上图可知，水基泥浆钻阶段产生的污染物主要为钻机、泥浆泵、振动筛和离心机等设备产生的噪声；钻井作业产生的钻井固废、废弃水基泥浆；散落的钻井泥浆原辅材料、水泥、废弃包装材料等；钻井施工人员产生的生活垃圾；此外，钻井过程各钻井设备将使用润滑油，将产生少量废油等。 ③油基钻井液钻井阶段（若四开钻遇特殊地层时则采用） 本项目四开若钻遇特殊地层时，则可能更换为油基钻井液钻井。使用165.1mm的钻头开展钻井作业，之后进行起下钻作业，进行下套管、固井等作业。 钻井过程中井底排出的岩屑和泥浆混合体经振动筛、离心机等设备筛选分离，筛分出的油基钻井液通过泥浆回收装置收集后全部回用于油基钻井液体系，分离出的油基岩屑为危险废物，临时收集后及时交由具有危险废物处理资质的单位拉运处置。本项目油基钻井液采用白油作为连续相，因此，整个油基钻井液钻井阶段无钻井废水产生。油基钻井液回收工艺流程见下图。 图2-9 油基钻井液阶段泥浆循环示意图 油基钻井液回收装置：含油基钻井液岩屑经螺旋输送器送入甩干机进行初步固（岩屑）液（油基钻井液）分离，然后液相继续进入脱液离心分离器进行第二次固液分离；固相（岩屑：含油率低于5%）由相应资质类别的危险废物处置单位拉运处置，液相（泥浆）进入泥浆循环系统重新用于钻井。为保证油基钻井液不下渗，油基钻井液循环系统必须置于防渗区内，并做好“防雨、防火、防漏”的三防措施。钻井使用的油基钻井液均储存在钢制泥浆储备罐中，在油基钻井液循环系统中循环使用，油基钻井液循环利用率在95%以上，完钻后剩余的油基钻井液进行回收最终交由有资质单位处置。 （2）钻井辅助作业 钻井辅助作业由测井、取心钻进、录井、中途测试等作业组成。 测井是利用电、磁、声、热、核等物理原理制造的各种测井仪器，由测井电缆下入井内，使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变化的各种参数。通过表示这类参数的曲线，来识别地下的岩层，如油、气、水层、煤层、金属矿床等。目前中原油田普光分公司测井还未用核元素测井。 取心是在钻井过程中使用特殊的取心工具把地下岩石成块地取到地面上来，这种成块的岩石叫做岩心，通过它可以测定岩石的各种性质，直观地研究地下构造和岩石沉积环境，了解其中的流体性质等。 录井是根据测井数据、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位，确定含油、气、水产状情况。 中途测试是在钻井过程中如果发现良好油气显示即停止钻进，对可能的油、气层进行测试求产。其方法一般有钻杆地层测试，是使用钻杆或油管把带封隔器的地层测试器下入井中进行试油的一种先进技术。它既可以在已下入套管的井中进行测试，也可在未下入套管的裸眼井中进行测试；既可在钻井完成后进行测试，又可在钻井中途进行测试。 （3）固井作业 固井是钻井达到预定深度后，下入套管并注入水泥浆，封固套管和井壁之间的环形空间的作业。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥车、下灰罐车、混合漏斗和其他附属设备等。 固井是钻井过程中的重要作业，最上面的固井是表层套管固井，它起的是“泥浆通路，油气门户”的作用。在下一次开钻之前，表层套管上要装防喷器预防井喷。防喷器之上要装泥浆导管，是钻井液返回泥浆池的通路。钻井过程中往往要下技术套管固井，它起的是“巩固后方，安全探路”的作用。和公路的隧道、煤矿中的巷道一样，钻井过程中也会遇到井塌、高压和不稳定的地层，同时也是为了在向前“探路”中遇险有个退路，起到“救助”的作用。 固井主要是注入水泥，基本无污染物产生，固井过程分以下步骤： 下套管：套管有不同的尺寸和钢级。根据用途、地层预测压力和套管下入深度设计套管的强度，确定套管的使用壁厚，钢级和丝扣类型。套管与钻杆不同，是一次性下入的管材，没有加厚部分，长度没有严格规定。为保证固井质量和顺利地下入套管，要做套管柱的结构设计。 注水泥：是套管下入井后的关键工序，其作用是将套管和井壁的环形空间封固起来，以封隔油气水层，使套管成为油气通向井中的通道。 井口安装和套管试压，下套管注水泥之后，在水泥凝固期间就要安装井口。表层套管的顶端要安装套管头的壳体。各层套管的顶端都挂在套管头内，套管头主要用来支撑技术套管和油层套管的重量，这对固井水泥未返至地面尤为重要。套管头还用来密封套管间的环形空间，防止压力互窜。套管头还是防喷器、油管头的过渡连接。陆地上使用的套管头上还有两个侧口，可以进行补挤水泥、监控井况、注平衡液等作业。 套管试压是检查固井质量的重要组成部分。安装好套管头和接好防喷器及防喷管线后，要做套管头密封的耐压力检查，和与防喷器连接的密封试压。探套管内水泥塞后要做套管柱的压力检验。固井后要用声波检测固井质量。固井质量的全部指标合格后，才能进入到下一个作业程序。 （4）测井、取心、录井 测井是把利用电、磁、声、热、核等物理原理制造的各种测井仪器，由测井电缆下入井内，使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变化的各种参数。通过表示这类参数的曲线，来识别地下的岩层，如油、气、水层、煤层、金属矿床等。 取心是在钻井过程中使用特殊的取心工具把地下岩石成块地取到地面上来，这种成块的岩石叫做岩心，通过它可以测定岩石的各种性质，直观地研究地下构造和岩石沉积环境，了解其中的流体性质等。 录井是根据测井数据、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位，确定含油、气、水产状。 测井、取心、录井主要就是取样分析地质等情况，该过程基本不涉及污染物。 （5）压裂测试作业 本项目完钻后完井测试，按照本项目钻井设计，钻井中途不测试，仅在钻至目的层时测试放喷求产。完井作业包括洗井、射孔、酸化压裂、测试放喷等过程。其中酸化压裂和测试放喷是最主要工序，也是主要产生污染物排放的工艺环节。 ①洗井作业 当钻至目的层后，首先是进行洗井作业，采用清水进行洗井作业，洗井作业首先在井筒内下入洗井管柱，洗井液由井筒注入清洗井壁，清洗后通过位于井底的返液口经洗井管柱返回地面。该环节的主要污染物为返回地面的洗井废水。采用2in连续油管+安全接头+螺杆钻具+磨鞋处理井筒至人工井底，充分循环洗井。 ②射孔、压裂作业 洗井作业完成后，将进行射孔作业，射孔完井是指下入油层套管封固产层后再用射孔弹将套管、水泥环、部分产层射穿，形成油气流通通道。射穿产层后油气井的生产能力受产层压力、产层性质和射孔参数及质量影响。采用泵送桥塞电缆射孔联作多段压裂工艺。 压裂是指在井筒中形成高压迫使地层形成裂缝的施工过程。本项目针对***、***及***分三层逐层上返试气，均采用射孔-酸压-测试联作工艺。***、***采用“前置酸+清洁酸”笼统酸化模式，***采用“前置酸+清洁酸+滑溜水”多级注入复杂缝网酸压模式。施工限压84兆帕，施工排量4—8方/分钟，总液量***。压裂液通过压裂设备压入地层扩散，关井后泄压。压裂作业在白天进行，压裂液泵入时间约2～3小时，参与作业的压裂车12台（10用2备），压裂液的主要原料是清水、稀盐酸及一些外加剂如硼砂等。受压力作用，压裂过程会产生压裂返排液，返排时间为5～7天。 该环节产生的污染物主要为压裂作业设备产生的噪声及返排出的压裂液。压裂作业过程及压裂液使用流程见图2-10。 图2-10 压裂作业示意图 ④测试放喷 天然气测试放喷前需换装井口接测试管线，井内天然气经该管线，通过专用产量测试仪器测定天然气产量及气质。为了测试安全和减轻对环境的污染，点火烧掉测试放喷的天然气，测试放喷时间一般为4-6h，测试放喷燃烧筒一般为高度1m的地面火炬，燃烧池内放喷，燃烧池设有耐火砖挡墙减轻热辐射影响。出于安全操作和有利于燃烧废气污染物大气扩散考虑，测试放喷一般在白天进行。 若后期测试具备产能，需要进行后续试采，将根据相关环保要求，另行履行环保手续。 （6）完井搬迁 若在勘探过程中，若该井不产油气或无工业开采价值，则将进行封井处理及完井后的设备搬迁工作。封井处理为全井段注入水泥封井，其中在可能的产气层段上部注入高标号水泥，形成水泥塞，封隔可能的工业气流产层。在封井井口套管头上安装丝扣法兰，并在井口周边修建围墙，围墙上设置醒目的警示标志，加以保护，防止人为破坏。完井测试结果若表明该井有工业开采价值，则在井口安装采气装置正常生产，地面采气工程应根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函﹝2019﹞910号）的相关规定另行开展环评。 完井搬迁主要包括设备搬迁和设施拆除，设备搬迁完成后即对场地内设施进行拆除，如清除场地碎石、拆除硬化地面、清挖设备基础等。完井搬迁前钻后污染物和场地碎石、硬化地面及防渗等设施拆除废物应得到妥善处理，做到工完、料净、场地清，放弃的井场应尽可能地恢复其原来的土地利用状况或者按土地承包人的意愿转换土地用途（如保留水泥/硬地面作为谷场等）。建设方依法办理环保手续并按照钻井井场环保标准进行验收，验收合格方可交井，并对后续可能出现的环保问题负责。 复垦后应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）和《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 4396-2024）中规定的要求，即： 旱地田面坡度不得超过25°。复垦地为水浇地、水田时，地面坡度不宜超过15°。有效土层厚度大于40cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）规定的风险筛选值。同时，本项目严格缴纳复垦保证金，根据《土地复垦条例实施办法》有关规定办理土地复垦费用预存手续。并及时编制土地复垦方案，复垦方案要求在用地手续到期后及时开展复垦，并要求恢复至不低于现有土壤环境质量现状。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、大气环境质量现状及评价 本次评价采用了现场实测和资料复用相结合的方法。 （1）达标区判定 本项目位于达州市宣汉县，项目所在区环境空气功能分区为二类区。根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）与《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价采用达州市生态环境局发布（https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-18384.html）的《达州市2023年环境空气质量状况》中的数据进行评价： 表3-1 2023年宣汉县环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 70μg/m3; 55μg/m3; 78.57%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35μg/m3; 29μg/m3; 82.85%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60μg/m3; 6μg/m3; 10.0%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40μg/m3; 20μg/m3; 50.0%; 达标. CO; 95%百分位数24小时平均; 4mg/m³; 1.2mg/m³; 30.0%; 达标. O3; 90%百分位数日最大8小时滑动平均; 160μg/m3; 90μg/m3; 56.25%; 达标. 根据公告内容，宣汉县2023年度主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判断标准，宣汉县2023年度区域环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物 1）监测点布设 根据项目工程特点的具体情况，共布设1个大气环境监测点，位于井场拟建地处。 2）监测项目：非甲烷总烃、H2S。 3）监测频次：连续采样7天。 4）采样及分析方法 采样及分析方法按国家有关规定进行。 5）评价标准 本次非甲烷总烃环境质量现状评价，执行标准采用《大气污染物综合排放标准详解》小时平均浓度限值2.0mg/m3；硫化氢环境质量现状评价，执行标准采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D小时平均浓度限值10μg/m3。 6）监测结果及评价结论见下表。 表3-1 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 井场拟建地附近1#居民处; 2024年12月5日; 非甲烷总烃; 0.22; 0.37; 0.39; 0.50. 2024年12月6日; 0.26; 0.34; 0.41; 0.47. 2024年12月7日; 0.22; 0.49; 0.55; 0.68. 2024年12月4日; 硫化氢; /; /; /; <0.002. 2024年12月5日; 0.002; 0.002; 0.003; 0.003. 2024年12月6日; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002. 2024年12月7日; <0.002; 0.002; <0.002; /. 表3-3 环境空气质量现状及评价 监测点位; 采样时间; 监测项目; 浓度范围 mg/m3; 标准限值mg/m3; 最大浓度占标率Pi; 超标率; 达标 情况. 井场拟建地附近1#居民处; 2023.12.4~12.7; 非甲烷总烃; 0.22~0.68; 2.0; 0.34; 0; 达标. 硫化氢; 0.002~0.003; 0.01; 0.0015; 0; 达标. 评价结论：本项目所在地环境空气中特征污染物非甲烷总烃现状监测值均低于《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值；硫化氢现状监测值均低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准限值。监测结果表明，本项目所在地环境空气现状良好。 2、地表水环境质量现状及评价 根据现场调查本项目最近河流地表水为后河，距离约为6.4km（南侧），根据宣汉县环境监测站2024年1月~10月对后河徐家坡的断面监测数据（该断面位于宣汉县东乡镇，为市级河长制控制断面），监测结果如下。 表3-4 地表水环境质量现状及评价表 监测时间; pH; DO; CODmn; BOD5; NH3-N; Oils; CODcr; 总氮; 总磷; As; Cd; Cr+6; S2-. 月; 日. 1; 4; 7.2; 9.5; 1.7; 1.2; 0.182; 0.005; 7; 1.07; 0.03; 0.00015; 0.0005; 0.006; 0.005. 2; 1; 7.3; 9.1; 1.5; 1.1; 0.171; 0.005; 5; 0.94; 0.04; 0.00015; 0.0005; 0.006; 0.005. 3; 4; 7.2; 9.2; 1.5; 1.8; 0.162; 0.005; 6; 0.94; 0.04; 0.00015; 0.0005; 0.006; 0.005. 4; 3; 7.3; 8.8; 1.6; 1.2; 0.097; 0.005; 7; 1.12; 0.04; 0.00015; 0.0005; 0.005; 0.005. 5; 6; 7.4; 8.6; 1.8; 1.4; 0.111; 0.005; 6; 1.03; 0.04; 0.00015; 0.0005; 0.006; 0.005. 6; 3; 7.3; 8.4; 1.9; 1.3; 0.169; 0.005; 7; 1.19; 0.03; 0.00015; 0.0005; 0.005; 0.005. 7; 4; 8.4; 9.0; 3.0; 1.5; 0.270; 0.005; 9; 0.90; 0.04; 0.00112; 0.0005; 0.005; 0.005. 8; 2; 7.0; 8.2; 1.6; 1.1; 0.121; 0.005; 6; 0.93; 0.03; 0.00015; 0.0005; 0.004; 0.005. 9; 4; 7.3; 7.8; 1.8; 1.4; 0.086; 0.005; 7; 1.10; 0.03; 0.00015; 0.0005; 0.005; 0.005. 10; 8; 7.4; 7.7; 1.9; 1.5; 0.076; 0.005; 9; 0.97; 0.04; 0.00015; 0.0005; 0.005; 0.005. 标准限制; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤0.05; ≤20; ≤1; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2. 根据上表监测数据表明：项目区域地表水体州河水系的后河徐家坡监测断面的水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准。 本项目钻井废水、洗井废水、压裂返排液、场地初期雨水（含方井雨水）等尽量回用，不能回用的用密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。项目钻井期间无废水外排，对周边地表水环境影响较小。 本项目生活污水和钻井废水、压裂返排液、洗井废水与场地初期雨水等均不排入外环境，不会影响区域地表水水质。 3、声环境质量现状及评价 为了解当地声环境质量现状，2024年12月6日～2024年12月7日，本次评价委托四川省工业环境监测研究院对红岭1X井所在地声环境质量现状进行监测。 监测项目：等效连续A声级 监测布点：设5个点，具体布设情况见下表。 监测频次：2天，2次/天，昼夜各一次。 本项目噪声监测布点结果如下。 表3-4 噪声监测布点一览表 序号; 点位编号; 监测时间; 监测因子; 监测频次. 1; 红岭1X井井场拟建地; 2024年12月6日～2024年12月7日; 等效连续A声级; 监测2天，每天昼间监测1次，夜间监测1次. 2; 红岭1X井口西北侧139m处居民. 3; 红岭1X井口东北侧131m处居民. 4; 红岭1X井口东南侧146m处居民. 5; 红岭1X井口南侧164m处居民. 监测结果统计于下表。 表3-5 噪声监测结果一览表 监测项目; 监测点位; 监测时间、时段及结果[单位：dB(A)]. 2024年12月6日; 2024年12月7日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 环境噪声; 红岭1X井井场拟建地; 49; 43; 51; 44. 红岭1X井口西北侧139m处居民; 48; 43; 49; 44. 红岭1X井口东北侧131m处居民; 48; 45; 49; 43. 红岭1X井口东南侧146m处居民; 49; 45; 50; 44. 红岭1X井口南侧164m处居民; 50; 44; 50; 45. 评价标准限值; 60; 50; 60; 50. 由上表可知，项目区域环境噪声昼、夜间等效声级值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区环境标准。声环境质量现状良好。 4、地下水环境质量现状及评价 为了解当地地下水环境质量现状，2024年12月6日，本次评价委托四川省工业环境监测研究院对红岭1X井所在地地下水环境质量现状进行监测。具体情况如下： （1）监测点布设：设5个监测点。其中D1位于井场上游，D2、D4分别位于井场两侧，D3、D5位于井场下游；同时另选取了5个水位调查点。监测布点符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》中地下水环境现状监测布设原则。 表3-5 地下水水位监测布点表 序号; 点位信息; 监测/调查因子; 水井基本信息. 水位（地下水埋深）; 井口高程. 1#; ***; 水质+水位; 0.5; 589. 2#; ***; 1.5; 587. 3#; ***; 9.1; 626. 4#; ***; 0.2; 581. 5#; ***; 0.3; 596. 6#; ***; 水位; 1.2; 612. 7#; ***; 0.8; 612. 8#; ***; 2.4; 608. 9#; ***; 1.3; 601. 10#; ***; 1.2; 592. （2）监测因子： 本项目监测因子如下： 基本水质因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类、总大肠菌群、钡。 八大离子：Na+、K+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。 特征因子：石油类、硫化物、氯化物、钡。 （3）监测频次：监测1天，每天采样1次。 （4）评价标准：《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017）中Ⅲ类标准。 （5）评价方法：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境质量现状评价方法采用标准指数法，除pH值外，其它水质参数的单项标准指数Si为： Si=Ci/C0i 式中：Ci——第i种污染物实测浓度值，mg/L； C0i——第i种污染物在GB3838-2002中III类标准值，mg/L； pH的标准指数SpH为： 当pH≤7.0 SpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd） 当pH≥7.0 SpH=（pH-7.0）/（pHsw-7.0） 式中：pH——实测的pH值； pHsd——地表水质量标准中规定的pH值下限； pHsw——地表水质量标准中规定的pH值上限。 地下水环境质量监测结果及评价结果见下表。 表3-6 地下水环境现状监测及评价结果（单位：mg/L，pH无量纲） 监测时间; 监测项目; 单位; 监测点位; Ⅲ类 标准值mg/L; 最大标准指数值; 超标率. D1; D2; D3; D4; D5; （%）. 2024.12.6; pH; 无量纲; 7.4; 7.3; 7.4; 7.1; 7.3; 6.5-8.5; 0.27; 0. 总硬度; mg/L; 72; 203; 81; 170; 155; 450; 0.45; 0. 溶解性总固体; mg/L; 114; 352; 105; 235; 260; 1000; 0.35; 0. 碳酸根; mmol/L; <5; <5; <5; <5; <5; /; /; 0. 重碳酸根; mmol/L; 162; 228; 189; 130; 265; /; /; 0. 硫酸盐; mg/L; 24.0; 92.9; 25.5; 36.2; 46.4; 250; 0.37; 0. 氯化物; mg/L; 1.50; 42.4; 1.51; 23.4; 23.4; 250; 0.17; 0. 铁; mg/L; 0.0122; 0.00293; 0.0123; 0.00295; 0.00088; 0.3; 0.04; 0. 锰; mg/L; 0.00364; 0.0142; 0.00366; 0.129; 0.112; 0.10; 1.29; 0. 挥发酚; mg/L; <0.0003; <0.0003; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 0.002; 0.00; 0. 耗氧量; mg/L; 2.7; 1.2; 2.7; 2.2; 0.7; 3.0; 0.90; 0. 氨氮; mg/L; <0.025; <0.025; <0.025; <0.025; <0.025; 0.50; 0.00; 0. 硫化物; mg/L; <0.003; <0.003; <0.003; <0.003; <0.003; 0.02; 0.00; 0. K+; mg/L; 1.67; 2.50; 1.66; 1.46; 1.53; /; /; 0. Na+; mg/L; 31.8; 103; 34.3; 80.7; 90.5; /; /; 0. Ca2+; mg/L; 5.92; 52.8; 5.95; 19.6; 21.8; /; /; 0. Mg2+; mg/L; 5.78; 35.9; 5.59; 17.5; 26.6; /; /; 0. 总大肠菌群; MPN/100mL; 1.0; 1.0; <1.0; <1.0; 1.0; 3.0MPN/100mL; 0.33; 0. 细菌总数; CFU/mL; 73; 74; 72; 75; 73; 100CFU/mL; 0.75; 0. 亚硝酸盐; mg/L; <0.003; 0.010; <0.003; 0.006; 0.005; 1.00; 0.01; 0. 硝酸盐; mg/L; 4.53; 7.75; 4.76; 8.42; 6.35; 20.0; 0.42; 0. 氰化物; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; 0.05; 0.00; 0. 氟化物; mg/L; 0.212; 0.435; 0.204; 0.461; 0.233; 1.0; 0.46; 0. 汞; mg/L; <0.00004; <0.00004; <0.00004; <0.00004; <0.00004; 0.001; /; 0. 砷; mg/L; <0.0003; <0.0003; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 0.01; /; 0. 镉; mg/L; <0.00005; 0.00009; <0.00005; <0.00005; 0.00021; 0.005; 0.04; 0. 铬（六价）; mg/L; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; 0.05; /; 0. 铅; mg/L; <0.00030; <0.00009; 0.00028; <0.00009; <0.00009; 0.01; 0.03; 0. 石油类; mg/L; 0.01; <0.01; <0.01; 0.01; <0.01; 0.05; 0.20; 0. 钡; mg/L; 0.0519; 0.208; 0.0564; 0.313; 0.285; 0.7; 0.45; 0. 备注; “L”表示监测值低于方法检出限值，报出值为检出限值。石油类参照地表水环境质量标准III类标准值。. 由上表统计分析可知，各监测点水质良好，各项监测指标均可达到类水质标准。根据监测结果，主要离子的阴离子及阳离子分别为碳酸氢根和Na+K离子，因此，本项目所在区域地下水化学类型为矿化度不大于1.5g/L的HCO3-Na、HCO3-K型水。 5、土壤环境质量现状及评价 为了解项目所在地土壤环境现状，2024年12月5日四川省工业环境监测研究院对红岭1X井所在地土壤质量现状进行采样监测。 （1）建设项目用地土壤45项基本因子：镉、铅、汞、六价铬、砷、镍、铜、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； 农用地土壤8项基本因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 特征因子：pH、石油烃、硫化物、钡。 （2）监测布点：设6个监测点，其中设3个柱状样，S1（红岭1X井内西北侧区域处）、S2（红岭1X井内东北侧区域处）、S3（红岭1X井内西南侧区域处），取样深度分别为0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m，测建设项目用地特征因子；设1个表层样S4（红岭1X井内东南侧区域处），检测建设项目用地土壤45项因子； 此外，本次评价还在场地外设置的2个表层样S5（井外东北侧10m处）、S6（井外南侧20m处）监测农用地基本因子及特征因子；各监测点布设符合《环境影响评价技术导则 土壤环境》中布点原则及布点数量。 （3）监测频次：取1次样。 （4）评价标准：S1、S2、S3、S4执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；S5、S6执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。特征因子工业用地钡参考《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978—2023）第二类用地筛选值为8660mg/kg；石油烃参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。硫化物列出监测值。 （5）评价方法：土壤环境质量现状评价应采用标准指数法，并进行统计分析，给出样本数量、最大值、最小值、均值等。 （6）土壤环境质量监测结果及评价结果 表3-7 S1~S3土壤环境现状监测及评价结果（单位：mg/kg，pH无量纲） S1. 编号; 因子; (0~0.5); (0.5~1.5); (1.5~3.0); 标准限值*; 最大标准指数值; 超标率. 1; pH; 7.12; 7.32; 6.76; /; /; /. 2; 氯离子; <0.014; <0.014; <0.014; /; /; /. 3; 硫酸根; 0.04; 0.09; 0.09; /; /; /. 4; 全盐量; 1.25; 1.05; 0.96; /; /; /. 5; 石油烃（C10-C40）; 19; 19; 18; 4500; 0.004; 0. 6; 钡; 482; 852; 709; 8660; 0.098; /. S2. 1; pH; 6.93; 7.13; 7.25; /; /; /. 2; 氯离子; <0.014; <0.014; <0.014; /; /; /. 3; 硫酸根; 0.04; 0.09; 0.07; /; /; /. 4; 全盐量; 1.45; 1.36; 1.09; /; /; /. 5; 石油烃（C10-C40）; 71; 69; 36; 4500; 0.016; 0. 6; 钡; 452; 464; 454; 8660; 0.053; /. S3. 1; pH; 7.36; 7.08; 7.13; /; /; /. 2; 氯离子; <0.014; <0.014; <0.014; /; /; /. 3; 硫酸根; 0.02; 0.07; 0.10; /; /; /. 4; 全盐量; 1.18; 1.11; 0.90; /; /; /. 5; 石油烃（C10-C40）; 23; 23; 21; 4500; 0.005; 0. 6; 钡; 489; 388; 441; 8660; 0.056; /. *对应为GB36600-2018中第二类用地筛选值 表3-8 S4土壤环境现状监测及评价结果（单位：mg/kg，pH无量纲） 编号; 因子; S4; 标准值*; 最大标准指数值; 超标率. 1; pH; 7.25; /; /; /. 2; 氯离子; <0.014; /; /; /. 3; 硫酸根; 0.03; /; /; /. 4; 全盐量; 1.31; /; /; /. 5; 石油烃（C10-C40）; 37; 4500; 0.01; 0. 6; 钡; 368; 8660; 0.04; 0. 7; 砷; 4.28; 20; 0.21; /. 8; 镉; 0.20; 150; 0.00; 0. 9; 六价铬; 1.3; 3; 0.43; 0. 10; 铜; 27.2; 120; 0.23; 0. 11; 铅; 24; 2000; 0.01; 0. 12; 汞; 0.092; 8; 0.01; 0. 13; 镍; 38; 400; 0.10; 0. 14; 氯甲烷; <1.0×10-3; 12; /; 0. 15; 氯乙烯; <1.0×10-3; 0.12; /; 0. 16; 1,1-二氯乙烯; <1.0×10-3; 12; /; 0. 17; 二氯甲烷; 0.626; 94; /; 0. 18; 反式-1,2-二氯乙烯; <1.4×10-3; 10; /; 0. 19; 1,1-二氯乙烷; <1.2×10-3; 3; /; 0. 20; 顺式-1,2-二氯乙烯; <1.3×10-3; 66; /; 0. 21; 氯仿; <1.1×10-3; 0.3; /; 0. 22; 1,1,1-三氯乙烷; <1.3×10-3; 701; /; 0. 23; 四氯化碳; <1.4×10-3; 0.9; /; 0. 24; 苯; <1.9×10-3; 1; /; 0. 25; 1,2-二氯乙烷; <1.2×10-3; 0.52; /; 0. 26; 三氯乙烯; <1.2×10-3; 0.7; /; 0. 27; 1,2-二氯丙烷; <1.1×10-3; 1; /; 0. 28; 甲苯; 0.0355; 1200; /; 0. 29; 1,1,2-三氯乙烷; <1.2×10-3; 0.6; /; 0. 30; 四氯乙烯; <1.4×10-3; 11; /; 0. 31; 氯苯; <1.2×10-3; 68; 0. 32; 乙苯; 8.8×10-3; 7.2; /; 0. 33; 1,1,1,2-四氯乙烷; <1.2×10-3; 2.6; /; 0. 34; 间，对-二甲苯; 0.0262; 163; /; 0. 35; 邻-二甲苯; 8.8×10-3; 222; /; 0. 36; 苯乙烯; 0.0197; 1290; /; 0. 37; 1,1,2,2-四氯乙烷; <1.2×10-3; 1.6; /; 0. 38; 1,2,3-三氯丙烷; <1.2×10-3; 0.05; /; 0. 39; 1,4-二氯苯; <1.5×10-3; 5.6; /; 0. 40; 1,2-二氯苯; <1.5×10-3; 560; /; 0. 41; 苯胺; <0.04; 92; /; 0. 42; 2-氯酚; <0.06; 250; /; 0. 43; 硝基苯; <0.09; 34; /; 0. 44; 萘; <1.9×10-3; 25; /; 0. 45; 苯并[a]蒽; <0.1; 5.5; /; 0. 46; 䓛; <0.1; 490; /; 0. 47; 苯并[b]荧蒽; <0.1; 5.5; /; 0. 48; 苯并[k]荧蒽; <0.1; 55; /; 0. 49; 苯并[a]芘; <0.1; 0.55; /; 0. 50; 茚并[1,2,3-cd]芘; <0.1; 5.5; /; 0. 51; 二苯并[a,h]蒽; <0.1; 0.55; /; 0. *对应为GB36600-2018中第二类用地筛选值 表3-9 S5、S6土壤环境现状监测及评价结果单位：mg/kg 编号; 因子; S5; S6; 标准值*; 最大标准指数值; 超标率. S5; S6. 1; 石油烃（C10-C40）; 25; 23; 4500; 0.0056; 0.0051; 0. 2; pH; 7.14; 7.36; /; /; /; /. 3; 硫酸根; 0.04; 0.09; /; /; /; /. 4; 铅; 25; /; 170; 0.147; /; 0. 5; 镉; 0.21; /; 0.6; 0.350; /; 0. 6; 铜; 26.0; /; 100; 0.260; /; 0. 7; 镍; 36; /; 190; 0.189; /; 0. 8; 铬; 92; /; 250; 0.368; /; 0. 9; 锌; 92; /; 300; 0.307; /; 0. 10; 汞; 0.103; /; 3.4; 0.030; /; 0. 11; 砷; 5.35; /; 25; 0.214; /; 0. 12; 钡; 314; 328; /; /; /; /. *对应为GB36600-2018中的第二类用地筛选值 监测结果表明：项目平台外土壤监测点监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值；平台内各土壤监测点监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值；特征因子工业用地钡参考《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978—2023）第二类用地筛选值为8660mg/kg。土壤环境质量良好。 7、生态环境现状 （1）生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，项目所在地达州市宣汉县君塘镇位于Ⅰ四川盆地亚热带农林生态区——Ⅰ-2盆中丘陵农林复合生态亚区——Ⅰ-2-1盆北深丘农林与土壤保持生态功能区，其生态建设与发展方向为：发掘历史文化财富，开发人文景观资源，发展旅游观光业及相关产业链。维护森林生态系统和农田生态系统的良性循环，改善水土流失现状；发展中药材产业，做好野生资源保护工作。 拟建项目区不占用自然保护区、森林公园、地质公园和风景名胜区等环境敏感区，占地面积占区域土地面积的比例很小，严格按照水保要求采取水土流失防治措施，项目建设不会明显加剧区域的水土流失和地质灾害，对植物资源、动植物资源影响小，因此，项目建设对该生态功能区的生态功能影响很小，符合《四川省生态功能区划》要求。 （2）本项目所在地生态环境现状 根据调查踏勘，工程所在地属于农村生态环境，属于农业生态系统，在既有井场内钻井，周边主要为耕地，含有少量林地，其中耕地为项目周边主要植被类型。生态系统较稳定，承受干扰的能力较强，目前受人类活动影响明显，结构较简单，环境异质性差。区域内以人工生境为主，易于恢复。项目所在地位于中低山等较陡地段，地表有少量林地植被（主要为乔木林中的马尾松及杉树）。项目周边植被分布情况见下图。 *** 图3-1 本项目所在地周边主要植物分布现状图 （3）项目周边生态环境敏感区及珍稀动植物情况调查 根据现场调查，本项目不在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域范围内。项目所在地动物较少，主要有少量人工饲养的猪、牛、兔、鸡、鹅等家畜和少量野生鼠类、鸟类动物，未见大型野生哺乳动物，未见珍稀濒危保护野生动物分布。区域内无天然珍稀野生动植物分布，该区域缺少生物物种的种群源，自然组分的调控能力弱。本项目评价范围内无其他自然遗产、自然保护区以及风景名胜区等，区域内未发现珍稀动植物、名木古树等，无国家和地方保护性动植物和珍稀濒危动物分布，无特殊生境及特有物种。此外，根据宣汉县自然资源局叠图（见附图8）核实，本项目占用基本农田13.53亩，但不占用生态保护红线。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 1、外环境关系 （1）井场四周概况 红岭1X井位于四川省达州市宣汉县君塘镇***，项目所在地属于农村环境，外环境关系简单，井场区域地貌为丘陵，项目周围主要为耕地，分布有少量林地，林地类型主要为乔木林地，属性为一般商品林等。 根据现场调查可知：井口500m范围内无铁路、无建制学校、高速公路、场镇、医院，煤矿；无大型厂矿、油库以及风景名胜区等。 （2）周围500m人居情况 井口方圆500m范围内共计人口约129户***人。井口100m范围内无居民，井口100～300m范围内居民人数约91户364人，300～500m范围内居民人数约38户152人。 （3）井场周边地表水现状 井场所在地及周边地貌主要为旱地、水田，通过现场调查。井场南侧约6.4km为后河，本项目与后河无水力联系，井口500m范围内无大型河流、水库等（仅西侧55m处有1处水塘，主要功能为农田灌溉，水域面积约4800m2）。经调查核实，项目评价区域内不涉及集中式饮用水源保护区。 （4）周边地下水现状 本项目地处农村环境，经调查，当地农户大部分均已铺设了自来水管网，区域主要以自来水作为饮用水源。仅少数居民以自打水井作为生活饮用水和生产用水的主要水源，水井深度一般为30m以内，水位埋深一般为3m以内，取水层位为潜水含水层，本项目地下水评价范围内约有10口水井。地下水类型为基岩风化带网状裂隙水，含水层厚度一般为15～30m，因此本项目地下水环境保护目标为井场周边存在的分散式饮用水水源。 （5）项目放喷池周边环境现状 根据现场调查，本项目放喷池位于井场北侧，放喷池所在地为旱地，目前种植有部分农作物。 2、环境功能区划 （1）大气环境功能区划 工程建设区域属农村环境，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）划分，工程建设区属2类地区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境功能区划 根据宣汉县地表水功能区划，本项目周边地表水为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域。 （3）地下水环境功能区划 项目所在区域地下水属于III类地下水功能区，地下水环境质量评价均执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 （4）声环境功能区划 项目位于宣汉县君塘镇，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目周边涉及的功能区划属2类区域。 （5）生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，项目所在地位于Ⅰ四川盆地亚热带农林生态区--Ⅰ-2盆中丘陵农林复合生态亚区--Ⅰ-2-1盆北深丘农林与土壤保持生态功能区，其生态建设与发展方向为：发掘历史文化财富，开发人文景观资源，发展旅游观光业及相关产业链。维护森林生态系统和农田生态系统的良性循环，改善水土流失现状；发展中药材产业，做好野生资源保护工作。 3、主要环境保护目标 1、生态环境敏感目标 根据宣汉县自然资源局叠图（见附图8）核实，本项目占用基本农田13.53亩，此外本项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等特殊敏感区，不涉及生态红线。 2、环境空气敏感目标 鉴于项目特点，本次环评统计井口500m范围内敏感点分布情况。 表3-10 项目周边敏感点和环境保护目标情况一览表 名称; X; Y; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 与井口最近距离/m; 与井场场界距离/m; 与井场高差; 与放喷池最近距离. 1#居民点; -159; -37; 居民; 7户，28人; 西南～西; 165; 129; -8; 177. 2#居民点; -96; 103; 居民; 26户，104人; 西北; 139; 95; -6; 62. 3#居民点; 61; 116; 居民; 60户，240人; 北～东南; 131; 82; -4; 56. 4#居民点; -11; 441; 居民; 4户，16人; 北; 447; 392; -9; 337. 5#居民点; 265; 156; 居民; 13户，42人; 东北; 300; 261; -3; 283. 6#居民点; 209; -53; 居民; 3户12人; 东南; 210; 171; -2; 264. 7#居民点; 123; -84; 居民; 9户，36人; 东南; 142; 77; -2; 211. 8#居民点; 374; -20; 居民; 2户，8人; 东; 373; 336; -4; 413. 9#居民点; -31; -161; 居民; 2户，8人; 南; 164; 97; -5; 241. 10#居民点; 30; -241; 居民; 3户，12人; 南; 247; 181; -6; 333. 注：以井口为坐标原点。. 3、水环境敏感目标 地表水：井口500m范围内无大型河流、水库分布，周边水体敏感目标如下所示。 表3-11 地表水主要环境保护目标 序号; 保护目标; 与项目位置关系、高差、水力联系; 保护对象及保护要求; 环境要素. 1; 后河; 井口南侧约6.4km，无水力联系。; Ⅲ类水域功能; 保护水体不被污染. 2; 水塘; 井场西北侧约55m，无水力联系。; 一般农田堰塘，农田灌溉用; 保护水体不被污染. 地下水：经调查，评价范围内无地下水集中式饮用水水源保护区，当地农户大部分均已铺设了自来水管网，区域主要以自来水作为饮用水源。仅少数居民以自打水井作为生活饮用水和生产用水的主要水源，水井深度一般为30m以内，水位埋深一般为3m以内，取水层位为潜水含水层，本项目地下水评价范围内约有10口水井。地下水类型为基岩风化带网状裂隙水，含水层厚度一般为15～30m。因此，本项目地下水环境保护目标为评价范围内的分散式饮用水水源。 表3-12 周边代表性水井分布情况一览表 序号; 点位信息; 水井基本信息; 地下水类型. 水位（地下水埋深）; 井口高程. 1#; ***; 0.8; 607; 水井，基岩风化带网状裂隙水. 2#; ***; 1.0; 608. 3#; ***; 1.5; 640. 4#; ***; 1.5; 634. 5#; ***; 0.9; 574. 6#; ***; 1.3; 654. 7#; ***; 0.5; 592. 8#; ***; 3.5; 506. 9#; ***; 0.8; 60. 10#; ***; 0.6; 657. 地下水评价范围内具备饮用功能的浅层含水层. 4、土壤环境敏感目标 井口周边200m范围内分布的耕地及居民。 表3-13 土壤环境保护目标表 序号; 保护目标; 位置关系; 环境敏感特性. 1; 耕地; 占地范围及占地范围外200m范围内的耕地及居民。; 土壤类型为中性紫色土. 5、声环境敏感目标 本次主要调查井场及放喷池周边200m范围内居民情况，本项目井场及放喷池周边200m范围内有43户居民分布，如下表所示。 表3-14 声环境主要保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置; 相对厂址方位; 与井口最近距离/m; 与井场场界距离/m; 与放喷池最近距离; 执行标准/功能类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 1#居民点; -159; -37; -8; 西南～西; 165; 129; 177; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区; 2户，8人. 2; 2#居民点; -96; 103; -6; 西北; 139; 95; 62; 14户，56人. 3; 3#居民点; 61; 116; -4; 北～东南; 131; 82; 56; 22户，88人. 4; 7#居民点; 123; -84; -2; 东南; 142; 77; 211; 3户，12人. 5; 9#居民点; -31; -161; -5; 南; 164; 97; 241; 2户，8人. 6、环境风险敏感目标 井场环境风险敏感目标分布情况。 表3-15 环境风险保护目标表 序号; 名称; 位置关系; 环境敏感特性. 1; 农村散户居民; 井口500m范围内分布; 分散居民，约129户，***人. 2; 1000m范围内居民; 井口1000m范围内分布; 约1500人. 3; 3000m范围内居民; 井口3000m范围内分布; 约5000人. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。见表3-16。 表3-16 环境空气质量标准限值表（节选） 污染物; 取值时; 浓度限值μg/m3; 执行标准. 二级. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 50. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. （2）地表水环境质量 地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 表3-17 各项污染物的浓度限值 单位：mg/L 监测项目; pH; 石油类; COD; NH3-N; BOD5; 总磷. 标准值; 6~9; ≤0.05; ≤20; ≤1; ≤4; ≤0.2. （3）声环境质量 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准值详见表3-18。 表3-18 声环境质量标准一览表 类别; 标准值dB（A）; 依据. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; GB3096-2008. （4）地下水环境质量 本项目的地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表3-19。 表3-19 地下水质量标准（GB/T14848-2017） 单位：mg/L、pH无量纲 序号; 项目; Ⅲ类（mg/L）; 序号; 项目; Ⅲ类（mg/L）. 1; pH值（无量纲）; 6.5~8.5; 10; 砷; 0.01. 2; 氨氮; 0.5; 11; 汞; 0.001. 3; 硝酸盐; 20; 12; 六价铬; 0.05. 4; 亚硝酸盐; 1.00; 13; 铅; 0.01. 5; 挥发性酚类; 0.002; 14; 镉; 0.005. 6; 总硬度; 450; 15; 铁; 0.3. 7; 溶解性总固体; 1000; 16; 锰; 0.10. 8; 硫酸盐; 250; 17; 氟化物; 1.0. 9; 氯化物; 250; 18; 氰化物; 0.05. （5）土壤环境质量标准 项目土壤环境敏感区主要为周边耕地，基本因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。特征因子工业用地钡参考《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978—2023）第二类用地筛选值为8660mg/kg；石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。 表3-20 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）表 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 表3-21 建设用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. 第一类用地. 1; 石油烃; 826. 2; 钡; 8660*. *钡参考《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978—2023）第二类用地筛选值。 2、污染物排放标准 （1）废气 总悬浮颗粒物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1排放限值。 表3-22 四川省施工场地扬尘排放限值 单位：μg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段600; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 其中非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020），详见表3-23。 表3-23 陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准; 项目; 非甲烷总烃. 陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准; 边界浓度; 4.0. 钻探设备中的柴油机、发电机应尽量采用符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）的设备。 （2）废水 本项目钻井期间产生的钻井废水、洗井废水、压裂返排液、场地初期雨水（含方井雨水）等尽量回用，不能回用的部分用密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；钻前工程施工人员依托周边农户生态厕所进行收集后用作农肥，不外排；钻井期井队人员生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车运至周边城镇生活污水处理厂处理后排放。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见下表。 表3-24 建筑施工厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固体废物 一般工业固体废物：参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物：按《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险化学品安全管理条例》进行识别、贮存和管理；危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行）执行。 |
| 其他 | 根据实施总量控制的原则，结合本项目污染物排放的实际情况，项目主要为工期较短的钻前工程、钻井工程及储层改造等施工活动，施工期不涉及长期排放废气的固定污染源，因此，本项目不核定大气总量指标； 此外，本项目钻井废水、洗井废水、场地初期雨水（含方井雨水）、压裂返排液等均尽量回用，不能回用部分均由密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注，不外排。本项目处理后回注的废水不计算总量，处理后外排的废水的总量纳入依托的废水处理设施总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 根据本项目的工程特点，可将项目实施分为两个阶段：钻前施工期和钻井作业期。本工程不涉及营运期进行天然气的采输生产问题，因此将不对运营期工程进行分析。 4.1钻前工程 本项目的钻前工程主要包括：新建进场道路、新建井场、修建循环系统及设备的基础准备、井口设备基础等。 4.1.1废气 （1）废气源强 钻前工程施工期产生的空气污染主要为施工过程中建筑材料运输、装卸过程产生的扬尘使周边大气环境中的TSP浓度增加，施工现场周围粉尘浓度与源强大小及源强距离有关；施工期间使用的各种动力机械（如载重汽车、铲车等）产生的尾气也使大气环境受到污染，尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等。 （2）环境影响分析 钻前作业累计施工工时较短，施工现场采取洒水降尘，不会对周围环境空气产生明显的不适影响，也不会对周边农业生产造成明显影响。总体看来，钻前作业不会对当地环境空气造成明显不利影响，对周围环境影响是可接受的。 4.1.2废水 （1）废水源强 钻前工程废水由施工废水和生活污水两部分组成。钻前施工人员有30人，人均生活用水量按100L/d计，生活总用水量约3.0m3/d，施工工期约1个月，因此生活用水总量90m3。产污系数取0.9，则生活污水量2.7m3/d，生活污水总量为81m3，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，浓度依次约400mg/L、200mg/L、300mg/L、25mg/L。 （2）环境影响分析 钻前施工废水来自施工过程遇雨产生的地表径流，径流雨水中夹带有悬浮物；井场基础建设产生的废水主要来自砂石骨料加工、混凝土搅拌及养护等过程。 项目钻前施工产生的生活污水利用周边农户已建的设施处理；施工废水循环利用于洒水抑尘，无施工废水排放。不会对周边地表水环境造成明显不利影响。 4.1.3噪声 （1）噪声源强核算 施工期噪声主要来自运输车辆进出场地产生的噪声，施工期主要噪声设备下表。 表4-1 主要施工机具噪声源强 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 运行时间（h）. X; Y; Z. 1; 载重汽车; /; /; /; 1.5; 82/1; /; 间断，<4. 2; 挖掘机; /; /; /; 1.5; 85/1; /; 间断，<4. 3; 发电机; /; /; /; 1.5; 85/1; /; 间断，<4. 注：以井场中心为原点. （2）环境影响分析 施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp（r）--距声源r处的施工噪声预测值，dB(A)； Lp（r0）--距声源r0处的参考声压级，dB(A)； r－预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m。 根据噪声衰减模式，各施工机具声源在不同距离处的噪声影响值参见下表。 表4-2 主要施工机械在不同距离的噪声值 单位： dB(A) 序号; 施工机具; 10m; 20m; 30m; 50m; 80m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 79; 73; 69; 65; 61; 59; 53. 2; 发电机; 64; 58; 54; 50; 46; 44; 38. 3; 运输车辆; 79; 73; 69; 65; 61; 59; 53. 本项目钻前工程施工期仅在昼间施工，由上表可知，距施工机具100m外昼间可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目钻前施工使用的机械设备种类较少，施工期较短，施工噪声将随施工结束而消失，施工噪声对周边环境的影响可以接受。 4.1.4固废 项目钻前工程施工期主要固废污染物包括建筑垃圾及生活垃圾。 （1）建筑垃圾 在项目施工过程中，产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质废料、木材弃料等）等。根据同类施工统计资料，项目施工期产生的建筑垃圾产生量约为2t。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下脚料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如弃土、废砂石等建筑材料废弃物等没有回收价值，若随意倾倒和堆放，将造成土地占用，而且可能造成周围环境污染，影响周围环境的景观。因此无回收价值的建筑废料必须由施工队伍统一收集清运至政府指定地方。 （2）生活垃圾 项目按照生活垃圾产生系数0.5kg/人·d计算，钻前工程生活垃圾产生总量为15kg/d。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运、处理。 4.1.5生态影响分析 拟建项目钻前工程对生态环境的主要影响因素包括场地开挖、土石方回填、构筑物建设等活动对土地的扰动作用。通常来说，生态影响效果主要包括改变土地利用性质、造成水土流失等。 （1）土地利用性质改变 工程项目建设对生态环境的影响主要表现为项目占地使土地功能发生改变，即一般耕地（含基本农田）变为建设用地，将导致粮食减产等。本项目临时占地用地类型为耕地、林地，短期内改变土地利用性质，工程结束后即对临时占用的土地进行恢复，对当地土地资源的影响较小。对于工程的占地，建设方应按国家相关法律法规办理土地征用手续。 （2）土壤侵蚀 在施工营地平整、设备基础开挖过程，将造成地面裸露，形成水土流失，导致地表原有植被破坏。 4.2钻井工程环境影响分析 4.2.1大气环境影响分析 （1）废气排放情况 本项目为钻井期间的废气主要包括柴油发电机组燃烧废气、非正常生产时事故放喷天然气经点燃后排放废气等。 ①柴油动力机、柴油发电机组燃烧排放废气 本项目优先采用网电钻井，仅在停电情况下采用柴油发电机组进行发电，并给钻机上的各种设备如泥浆泵、天车、转盘等提供动力，钻井柴油动力机、柴油发电机组燃烧排放的废气主要污染物为NOx，其次还有少量CO、CO2、HC和烟尘等。由于柴油发电机组自带排气筒排气，烟气释放到环境空气中后将很快被稀释，加之其影响的持续时间较短，钻井期间的大气污染物将随钻井工程的结束而消除，因此钻井工程的实施不会对环境空气造成长期明显不利影响。 ②非正常生产时事故放喷天然气经点燃后排放废气 钻井进入气层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷一般时间较短，约2～4h，属于临时排放，放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，其燃烧主要产物为CO2和水。 （2）环境影响分析 ①钻井工程 停电情况下使用柴油发电机燃烧排放的废气主要污染物为NOx，其次还有少量CO、CO2、HC和少量烟尘等。由于柴油发电机组烟气释放到环境空气中后将很快被稀释，加之其影响的持续时间较短，钻井期间的大气污染物将随钻井工程的结束而消除，因此钻井工程的实施不会对环境空气造成长期明显不利影响。 ②非正常生产、事故放喷天然气经点燃后排放废气 非正常生产、事故放喷的天然气经点火燃烧，其主要污染物为CO2。对周边环境造成影响较小。 4.2.2地表水环境影响分析 （1）废水源强分析 拟建项目井场采用清污分流制，井场四周设置污水截流沟。 钻井期间产生的废水主要包括场地初期雨水（含方井雨水）、钻井废水和生活污水。 ①场地初期雨水（含方井雨水） 井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集泵入清洁化操作平台处理回用，现场不外排；此外，在钻井过程中，方井也能收集部分井场散落雨水，因此会产生少量方井雨水，根据区域气象资料，并结合本项目井场方井区域的占地情况，方井雨水量约5m3，该部分废水包含于总的初期雨水中。 初期雨水量按照如下公式计算： V=q×ψ×F×t×60÷1000 式中：V-初期雨水最大量，m3； t-降雨历时，min； ψ－径流系数，取0.85； F－汇水面积，hm2，本次计算整个井场内部占地面积，按6014m2计（井场大小为114×50m），即0.6048hm2。 q－设计暴雨强度，L/（s·hm2）。 设计暴雨强度公式如下： 式中： q—设计暴雨强度，L/（s·hm2）； p—设计暴雨重现期（年）：本次取值为2年； t—降雨历时（min）：取15min。 经计算，本项目15min初期雨水产生量约为95.8m3（含方井雨水约5m3）。 井场实行雨污分流，井场外四周设排水边沟，井外雨水不得进入井场，井场内四周设内排水边，井场雨水随内排水沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水（含方井雨水）收集后泵入清洁化操作平台处理回用，现场不外排。 ②钻井废水 钻井过程中产生的钻井废水主要包括水基泥浆钻井阶段产生的废水，钻台及钻具等冲洗水；油基泥浆钻井阶段不产生钻井废水。 水基钻井液钻阶段：在水基钻井作业的配浆过程中会根据泥浆的不同配比要求加入不等量的水，这些水随钻井泥浆进入井底协助钻井作业，在钻井泥浆返回地面后，大部分水随泥浆进入泥浆循环系统回用，小部分水随振动筛、离心机和除砂除泥器分离出的钻屑进入清洁化操作平台，经固液分离后回用于配制压裂液。 根据宣汉地区大量钻井数据的统计分析，常规钻井阶段钻进1000m废水产生量约为500m3钻井废水，本项目常规钻井进尺为5194.5m，因此本项目钻井废水产生量约为2597.2m3，由于钻井用水量相对较少，因此钻井用水通过罐车从河流拉运清水至井场水池中。钻井过程中产生的废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液，剩余不能回用的钻井废水（主要为完钻阶段产生的钻井废水约10%，259.7m3）通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。 本项目钻井废水主要污染物浓度根据普光气田钻井工程钻井废水类比，钻井工程废水水质情况见表4-3。 表4-3 钻井废水水质情况 废水种类; 主要污染物浓度（单位mg/L，pH无量纲）. pH; 石油类; SS. 水基钻井液钻井后废水; 8.3~12.5; ≤200; ≤7500. （2）环境影响分析 本项目钻井阶段产生的废水主要包括钻井液钻进阶段产生的钻井废水、场地初期雨水（含方井雨水）及生活污水。 ①场地初期雨水（含方井雨水） 本项目钻井期间井场产生的初期雨水约为95.8m3（含方井雨水约5m3），主要污染物为石油类和SS。定期通过泵泵入相关罐体中，用于项目后期配制压裂液，不外排，因此不会对周边地表水环境造成影响。 ②钻井废水 本项目钻井最终废水产生的量约2597.2m3，钻井过程中产生的废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液，剩余不能回用的钻井废水（主要为完钻阶段产生的钻井废水约10%，259.7m3）通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注，不外排，因此不会对周边地表水环境造成影响。 ③生活污水 本项目井场及生活区设置生态一体化厕所，生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车运至周边城镇生活污水处理厂处理后排放，对地表水环境影响小。 综上所述，采取以上措施后，废水对周边环境影响较小。 4.2.3声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目钻井工程优先采用网电，在停电等非正常工况时使用柴油发电机供电，可能会对周围居民产生影响。本项目井场设柴油动力机3台（2用1备），本项目预测考虑最不利情况下使用柴油动力机、发电机钻井作业对周围人居环境产生的影响。则井场钻井阶段钻井噪声主要来源于3台（2用1备）柴油机、2台发电机（1用1备）、1套钻井设备、2台泥浆泵、2台振动筛等设备产生的机械噪声；此外，在测试放喷和事故工况下将产生气流噪声。井场噪声源见下表。 表4-4 钻井工程主要噪声源特性 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/dBA/m; 等效声级/dB(A). 钻机; ZJ70; 0; 0; 4.5; 1; 98; 置于钻井井场内，基础安装减振垫层; 昼夜连续. 泥浆泵1; 5.8; 15.6; 3.0; 1; 85; 昼夜连续. 泥浆泵2; 8.7; 13.5; 3.0; 85. 振动筛1; 6.5; -11; 2.5; 1; 85; 昼夜连续. 振动筛2; 15.1; 2.2; 2.5; 85. 离心机1台; 10.2; -2; 2.0; 1; 83; 昼夜连续. 泥浆不落地装置; 12.9; -6.5; 2.0; 1; 85; 昼夜连续. 柴油动力机1; 6.4; 12.6; 1; 1; 95; 活动板房隔声，自带高质量消声器的柴油机; 偶尔、连续. 柴油动力机2; 7.8; 30.5; 1; 95. 柴油发电机; 11.7; 28.6; 1; 1; 90; 自带高质量消声器的柴油机; 偶尔、连续. 注：表中坐标以红岭1X井井口为坐标原点，沿东侧为X轴正方向，沿北侧为Y轴正方向。 （2）环境影响分析 根据井场的平面布置，高噪声设备主要分布在井口和井场后场发电机位置，钻井设备为室外设备，备用发电机为成套设备（设置于专用的设备房内），本次评价整体按照室外声源设备进行评价。 1）室外声源在预测点产生的声级计算模型 预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。室外点声源声传播衰减计算公式为： Lp(r）＝Lp(r0)+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级〔LA（r）〕。 式中：Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 本次评价计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量和空气吸收造成的衰减，只考虑几何发散衰减按下式计算： LA(r)=LA(r0)-Adiv Adiv=20lg(r/r0) 式中：LA（r）──距声源r处的A压级，dB（A）； LA（r0）──参考位置r0处的A压级，dB（A）； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r0──参考位置距声源的距离，m； r──预测点距声源的距离，m。 2）贡献值计算 各声源的噪声传播在同一点的贡献值按下式计算： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 3）噪声预测环境数据 ①气象数据 本地区多年平均气温16.8℃，年平均相对湿度为77%，年平均风速为1.5m/s，主导风向为东北风。 ②地形数据 项目考虑地形高差。 ③障碍物 按照室外声源，并考虑障碍物引起的衰减。 ④地面覆盖情况 项目井场均位于农村地区，地表主要为人工栽培植被和自然林地，地表主要为农作物或林地。 根据上述预测模式，井场钻井噪声在各施工边界的噪声贡献值详见下表。 表4-5 钻井设备厂界噪声预测结果与达标分析表 预测工况; 场界; 噪声贡献值; 超标值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 柴油发 电机供电; 东侧场界; 67; 67; /; 12. 南侧场界; 68; 68; /; 13. 西侧场界; 69; 69; /; 14. 北侧场界; 63; 63; /; 8. 网电供电; 东侧场界; 66; 66; /; 11. 南侧场界; 57; 57; /; 2. 西侧场界; 65; 65; /; 10. 北侧场界; 63; 63; /; 8. *** 图5.1-1 钻井期柴油机工况噪声贡献值等声级线图 *** 图 5.1-2 钻井期电网供电工况噪声贡献值等声级线图 本次对周边200m范围内的声环境敏感目标的噪声预测结果如下所示： 表4-6 钻井设备噪声对周围居民影响预测 工况模式; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 柴油机模式; 西南侧165m处居民（1#）; 49; 44; 48; 48; 52; 49; 3; 5; 达标; 达标. 西北侧139m处居民（2#）; 49; 45; 48; 48; 50; 50; 1; 5; 达标; 达标. 东北侧131m处居民（3#）; 50; 45; 54; 54; 55; 54; 5; 9; 达标; 超标. 东南侧142m处居民（7#）; 50; 45; 53; 53; 55; 54; 5; 9; 达标; 超标. 东南侧164m处居民（9#）; 50; 45; 48; 48; 52; 50; 2; 5; 达标; 达标. 网电模式; 西南侧165m处居民（1#）; 49; 44; 47; 47; 50; 49; 1; 5; 达标; 达标. 西北侧139m处居民（2#）; 49; 45; 47; 47; 50; 49; 1; 4; 达标; 达标. 东北侧131m处居民（3#）; 50; 45; 53; 53; 55; 54; 5; 9; 达标; 超标. 东南侧142m处居民（7#）; 50; 45; 47; 47; 52; 49; 2; 4; 达标; 达标. 东南侧164m处居民（9#）; 50; 45; 43; 43; 51; 47; 1; 2; 达标; 达标. 根据以上预测结果可知，在电网供电时，井场四个场界昼间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，夜间东南西北四个场界噪声均超标，超标8~14dB（A），在采取网电施工模式下，距离井口约154m处噪声达标（不考虑地形、障碍物影响的最远达标距离）；采用柴油发电机供电钻井施工期间，井场四个场界昼间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，夜间东南西北四个场界噪声均超标，超标2~11dB（A），在采取柴油机施工模式下，距离井口约224m处噪声达标（不考虑地形、障碍物影响的最远达标距离）。 由以上分析可知，网电供电时场界噪声明显小于柴油发电机供电，拟建项目钻探期间采用网电供电，钻井期噪声仅限于钻机施工，随钻井结束而结束，对周边声环境影响可以接受。根据对周围敏感点预测可知，柴油机工况下除东北侧131m处居民及东南侧142m处居民夜间超标外，其余敏感点处均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准值；网电工况下除东北侧131m处居民夜间超标外，其余敏感点处均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准值。 由此可见，项目建设会对周边居民造成一定噪声影响。因此，建设单位在实际施工中，应对周边距离较近的农户重点关注，根据噪声排放情况和监测结果，加强沟通协调工作，采取一定的补偿措施，争取取得其谅解。 4.2.4固废影响分析 钻井过程中产生的固体废物主要有废水基泥浆、一般钻井岩屑、油基岩屑、废油、废油桶、废包装材料、废棉纱/手套等，还有井队员工产生的生活垃圾。 （1）一般固体废物产生情况 1）水基钻井固废（钻井岩屑和废弃泥浆） 为达到安全、快速钻井的目的，钻井泥浆常使用各类的钻井液添加剂。钻井过程中产生的废钻井泥浆主要来源于以下情况： ①被更换的不适于钻井工程和地质要求的钻井泥浆。 ②在钻井过程中，因部分性能不合格而被排放的钻井泥浆。 ③完井时井筒内被清水替出的钻井泥浆。 ④由钻井泥浆循环系统跑、冒、滴、漏而排出的钻井泥浆。 ⑤钻屑与钻井液分离时，钻屑表面黏附的钻井液。 本工程采用随钻不落地处理技术，根据建设单位提供资料本项目清水钻井液及水基钻井液用量为2800m3，根据普光气田统计数据在钻井过程中，约有10%的废弃钻井液产生，故本项目约产生最大废弃水基钻井泥浆280m3。由于其pH较高（通常超过9），含有少量有机物添加剂，根据类比其他项目废弃钻井泥浆成分，确定废弃水基钻井泥浆为第Ⅱ类一般工业固体废物。 此外，清水钻屑及水基钻井岩屑是在钻井过程中钻头切碎地层岩石而产生的碎屑，其产生量与井眼长度，平均井径及岩性有关。据本项目钻井阶段各开次进尺、钻头尺寸，并取一定的容积扩大倍数（清水和水基钻井一般取2.5~5倍，本次评价保守按清水和水基钻井一般取5倍），本项目钻井岩屑产生量见表4-2。计算公示如下： V清水和水基=π*r2*d*5 表4-2 水基钻井期间岩屑产生量估算表 参数 井号; 开次; 钻头直径mm; 钻井进尺m; 容积膨大倍数; 岩屑体积m3; 固废类型; 合计m3. 红岭1X井; 导管; 660.4; 261; 5; 446.78; 清水岩屑; 446.78. 一开; 444.5; 1459; 5; 1131.46; 水基岩屑; 2236.83. 二开; 320; 1590; 5; 639.05; 水基岩屑. 三开; 241.3; 1948; 5; 445.19; 水基岩屑. 根据上表，本项目清水岩屑产生总量约为446.78m3，完井后及时就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用. 综上所述，经核算，本项目产生的水基钻井固废（钻井岩屑和废弃泥浆）量为2***.83m3。根据统计资料经泥浆不落地装置处理后水基钻井固废容重约1.8t/m3，故水基钻井固废（钻井岩屑和废弃泥浆）产生量共计约4530.29t。其性质为第Ⅱ类一般工业固体废物。 水基钻井固废（钻井岩屑和废弃泥浆）在钻井现场经泥浆不落地工艺经脱稳-板框压滤进行固液分离后产生的固态钻井固废，主要成分为废钻井泥浆、岩屑、无机盐、普通有机聚合物，本项目钻井泥浆为水基钻井泥浆，不添加重金属等，不具有危险特性，依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，本项目水基岩屑和泥浆属于第Ⅱ类一般工业固体废物，完井后及时就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。同时对钻井固废暂存区进行防渗，设置雨棚及排水沟。通过以上措施，水基钻井固废全部综合利用，完钻后现场无遗留。 2）废包装材料 钻井期间产生的废包装材料主要为各原辅材料的包装袋/箱，为一般工业固废，其产生量约1.0t，集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。 （2）危险废物产生情况 1）油基钻井固废（油基岩屑及废油基泥浆） 若四开钻遇特殊地层时则采用油基钻井液，油基岩屑产生于油基泥浆钻井过程中钻头切削地层岩石而产生的碎屑，其产生量与井眼长度，平均井径及岩性有关。油基钻井一般取3~6倍，本次评价保守按油基钻井一般取6倍，本项目钻井岩屑产生量见表4-2。 计算公示如下： V油基=π*r2*d*6 表4-8 油基钻井期间岩屑产生量估算表 参数 井号; 开次; 钻头直径mm; 钻井进尺m; 容积膨大倍数; 岩屑体积m3; 固废类型; 合计m3. 红岭1X井; 四开钻遇特殊地层; 165.1; 197.49; 6; 25.35; 油基岩屑; 油基岩屑合计 25.35. 若四开钻遇特殊地层时则采用油基钻井液，拟建项目四开段钻井长度约为197.49m，因此油基岩屑产生量约25.35m3。本项目四开段若钻遇特殊地层，则采用白油基钻井液体系。根据钻井液预计消耗情况钻井液需要量为360m3，根据建设单位提供资料，在区域内相同钻井的白油基钻井液回收利用率约为95%，因此废油基泥浆产生量约为18m3。因此，本项目油基钻井阶段钻井固废（即油基岩屑及废油基泥浆）共计产生43.35m3。 废油基钻井固废均由钢罐盛装收集后暂存于危废贮存点，面积约60m2，贮存点地面采取必要的防护措施（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）及其他环境污染防护措施，委托有资质单位处理。 2）废油 钻井过程中废油的主要来源为机械（柴油发电机、泥浆泵等）润滑废油；本工程共产生废油约0.5t。废油属于危险废物（HW08）。 3）废油桶 钻井设备维护保养过程产生的废油桶，约0.1t。属于危险废物（HW49）。 4）废棉纱/手套 钻井过程中钻机等设备维护保养会产生废棉纱/手套，类比区域内已完钻的探井，本工程废棉纱/手套产生量约0.1t。属于危险废物（HW49）。 （3）生活垃圾 钻井期，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，钻井人员40人，产生量约20kg/d。均存放在井场区域和生活区垃圾箱内，定期外运当地环卫部门集中收集处置。 表4-9 危险废物统计表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 性质判断; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 油基岩屑（含废油基泥浆）; HW08; 072-001-08; 危险废物; 43.35m3; 钻井; 半固态; 含油岩屑; 油类; 钻井期间; T; 收集后暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置. 2; 废油; HW08; 900-249-08; 危险废物; 0.5t; 钻井机具; 液态; 废润滑油; 润滑油; 钻井期间; T/I; 收集后暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置. 3; 废油桶; HW49; 900-047-49; 危险废物; 0.1t; 钻井机具; 液态; 废润滑油; 润滑油; 钻井期间; T/I. 4; 废棉纱/手套; HW49; 900-041-49; 危险废物; 0.1t; 设备维护; 固态; 矿物油; 矿物油; 施工期; T; 收集后暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置. 表4-10 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物贮存点; 油基岩屑（含废油基泥浆）; HW08; 072-001-08; 位于清洁化操作平台北侧; 60; 钢罐盛装; 100t; 钻井期. 废油; HW08; 900-249-08; 专用铁桶盛装; 1t; 钻井期. 废油桶; HW49; 900-047-49; 置于铁质托盘上放; 1t; 钻井期. 废棉纱/手套; HW49; 900-041-49; 专用铁桶盛装; 1t; 钻井期. 表4-11 项目固体废物产生量、储存、处置措施表 固废类型; 产生量; 固废性质; 代码; 处置方式. 废水基泥浆; 280m3; 一般固废; SW12:071-003-S12; 随钻处理，及时转运，拟交由具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行处置. 清水钻屑及水基岩屑; 4530.29t; SW12:071-001-S12. 油基岩屑（含废油基泥浆）; 43.35 m3; 危险废物; HW08: 072-001-08; 收集后暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位处置. 废油; 0.5t; HW08: 900-249-08. 废油桶; 0.1t; HW49: 900-041-49. 废棉纱/手套; 0.1t; HW49: 900-041-49. 废包装材料; 1t; 一般固废; SW59:900-099-S59; 废包装材料量较少，收集后全部送至就近废品回收站回收利用. 生活垃圾; 3.02t; 生活垃圾; /; 垃圾桶集中收集后，交当地环卫部门处理. （3）固废环境影响分析 钻井工程产生的固体废物主要有钻井岩屑、废泥浆、废油及生活垃圾。 ①水基钻井固废（废泥浆及钻井岩屑） 本项目常规钻井产生的水基钻井固废（废泥浆及钻井岩屑）由岩屑收集罐和循环罐进行收集暂存岩屑暂存区，堆放区采取重点防渗处置，并设置围堰，符合暂存要求，及时外运交由有处理能力的单位资源化利用。 ②油基钻井固废（油基岩屑及油基泥浆） 钻井过程中产生的油基钻井固废（油基岩屑及油基泥浆）由钢罐临时收集后暂存于危险废物贮存点，拟及时交由有资质单位处置。 ③生活垃圾及包装材料 钻井期间生活垃圾按0.5kg/人·d计算，施工人员40人，则产生量约为20kg/d，整个钻井工程施工期151天，垃圾产生量共计3.02t。生活垃圾交环卫部门处置。废包装材料量较少，收集后全部送至就近废品回收站回收利用 ④废油及废油桶 钻井过程中废油的主要来源是：钻井阶段产生的机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油机、发电机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。废油桶主要来源是废润滑油桶，均属于危险废物（HW08），废油去向：现场配备废油回收桶，放置于清洁化操作平台，并采取必要的防护措施（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）及其他环境污染防护措施，完钻后交由有资质单位处置。 建设单位将严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）中相关规定做好收集、暂存和转运工作。现场设置危险废物暂存场所采取必要的防护措施（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）及其他环境污染防护措施。 采取上述措施后，固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 4.2.5土壤环境影响分析 正常工况下，钻井工程对土壤无影响，事故工程下，钻井过程对土壤可能产生不利影响的途径主要有以下几个方面： ①大气沉降影响分析 拟建项目仅施工期有少量废气产生，且施工时间短，大气污染物中不含重金属及粉尘，因此本次评价不考虑大气沉降对土壤的影响。 ②入渗影响分析 项目属于钻井期短期影响，本项目钻井作业废水、固体废物均外运处置，不长期储存，钻井污染物渗透进入土壤环境的量很小，通过采取的源头控制和分区防渗措施，进一步有效减少污染物的渗透。废水、固体废物渗透进入井场及周边土壤的量很少，渗入点分散、量小。不会对土壤环境产生明显不利影响。预计不会造成评价范围及周边土壤环境质量超标。 ③地面漫流影响分析 在井场四周设置雨水排水沟，场外雨水随雨水沟排放；井场内地面均进行了硬化处理，井场内的雨水随场内雨水沟汇集后经进入集水坑收集，且通过场地内设置的隔油池沉淀隔油处理后外排。雨水漫流带走的污染物很少；各废水罐周边均设有收集沟。采取了全面防控措施，避免事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流进入土壤。在全面落实相应措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。 4.2.6生态影响分析 共计占地13733m2，本工程影响生态环境的因素主要是在钻前施工期间，在此期间会对井场、井场道路所征用土地的植被进行清除，改变土地利用现状；对井场及井场道路用地进行开挖、平整会改变土壤结构，造成地表裸露，开挖的土石方临时就近堆放，引起新的水土流失；环境改变和施工噪声可能会影响周围栖息的动物。对区域土地利用格局产生的影响甚微。 （1）项目占地对土地利用（含基本农田占用）的影响分析 工程对耕地（含基本农田）的占用主要影响表现为改变其用地现状，对区域农业生产造成一定影响。 但据现场调查及查阅相关资料，结合区域内已建类似勘探井工程临时占地复垦恢复情况来看，临时用地生态恢复后较短时间恢复成了原有生态现状，对区域生态环境影响较小，虽然改变了土地使用功能，造成了一定面积植物的减少和数量上的降低，对农业生产造成了一定的影响，但建设单位将按照有关规定进行生态补偿，可将对农田和农业生产的影响和损失降低到了最小。 （2）水土流失影响分析 一般项目建设对水土流失的影响主要表现在以下两方面：由于地表开挖造成地面裸露，降雨时加深土壤侵蚀和水土流失。为有效降低施工建设活动对水土流失的影响，现提出以下水土流失防治措施。 ①项目在建设井场、基础等施工时通过采取修建排水沟、护坡等措施，有效控制水土流失量。施工结束后，通过对施工迹地地表植被的恢复，水土流失将得到有效控制。 ②对于工程施工机械车辆应固定其行驶路线，禁止乱压乱碾，任意破坏地表植被。 ③项目施工过程中涉及挖方量大的项目应加快施工进度，缩短施工时间，对产生的挖方及时进行平整处理。此外，施工时应避免在雨天、大风等天气条件不利情况下施工，做到水土流失最小化，如遇特殊天气施工，应用施工布料对现挖松散临时弃土进行临时遮掩，保证有效控制水土流失。 ④项目用地结束后，对临时占地进行土地整治，按照耕地的复垦要求对临时占用的土地实施土地复垦，恢复其使用功能。 （3）对项目所在区域植物影响分析 项目区受人类活动影响强烈，属于农田生态系统，区域内未发现重点保护及珍稀植物。本项目对植被的影响主要表现在占地对少量农作物的破坏，建设单位将按相关规定对当地居民进行赔偿；在工程施工完毕后，将对井场钻井设备进行拆除、搬迁，开展土地复垦，项目建设对区域植被影响小。 1）对生物量的影响 项目临时占地建设将清除地表植被，剥离地表覆盖层，势必降低植被覆盖率，导致区域植被的损失。一般工程临时占地对农作物的影响主要为当季影响，在施工结束后，第二年即可复种，根据同类工程调查，复垦地1～2年即可恢复到原有产量。植被生物量损失的植被类型主要为农作物，对天然植被生物量损失较低。项目的建设对地表农作物或植被产生一定的扰动和破坏，但是这种影响会随着项目闭井后逐步消减。若对项目占地采取植被恢复或绿化措施，在建设期损失的地表植被生物总量和生产力会得到一定的补偿。 2）对多样性的影响 本项目新建井场，根据现场调查，项目周边不涉及自然保护区、森林公园等特有生物多样性保护区；在施工结束后，及时采用当地乡土树种进行植被恢复。落实相关措施后，不会造成区域生物多样性的降低及保护植物数量的减少，不会造成生物物种入侵以及对当地及邻近地区植物种类的生存和繁衍造成影响。对整个地区生态系统的功能和稳定性不会产生大的影响，也不会引起物种的损失。 3）失火风险 根据施工规范，在放喷池周边设置防火带，加上井场施工自身的防火要求，将严格控制施工人员的管理，规范用火。做好相关管控措施后，造成周边植被起火风险性小。 4.3试气工程源强核算及环境影响分析 4.3.1废气环境影响分析 试气工程废气源强主要为在储层改造完成后进行测试放喷过程时天然气燃烧产生的燃烧废气，通常因时间短而视为非正常工况废气。本项目测试放喷时间约1d～2d，属于间歇放喷，每次持续放喷时间约4h～6h，属短期排放。测试放喷的天然气经点火燃烧后其主要污染物为CO2。 本项目测试放喷通过专用的放喷管线将天然气引至放喷池进行点火燃烧，放喷池周围设置3面挡墙（耐火墙），高度3.5m，可有效减小热辐射对测试区周围植被的灼伤。放喷池周边植被主要为农作物及少量的杂草，均为常见植被，周围地势空旷便于燃烧热值扩散，一般情况下，放喷对植被的影响可自行恢复。测试放喷对放喷口周围植被产生的灼烧影响是暂时的，可逆的，测试完后一定时间内可恢复。并且在放喷测试前已对放喷池周围植被进行清理，因此测试放喷热污染不会影响到清理范围外的植被。 本项目测试放喷在昼间进行，且时间较短（类比同类钻井，一般测试时间为1d～2d，每次4h～6h），燃烧后主要污染物为CO2。测试放喷所产生的污染物产生量较小，并将随测试放喷的结束而消除，故对环境空气影响较小。 4.3.2废水环境影响分析 （1）废水源强 测试放喷与试气工程产生的储层改造废水主要是压裂酸化、洗井等施工时产生的废水。 本项目总压裂液入井量1250m3，取水来自周边河流，由罐车拉运至井场。根据该区域已完钻钻井工程可知，试气期间该区域钻井工程压裂液返排率约30%，则本项目返排液量为375m3，储层改造废水主要组成为水、盐酸与岩层反应后生成的盐类及表面活性剂等。返排液排至经防腐防渗处理地放喷池或污水罐中。本项目洗井采用清水，根据建设单位统计区域内其他井经验数据，平均每口洗井废水产生约300m3。 本项目压裂返排液及洗井废水临时暂存于重叠液罐内，洗井废水优先用于配置压裂液，不能回用时通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；压裂返排液临时暂存于重叠液罐内，优先回用于气田周边其他井场配置压裂液使用，若周边井场暂无法使用或压裂返排液水质无法满足回用要求时，则通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。根据普光气田钻井工程类比调查，储层改造废水污染物浓度情况见表4-12。 表4-12 压裂返排液及洗井废水污染物浓度表（单位：mg/L） 污染物名称; pH; COD; SS; 石油类; 挥发酚; 氯离子. 浓度; 4~6; ≤5000; ≤7500; ≤200; ≤7.0; ≤4000. 3）生活污水 钻井期间，一个钻井队的员工一般为40人，每人每天生活用水按200L/d*人计，排污系数为0.9，则钻井期间井场的生活用水量为8m3/d，污水产生量为7.2m3/d。生活污水经生态厕所收集后外运周边城镇生活污水处理厂处理，不外排。本项目生活污水水质情况见下表4-13。 表4-13 项目生活污水水质 主要污染物名称; pH; 悬浮物（mg/L）; COD(mg/L); BOD5(mg/L); 氨氮（mg/L）. 水质情况; 7.0-9.0; 250-300; 350-400; 200-250; 30-40. （2）环境影响分析 本项目使用清水洗井，压入井内的清水会在洗井结束后从井底返排出来，红岭1X井洗井废水约300m3，经管道排入重叠液罐暂存，用于后续配制压裂液，项目红岭1X井压裂返排液产生总量共约375m3，压裂返排液临时储存于重叠液罐，优先回用于气田周边其他井场配置压裂液使用，若周边井场暂无法使用或压裂返排液水质无法满足回用要求时，则通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。 综上所述，采取以上措施后不会对周边地表水环境造成不利影响。 4.3.3噪声环境影响分析 （1）压裂作业噪声影响分析 1）源强分析 由于本项目压裂过程均在昼间进行，压裂工程主要噪声源设备噪声值见下表。 表4-14 压裂工程主要噪声源特性 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 运行时间（h）. X; Y; Z. 1; 压裂设备约12台（10用2备）; /; 12; 16; 2; 100/1; /; /. 注：以井场中心为原点. 2）环境影响分析 测试作业及噪声：本项目压裂测试中产生的噪声主要有设备运行噪声、压裂作业噪声。压裂作业在白天进行，参与作业的压裂车约12台（10用2备），噪声主要来源于压裂车和泵注噪声，其噪声将随着压裂作业的完成而消失。 ①预测范围、预测点位 井口周边200m范围的各居民点。 ②声源分析 根据各噪声设备的噪声级和布置，噪声源主要分布于井场井口周边30m内，钻井过程中采取相应噪声防治措施。 3）预测模式 预测时考虑声源在传播过程中经过距离衰减，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的“点声源的几何发散衰减”模式下的“无指向性点声源几何发散衰减”进行计算，预测模式如下： 式中：LP（r） — 预测点处声压级，dB； LP（r0）— 参考点r0处的声压级，dB； r — 预测点距声源的距离，m； r0 — 参考位置距声源的距离，m； 多个声源发出的噪声在同一受声点的共同影响，噪声在预测点处产生的等效声级贡献值叠加的计算公式如下： 式中：Leqg — 建设项目在预测点的等效声级贡献值，dB； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB； T — 预测计算的时间段，s； ti —i声源在T时段内的运行时间，s。 声源在敏感点处的贡献值叠加背景值即为该敏感点处噪声预测值，计算采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）3.11中（3）式，公式为： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb — 预测点的背景值，dB。 预测结果见下表。 表4-15 压裂设备厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）. 东侧; 昼间; 76; 70. 南侧; 昼间; 73; 70. 西侧; 昼间; 76; 70. 北侧; 昼间; 72; 70. *** 图4-1 压裂噪声对周围居民影响等声级线图 表4-16 压裂设备噪声对周围居民影响预测 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A). 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 西南侧165m处居民（1#）; 49; 60; 54; 55; +6. 2; 西北侧139m处居民（2#）; 49; 60; 55; 56; +7. 3; 东北侧131m处居民（3#）; 50; 60; 62; 62; +12. 4; 东南侧142m处居民（7#）; 50; 60; 60; 60; +10. 5; 东南侧164m处居民（9#）; 50; 60; 54; 55; +5. 本项目压裂工程施工时间较短，且均在昼间进行，同类型项目均存在此类现象，随着施工结束噪声影响随之消失，因此不会对当地声环境造成影响。根据对周围敏感点预测可知，除东北侧131m处居民昼间噪声超标外，其余敏感点处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准值，因此，项目压裂施工会对周边敏感点造成一定的噪声影响，建设单位在实际施工中，应对周边距离较近的农户重点关注，根据噪声排放情况和监测结果，加强沟通协调工作，采取一定的补偿措施，争取取得其谅解。 （2）测试放喷噪声环境影响预测及分析 天然气测试放喷过程的噪声为连续噪声，仅在完井时测试中进行放喷，（类比同类钻井，一般测试时间为1d～2d，每次4h～6h），噪声源强度约为95-105dB（A）。项目通过在放喷池设置三面建较高的密实的防火墙，可以降低一定的噪声；同时由于测试放喷时间较短，并选择在昼间进行测试，随着测试的结束，噪声影响也消失。同时，根据本项目的测试外围应急疏散方案，放喷测试前组织临时疏散周边居民，因此，测试放喷噪声影响短暂的，对周围居民影响是可接受的。 4.3.4固体废物环境影响分析 试气工程阶段产生的固体废物主要有废油、废包装材料等，还有井队员工产生的生活垃圾。 ①废油 储层改造期间废油的主要来源是：机械（压裂车等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油发电机、发电机零部件产生的废油。类比区域内已完钻的探井，本工程完井测试阶段共产生废油约0.03t。废油属于危险废物（HW08）。 ②废油桶 拟建项目设备维护润滑油使用后会产生废油桶，根据建设单位提供的资料，润滑油采用铁桶包装，则废油桶重约0.06t。废油桶属于危险废物（HW08）。 ③废棉纱/手套 储层改造期间设备维护会产生废棉纱/手套，类比区域内已完钻的探井，本工程废棉纱/手套产生量约0.1t。废棉纱/手套属于危险废物（HW49）。 危险废物汇总表见下表。 表4-17 危险废物统计表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 性质判断; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 危险废物; 0.03; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 储层改造施工期间; T; 收集后暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 危险废物; 0.06; 设备维护; 固态; 铁、矿物油; 矿物油; T. 3; 废棉纱/手套; HW49; 900-041-49; 危险废物; 0.1; 设备维护; 固态; 棉纱、矿物油; 矿物油; T/I. ④废包装材料 储层改造期间产生的废包装材料主要为各原辅材料的包装袋/箱，为一般废物，其产生量约0.3t，集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。 ⑤生活垃圾 储层改造工程施工人员约45人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计算，储层改造工程施工时长约135天，则生活垃圾产生量为3.04t。 本工程完井测试固废产生量见下表。 表4-18 本工程完井阶段固体废物统计表 固废类型; 产生量t; 固废性质; 代码; 处置方式. 废油; 0.03; 危险废物; HW08:900-217-08; 废油桶收集. 废油桶; 0.06; HW08:900-249-08; 废油桶收集暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位处置. 废棉纱/手套; 0.1; HW49:900-041-49. 废包装材料; 0.3; 一般固废; SW59:900-099-S59; 收集后定期运至就近的废品回收站进行处理. 生活垃圾; 3.04; 生活垃圾; /; 垃圾桶集中收集后，交当地环卫部门处理. 根据上表，完井测试期间各类固废分类收集，得到有效处置，可合理处置各类固废，对周围环境不会造成污染影响。 4.4地下水环境影响分析 根据地下水环境影响评价专题报告可知，事故工况下，重叠液罐废水泄漏在3650天内污染物COD、氯化物、石油类均无超标现场。项目所处的位置，地下水径流速度慢，含水层有效孔隙度小，污染物扩散速度较慢，污染影响范围小，且水文地质条件简单，一旦事故发生后可以有足够的时间来处理，并可达到良好的效果，对居民饮用水井的影响可接受。 项目地下水环境影响分析详见《地下水环境影响评价专题报告》。 4.5环境风险影响分析 工程属低含硫化氢天然气井钻井工程，项目建设存在一定环境风险，主要为废水泄漏外溢和井喷，但事故发生概率低。在严格按照各类作业操作规程进行施工作业，严格执行报告提出的风险防范措施并制定环境风险应急预案后，项目环境风险处于可接受水平。 项目环境风险影响分析详见《环境风险影响评价专题报告》。 4.6封井期环境影响分析 完成钻探任务、资料收集后，该气井若测试无开采价值，搬迁设备，拆除井口装置，按《废弃井封井处置规范》（Q/SH 0653-2015）等相关行业规范进行封井作业，主要利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封防止地下气流串入地层。同时在井筒产气层的上部注入高标号水泥，形成高标号水泥塞，封隔产气层。并设置醒目的警示标志，加强保护和巡查、监控。若测试无开采价值，封场应在钻井完成后4个月内完成。 拆除基础，回填各类池体，平整井场，保留井场排水等设施。临时占地进行生态恢复复垦，恢复生态改善环境。本项目对环境的影响将改善。封井后本项目的环境影响因素将不再存在，无“三废”排放及噪声影响。 若完井获良好天然气产能则在井口安装采气树后转为后续地面采气工程，另行办理相应的环评手续，完善永久征地手续。 4.7结论 综上所述，项目实施将对周边环境带来一定的影响，但这种影响是局部和暂时的，随工程施工结束而消失，不会引起区域较大生态环境影响，因此，项目的实施对生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目在勘探作业过程中，通过试气作业确定该井是否具备工业开采价值，若其不具备工业开采价值，则按照封井规范进行退役封井处置；若具备工业开采条件，则进行临时封井，后期进行后期产能开发。因此，本工程只涉及钻井期钻井、试气等作业，不涉及运营期，后续开采、集输工程需另行进行评价。 因此，本项目不涉及运营期生态环境影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《钻井井控技术规范》（Q/SY1552-2012）、《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）等规定：油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。根据现场调查，项目井口与各设施的距离及符合性分析见下表。 表4-19 井口与各设施距离 名称; 钻前工程井场技术要求; 本工程是否涉及居民区、铁路等，以及距井口距离; 是否满足钻前技术要求. 高压线及其他永久性设施; ≥75m; 75m范围内不涉及; 满足要求. 居民; ≥100m; 100m范围内不涉及; 满足要求. 铁路; ≥200m; 不涉及; 满足要求. 高速公路; ≥200m; 不涉及; 满足要求. 学校; ≥500m; 不涉及; 满足要求. 医院; ≥500m; 不涉及; 满足要求. 油库等高危险场所; ≥500m; 不涉及; 满足要求. 集中居住地等人口密集区; ≥500m; 不涉及; 满足要求. 由上表可知，井口与各项设施的距离均满足《钻前工程及井场布置技术要求SY/T5466-2013》《钻井井控技术规范》（Q/SY1552-2012）、《钻井井控技术规程》（SY/T6426-2005）等中规定的要求。 拟建项目内无泉眼、地下暗河等控制性水点分布，也不涉及自然保护区、风景名胜区等其他各类环境敏感区，也不位于集中式饮用水源保护区一级保护区、二级保护区及准保护区范围内。选址位于当地城镇规划区外，因此项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1钻前工程环境保护措施 5.1.1废气治理措施及可行性分析 （1）建设井场、设备基础等过程中，现场定期洒水，减少扬尘产生量和影响范围； （2）运输建筑材料等车辆，车厢遮盖严密后方可运出场外； （3）对临时堆场及建筑材料（如水泥、砂石等）修建围护设施，并合理堆放物料，减少迎风面积，同时定时洒水，减少风对料堆表面细小颗粒物的侵蚀引起的扬尘量； 由于钻前工程施工工时不长，施工人员不多，不会对当地环境空气造成明显不利影响，对周围环境影响是可接受的。 5.1.2废水治理措施及可行性分析 钻前工程废水由施工废水和生活污水两部分组成。 （1）施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 （2）生活污水来自施工人员，施工期间生活污水产生量小，钻前工程人员生活污水依托周边农户已建设施处理。 拟建项目现场无生活污水产生和排放，不会对井场周边地表水产生影响。 5.1.3噪声控制措施及可行性分析 （1）运输设备等车辆沿固定路线行驶，尽量减少鸣笛。 （2）钻前工程建设时合理安排施工时间，在靠近民居点施工时不得深夜施工。 拟建项目100m范围内无农户分布，周边农户较分散，施工噪声影响随施工的结束而消失，在当地环境可接受范围内。 5.1.4固废处理措施可行性分析 钻前工程施工期固体废物主要来自井场建设施工过程产生的垃圾，包括建筑垃圾及生活垃圾等。施工人员租住附近居民房屋，产生的生活垃圾依托周边居民既有设施收集，定期送往城镇垃圾处理系统处理；建筑垃圾中的建筑废模块、建筑材料下脚料、破钢管、断残钢筋头、包装袋等集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理，无回收价值的建筑废料必须由施工队伍统一收集清运至政府指定地方。 通过采取上述措施后，施工过程中产生的固废不会对环境产生影响。 5.1.5生态防治措施 （1）施工期生态环境影响减缓与避免措施 ①本项目在满足施工条件下，严格控制临时施工范围，临时占地应避开植被良好区以及容易引起水土流失的地段，尽量减少对植被的破坏。施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。 ②制定严格的施工操作规范，建立施工期生态环境监督管理制度。 ③做好施工的组织安排工作，减轻损失。应根据当地农业活动特点组织施工，减轻对农业生产破坏造成的损失。施工期应选择在一季作物生长期间完成，尽量不占用作物的生长时间。 （2）施工迹地恢复 竣工后及时拆除生活区等临时设施，并进行迹地恢复，种植区域常见植物。对施工期临时占用的耕地，应严格按照占多少还多少的原则，予以全部还耕；场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场，防止工程弃渣挤占植被生存空间。 5.2钻井工程环境保护措施 5.2.1废气治理措施及可行性分析 （1）备用柴油发电机燃烧废气 本项目优先采用网电钻井，仅停电情况下采用柴油发电机提供动力，柴油燃烧过程烟尘和NOX经柴油发电机自带有尾气处理系统处理后由自带排气筒排放。柴油机使用高效节能环保型柴油发电机和优质燃油，柴油发电机燃烧废气进入大气中后将很快被稀释，且其影响的持续时间较短，钻井期间的大气污染物将随钻井工程的结束而消除，故对环境空气影响较小。 （2）事故放喷废气 钻井进入目的层后，有可能遇到异常高压气流，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷。此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开防喷管线阀门泄压，放喷的天然气立即点火烧掉，事故放喷一般时间较短，约2～4h，属于临时排放。 综上所述，新增废气主要为施工废气，同时根据钻井进度，项目钻井周期3个多月，排气时间短，项目仅有施工期的特性，不改变区域的环境空气功能，故项目对所在区域大气环境影响可接受。 5.2.2废水治理措施及可行性分析 ①废水产生 本项目钻井工程主要产生的废水主要包括钻井废水、初期雨水（含方井雨水）及生活污水。 ②环保措施 a.钻井过程中产生的废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液，不能回用的剩余的钻井废水通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。 b.井场内四周设排水边沟，清洁雨水随四周排水边沟汇至排放口，场内污染区初期雨水（含方井雨水）收集进入相关罐体暂存后回用，不外排。 c.生活污水经生态环保厕所收集拉运至周边城镇生活污水处理厂处理。 d. 对放喷池、环境监测池采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，项目防渗措施完整，正常工况下物料或污水等不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。 ③污水处理措施的可行性分析 钻井过程中废水由泥浆不落地装置收集，泥浆不落地装置内放置有现场配备40m3废水罐4个（位于清洁化操作平台废水处理区，分为1个隔油罐、2个沉淀罐、1个回用罐），本项目废水临时存放能力达到460m3（4个废水罐共计160m3，1个放喷池300m3）。本项目钻井过程中产生的废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液，剩余不能回用的钻井废水（主要为完钻阶段产生的钻井废水约10%，259.7m3），井站的废水储存能力大于剩余钻井废水的产生量，井场的泥浆不落地装置与放喷池的容量能满足井场整个钻井期的生产需求。此外，赵家坝污水处理站运行多年，工艺成熟稳定，水质能长期稳定达标，满足作业废水预处理要求；普光3井已稳定运行多年，地下空间结构稳定，运行期间未检测到地下空间发生结构变化，剩余总回注量远大于本项目试采废水产生量，剩余储集空间较大，满足回注要求。 经固控设备固液分离后洗井废水产生量最大为300m3，洗井废水边处理边拉运回用，井场的泥浆不落地装置与污水池的容量能满足井场洗井期的生产需求。 为防止在暴雨或连续降雨等极端天气条件下发生废水泄露，对初期雨水（含方井雨水）进行收集，本项目“不落地”处理装置与放喷池有效容积达到460m3，能满足本项目应对暴雨或连续降雨等极端天气条件下初期雨水的收集需要（初期雨水量95.8m3，其中方井雨水约5m3），杜绝废水外溢污染事故。 钻井期生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理，钻井期生态厕所能满足50人入厕需求，本项目钻井期最多人员为40人，且加强管理，定期拉运后，生态厕所满足使用需求。 综上所述，施工期采取以上废水污染治理措施后，本项目施工期废水对环境影响较小，废水污染治理措施技术经济合理可行。 5.2.3噪声治理措施及可行性分析 根据钻井阶段噪声预测结果可知，钻井作业昼间井口周边敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 为了减缓噪声扰民情况，本评价提出以下噪声防治措施： （1）优先采取网电钻井作业，若遇停电采用柴油动力机及柴油发电机组进行施工时，柴油动力机及柴油发电机组应设置于专用设备用房内、并采取基础减振、安装吸声材料等降噪措施，并对柴油动力机及柴油发电机组的排气筒设消声罩。 （2）施工方在钻井作业期间应加强施工管理，钻机、泥浆泵、压裂车等设备应做好日常维护，同时在操作时做到平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。 （3）钻井阶段运输车辆沿规定路线行驶，减少鸣笛。 （4）在设备选型时尽可能选用低噪声设备，合理布置施工总平面布置，较强噪声源尽可能远离周边的敏感点。 （5）合理安排施工强度，尽量缩短施工周期。 综上所述：通过以上措施，拟建项目施工期噪声对声环境的影响是可以接受的。同时由于钻井噪声属于施工噪声，钻井作业时间及压裂作业时间较短，随着钻井工程的结束，拟建项目对周边环境造成的影响也会随之消失。此外，考虑到项目特点，建议建设单位根据钻井实际影响情况对受影响的农户，加强与周边居民的沟通、协商，以降低项目施工期对农户的影响。 5.2.4固体废物治理措施及可行性分析 5.2.4.1固废处理措施情况 ①固废产生 本项目施工期固废主要为清水岩屑、水基岩屑、废水基泥浆、油基岩屑（含废油基泥浆）、废油、生活垃圾等其他固废。 ②环保措施 本项目采用泥浆不落地措施，项目产生的废水基泥浆与常规钻产生的清水钻岩屑、水基岩屑一起采取泥浆不落地措施，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。 此外，四开钻遇特殊地层时则采用油基钻井液钻井，油基岩屑（含废油基泥浆）经钢罐收集后定期交由有资质单位进行处置。废油基钻井固废同废油一并暂存于危险废物贮存点，面积约60m2，暂存间地面采取必要的防护措施（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐），并及时经有危废运输资质的单位进行运输，并委托有资质单位处理，废油运输线路需按照规定的线路限速行驶，避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。 危险废物应按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》进行管理。工程对油基岩屑（含废油基泥浆）的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 依据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），项目应加强以下措施： 1）危险废物的收集作业 ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 2）危险废物贮存 ①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ②贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ③建设单位应参照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》完善危险废物贮存点设施，完善贮存危险废物的标识、类别、名称、数量。 3）危险废物的运输 ①危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）、JT617以及JT618 执行。 ②输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 ③危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 ④危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。 ⑤根据《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T 2850-2021），运输工具应符合“防雨、防渗漏、防遗撒”措施。 4）危险废物转移 本工程建设过程中涉及的油基岩屑（含废油基泥浆）交由有危废运输资质的单位进行转运，危险废物转移需要就近处置，减少风险，转运过程参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）严格执行危废申报和五联单管理制度，在项目建设过程中，建设方结合钻井施工进度，建立分季度油基岩屑（含废油基泥浆）转运内部管理台账，同时为确保转运安全，对危废转运采取如下管理措施： A.制定科学合理的车辆运输，根据车辆运输实施相应的管理。 B.危废承运单位为非建设所属单位，承运方需具备建设单位的HSE准入资格和相应的运输服务准入资格。 C.承运单位在开展运输工作之前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输危废过程中不得溢出和渗漏。严禁任意倾倒、排放或向第三方转移危废。 D.承运人员进入井场装卸油基岩屑（含废油基泥浆）时，必须遵守有关安全环保管理规定，并服从井站值班人员的管理，不得擅自进入生产装置区和操作井场设备设施。 E.危废车辆运输严格执行签认制度。签认单复印件报属地管理单位安全部门和承运单位备查，保存期不得少于二年。 F.危废转运路线应尽可能绕避集中式饮用水源保护区等环境敏感地。 G.转运时采取槽车密闭输送。 H.尽量避免在雨天和大雾天转运。 （4）废棉纱/手套及废油桶处置方式 钻机等设备保养产生的废棉纱/手套，暂存于危险废物贮存点，废油桶暂存于危险废物贮存点内，交有资质单位处置。要求建设单位严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相关规定做好收集、暂存和转运工作。 （5）生活垃圾处置方式 生活垃圾处置要求：钻井施工单位应对垃圾箱中的生活垃圾等进行清理，并送当地城镇生活垃圾收集系统。 （6）废包装材料处置方式 钻井期间产生的废包装材料主要为各原辅材料的包装袋，为一般废物，集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。 5.2.4.2固废处理措施可行性分析 （1）清水岩屑 清水岩屑及时就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。措施可行。 （2）水基钻井固废 水基废弃泥浆和岩屑在钻井现场经泥浆不落地工艺经脱稳-板框压滤进行固液分离后产生的固态钻井固废，在泥浆不落地装置附近设置钻井固废暂存区由废渣收集罐收集后临时暂存，定期用密闭罐车及时就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。本项目水基钻井固废产生量约4530.29t，项目设置在钻井固废暂存区的废渣收集罐容积约100m3，在暂存容积剩余约20％前及时进行转运，能够确保满足水基钻井固废的暂存，不会出现外溢的现象。整个过程废泥浆和岩屑能实现“不落地”，收集和储存主要在罐中实现，最终需拉运资源化利用的为固相。由于其为第Ⅱ类一般工业固体废物，建设单位参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020中对第Ⅱ类一般工业固体废物的处置要求。本项目水基钻井固废钻井过程中经泥浆不落地工艺进行固液分离后定期用密闭罐车及时就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用，基本不在井场暂存。 根据调查，达州市境内目前已建设专门的水基钻井固废处置单位（有四川光隆环保科技有限公司，其达州下属公司为四川亿隆环保科技有限公司），该公司在宣汉县境内建设的工业废弃物综合利用项目可处理水基钻井岩屑等一般工业废弃物50000t/年，该项目于2018年由达州市生态环境局以达市环审[2018]2号文进行批复，于2023年自主完成了该项目的竣工验收，该处置项目现平均每天的处理量约为50～60t/d，剩余约70～80t/d的处理能力，本项目水基岩屑产生量为4530.29t，本项目钻井周期约148天，因此项目周边有具有处置利用能力的企业消纳本项目产生的水基岩屑，即使在实际产生阶段四川亿隆环保科技有限公司处置负荷过大，建设单位亦可送至其他依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。 同时此举符合《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（环保部公告2016年第72号），属国家鼓励的污染物治理方式。完钻后井筒内替换出来的泥浆经循环系统处理后与泥浆循环系统内剩余的合格钻井泥浆用于区块其他项目钻井回用。 本项目水基钻井固废属于第Ⅱ类一般固体废物，收集后定期用密闭罐车就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。满足《达州市生态环境局办公室关于加强固体废物污染防治工作的通知》达市环办发〔2019〕49号文件要求。钻井废弃物中SiO2、Al2O3及CaO为其主要成分，其与砖、水泥生料成份有相似之处，类比同类钻井废弃物处置项目，钻井废弃物资源化利用从技术上是可行的。与中石化合作的有资质单位均有接收本项目钻井固废的能力且接收能力很大，因此建设单位在钻井期应根据中石化中原油田普光分公司统筹安排，尽量就近选择有处理能力的资质单位处置本项目的钻井固废，在开钻遇拉运前做好协调沟通工作，确保项目钻井固废能够得到妥善有效处置，在采取上述措施后本项目钻井固废资源化综合利用从环保角度分析是可行的。 （3）油基钻井固废、废油及其他不能使用含油废物等危险废物 油基钻井固废：本项目油基钻井阶段钻井固废（即油基岩屑及废油基泥浆）共计产生43.35m3。废油基钻井废泥浆、岩屑暂存于新建的60m2危险废物暂存场所（采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物），泥浆和油基钻井岩屑及时交由有资质的单位处置。施工期产生的废油由施工单位统一收集并综合利用，若不能全部回用，不能综合利用的废油以及擦拭站场设备产生的废含油抹布手套其他含油固废交由有资质的单位处理。废油的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关规定。 建设单位承诺对于本项目产生的危险废物，将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物产生单位管理计划制定指南》《危险废物转移管理办法》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）和《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》等要求采取管理，建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，确保各危险废物得到有效收集、贮存和处置，具体如下： 油基钻井固废：根据《国家危险废物名录》（2021年版）和《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》，含油钻井岩屑或废钻井泥浆以及混浆属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物危险废物中”的“072-001-08 以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于天然气开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆”。井场现场油基钻井固废由双层袋密封袋装后临时贮存于新建的60m2危险废物暂存场所（采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物），暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存场进行管理：①采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；④贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入；⑤贮存场应设置径流疏导系统，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存区域，并采取措施防止雨水冲淋危险废物，避免增加渗滤液量；贮存场可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质；贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。本项目油基钻井固废暂存区采取彩钢棚防雨、防风、防晒，并由废渣收集罐盛装临时贮存，油基钻井固废采取分批分次及时交由具有相应危废处置资质单位妥善转运和处置，现场无油基固废排放。钻井固废暂存区（危废暂存库）设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，暂存油基钻井固废时应按要求设立危废标识，因此措施可行。 废油及其他含油固废：井场内设置废油桶集中收集废油，废油桶置于泥浆不落地装置区，并防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存点进行管理，实时贮存量不应超过3吨。废油及废含油抹布手套用废油桶分类收集后放置于暂存区内，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物识别标志，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计要求。暂存期间做好废油管理记录，通过擦拭站场设备等方式回收综合利用，不能综合利用的废油以及擦拭站场设备产生的其他含油固废交由有资质的单位处理，因此废油及其他含油井固废在井场内暂存可行。 （4）生活垃圾 钻井期井场设置垃圾桶进行收集，垃圾桶进行防雨防风处理，定期清运交由当地环卫部门统一处理，措施可行。 （5）废包装材料等其他一般固废 钻井期间产生的废包装材料主要为各原辅材料的包装袋，为一般废物，集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理；其他一般固废部分回收重复利用，不可回用部分经收集后暂处于井场内，定期送当地废品回收站处理。废包装材料能够得到妥善处置，该处置措施可行。此外，项目站场建设和集输管线施工还会产生少量管道焊接、防腐作业中产生的废材料，如废焊条、废材料桶等，由施工单位带走处置，不在现场，措施可行。 这些措施在川东北地区钻采工程中已实施多年，具有较好的借鉴经验。根据本井场周边其他中石化川东北地区钻采工程采用相同固废污染防治措施，在加强管理和及时转运后，无固废产生二次污染和投诉发生。因此，本项目施工期固废污染防治措施从经济和环保角度分析是合理、可行的。 5.3试气工程环境保护措施 5.3.1废气治理措施及可行性分析 试气工程期间废气主要为测试放喷废气。测试时间较短，产生废气量较少，对环境影响较小。污染物排放随产量测试结束而结束，不会长期存在，不会影响区域环境空气功能区划。 5.3.2废水治理措施及可行性分析 （1）洗井废水 本项目洗井废水约300m3，均经现场预处理后暂存于重叠液罐内，优先回用于本井场压裂液的配制，不能回用时通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。 （2）压裂返排液废水 红岭1X井产生的压裂返排液经重叠液罐暂存后优先回用于气田周边其他井场配置压裂液使用，若周边井场暂无法使用或压裂返排液水质无法满足回用要求时，则通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。红岭1X井产生压裂返排液约375m3。 - 生活废水 试气工程期间生活污水经生态一体化厕所收集后运至周边城镇生活污水处理厂处理后排放，对地表水环境影响小。 赵家坝污水处理站、普光3井污水回注站处理可行性分析 ①赵家坝污水处理站 赵家坝污水处理站位于天然气净化厂内，属于普光主体工程，赵家坝污水处理站设计处理能力800m3/d，目前实际处理污水量为350m3/d，处理后的污水进入普光3井回注，污水处理系统采用“气浮+絮凝沉降+压力接收（沉降）+双滤料过滤”工艺，出水水质能够满足《采出水回注方法》（SY/T6596-2004）表1中标准。 赵家坝污水处理站目前剩余处理能力为450m3/d，本项目施工期未能回用的作业废水施工期日运输量不超过50m3/d，在赵家坝污水处理站处理本项目废水期间，中石化普光气田和赵家坝污水处理站加强沟通，同时运输过来的废水处理量根据赵家坝污水处理站实际剩余处理能力整体调配，预计控制在400m3/d左右，能确保本项目施工期废水得到有效收集处置，故赵家坝污水处理站完全有能力处理本项目产生的废水。 ②普光3井回注站 本项目经赵家坝污水处理站处理后的作业废水经处理达标后均通过普光3井回注地层。普光3井回注站位于达州市宣汉县黄金镇斑竹村3组，该井站回注层位为***飞一段～飞二段、飞二段～***，注水深度为5423.6m～5476.0m，回注储集空间191×104m3，注水压力约为35MPa，污水回注设计规模为300m3/d，目前回注量为90~130m3/d，剩余回注能力170~210m3/d，已回注总量为90.33×104m3，剩余100.67×104m3。本项目施工期未能回用的作业废水施工期日运输量不超过50m3/d，本项目废水和其他项目废水在赵家坝污水处理站后，根据普光3井回注站实际剩余回注能力进行整体调配，其他项目废水进入普光3井回注站回注的废水预计控制在120m3/d左右，因此本项目废水能进入普光3井回注站回注，确保本项目废水最终得到有效处置。 根据前文分析，赵家坝污水处理站目前剩余处理能力为450m3/d，在赵家坝污水处理站处理本项目废水期间，中石化普光气田和赵家坝污水处理站加强沟通，同时运输过来的废水处理量根据赵家坝污水处理站实际剩余处理能力整体调配，预计控制在400m3/d左右，仍有富余能力50m3/d，仅需6天就能处理本项目洗井废水，因此赵家坝污水处理站完全满足洗井废水的处理要求。普光3井回注站剩余回注能力170~210m3/d，剩余100.67×104m3，本项目废水和其他项目废水在赵家坝污水处理站后，根据普光3井回注站实际剩余回注能力进行整体调配，其他项目废水进入普光3井回注站回注的废水预计控制在120m3/d左右，仍有富余能力20~90m3/d，仅需最多2天就能处理本项目洗井废水，因此普光3井回注站完全满足洗井废水的处理要求。在处理洗井废水期间其他项目需要到赵家坝污水处理站处理的废水量根据赵家坝污水处理站实际剩余处理能力整体调配，同时赵家坝污水处理站管输至普光3井回注站的废水量接受普光3井回注站的调配，由于洗井废水产生量小且能在泥浆不落地装置内水罐暂存，因此赵家坝污水处理站和普光3井回注站接收处理能力满足洗井废水的处理要求。 本项目压裂返排液大部分回用于其他井压裂，最大约375m3需要依托赵家坝污水处理站和普光3井回注站处理。在返排期间可控制返排速率，若放喷池（300m3）、压裂液罐（1600m3）无多余容积或周边井场暂时无法回用、赵家坝污水处理站暂时无法接收处理时可临时转运至周边中石化场站设置的防渗完好、环保满足要求的储罐或水池暂存，或暂停返排等，待放喷池、压裂液罐中压裂返排液转运回用或回注后可继续返排，因此在压裂返排期间放喷池、压裂液罐可满足暂存要求。本项目废水依托赵家坝污水处理站和普光3井回注站处理期间，赵家坝污水处理站仍有富余能力50m3/d，仅需8天就能处理本项目剩余的压裂返排液，普光3井回注站仍有富余能力20~90m3/d，最多19天就能处理本项目剩余的压裂返排液，可见赵家坝污水处理站和普光3井回注站接收处理能力满足施工期压裂返排液处理要求。同时压裂返排液转运至赵家坝污水处理站的水量接受赵家坝污水处理站统一调配，赵家坝污水处理站处理后管输至普光3井回注站的废水量接受普光3井回注站的调配，由于压裂返排液返排可控，井场有足够的暂存能力，因此只要加强废水的统一管理和调配，赵家坝污水处理站和普光3井回注站接收处理能力满足施工期压裂返排液处理要求。 赵家坝污水处理站运行多年，工艺成熟稳定，水质能长期稳定达标，满足作业废水预处理要求；普光3井已稳定运行多年，地下空间结构稳定，运行期间未检测到地下空间发生结构变化，剩余总回注量远大于本项目废水产生量，剩余储集空间较大，满足回注要求。 （4）废水收集、储存管理及可行性分析 1）钻井废水收集、储存管理措施 根据前文分析，本项目钻井过程中废水由泥浆不落地装置收集，泥浆不落地装置内放置有现场配备40m3废水罐4个（位于清洁化操作平台废水处理区，分为1个隔油罐、2个沉淀罐、1个回用罐），本项目废水临时存放能力达到460m3（4个废水罐共计160m3，1个放喷池共计300m3）。本项目钻井期间污水经固控设备固液分离后，本项需外运的钻井废水259.7m3，井场的泥浆不落地装置与放喷池的容量能满足井场整个钻井期的生产需求。 - 洗井废水收集、储存管理措施 经固控设备固液分离后洗井废水产生量最大为300m3，洗井废水边处理边拉回用或拉运处理，井场的泥浆不落地装置与放喷池的容量能满足井场洗井期的生产需求。 3）压裂废水收集、储存管理措施 井场设置有20个容积50m3/个的压裂重叠管用于配制压裂液，在利用罐车灵活转运、合理安排压裂作业时间、控制返排量等措施后，压裂废水能够得到有效收集、储存。本次评价建议施工单位协调好各井场的压裂作业时序，最大限度地回用井场产生的返排液，节约用水，而对不能回用的返排液（压裂废水）及时外运处理。 建设单位针对废水储存采取了以下管理措施： ①井场应实施清污分流，清污分流管道应完善畅通，并确保废水全部进入水池中。 ②不得乱排乱放废水。 ③现场人员应定期对水池、水罐渗漏情况进行巡检，发现异常情况立即汇报和整改，并做好记录。 ④井场还及时转运废水，以防止暴雨进入水池、水罐引起废水外溢从而导致环境污染。 4）初期雨水收集、储存管理措施 为防止在暴雨或连续降雨等极端天气条件下发生废水泄露，对初期雨水进行收集，本项目“不落地”处理装置与放喷池有效容积达到460m3，能满足本项目应对暴雨或连续降雨等极端天气条件下初期雨水的收集需要（初期雨水量95.8m3，含方井雨水约5m3），杜绝废水外溢污染事故。 5）生活污水收集、储存管理措施 钻井期生活污水经生态一体化厕所收集后由吸污车运至周边城镇生活污水处理厂处理后排放，钻井期生态厕所能满足50人入厕需求，本项目钻井期最多人员为45人，且加强管理，定期拉运后，生态厕所满足使用需求。 由此可见，本项目采取的废水收集、储存措施有效可行。 （4）废水转运措施分析 本项目最终产生的储层改造废水采用罐车拉运至废水处理站处理，建设单位针对废水转运采取的管理措施为： ①制定科学合理的车辆运输，根据车辆运输实施相应的管理。 ②废水承运单位为非建设单位所属单位，承运方需具备建设单位HSE准入资格和相应的运输服务准入资格。 ③废水承运单位在开展运输工作之前，应对运输人员进行相关安全环保知识培训，废水运输车辆、装卸工具必须符合安全环保要求，装卸和运输废水过程中不得溢出和渗漏。严禁任意倾倒、排放或向第三方转移废水。 ④废水承运人员进入井场装卸废水，必须遵守有关安全环保管理规定，并服从井站值班人员的管理，不得擅自进入生产装置区和操作井场设备设施。 ⑤废水车辆运输严格执行签认制度。签认单复印件报属地管理单位安全部门和承运单位备查，保存期不得少于二年。 ⑥废水转运时采取罐车密闭输送。 ⑦尽量避免在雨天和大雾天转运。 为确保本工程废水得到妥善处理，本着切实保护环境的原则，建议本工程废水转运过程中，增加如下措施： ①建设单位应当加强对废水承运单位的监管和沟通，督促其严格监管废水转运车辆，运输车辆尽可能绕避饮用水源保护区以防废水承运人员半途随意倾倒废水造成环境污染。 ②对承包废水转运的承包商实施车辆登记制度，为每台车安装GPS，并纳入建设方的GPS监控系统平台。 ③转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度。噪声影响及措施 由此可见，本项目采取的废水转运措施有效可行。 5.3.3噪声治理措施及可行性分析 对于压裂作业产生的噪声，其采取的措施主要是选用低噪声设备、对相关设备采取基础减震和优化井场布局来减轻噪声的影响，对噪声源采取噪声防治措施主要为对相关设备安装减振垫、消声器等措施；泥浆泵可加衬弹性垫料和安装消声装置以达到减噪目的。此外，在管理和作业过程中平稳操作，施工期间加强施工管理，加强设备日常维护，同时在操作时做到平稳操作，以减少噪声的产生等。建设单位在实际施工中，应对周边距离较近的农户重点关注，根据噪声排放情况和监测结果，加强沟通协调工作，若出现噪声超标的情况，需采取一定的补偿措施，争取取得其谅解。 5.3.4固体废物治理措施及可行性分析 试气工程期间产生的固体废物主要为废油、废油桶、废棉纱/手套、废包装材料及生活垃圾。其中危险废物为废油、废油桶、废棉纱/手套，一般工业固体废物为废包装材料。 危险废物收集后暂存于危险废物贮存点内，拟及时交由有资质单位处置。要求建设单位严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相关规定做好收集、暂存和转运工作。 废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。 生活垃圾交由当地环卫部门处置。 综上所述，试气工程期间固体废物得到有效处置，对外环境影响较小。 5.4地下水防治措施可行性分析 （1）源头控制 钻井设计中采取先进的钻井方案和清洁钻井液体系，导管段采用清水钻井，二开段采用水基钻井液钻井。评价提出井场储备足够的堵漏剂，堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害，环境污染轻的种类。通过实施清洁化操作，能够减少新鲜水用量，实行清污分流，减少污水产生量。岩屑堆放区设雨棚。经济技术可行。 （2）防渗分区及防渗措施 重点防渗区：井口区、井场设备基础硬化区（发电机房、高压房、泥浆泵区、循环系统）、泥浆不落地系统、环境监测池、危废暂贮存点、油罐区、储备罐区、放喷池。 防渗要求：各区域防渗要求满足等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤10-7cm/s。 一般防渗区：一般固废暂存点、雨、污分流区域、生态一体化厕所及清水池等区域。防渗要求：上述区域防渗要求满足等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。 结合混凝防渗性能分析，设计中采取的防渗措施总体满足防渗要求。 表5.3-1 分区防渗布设情况及防渗技术要求表 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区; 防渗技术要求. 放喷池; 放喷池的池底及池壁; 重点防渗分区/部位; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 方井; 方井池壁和池底. 油罐区; 油罐区的池底及围堰. 泥浆循环系统; 重浆罐的池底、池壁围堰及泥浆泵基础. 泥浆不落地系统; 整体基础. 循环罐、储备罐; 循环罐、储备罐的池底及围堰. 危险废物暂存场所; 底部及四周; 按GB18597执行. 高压及发电机房; 发电机房基础. 清水池; 清水池壁和池底; 一般防渗分区/部位; 等效黏土防渗层Mb≥1m，防渗系数1.0×10-7cm/s，或参照GB16889执行. 井架基础; 钻井平台基础. 一般固废暂存区; 整体基础. 雨、污分流区域; 基础. 生态一体化厕所; 池底及池壁. 其他区域; /; 简单防渗区/部位; 一般地面硬化. （3）地下水保护措施 通过采取地下水防治措施可有效保护项目所在地地下水环境，合理选址和分区防渗、重点防护等措施在天然气井建设项目中已多次成功应用，地下水防治措施可行，本项目建设正常工况下对当地居民取水水井地下水环境影响较小，但在事故工况下会对区域地下水含水层造成一定范围的超标影响。若发现地下水受到污染，立即告知村民，并启动地下水紧急监测方案，若有居民饮水井水受到影响且无自来水作为供水水源时，应并采取临时供水措施（配送桶装水等）以保障居民的饮水安全，直至污染影响消失，保证居民的正常生活。 综上所述，通过采取上述地下水防治措施可有效保护项目所在地地下水环境，减轻地下水环境影响。本项目采取的合理选址、分区防渗、源头控制、优化工艺、应急响应等措施在钻井项目中已多次成功应用，地下水防治措施可行。 5.5环境风险影响分析及措施可行性分析 5.5.1井喷风险防范措施 （1）施工设计中的防井喷措施 1）选择合理的压井液。新井投产和试油、试气施工应参照钻穿油、气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染； 2）选择合理的射孔方式； 3）规定上提钻具的速度，井内下有大直径工具（工具外径超过油层套管内径80%以上）的井，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷污染； 4）对防喷装置的配备要有明确要求； 5）选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。 （2）钻井作业中的井喷防范措施 施工单位应按《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283-1997）、中国石油天然气集团公司《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行，并针对本工程情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括： 1）开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求； 2）严格执行井控工作九项管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油气层； 3）各种井控装备及其它专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常； 4）每次起钻前必须活动方钻杆上、下旋塞一次，以保证其正常可靠； 5）气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根防喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）； 6）按班组进行防喷演习，并达到规定要求； 7）严格落实坐岗制度，无论钻井还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须做好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认； 8）认真搞好随钻地层压力的监测工作中，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门； 9）严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液； 10）加强井场设备的运行、保养和检查，保证设备的正常运行，设备检修必须按有关规定执行； 11）钻井中遇到钻速突然加快、放散、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业； 12）发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻井； 13）关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80％和地层破裂压力三者中的最小值； 14）强化员工的爱岗敬业教育，严格执行项操作规程，确保钻井作业过程中不因操作失误导致井喷事故的发生。 （3）防井喷装置 1）以半封和全封防喷器为主体的防喷装置，包括高压闸门、自封、四通、套管头、过渡法兰等； 2）以节流管汇为主体的井控管汇，包括放喷管线、压井管线等； 3）井下管柱防喷工具，包括钻具、防喷单流阀等； 4）具有净化、加大密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能的压井液储备系统； 5）防止井喷失控的专用设备、设施，包括高压自封、不压井起下管柱装置等。 （4）井喷前期气侵、井涌防范措施 1）选择合理的压井液。新井投产和试油、试气施工应参照钻穿油、气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染； 2）选择合理的射孔方式； 3）规定上提钻具的速度。井内下有大直径工具（工具外径超过油层套管内径80%以上）的井，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷污染； 4）发生气侵时，及时检查调整钻井液密度，发现井涌时及时关泵压井。 （5）钻开气层前验收 钻开气层时极容易发生井下事故从而导致环境污染事故。钻开气层前验收就是在钻开气层前对井队的安全和井控工作进行全面大检查，以消除事故隐患，实现安全生产和清洁生产。 （6）钻井、完井防腐措施 应加强油管腐蚀监测，掌握气井腐蚀状况，按井下作业流程检查油管腐蚀情况，记录每口作业井的油管腐蚀情况，根据井油管腐蚀情况进行专门的更换油管修井，以避免油管腐蚀穿孔、断落。 5.5.2防柴油、油类外溢措施 （1）加强柴油罐、废油桶收集罐的维护保养，避免柴油、油类泄漏事件的发生。 （2）加强柴油、油类运输车辆的维护，确保车辆和连接管道处于良好状态。 （3）加强员工风险防范意识教育，严格按操作规程操作。在柴油、油类转运时，应对油罐及连接管道等进行严格检查，确保在不存在隐患的情况下进行转运。 （4）在油罐周围设0.3m高围堰（容积为20m3），正常情况下应保证围堰有足够的容积，确保事故时能将泄漏的柴油收集完毕。 （5）在泥浆储备罐区域周围设置围堰，围堰高0.3m（容积为10m3）。 （6）柴油罐区围堰内地坪、泥浆储备罐区地盘采用混凝土地坪，并进行防渗漏处理 5.5.3井漏防范措施 在钻井过程中对井漏应坚持预防为主的原则，主要包括避开复杂地质环境、选用和维持较低的井筒内钻井介质压力、提高地层承压能力等防范措施： （1）降低井下环空压耗 在保证钻井介质（钻井泥浆）能携带钻屑的前提下，尽可能降低钻井介质黏度，提高泥饼质量，防止因井壁泥饼较厚起环空间隙较小，导致环空压耗增大。 （2）提高地层承压能力地层的漏失主要取决于地层的特性，通过人为的方法提高地层的承压能力，封堵漏失孔道，从而达到防漏的目的。 项目建设存在一定环境风险，主要为废水泄漏外溢和井喷，但事故发生概率低。在严格按照各类作业操作规程进行施工作业，严格执行报告提出的风险防范措施并制定环境风险应急预案后，项目环境风险处于可接受水平。 5.5.4废水收集与泄漏防范措施 （1）废水泄漏防范措施 ①各罐体应合理选址，废水收集罐所在平台选址应避开不良地质或岩土松散的地段等地质结构不稳定的地方并做好地面防渗工作。 ②按相关要求规定对放喷池、环境监测池进行防渗处理，及时清理池内及排污沟内废水，确保排污沟留有足够空余容积。 ③加强员工操作规范管理，尽量避免废水装车失误。装车过程若遇到废水泄漏，立即停止装车作业，减少废水泄漏量，并利用井场内的污水沟将泄漏废水收集至相关罐体内，不外流。 ④在暴雨季节，对罐区采取加盖防雨篷布，加强巡查，降低废水泄漏的环境风险。 ⑤加强油罐、油桶的管理及安全检查。 （2）废水外溢防范措施 ①对井场临时储存的废水进行及时转运，减少废水储存周期，降低废水外溢风险，特别在汛期来临之前要尽量腾空废水收集罐。 ②为避免突降大雨引起雨水进入废水收集罐，从而引发废水外溢，应及时转运废水罐中的废水。 ③井场采用清污分流系统，并定期进行维护，从而有效控制因暴雨而导致废水外溢。 ④为了防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水，要求建设方对废水及时清运，并保持废水收集罐留有一定的富余容量，以容纳暴雨增加的水量，防止外溢；在暴雨季节，加强巡查，降低废水外溢的环境风险。 ⑤在本井场罐体满负荷前调配区域内其他井场闲置、质量完好的罐体于本井场内作为备用罐暂存压裂返排废水，保证压裂返排废水运至其他井场配制压裂液前不出现溢流、外排等可能造成环境污染的现象。 ⑥建立事故应急预案和联动机制，明确钻井过程中一旦出现环境风险事故的应急处置方式，以及钻井施工单位、地方政府及其他相关部门的联系人及联系方式。 ⑦设置地表水三级防控机制。 一级防控体系：废水、废油罐区设置围堰、罐区防火堤，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染； 二级防控体系：建设污水截流沟及环境监测池，防止污水进入雨水系统、事故泄漏物料外泄污染地表水环境； 三级防控体系：发生事故时将事故废水收集至相关罐体内，然后通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注，防止外泄污染环境。 项目采取以上防控措施并加强施工管理、并建立事故应急预案和联动机制，预防项目实施对周边流域的影响，杜绝污废水以任何形式进入周边地表沟渠，造成水质污染。 5.6土壤环境影响保护措施可行性分析 针对可能对土壤造成的影响，本项目拟采取以下措施： - 本项目采用“泥浆不落地工艺”，钻井期间产生的岩屑通过岩屑罐收集后及时外运资源化利用，油类通过废油桶收集后回收利用；而项目产生的钻井废水井过程中产生的废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液，剩余不能回用部分通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；洗井废水、场地初期雨水（含方井雨水）优先用于配置压裂液，不能回用时通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注；压裂返排液临时暂存于重叠液罐内，优先回用于气田周边其他井场配置压裂液使用，若周边井场暂无法使用或压裂返排液水质无法满足回用要求时，则通过密闭罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注。因此项目产生的各类污染物均能得到有效处置，从根本上消除了对周边土壤环境的污染隐患。 （2）本项目针对各产污单元采取了分区防渗措施，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。 （3）本项目井场采用清污分流、雨污分流制，井场内设置有污水截流沟，井场散落的污水汇入截流沟，最终可集中收集至污水罐内。 综上所述，项目在采取以上防控措施后，可满足相关标准要求，项目建设对土壤环境影响处于可接受水平。 5.7生态保护与恢复措施可行性分析 5.7.1生态防治措施 （1）严格落实清洁化生产工艺，及时收集处理钻井过程中的污染物，做到污染物不排放；保持周围道路路面的平整和整洁，保证过往车辆和行人出行的安全和通畅；严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失，尽量减轻对周边生态环境的影响。 （2）根据施工阶段的不同，对不再使用的临时占地及时采取生态恢复措施，减少临时占地面积、缩短临时占地周期。 （3）施工过程中，合理安排施工进度，施工要避开雨季和大风天。分段施工，做到挖填平衡，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失；做到文明施工，有序作业，减少临时占地面积；尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填；施工结束后，立即采取植被恢复措施，如人工绿化、植物护坡等；表土临时堆放场应选择较平整的场地，应使用篷布覆盖，并设置围挡，避免雨水冲后造成水土流失，且场地使用后尽快恢复植被。 5.7.2施工结束后环境保护措施 工程结束后，由建设单位决定是否进行下一步施工计划，若无开采价值，则由建设单位决定井场设备全部搬迁。设备搬迁完成后即对场地内设施进行拆除，如清除场地碎石、拆除硬化地面及设备基础、拆除生态一体化厕所等。由此将产生场地碎石、硬化地面及防渗、生态一体化厕所等设施拆除废物，作为建筑废渣处理。 （1）临时用地先清除地表的建筑，再用井场建设时的表层土作为种植土，进行植被恢复。恢复流程为：钻井完成→拆除建（构）筑物→清理场地→人工松土→将土覆盖→整理摊铺耕植土方→交付农民复耕。 （2）油气测试完毕后，拆除放喷池周围的砖墙，并进行回收。采用井场建设时的表层土进行覆盖，然后进行植被的恢复。根据现场调查情况看，放喷池占地为水田，工程完工后可进行土地功能的恢复。 （3）人工拆除临时占地基础。将井场建设保留的耕植土直接摊铺覆盖于场面上，然后进行植被的恢复，可进行农业生产，也可种植经济林木等。 （4）为尽快恢复土地功能，可增施肥料，加强灌溉，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。井场涉及用地类型主要为耕地，复垦确保与周边现状一致。建设初期采用表土分层剥离、存放，分层回填，预防措施得当，复垦后，对土壤进行翻耕、平整及培肥改良。 （5）清除钻井过程留下的污迹，然后进行迹地恢复、土地复垦。在完井后，将剥离的表土用于复垦工程，确保复垦后土壤肥力充足，生产性能良好；除井口和道路外其余地方均需进行复垦；硬化物拆除后，平整场地，对压实的土地进行翻松，松土厚度为30cm，土方松动后将剥离的表土铺覆于复垦区，覆土厚度一般为50-60cm。对池类表面覆土回填，种植普通杂草绿化恢复生态，并设置标志，禁止用于种植深根系农作物。 5.7.3生态恢复方案 根据《中华人民共和国土地管理法》规定和相关地方规定，对工程临时征地进行补偿；严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围；鼓励居民进行植被恢复，临时活动房搬迁后，搬迁基础，进行植被恢复。若完井测试结果表明该井不产油气或无工业开采价值，则将井口用水泥封固并进行完井后的完井设备搬迁工作，拆除井口装置、泥浆储备罐、放喷池、发电房等地面设施，做到工完、料净、场地清，再表层覆盖耕作土层，将废弃的井场恢复原状。 5.7.4土地复垦 （1）复垦方向：总体全面复垦为旱地、水田，对边坡等局部复垦耕地条件的种植草本植物恢复生态。 （2）复垦率及工期、植被恢复期。复垦率100%，钻井完工后进行复垦，施工期3个月。复垦种植恢复期2年。 （3）复垦土壤：主要采用临时表土堆场耕植土以及其他临时占地原有耕植土。 （4）复垦范围：若无开采价值，井场除保留井口封井装置区外全部拆除，平整、翻耕、培肥改良复垦。若后续具有开发价值，根据后续地面集输工程征用占地，对占地墙外的区域全部拆除，平整、翻耕、培肥改良复垦。包括井场的油水罐区、泥浆罐区、生活区、放喷池、耕植土堆放区、清洁化操作平台、岩屑堆放区以及边坡等。 （5）复垦要求：对土壤进行翻耕、平整及培肥改良。满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中规定的要求。 （6）临时用地先清除地表的建筑，再用井场建设时的表层土作为种植土，进行植被恢复。恢复流程为：钻井完成→拆除建（构）筑物→清理场地→人工松土→将土覆盖→整理摊铺耕植土方→交付农民复耕。 （7）完钻后及时对临时设施进行生态恢复，可恢复为旱地。 施工结束后，生态环境能够得到恢复，对生态环境的影响可接受，且拟采取措施较为成熟，简单可行。 5.8环境管理与监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、参照《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022）要求和相关地下水、土壤导则要求，结合环评预计的环境影响情况，制定监测计划如下。 表5-3 环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 噪声; 井站; 井站外1m处和井场西北侧139m处居民点、东北侧131m处居民、东南侧146m处居民和南侧164m处居民各设置1个点位; 场界四周和西北侧139m处居民点、东北侧131m处居民点、东南侧146m处居民点和南侧164m处居民点; 等效连续A声级; 完工后验收监测1次，每次连续监测1天，每天监测1次. 地下水*; 水井; 1#监测点; ***; pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、钡、汞、砷、六价铬; 完工后验收监测1次，每次连续监测1天，每天监测1次. 2#监测点; ***. 3#监测点; ***. 土壤; 2个土壤监测点; 本项目在井场及放喷池下游处各设置1处表层土壤监测点; pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、钡、汞、砷、六价铬; 完工后验收监测1次，每次监测1天，每天采样1次. 注1：废水、固废：记录废水及各类固废产生量、处置量、储存量、危险废物详细记录具体去向；. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目不涉及运营期相关内容，因此不涉及运营期环境影响分析。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资***万元，环保投资***万元，占总投资的5.56%，环保投资情况见表5-4。 表5-4 环保投资一览表 序号; 类别; 内容; 投资（万元）; 备注. 1; 废气治理; 洒水降尘、遮盖措施; 2; /. 2; 废水治理; 钻前施工废水; 86; 经沉淀处理后循环使用，不外排. 3; 钻井废水等处理; 废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液。不能回用的剩余的钻井废水用罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注. 4; 洗井废水及初期雨水（含方井雨水）; 15; 优先回用于本项目压裂液配置，不能回用部分用罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注. 5; 储层改造废水处理; 85; 优先回用于周边井场使用，不能回用部分用罐车拉运至赵家坝污水处理站处理后经普光3井回注站回注. 6; 雨污分流水沟; 6; 在井场四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟经监控池外排；场内井架基础、设备基础、循环罐基础周边设环状排污沟，污水可经排污沟抽入场内污水罐（池）. 7; 生活污水; 5; 新建生态环保厕所，经生态环保厕所收集处理拉运至周边城镇生活污水处理厂处理. 8; 噪声治理; 网电、减振; 19; 选用低噪声的施工机械和工艺，加强各类施工设备的维护和保养；对振动较大的固定机械设备加装基座减振. 9; 固废处理; 泥浆、岩屑处理费; 240; 本项目产生的废水基泥浆经清洁化操作平台泥浆不落地措施收集，按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。 三开采用油基钻井液，油基岩屑（含废油基泥浆）暂存于钢罐定期交由有资质单位进行处理。. 10; 废油储存、转运、处理费; 4; 委托有资质单位处理. 11; 生活垃圾、建筑垃圾等; 4; 其中生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门处理。建筑垃圾尽量回收利用，无回收价值的建筑废料必须由施工队伍统一收集清运至政府指定地方。. 12; 环境风险措施; 安装防井喷装置等，严格执行井控技术标准和规范，编制应急预案; /; 计入工程投资. 13; 配备泥浆监控系统及堵漏应急物资; /; 计入工程投资. 14; 对泥浆池池底和池壁进行防渗处理和承压强度设计；制定废水泄漏应急预案; /; 计入工程投资. 15; 加强污染物储运过程管理，落实废物转移联单制度，制定废物转运泄漏事故应急预案等; 20; /. 16; 环境管理及监测; 编制应急预案及培训、演练、环境监测等; 10; /. 17; 生态恢复; 生态恢复; 20; 总体全面复垦为旱地、水田，对边坡等局部复垦耕地条件的种植草本植物恢复生态，满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）和《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 4396-2024）中规定的要求。. 合计; ***. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  |  |  |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 |  |  |  | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 减少影响范围、生态恢复 |  | 场地减少雨水冲刷；场地周围修建临时排水沟。 |  | 满足水土保持验收要求 | / | / |
|  | 临时占地恢复 |  | 根据《中华人民共和国土地管理法》和相关地方规定对工程永久征地、临时占地进行补偿；施工结束后对放喷池进行拆除，并进行迹地恢复。后期若不再使用，则对井场进行拆除，将弃土场内堆放的土方回填覆土，完成生态恢复。 |  | 占地恢复原有土地利用性质 |  |  |
|  | 植被恢复 |  | 施工结束后对不再使用的临时占地进行复垦和植被恢复，应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中规定的要求，满足农田正常耕种要求。 |  | 土地恢复生产力 |  |  |
| 水生生态 | / |  |  |  | / | / | / |
| 地表水环境 | 落实清污分流措施；场地初期雨水（含方井雨水）集水坑泵入清洁化操作平台废水罐处理回用。 |  |  |  | 污废水全部按要求处理，钻井、洗井、压裂废水建立转运五联单，转运及交接等联单手续齐全，现场无污废水遗留及排放；落实生活污水处理措施 |  |  |
|  | 钻井废水经清洁化操作平台处理后回用于配制钻井液，洗井废水及初期雨水（含方井雨水）优先用于配制压裂液，压裂返排液优先用于周边井场。不能回用的剩余的钻井废水、压裂返排液、洗井废水及初期雨水（含方井雨水）等由罐车定期拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光3井回注站回注，不外排。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水经生态一体化厕所收集后定期由吸污车拉运至周边城镇生活污水处理厂处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 落实钻井方案及钻井液方案；落实井场分区防渗情况 |  |  |  | 各防渗区等级满足防渗要求，各污染物均按要求收集及处理处置。 | / |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备、合理布置噪声设备，并采取相应减噪措施，作业前先发布公告，并告知高噪声作业时间，加强沟通协调。 |  |  |  | 按要求设置相应的噪声控制措施 | / | / |
| 振动 | / |  |  |  | / | / | / |
| 大气环境 | 使用符合环保要求的柴油机及燃料，试气作业废气满足排放标准。 |  |  |  | 按要求实施，区域大气环境质量达标 | / | / |
| 固体废物 | 落实岩屑堆存区情况，导眼井段产生的水基岩屑由岩屑收集罐进行收集暂存岩屑堆放区，钻井废弃泥浆收集至清洁化操作平台内的循环罐暂存，就近交由有资质单位进行资源化利用。 |  |  |  | 固体废物按要求处置，转运及交接等联单手续齐全，现场无固废遗留 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | / | / |
|  | 三开采用油基钻井液，油基岩屑（含废油基泥浆）暂存于钢罐定期交由有资质单位进行处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废油、废油桶经收集后拟及时交由有资质单位处置。 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  | / | / |
|  | 废包装材料收集后定期运至就近的废品回收站进行处理 |  |  |  |  | / | / |
|  | 生活垃圾由井场区和生活区垃圾箱收集，定期送当地环卫部门收集处置。废包装材料量较少，收集后全部回收利用。 |  |  |  |  | / | / |
| 电磁环境 | / |  |  |  | / | / | / |
| 环境风险 | ①水池完好无泄漏，储层改造废水得到及时转运，加设各类废水收集罐管理，确保无废水外溢事故发生。 ②做好各废水收集池（罐）内废水转运工作，确保各废水收集池（罐）内废水不外流； ③具备符合行业规范和环评要求的环境风险应急预案，应急预案演练档案齐全。 |  |  |  | 不发生环境风险事故 | / | / |
| 环境监测 | 噪声 | 井站外1m处和井场西北侧139m处居民点、东北侧131m处居民、东南侧146m处居民和南侧164m处居民各设置1个点位各设置1个点位 |  | 等效连续A声级 | 验收监测1次 |  | / |
|  | 地下水 | 设置3个监测点位，分别为红岭1X井井口南侧282m居民水井（107.637458°E，31.379883°N）、红岭1X井井口东北侧150m居民水井（107.637060°E，31.384872°N）、红岭1X井井口北侧337m居民水井（107.635792°E，31.387083°N） |  | pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、钡、汞、砷、六价铬 | 验收监测1次，每次连续监测1天，每天监测1次 |  |  |
|  | 土壤 | 在井场及放喷池下游处各设置1处表层土壤监测点 |  | pH、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、钡 | 验收监测1次，每次连续监测1天，每天监测1次 |  |  |
| 其他 | / |  |  |  | 项目施工过程中采取的环境保护措施应在场界及时公告，主动接受检查。 | / | / |

- 七、结论

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司拟建设的红岭1X预探井工程符合国家产业政策及相关规划，选址和总平面布置合理；拟采取的废气、废水、固体废物、噪声防治措施、地下水污染防治措施以及生态保持措施有效可行；在建设过程中认真落实报告表中提出的各项污染防治措施后，对周围环境不会造成污染影响；在落实风险防范措施和事故应急措施后，环境风险能达到可接受水平。从环境角度而言，项目的建设可行。