宣环审〔2023〕7号

达州市宣汉生态环境局

关于普陆201H井探井工程环境影响报告表的

批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普陆201H井探井工程》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于达州市宣汉县黄金镇沙坝村，新建井场部署1口勘探评价井，井型为水平井，设计井深3816.2m（垂深）/5584.3m（斜深），导管下深50m；一开钻至井深700m，下Φ339.7mm套管；二开钻至井深3372m，下Φ244.5mm套管；三开自3402m造斜至5584.3（斜深）/3816.2m（垂深）完钻，下入Ф139.7mm套管。本井自2800m至井底增加地化录井。测井除常规测井项目外，导眼井垂深3020.5m至3330.5m需加测电成像测井、偶极子声波，水平井自垂深3600m至井底采用随钻导向系列的自然伽玛和井斜方位测井。试气作业采用泵送桥塞电缆射孔联作多段压裂工艺，初步设计分23段加砂压裂改造。目的层位为晚三叠统须家河组四段，完钻层位为晚三叠统须家河组。新建规模为120m×55m的井场1座，新建进场道路约50m，新建井场边沟350m、新建井场内排污沟336m，新建环保检测池（2m×2m×1m）2座，新建600m3软体罐基础1座，300m3放喷池1座以及钻井临时房屋、钻井设备基础、给排水、供配电等辅助工程。总投资8166万元，其中环保投资410万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）落实生态环境保护措施。建设单位在项目实施前按相关文件和保护条例等要求办理相关土地用地预审手续，采取相应的污染防治措施和复垦措施，做好复土复耕工作，保证土壤质量；合理安排施工时间，严禁雨天施工，减少扰动面积，对开挖边坡加强挡护措施，临时堆土采取顶部挡护，施工结束后，对施工迹地地表植被进行恢复和耕作，减少水土流失。

（三）加强废水处理措施。钻前施工废水经沉淀处理后洒水降尘，不外排；井场内四周设排水边沟，井场雨水随四周排水边沟汇至排放口，排放口设监控池，初期雨水收集进入放喷池处理，后期雨水水质清洁后可直接外排。放喷池收集的初期雨水同钻井废水一同拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光 11 井回注站回注，不外排。钻井废水暂存于清洁生产操作平台的废水罐或放喷池内，经预处理后装车拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光11井回注站回注。作业废水临时储存于放喷池，完井后拉运至赵家坝污水处理站处理达标后管输至普光11 井回注站回注。生活污水经生态厕所收集后部分用作农肥，剩余部分定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

落实废水收集池的雨污分流和防雨、防渗漏等措施，防止废水外溢、渗漏；加强各类废水收集、暂存、处理及运输过程中的环境管理，避免违规排放，并采取有效措施，防止产生二次污染。

（四）加强废气处理措施。采取封闭施工，密闭运输，车辆进出场前需做除尘处理，实时洒水降尘。钻井过程中采取喷淋降尘，抑制粉尘污染。测试放喷废气采用地面燃烧处理，通过放喷池减小辐射影响。

（五）加强噪声控制措施。施工期选用低噪声设备，通过采取基础减震、建筑隔声、消声减振装置等措施减少噪声影响。泥浆泵安装弹性垫料；测试放喷前临时疏散周围500m居民。

（六）加强固废处理措施。钻前施工开挖产生的弃方堆放至井场紧邻弃渣场。剥离表土集中堆放至表土堆场，用于后期生态恢复。建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的作为填充材料充垫场地、便道、路堤等。项目采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施。项目产生的废弃泥浆与常规钻产生的废岩屑均定期用密闭罐车及时转运至达州地区环保手续齐全、环保设施稳定运行固废烧结厂进行烧结后综合利用。废油现场配备废油回收桶贮存堆放于危废暂存间，油基岩屑、废油基泥浆经收集后暂存于危险废物暂存间，采取三防措施，设置围堰，完钻后及时清运至企业现有危险废物贮存仓库，定期委托有资质单位进行处理。生活垃圾经垃圾箱收集，完工后外运中心镇环卫集中收集卫生填埋处置。

（七）施工期应加强对缓蚀剂，钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年2月21日