宣环审〔2024〕46号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县月亮坪森林康养旅游度假区月华酒店项目环境影响报告表的批复

达州五马林业开发有限公司：

你公司报送的《宣汉县月亮坪森林康养旅游度假区月华酒店项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县月亮坪森林康养旅游度假区月华酒店项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于毛坝镇天坪村四川宣汉国家森林公园五马归槽片区一般游憩区，总用地面积2176.11m2，总建筑面积8363.32m2，其中，地上建筑面积6959.48m2，地下建筑面积1403.84m2。设地下停车位15个，酒店配置房间81间。配套中央空调、变配电、厨房及污水收集处理等设施。总投资8000万元，其中环保投资143.5万元，占总投资额的1.79%。项目为补办环境影响报告表，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期文明施工，施工现场沿四周连续设置2.5m高的封闭围挡，并采取洒水降尘、遮盖等措施以减少粉尘。运营期柴油发电机废气经设备自带消烟除尘装置处理后，再通过独立烟道引至屋外达标排放；餐饮油烟经过油烟净化器收集处理后由专用烟道引至屋面楼顶达标排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期通过围挡进行隔声，合理进行施工总平面布置，确保噪声达标排放。运营期选用噪音低、震动小的设备，主要产噪设备布置于地下室内修建的专用房间内；对水泵进出管安装橡胶接头及弹性吊架，止回阀采用节能微阻微困止回阀以减小噪声，风机出口安装消音片，风机进口段设减振软接头；空调外机远离敏感点；加强设备维护、合理布局高噪声设备确保噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工期生活污水沉淀后林灌，施工废水隔油沉淀后回用，均不外排。运营期屋面雨水由雨水斗收集后经雨水管排入室外散水沟；室外场地雨水由雨水沟收集，就近外排场地外沟渠；生活污水（餐饮废水先经隔油池处理）经预处理池收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经管网收集至毛坝镇污水处理厂。

（四）落实固废处置措施。施工期可回收的建筑垃圾交废物收购站处理，生活垃圾交由环卫部门清运处置；隔油池废油交由有资质单位处理；沉淀池泥沙、余方、不能回收的建筑垃圾等全部用于宣汉国家森林公园月亮坪森林康养建设项目（一期）项目游客中心基础回填；废漆、废漆桶交由有资质单位回收处理。运营期预处理池污泥、生活垃圾交由市政环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾袋装收集后定期交由有处置能力的单位按时清运处置。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

（六）在施工过程中采取水土保持措施，优化施工方案，土石方开挖工期避开雨季，物料临时堆场设置截排水沟，设置沉砂池，做好水土流失防治措施；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将土石方回填，及时夯实回填土，及时绿化；施工过程中和施工后须采取严格的植被保护和恢复措施，以减少工程建设对植被的影响；保护范围内打围或搭建跳板保护古树；禁止向树池内倾倒垃圾及废弃物等污染古树；禁止施工材料或吊车等机械造成树体损伤。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年11月6日