宣环审〔2023〕25号

达州市宣汉生态环境局

关于S403宣汉县厂溪至双山（万源界）段改建工程环境影响报告表的批复

中建达路桥有限公司：

你公司报送的《S403宣汉县厂溪至双山（万源界）段改建工程环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 一、项目位于达州市宣汉县厂溪镇，起于厂溪镇三角坝附近，与既有省道202平交，设置桥梁跨越中河后，向西布线，经李家坝、汪家坝，盐井村、双山村后，沿马鞍山山腰展线至李子树沟后止于万源界，顺接规划省道S403万源罗文镇段，按双向两车道三级公路标准设计，路线全长17.902km，其中改建段长8.0km，主要为对现有路基的加宽改造、路面改造，路基破损路段进行挖除再造；新建段长9.902km，主要为截弯取直、绕避场镇等路段。全线路基宽度7.5m，行车道宽6.5m，采用三级公路技术标准，沥青混凝土地面，设计时速30km/h。项目总投资31233.16万元，环保投资153.3万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期间各项环境保护措施，施工结束后对临时占地进行生态恢复。临河施工过程中，在施工现场设置排水沟、设立警示牌、尽量避免下雨施工；做好表层土剥离、暂存工作，施工结束后及时进行回铺表土、恢复和绿化。

（二）加强废水处理措施。施工期场地内设置截水沟、隔油池及沉淀池，截留收集施工场地内的冲洗废水、养护废水并进行隔油沉淀处理后回用，不外排；涉水桥梁施工应设置施工围堰，并采用循环钻孔灌注桩施工方式，循环使用泥浆，桥梁基础施工废水与钻渣、泥浆混合后在围堰中将其强力抽排至河岸侧的泥浆池，经过沉淀池沉淀和干化后污泥运至弃土场，上清液回用于场地洒水抑尘，不外排；施工材料远离地表水体并采取遮挡措施，严禁废水、废渣排入河流；生活污水依托租住民房的生活污水处理设施处理后用作农肥，不外排；初期雨水通过雨水沟导排后汇入沉淀池内，经沉淀处理后回用于场地洒水。

（三）加强废气处理措施。施工期定时洒水抑尘，砂石、水泥等物料及时清扫；距离环境保护目标近的路段应设置围栏，临时堆放场所加强防起尘、遮盖措施；施工场地不设置沥青搅拌站，采用商品沥青以减少沥青烟气；对施工场地进出口区域进行水泥硬化，并在进出口设置车辆冲洗平台。

（四）加强噪声控制措施。施工期与沿线居民点之间设置实心围挡，采用低噪声机械设备，并经常对设备进行维修保养，加强施工期噪声监测，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放；今后如新建小区住宅、医院、学校、养老院等声环境保护目标，需位于噪声预测达标范围内。运营期路面垃圾由公路养护部门定期进行清理。

（五）加强固废处理措施。施工期建筑垃圾、弃方、定期清掏并沥干的污泥及拆除的围堰运至规划的弃土场集中堆放，弃土场坡脚修建挡墙，周边修建截、排水沟；生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处理；废焊条、焊渣，经收集后外售至废品回收站；废机油收集后交由有资质单位进行处置，固体废物严禁排入河流。

（六）加强生态环境保护措施。施工临时占地在竣工后尽快采取迹地恢复和绿化措施，防止遭受降雨侵蚀。防护措施与主体工程同步实施，施工时对裸土进行及时覆盖，建筑垃圾及时清运。运营期加强对路基边坡的防护，根据边坡形式修建边坡防护工程，边坡进行种植灌木、播撒草籽等绿化。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年8月8日