宣环审〔2024〕39号

达州市宣汉生态环境局

关于磊航砂石加工项目环境影响报告表的

批复

宣汉县磊航砂石有限公司：

你公司报送的《磊航砂石加工项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《磊航砂石加工项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于宣汉县普光镇合溪村6组，占地面积为5.01亩，约3340m2。该地块原为宣汉县土主乡双树砖厂旧址，主要安装给料机、鄂破机、反击破、振动筛等生产设备，以普经开区园区的建渣、废石砂岩为原料，通过给料、鄂破、反击破、振动筛分，建设一条砂石加工生产线，年产10万吨建筑用砂、碎石。项目总投资400万元，环保投资73.8万元，占总投资的18.45%。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。合理安排施工时序，严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声、固废对周边环境的影响。

（二）加强废水处理措施。施工期生活污水经旱厕收集后用于周边农田施肥；施工废水经沉淀池隔油沉淀后全部用于建筑工地洒水和车辆冲洗；机械和车辆冲洗废水经沉淀处理后全部回用。运营期生产废水主要为车辆冲洗废水，经三级沉淀后回用，不外排；生活污水经旱厕收集，沉淀处理后用作农肥。

（三）加强废气处理措施。施工期项目扬尘治理必须严格遵守“六必须，六不准”，施工现场主要道路及施工区域与社会通行道路交叉通道进行硬化；施工场地设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，配套设置地面排水沟、沉淀池。运营期砂石加工粉尘采取“封闭砂石生产车间+给料喷雾+布袋除尘器”措施，砂石生产线设置于封闭的生产车间内（只留车辆进出口），在生产车间内设置1套喷雾降尘装置（在给料机、鄂破、反击破、振动筛、输送带上设置喷头），给料、破碎采取喷雾降尘，在鄂破、反击破落料口安装集气罩收集粉尘，振动筛进行二次封闭且在振动筛上方设置集气罩收集粉尘，收集到的粉尘经布袋除尘器处理后，在车间无组织排放；物料输送粉尘采取“封闭砂石生产车间+皮带廊道+喷雾降尘”措施，输送带设置在封闭车间内，同时采用喷雾降尘，裸露部分输送带设置皮带廊道；装卸料粉尘、堆场扬尘目采取“厂房阻隔+喷雾降尘”措施，成品堆场和原料堆场建设为顶部遮盖+三面围挡的半封闭式的钢架结构彩钢棚，并在堆场内部设置喷雾降尘系统；运输扬尘采取“地面硬化+车胎冲洗+封闭运输”，在厂区西侧出入口处设置1套智能轮胎冲洗设施，对运输车辆车胎进行冲洗，厂区道路地面全部硬化。

（四）加强噪声控制措施。合理布置施工总平面，严禁夜间施工，施工期高噪声尽量设备布置在场地中央，有效利用距离的衰减，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施，确保噪声达标排放。营运期合理布置总平面，远离周边农户；选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修；设置整体封闭式厂房，将各生产设备布置在厂房内，利用厂房进行隔声，产噪设备底部采取基础减振；保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准后达标排放。

（五）加强固废处理措施。施工期产生的可回收利用的废料通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑废物不能随意倾倒，用编织袋包装后清运到建筑垃圾处置场；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。运营期布袋除尘器收集的粉尘收集后作为成品砂外售；生活垃圾收集后交环卫部门清运处理；废机油、废机油、含油抹布及手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处理。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年9月3日