年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：宣汉巴人地窖酒厂

评价单位：成都嘉卓源环保工程咨询有限责任公司

二〇二三年四月

概述

- 项目由来

宣汉巴人地窖酒厂前身为达州市通川区诗意君酒厂，位于达州市通川区磐石乡何家坝，以高粱为主原料，采用固态法年产1000吨基酒（成品酒度数为57°）。由于城市发展建设需要，酒厂用地被列入达万高速路达州段出口收费站的建设征地拆迁范围，企业通过兼并重组，注册成立宣汉巴人地窖酒厂。

2012年9月5日，四川省经济和信息化委员会出具了《关于同意宣汉巴人地窖酒厂传统优质清香型白酒生产线搬迁技改项目开展前期准备工作的函》（川经信技改函[2012]1082号），同意该项目开展前期工作。

2013年7月，宣汉县人民政府同意宣汉巴人地窖酒厂建设用地选址，选址于宣汉县五宝镇沙沟村二组，位于达州普光经济开发区五宝功能区内。同年，宣汉巴人地窖酒厂开始建厂。

2014年10月，达州普光经济开发区管委会与宣汉巴人地窖酒厂签订《宣汉巴人酒厂新建白酒包装窖藏车间及配套设施技改项目入园协议》，同意酒厂建设及施工。

2015年3月，宣汉巴人地窖酒厂建成并投入试运行，并建成了100m3/d的污水处理厂，采用“UASB+A/O”工艺主体工艺处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放限值标准后排入前河。

2016年3月，宣汉县国土资源局与宣汉巴人地窖酒厂签订《国有用地使用权出让合同》（合同编号：511603-2016-C-004），同意工程选址占地。

2016年8月，宣汉巴人地窖酒厂委托东方环宇环保科技发展有限公司编制完成《宣汉巴人地窖酒厂技改搬迁项目环境影响备案调查评估报告》，并通过专家评审。该项目运行至今未受到环保投诉。

本次拟投资12000万元，在现有厂区内进行改扩建，建设酿造车间及配套设施，建成后实现生产酱香型白酒1万t/a。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，为使该项目对区域环境的影响降到最小，本项目应进行环境影响评价。跟据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中“十二、酒、饮料制造业15——25酒的制造151：有发酵工艺的（年生产能力1000千升以下的除外）”，应编制环境影响报告书。因此，宣汉巴人地窖酒厂委托成都嘉卓源环保工程咨询有限责任公司对其“年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目”进行环境影响评价工作。

- 项目特点

本项目特点如下：

1、本项目生产酱香型白酒，主要发酵原料为高粱，主要污染物为酿造过程产生的生产废水。

2、本项目位于宣汉县，区域环境空气、地表水、地下水等环境质量良好;物料运输便利。项目建设范围内无自然保护区、风景名胜区和集中饮用水水源保护区等特殊环境敏感区。

3、本项目属白酒制造行业，大气污染物主要有磨曲粉尘、锅炉废气、酒糟异味、污水处理站恶臭废气、食堂油烟。废水主要有锅底水、地坪冲洗废水、设备清洗废水、发酵黄水、洗瓶废水、质检室废水、供水站废水、锅炉排水、生活污水等。不能回用的废水经管网收集后经厂区北侧污水处理站处理达标后达标排放。固体废物主要有酿酒发酵中产生的酒糟、生活垃圾、废窖泥、污泥等，其中酒糟产生量较大，外售给饲料有限公司制作饲料，实现综合利用。

4、本项目部分厂房已改造完成，属于“未批先建”项目，达州市宣汉生态环境局关于对宣汉巴人地窖酒厂未批先建行为不予环境行政处罚，并进行了情况说明，本次根据已建情况提出整改要求相关环保措施。

- 环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目需进行环境影响评价。

2022年6月10日，建设单位委托我公司承担年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目环境影响评价任务。我公司在接受委托后，随即展开了调研工作，收集相关文件，奔赴现场进行实地勘查，通过环境调查和开展专题工作；同时由建设单位组织开展了公众参与调查工作。

环评单位依据环境影响评价技术导则的有关技术要求，在认真分析预测的基础上，编制完成了环境影响评价报告书（送审本），现提交上级环境保护主管部门和专家审查。

- 项目相关判定情况

根据分析，该项目相关判定分析情况如下所示：

（1）本项目为白酒生产，扩建后生产规模为1万吨/年，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），项目属于允许类。

（2）本项目满足达州普光经济开发区五宝功能区的入园要求。

（3）本项目符合《饮料酒制造业污染防治技术政策》《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》、水污染防治相关政策及方案、大气环境保护规划或政策的要求。

（4）本项目不涉及四川省生态红线，符合当前生态红线相关要求；本项目建设符合环境质量底线要求，符合资源利用上线要求；本项目不在《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办[2019]8 号）确定的负面清单之列，也不属于《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》及《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》中内容。因此，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单相关要求。

- 主要关注的环境问题及环境影响

根据本项目的项目特点和项目所处区域环境现状，项目营运过程中所关注的主要环境问题如下所示：

（1）水环境。厂区产生的各类废水经收集后通过管线输送至厂区北侧污水处理站处理，采用“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”，项目废水达标排放的可行性以及宣汉县五宝镇污水处理厂依托可行性分析。

（2）大气环境。大气污染物主要磨曲粉尘、锅炉废气、异味、污水处理站恶臭、食堂油烟等。分析各类废气的达标可行性及对周边环境的影响。

（3）声环境。厂界噪声能否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值。

（4）固体废物。能否合理处置的可行性。

（5）环境风险。分析本项目环境风险源，确定风险防范措施，确保项目风险可控。

- 环评结论

年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目符合国家产业政策，符合当地区域发展规划和土地利用总体规划；拟采用的生产工艺成熟、可靠；项目拟采取的污染治理措施技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显，项目采取的风险防范措施切实可行。严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目在建设从环保角度是可行的。

目    录

1 总则	1

1.1 编制依据	1

1.2 评价原则及目的	5

1.3 评价时段	6

1.4 评价工作等级及评价范围	7

1.5 环境功能区划	13

1.6 评价标准	14

1.7 评价工作内容及重点	18

1.8 符合性分析	18

1.9 “三线一单”符合性分析	29

1.10 环境保护目标	44

1.11 选址合理性分析	48

2 建设项目工程分析	49

2.1 现有工程概况	49

2.2 拟建工程概况	63

2.3 污染源及环境影响因素分析	71

2.4 清洁生产分析	98

2.5 总量控制	102

3 环境现状调查与评价	104

3.1 区域自然环境	104

3.2 区域环境质量现状	107

4 环境影响预测与评价	126

4.1 施工期环境影响评价	126

4.2 营运期环境影响分析	132

5 环境风险分析	177

5.1 评价原则与评价目的	177

5.2 环境风险评价关注点	177

5.3 评价工作程序	177

5.4 评价等级与评价范围	178

5.5 风险识别	184

5.6 风险事故情形分析	188

5.7 风险预测与评价	190

5.8 环境风险管理	192

5.9 环境风险评价结论	201

6 环境保护措施及其可行性论证	203

6.1 施工期环境保护措施及其可行性论证	203

6.2 营运期大气环境污染防治措施及其可行性论证	204

6.3 营运期水污染防治措施及其可行性论证	206

6.4 运营期噪声防治措施及其可行性论证	210

6.5 运营期固废处置措施及其可行性论证	211

6.6 运营期地下水污染防治措施及其可行性论证	216

6.7 环保措施及投资估算	216

7 环境影响经济损益分析	219

7.1 经济效益分析	219

7.2 社会效益分析	219

7.3 环境效益分析	220

8 环境管理与监测计划	221

8.1 环境管理	221

8.2 环境监测	223

8.3 排污口规范化管理	225

8.4 建设项目竣工环境保护验收	227

9 环境影响评价结论	229

9.1 结论	229

9.2 要求与建议	235

附图：

附图1项目地理位置图

附图2宣汉县水系图

附图3-1经开区东区用地现状图

附图3-2经开区东区用地规划布局图

附图4-1项目外环境关系图

附图4-2项目大气评价范围外环境关系图

附图5-1技改扩建前总平面布置图

附图5-2技改扩建后总平面布置图

附图5-3项目分区防渗图

附图6项目评价范围图

附图7-1项目大气、噪声监测布点图

附图7-2项目地下水、地表水监测布点图

附图8达州市环境管控单元图

附图9项目与区域饮用水源地相对位置图

附图10项目卫生防护距离图

附图11水文地质图

附图12厂区雨污管网管线图

附图13项目管线走向图

附件：

附件1项目委托书

附件2巴人地窖年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目备案证明

附件3关于印发《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函

附件4清理整顿通知及备案专家意见

附件5入园协议

附件6项目用本地出让合同

附件7宣汉县政府同意建设酒厂的文件

附件8原项目排污许可证

附件9应急预案备案表

附件10土地租赁合同

附件11排污口论证报告批复

附件12民房租用合同

附件13宣汉县五宝污水处理厂环评批复及验收意见

附件14废水处置协议

附件15宣汉县环境保护局关于项目不予以处罚的情况说明

附件16规划说明

附件17普光管委会说明

附件18引用监测报告

# 总则

## 编制依据

### 法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第二次修正；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第二次修正；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月修订；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日实施；

- 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2014年7月29日实施；

- 《中华人民共和国水土保持法实施条例》，2011年1月8日实施；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1实施；

- 《危险化学品安全管理条例》，2013年12月7日实施；

- 《土地复垦条例》，2011年2月22日实施；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日；

- 《中华人民共和国安全生产法》，2014年8月31日；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月修订）

- 《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日修订）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国务院，国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国务院，国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国务院，国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

- 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（中华人民共和国生态环境部令 第9号，2019年9月20日）

### 行政法规、部门规章与规范性文件

- 《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工业和信息化部，工信部节〔2010〕218号，2010年5月4日）；

- 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工业和信息化部，工产业[2010]第122号，2010年10月13日）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范风险的通知》（环境保护部，环发〔2012〕77号，2012年7月3日）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发〔2012〕98号，2012年8月7日）；

- 《关于落实大气污染防治计划严格环境影响评价准入的通知》（环境保护部，环办〔2014〕30号，2014年3月25日）；

- 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环境保护部，环发[2014]197号，2014年12月30日）；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法>（试行）的通知》（环境保护部，环发[2015]4号，2015年1月8日）；

- 《饮料酒制造业污染防治技术政策》（环境保护部第7号公告，2018年1月12日）；

- 《产业转移指导目录（2018年本）》（工业和信息化部第66号公告，2018年12月20日）；

- 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（2014年1月1日）；

- 《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162号，2016年5月30日）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014年3月25日）；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号，2013年5月24日）

- 《关于<印发控制污染物排放许可制实施方案>的通知》（国办发[2016]81号，2016年11月10日）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号，环境保护部办公厅2016年10月27日印发）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日实施）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号，2013年11月15日）；

- 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（环水体[2018]16号，2018年4月8日）;

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《酿造工业废水治理工程技术规范》；

- 《四川省加强工业节能降耗工作实施意见》（川府发[2007]31号）；

- 《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发[2021]33号）；

- 《重点流域水污染防治规划》(2016~2020)；

- 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案》(2018-2020年）；

- 《饮料酒制造业污染防治技术政策》（公告2018年第7号）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）;

- 《清洁生产标准白酒制造业》(HJ/T402-2007);

- 《排污许可证申请与核发技术规范酒、饮料制造工业》（HJ1028—2019）；

- 《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ1085—2020）；

- 《四川省固体废物污染环境防治条例》（2018年7月26日修正并施行）；

- 《四川省环境保护条例》（2018年1月1日施行）；

- 《四川省人民政府关于〈四川省生态功能区划〉的批复》（川府函[2006]100号）；

- 关于贯彻实施《四川省饮用水水源保护管理条例》的通知（川环办[2012]69号）；

- 《关于进一步加强我省农村饮用水水源保护区环境保护工作的通知》（川环办发[2011]98号）；

- 《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）；

- 《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》（川委厅[2016]92号）；

- 《关于印发四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）的通知》（川污防“三大战役”办[2017]33号）；

- 《关于印发四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）的通知》（川环发[2018]44号）；

- 《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》；

- 《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）；

- 《关于促进白酒产业转型升级健康发展指导意见的通知》（川办函[2015]101号）；

- 《关于推进白酒产业供给侧结构性改革加快转型升级的指导意见》；

- 《关于促进白酒产业转型升级健康发展指导意见的通知》（川办函[2015]101号）；

- 《四川省人民政府办公厅关于优化区域产业布局的指导意见》（川办发[2018]92号）；

- 《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（四川省第十三届人民代表大会常务委员会公告第24号，2019年1月1日起施行）；

- 《四川省关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2016]63号）；

- 《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）；

- 《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402-2007）；

- 《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）；

- 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）。

### 技术导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）。

### 项目有关技术资料

- 项目委托书；

- 《宣汉巴人地窖酒厂技改搬迁项目环境影响备案调查评估报告》（2016年8月）；

- 《宣汉巴人地窖酒厂入河排污口设置论证》（2020年8月）；

- 《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备【2108-511722-07-02-492656】JXQB-0319号）；

- 《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》；

- 《宣汉县五宝镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》、批复（宣环审[2021]6号）及验收报告；

- 建设单位提供的其他文件资料。

## 评价原则及目的

本项目为白酒酿造项目，在施工期和运行期会不可避免地带来一些环境问题。因此，本次评价将针对这些环境影响问题，结合本工程的特点，在坚持以下评价原则前提下，达到对应的评价目的。

### 评价原则

突出环境影响评价的作用，坚持保护和改善环境质量。

1、依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

本工程项目为扩建项目，根据项目特点，确定评价工作的原则为：

（1）查清现有污染源和现存的环境问题。根据对企业排放废水、废气、噪声等情况的监测，以及污染治理设施运行管理、排污口规范、固体废物收集和暂存等的调查，并经分析，明确企业目前是否存在环境问题。

（2）从环境保护角度论证工程内容及选址的可行性和合理性。分析污染物产生情况和排放情况，贯彻“清洁生产”、“总量控制”、“工业节水要求”、“达标排放"”、“节能减排”的污染控制方针。算清“三本帐”，核算项目实施后污染物排放总量,明确项目实施后是否满足当地污染物总量控制要求。

（3）通过现场调查与监测，掌握工程所在区域地表水、环境空气、声环境现状，并对上述环境要素进行评价。

（4）选择适当的模式和方法，预测本项目实施后对周围环境的影响程度和范围。明确项目实施后当地环境质量能否满足相应的环境功能区要求。

（5）对项目营运期可能存在的环境风险进行分析，并提出风险防范措施和突发事故应急预案。

（6）对项目环境经济损益简要分析，论述项目实施后的环境经济效益。

（7）对工程拟采取的污染防治措施进行经济技术论证，有针对性的提出污染防治对策措施。

（8）通过评价，从环境角度得出项目是否可行的明确结论，并对存在的问题提出合理化建议。

### 评价目的

通过对环境调查和现场监测，在了解工程所处环境状况的基础上，根据工程特征，对工程项目污染源的发生位置、污染物排放种类、排放方式、排放去向和最终排放量、防治污染措施等进行全面分析，预测评价区域环境质量可能产生的变化，分析本工程的建设是否存在重大环境问题，对各类污染物提出切实可行的治理措施，从环境角度衡量建设项目是否可行，提出减少或减缓环境影响的对策措施和建议，为领导部门审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理等提供依据。最终，实现项目建设与当地自然、社会、经济、环境保护的持续协调发展，即按可持续发展战略指导本项目的建设。

## 评价时段

本项目评价时段为施工期和营运期，从时段上看，营运期环境影响的范围大、程度深、周期长，故评价重点以营运期评价为主。

## 评价工作等级及评价范围

建设项目环境影响评价级别划分是根据建设项目可能对环境造成的影响程度和范围，以及项目所在地区的环境敏感程度所确定的。

### 大气评价等级及评价范围

1、评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

（2）评价等级判别

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表 1-1    环境空气评价工作等级判据

| 序号 | 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | Pmax≧10% |
| 2 | 二级 | 1%≦Pmax<10% |
| 3 | 三级 | Pmax<1% |

本项目营运期大气污染物中曲药处理产生的粉尘、锅炉废气、污水处理站恶臭、酒糟异味（酿造、储存、转运等）对环境的影响相对其他大气污染物影响稍大，本次大气环境影响评价等级选取曲药处理产生的粉尘（PM10、PM2.5）、污水处理站恶臭（NH3、H2S）、锅炉废气（SO2、NOx、PM10、PM2.5）、异味（非甲烷总烃）作为评价因子，通过AERSCREEN大气估算模式计算结果见下表所示。

表 1-2    本项目估算最大值一览表

| 最大占标率距离（m） |  |  |  | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002 |  | SO2 | 105 | 2.08E-02 | 4.15 |
|  |  | NOx |  | 2.29E-02 | 9.15 |
|  |  | PM10 |  | 8.00E-03 | 1.78 |
|  |  | PM2.5 |  | 8.00E-03 | 3.56 |
| DA003 |  | PM10 | 85 | 5.72E-04 | 0.13 |
|  |  | PM10 |  | 5.72E-04 | 0.25 |
| DA004 |  | NH3 | 335 | 1.69E-03 | 0.84 |
|  |  | H2S |  | 6.61E-05 | 0.66 |
| 无组织 | 1#车间 | 非甲烷总烃 | 30 | 1.07E-02 | 0.53 |
|  | 2#车间 | 非甲烷总烃 | 30 | 1.07E-02 | 0.53 |
|  | 3#车间 | 非甲烷总烃 | 30 | 1.07E-02 | 0.53 |
|  | 4#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.36E-02 | 0.68 |
|  | 5#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.30E-02 | 0.65 |
|  | 6#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.34E-02 | 0.67 |
|  | 7#车间 | 非甲烷总烃 | 44 | 3.13E-02 | 1.56 |
|  | 8#车间 | 非甲烷总烃 | 44 | 3.13E-02 | 1.56 |
|  | 9#车间 | 非甲烷总烃 | 44 | 2.86E-02 | 1.43 |
|  | 10#车间 | 非甲烷总烃 | 42 | 2.44E-02 | 1.22 |
|  | 11#车间 | 非甲烷总烃 | 41 | 3.07E-02 | 1.53 |
|  | 12#车间 | 非甲烷总烃 | 46 | 3.18E-02 | 1.59 |
|  | 13#车间 | 非甲烷总烃 | 39 | 2.80E-02 | 1.40 |
|  | 14#车间 | 非甲烷总烃 | 44 | 2.35E-02 | 1.17 |
|  | 15#车间 | 非甲烷总烃 | 40 | 2.38E-02 | 1.19 |
|  | 16#车间 | 非甲烷总烃 | 39 | 2.42E-02 | 1.21 |
|  | 17#车间 | 非甲烷总烃 | 38 | 2.15E-02 | 1.07 |
|  | 18#车间 | 非甲烷总烃 | 37 | 2.15E-02 | 1.08 |
|  | 19#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.34E-02 | 0.67 |
|  | 20#车间 | 非甲烷总烃 | 39 | 2.52E-02 | 1.26 |
|  | 21#车间 | 非甲烷总烃 | 38 | 2.60E-02 | 1.30 |
|  | 22#车间 | 非甲烷总烃 | 39 | 2.80E-02 | 1.40 |
|  | 23#车间 | 非甲烷总烃 | 38 | 2.33E-02 | 1.16 |
|  | 24#车间 | 非甲烷总烃 | 36 | 2.15E-02 | 1.08 |
|  | 25#车间 | 非甲烷总烃 | 37 | 2.67E-02 | 1.33 |
|  | 26#车间 | 非甲烷总烃 | 34 | 1.62E-02 | 0.81 |
|  | 27#车间 | 非甲烷总烃 | 40 | 3.28E-02 | 1.64 |
|  | 28#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.71E-02 | 0.85 |
|  | 29#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.71E-02 | 0.85 |
|  | 30#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.71E-02 | 0.85 |
|  | 酒库1 | 非甲烷总烃 | 41 | 2.08E-02 | 1.04 |
|  | 酒库2 | 非甲烷总烃 | 36 | 1.52E-02 | 0.76 |
|  | 酒库3 | 非甲烷总烃 | 38 | 2.07E-02 | 1.04 |
|  | 露天储罐 | 非甲烷总烃 | 58 | 1.27E-01 | 6.34 |
|  | 地窖酒库 | 非甲烷总烃 | 70 | 1.86E-02 | 0.93 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 54 | 1.52E-02 | 7.62 |
|  |  | H2S | 54 | 6.03E-04 | 6.03 |

由上表可知，本项目最大占标率污染物因子为有组织排放的NOx，最大占标率Pmax为9.15%。因此，本项目大气环境影响评价工作等级确定为二级评价。

2、评价范围

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018）中5.4.2中的规定，本项目的大气环境影响评价范围为以项目厂区为中心，边长约为5km的矩形范围。

### 地表水评价等级及评价范围

1、评价等级

本项目生产废水及生活污水经自建污水处理站处理达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准后，经管道排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前河。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，建设项目地表水评价等级判定见下表。

表 1-3    建设项目地表水评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、然料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3m/d，评价等级为一级；排水量<500万m3m/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的按三级B评价。 |  |  |

本项目建成后，厂区产生的生产废水经污水处理站处理达到《发酵酒精和白工业水污染排放标准》 (GB27631-2011)中表2的间接排放标准后，经污水管网排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理，属于间接排放，由上表可知，本项目地表水评价等级为三级B。

2、评价范围

本项目地表水评价范围为：分析依托的宣汉县五宝镇污水处理厂的环境可行性。

### 地下水评价等级及评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中附录A确定本项目所属地下水环境影响类别如下：

表 1-4    附录A（规范附录）地下水环境影响评价行业分类表

| 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 105、酒精饮料及酒类制造 | 有发酵工艺的 | 其他 | III类 | IV类 |

因此，本项目为报告书，为III类项目。

根据现场调查，项目区不涉及集中式饮用水源保护区，厂区位于城市郊区，主要环境敏感点为调查范围内生活用水水井，本项目建设区周围无集中式地下水饮用水水源，只有分散的地下水饮用取水点，环境敏感程度为“较敏感”。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度划分见下表：

表 1-5    地下水环境敏感程度划分表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）本项目地下水评价工作等级划分原则如下。

表 1-6    地下水环境敏感程度分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可知，本项目地下水评价等级为三级。

2、评价范围

以厂区所在区域东、南、北侧山脊为界，西侧以评价区内最低排泄基准面前河为界，形成的地下水评价范围共计约0.95km2。

### 声环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4－2021），声环境影响评价工作的分级是依据建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度及受建设项目影响人口的数量。

表 1-7    声环境影响评价等级依据

| 序号 | 评价工作等级 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 评价范围内有适用于GB 3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5 dB(A)以上（不含5 dB(A)），或受影响人口数量显著增加时。机场建设项目航空器噪声影响评价等级为一级。 |
| 2 | 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5 dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时 |
| 3 | 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3 dB(A)以下（不含3 dB(A)），且受影响人口数量变化不大时 |

本项目评价区域为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准区域，本工程的噪声主要为厂区机械设备噪声和运输车辆噪声，采取降噪措施后，上述噪声对环境敏感点的影响不大。根据预测，本项目建设前后评价区敏感目标噪声级昼间最高增量为0.09dB（A）、夜间最高增量为1.3dB（A），且项目周边声学环境受影响人口较少，本项目噪声评价等级情况见下表：

表 1-8    本项目噪声评价等级参数

| 名称 | 环境功能区 | 敏感点噪声变化量 | 受影响人数 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 3类 | 最高1.3dB（A） | 较少 | 三级 |

因此，本项目声环境评价工作等级为三级。

以厂区为边界，向外延伸200m作为项目声环境评价范围。

### 生态环境评价等级及评价范围

项目位于宣汉县五宝镇沙沟村二组，为四川达州普光经济开发区五宝功能区范围内，项目用地不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地，风景名胜区、森林公园、地址公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等，不在《四川省主体功能区划》中“重点生态功能区”内，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，项目属于一般区域，项目总用地面积为40002m2。

据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19－2022），生态影响评价工作等级判定依据如下表所示。

表 1-9    生态环境影响评价工作等级划分表

| 判定依据 | 内容 | 判定分析 |
| --- | --- | --- |
| 一、确定原则 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 本项目不涉及 |
|  | b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 本项目不涉及 |
|  | c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 本项目不涉及 |
|  | d）根据HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目不涉及 |
|  | e）根据HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目不涉及 |
|  | f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本项目共计占地40002m2，占地规模小于20km2。 |
|  | g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | 本项目不涉及a）、b）、c）、d）、e）、f）情况，陆生生态评价等级为三级 |
|  | h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 | 本项目不涉及该项。 |
| 二、其他 | 1）建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。 | 本项目不涉及该项。 |
|  | 2）建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。 | 本项目仅涉及陆生生态影响 |
|  | 3）在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。 | 本项目不涉及该项。 |
|  | 4）线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 | 本项目不涉及风景名胜区。 |
|  | 5）涉海工程评价等级判定参照GB/T19485。 | 本项目不涉及该项。 |
|  | 6）符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 | 本项目位于四川达州普光经济开发区五宝功能区范围内，该功能区已取得规划环评批复（川环建函[2021]9号），本项目符合规划环评要求且不涉及生态敏感区，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析 |

由上表可知，本项目原则陆生生态评价等级为三级，但本项目位于四川达州普光经济开发区五宝功能区范围内，该功能区已取得规划环评批复（川环建函[2021]9号），本项目符合规划环评要求且不涉及生态敏感区，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

### 环境风险评价等级及评价范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，根据表C.1的规定，本项目为白酒制造行业， M值为5，所以本项目行业和生产工艺为M4。根据表B.1的规定，乙醇未被列为危险物质，参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中表1，乙醇临界量为500t。而本项目设计基酒储存能力20000t，平均基酒度数为53°，密度0.924g/cm3，折合乙醇约10600吨，沼气中甲烷气体含量以70%计，甲烷密度0.7kg/m3，则500m3沼气储罐可储存甲0.245t。项目危险物质数量与临界量比值Q=21.2245，属于10＜Q≤100，可以确定本项目危险物质及工艺系数危险性等级判断为P4。项目大气环境敏感程度为E2级环境高度敏感，故大气环境风险潜势划分为II级，大气环境风险评价工作等级划分为三级；项目地表水环境敏感程度为E2级环境低度敏感区，故地表水环境风险潜势划分为II级，地表水环境风险评价工作等级划分为三级;项目地下水环境敏感程度为E2级环境中度敏感区，故地下水环境风险潜势划分为II级，地下水环境风险评价工作等级划分为三级。

大气环境风险评价范围：项目厂界外延3km的区域。

地表水环境风险评价范围：本项目事故排放废水对宣汉县五宝镇污水处理厂的影响。

地下水环境风险评价范围：厂界外地下水下游方向至前河，其余侧以山脊线为界所包络线区域。

综上所述，本次环评中大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、生态环境、土壤环境和环境风险影响评价工作等级详见下表：

表 1-10    本项目评价工作等级汇总表

| 类别 | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 二级 | 三级B | 三级 | 三级 | 简单分析 | 三级 |

## 环境功能区划

### 大气环境功能区划

建设项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

### 水环境功能区划

前河属于地表水Ⅲ类环境功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。

### 地下水功能区划

本项目区域地下水为《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类水域。

### 声环境功能区划

本项目位于宣汉县五宝镇沙沟村二组，位于达州普光经济开发区五宝功能区，声环境评价范围内的区域属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

## 评价标准

### 环境质量标准

1、环境空气

项目所在地SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3和H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时浓度均值。详见下表：

表 1-11    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 平均时间 | 二级浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 日平均 | 150 |  |  |
|  | 年平均 | 60 |  |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 日平均 | 80 |  |  |
|  | 年平均 | 40 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| NH3 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均 | 10 | μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 8小时浓度均值 | 600 | μg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

2、地表水环境

执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）的Ⅲ类水域标准，详见下表：

表 1-12    《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）    单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 总磷 | 氨氮 | 硫化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6—9 | ≤20 | ≤4 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 项目 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氟化物 | 总砷 | 锌 |
| 标准值 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 |
| 项目 | 铁 | 锰 | 挥发酚 | 氰化物 | 硫化物 | 总磷 | 铜 |
| 标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤1.0 |
| 项目 | 高锰酸盐指数 |  | 水温（℃） |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤6 |  | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |  |  |  |  |

3、地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，详见下表：

表 1-13    《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）    单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 锰 | 氰化物 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5—8.5 | ≤0.5 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 项目 | 汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 |
| 标准值 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 |
| 项目 | 色度 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 臭和味 | 锌 | 硫化物 |
| 标准值 | ≤15 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 | / | ≤1.0 | ≤0.02 |
| 项目 | 挥发性酚类 | 细菌总数 |  | 总大肠菌群 |  | 溶解性总固体 |  |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤100（CFU/mL） |  | ≤3.0（CFU/mL） |  | ≤1000 |  |

4、声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）的3类标准，具体见下表：

表 1-14    《声环境质量标准》（GB3096－2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | GB3096-2008《声环境质量标准》 |

5、生态环境

水土流失根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）以不改变土壤侵蚀等级类型现状为标准；地质灾害以不产生新的地质灾害为标准，详见下表：

表 1-15    土壤水力侵蚀强度分级标准（SL190-2007）

| 等级 | 侵蚀模数（t/km2·a） | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | ＜200，＜500，＜1000 | ＜0.15，＜0.37，＜0.74 |
| 轻度侵蚀 | 200,500，1000~2500 | 0.15，0.37，0.74~1.9 |
| 中度侵蚀 | 2500~5000 | 1.9~3.7 |
| 强度侵蚀 | 5000~8000 | 3.7~5.9 |
| 极强度侵蚀 | 8000~15000 | 5.9~11.1 |
| 剧烈侵蚀 | ＞15000 | ＞11.1 |
| 注：本表流失厚度系按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算。 |  |  |

6、土壤环境

项目用地范围内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地“筛选值”标准，详见下表。

表 1-16    （GB36600-2018）中第二类用地“筛选值”标准    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地筛选值 | 序号 | 污染物项目 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯甲烷 | 5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烷 | 2.8 |  |  |  |

### 污染物排放标准

1、废气

施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》(DB51/2682-2020）表1中排放限值。

表 1-17    施工期扬尘排放标准限值

| 污染物 | 施工阶段 | 监测点排放限值(μg/m3) | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 | 自监测起持续15min |
|  | 其他工程阶段 | 250 |  |

运营期磨曲粉碎机排气筒颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；天然气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值；无组织排放的VOCs（以非甲烷总经NMHC计）执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中无组织排放监控浓度限制；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准；项目污水处理站无组织排放的恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中的二级标准。具体如下表所示：：

表 1-18    大气污染物排放限值

| 污染物名称 | 排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120mg/m3（排放速率3.5kg/h-15m高排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| SO2 | 50mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值 |
| NOx | 150mg/3 |  |
| 颗粒物 | 20mg/m3 |  |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 2.0mg/m3 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） |
| 食堂油烟 | 2.0 mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准 |
|  | 净化设备最低去除效率85% |  |
| 氨 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中的二级标准 |
| 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |

2、废水

本项目产生的所有废水经污水处理站处理后出达到《发酵酒精和白工业水污染排放标准》 (GB27631-2011)中表2的间接排放标准后，排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理。

表 1-19    《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》(GB27631-2011)

| 序号 | 指标 | 浓度限值 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |  |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排口 |
| 2 | SS | 50mg/L | 140mg/L |  |
| 3 | 色度（稀释倍数） | 40 | 80 |  |
| 4 | BOD5 | 30 mg/L | 80 mg/L |  |
| 5 | COD | 100 mg/L | 400 mg/L |  |
| 6 | 氨氮 | 10 mg/L | 30 mg/L |  |
| 7 | 总氮 | 20 mg/L | 50 mg/L |  |
| 8 | 总磷 | 1.0 mg/L | 3.0 mg/L |  |
| 9 | 白酒企业单位产品基准排水量 | 20m3/t | 20m3/t | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |

3、噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关限值，适用于建设项目的施工期，见下表：

表 1-20    建筑施工场界环境噪声排放标准

| 时段 | 昼间/dB(A) | 夜间/dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 |

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准见下表：

表 1-21    工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |

4、固体废物

一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。

## 评价工作内容及重点

### 评价工作内容

本项目环境影响评价报告内容主要包括本项目工程分析、环境现状调查与分析、各环境要素影响评价、工程环保措施、环境影响经济损益分析等。

### 评价重点

根据项目特点，综合考虑区域环境功能区划和外环境关系，确定本次评价重点为：

（1）项目产生的废水、废气对周边环境的影响。

（2）污水处理站恶臭气体、锅炉废气等对周围环境的影响。

（3）环境质量现状评价。根据现状监测数据，分析区域环境质量现状。

（4）环境影响分析。根据工程分析结果，预测主要污染因子对环境的影响程度和范围，强化污染治理措施。

（5）环境风险评价。根据环境风险潜势确定环境风险评价的工作等级，对此提出风险防范措施和风险应急预案。

（6）环境保护措施及其经济技术论证。分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性，满足环境质量与污染物排放总量控制要求的可行性，据此给出各项措施可行性结论。

（7）根据评价结果，明确建设项目环境影响可行性结论。

## 符合性分析

### 产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（1号修改单修订），本项目属于白酒制造（C1512）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29 号公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，白酒生产项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此白酒生产项目为“允许类”项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”。

项目取得了宣汉县经济和信息化局出具的《四川省技术改造投资项目备案表》（备案号川投资备【2108-511722-07-02-492656】JXQB-0319号）。

因此，本项目符合相关产业政策。

### 与相关规划符合性分析

1、用地规划符合性分析

本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区，根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035)》东区用地布局规划图，本项目用地范围为园区规划范围内，属于为规划的工业用地（M2），项目用地性质符合规划要求。根据宣汉县自然资源局出具的《关于年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目规划符合性的情况说明》：本项目规划用地手续正在办理中，该项目用地性质为工业用地（M2），已纳入城镇开发边界范围内，符合达州市最新的国土空间规划。

因此，本项目用地符合《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035)》规划要求，符合达州市最新的国土空间规划。

2、其他规划符合分析

本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区，与相关规划符合性分析见下表所示。

表 1-22    项目与相关规划符合性分析一览表

| 序号 | 相关规划 | 相关内容 |  | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《成渝经济区规划》 | 在“第五章、第二节”的“做强工业主导产业”中提到： 重点发展名优白酒和茶叶、橙汁等特色饮品、乳制品、肉制品、榨菜泡菜、林竹产品加工。 |  | 本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区，为白酒制造产业，符合该规划要求 | 符合 |
| 2 | 《四川省“十四五”工业发展规划》 | 食品饮料产业重点推动川酒、川茶、川菜、川果、川药等领域发展，培育一批茶、竹、果蔬、中药材和饮用水全国知名品牌，加快建设“中国白酒金三角”和全国重要的食品饮料生产基地。 |  | 本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区，为白酒制造产业，符合该规划要求 | 符合 |
| 3 | 《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》 | 推动优质白酒和精制川茶、饮用水、健康食品、精品服饰、特色轻工等创新发展，突出品牌制胜，培育世界级消费品产业集群。 |  | 本项目为1万t/a酱香白酒生产项目，项目的建成生产，可推动四川优质白酒的发展 | 符合 |
| 4 | 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》 | 严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 加快实施工业源VOCs污染防治中提出：1、全面实施石化行业VOCs达标排放，2、加快推进化工行业VOCs综合治理，3、加大工业涂装VOCs治理力度，4、深入推进包装印刷行业VOCs综合治理，5、加强制鞋行业VOCs综合治理，6、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理，其中其他工业行业有电子信息行业、纺织印染行业、木材加工行业、合成革行业、化纤行业。 |  | 本项目为白酒制造业，不属于VOCs 排放重点行业，实施方案未对白酒制造业提出VOCs 综合治理要求，本项目在白酒贮存和输送过程中采取密闭的方式，尽可能降低无组织乙醇的排放，白酒酿造过程中提高自动化设备、增加蒸酒设备的密闭性，提高乙醇冷凝效率。符合《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》 | 符合 |
| 5 | 《川南经济区“十四五”一体化发展规划》 | 打造世界级优质白酒产业集群。依托宜宾五粮液产业园区、泸州白酒产业园区、古蔺郎酒生产基地，建成全国领先的白酒生产基地和智能酿造基地，推进白酒产业强链补链，带动内江、自贡原粮种植、设计包装、基酒酿造等产业，构建区域白酒全产业链。鼓励和支持名酒企业多元化发展，创新商业模式和营销模式，联合推广区域品牌，建设世界级白酒产区，创建国家地理标志产品保护示范区。 |  | 本项目为1万t/a酱香白酒生产项目，项目的建成生产，可大大提升达州酒业的生产规模，有利于新增四川省著名商标，扩大四川白酒的影响力 | 符合 |
| 6 | 《达州市“十四五”生态环境保护规划》 | 第五节加强系统保护与治理，重现山水流翠的水墨达州 | （一）加强水资源保障。 提高水资源利用效率。继续实行最严格的水资源管理制度，实施水资源消耗总量和强度双控行动。重点对通川区、达川区、开江县、渠县加强用水总量考核，确保用水总量不超过控制指标。强化工业节水减排，严格工业园区、工业企业废水循环利用率要求，鼓励废水深度处理、循环利用，严格控制高耗水项目建设。.... | 本项目位于宣汉县，不属于用水量考核区域；本项目加强水循环利用，满足清洁生产要求，本项目单位产品基准排水量为12.336m3/t，达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)中表1中排放限值。 | 符合 |
|  |  |  | （三）提升水环境质量。 加强工业污染防治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展钢铁、制药、食品加工、化工、造纸等行业废水专项治理，鼓励建设“尾水湿地”公园。加快工业园区管网改造、修复和完善，推进排水管网雨污分流。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，推动实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和磷总量排放控制。..... | 本项目产生的生产废水经厂区污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)中表2中间接排放标准后，排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入前河，减少了污染物的直接排放量 | 符合 |
|  |  | 第六节实施净土减废源头管控，夯实美丽达州建设的大地之基 | (一)加强土壤污染源头防控。 ......加强工业污染源防控。严格重点行业企业准入，强化建设项目土壤环境影响评价。...... | 本项目用地性质为工业用地，符合区域用地规划要求 | 符合 |
|  |  |  | （三)有序推进地下水污染防控。 实施地下水污染风险管控。推动地下水环境分区管理，......强化地下水污染源及周边风险管控，逐步推进地下水环境状况调查评估及隐患排查。...... | 本项目对厂区采取分区防渗措施，对有地下水污染风险的区域——污水处理站和危废暂存间进行重点防渗 | 符合 |

### 与《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》符合性分析

2021年6月11日四川省人民政府办公厅发布了《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施的通知》（川办发〔2021〕33号），本项目与《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施的通知》（川办发〔2021〕33号）符合性分析见下表所示。

表 1-23    与川办发〔2021〕33号符合性分析一览表

| 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、推动产业集聚发展。发挥全国浓香型白酒强省和唯一的“浓酱双优”省独特优势，依托长江上游优质浓香白酒核心区和赤水河流域酱香酒谷，优化区域产业链布局，提升产业协作水平，增强服务效能，提升产区原粮种植、白酒酿造、市场营销、质量管理、品牌打造全产业链发展水平。支持泸州、宜宾加快建设世界级优质白酒产业集群；支持成都（邛崃）、德阳（绵竹）、遂宁（射洪）、自贡（富顺）加快建成全国优势白酒产区；支持酒业园区提质增效，构建完善园区资源性要素配置统筹机制，支持符合条件的园区创建国家级经济技术开发区。实施白酒优势产区创新升级行动，培育一批产业优势明显、带动能力强、质量效益显著的优质白酒产业示范园区，对首次认定的省级优质白酒示范园区按照“5+1”特色园区政策给予支持。 | 本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区，项目建成后形成年产1万吨酱香型白酒的生产能力，可提升区域原粮种植、白酒酿造、市场营销、质量管理、品牌打造全产业链发展水平，有利于培养达州市优势酱香型白酒龙头示范企业。 | 符合 |
| 二、巩固扩大优质产能。加强传统酿造工艺的保护和传承，巩固浓香型白酒的优势地位，稳步提升酱香型白酒产能。在坚守环境质量前提下，支持名优白酒企业持续提升纯粮固态酿造能力，夯实产业发展基础。对列入省级重点的优质白酒产能提升项目，在土地供给、环评审批、要素配置等方面加大保障力度。支持产区政府加大对连续使用的老窖池的传承保护和奖励。支持名优白酒企业和优质资本兼并重组中小白酒企业，进一步提升产能集中度，做大做强知名品牌和龙头企业。 | 本项目为年产1万吨酱香型白酒，可提升四川省、达州市酱香型白酒的产能，有利于宣汉巴人地窖酒厂做大做强，成为区域知名品牌和龙头企业。 | 符合 |
| 四、做大做强优势企业。支持“六朵金花”等名优白酒企业做大做强，建立个性化精准服务工作机制，加强要素资源整合，支持企业做大规模、做强主业、做优品牌。支持“十朵小金花”及品牌企业做强品牌，提升效益，帮助企业加快成长。实施优势白酒企业“跨台阶”奖励计划，加快培育一批引领带动作用明显的大企业、大集团。 | 本项目建设有利用培养达州市优秀的酱香型白酒生产企业。 | 符合 |
| 五、持续提升川酒品牌影响力。深度发掘川酒独特的生态环境、技艺传承和文化内涵特点，着力打造“川酒大产区”品牌，巩固浓香型产区品牌优势地位，做强赤水河酱香产区品牌。推动建立省级宣传推广融媒体综合平台，全面展示川酒文化、品牌、技艺，持续提升川酒品牌影响力。支持“六朵金花”等名优白酒企业加大投入，创新模式，强化宣传，不断提升品牌核心竞争力。鼓励“十朵小金花”及中小白酒企业做大自有品牌，提高品牌附加值。推动原酒企业整合，打造原酒优质品牌，提升原酒市场话语权和资源控制力。 | 本项目为年产1万吨酱香型白酒，项目建成可做大区域酱香白酒的品牌，打造巴人酒业的优质平牌，提升巴人酒厂话语权和资源控制力。 | 符合 |
| 六、推动酿酒专用粮基地建设。全面发挥优质白酒全产业链带动农民增收、促进农业增效的积极作用，强化酿酒专用粮基地建设，扩大生产规模、调优品种结构、提升储备能力，对酿酒专用粮基地按照相关规定予以补助。引导产区政府、名优白酒企业加大与专用粮基地的合作力度和对种植户的奖励力度，评选认定一批专业化、标准化、规模化的“省级酿酒专用粮示范基地”。 | 本项目建成后年用使用高梁2.5万t，有利于当地高梁种植业发展，有利于当地酿酒专用粮基地建设。 | 符合 |
| 八、加大市场拓展力度。支持企业深耕白酒消费市场，做强主打产品和主推品牌，提升“大单品”的市场占有率和美誉度。引导企业紧跟白酒消费国际化、年轻化、个性化、低度化、健康化等新趋势，继续实施“新生代酒品战略”，满足消费升级需求。引导企业加强与全国性电商、社区平台的深度合作，积极培育一批省内酒类电商平台，支持电商平台创新白酒营销方式，拓宽营销渠道。引导企业主动服务新发展格局，加快川酒国际化步伐。支持行业协会和产区政府办好“全国糖酒商品交易会（成都）”“中国国际酒业博览会（泸州）”“中国国际名酒博览会（宜宾）”“川酒全国行”“万企出国门”等展览展销和宣传推广活动。对积极参加省级相关部门（单位）组织的国内外展览展销和推广宣传活动的企业，按照相关规定给予支持。 | 本项目建成后将逐步扩大做强产品品牌，提升巴人酒窖的市场占有率和美誉度，通过电商平台扩宽营销渠道。 | 符合 |
| 九、加强质量安全管控。坚守食品质量安全底线，全面强化原粮采购、生产酿造、出厂检验、市场流通等全生命周期质量安全控制。支持白酒企业积极参与“天府质量奖”评选，进一步巩固川酒质量管理模范效应。加快省级白酒产业计量测试中心建设，推动建立全省统一的白酒质量追溯体系，对成功创建国家级白酒计量测试中心的按照相关规定给予支持。加强行业标准体系建设，支持行业协会、白酒企业等制定一批具有四川地域特色和产业特色的行业标准、地方标准、团体标准。持续开展知识产权保护行动。深入开展打击仿冒假冒名优白酒品牌专项执法行动和散装白酒质量安全整治行动，不断规范市场秩序。 | 本项目严格执行产品质量安全管控，坚守食品质量安全底线，全面强化原粮采购、生产酿造、出厂检验、市场流通等全生命周期质量安全控制。 | 符合 |

有上表可知，本项目建设符合《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施的通知》（川办发〔2021〕33号）相关要求。

### 与《四川省生态环境厅关于印发<四川达州普光经济开发区总体规划(2019—2035)环境影响报告书>审查意见的函》符合性分析

本项目位于宣汉县五宝镇沙沟村二组，为达州普光经济开发区五宝功能区内，本项目建设与《四川省生态环境厅关于印发<四川达州普光经济开发区总体规划(2019—2035)环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函[2021]9号）符合性分析见下表所示。

表 1-24    与川环建函[2021]9号符合性分析一览表

| 序号 | 川环建函[2021]9号相关内容 |  | 本项目基本情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五宝功能区主导产业 | 农副食品加工 | 本项目为白酒生产，不属于农副食品加工产业，但本项目符合国家产业政策，不属于国家及地方明令禁止的项目；项目清洁生产不低于全国同类企业平均清洁生产水平，不涉及重金属污染排放，满足达州普光经济开发区总体准入要求，且达州普光经济开发区管委会与宣汉巴人地窖酒厂签订《宣汉巴人酒厂新建白酒包装窖藏车间及配套设施技改项目入园协议》，同意酒厂建设及施工，满足入园要求 | 符合 |
| 2 | 生态环境准入清单 | （一）总体准入要求 禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目;禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目;禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防控相关要求的项目。 | 本项目为白酒生产，符合国家产业政策，不属于国家及地方明令禁止的项目；项目清洁生产不低于全国同类企业平均清洁生产水平；本项目不涉及重金属污染排放，满足总体准入要求 | 符合 |
| 3 |  | （二）各功能区准入要求 除上述总体准入要求外，各功能区还须满足以下准入要求： 1、普光功能区：天然气化工中禁止发展合成氨、硝酸铵、有机硫化工、氢氰酸等高污染、高风险项目。 2、柳池功能区：禁止引入以原矿为原料的有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀、化工项目。 3、方斗功能区：禁止引入所排废水对集中污水处理设施运行稳定性、可靠性造成影响的项目。 4、南坝功能区：不再新引入工业企业。 5、独树梁、五宝功能区：执行“总体准入要求”。 | 本项目为白酒生产，符合国家产业政策，不属于国家及地方明令禁止的项目；项目清洁生产不低于全国同类企业平均清洁生产水平；本项目不属于不符合国家、省、市重金属污染防控相关要求的项目，符合总体准入要求 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《四川省生态环境厅关于印发<四川达州普光经济开发区总体规划(2019—2035)环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函[2021]9号）的要求。

### 与《饮料酒制造业污染防治技术政策》的符合性分析

本项目与《饮料酒制造业污染防治技术政策》的符合性分析见下表所示。

表 1-25     本项目与《饮料酒制造业污染防治技术政策》的符合性分析

| 序号 | 饮料酒制造业污染防治技术政策 |  | 本项目基本情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源头及生产过程污染防控 | 应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送 | 原料采用袋装密封直接运至酿造车间内，项目设置有粮食储库 | 符合 |
| 2 |  | 提高生产用水的重复利用率。蒸馏用冷却水应封闭循环利用，洗瓶水经单独净化后回用 | 项目冷却水封闭循环利用，洗瓶水经单独净化后回用 | 符合 |
| 3 |  | 应推进粉碎车间采用大功率、低能耗的新型制粉成套设备，并安装高效的除尘设备及降噪系统 | 采用制粉成套设备，安装有袋式除尘器 | 符合 |
| 4 | 污染治理及综合利用 | 原料输送、粉碎工序产生的粉尘应采用封闭粉碎、袋式除尘或喷水降尘等方法与技术进行收集与处理 | 密封运输，粉碎工序安装有袋式除尘器 | 符合 |
| 5 |  | 酒糟、滤渣堆场应采取封闭措施对产生废气进行收集，采用化学吸收法或活性炭吸附法等技术对收集废气进行处理 | 本项目不单独设置酒糟间，由饲料厂及时外运综合利用 | 不符合 |
| 6 |  | 高浓度废水（锅底水、黄水、废糟液、麦糟滤液、酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等）宜单独收集进行预处理，再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水、冷却水等）混合处理 | 项目高浓度的黄水回用、有度数的酒尾水全部回用，锅底水与冲洗水、洗涤水等混合后进入污水处理站进一步处理 | 符合 |
| 7 |  | 综合废水宜采取“预处理+（厌氧）好氧”的废水处理工艺技术路线。对于排放标准要求高的区域或需废水回用的企业，废水应进行深度处理，宜在生物处理后再增加混凝沉淀、过滤或膜分离等处理单元 | 本项目污水处理站采用“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”工艺 | 符合 |
| 8 |  | 酒糟、麦糟宜作为优质饲料或锅炉燃料。鼓励白酒企业废窖泥经处理后作为肥料利用 | 本项目产生的酒糟及时外运用于饲料生产，少量的废窖泥外售相关单位进行资源化利用 | 符合 |
| 9 | 二次污染防治 | 废水处理过程中产生的恶臭气体应收集和处理，采用生物、化学或物理等技术进行处理 | 本项目将污水处理站恶臭气体密闭收集，经生物滤塔处理后达标排放 | 符合 |
| 10 |  | 酒糟、滤渣等堆场应防雨、防渗 | 项目产生的酒糟在酿造车间内已采取防渗防腐措施的临时堆场内堆存 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《饮料酒制造业污染防治技术政策》相关要求。

### 与《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》的符合性分析

本项目与《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》的符合性分析见下表所示。

表 1-26    本项目与《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》的符合性分析

| 序号 | 规范要求 | 相关内容 | 本项目的相关情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | 生产纯粮固态发酵白酒的主要原料要求符合相关标准，必须是高梁、玉米、小麦、大米、糯米、大麦、荞麦、青稞等粮食和豆类等（不包括薯类与果蔬类），颗粒均匀饱满、新鲜、无虫蛀、无霉变、干燥适宜、无泥沙、无异杂味、无其它杂物。 | 本项目所用高梁执行国家标准，颗粒均匀饱满、新鲜、无虫蛀、无霉变、干燥适宜、无泥沙、无异杂味、无其它杂物 | 符合 |
| 2 | 生产条件的要求 | 纯粮固态发酵白酒的生产必须具备良好的环境条件，生产企业必须具备齐全的纯粮固态发酵白酒生产装备及必要检测手段，建议采用ISO9000 质量保证体系、ISO14000 环境保证体系和HACCP食品安全保证体系及完善的产品质量检测系统生产出纯粮固态发酵白酒。使用纯粮固态发酵白酒标志的产品必须要有足够的生产能力（如窖池数量等）相匹配。 | 采用了ISO9001：2000国际质量管理体系、ISO14000 环境保证体系和HACCP食品安全保证体系，产品质量执行《小曲固态法白酒》国家标准（GB/T26761-2011）进行生产 | 符合 |
| 3 | 工艺要求 | 选料：高粱是酿酒的主要原料，还可配合使用糯米、小麦、大米和除去胚芽的玉米等做原料，符合HACCP 要求的白酒原料优先采用。酿酒辅料的感官要求：应具有良好的吸水性和骨力，适当的颗粒度；无污染、不含异杂物，干燥、不霉变，不含或少含营养物质及果胶质、多缩戊糖等成份。酿酒生产用水应符合生活用水标准要求。外观无色透明，无悬浮物，无沉淀。勾兑用水以纯水为好。 | 项目主要采用高粱作为主要原料，曲酒生产中配合使用高粱等做原料。酿酒辅料为粗糠，满足具有良好的吸水性和骨力，适当的颗粒度；无污染、不含异杂物，干燥、不霉变，不含或少含营养物质及果胶质、多缩戊糖等成份。酿酒生产用水为山泉水（经反渗透设备处理后），符合国家饮用水标准要求 | 符合 |
|  |  | 入窖固态发酵：在配料、蒸粮、糖化、发酵、蒸酒等生产过程中都采用固体状态流转而酿制的白酒，才能称为固态发酵白酒。鼓励采用合理的生物技术提高酒醅的质量 | 本项目在配料、蒸粮、糖化、发酵、蒸酒等生产过程中都采用固体状态流转而酿制的白酒，是固态发酵白酒 | 符合 |
|  |  | 蒸馏：主要采用甑桶作容器（半固态法除外）进行缓慢蒸馏，量质摘酒，分批入库，还可采取将黄水、酒尾倒入锅底进行蒸馏等措施。 | 采用酒甑作为蒸馏设备进行缓慢蒸馏，量质摘酒，分批入库，采取将部分黄水、酒尾倒入锅底进行蒸馏等措施 | 符合 |
|  |  | 贮藏：贮酒容器最好是放在陶坛中，更大的贮存容器可用不锈钢等作材质，尽量不采用金属铝质容器。贮酒应采用自然老熟，禁止用催化剂等化学方法催陈。 | 贮酒容器主要采用陶坛和不锈钢酒罐，贮酒采用自然老熟 | 符合 |
|  |  | 勾兑：允许用不同轮次和不同等级的酒及各种调味酒进行勾调，绝不允许配加混合香酯和非白酒发酵的香味物质。 | 勾兑所使用的酒，均选用不同轮次和不同等级的酒及各种调味酒进行勾调，勾兑时未添加任何香味物质 | 符合 |
|  |  | 灌装：成品酒经过检验合格后，方可灌瓶贴标。标签上标注的内容要符合GB7718-2004预包装食品标签通则、GB10344饮料酒标签标准及《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》等的规定 | 产品的标签上标注的内容符合GB7718-2004预包装食品标签通则、GB10344饮料酒标签标准及《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》等的规定 | 符合 |
| 4 | 样品及蒸馏半成品的检验 | 样品的感官质量要求和理化、卫生指标应符合国标、行标及相关标准优级品的要求。重点还要检查所抽样品及蒸馏车间半成品的风味组分和碱性加热条件下酒体变色试验。风味组分主要包括乙醛、乙酸乙酯、正丙醇、仲丁醇、乙缩醛、异丁醇、正丁醇、丁酸乙酯、异戊醇、乙酸、戊酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯等，需对所抽样品及蒸馏车间半成品的风味组分进行合理比较与评价，结合碱性加热条件下酒体变色试验对酒样的纯粮固态发酵特性得出结论。 | 产品的感官质量要求和理化、卫生指标符合国标优级品的要求。本项目设立有质检室定期对成品、半成品酒的组分进行检测 | 符合 |
| 5 | 包装要求 | 标志：纯粮固态发酵白酒产品的标签标志及包装标志均应使用纯粮固态发酵白酒产品的标志，具体标注方法按GB10344和GB7718 标准执行。包装标志按GB191《包装储运图示标志》的规定执行。 | 按GB10344 和GB7718 标准进行标注，包装标志按GB191《包装储运图示标志》执行 | 符合 |
|  |  | 包装：内包装必须符合食品卫生要求的玻璃瓶或其它材料包装；外包装必须用合格的瓦楞纸箱或其它包装材料装运；箱内要有防震、防撞的间隔材料，每箱内要附有产品质量合格证。包装箱上应注有厂名、酒名、规格、批号、瓶数、日期。并有“小心轻放”、“怕潮”、“向上”等字样及标志，其使用方法按照GB191的规定执行。 | 内包装使用符合食品卫生要求的玻璃瓶或其它材料包装；外包装采用合格的瓦楞纸箱或其它包装材料装运；箱内有防震、防撞的间隔材料，每箱内附有产品质量合格证。包装箱上标注厂名、酒名、规格、批号、瓶数、日期。并有“小心轻放”、“怕潮”、“向上”等字样及标志，满足GB191 的规定 | 符合 |

由上表可见，本项目原料、生产条件、工艺、样品及蒸馏半成品的检验、包装等方面均符合《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》的要求。

### 与《酿造工业废水治理工程技术规范》符合性分析

本项目与《酿造工业废水治理工程技术规范》符合性分析见下表所示。

表 1-27    与《酿造工业废水治理工程技术规范》符合性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酿造生产工序排放的酒糟、废酵母、废硅藻土等固体废物和废渣水严禁直接混合排入综合废水处理设施，应另行进行综合利用或减量化与无害化处理处置。 | 项目酿酒过程产生的丢糟交由饲料加工厂用于生产饲料 | 符合 |
| 2 | 实现清洁生产，加强生产工艺的用水管理和排放管理，减少废水产生量和排放量: ①加强对冷却水和冲洗水等低浓度工艺废水的循环利用和工艺套用；②冲洗罐、釜、槽、坛、瓶等设备、容器和管路时，应采用“少量、多次”的冲洗方法或逆流漂洗方法。 | 项目冷却水用作底锅补水，剩余部分外排；设备及地面采用高压冲洗、少量、多次”的冲洗方法，减少水耗 | 符合 |
| 3 | 酿造废水总体上应采取“资源回收一厌氧生物处理一生物脱氮除磷处理一回用或排放”的分散与集中相结合的综合治理技术路线,其各部分的技术选用原则如下： ①资源回收一般采用固液分离、干燥等处理技术；②厌氧生物处理宜采用两级厌氧处理技术，其中，一级厌氧发酵处理针对高浓度有机废水和废渣水，二级厌氧消化处理针对酿造综合废水；③生物脱氮除磷处理一般采用“厌氧+缺氧+好氧+二沉/过滤”的污水活性污泥处理技术；④废水回用的深度处理宜采用凝聚、过滤、膜分离等物化处理技术。 | 本项目坚持“清污分流，浓淡分家”的原则进行分类收集，采用“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”工艺 | 符合 |
| 4 | 固形物回收： ①各类酒糟、葡萄酒渣和白酒锅底水等宜采用“蒸馏”工艺优先回收酒精；②采用固态发酵的白酒和酒精行业应回收固体酒糟，应采用“压榨+干燥”等工艺制高蛋白饲料；③葡萄渣皮、酒泥等经发酵可回收利用制成肥料。 | 本项目丢糟外售饲料公司，废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化利用，黄水用水拌窖泥使用 | 符合 |
| 5 | 酿造废水处理设施应单独设置事故池。调节池不得作为事故池使用。发生事故时，应将废水输送到事故池储存。事故池有效容积应大于发生事故时的最大废水产生量，或大于酿造工厂24h的综合废水排放总量。 | 本项目新增一个600m3事故池，满足项目事故废水收集暂存 | 符合 |

因此，本项目符合《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ575-2010)中相关要求。

### 与水污染防治相关政策及方案的符合性分析

国务院发布的《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）中提出“一、全面控制污染物排放”：“专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。”《水污染防治行动计划》四川省工作方案中提到：“全面控制污染物排放：（一）狠抓工业污染整治。1、取缔“10+1”小企业。各市（州）人民政府全面排查装备水平低、环境保护设施差的小型工业企业，对不符合水污染防治法律法规要求和国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药和磷化工等严重污染水环境的生产项目列出清单，2016年底前，依法全部予以取缔。2、专项整治“10+1”重点行业。环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。……”。

《四川省打赢碧水保卫战实施方案》中提出“减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。岷江、沱江流域的制浆造纸、白酒、啤酒、制革等重点行业企业要尽快进行清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。”

本项目为白酒酿造项目，不属于《水污染防治行动计划》中专项整治的十大重点行业，也不属于《水污染防治行动计划》四川省工作方案中专项整治的“10+1”重点行业；本项目单位产品基准排水量远远小于《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中的20m3/t基酒，且清洁生产在较高水平，故本项目与“水十条”水污染防治计划、《水污染防治行动计划》四川省工作方案及《四川省打赢碧水保卫战实施方案》符合。

### 与大气环境保护规划或政策的符合性分析

本项目与国家《大气污染防治行动计划》（“国十条”）、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》中的四川省打赢蓝天保卫战实施方案、四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法的符合性分析如下所示。

表 1-28    本项目与大气污染防治等相关规划符合性分析

| 大气污染防治规划文件 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染防治行动计划》（“国十条”） | 第一条加大综合治理力度，减少污染物排放。（一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。 | 本项目设置燃气锅炉，锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求 | 符合 |
|  | （四）严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于“双高行业”，且符合园区产业定位 | 符合 |
| 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》中的四川省打赢蓝天保卫站实施方案 | 严控“两高”行业产能。……制定淘汰落后产能工作方案，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，重点区域内严禁未经产能置换违规新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能……。 | 本项目不属于“双高行业” | 符合 |
|  | 推进工业污染源全面达标排放。……重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放……； | 本项目设置燃气锅炉，锅炉废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值要求 | 符合 |
| 四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法 | 第四十条【淘汰燃煤锅炉】县级以上地方人民政府经济综合主管部门应当制定本行政区域内的锅炉整治计划，限期淘汰不符合国家和省有关规定的燃煤锅炉。 | 本项目设置燃气锅炉 | 符合 |
|  | 第四十三条【含挥发性有机物产品】省人民政府质量技术监督管理部门应当会同环境保护部门定期公布化工、印染、涂装、包装印刷、家具制造等行业的低挥发性有机物含量产品目录和高挥发性有机物含量产品目录。 | 本项目为白酒酿造项目，产生的挥发性有机物主要成分为乙醇，本项目不属于化工、印染、涂装、包装印刷、家具制造等行业 | 符合 |

综上分析，本项目与《大气污染防治行动计划》（“国十条”）、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》中的四川省打赢蓝天保卫战实施方案、四川省《中华人民共和国大气污染防治法》实施办法的相关要求相符。

### 与噪声污染防治行动计划的符合性分析

本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）符合性分析见下表所示。

表 1-29    与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析一览表

| 噪声污染防治文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号） | （七）统筹噪声源管控 8、严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。 | 本项目位于四川达州普光经济开发区五宝功能区内，依法进行环境影响评价，并对项目产生的噪声进行预测分析，积极采取减振、隔声等噪声污染防治措施，并纳入竣工环境保护验收 | 符合 |
|  | （八）严格工业噪声管理 11、树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。 12、加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。 | 本项目采取减振、隔声等噪声污染防治措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，夜间和午间不进行车辆运输，减少对周围居民的影响。本项目优化厂区设备布局，将高噪声设备远离居民点，并布置在厂房内，采用低噪声设备和运输工具 | 符合 |
|  | （十）细化施工管理措施 14、推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。 15、落实管控责任。修订建设工程施工合同示范文本，明确建设单位、施工单位噪声污染防治责任和任务措施等要求。施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺。 | 本项目施工期不使用落后施工工艺和设备，施工单位编制并落实噪声污染防治工作方案，采取有效隔声降噪设备、设施或施工工艺 | 符合 |
|  | （十一）聚焦建筑施工管理重点 16、加严噪声敏感建筑物集中区域施工要求。噪声敏感建筑物集中区域的施工场地应优先使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理；建设单位应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网。推动地方完善噪声敏感建筑物集中区域夜间施工证明的申报、审核、时限以及施工管理等要求，严格规范夜间施工证明发放。夜间施工单位应依法进行公示公告。 | 本项目施工场地使用低噪声施工工艺和设备，采取减振降噪措施，加强进出场地运输车辆管理，夜间不施工 | 符合 |

由上表分析，本项目建设符合《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）的相关要求。

### 与土壤污染防治行动计划的符合性分析

项目与土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”及《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2016〕63号）的符合性分析如下。

表 1-30    与土壤污染防治等相关规划符合性分析

| 土壤污染防治文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发 | （八）切实加大保护力度。 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 本项目位于四川达州普光经济开发区五宝功能区，用地为规划的工业用地，不占用耕地 | 符合 |
|  | （十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 | 本项目为白酒生产企业，为IV类项目，且自身不作为敏感目标，因此，本项目不开展土壤环境影响评价 | 符合 |
|  | （十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；… | 本项目不属于有色金属冶炼、焦化等行业，且选址位于四川达州普光经济开发区五宝功能区内 | 符合 |
|  | （十八）严控工矿污染。 （3）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，……继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。 | 本项目不外排重金属污染物，不属于落后产能或产能严重过剩行业 | 符合 |

综上分析，本项目与土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》相符。

## “三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求:切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

### 生态保护红线

根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》(川府发(2018)24号），达州市宣汉县、万源市的部分地区涉及“大巴山生物多样性维护─水源涵养生态保护红线”;大竹县的部分地区涉及“川东南石漠化敏感生态保护红线”，达州市及其区县的城市饮用水源保护区和零散分布于四川盆地的自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域为“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”。

根据《达州市人民政府<关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知>》（达市府发〔2021〕 17号)，达州市将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，全市共划定46个综合环境管控单元。其中：

优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元17个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区(工业集聚区)等，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求。对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。

图1-1    达州市环境管控单元图

本项目所在区域环境管控单位正在调整中，据悉本项目涉及环境管控单元共3个，与分区管控生态环境准入符合性分析如下所示:

表 1-31    本项目所涉及的管控单元

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51172220002 | 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 达州市 | 宣汉县 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元工业重点管控单元 |
| YS5117222210001 | 州河宣汉县张鼓坪控制单元 | 达州市 | 宣汉县 | 水环境管控分区 | 水环境工业污染重点管控区 |
| YS5117222310001 | 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 达州市 | 宣汉县 | 大气环境管控分区 | 大气环境高排放重点管控区 |

表 1-32    本项目与达州市普适性准入清单——一般管控单元符合性分析一览表

| 类别 |  |  | 对应管控要求 | 项目对应情况介绍 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 达州市普适性准入清单 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 | 本项目为白酒生产项目，不属于列入该类禁止开发建设活动范畴 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCS 的项目实施现役源 2 倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 | 本项目排放的二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘实施现役源 2 倍削减量替代，已将PM2.5纳入环评内容，本项目为白酒制作项目，不属于燃煤发电、石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 本项目属于允许类项目，不属于重污染类项目，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目等项目 | 符合 |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t | 本项目排放的二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘实施现役源 2 倍削减量替代 | 符合 |
|  |  |  | 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克立方米。 | 本项目对污水收集处理率达100%。 本项目不属于钢铁行业，不设置工业炉窑 | 符合 |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过生和落后产能跨地区转移。 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万ta内、氨氮排放总量限制在0.54万ta内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 | 本项目排放的二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘实施现役源 2 倍削减量替代 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作。 | / | / |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》、《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 本项目构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控 | 符合 |
|  |  | 资源利用效率 | 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 | 本项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求 以省市下发指标为准 | / |  |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施. -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 | 本项目使用天然气锅炉，并对新增20t/h锅炉进行低氮燃烧改造，减少氮氧化物排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值 |  |
|  |  |  | 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 | 本项目所在地不属于高污染禁燃区，项目使用天然气锅炉 |  |
|  |  |  | 其他资源利用效率要求 暂无 | / |  |

表 1-33     本项目与单元特性准入清单符合性分析一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51172220002 | 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 -禁止引入有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目其它同达州市工业重点管控单元要求 限制开发建设活动的要求 涉及电镀的工序必须达到清洁生产一级水平其它同达州市工业重点管控单元要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 -南坝功能区：①区内环境、安全风险较大的产业应避开下风向的下八镇场镇布置；②将天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大或存在较大风险隐患或涉及异味、恶臭影响的产业集中布局在功能区中部、罗家寨净化厂以北的区域；西部区域以及东部中石油净化厂原址用地可布局改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业；仓储物流用地可布局在西南角，园区东西向工业大道两侧；③规划边界外近距离范围内不得再规划建设居住区等敏感目标以及入驻食品、医药成品等与该功能区主导产业相禁忌的产业-普光功能区：将天然气化工、硫化工等大气污染物排放较大，或存在较大环境风险隐患，或涉及异味、恶臭影响的产业集中布局在西部扩展区域；改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业优先布局在扩展区与净化厂之间的工业用地上-柳池-方斗功能区二区：不将机械加工作为该区域主导产业机械加工企业允许其入园发展，并在项目环评阶段论证其环境合理性；农副食品加工产业中恶臭、异味影响突出的企业建议集中布局在方斗乡场镇以西、县道169线以南的区域 五宝功能区：工业用地与前河之间保持足够的防护距离其它同达州市工业重点管控单元要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为白酒生产项目，不属于禁止开发建设活动、不属于不符合空间布局要求的活动，符合《四川省生态环境厅关于印发<四川达州普光经济开发区总体规划(2019—2035)环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函[2021]9号）的相关要求 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 除柳池—方斗功能区二区废水需经深度处理至主要水污染物指标达《地表水环境质量标准》III类水域水质标准，石柱槽功能区废水处理达到回用水质标准外，其他各功能区污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 -含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市工业重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市工业重点总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 针对该区域重点发展行业提出大气和水污染物排放约束性和建议性准入指标，逐步构建绿色化工等产业园区。其他同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求 | 本项目产生的所有废水经污水处理站处理后出达到《发酵酒精和白工业水污染排放标准》 (GB27631-2011)中表2的间接排放标准后，排入宣汉县五宝镇污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入前河 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区，其他同达州市工业重点总体准入要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 -天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区。-除化工企业配套的化学物质存储区外，禁止在区内另设置存储大宗危险化学物质的仓储项目。其他同达州市工业重点总体准入要求 其他环境风险防控要求 | 本项目属于第二类工业用地 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求 | / | / |
| YS5117222210001 | 州河宣汉县张鼓坪控制单元 | 污染物排放管控 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放；强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。新建有色金属矿产采选禁止工矿废水排放；现有企业强化尾矿库、污水处理设施监管。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目建成后取得排污许可证后进行合法排污 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程 | 本项目积极采取环境风险联防联控措施 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5117222310001 | 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园） | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 | 本项目排放的二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘实施现役源 2 倍削减量替代 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |

综上所述，本项目建设符合“三线一单”的管控要求。

### 环境质量底线

根据环境现状调查，项目所在区域属环境空气为达标区。本项目废气、废水和噪声在采取相应治理措施后均能实现达标排放。固体废物能够得到减量化、无害化和资源化处置，各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，对建设区域环境影响较小，不会改变区域环境功能类别，能够守住建设区域的环境质量底线。

### 资源利用上线

本项目不属于高耗能、高污染型企业。营运期使用的能源主要为天然气、电能及水资源等。项目用电来自所在区域内已有电网，电量充足，能够为项目的用电提供保障，项目用气自所在区域内已有燃气管网，燃气供应充足，能够为项目的用气提供保障。本项目不占用农用地，不会导致粮食产量明显降低。本项目用水量均较小，不会导致区域水资源枯竭。项目的用气、用电、用水、用地等资源的利用不会突破区域的资源利用上线。

综上分析，项目建成后，通过采取内部管理、优选设备、污染物综合治理等方面的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的用气、用电、用水、用地等资源的利用不会突破区域的资源利用上线。

### 环境准入负面清单

1、项目与《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)(试行)》《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》符合性分析

根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)(试行)》《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》规定，本项目所在区县不在负面清单之列，也不在当地环境准入负面清单行业之列。

根据《四川省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》(川长江办[2019]8号):禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在饮用水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区和二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口。禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目......

本项目位于达州市宣汉县五宝镇沙沟村二村，为达州普光经济开发区五宝功能区内，查阅相关资料，项目建设区域不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及生态保护红线范围等。因此，项目建设满足《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》(川长江办[2019]8号）的相应要求。

2、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析见下表所示。

表 1-34    与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

| 负面清单指南内容 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，不属于《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目技改后不设置排污口，生产废水及生活污水经自建污水处理站处理达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准后，经管道排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前河，不涉及饮用水水源保护区。 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不涉及水产种质资源保护区以及湿地公园等保护区。 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区，《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。 | 符合 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及新建排污口 | 符合 |
| 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区，不位于长江干支流、重要湖泊岸线，本项目为白酒生产项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为白酒生产项目，不属于钢铁、石化等高污染项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目为白酒生产项目，不属于石化、现代煤化工等项目。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目为白酒生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类；本项目不属于高耗能高排放项目 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。

3、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析

本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析见下表所示。

表 1-35    与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析

| 管控内容 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道 布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 | 本项目不属于全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，不属于《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 符合 |
| 2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区 | 符合 |
| 3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 本项目技改后不设置排污口，生产废水及生活污水经自建污水处理站处理达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准后，经管道排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前河，不涉及饮用水水源保护区。 | 符合 |
| 4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 | 本项目不涉及水产种质资源保护区以及湿地公园等保护区。 | 符合 |
| 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。 | 符合 |
| 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 本项目不涉及新建排污口 | 符合 |
| 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 第十七条 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区，不位于长江干支流、重要湖泊岸线，本项目为白酒生产项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目 | 符合 |
| 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为白酒生产项目，不属于钢铁、石化等高污染项目 | 符合 |
| 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。 | 本项目为白酒生产项目，不属于石化、现代煤化工等项目。 | 符合 |
| 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除 外）。 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 本项目为白酒生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类；本项目不属于高耗能高排放项目 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》相关要求。

综上，本项目的建设满足区域“三线一单”的环境管理机制要求。

## 环境保护目标

### 外环境关系

本项目外环境关系描述如下。

本项目厂区东侧9m处有农户1户4人，东侧62m处有农户1户4人，东侧156m处有农户1户4人，东侧180m处有农户2户8人。东南侧2~44m处有农户3户12人，东南侧94m处有农户1户4人，东南侧162m处有农户1户4人，东南侧318m处有农户1户4人。厂区东侧990m为长白村，有农户约150户450人，东侧1610m处为五宝镇长白村小学，有师生约100人。

本项目厂区内有农户1户3人（已租赁），南侧104m处有农户1户4人，南侧208m有农户20户80人。西南侧150m处有农户1户4人，西南侧240m处有农户1户4人，西南侧295m处有农户1户4人，西南侧352m处有农户9户35人，西南侧463m处有农户1户4人，西南侧514m处有农户1户4人。厂区南侧800m处为沙沟村，有农户约300户1200人，南侧2010m处为五宝镇石沟村小学，有师生约100人。厂区西南侧875m处为五宝镇高梯小学，有师生约120人，厂区西南侧2050m处为高梯村，有农户约400户1600人，西南侧2653m处为高梯村村委会。

本项目厂区西侧47~327m范围内有居民约50户200人，西侧160m处有五宝镇沙沟村小学，有师生约100人，西侧261~800m范围内分布着农户约35户140人。西北侧2m处有农户2户8人，西北侧100m处有农户2户8人。厂区西北侧1900m处为重山村，有农户约300户1200人。厂区西侧150m处为前河。

本项目厂区北侧9m处有农户1户4人，北侧32m处有农户1户4人，北侧60m处有农户3户12人，北侧90m处有农户1户4人，北侧125m处有农户约11户40人，北侧264m出具有农户1户4人。东北侧138m处有农户1户4人，东北侧176m处有农户1户4人，东北侧262~450m范围内有农户7户28人。厂区东北侧1600m处为牛石村，有农户约100户400人。

### 环境保护目标

由外环境关系图和本项目的工程特点，本项目确定的环境保护目标如下：

表 1-36    项目主要环境保护目标

| 环境要素 |  | WGS84坐标系UTM投影 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位 | 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 项目厂区 | 3489699 | 223404 | 农户 | 1户4人 | 二类环境空气功能区 | E | 9 |
|  |  | 3489650 | 223459 | 农户 | 1户4人 |  | E | 62 |
|  |  | 3489656 | 223547 | 农户 | 1户4人 |  | E | 156 |
|  |  | 3489628 | 223606 | 农户 | 2户8人 |  | E | 180 |
|  |  | 3489818 | 224288 | 长白村农户 | 约150户450人 |  | E | 990 |
|  |  | 3490252 | 224893 | 五宝镇长白村小学 | 师生约100人 |  | E | 1610 |
|  |  | 3489611 | 223372 | 农户 | 3户12人 |  | SE | 2~44 |
|  |  | 3489605 | 223488 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 94 |
|  |  | 3489559 | 223543 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 162 |
|  |  | 3489305 | 223436 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 318 |
|  |  | 3489668 | 223259 | 农户 | 1户4人 |  | S | / |
|  |  | 3489511 | 223309 | 农户 | 1户4人 |  | S | 104 |
|  |  | 3489453 | 223139 | 农户 | 20户80人 |  | S | 208 |
|  |  | 3488994 | 222983 | 沙沟村 | 约300户1200人 |  | S | 800 |
|  |  | 3487626 | 222967 | 五宝镇石沟村小学 | 师生约100人 |  | S | 2010 |
|  |  | 3489700 | 222912 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 150 |
|  |  | 3489531 | 222927 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 240 |
|  |  | 3489546 | 222880 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 295 |
|  |  | 3489556 | 222805 | 农户 | 9户35人 |  | SW | 352 |
|  |  | 3489392 | 222796 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 463 |
|  |  | 3489305 | 222853 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 514 |
|  |  | 3489440 | 222225 | 五宝镇高梯小学 | 师生约120人 |  | SW | 875 |
|  |  | 3487589 | 222252 | 高梯村 | 约400户1600人 |  | SW | 2050 |
|  |  | 3487608 | 221491 | 高梯村村委会 | 高梯村村委会 |  | SW | 2653 |
|  |  | 3489911 | 222865 | 农户 | 约50户200人 |  | W | 47~327 |
|  |  | 3489897 | 222836 | 五宝镇沙沟村小学 | 约100人 |  | W | 160 |
|  |  | 3489931 | 222692 | 农户 | 约35户140人 |  | W | 261~800 |
|  |  | 3490038 | 222971 | 农户 | 3户12人 |  | NW | 2 |
|  |  | 3490132 | 222946 | 农户 | 2户8人 |  | NW | 100 |
|  |  | 3490422 | 222950 | 农户 | 10户40人 |  | NW | 310 |
|  |  | 3491876 | 222173 | 重山村 | 约300户1200人 |  | NW | 1900 |
|  |  | 3489881 | 223206 | 农户 | 1户4人 |  | N | 9 |
|  |  | 3489935 | 223364 | 农户 | 1户4人 |  | N | 32 |
|  |  | 3490101 | 223060 | 农户 | 3户12人 |  | N | 60 |
|  |  | 3490023 | 223268 | 农户 | 1户4人 |  | N | 51 |
|  |  | 3490072 | 223187 | 农户 | 1户4人 |  | N | 90 |
|  |  | 3490115 | 223142 | 农户 | 11户40人 |  | N | 125 |
|  |  | 3490286 | 223123 | 农户 | 1户4人 |  | N | 264 |
|  |  | 3489963 | 223503 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 138 |
|  |  | 3489818 | 223558 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 176 |
|  |  | 3490102 | 223679 | 农户 | 7户28人 |  | SE | 262~450 |
|  |  | 3491323 | 223992 | 牛石村 | 约100户400人 |  | SE | 1600 |
| 地表水环境 | 厂区 |  | 前河 |  | 符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 |  | W | 150 |
| 地下水环境 | 项目周边潜水含水层及居民自打水井井水等 |  |  |  | 符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |  |  |
| 生态环境 | 区域生态环境 |  |  |  | 以不减少区域内动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀为标准， |  |  |  |
| 土壤环境 | 项目用地 |  |  |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018） |  |  |  |

本项目声环境保护目标调查见下表所示。

表 1-37    本项目声环境保护目标调查一览表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 空间相对位置/m |  |  | 距厂界最近距离/m | 方位 | 执行标准/功能区类别 | 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 农户 | 238 | -82 | 19.5 | 9 | 东 | 3类 | 1户，砖瓦结构，朝向西北，1F，周边为耕地 |
| 2 | 农户 | 285 | -128 | 44.8 | 62 | 东 | 2类 | 1户，砖混结构，朝向东南，2F，周边为耕地 |
| 3 | 农户 | 385 | -120 | 67.3 | 156 | 东 | 2类 | 1户，砖瓦结构，朝向西南，1F，周边为耕地 |
| 4 | 农户 | 420 | -134 | 73.3 | 180 | 东 | 2类 | 2户，砖瓦结构，朝向西南，1F，周边为耕地 |
| 5 | 农户 | 165 | -138 | 9.8 | 2 | 东南 | 3类 | 4户，砖混结构，朝向南，2F，南侧紧邻道路，北侧靠近厂界，周边无绿化 |
| 6 | 农户 | 313 | -172 | 38.9 | 95 | 东南 | 2类 | 1户，砖瓦结构，朝向北，1F，周边为耕地 |
| 7 | 农户 | 360 | -220 | 41.8 | 160 | 东南 | 2类 | 1户，砖瓦结构，朝向西北，1F，周边为耕地 |
| 8 | 农户 | 126 | -258 | -19.9 | 104 | 南 | 2类 | 1户，砖瓦结构，朝向西，1F，周边为林地 |
| 9 | 农户 | -217 | -109 | -37.7 | 160 | 西南 | 2类 | 1户，砖混结构，朝向北，2F，周边为耕地 |
| 10 | 农户 | -223 | 206 | -41.3 | 47 | 西 | 2类 | 13户，砖混结构，朝向西北，2F |
| 11 | 沙沟村小学 | -327 | -103 | -52.7 | 160 | 西南 | 2类 | 砖瓦结构，朝向东，1F |
| 12 | 农户 | -178 | -232 | -32.2 | 2 | 西南 | 3类 | 3户，砖混结构，朝向南，2F，周边为耕地 |
| 13 | 农户 | -225 | -329 | -52.7 | 95 | 西南 | 2类 | 2户，砖混结构，朝向东，2F，周边为林地 |
| 14 | 农户 | -152 | 258 | -33.1 | 9 | 北 | 3类 | 1户，砖瓦结构，朝向北，1F，周边为耕地 |
| 15 | 农户 | -175 | 327 | -37.3 | 75 | 北 | 3类 | 1户，砖混结构，朝向西北，2F，周边为耕地 |
| 16 | 农户 | -106 | 300 | -37.5 | 60 | 北 | 3类 | 3户，砖混结构，朝向北，2F，周边为耕地 |
| 17 | 农户 | 92 | 228 | -28.1 | 51 | 北 | 3类 | 1户，砖瓦结构，朝向南，1F，周边为林地 |
| 18 | 农户 | 10 | 272 | -32.1 | 90 | 北 | 3类 | 1户，砖混结构，朝向南，2F，周边为林地 |
| 19 | 农户 | 40 | 325 | -26.5 | 125 | 北 | 2类 | 11户，砖混结构，朝向北，2F，周边为耕地 |
| 20 | 农户 | 177 | 156 | -12.3 | 32 | 北 | 3类 | 1户，砖瓦结构，朝向南，1F，周边为耕地 |
| 21 | 农户 | 330 | 181 | 39.9 | 138 | 东北 | 2类 | 1户，砖瓦结构，朝向南，1F，周边为林地 |
| 22 | 农户 | 380 | 42 | 50.9 | 176 | 东北 | 2类 | 1户，砖瓦结构，朝向南，1F，周边为林地 |

注：取项目工业场地中心位置为坐标中心点（107°25′41.75762″，30°49′29.22058″,438.2）。

## 选址合理性分析

本项目在既有厂区和厂区旁新增用地上进行改扩建，选址合理性分析如下：

1、项目选址位于达州普光经济开发区五宝功能区内，项目用地为工业用地，已纳入城镇开发边界范围内，符合达州市最新的国土空间规划，项目不涉及风景名胜区、世界自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。

2、从外环境关系而言，本项目厂区东、北、西侧较近范围内分布着散户居民，对本项目建设有一定的制约因素；但宣汉巴人地窖酒厂在此建厂已久，但项目建设给周边居民提供了工作岗位，带动了区域经济发展，宣汉巴人地窖酒厂建厂以来未受到周边居民投诉。由工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后，严格执行环评提出的污染物防治措施，污染物可达标排放，环境风险可控，对周边环境的影响程度在可接受范围内，对周边居民的影响较小。

3、厂区入口位于场址的东北侧，曲药房布置在厂区西侧，该位置距离周边居民住房较远，可减少曲药粉尘及可能产生的蚊虫对周边居民点影响。

4、厂区根据地形高差依次布置生产车间，并将污水处理站布置在厂区北侧，此处位置最低，且地势低洼，与周边居民点较远，可减小对周边居民的影响，也便于废水通过自流式收集，减少能源消耗。

5、项目厂区邻近前河，本项目产生的所有废水经污水处理站处理后出达到《发酵酒精和白工业水污染排放标准》 (GB27631-2011)中表2的间接排放标准后，排入五宝功能区污水处理厂，对前河的影响较小。

6、项目临近乡道，原料、产品运输十分方便。

7、本项目与《食品生产通用卫规范》（GB14881-2013）选址符合性分析见下表所示。

表 1-38    《食品生产通用卫规范》（GB14881-2013）选址符合性分析表

| 选址要求 | 本项目区情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域，如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。 | 本项目位于达州普光经济开发区五宝功能区内，不属于对食品有显著污染的区域 | 符合 |
| 3.1.2厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 | 本项目选址不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除 | 符合 |
| 3.1.3厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 | 本项目厂区地势较高，不属于易发生洪涝灾害的地区 | 符合 |
| 3.1.4厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 | 本项目厂区周围无有虫害大量孳生的潜在场所 | 符合 |

通过以上分析可知，本项目选址虽有一定的限制性，但采取了环评提出的相应措施后，对周边环境的影响较小，本项目选址有一定可行性。

# 建设项目工程分析

## 现有工程概况

### 企业介绍

宣汉巴人地窖酒厂前身为达州市通川区诗意君酒厂，位于达州市通川区磐石乡何家坝，以高粱为主原料，采用固态法年产1000吨基酒（成品酒度数为57°）。由于城市发展建设需要，酒厂用地被列入达万高速路达州段出口收费站的建设征地拆迁范围，企业通过兼并重组，注册成立宣汉巴人地窖酒厂。

2012年9月5日，四川省经济和信息化委员会出具了《关于同意宣汉巴人地窖酒厂传统优质清香型白酒生产线搬迁技改项目开展前期准备工作的函》（川经信技改函[2012]1082号），同意该项目开展前期工作。

2013年7月，宣汉县人民政府同意宣汉巴人地窖酒厂建设用地选址，选址于宣汉县五宝镇沙沟村二组，位于达州普光经济开发区五宝功能区内。同年，宣汉巴人地窖酒厂开始建厂。

2014年10月，达州普光经济开发区管委会与宣汉巴人地窖酒厂签订《宣汉巴人酒厂新建白酒包装窖藏车间及配套设施技改项目入园协议》，同意酒厂建设及施工。

2015年3月，宣汉巴人地窖酒厂建成并投入试运行，并建成了100m3/d的污水处理厂，采用“UASB+A/O”工艺主体工艺处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放限值标准后排入前河。

2016年3月，宣汉县国土资源局与宣汉巴人地窖酒厂签订《国有用地使用权出让合同》（合同编号：511603-2016-C-004），同意工程选址占地。

2016年8月，宣汉巴人地窖酒厂委托东方环宇环保科技发展有限公司编制完成《宣汉巴人地窖酒厂技改搬迁项目环境影响备案调查评估报告》，并通过专家评审。根据建设单位提供的资料，该项目最大年产3000吨57°优质清香型白酒，实际仅生产年产1000吨57°优质清香型白酒，未超额生产，批建一致。该项目运行至今未受到环保投诉。

2016年宣汉人地窖酒厂与宣汉国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号511603-2016-C-004），用地面积38454m2，由于历史原因，一直未取得规划许可和《土地使用证》。

### 原有项目基本情况

1、原有项目建设内容及项目组成

原有项目主要有主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、办公及生活设施、环保工程组成，详下表所示。

表 2-39    原有项目组成表

| 名称 | 建设内容及规模 |  | 产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 酿造车间 | 建设11个酿造车间，内设置酿造生产线；包括浸粮、蒸料、配料、糖化、发酵、蒸馏等工序，达产实现年产1000吨白酒。总建筑面积8444.04m2，高7.5m，1F。 | 废水、固废、噪声、废气 |
|  | 勾兑车间 | 设置1个，承担基酒勾兑任务，包括混合、调味、过滤、净化等工序。建筑面积384m2，高7.5m，1F。 |  |
|  | 灌装车间 | 含1条灌装线，主要有洗瓶、干燥、灌酒、加盖等工序。建筑面积374.4m2，高4.5m，1F。 |  |
|  | 包装车间 | 设置1个，承担成品瓶装酒的包装，包括贴标签、检查、入箱等工序。建筑面积217.5m2，高4.5m，1F。 |  |
| 辅助 工程 | 质检室 | 位于成品展示楼三楼，针对原辅料、成品等的抽样检验，主要物理性检测，不涉及化学反应。 | 固废、废水、噪声 |
|  | 成品展示楼 | 用于成品酒展示和品酒，占地面积778.8m2，单层高3.9m，3F。 | / |
| 公用配套工程 | 供水站 | 山泉水的预处理，达到纯水水质要求，用于锅炉纯水、生产用水、清洗用水和勾兑用水，设置2套25t/h反渗透处理装置。 | 废水、噪声 |
|  | 供排水 | 供水由山泉水供应生产生活用水；排水经厂区污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放限值标准，排入前河。 | 废水 |
|  | 供电 | 架牵五宝镇10kv电网，经变压器降至380v，厂区设置1个配电室。 | 噪声 |
|  | 供热（蒸汽） | 锅炉房设置1台8t/h全自动天然气冷凝式锅炉，产生蒸汽供应生产线。 | 废气、噪声、废水 |
| 储运工程 | 粮曲药库房 | 储存高粱、玉米、大米和糯米及曲药的库房，3F。 | / |
|  | 空陶罐、空瓶储存区 | 用于陈酿空陶罐、灌装成品酒空瓶的储存，室内结构，面积：2016.05m2，高3m，1F。 | / |
|  | 露天酒库 | 面积约1300m3，设置露天酒库，设置4个800t不锈钢罐，10个100t不锈钢罐。 | 环境风险 |
|  | 成品库 | 尺寸35×40m，3F，作为成品酒的储存库房。 | 环境风险 |
|  | 地窖酒库 | 尺寸95×26m，4F，作为陶坛的储存库房。 | 环境风险 |
| 办公生活设施 | 办公楼 | 用于行政办公，4F，占地面积150m2。 | 生活垃圾、生活污水 |
|  | 接待楼 | 用于接待，4F，占地面积200m2。 |  |
|  | 门卫 | 2处门卫，分布于东、西侧厂区大门处。 |  |
|  | 宿舍及食堂 | 位于厂区北侧，占地面积350m2，4F，一二楼为食堂，其余为员工宿舍。 |  |
|  | 接待中心 | 位于厂区东北角，用地面积4000m2，接待使用。 |  |
|  | 停车场 | 厂区共设置2处停车场，大车停车位14辆，小车停车位10辆。 | 废气、噪声 |
| 环保工程 | 生活污水预处理池 | 用于行政办公人员生活污水的预处理，规模5m3/d | 废水 |
|  | 沉淀池 | 洗瓶废水、地坪冲洗废水、设备清洗废水收集沉淀池1个，容积约80m3； | 废水、固废 |
|  | 中和池 | 纯水系统反冲洗废水、质检室废水收集进入中和池1个，容积约6m3 | 废水 |
|  | 污水处理站 | 采用“UASB+A/O”工艺，规模100m3/d，将产生厂区综合废水处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放限值标准，排入前河。 | 废水、废气 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾：设置集中收集站1处，位于办公区 | 固废 |
|  | 绿化 | 绿化率20%，面积5066.67m2 | / |
|  | 消防水池 | 设置1个容积180m3。 | / |

2、原有项目产品方案

原有项目年产1000吨57°优质清香型白酒。

3、原有项目原辅材料及能源消耗

原有项目原辅材料及能源消耗见下表所示。

表 2-40    原有项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 项目 | 序号 | 名称 | 年耗 | 主要成分、形态、包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 1 | 苦荞 | 2431.72t/a | 淀粉率62%，颗粒，袋装 | 外购 |
|  | 2 | 高粱 | 13.4t/a | 淀粉率59%，颗粒，袋装 | 外购 |
|  | 3 | 玉米 | 5.36t/a | 淀粉率63%，颗粒，袋装 | 外购 |
|  | 4 | 糯米 | 5.36t/a | 淀粉率59%，颗粒，袋装 | 外购 |
|  | 5 | 大米 | 2.68t/a | 淀粉率62%，颗粒，袋装 | 外购 |
|  | 6 | 谷糠 | 36.6t/a | 颗粒，袋装 | 外购 |
|  | 7 | 纯种麸曲母 | 4.88t/a | 转化率57%，颗粒，袋装 | 外购 |
|  | 8 | 纯水 | 41880t/a | 山泉水制备 | 自备 |
|  | 9 | 空玻璃瓶 | 50万个 | 玻璃，箱装 | 外购 |
|  | 10 | 瓶盖 | 50万个 | 金属，箱装 | 外购 |
|  | 11 | 标签 | 50万个 | 箱装 | 外购 |
|  | 12 | 纸盒 | 50万个 | 箱装 | 外购 |
|  | 13 | 纸箱 | 10万个 | 箱装 | 外购 |
| 能源 | 1 | 电 | 2.07万kw·h/a | / | 乡镇供电 |
|  | 2 | 水 | 19.6万m3/a | / | 山泉水 |
|  | 3 | 天然气 | 76.8万Nm3 | / | 市政供气 |

4、原有项目主要设备

原有项目主要设备见下表所示。

表 2-41    原有项目主要生产设备一览表

| 位置 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 粮曲药库房 | 粉碎机 | / | 3 |
| 酿造车间 | 泡粮箱（木制） | 1*0.6*0.8m | 64 |
|  | 摊晾床（含风机、保温灯） | 6*3*0.55m | 80 |
|  | 发酵罐 | 3m3 | 512 |
|  | 甄锅冷凝器 | SA-01 | 16 |
|  | 行车 | JG250,3T | 7 |
|  | 行车 | JG250,5T | 9 |
| 罐装车间 | 直线式罐装机 | ZLY-12 | 2 |
|  | 计量泵 | DY-32 | 1 |
|  | 酒泵 | YL-10-25 | 2 |
|  | 空压机 | JG250 | 2 |
|  | 洗瓶机 | ZXHCP-56 | 1 |
|  | 压防盖机 | ZXYF | 1 |
|  | 烘干机 | ZXHG-2 | 1 |
|  | 不锈钢罐 | 10m3 | 1 |
| 勾兑车间 | 不锈钢罐 | 5m3 | 6 |
|  | 不锈钢罐 | 30m3 | 2 |
|  | 不锈钢罐 | 60m3 | 6 |
|  | 酒泵 | YL-10-25 | 2 |
|  | 陶罐 | 1m3 | 1000 |
| 供水站 | 反渗透纯水制备机 | 25m3/h | 2 |
|  | 空压机 | HY-22AZ | 1 |

### 原有项目生产工艺

原项目为手工酿造工艺，原有项目工艺流程及产污情况见下表所示。

图2-1    原有项目工艺流程及产污环节图

原有项目工艺流程简介：

（1）原料准备

本项目主原料苦荞外购至内蒙古等外省地区，其他用量较少的生产辅料高粱、玉米、糯米、大米、纯种麸曲酒、谷糠等均外购，仅玉米需要破碎,其他无需破碎，均采用袋装(50kg）汽运到厂区的粮库堆放。再通过企业自购的2辆5T专门小集装箱车将原料运至酿造车间。人工将各酿造原辅料粮食分别投入木质浸粮箱，使用温度30℃~80℃热水，浸泡时间8h，达到物料含水率约50%。故原辅材料玉米在破碎过程中会产生少量的粉尘。

（2）蒸料

浸粮后含水物料通过人工方式放置甑锅内，锅炉蒸汽加热，时间1h，温度控制在约100℃。

（3）摊晾

蒸料完成后用车间行车将物料倾倒在摊晾床上自然冷却至20℃~25℃。

（4）配料混合

各酿造原辅料完成浸粮、蒸料、摊晾工序后，添加谷糠，采用铁铲人工将物料摊平混合充分。摊晾床温度控制在30℃~35℃，通过摊晾床设备下方的风机（夏季）和保温灯（冬季）感应自动控制，时间约1h。该阶段物料含水率约58%。

（5）糖化、发酵

将各酿造原辅料、谷糠、酒糟均匀的铺在摊晾床上，位于下层，然后人工撒上纯种麸曲酒母粉，将酒糟（蒸馏过程中部酒糟）覆盖在上层，达到保温作用，糖化过程控制温度在25℃~30℃范围，糖化时间24h。本项目采用纯种麸曲酒母作糖化发酵剂。

原有项目采用3m3不锈钢发酵罐，洁净的罐体内先人工撒入曲酒粉,然后将摊晾床上混合和糖化完成后的各物料通过人工用铁铲将物料转入不锈钢发酵罐，入罐时混合物料温度控制在约30℃（夏季略低于此温度，一般室温即可)，含水率约52%。罐顶用不锈钢板压紧，并用3cm厚粘土封口保温，罐顶插入2根不锈钢管，1个是罐内排气(CO2和co),1根放入温度计监控罐体内温度。最终发酵罐体埋置车间地下。发酵时要求前期升温缓慢，中期保持一定高温，后期缓慢降落，掌握“前缓、中挺、后缓落”的发酵规律，发酵期为28天。在此期间会产生一定量的废气,通过无组织形式排放。

（6）蒸馏

通过车间行车将地下发酵罐吊出来,将物料人工投入不锈钢甑锅内并加盖密封,用锅炉蒸汽直接加热蒸馏、冷凝器水间接冷却后出酒，装入不锈钢桶。蒸馏取酒分为三段取酒，头酒、第二次出酒和尾酒的比例为1:8: 1，中间所取的部分作为成品酒，头酒作为调味酒、尾酒作为调酸酒，不能作为成品酒，出酒率约53%。冷凝器水循环间接冷却过程中热交换产生的定期排水可回用于地坪冲洗。

蒸馏后取甑锅中部酒糟回用至糖化工序，顶部和底部酒糟作为饲料出售。中部酒糟约90%，顶部和底部酒糟约10%。蒸馏时间1h，温度在65℃~120℃，酒糟含水率约65%。在蒸馏冷却过程中会产生废水、废弃酒糟和废气。

（7）品鉴分级

蒸馏冷却产生成品酒、头酒、尾酒，取酒时以专业人员感官品鉴判断酒质，根据酒质情况用不锈钢酒桶分级收集。

（8）陈酿

各酿造车间蒸馏出的不锈钢桶装酒分级收集后人工运至酒罐区人工倒入1m3陶罐中，用粘土封口后埋入地下进行陈酿，经过一段时间的贮存后，醇香和美的酒质最终形成并得以深化。本项目贮存时间为1年。

（9）勾兑

用酒罐区设置行车吊出陶罐至勾兑车间，将陈酿后的成品酒、头酒、尾酒和纯水按照比例计量泵入6个5m3的不锈钢酒罐中静置7天，然后通过不锈钢管道经过滤后泵送至2个30m3的不锈钢酒罐中再静置7天，最后通过过滤器过滤后泵送至1个60m3的不锈钢酒罐储存。

勾兑过程中采用倒罐的方式实现酒和纯水的充分均匀混合，同时过滤净化成品酒。过滤过程中会产生一定量的固体废物。

（10）灌装

勾兑后的成品酒储存在1个60m3的不锈钢酒罐，经不锈钢管道泵送至灌装车间1个10m3的不锈钢酒罐，采用自动灌装生产线一次性完成洗瓶、干燥、灌装、加盖封口过程。洗瓶采用软化水清洗，干燥采用电加热烘箱。灌装过程中会产生废水、噪声及固体废物。

（11）包装

灌装好的瓶装成品酒通过皮带运送至包装车间,经自动贴标签机完成后,人工将瓶装酒用纸盒、纸箱包装好后人工推车运至成品中转库。标签、纸盒、纸箱均外购，本项目产品即产即运，仅在厂区设置成品中转库。包装时会有废弃包装材料产生。

### 原有项目污染物产生及排放情况

根据《宣汉巴人地窖酒厂技改搬迁项目环境影响备案调查评估报告》并结合原有项目的情况，原有项目污染物产生及排放情况如下所示。

1、废气

（1）粉碎粉尘

原有项目玉米等在粉碎过程中会产生少量的粉尘。据查《工业污染源产排污系数手册(上册）》(2010修订)中“1310谷物磨制行业”相关系数，稻谷产污系数为0.106kg/t-原料，原有项目需进行粉碎的玉米等量共计为26.8t/a，经计算，该部分粉尘产生量约为2.84kg/a，产生的粉尘为无组织排放，排放量为0.003t/a。

（2）锅炉废气

原有项目建有8t/h燃气锅炉1台，年运行200天，每天运行8h。为了解原有项目锅炉废气排放情况，委托四川省汉谱环境检测服务有限公司于2021年12月12日对锅炉废气排气筒（DA001）进行了废气采样，监测结果见下表所示。

表 2-42    原有项目锅炉烟气排放情况

| 采样时间 | 监测位置 | 监测项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| 2021.12.12 | 厂区锅炉废气排气筒 | 烟气标干流量 |  | Nm3/h | 3446 | 3442 | 3183 | 3182 | 3313.25 |
|  |  | 烟温 |  | ℃ | 43.5 | 44.1 | 44.8 | 45.1 | 44.375 |
|  |  | 含氧量 |  | % | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.75 |
|  |  | 基准含氧量 |  | % | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.5 | 3.5 |
|  |  | 折算系数 |  | / | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 124.4 | 131.1 | 139.2 | 136.7 | 132.85 |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 126 | 133 | 142 | 138 | 134.75 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.429 | 0.451 | 0.443 | 0.435 | 0.4395 |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | 46.2 | 46.0 | 44.9 | 45.8 | 45.725 |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 46.7 | 46.9 | 45.8 | 46.2 | 46.4 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.159 | 0.158 | 0.143 | 0.146 | 0.1515 |
|  |  | 颗粒物 | 烟气标干流量 | Nm3/h | 2848 | 3122 | 3126 | 2851 | 2986.75 |
|  |  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 16.9 | 17.9 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.050 | 0.057 | 0.059 | 0.048 | 0.0535 |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 级 | ＜1 |  |  |  |  |

由上表可知，原有项目锅炉废气可达到行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值。

（3）异味（以非甲烷总烃计）

①酿造车间

原项目丢糟在车间内暂存的过程中会产生含乙醇、醛类、酯类、醇类等几十种NMHC成分的异味气体，这些气体都通过无组织的形式排放到大气中，其主要成分为乙醇，酯类等其它有机物含量不超过NMHC总量的2%。根据建设单位提供的资料，酿造过程中挥发性有机物排放量为乙醇产量的0.1%，则原有项目产生的挥发性有机物为0.53t/a。

②露天储罐

不锈钢储罐内的有机液体因受温度、压力的影响而产生小呼吸排气，小呼吸作用产生的无组织排放量与储存量、储罐形式、储存介质、蒸汽压力、温度、储罐内径、高度、环境平均昼夜温差等因素有关；在装卸作业过程中，储罐内液面升降而产生的大呼吸排气，其量除与罐型有关外，也与装卸方式、周转量有关。

储罐大小呼吸参照中国石油化工系统经验公式计算大小呼吸。

A、大呼吸

大呼吸为不锈钢罐装卸产生的大呼吸损耗，可按下式计算：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×Kc

式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M——储罐内蒸汽的分子量；（46）；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；（取7.427kPa）

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数确定；（取1。K≤36，KN=1；36<K≤220，KN =11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26）；

Kc——产品因子（石油原油Kc取0.65，其他的液体取1.0)

计算得知：LW=0.143kg/m3。原项目露天酒库设置4个500t储酒罐和10个50t储酒罐，所有不锈钢储罐储存酒量有2706kL；本项目不锈钢储罐平均储存基酒时间约为3年，得出项目内所有基酒年周转量为902kL。因此，本项目储罐大呼吸约产生异味0.129t/a。

B、小呼吸

小呼吸损耗可按下式计算：

LB=0.191×M (P/ (100910-P)) 0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×Kc

式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

D——罐的直径；

H——平均蒸汽空间高度；

△T——一天之内的平均温度差（℃），储罐设置保温层，△T按照10℃计；

FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，1.25；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲；直径在0~9m之间的罐体C=1-0.0123(D-9)2；

计算得到单个500t储罐小呼吸量为LB1=286.313kg/a，有4个500t储罐；50t储罐小呼吸量为LB2=53.744kg/a，有10个50t储罐。则原项目储罐小呼吸产生异味约1.683t/a。

③陶坛罐区废气

原项目地窖酒库设置陶坛共1000个，单个容量为1t，有效容积约为1.16m3，不设置呼吸阀，储存过程为密闭的形式，储存时间平均为3年。因此，陶坛无组织废气仅为装卸废气。本项目陶坛的白酒中转量为333.333t/a，类比不锈钢罐装车废气，挥发的气体量为0.052t/a，污染物为乙醇。

综上，原有项目每年共有约2.394tNMHC以无组织方式外排。

（4）污水处理站恶臭气体

由于原有项目污水处理站处理污水为有机废水，在厌氧发酵和生物脱氮过程中会产生H2S和NH3等恶臭气体。这些恶臭气体主要来源于调节池、UASB厌氧池、缺氧池等产生。根据美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1.0g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。原有项目经污水处理站去除的BOD5量为5.5t/a，则废水在处理过程中NH3产生量约为0.0171t/a，H2S产生量约为0.0007t/a，为无组织排放。

为了解原有项目无组织废气排放情况，委托四川省汉谱环境检测服务有限公司于2021年12月13日~14日对原项目厂区无组织废气进行了采样，监测结果见下表所示。

表 2-43    原项目无组织废气监测结果一览表

| 监测时间 | 监测位置 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| 2021.12.12 | 1#厂区外上风向 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.055 | 0.068 | 0.062 | 0.058 | 0.068 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.140 | 0.173 | 0.192 | 0.154 | 0.192 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.26 | 0.29 | 0.13 | 0.32 | 0.32 |
| 2021.12.14 | 2#污水处理站下风向 | 氨 | mg/m3 | 0.336 | 0.353 | 0.314 | 0.382 | 0.382 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  | 3#厂区外下风向 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.101 | 0.112 | 0.106 | 0.097 | 0.112 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.241 | 0.215 | 0.277 | 0.238 | 0.277 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.56 | 0.44 | 0.53 | 0.72 | 0.72 |
|  | 4#厂界外下风向 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.168 | 0.157 | 0.161 | 0.154 | 0.168 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.225 | 0.269 | 0.252 | 0.296 | 0.296 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.62 | 0.47 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
|  | 5#厂界外下风向 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.132 | 0.137 | 0.124 | 0.119 | 0.137 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.288 | 0.247 | 0.214 | 0.303 | 0.303 |
|  |  | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.86 | 0.63 | 0.91 | 0.72 | 0.91 |

注：L表示检测结果低于方法检出先和未检出。

由上表可知，原项目厂区无组织非甲烷总烃浓度可达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中无组织排放监控浓度限制（2.0mg/m3），污水处理站无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 中的二级标准（氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3，臭气浓度：20）。

（5）食堂油烟

现有食堂油烟废气主要为食用油和食物高温加热后产生的油烟。按72名就餐人员，据类比调查，食用油人均使用量为30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均约为3%，经计算则本项目食堂油烟废气产生量约为0.065kg/d，0.013t/a。食堂内未设置油烟净化器，为无组织排放。

2、废水

原有项目营运期产生的废水包括锅底水、地坪冲洗废水、设备清洗水、发酵黄水、洗瓶废水、质检室废水、供水站废水、锅炉排水、生活污水等。

（1）锅底水

蒸馏工序采用蒸汽馏酒蒸煮后进入冷凝器用水循环间接冷却过程的冷凝水（含少量乙醇、酯等物质），同时有部分物料从不锈钢甑网落入甑锅底，据统计，原有项目锅底水产生量约为28.83m3/d，进入污水处理站处理后外排。

（2）地坪冲洗废水

酿造车间地坪采用高压水枪冲洗，产生废水量约为30m3/d，主要含有生产过程中洒落的物料，有大量天然有机物，CODcr、SS浓度较高，收集后经沉淀池预处理，排入污水处理站处理。

（3）设备清洗废水

设备清洗主要是摊晾床、发酵罐等各不锈钢罐以及陈酿陶罐等。车间各设备完成批次生产均需清洗，采用高压水枪冲洗，发酵罐需蒸汽消毒，废水产生量约为10m3/d，排放进入沉淀池预处理后回用地坪冲洗。

（4）发酵黄水

原有项目产生的发酵黄水约0.5m3/d，用于拌窖泥，不外排。

（5）洗瓶废水

灌装车间外购酒瓶在自动生产线上清洗，先用纯水冲洗，再采用供水站供应的纯水冲洗，废水量约为16m3/d，主要污染物为SS，排放进入沉淀池预处理后回用地坪冲洗。

（6）质检室废水

原有项目配套建设质检室，任务为原辅料、半成品、成品等的抽样检验，主要物理性检测，不涉及化学反应。质检室废水来自实验器皿的清洗，废水量约为0.7m3/d，主要是酸碱废水，收集经中和预处理后排入污水处理站。

（7）供水站废水

厂区设置专门的供水站供应锅炉、生产用纯水，供水站采用反渗透工艺。软化水是指将水中硬度（主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。水在软化过程中，仅硬度降低，而总含盐量基本不变。酒厂设置2套反渗透处理装置，每套25t/h，供酒厂生产、生活等使用。反渗透装置可以将山泉水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等，再通过泵加压，利用孔径为1/10000μm的反渗透膜,使较高浓度的水变为低浓度水，同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水。废水主要是滤膜的反冲洗废水，产生量约为5.2m3/d，进入污水处理站处理后外排。

（8）锅炉排水

原有项目建设有8t/h蒸汽锅炉，锅炉排水量为1.92m3/d，废水排入污水处理站。

（9）生活污水

原有项目劳动定员72人，用水量0.06m3/人·d计，生活用水量约4.32m3/d，污水排放量取用水量的0.85计，则本项目生活污水排放量为3.672m3/d，经过预处理后进入污水处理站处理。

综上，原有项目废水产生及处理情况见下表所示。

表 2-44    原有项目废水排放及处理情况一览表

| 种类 | 水量m3/d | 产污源点 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗瓶废水 | 16 | 技术中心 | 排放进入沉淀池预处理后回用地坪冲洗 |
| 设备清洗废水 | 10 | 器械设备 |  |
| 锅底水 | 28.83 | 酿造车间 | 排入污水处理站，经“调节池+UASB+A/O”处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放限值标准，排入前河 |
| 地坪冲洗废水 | 30 | 各车间 |  |
| 质检室废水 | 0.7 | 质检室 |  |
| 天然气锅炉系统冷却循环用水 | / | / |  |
| 供水站废水 | 5.2 | 供水站 |  |
| 生活污水 | 3.672 | 办公楼等 |  |
| 合计 | 94.402 | / |  |

由上表可知，原有项目使用水量为94.402m3/d，其中回用水量26m3/d，废水产生量为68.402m3/d，产生的废水全部排入厂区北侧的污水处理站，经“调节池+UASB+A/O”处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放限值标准，排入前河。

为了解原有项目污水处理站的处理情况，委托四川省汉谱环境检测服务有限公司于2021年12月7日对污水处理站进出口进行了废水监测，监测结果见下表所示。

表 2-45    废水监测结果一览表

| 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  | 直接排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#污水处理站入口 | 2#污水处理站排口 |  |
| 2021.12.7 | pH | 无量纲 | 6.1 | 6.2 | 6~9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 1076 | 45 | 150 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 416 | 13.9 | 40 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.74 | 0.115 | 15 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 67 | 10 | 70 |
|  | 总磷 | mg/L | 1.22 | 0.253 | 1.0 |
|  | 总氮 | mg/L | 3.26 | 0.317 | 25 |
|  | 色度 | 倍 | 500 | 20 | 60 |

由上表可知，原有项目产生的废水经污水处理站处理后，可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放限值标准。

建设单位已编制《宣汉巴人地窖酒厂入河排污口设置论证》并通过专家评审，并于2021年9月8日取得《关于宣汉巴人地窖酒厂入河排污口设置论证报告书的批复》（达市环审口〔2021〕3号），现有排污口为合法排污口。

3、噪声

原有项目噪声主要来自风机、各类泵和破碎机等机械运行时产生的噪声及运输车辆产生的噪声。建设单位将大部分产噪设备都是位于室内，企业也对其机械设备基本上进行了减震降噪处理；此外，企业通过厂区内合理布局声源设备，采取适当的隔声、吸声、减震等达到降噪效果。目前，原有项目为降噪具体实施的措施如下:

(1)水泵基础及进出水管处设隔震措施，机房内支吊架采用弹性隔震垫隔震;

(2)各机房顶棚、墙面均作封闭处理;

(3)酿造车间内蒸汽气缸的管道采用收缩型柔性接管。

通过以上措施，可实现本项目场界内噪声达标排放，不会产生扰民现象。

为了解原有项目厂界噪声的排放情况（正常工况下），委托四川省汉谱环境检测服务有限公司于2021年12月8~9日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果见下表所示。

表 2-46    原有项目厂界噪声监测结果一览表    dB（A）

| 监测时间 监测点位 | 2021.12.8 |  | 2021.12.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#厂区东侧 | 46 | 37 | 45 | 35 |
| 2#厂区南侧 | 48 | 36 | 46 | 36 |
| 3#厂区西侧 | 47 | 39 | 49 | 39 |
| 4#厂区北侧 | 47 | 36 | 45 | 36 |

由上表可知，原有项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中规定的3类标准限值(昼间：65dB(A)，夜间55dB(A))要求。

4、固废

原有项目的固废产生及处置情况见下表所示。

表 2-47    原有项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 产生位置 | 废物类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒糟 | 3604.2 | 酿造车间 | 一般固废 | 作为饲料外售 |
| 2 | 废窖泥 | 10 | 酿造车间 | 一般固废 | 厂区绿化 |
| 3 | 废金属瓶盖 | 0.01 | 灌装车间 | 一般固废 | 外售 |
| 4 | 碎酒瓶 | 0.02 | 灌装车间 | 一般固废 | 外售 |
| 5 | 废包装材料 | 0.01 | 包装车间 | 一般固废 | 外售 |
| 6 | 原辅料包装袋 | 10 | 酿造车间 | 一般固废 | 外售 |
| 7 | 废反渗透膜 | 1 | 供水站 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 8 | 生活垃圾 | 19 | 办公生活区 | 一般固废 | 交环卫清运 |
| 9 | 废滤芯 | 1 | 勾兑车间 | 一般固废 | 交环卫清运 |
| 10 | 污水处理站污泥 | 30 | 污水处理站 | 一般固废 | 交环卫清运 |
| 11 | 废药剂及试剂瓶 | 0.01 | 质检室 | 危险废物 | 厂家回收 |

5、地下水防渗

现状情况：原有项目污水处理站各池体采取防渗混凝土+防水膜，满足重点防渗要求；原有项目酿造车间、粮曲药库房、材料库房、酒库、成品库、技术中心、锅炉房、供水站等地面采取5cm防渗混凝土硬化，满足一般防渗区的要求，厂区内除绿化区域外，全部采取混凝土硬化，满足简单防渗要求。

7、原有项目“三废”排放汇总

现有工程污染物产生及排放汇总如下表所示。

表 2-48    原有项目污染物产生及排放汇总

| 要素 | 污染物种类 |  |  | 产生量t/a | 现有污染防治措施 | 排放情况t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎粉尘 |  |  | 0.0028 | 无组织排放 | 0.0028 |
|  | 锅炉废气 | 废气量 |  | 530.12万Nm3/a | / | 530.12万Nm3/a |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.086 |  | 0.086 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.242 |  | 0.242 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.703 |  | 0.703 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  | 2.394 | 无组织排放 | 2.394 |
|  | 污水处理站恶臭气体 |  | NH3 | 0.0171 | 无组织排放 | 0.0171 |
|  |  |  | H2S | 0.0007 | 无组织排放 | 0.0007 |
|  | 食堂油烟 |  |  | 0.013 | 无组织排放 | 0.013 |
| 废水 | 废水量 |  |  | 13680.4 | 经厂区污水处理站采用“调节池+UASB+A/O”处理工艺，处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中直接排放限值标准，排入前河 | 13680.4 |
|  | CODcr |  |  | 14.720 |  | 0.616 |
|  | 氨氮 |  |  | 0.024 |  | 0.002 |
|  | 总磷 |  |  | 0.017 |  | 0.003 |
|  | 总氮 |  |  | 0.045 |  | 0.004 |
| 固废 | 酒糟 |  |  | 3604.2 | 作为饲料外售 | 不外排 |
|  | 废窖泥 |  |  | 10 | 厂区绿化 |  |
|  | 废金属瓶盖 |  |  | 0.01 | 外售 |  |
|  | 碎酒瓶 |  |  | 0.02 | 外售 |  |
|  | 废包装材料 |  |  | 0.01 | 外售 |  |
|  | 原辅料包装袋 |  |  | 10 | 外售 |  |
|  | 废反渗透膜 |  |  | 1 | 厂家回收 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 19 | 交环卫清运 |  |
|  | 废滤芯 |  |  | 1 | 交环卫清运 |  |
|  | 污水处理站污泥 |  |  | 30 | 交环卫清运 |  |
|  | 废药剂及试剂瓶 |  |  | 0.01 | 厂家回收 |  |

### 原有项目存在的主要环境问题

原有项目主要存在的环境问题如下：

（1）原有项目未设置危废暂存间，未将废药剂及试剂瓶等危险废物按照危险废物进行管理和暂存，并与有资质的公司签订危废合同，定期交资质单位清运处置。

（2）污水处理站产生的恶臭废气未进行收集处理。

（3）食堂油烟直接排放未采取有效的减排措施。

（4）本次未收集到原项目大气、废水、噪声例行监测数据，原项目未按照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业（HJ 1028-2019）》进行例行监测。

（5）宣汉县五宝镇污水处理厂已于2022年7月10日完成验收，原项目废水经污水处理站处理后直排入前河，不满足《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》的要求。

针对以上问题，将在本次扩建过程中将按照“以新带老”的原则逐一整改。

## 拟建工程概况

建设单位于2021年08月26日取得《四川省技术改造投资项目备案表》，明确项目名称为“年产3万吨酱香型白酒生产线技改项目”，后于2022年6月6日将项目名称修改为“年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目”，总投资修改为12000万元，建设内容及规模修改为“占地60亩，扩建厂房、库房2万平方米，购置发酵池、甑子、冷凝器等酿造设备及配套设施设备，达到年产1万吨酱香型白酒生产能力”。目前建设单位已完成全部厂房基础建设，其中1#~9#厂房正在进行内部改造，其余厂房已经按照生产要求建设完成；根据现场踏勘及建设单位介绍，厂区内已经开始进行酱香酒酿造，因此项目属于“未批先建”。根据达州市宣汉生态环境局出具的《情况说明》，达州市宣汉生态环境局对宣汉巴人地窖酒厂未批先建行为不予环境行政处罚。

### 拟建工程基本情况

（1）项目名称：年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目

（2）建设单位：宣汉巴人地窖酒厂

（3）建设性质：改扩建

（4）建设规模：占地60亩，扩建厂房、库房2万平方米，建成后达到年产1万吨酱香型白酒生产能力

（5）工程总投资：12000万元

### 产品方案

本项目建成后达到年产53%vol酱香型白酒1万吨的能力，产品执行标准为《酱香型白酒》（GB/T26760-2011），分为优级、一级、二级三个标准，分级贮存，分级标准详见下表所示。

表 2-49    白酒分级感官要求

| 项目 | 优级 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀 |  |  |
| 香气 | 酱香突出，香气幽雅，空杯留香持久 | 酱香较突出，香气舒适，空杯留香较长 | 酱香突出，有空杯香 |
| 口味 | 酒体醇厚，丰满，诸味协调，回味悠长 | 酒体醇和，协调，回味长 | 酒体较醇和协调，回味较长 |
| 风格 | 具有本品典型风格 | 具有本品明显风格 | 具有本品风格 |
| 产量 | 2000t/a | 3000t/a | 5000t/a |

### 项目组成

本项目工程组成详见下表。

表 2-50    本项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 |  | 施工期产生的环境问题 | 营运期产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 酿造车间 | 15#车间56.8×13.8×7.5m，占地面积783.84m2，1F，设置4个酒甑，16个窖池； | 施工废气、施工废水、施工噪声、施工固废、水土流失 | 废水、酒糟、噪声、废气 | 技改 |
|  |  | 16#车间53.2×13.8×7.5m，占地面积734.16m2，1F，设置4个酒甑，16个窖池； |  |  |  |
|  |  | 17#车间50.1×13.8×7.5m，占地面积691.38m2，1F，设置4个酒甑，14个窖池； |  |  |  |
|  |  | 18#车间48.8×13.8×7.5m，占地面积673.44m2，1F，设置4个酒甑，14个窖池； |  |  |  |
|  |  | 19#车间27.3×13.8×7.5m，占地面积376.74m2，1F，设置4个酒甑，8个窖池； |  |  |  |
|  |  | 20#车间70×13.8×7.5m，占地面积966m2，1F，设置4个酒甑，18个窖池； |  |  |  |
|  |  | 21#车间63.1×13.8×7.5m，占地面积870.78m2，1F，设置4个酒甑，18个窖池； |  |  |  |
|  |  | 22#车间70×13.8×7.5m，占地面积966m2，1F，设置4个酒甑，20个窖池； |  |  |  |
|  |  | 23#车间62×13.8×7.5m，占地面积806m2，1F，设置4个酒甑，16个窖池； |  |  |  |
|  |  | 24#车间55.5×13.4×7.5m，占地面积743.7m2，1F，设置4个酒甑，14个窖池； |  |  |  |
|  |  | 25#车间64×13×7.5m，占地面积832m2，1F，设置4个酒甑，18个窖池； |  |  |  |
|  |  | 对现有1~9#酿造车间进行技改重建， 1~3#车间23×12×7.5m，占地面积276m2，1F，设置2个酒甑，6个窖池； 4#车间30×13×7.5m，占地面积390m2，1F，设置2个酒甑，8个窖池； 5#车间15×27×7.5m，占地面积405m2，1F，设置2个酒甑，8个窖池； 6#车间34×13×7.5m，占地面积442m2，1F，设置2个酒甑，8个窖池； 7~8#车间57×19×7.5m，占地面积1083m2，1F，设置6个酒甑，24个窖池； 9#车间51×20×7.5m，占地面积1020m2，1F，设置4个酒甑，22个窖池。 |  |  | 技改 |
|  |  | 在厂区东南侧新增用地上新建10~14#酿造车间，在厂区西北侧新增用地上新建26~30#酿造车间。 10#车间54×18×7.5m，占地面积972m2，1F，设置4个酒甑，18个窖池； 11#车间63×17×7.5m，占地面积1071m2，1F，设置4个酒甑，22个窖池； 12#车间65×17×7.5m，占地面积1105m2，1F，设置4个酒甑，24个窖池； 13#车间70×13.5×7.5m，占地面积945m2，1F，设置4个酒甑，20个窖池； 14#车间70×13.5×7.5m，占地面积945m2，1F，设置4个酒甑，18个窖池； 26#车间36×14×7.5m，占地面积504m2，1F，设置4个酒甑，10个窖池； 27#车间69×15×7.5m，占地面积1035m2，1F，设置4个酒甑，24个窖池； 28#车间62×9×7.5m，占地面积558m2，1F，设置4个酒甑，10个窖池； 29#车间62×9×7.5m，占地面积558m2，1F，设置4个酒甑，10个窖池； 30#车间62×9×7.5m，占地面积558m2，1F，设置4个酒甑，10个窖池； |  |  | 扩建新增 |
|  | 勾兑车间 | 拆除原有勾兑车间，并将勾兑车间布置在技术中心大楼1F，承担基酒勾兑任务，包括混合、调味、过滤、净化等工序。建筑面积778.8m2，高3.9m。 |  | 噪声 | 技改 |
|  | 灌装车间 | 拆除原有罐装车间，并将罐装车间布置在技术中心大楼2F，设置4条灌装线，主要有洗瓶、干燥、灌酒、加盖等工序。建筑面积778.8m2，高3.9m。 |  | 噪声 | 技改 |
|  | 包装车间 | 拆除原有包装车间，并将包装车间布置在技术中心大楼3F东侧，承担成品瓶装酒的包装，包括贴标签、检查、入箱等工序。建筑面积378.8m2，高3.9m。 |  | 噪声、固废 | 技改 |
| 辅助 工程 | 质检室 | 布置在技术中心大楼3F西侧，针对原辅料、成品等的抽样检验，建筑面积300m2。 |  | 固废、废水、噪声 | 利旧 |
|  | 技术中心 | 3F，占地面积778.8m2，1F设置勾兑车间，2F设置罐装车间，3F设置包装车间和质检室。 |  | / | 利旧 |
| 公用配套工程 | 净水站 | 原水（山泉水）的预处理，达到纯水水质要求，用于锅炉纯水、生产用水、清洗用水和勾兑用水。设置2套反渗透处理装置，每套25t/h。 |  | 废水 | 利旧 |
|  | 供排水 | 供水由山泉水供应生产生活用水；排水经厂区污水处理站处理达标后排入地表水体。 |  | 废水 | 利旧 |
|  | 供电 | 厂区用电来自于五宝镇10kv电网，经变压器降至380v，厂区设置1个配电室。 |  | 噪声 | 利旧 |
|  | 锅炉房 | 将锅炉房搬迁至厂区东侧，锅炉房占地面积230m，锅炉房设置1台8t/h全自动天然气冷凝式锅炉，新增一台20t/h全自动天然气冷凝式锅炉。 |  | 废气、废水、噪声 | 技改+新增 |
|  | 沼气储罐 | 设置一个500m3沼气储罐，沼气经水气分离+脱硫后，进入沼气储罐储存，用于生活、锅炉房。 |  | 噪声、固废、废水 | 新增 |
|  | 污水管道 | 从污水处理站设置一条污水管道，向南与五宝镇污水管网碰管，长度约5km，DN200。 |  | 废水 | 新增 |
| 储运工程 | 粮曲药库房 | 储存酿造原料，主要暂存高粱、大曲。30m×18m=540m2，层高3.5m，3F。 |  | 噪声、废气、固废 | 利旧 |
|  | 地窖酒库 | 尺寸95×26m，4F，面积2470m2。作为陶坛的贮存区域。 |  | 环境风险 | 利旧 |
|  | 露天酒库 | 面积约1300m3，设置露天酒库，设置4个500t不锈钢罐，10个50t不锈钢罐。 |  | 环境风险 | 利旧 |
|  | 成品库 | 尺寸35×40m，3F，作为成品酒的储存库房。 |  | 环境风险 | 利旧 |
|  | 酒库 | 1#酒库占地面积855m2，2#酒库占地面积550m2，作为成品白酒的贮存库房场所。 |  | 环境风险 | 新建 |
| 办公生活设施 | 办公楼 | 用于行政办公，4F，占地面积150m2。 |  | 生活垃圾、生活污水 | 利旧 |
|  | 接待楼 | 用于接待，4F，占地面积200m2。 |  |  |  |
|  | 门卫 | 2处门卫，分布于东、西侧厂区大门处。 |  |  |  |
|  | 宿舍及食堂 | 位于厂区北侧，占地面积350m2，4F，一二楼为食堂，其余为员工宿舍。 |  |  |  |
|  | 接待中心 | 位于厂区东北角，用地面积40002，接待使用。 |  |  |  |
|  | 停车场 | 厂区共设置2处停车场，大车停车位14辆，小车停车位10辆。 |  | 废气 | 利旧 |
| 环保工程 | 废水 | 本项目生活污水经化粪池（50m3）处理后，进入厂区污水处理站进一步处理。 |  | 废水 | 技改 |
|  |  | 纯水系统洗废水、质检室废水收集进入中和池1个，容积约6m3。 |  | 废水 | 利旧 |
|  |  | 对每个酿造车间按照“清污分流，浓淡分家”的原则进行分类收集，将产生的锅底水单独收集经粗、细格栅处理后进入1#调节池，再经水解酸化池水解酸化处理后，进入1#沉淀池沉淀处理，沉淀后的废水再进入UASB装置处理，经UASB处理后的废水，同其他地坪冲洗废水、设备清洗废水、质检室废水、供水站废水、锅炉排水、生活污水一起进入2#调节池，经调节后的混合废水，经过两级A/O处理后，经絮凝沉淀即可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准。将现有污水处理站进行扩建，扩建后污水处理能力达到600m3/d。 |  | 废水、废气 | 扩建 |
|  | 废气 | 现有8t/h锅炉废气经DA001排气筒达标排放。 |  | 废气 | 利旧 |
|  |  | 新增20t/h锅炉设置低氮燃烧器，废气经DA002排气筒达标排放。 |  |  | 新建 |
|  |  | 大曲粉碎粉尘经布袋除尘器收集处理后经DA003排气筒达标排放。 |  |  | 技改 |
|  |  | 将水解酸化池、缺氧池、污泥干化池全部密闭起来，通过密闭抽风的方式收集产生的恶臭气体，并将恶臭气体引至一套生物滤塔处理后，经DA004排气筒排放。 |  |  | 新建 |
|  |  | 将UASB产生的沼气收集，作为食堂、锅炉房燃料使用不外排。 |  | 废气 | 新建 |
|  | 噪声 | 新增设备购买低噪声设备，采取合理布局、基础减震、墙体隔声（风机、水泵单独设置隔声房）等措施，保证厂界达标排放。 |  | 噪声 | 利旧+新建 |
|  | 固废 | 一般固废：酒糟外售给饲料厂做饲料使用，废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化，污水处理站污泥交相关资源公司利用不外排，废金属瓶盖、碎酒瓶、原辅料包装袋统一收集，外售废品回收单位；废滤芯、生活垃圾交环卫清运，废脱硫剂由厂家定期更换带走不外排。 |  | 固废 | 技改 |
|  |  | 危险废物：实验废液、废药剂及试剂瓶暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 |  |  | 新建 |
|  | 绿化 | 绿化面积约3000m2。 |  | / | 利旧 |
|  | 消防水池 | 将消防水池容积扩容至500m3。 |  | / | 技改 |
|  | 事故应急池 | 设置1个容积600m3事故池。 |  | / | 新建 |

### 项目改扩建前后变化情况

本次改扩建前后变化情况见下表所示。

表 2-51    改扩建前后变化情况一览表

| 项目 |  | 改扩建前 | 改扩建后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产原料 |  | 苦荞、高粱、玉米、糯米、大米、酒曲 | 高粱、大曲（外购） | 不再使用苦荞、玉米、糯米、大米、酒曲 |
| 生产工艺 |  | 外购酒曲，主要将原料经浸粮、蒸料、摊晾、拌合、发酵、蒸馏出酒，为清香型白酒酿造工艺，固态发酵。白酒经陈酿、勾兑、包装后便可成品外售 | 外购大曲，主要将原料经浸粮、蒸料、摊晾、拌合、发酵、蒸馏出酒，整个生产工艺需要经过两次投料、9次蒸煮、8次发酵、7次取酒、历经1年酿造而成，固态发酵。白酒经陈酿、勾兑、包装后便可成品外售 | 外购大曲，发酵工艺由清香型白酒酿造工艺改为酱香型白酒酿造工艺 |
| 产品方案 |  | 年产1000吨57°优质清香型白酒 | 年产10000吨53°优质酱香型白酒 | 产能大幅提升，产品种类变为酱香型白酒 |
| 主体工程 | 酿造车间 | 建设11个酿造车间，总建筑面积8444.04m2，共设置16个酒甑（0.5t/甑），512个容积为3m3发酵罐 | 建设30个酿造车间，总建筑面积21946.04m2，共设置60个酒甑（1t/甑），450个容积为90m3窖池 | 新增19个酿造车间，新增建筑面积13502m3，淘汰原有16个酒甑（0.5t/甑），512个容积为3m3发酵罐，新增60个酒甑（1t/甑），发酵容积增加38964m3 |
|  | 勾兑车间 | 建筑面积384m2 | 建筑面积778.8m2 | 面积增大394.8m2 |
|  | 灌装车间 | 建筑面积374.4m2，设置一条罐装生产线 | 建筑面积778.8m2，设置4条罐装线 | 面积增大404.4m2，增加3条罐装线 |
|  | 包装车间 | 建筑面积217.5m2 | 建筑面积378.8m2 | 面积增大161.3m2 |
| 公用工程 | 净水站 | 设置2套反渗透处理装置，每套25t/h。 | 利旧 | 现有净水站生产能力1200m3/d，满足项目902.93m3/d的用水需求 |
|  | 锅炉房 | 锅炉房设置1台8t/h全自动天然气冷凝式锅炉 | 将锅炉房搬迁至厂区东南角，锅炉房占地面积230m2，锅炉房设置1台8t/h全自动天然气冷凝式锅炉，新增一台20t/h全自动天然气冷凝式锅炉 | 产能增加20t/h |
|  | 污水管线 | / | 从污水处理站设置一条污水管道，向南与五宝镇污水管网碰管，长度约5km | 新建一根与五宝镇污水管碰管的污水管道，长度约5km |
| 储运工程 | 贮酒库房 | 建筑面积共计6500m2 | 建筑面积共计13985m2 | 建筑面积加增加7485m2 |
| 环保工程 | 废水 | 厂区北侧设置一座污水处理站，处理规模为100m3/d，采用“UASB+A/O”工艺 | 厂区北侧设置一座污水处理站，处理规模为600m3/d，采用“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”工艺。 | 保留原有的1000m3调节池，原址重建格栅池、水解酸化池、UASB罐体、缺氧池、好氧池、污泥沉淀池等设施 |
|  | 废气 | / | 大曲粉碎粉尘经布袋除尘器收集处理后经DA003排气筒达标排放 | 技改新增 |
|  |  | / | 将收集污水处理站恶臭气体经生物滤塔处理后DA004排气筒达标排放 | 技改新增 |
|  |  | / | 食堂油烟经油烟净化器处理后排放 | 技改新增 |
|  | 固废 | 无危废暂存间 | 新增危废暂存间 | 技改新增 |
|  | 排口 | 设置废水直排排口（排口编号5117002021003） | 撤销该排口 | 为满足区域规划要求，项目废水经厂区污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准后排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理 |
| 劳动定员 |  | 72人 | 300人 | 增加228人 |

### 项目产能核算依据

本项目共设置30个生产车间，总设置窖池450口，平均单个窖池容积约45m3，单个窖池可容纳粮食约45t，按照本项目设计的酱香酒出酒率，按照2t粮食生产1吨白酒进行计算，则单个窖池可产酱香白酒22.5t，则450个窖池共计产生的酱香白酒量为10125t/a，可达到年产1万吨酱香白酒的生产要求。

### 生产规模可达性分析

宣汉巴人地窖酒厂于2015年建成并投入试运行，厂区总征地面积约60亩，建设11个酿造车间总面积8444.04m2，实际使用车间面积约3000m2，其余车间均闲置未投入使用，年产1000吨57°优质清香型白酒，每年生产300工作日，8h/天，最大生产规模可达3000t/a。

本次拟淘汰原有厂房的全部酿造设备设施，并新增19个酿造车间，新增建筑面积13502m3，淘汰原有的16个酒甑（0.5t/甑）、512个容积为3m3发酵罐，设置120个酒甑（1t/甑）、450个容积为90m3窖池，总发酵容积40500m3的窖池容积可容纳20250t粮食，按照2t粮食生产1吨白酒进行计算，可达到年产1万吨酱香白酒的生产要求。

### 设备清单

本项目主要设备见下表所示。

表 2-52    本项目设备清单一览表

| 位置 | 设备名称 | 型号 | 利旧数量（台/套） | 新增数量（台/套） | 合计（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮曲药库房 | 粉碎机 | / | 3 | 0 | 3 |
|  | 磨粉机 | / | 3 | 3 | 3 |
|  | 布袋除尘器 | / | 1 | 0 | 1 |
| 酿造车间 | 鼓风机 | / | 55 | 35 | 90 |
|  | 泡粮箱（木制） | 1*0.6*0.8m | 64 | 200 | 264 |
|  | 90m3窖池 | / | 0 | 450 | 450 |
|  | 酒甑 | 0.5t | 16 | 0 | 0 |
|  | 酒甑 | 2t | 0 | 60 | 60 |
|  | 行车 | JG250,3T | 7 | 0 | 7 |
|  | 行车 | JG250,5T | 9 | 0 | 9 |
|  | 行车 | / | 0 | 14 | 14 |
|  | 冷却塔 | / | 2 | 6 | 8 |
| 罐装车间 | 直线式罐装机 | ZLY-12 | 2 | 6 | 8 |
|  | 计量泵 | DY-32 | 1 | 3 | 4 |
|  | 酒泵 | YL-10-25 | 2 | 6 | 8 |
|  | 空压机 | JG250 | 2 | 4 | 6 |
|  | 洗瓶机 | ZXHCP-56 | 1 | 3 | 4 |
|  | 压防盖机 | ZXYF | 1 | 3 | 4 |
|  | 烘干机 | ZXHG-2 | 1 | 3 | 4 |
|  | 不锈钢罐 | 10m3 | 1 | 5 | 6 |
| 勾兑车间 | 不锈钢罐 | 5m3 | 6 | 0 | 6 |
|  | 不锈钢罐 | 30m3 | 2 | 10 | 12 |
|  | 不锈钢罐 | 60m3 | 6 | 4 | 10 |
|  | 不锈钢罐 | 100m3 | 0 | 10 | 10 |
|  | 酒泵 | YL-10-25 | 2 | 0 | 2 |
|  | 酒泵 | / | 0 | 8 | 10 |
|  | 陶罐 | 1m3 | 1000 | 4000 | 5000 |
| 供水站 | 反渗透纯水制备机 | 25T/H | 2 | 0 | 2 |
|  | 空压机 | HY-22AZ | 1 | 1 | 1 |
| 锅炉房 | 蒸汽锅炉 | 8t/h | 1 | 0 | 1 |
|  | 蒸汽锅炉 | 20t/h | 0 | 1 | 1 |
| 酒库 | 钢罐 | 500t | 4 | 0 | 4 |
|  | 钢罐 | 10t | 10 | 0 | 0 |
|  | 陶坛 | 1t | 500 | 19500 | 20000 |

### 主要原辅料、动力消耗情况

本项目满负荷生产情况下原辅材料及动力消耗情况详见下所示。

表 2-53    本项目主要原辅料用量及动力消耗

| 名称 | 单耗量（t/t基酒） | 年耗量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高粱 | 1.0 | 10000 | 外购，含水率13% |
| 大曲 | 1.0 | 5000 | 块状，外购，含水率13% |
|  |  | 5000 | 粉末状，外购，含水率13% |
| 粗糠 | 0.05 | 500 | 外购 |
| 窖泥 | 0.05 | 500 | 90%窖泥回用，外购10% |
| 空玻璃瓶 | / | 400万个 | 外购 |
| 瓶盖 | / | 400万个 | 外购 |
| 标签 | / | 400万个 | 外购 |
| 纸盒 | / | 400万个 | 外购 |
| 纸箱 | / | 30万个 | 外购 |
| 新鲜水 |  | 312293.8m3 | 山泉水 |
| 电 | / | 38.419万kw·h | 乡镇供电 |
| 天然气 | / | 1228.8万 Nm3 | 市政供气 |

### 厂区总体布局合理性

本项目厂区呈不规则图形，总占地面积为60亩，厂区南侧有乡村道路经过，便于交通运输。

厂区根据地形高差依次布置生产车间，并将污水处理站布置在厂区北侧，此处位置最低，且地势低洼，与周边居民点较远，可减小对周边居民的影响，也便于废水通过自流式收集，减少能源消耗。厂区东侧设置有1~8#酿造车间，东南侧设置10~15#酿造车间、酒库、供水站，厂区南侧设置15~23#酿造车间，厂区西北侧设置25~30#酿造车间，厂区东北角设置接待中心。厂区中部设置地窖酒库、技术中心、9#酿造车间。厂区入口位于场址的东北侧，曲药房布置在厂区西侧，该位置距离周边居民住房较远，可减少曲药粉尘及可能产生的蚊虫对周边居民点影响。

由于项目厂区面积和地形原因，酿造车间和各生产功能用房布置较为紧凑，但满足项目生产要求，布置合理。

### 公用工程

1、给水

本项目用水来自山泉水，山泉引入厂区经2套25t/h的反渗透纯水制备机处理后，暂存于200m3清水池，作为生产、生活用水。

2、消防用水

厂区内建设完善的室内外消防设施并配备有消防人员。本次拟在新建厂房内设地上式消防栓5个，厂房内配备室内消防栓18个。厂区南侧设置有有效容积约500m3的消防水池，可满足消防用水。另外，在各建筑物内适当地方配备一定数量的灭火器。

3、排水

本厂区内采取“雨污分流”制，雨水经地面雨水沟收集后排入当地地表水体，污水全部收集进入厂区北侧污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放限值标准后，经自建污水管道引至宣汉县五宝镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入前河。

4、供电

厂区用电来自于五宝镇10kv电网，经变压器降至380v，厂区设置1个配电室。

5、供热

本项目生产需用热源是蒸汽，本项目生产所用蒸汽全部由锅炉房提供，供热管径为DN200，能保证本项目供热需求。

### 劳动定员及工作制度

1、劳动定员

原有项目有劳动定员72人，本次扩建后增加劳动定员228人，扩建后厂区内劳动定员共计300人，其中在厂区内吃住的工人80人，其余220人均为周边居民，不在厂区内住宿，厂区提供两餐。

2、工作制度

本项目拟定每年生产300工作日，每天两班制。

## 污染源及环境影响因素分析

### 工艺流程及产污分析

一、施工期工艺流程及产污环节

（1）工艺流程及产污环节

①本项目旧厂房改造施工工艺流程及产污环节见下图所示。

图2-2    旧厂房改造施工期工艺流程及产污环节图

根据建设单位提供的资料，本次扩建保留厂区内现有的15~23号车间，主要将现有厂房内的设施设备全部拆除，按照本项目的工艺及生产要求重新布置窖池、酒甑、行车等设施设备。

②本项目新建厂房施工工艺流程及产污环节见下图所示。

图2-3    新建厂房施工期工艺流程及产污环节图

本次在厂区空地内新建1~14号车间、24~30号车间等建筑。首先进行场地平整，进行植被清理和表土剥离，然后按照设计图纸进行基础开挖，完成基础施工后再按照图纸进行厂房修建，最后完成厂房装饰后，安装设施设备，验收完成后即可投入使用。

③污水管道施工工艺流程及产污情况见下图所示。

图2-4    污水管网施工工艺流程及产污环节图

为满足规划要求，本项目在施工期需新建一条与五宝镇污水管网碰管的污水管道，从本项目厂区北侧污水处理站出发，向南一直到五宝镇，预计管道长度5km，沿道路铺设，由于区域地势北高南低，因此项目产生的污水可通过自流式的方式进入南侧五宝镇污水管网中，最终进入宣汉县五宝镇污水处理厂处理。

本项目污水管道铺设施工期工艺流程较为简单，首先通过测量，用石灰标记出开挖的区域和范围，进行地表植被清理后，进行分层开挖，并将表土和土石方分别堆放在管沟两侧；管沟开挖完成后，将管道铺设在管沟中，本项目使用PE污水管，铺设完成后通过简单闭水试验后，将开挖的土石方分层回填，再进行植被恢复即可。

④污水处理站改造施工工艺流程及产物环节图见下图所示。

图2-5    污水处理站改造施工工艺流程及产污环节图

为满足本项目污水处理的要求，本次需在施工期同步完成厂区污水处理站的扩建工作。原有项目已建一个容积1000m3的调节池，本次保留该调节池，作为1#调节池。首先将UASB罐、生化处理池中的污水全部清理，清理的污废水可排入保留的调节池中，再将其余池体全部拆除，按照600m3/d的污水处理站的设计图纸重新进行基础施工、修建池体，再完成各池体防水施工后，再进行污水处理站的调试，调试完成后即可投入运营。

（2）污染因素分析

项目施工期废气主要产生施工扬尘、装饰废气、运输扬尘、恶臭气体，施工废水主要为养护废水、生活污水、闭管试验废水、各池体清理的污废水，施工噪声主要为机械车辆产生的噪声，施工固废主要为建筑垃圾、土石方、生活垃圾、污泥等。

二、营运期工艺流程及产污环节

1、工艺流程及产污环节

本项目不生产曲药，项目所用曲药全部外购。本次技改扩建后，酿造工艺较原有项目发生变化，但仍以传统手工工艺为主，自动化程度较低，本项目营运期工艺流程及产污节点见下图所示。

图2-6    项目工艺流程及产污节点图

酱香型白酒生产把高粱原料称为沙。本项目采用“坤沙”的酱香白酒生产工艺，即古法“12987”的白酒生产工艺，以一年一个生产周期，分两次投料，投料后需经过八次发酵，九次蒸煮，七次取酒。

第一次投料称为下沙，第二次投料称为糙沙。

（1）下沙

本项目以一年为一个生产周期，每轮周期下沙时间为重阳节，下沙量占总投料量的50%，“下沙”包括润粮、拌料、下甑蒸粮、摊凉拌曲、堆积、入窖发酵、开窖取醅等七个工序。

①润粮、拌料：高粱泼上原料量50%左右的95℃以上的热水，泼水时边泼边拌，使原料吸水均匀。也可将水分成两次泼入，每泼一次，翻拌三次。注意防止水的流失，以免原料吸水不足。然后加入5~7%的母糟拌匀。母糟是上年最后一轮发酵出窖后不蒸酒的优质酒醅，经测定，其淀粉浓度11~14%，糖分0.7~2.6%，酸度3~3.5，酒度4.8~7%(V/V)左右。润粮后堆积润料10h左右。

②下甑蒸粮：本项目使用酒甑单次投料2t，每个生产车间设置2个酒甑。蒸粮时先在甑篦上撒上一层粗糠，上甑采用见汽撒料，在lh 内完成上甑任务，圆汽后蒸料约2.5h，约有70%左右的原料蒸熟，即可出甑，不应过熟。出甑后再泼上85℃的热水（称量水），量水为原料量的12%。发粮水和量水的总用量约为投料量的56~60%左右。出甑的生沙含水量约为44~45%，淀粉含量为38~39%，酸度为0.34~0.36。

③摊凉拌曲：摊凉泼水后的生沙，经摊凉、散冷，并适量补充因蒸发而散失的水分。当品温降低到32℃左右时，加入酒度为30%(V/N)的尾酒7.5kg(约为下沙投料量的2%左右)，拌匀。所加尾酒是由上一年生产的丢糟酒和每甑蒸得的酒头经过稀释而成的。当生沙料的品温降到32℃左右时，加入大曲粉，加曲量控制在投料量的10%左右。加曲粉时应低撒扬匀，防止产生大量粉尘。

④堆积：拌和好大曲后收堆，品温为30℃左右，堆要圆、匀，冬季较高，夏季堆矮，堆集时间为4~5天，待品温上升到45~50℃时，可用手插入堆内，当取出的酒酪具有香甜酒味时，即可入窖发酵。

⑤入窖发酵：入窖发酵堆集后的生沙酒醅经拌匀，并在翻拌时加入次品酒2.6%左右。然后入窖，待发酵窖加满后，用木板轻轻压平酷面，并撒上一薄层粗糠，最后月泥封窖4cm左右，发酵30~33天，发酵品温变化在35~48℃之间。

⑥开窖取醅：发酵完成后，通过人工方式将发酵好的酒醅全部取出，进行下一步糙沙工艺。

（2）糙沙

酱香型白酒生产的第二次投料称为糙沙。糙沙的投料量占总投料量的50%。“糙沙”包括润粮、拌料、下甑蒸粮、摊凉拌曲、堆积、入窖发酵、开窖取醅等七个工序，看似和“下沙”工序相同，其实存在在差异。

①润粮、拌料：将发酵成熟的生沙酒酷分次取出，每次挖出半甑左右(约500kg左右），与发粮水后的高粱粉拌和，高粱粉原料约为250kg。其发水操作与生沙相同。将生沙酒醅与糙沙粮拌匀，拌料完成后静置堆积约10h。

②下甑蒸粮：将拌匀后的生沙酒醅与糙沙粮装甑，混蒸。首次蒸得的酒称生沙酒，出酒率较低，而且生涩味重，生沙酒经稀释后全部泼回糙沙的酒醅，重新参与发酵。这一操作称以酒养窖或以酒养醅。混蒸时间需达4~5h，保证糊化柔熟。

③摊凉拌曲：摊凉蒸煮后的混沙，经摊凉、散冷，并适量补充因蒸发而散失的水分。当品温降低到32℃左右时，加入上一轮蒸出的生沙酒，拌匀。当混料的品温降到32℃左右时，加入大曲粉，加曲量控制在投料量的10%左右。加曲粉时应低撒扬匀，防止产生大量粉尘。

④堆积：将拌好大曲的熟料堆集发酵，工艺操作与生沙酒相同，然后下窖发酵。应当说明，酱香型白酒每年只投两次料，即下沙和糙沙各一次，以后六个轮次不再投入新料，只将酒醅反复发酵和蒸酒。

⑤入窖发酵：蒸糙沙酒糙沙酒醅发酵时要注意品温、酸度、酒度的变化情况。发酵一个月后，即可开窖蒸酒（烤酒）。因为窖容较大，要多次蒸馏才能把窖内酒醅全部蒸完。为了减少酒分和香味物质的挥发损失，必须随起随蒸，当起到窖内最后一甑酒醅（也称香醅)时，应及时备好需回窖发酵并已堆集好的酒醅，待最后一甑香醅出窖后，立即将堆集酒醅入窖发酵。

⑥取酒：蒸酒时应轻撒匀上，见汽上甑，缓汽蒸馏，量质摘酒，分等存放。酱香型白酒的流酒温度控制较高，常在40℃以上，这也是它“三高”特点之一，即高温制曲、高温堆集、高温流酒。糙沙香醅蒸出的酒称为“糙沙酒”。酒质甜味好，但冲、生涩、酸味重，它是每年大生产周期中的第二轮酒，也是需要入库贮存的第一次原酒。糙沙酒头应单独贮存留作勾兑，酒尾可泼回酒醅重新发酵产香，这叫“回沙”。

（3）九次蒸煮、八次发酵、七次取酒

“九次蒸煮、八次发酵、七次取酒”为酱香型白酒的酿造特点。

糙沙酒蒸馏结束，酒醅出甑后不再添加新料，经摊凉，加尾酒和大曲粉，拌匀堆集，再入窖发酵一个月，取出蒸酒，即得到第二轮酒，也就是第二次原酒，称“回沙酒”，此酒比糙沙酒香，醇和，略有涩味。以后的几个轮次均同“回沙”操作，分别接取三、四、五次原酒，统称“大回酒”，其酒质香浓，味醇厚，酒体较丰满，无邪杂味。第六轮次发酵蒸得的酒称“小回酒”，酒质醇和，糊香好，味长。第七次蒸得的酒为“枯糟酒”，又称追糟酒，酒质醇和，有糊香，但微苦、糟味较浓。第八次发酵蒸得的酒为丢糟酒，稍带枯糟的焦苦味，有糊香，一般作尾酒，经稀释后回窖发酵。

酱香型白酒的生产，一年一个周期，两次投料、八次发酵、七次流酒。从第三轮起后不再投入新料，但由于原料较粗，醅内淀粉含量较高，随着发酵轮次的增加，淀粉被逐步消耗，直至八次发酵结束，丢糟中淀粉含量仍在10%左右。

酱香型白酒发酵，大曲用量很高，用曲总量与投料总量比例高达1:1左右，各轮次发酵时的加曲量应视气温变化，淀粉含量以及酒质情况而调整。气温低，适当多用，气温高，适当少用、基本上控制在投料量的10%左右，其中第三、四、五轮次可适当多加些，而六、七、八轮次可适当减少用曲。

生产中每次蒸完酒后的酒醅经过扬凉、加曲后都要堆集发酵4~5天，其目的是使醅子更新富集微生物，并使大曲中的霉菌，嗜热芽孢杆菌、酵母菌等进一步繁殖，起二次制曲的作用。堆集品温到达45~50℃时，微生物已繁殖得较旺盛，再移入窖内进行发酵，使酿酒微生物占据绝对优势，保证发酵的正常进行，这是酱香型白酒生产独有的特点。

发酵时，糟醅采取原出原入，达到以醅养窖和以窖养醅的作用。每次醅子堆积发酵完后，准备入窖前都要用尾酒泼窖。保证发酵正常、产香良好。尾酒用量由开始时每窖50kg 逐渐随发酵轮次增加而减少为每窖20kg。每轮酒醅都泼入尾酒，回沙发酵，加强产香，酒尾用量应根据上一轮产酒好坏，堆集时醅子的干湿程度而定，一般控制在每窖酒醅泼酒50kg 以上，随着发酵轮次的增加，逐渐减少泼入的酒量，最后丢糟不泼尾酒。回酒发酵是酱香型大曲白酒生产工艺的又一特点。

由于回酒较大，入窖时醅子含酒精已达2%(V/）左右，对抑制有害微生物的生长繁殖起到积极的作用，使产出的酒绵柔、醇厚。

由于酒醅在窖内所处的位置不同，酒的质量也不相同。蒸馏出的原酒基本上分为三种类型，即醇甜型、酱香型和窖底香型。其中酱香型风味的原酒是决定茅台酒质量的主要成分，大多是由窖中和窖顶部位的酒醅产生的，窖香型原酒则由窖底靠近窖泥的酒醅所产生;而醇甜型的原酒是由窖中酒醅所产生的。蒸酒时这三部分酒醅应分别蒸馏，酒液分开贮存。

为了勾兑调味使用，酱香型酒也可生产一定量的“双轮底”酒，在每次取出发酵成熟的双轮底醅时，一半添加新酷、尾酒、曲粉，拌匀后，堆集，回酷再发酵，另一半双轮底酪可直接蒸酒，单独存放，供调香用。

①九次蒸煮

清蒸下沙一次,混蒸糙沙一次,混蒸糙沙后的醅料→上甑蒸酒为第三次蒸煮，第三次蒸煮后的醅料为熟糟,熟糟经摊凉→撒曲→堆积→下窖→封窖发酵→开窖取酷→上甑蒸酒六个轮次循环过程中有六次蒸煮，共九次蒸煮。

②八次发酵

清蒸下沙一次，混蒸糙沙一次，熟糟→上甑蒸酒六个轮次循环过程中有六次封窖发酵，每加曲入窖发酵一个月，共八次发酵。

③七次取酒

混蒸糙沙上甑蒸酒后第一次取酒，熟糟→上甑蒸酒六个轮次循环后取六次酒，共七次取酒。经七次取酒后的酒糟为丢糟。

（4）入库贮存

蒸馏所得的各种类型的原酒,要分开贮存容器中,经过两年陈化使酒味醇和，绵柔。

（5）勾兑、包装

本项目以本公司生产的粮食基酒为原料，将老酒和刚生产出的新酒按照产品需求勾兑成各种档次的酒并过滤其中微量的杂质，勾兑过程不外购酒，将使用少量的纯水，然后采用现代化的白酒包装生产线包装成精美的高档白酒产品。

用于灌装的酒瓶均采用新瓶，酒瓶由输送带送至自动洗瓶机分次冲洗，第一次的冲洗水全部排放，后几次的冲洗水集中到收集池中，使用合格的食用水净水剂处理后，实现循环利用。清洗后的酒瓶通过输送带进入自动灌装工序、压盖工序，酒装盒前工作人员在输送带旁及时地对每一瓶酒进行照光检验，不合格酒立即剔除，合格的成品酒由人工装盒装箱后通过人工送至成品库存放，而不合格酒则送回过滤工序再次过滤。

（6）纯水制备工艺流程及产污环节

本项目纯水制备工艺流程及产物环节见下图所示。

图2-7    本项目纯水制备工艺流程图

软水制备采用反渗透工艺，其工艺流程为：山泉水→原水加压泵→精细过滤器→颗粒活性碳过滤器→软水器→压缩活性碳过滤器→反渗透膜→用水点。工作原理:反渗透装置可以将山泉水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等，再通过泵加压，利用孔径为1/10000μm的反渗透膜，使较高浓度的水变为低浓度水，同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水。废水主要是滤膜的反冲洗废水。

2、主要产污工序

本项目营运期主要污染物产生情况见下表所示。

表 2-54    污染物种类、来源、产生方式等一览表

| 主要污染源 |  | 来源 | 污染物名称 | 产生方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 曲药处理 | 粉尘（G1） | 持续 |
|  |  | 酒糟 | 异味（以非甲烷总烃计）（G2） | 持续 |
|  |  | 锅炉 | 锅炉废气（G3） | 持续 |
|  |  | 污水处理站 | 恶臭（NH3、H2S）（G4） | 持续 |
|  |  | 食堂 | 油烟（G5） | 间断 |
|  |  | UASB | 沼气（G6） | 持续 |
| 废水 |  | 蒸粮 | 锅底水（W1） | 间断 |
|  |  | 入窖发酵 | 发酵黄水（W2） | 间断 |
|  |  | 酒气冷却 | 冷却废水（W3） | 间断 |
|  |  | 纯水制备 | 反冲洗废水（W4） | 间断 |
|  |  | 洗瓶 | 洗瓶废水（W5） | 连续 |
|  |  | 锅炉 | 锅炉排水（W6） | 间断 |
|  |  | 设备清洗 | 设备清洗废水（W7） | 间断 |
|  |  | 酒甄周围和接酒池冲洗 | 冲洗废水（W8） | 间断 |
|  |  | 质检室 | 质检室废水（W9） | 间断 |
|  |  | 办公生活 | 生活污水（W10） | 间断 |
| 噪声 |  | 风机、泵、粉碎机等 | 噪声（N1、N2、N3） | 持续 |
| 固体废物 | 一般固废 | 开窖取醅 | 废窖泥（S1） | 间断 |
|  |  | 酿造 | 酒糟（S2） | 间断 |
|  |  | 白酒过滤 | 废滤芯（S3） | 间断 |
|  |  | 原辅料 | 原辅料包装袋（S4） | 间断 |
|  |  | 包装 | 废金属瓶盖（S5） | 间断 |
|  |  |  | 碎酒瓶（S6） | 间断 |
|  |  |  | 废包装材料（S7） | 间断 |
|  |  | 纯水制备 | 废反渗透膜（S8） | 间断 |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站污泥（S9） | 连续 |
|  | 生活垃圾 | 办公生活 | 生活垃圾（S10） | 间断 |
|  | 危险废物 | 质检室 | 实验废液、废药剂及试剂瓶（S11） | 间断 |

3、物料平衡

本项目物料平衡见下表所示。

表 2-55    本项目物料平衡表

| 名称 | 年耗量t/a | 名称 | 产出量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 高粱 | 10000 | 酱香白酒 | 10000 |
| 大曲 | 10000 | 外排粉尘 | 0.0043 |
| 粗糠 | 500 | 酒糟 | 30000 |
| 水 | 19508.7253 | 酒糟异味 | 8.721 |
| 合计 | 40008.7253 | / | 40008.7253 |

4、水平衡

（1）本项目水情况

本项目用水主要为生活用水、润粮用水、酒甑用水、冷却用水、设备清洗用水、冲洗用水、酒瓶清洗用水、质检室用水、锅炉房用水、纯水制备用水、厂区绿化用水，详见下所述。

1）生活用水

本项目生活用水由厂区纯水系统供给。参考《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）并结合现有项目的用水情况，项目扩建后厂区总劳动定员为300人，其中80人在厂区住宿，其余220人不在厂区内住宿，在厂区住宿的工人用水定额为160L·d/人，不在厂区住宿的工人用水定额为60L·d/人，则本项目生活用水量为26m3/d。排污系数取0.85，则产生的生活污水量为22.1m3/d。

2）润粮用水

根据建设单位提供的资料并结合酱香酒行业的生产情况，润粮用水按高粱用量52%计算，改扩建后全厂总高粱用量为10000t/a，则润粮用水量为5200m3/a，17.33m3/d，润粮用水全部被吸收进入原料，不产生排放废水。

3）酒甑用水

根据建设单位提供的数据，本项目使用1t/甑的酒甑蒸煮粮食/取酒，共120个。根据建设单位提供的资料，蒸煮时，酒甑锅底放入冷水约0.5m3，平均每个酒甑每天蒸煮5次，每次蒸煮后都将锅底水进行更换，则需添加锅底水90000m3/a，300m3/d。

4）冷却用水

冷却水主要用于馏酒工序，用冷却水将汽态白酒冷凝为液态白酒，冷却水仅作为传热介质用，不参与化学反应，仅水温升高，水温约为35℃。本项目设置120个酒甑，每个酒甑配套1个冷凝器，每个酒甑制酒冷却用水量约为20m3/d，项目制酒冷却水需水量为2400m3/d，损耗量按冷却水循环量的1%计，即冷却水补充水量约24m3/d，项目冷却水经厂区冷却循环池（500m3）冷却后循环使用。考虑到循环使用的冷却水随着使用，其含盐量会增加，水质变差，将会腐蚀管道，平均半年更换一次循环水，总更换量为1000m3/a。

5）设备清洗用水

本项目设备清洗使用纯水，需要清洗的设备主要为包括酒甑、接酒桶。

根据建设单位介绍，酒甑冲洗频率为每天一次，酒甑冲洗水用量0.1m3/甑，本项目共设置120个酒甑，则清洗酒甑用水量为12m3/次。接酒桶每日进行清洗，用水量为0.01m3/个，则本项目120个接酒桶用水量为1.2m3/d，本项目设备清洗用水合计13.2m3/d。

6）冲洗用水

本项目不对晾堂进行冲洗，主要冲洗区域为对酒甄周围和接酒池，冲洗用水为纯水，根据目前建设单位运行时的经验数据，单个酿造车间酒甄周围和接酒池冲洗用水量约0.5m3/d，本项目设置30个酿造车间，则酒甄周围和接酒池冲洗用水总产生量为15m3/d。

7）酒瓶清洗用水

本项目酒瓶清洗用纯水，本次扩建后，包装车间洗瓶机清洗量为1000瓶/h，年设计洗瓶量为400万瓶，洗瓶用水量取0.5L/瓶，由此计算得洗瓶水用量为6.67m3/d。

8）质检室用水

项目配套建设质检室，任务为原辅料、半成品、成品等的抽样检验，主要物理性检测，不涉及化学反应。质检室废水来自实验器皿的清洗，用水量约为0.5m3/d，产污系数取0.9，则产生的质检室废水量为0.45m3/d。

9）锅炉房用水

改扩建后项目设置一台8t/h和一台20t/h锅炉，运行时间为16h/d，同时润粮使用热水（17.33m3/d）由锅炉提供。《热力计算标准》一书中明确规定，对于小于35t/h的锅炉，排污率为5%，则项目锅炉排污量为1.4m3/h，22.4m3/d。则锅炉房总用水量为487.73m3/d。

10）纯水制备

由上述分析，本项目生活、润粮、冷却、设备清洗、冲洗、质检室、锅炉房用水均来自本项目设置的2套25t/h的纯水制备机，合计用水量为260560m3/a，868.53m3/d（该部分纯水通过2套25t/h的纯水制备机需连续工作17.4h即可制得）。本项目纯水制备机纯水制备率约98%，则制备260560m3纯水产生反冲洗废水5211.2m3/a，17.37m3/d。

11）厂区绿化用水

本项目建成后厂区绿化面积约3000m2，参考《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）中“绿化管理”用水定额“通用值”0.77m3/（m3●a），则本项目厂区绿化用水量为2310m3/a。

本项目用水情况一览表见下表所示。

表 2-56    本项目用水情况一览表

| 序号 | 用水项目 | 数量 | 用水标准 | 用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a |
| 1 | 员工生活用水 | 220人 | 60L·d/人 | 13.2 | 3960 |
|  |  | 80人 | 160L·d/人 | 12.8 | 3840 |
| 2 | 润粮 | 33.33 | 按高粱用量52% | 17.33 | 5200 |
| 3 | 蒸煮 | 120个 | 0.5m3/甑 | 300 | 90000 |
| 4 | 冷却用水 | / | / | 24 | 7200 |
| 5 | 循环水更换 | 500m3 | 2次/a | 3.33 | 1000 |
| 6 | 酒甑清洗 | 120个 | 0.1m3/个/d | 12 | 3600 |
| 7 | 接酒桶清洗 | 120个 | 0.01m3/个/d | 1.2 | 360 |
| 8 | 酒甄周围和接酒池冲洗 | / | / | 15 | 4500 |
| 9 | 酒瓶清洗 | 400万个 | 0.5L/瓶 | 6.67 | 2000 |
| 10 | 质检室用水 | / | / | 0.5 | 175 |
| 11 | 锅炉用水 | / | / | 487.73 | 146319 |
| 12 | 纯水制备 | 2套 | / | 885.9 | 265771.2 |
| 13 | 厂区绿化用水 | 3000m2 | 0.77m3/（m3●a） | 7.7 | 2310 |
| 合计 |  |  |  | 1787.36 | 536235.2 |

（2）厂区排水情况

本项目排水情况如下所述。

1）锅底水

本项目使用1t/甑的酒甑蒸煮粮食/取酒，共120个。根据建设单位提供的资料，蒸煮时，酒甑锅底放入冷水约0.5m3，平均每个酒甑每天蒸煮5次，每次蒸煮后都将锅底水进行更换，由于蒸煮过程中还有部分来自水蒸气的冷凝水，结合建设单位及同行业的生产经验，每次排放的锅底水量约0.7m3，则本项目锅底水排放量为420m3/d。

2）发酵黄水

根据建设单位提供的资料，平均每座窖池一个周期内产生黄水约0.2m3，通过每个窖池内设置的0.5m3收集池收集；本项目共设置窖池450座，单次发酵周期约1个月，9次发酵则产生的黄水量为1080m3/a，3.6m3/d。

3）冷却水

项目冷却水经厂区冷却循环池（500m3）冷却后循环使用，考虑到循环使用的冷却水随着使用，其含盐量会增加，水质变差，将会腐蚀管道，平均半年更换一次循环水，总更换量为1000m3/a。

4）反冲洗废水

本项目纯水制备机纯水制备率约98%，则制备260560m3纯水产生反冲洗废水5211.2m3/a，17.37m3/d。。

5）洗瓶废水

本项目酒瓶清洗用纯水，洗瓶水用量为6.67m3/d，排污系数取0.9，则酒瓶清洗废水量为6m3/d。

6）锅炉排水

改扩建后项目设置一台8t/h和一台20t/h锅炉，运行16h/d，《热力计算标准》一书中明确规定，对于小于35t/h的锅炉，排污率为5%，则项目锅炉排污量为1.4m3/h，22.4m3/d。

7）设备清洗废水

本项目设备清洗用水合计13.2m3/d，产污系数取0.9，则产生的设备清洗废水量为11.88m3/d。

8）冲洗废水

本项目不对晾堂进行冲洗，主要冲洗区域为对酒甄周围和接酒池，冲洗用水为纯水，酒甄周围和接酒池冲洗用水总产生量为15m3/d，产污系数取0.9，则产生的冲洗废水量为13.5m3/d。

9）质检室废水

质检室废水来自实验器皿的清洗，用水量约为0.5m3/d，产污系数取0.9，则产生的质检室废水量为0.45m3/d。

10）生活污水

本项目生活用水量为26m3/d，系数取0.85，则产生的生活污水量为22.1m3/d。

本项目水平衡见下图所示。

图2-8    项目水平衡图    t/d

5、蒸汽平衡分析

本项目建成后，全厂蒸汽平衡见下图所示。

图2-9    项目蒸汽平衡图    t/d

锅炉设置合理性论证：本项目设置一个8t/h锅炉和一个20t/h，满负荷运行可产生蒸汽量672t/d蒸汽，本项目使用蒸汽量为448t/d，可使设置的锅炉连续运行16h/d；设置两个锅炉，当其中一个检修时也可轮换使用，因此本项目锅炉设置规模是合理的。

### 施工期污染物产生及治理措施

1、施工期废气的产生及治理措施

（1）扬尘

施工产生的扬尘主要集中在部分厂房的拆除，场地开挖施工等阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，还有运输车辆行驶产生的扬尘，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面灰尘保有量越大，湿度越小，扬尘量越大。对施工过程产生的扬尘，建设单位在施工中严格按照相关要求进行扬尘污染防治。

施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，使扬尘减少了70％左右，有效地控制施工扬尘，将TSP、PM10的污染距离缩小到20～50m范围。

为尽可能减少扬尘对本项目建设区域周围大气环境及敏感点的污染程度，建设单位还应采取以下措施：

①加强施工管理，合理规划运输线路；

②对施工现场设置围栏或围墙等围挡，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围，减少对周围环境的影响。沿项目施工现场周围设2.5m以上的围墙，围墙上方每隔2m设置一个喷雾喷头，喷雾降尘，防止扬尘污染周围环境；施工期间的料堆、土堆等应加强防起尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；施工期间，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm3）或防尘布；

③施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在离施工场地约100m即可减速行驶，以减少施工场地扬尘；

④加强管理，避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘，风速大于3m/s 时应停止施工；

⑤对运输交通道路及时洒水、清扫，对进出厂区的车辆车轮进行清洗，降低路面灰尘；

⑥在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，采用封闭车辆运输，此外还禁止建筑材料运输过程中的洒漏，保持运输车辆装载量适当，降低物料输运过程中的落差，同时，还对进出厂区的车辆进行限速行驶并保持路面清洁。

⑦针对项目拆除厂房产生的粉尘，通过采用雾炮机喷雾降尘，拆除时提前向建筑物喷洒一定水量，以减少粉尘的产生。

⑧使用商品混凝土，严禁在厂区人工搅拌混凝土。

⑨若施工期遇重污染天气，建设单位和施工单位应做好重污染天气状况下，大气污染物的应急处置。

同时，建设单位还严格执行大气污染防治“六不准、六必须”。 “六必须”即：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”包括不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝士、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。通过采取以上措施，能够很好的防治施工期扬尘污染。

（2）装饰废气

油漆废气主要来自装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

装修须选择符合国家标准的合格的环保型油漆和涂料产品；并加强管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；装修过程中注意室内通风，保证空气流通，降低污染物浓度。本环评建议施工管理人员应督促施工人员带口罩施工，防止工人吸入有害气体，损伤身体健康。

项目在装修完毕后，不能急于投入使用，应每天进行通风换气一至二个月后，找有资质的室内环境检测单位进行检测，如发现有污染超标处，须经治理达标后方可投入使用。

（3）机械产生的尾气

废气主要来自燃油机械产生的尾气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，对于施工过程中的汽车尾气，建设单位通过控制车辆行驶速度降低影响，加强设备维护保养，禁止尾气超标设备入场，废气通过大气的自净作用可以得到净化，由于施工场地开阔，扩散条件良好，厂址周围植物生长茂盛，因此对大气环境的影响甚微。

（4）恶臭气体

项目施工期清理污水处理站时将产生少量的恶臭气体，以氨气、硫化氢为主，由于施工期时间较短，且该位置地势较低、距离周围居民点较远，产生的环境影响短暂且影响不大。

2、施工期废水的产生及治理措施

在基础开挖阶段，产生的主要是含有泥沙废水经沉淀后，清水用于降尘；建筑施工阶段产生的混凝土养护废水，经沉淀池处理后回用于施工场地及施工道路洒水，不外排。

本项目施工期施工工人产生的生活污水依托厂区现有污水处理站处理。

本项目污水处理站改造期间，厂区内产生的少量生活污水可进入调节池暂存；污水处理站各池体清理产生的污废水排入调节池内暂存，待污水处理站扩建完成后，经污水处理站处理后经管道排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理。

3、施工期噪声的产生及治理措施

施工期噪声包括挖掘机、装载机、自卸汽车、混凝土振捣机、电锯、电钻等机械设备噪声以及施工期物体碰撞、敲打产生的噪声，这些噪声一般在70～95dB（A）之间，特点为突发性和间歇性。在建筑施工期间，建设单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求和规定。在施工期间，采取了如下防治措施：

（1）加强管理，文明施工，减少和降低噪声产生及其强度；

（2）合理安排作业时间，避免夜间施工；

（3）选用低噪声施工设备；对产生高噪声的设备在其外加盖简易棚；

（4）合理布局、加强管理。在施工过程中把高噪声工作安排在项目中央，加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸材料，轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施。施工期车辆运输合理规划运输路线，降低对公路沿线敏感点的影响。

施工期的噪声影响是短期的，项目主体工程建成后，施工期噪声的影响也基本结束。

4、施工期固废的产生及治理措施

项目区现有建筑物拆除建筑垃圾主要包括废弃碎砖瓦砾、混凝土块、钢筋等，优先将可回收利用的砖块、钢筋等选出回收利用或者外售处理，土石方可用于厂区回填，其余废砖块、废混凝土块等全部运至政府指定地点处理。开挖土石方全部场内回填，无外运弃土产生。项目施工期施工人员产生的生活垃圾袋装收集后交由环卫部门统一清运处理，严禁就地掩埋。施工产生的废油漆桶统一收集，交资质单位处置。

施工期管道施工时，将开挖的土石方全部回填，该过程不产生废土石方。

5、施工期生态保护措施

本项目施工期生态保护措施主要体现在管网施工阶段，主要为管沟开挖时，必须分层开挖，将表土和土石方分层回填，开挖时避开雨季；管网铺设完成后，必须分层回填，首先将土石方填完后，再回填表土，并对开挖区域进行植被恢复。采取以上措施后，本项目管道施工对区域生态的影响较小。

综上所述，项目施工期较短，在采取以上污染防治措施后可有效降低污染物产生，且施工期影响为暂时的，将随着施工期结束而结束。

### 营运期污染物产生及治理措施

1、营运期废水的产生及治理措施

本项目建成后，厂区内采用“雨污水分流”，雨水经厂区雨水管网收集就近排入前河，厂区内产生的废水收集后通过管线输送至厂区北侧污水处理站处理。

（1）废水产生情况

①锅底水（W1）

本项目每个车间设置4个酒甄，共设置酒甑120个，根据建设单位提供的资料，蒸煮时，酒甑锅底放入冷水约0.5m3，平均每个酒甑每天蒸煮5次，每次蒸煮后都将锅底水进行更换，由于蒸煮过程中还有部分来自水蒸气的冷凝水，结合建设单位及同行业的生产经验，每次排放的锅底水量约0.7m3，则本项目锅底水排放量为420m3/d，126000m3/a。由于在馏酒、蒸粮过程中会有一些料醅漏入锅底，致使锅底水中含有大量的糖类、酸类、醇类、脂类等物质。根据《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ575-2010）提供的白酒高浓度废水源强调查，并类比《贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂新增年产5000 吨大曲酱香型白酒技改扩建建设项目》，类比项目与本项目生产工艺相同，锅底水中污染物COD浓度范围为13000~19000mg/L（平均取16000mg/L）、BOD5浓度范围为6000~9000mg/L（平均取7500mg/L）、SS浓度范围为2500~4500mg/L（平均取3500mg/L）、TN浓度范围为230~500mg/L（平均取350mg/L）、NH3-N 浓度范围为150~350mg/L（平均取250mg/L）、TP浓度约150mg/L、pH在4.5左右，属于高浓度有机废水。

②发酵黄水（W2）

黄水主要产生于窖池发酵时期，成分比较复杂，黄水不仅含有醇、醛、酸和酯类物质，还含有丰富的有机酸、淀粉、还原糖、酵母自溶物等营养物质，同时也有大量经长期驯化的酿造微生物及生香的有益菌种，本项目黄水不外排，产生的用于拌窖泥，使黄水中的有效成分在再次发酵中能够得到充分利用，则可使其变废为宝。根据目前的生产情况，平均每座窖池一个周期内产生黄水约0.2m3，通过每个窖池内设置的0.5m3收集池收集；本项目共设置窖池450座，单次发酵周期约1个月，则产生的黄水量为1080m3/a，3.6m3/d。类比《贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂新增年产5000 吨大曲酱香型白酒技改扩建建设项目》，类比项目与本项目生产工艺相同，主要污染因子为pH：4~5、CODcr：20000mg/L、BOD5:10000mg/L、SS:5000mg/L、NH3-N:250mg/L、TP:200mg/L、TN:400mg/L，属高浓度有机废水。

③冷却水（W3）

冷却水主要用于馏酒工序，用冷却水将汽态白酒冷凝为液态白酒，冷却水仅作为传热介质用，不参与化学反应，仅水温升高，水温约为35℃。本项目设置120个酒甑，每个酒甑配套1个冷凝器，每个酒甑制酒冷却用水量约为20m3/d，项目制酒冷却水需水量为2400m3/d，损耗量按冷却水循环量的1%计，即冷却水补充水量约24m3/d，项目冷却水经厂区冷却循环池（500m3）冷却后循环使用。考虑到循环使用的冷却水随着使用，其含盐量会增加，水质变差，将会腐蚀管道，平均半年更换一次循环水，总更换量为1000m3/a。更换的冷却水pH：4~5，含盐量约1000mg/L。

④反冲洗废水（W4）

厂区设置专门的供水站供应生活、润粮、冷却、设备清洗、冲洗、质检室、锅炉房用水，供水站采用反渗透工艺。酒厂设置2套反渗透处理装置，每套25t/h，生产规模可达1200m3/d。反渗透装置可以将山泉水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等，再通过泵加压，利用孔径为1/10000μm的反渗透膜，使较高浓度的水变为低浓度水，同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水。废水主要是滤膜的反冲洗废水，结合前文分析，本项目厂区纯水合计用水量为260560m3/a，868.53m3/d。本项目纯水制备机纯水制备率约98%，则制备260560m3纯水产生反冲洗废水5211.2m3/a，17.37m3/d。反冲洗废水含盐量较高，其浓度约500mg/L。

⑤洗瓶废水（W5）

成品酒灌装前需对酒瓶进行清洗，该处废水主要污染物为SS，且浓度不高，约50mg/L，根据老厂区排放量类比，本项目酒瓶清洗用纯水，洗瓶水用量为6.67m3/d，排污系数取0.9，则酒瓶清洗废水量为6m3/d，300 m3/a。

⑥锅炉排水（W6）

改扩建后项目设置一台8t/h和一台20t/h锅炉，运行16h/d，《热力计算标准》一书中明确规定，对于小于35t/h的锅炉，排污率为5%，则项目锅炉排污量为1.4m3/h，22.4m3/d，6720m3/a。锅炉排水主要污染物为SS及含盐量，其SS：300mg/L，含盐量：500mg/L。

⑦设备清洗废水（W7）

本项目设备清洗使用纯水，需要清洗的设备主要为包括酒甑、接酒桶。

根据建设单位介绍，酒甑冲洗频率为每天一次，酒甑冲洗水用量0.1m3/甑，本项目共设置120个酒甑，则清洗酒甑用水量为12m3/次。接酒桶每日进行清洗，用水量为0.01m3/个，则本项目120个接酒桶用水量为1.2m3/d，本项目设备清洗用水合计13.2m3/d，产污系数取0.9，则产生的设备清洗废水量为11.88m3/d，3564m3/a。根据同类酱香型白酒工程资料类比，主要污染因子为pH：6.5~7.5、CODcr：500mg/L、BOD：200mg/L、SS：600mg/L、NH3-N：50mg/L、TP：10mg/L、TN：70mg/L。该废水收集后排入厂区污水处理站。

⑧冲洗废水（W8）

本项目不对晾堂进行冲洗，主要冲洗区域为对酒甄周围和接酒池，冲洗用水为纯水，根据目前建设单位运行时的经验数据，单个酿造车间酒甄周围和接酒池冲洗用水量约0.5m3/d，本项目设置30个酿造车间，则酒甄周围和接酒池冲洗用水总产生量为15m3/d，产污系数取0.9，则产生的地坪冲洗废水量为13.5m3/d，4050m3/a。根据同类酱香型白酒工程资料类比，主要污染因子为pH：6.5~7.5、CODcr：1000mg/L、BOD：500mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：20mg/L、TP：10mg/L、TN：30mg/L，酿造车间产生的地坪冲洗废水经管网收集后排入厂区污水处理站处理。

⑨质检室废水（W9）

项目配套建设质检室，任务为原辅料、半成品、成品等的抽样检验，主要物理性检测，不涉及化学反应。质检室废水来自实验器皿的清洗，用水量约为0.5m3/d，产污系数取0.9，则产生的质检室废水量为0.45m3/d，135m3/a，主要是酸碱废水，收集经中和预处理后排入污水处理站。质检室废液则收集至危废暂存间放置作危废处理。根据同类酱香型白酒工程资料类比，主要污染因子为pH：6.5~7.5、CODcr：300mg/L、BOD：200mg/L、SS：200mg/L。

⑩生活污水（W10）

厂区生活污水主要为员工生活用水，其中主要来源于厂区内办公楼、倒班楼等非生产楼房，水质与一般生活污水相近。扩建后项目劳动定员300人，其中约有80人在厂内长期住宿，其余220人不在厂内住宿，根据《四川省用水定额》并结合厂内实际生活用水情况，在厂内住宿的员工用水量以160L/人·d，不在厂内住宿的员工用水量以60L/人·d计，则营运期生活用水量为26m3/d。生活污水产生量以用水量的85%计，则产生生活污水22.1m3/d，6630m3/a。根据经验数据，主要污染因子为pH：6~7、CODcr：350mg/L、BOD：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：50mg/L、TP：10mg/L、TN：70mg/L，生活污水进入厂区污水处理站处理。

（2）现有废水治理措施

目前建设单位厂区北侧设置一座污水处理站，处理规模为100m3/d。该污水处理站采取“UASB+A/O”工艺。

（3）改扩建后本项目废水处理措施

①根据建设单位的要求，发酵黄水（W2）可全部回用，用于拌和窖泥使用，可增加酒醅的风味，不外排；本项目洗瓶废水作为厂区绿化用水使用，不外排。

②根据《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ575-2010)“4.1.1——酿造废水应遵循“清污分流，浓淡分家”的原则，根据污染物浓度进行分类收集”。因此本项目改扩建后，对每个酿造车间按照“清污分流，浓淡分家”的原则进行分类收集，将产生的锅底水单独收集经粗、细格栅处理后进入1#调节池，再经水解酸化池水解酸化处理后，进入1#沉淀池沉淀处理，沉淀后的废水再进入UASB装置处理，经UASB处理后的废水，同冷却水（W3）、反冲洗废水（W4）、锅炉排水（W6）、设备清洗废水（W7）、冲洗废水（W8）、质检室废水（W9）、生活污水（W10）一起进入2#调节池，经调节后的混合废水，经过两级A/O处理后，经絮凝沉淀即可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准后，排入宣汉县五宝镇污水处理厂。

③本项目进入厂区北侧污水处理站的废水量为511.03 m3/d，现有污水处理站处理规模和处理工艺不能满足项目改扩建后的处理废水的需求，因此将现有污水处理站进行技改扩建，技改扩建后污水处理能力达到600m3/d。技改扩建后的废水处理工艺流程图见下图所示。

图2-5    本项目废水处理工艺流程图

④由于本项目距离宣汉县五宝镇污水处理厂距离约5.1km（直线距离），且根据《宣汉县五宝镇污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告表》，其铺设管网范围不包括本项目所在的区域，因此，建设单位应沿着前河河边公路铺设一条污水管道（管道铺设长度约5km），与五宝镇污水管道碰管，将本项目厂区处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准的废水，引至宣汉县五宝镇污水处理厂处理。建设单位已于2022年9月23日与宣汉县五宝镇污水处理厂的运营单位签订了《废水委托处理协议》，该协议要求纳管水质为《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准，本项目经处理达标的废水可进入宣汉县五宝镇污水处理厂集中处理，并确保处理后的废水达标排放。

本项目水污染物产排情况见下表所示。

表 2-57    本项目废水产生及排放情况一览表

| 污染源 | 产生环节 | 废水类别 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废水量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 处理效率% | 出水量（m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 酒甑 | 蒸煮、取酒 | 锅底水 | pH | 126000 | 4.5 | / | 格栅+调节+水解酸化+UASB+两级AO+絮凝沉淀+消毒 | / | 126000 | 6~9 | / | 4800 |
|  |  |  | CODcr |  | 16000 | 2016 |  | 97.5 |  | 400 | 50.4 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 7500 | 945 |  | 98.83 |  | 80 | 10.08 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 250 | 31.5 |  | 88 |  | 30 | 3.78 |  |
|  |  |  | SS |  | 3500 | 441 |  | 96 |  | 140 | 17.64 |  |
|  |  |  | TP |  | 150 | 18.9 |  | 98 |  | 3.0 | 0.378 |  |
|  |  |  | TN |  | 350 | 44.1 |  | 85.71 |  | 50 | 6.3 |  |
| 酒窖 | 发酵 | 发酵黄水 | pH | 1080 | 4~5 | / | 用于拌和窖泥综合使用，不外排 | / | 0 | / | / | / |
|  |  |  | CODcr |  | 20000 | 21.6 |  | / |  | / | / |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 10000 | 10.8 |  | / |  | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 250 | 0.27 |  | / |  | / | / |  |
|  |  |  | SS |  | 5000 | 5.4 |  | / |  | / | / |  |
|  |  |  | TP |  | 200 | 0.216 |  | / |  | / | / |  |
|  |  |  | TN |  | 400 | 0.432 |  | / |  | / | / |  |
| 循环水池 | 冷却水更换 | 冷却水 | pH | 1000 | 4~5 | / | 格栅+调节+两级AO+絮凝沉淀+消毒 | / | 1000 | 6~9 | / | 48 |
|  |  |  | 盐类 |  | 1000 | 1 |  | / |  | / | / |  |
| 供水站 | 纯水制备 | 反冲洗废水 | 盐类 | 5211.2 | 500 | 2.606 |  | / | 5211.2 | / | / | 4800 |
| 锅炉房 | 锅炉烧水 | 锅炉排水 | SS | 6720 | 300 | 2.016 |  | 53.33 | 6720 | 140 | 0.941 | 4800 |
|  |  |  | 盐类 |  | 500 | 3.36 |  | / |  | / | / |  |
| 酒甑、接酒桶 | 酒甑、接酒桶清洗 | 设备清洗废水 | pH | 3564 | 6.5~7.5 | / |  | / | 3564 | 6~9 | / | 4800 |
|  |  |  | CODcr |  | 500 | 1.782 |  | 20 |  | 400 | 1.426 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 200 | 0.713 |  | 60 |  | 80 | 0.285 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 50 | 0.178 |  | 40 |  | 30 | 0.107 |  |
|  |  |  | SS |  | 600 | 2.138 |  | 76.67 |  | 140 | 0.499 |  |
|  |  |  | TP |  | 10 | 0.036 |  | 70 |  | 3.0 | 0.011 |  |
|  |  |  | TN |  | 70 | 0.249 |  | 28.57 |  | 50 | 0.178 |  |
| 酒甄周围和接酒池 | 酒甄周围和接酒池冲洗 | 冲洗废水 | pH | 4050 | 6.5~7.5 | / |  | / | 4050 | 6~9 | / | 4800 |
|  |  |  | CODcr |  | 1000 | 4.05 |  | 60 |  | 400 | 1.62 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 500 | 2.025 |  | 84 |  | 80 | 0.324 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 20 | 0.081 |  | / |  | 30 | 0.122 |  |
|  |  |  | SS |  | 500 | 2.025 |  | 72 |  | 140 | 0.567 |  |
|  |  |  | TP |  | 10 | 0.041 |  | 70 |  | 3.0 | 0.012 |  |
|  |  |  | TN |  | 30 | 0.122 |  | / |  | 50 | 0.203 |  |
| 质检室 | 质检 | 质检室废水 | pH | 135 | 6.5~7.5 | / |  | / | 135 | 6~9 | / | 4800 |
|  |  |  | CODcr |  | 300 | 0.041 |  | / |  | 400 | 0.054 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 200 | 0.027 |  | 60 |  | 80 | 0.011 |  |
|  |  |  | SS |  | 200 | 0.027 |  | 60 |  | 140 | 0.019 |  |
| 食堂、宿舍、厕所 | 办公生活 | 生活污水 | pH | 6630 | 6~7 | / |  | / | 6630 | 6~9 | / | 4800 |
|  |  |  | CODcr |  | 350 | 2.321 |  | / |  | 400 | 2.652 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 200 | 1.326 |  | 60 |  | 80 | 0.530 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 50 | 0.332 |  | 40 |  | 30 | 0.199 |  |
|  |  |  | SS |  | 200 | 1.326 |  | 30 |  | 140 | 0.928 |  |
|  |  |  | TP |  | 10 | 0.066 |  | 70 |  | 3.0 | 0.020 |  |
|  |  |  | TN |  | 70 | 0.464 |  | 28.57 |  | 50 | 0.332 |  |
| 洗瓶机 | 洗瓶 | 洗瓶废水 | / | 1800 | / | / | 用于厂区绿化浇水使用，不外排 | / | / | / | / | / |
| 进入宣汉县五宝镇污水处理厂的综合废水 |  |  | pH | 153310.2 | 6~9 | / | MBBR+转盘滤池深度处理 | / | 153310.2 | 6~9 | / | 7200 |
|  |  |  | CODcr |  | 400 | 61.324 |  | 87.5 |  | 50 | 7.666 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 80 | 12.265 |  | 87.5 |  | 10 | 1.533 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 30 | 4.599 |  | 83.33 |  | 5 | 0.767 |  |
|  |  |  | SS |  | 140 | 21.463 |  | 92.86 |  | 10 | 1.533 |  |
|  |  |  | TP |  | 3.0 | 0.460 |  | 66.67 |  | 1 | 0.153 |  |
|  |  |  | TN |  | 50 | 7.666 |  | 70 |  | 15 | 2.300 |  |

注：排放浓度为《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准。

本项目单位产品基准排水量为15.439m3/t＜20 m3/t，由上表可知，本项目产生的各类废水经厂区污水处理站处理后可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准。

2、营运期废气的产生及排放情况

营运期产生的废气主要包括曲药处理产生的粉尘、锅炉废气、酒糟异味、污水处理站恶臭废气、食堂油、UASB装置产生的沼气。

（1）曲药处理产生的粉尘（G1）

本项目外购的曲药分两类，一类为曲粉，即不用厂区内粉碎就可使用，一类为曲药块，需要厂区内经粉碎后使用，数量各占一半。本次将外购的曲块经过粉碎-磨粉后使用，粉碎-磨粉工序在全封闭的粮曲药库房一楼进行。磨曲工序年工作300个工作日，每个工作日工作2个小时，粉碎粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“131 谷物磨制行业系数手册”规定的小麦磨制产污系数为0.085kg/t-原料，本项目曲块最大粉碎量为5000t/a，则该工段约产生0.425t粉尘。

已建处理设施：目前粮曲药库房一楼共设置3台曲块粉碎机，每台50t/d破碎能力，其处理能力满足本项目处理曲药块的需求。处理曲块，粉碎机为全封闭设备，粉碎后的物料经管道进入磨粉机，磨粉机为全封闭设备，磨粉后的物料经管道进入料仓，在料仓顶部设置出气口，溢出的粉尘经管道抽至一套布袋除尘器处理后无组织排放。

治理措施：将布袋除尘器处理后的废气引至一根排气筒（DA003）达标排放，该排气筒高度不低于15m且高于周边200m范围内最高建筑3m以上。

排放情况：根据《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》，袋式除尘器的处理效率大于99%，本次以99%计，则布袋回收的粉尘0.425t/a可直接回用于发酵酿酒生产，通过排气筒排放粉尘0.0043t/a，0.0071kg/h。布袋除尘器配备引风机风量为3000m3/h，经处理后的粉尘排放浓度为2.361mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（120mg/m3）。

（2）异味（VOCs，以非甲烷总烃计）（G2）

①酿造车间

产生情况：类比其他同类型项目，白酒的生产、酒糟的暂存过程中都会产生的NMHC（主要成分为挥发性乙醇），酿造过程内挥发性有机物排放量约为乙醇量的0.1%，1万t/a酒生产规模（含乙醇量约5300t/a）的无组织散排有机物量为5.3t/a。本项目共设置30个生产车间，根据车间内酒窖的布置情况，各生产车间无组织产生的非甲烷总烃量见下表所示。

表 2-58    本项目各生产车间无组织非甲烷总烃产生情况一览表

| 车间 | 酒窖数量/个 | 生产酒量t/a | 无组织废气排放量t/a | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 6 | 133.333 | 0.071 | 0.0147 |
| 2#车间 | 6 | 133.333 | 0.071 | 0.0147 |
| 3#车间 | 6 | 133.333 | 0.071 | 0.0147 |
| 4#车间 | 8 | 177.778 | 0.094 | 0.0196 |
| 5#车间 | 8 | 177.778 | 0.094 | 0.0196 |
| 6#车间 | 8 | 177.778 | 0.094 | 0.0196 |
| 7#车间 | 24 | 533.333 | 0.283 | 0.0589 |
| 8#车间 | 24 | 533.333 | 0.283 | 0.0589 |
| 9#车间 | 22 | 488.889 | 0.259 | 0.0540 |
| 10#车间 | 18 | 400.000 | 0.212 | 0.0442 |
| 11#车间 | 22 | 488.889 | 0.259 | 0.0540 |
| 12#车间 | 24 | 533.333 | 0.283 | 0.0589 |
| 13#车间 | 20 | 444.444 | 0.236 | 0.0491 |
| 14#车间 | 18 | 400.000 | 0.212 | 0.0442 |
| 15#车间 | 16 | 355.556 | 0.188 | 0.0393 |
| 16#车间 | 16 | 355.556 | 0.188 | 0.0393 |
| 17#车间 | 14 | 311.111 | 0.165 | 0.0344 |
| 18#车间 | 14 | 311.111 | 0.165 | 0.0344 |
| 19#车间 | 8 | 177.778 | 0.094 | 0.0196 |
| 20#车间 | 18 | 400.000 | 0.212 | 0.0442 |
| 21#车间 | 18 | 400.000 | 0.212 | 0.0442 |
| 22#车间 | 20 | 444.444 | 0.236 | 0.0491 |
| 23#车间 | 16 | 355.556 | 0.188 | 0.0393 |
| 24#车间 | 14 | 311.111 | 0.165 | 0.0344 |
| 25#车间 | 18 | 400.000 | 0.212 | 0.0442 |
| 26#车间 | 10 | 222.222 | 0.118 | 0.0245 |
| 27#车间 | 24 | 533.333 | 0.283 | 0.0589 |
| 28#车间 | 10 | 222.222 | 0.118 | 0.0245 |
| 29#车间 | 10 | 222.222 | 0.118 | 0.0245 |
| 30#车间 | 10 | 222.222 | 0.118 | 0.0245 |
| 合计 | 450 | 10000 | 5.3 | 2.809 |

排放情况：本项目各车间排放的无组织排放的VOCs废气主要为成分为乙醇，车间较为分散，类比我国同行业酿酒生产企业，以无组织排放为主，未进行单独收集处理。本项目各车间无组织排放的VOCs废气较少，可达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）无组织排放标准（2.0mg/m3）。

②露天储罐

产生情况：不锈钢储罐内的有机液体因受温度、压力的影响而产生小呼吸排气，小呼吸作用产生的无组织排放量与储存量、储罐形式、储存介质、蒸汽压力、温度、储罐内径、高度、环境平均昼夜温差等因素有关；在装卸作业过程中，储罐内液面升降而产生的大呼吸排气，其量除与罐型有关外，也与装卸方式、周转量有关。

储罐大小呼吸参照中国石油化工系统经验公式计算大小呼吸。

A、大呼吸

大呼吸为不锈钢罐装卸产生的大呼吸损耗，可按下式计算：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×Kc

式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M——储罐内蒸汽的分子量；（46）；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；（取7.427kPa）

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数确定；（取1。K≤36，KN=1；36<K≤220，KN =11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26）；

Kc——产品因子（石油原油Kc取0.65，其他的液体取1.0)

计算得知：LW=0.143kg/m3。本项目露天酒库设置4个500t储酒罐和10个50t储酒罐，所有不锈钢储罐储存酒量有2706kL；本项目不锈钢储罐平均储存基酒时间约为2年，得出项目内所有基酒年周转量为1353kL。因此，本项目储罐大呼吸约产生异味0.193t/a。

B、小呼吸

小呼吸损耗可按下式计算：

LB=0.191×M (P/ (100910-P)) 0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×Kc

式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

D——罐的直径；

H——平均蒸汽空间高度；

△T——一天之内的平均温度差（℃），储罐设置保温层，△T按照10℃计；

FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间，1.25；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲；直径在0~9m之间的罐体C=1-0.0123(D-9)2；

计算得到单个500t储罐小呼吸量为LB1=286.313kg/a，有4个500t储罐；50t储罐小呼吸量为LB2=53.744kg/a，有10个50t储罐。则本项目储罐小呼吸产生异味约1.683t/a。

综上，本项目储罐产生异味1.876t/a，0.214kg/h。

排放情况：本项目储罐区无组织排放的VOCs废气较少，可达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）无组织排放标准（2.0mg/m3）。

③酒库陶坛废气

产生情况：本项目3个酒库和一个地窖酒库共设置陶坛20000个，单个容量为1t，有效容积约为1.16m3，不设置呼吸阀，储存过程为密闭的形式，储存时间平均为2年。因此，陶坛无组织废气仅为装卸废气。本项目陶坛的白酒中转量为10000t/a，类比不锈钢罐装车废气，挥发的气体量为1.548t/a，污染物为乙醇，以非甲烷总烃计。本项目各酒库陶坛废气无组织排放情况见下表所示。

表 2-59    本项目各酒库无组织废气排放情况一览表

| 酒库 | 陶坛暂存数量/个 | 暂存酒量/t | 无组织废气排放量t/a | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒库1 | 4000 | 4000 | 0.309 | 0.0353 |
| 酒库2 | 2500 | 2500 | 0.194 | 0.0221 |
| 酒库3 | 3500 | 3500 | 0.271 | 0.0309 |
| 地窖酒库 | 10000 | 10000 | 0.774 | 0.0884 |
| 合计 | 20000 | 20000 | 1.548 | 0.1767 |

排放情况：本项目各酒库无组织排放的VOCs废气较少，可达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）无组织排放标准（2.0mg/m3）。

（3）锅炉废气（G3）

产生情况：根据工艺生产要求，本项目建成后新增20t/h燃气锅炉1台，供热场所为酿造车间，年运行300天，每天运行16h。根据查找资料，20t/h的燃气锅炉每小时用气量为1600m3，则本项目建成后每小时的用气量为1600m3，768万m3/a。排放浓度类比现有8t/a锅炉满负荷工况下的排气筒（DA001）监测数据（取平均值）——颗粒物：17.9mg/m3、SO2 46.4mg/m3、NOx134.75mg/m3。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018），燃气工业锅炉工业废气量产污系数为136259.17Nm3/万m3。

治理措施：根据《普四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》要求“规划区新建、改扩建项目执行大气污染物特别排放限值，现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造”。由于现有8t/h锅炉产生的锅炉废气各污染因子排放浓度已达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放标准。因此本环评对新增的20t/h锅炉提出设置低氮燃烧器的减排装置，降低氮氧化物的排放量，低氮燃烧器必须满足国内领先水平，新建锅炉废气经一根排气筒（DA002）达标排放，由于锅炉房海拔459m，排气筒高度需高于周边200m范围内最高建筑3m以上，区域最高200m范围最高建筑高度为471m，则本项目锅炉排气筒设置高度不能低于15m。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，使用国内领先的低氮燃烧装置时，其氮氧化物产生系数为6.97kg/万立方米，由此可核算出本项目锅炉废气污染物如下表所示。

表 2-60    本项目锅炉烟气排放情况

| 污染源 | 烟气量Nm3/h | 污染因子 | 年排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 排气筒出口烟气温度℃ | 排放浓度限值mg/Nm3 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002 | 21801.467 | 颗粒物 | 1.872 | 0.390 | 17.9 | 8 | 0.8 | 50 | 20 | 达标 |
|  |  | SO2 | 4.858 | 1.012 | 46.4 |  |  |  | 50 | 达标 |
|  |  | NOx | 5.353 | 1.115 | 51.143 |  |  |  | 150 | 达标 |
| DA001 | 8720.587 | 颗粒物 | 0.257 | 0.054 | 17.9 | 8 | 0.5 | 50 | 20 | 达标 |
|  |  | SO2 | 0.727 | 0.152 | 46.4 |  |  |  | 50 | 达标 |
|  |  | NOx | 1.055 | 0.440 | 134.75 |  |  |  | 150 | 达标 |

由上表可知，本项目锅炉废气可达到行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值。

（4）污水处理站恶臭废气（G4）

产生情况：本项目污水中含有大量的有机物和无机物，这些物质在微生物的降解作用下会产生恶臭气体，以H2S和NH3等异味恶臭气体为主。根据同类污水处理站及现有污水处理站的运行情况，这些恶臭气体可能来源主要为格栅池、水解酸化池、污泥干化池、UASB厌氧池等处。根据美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1.0g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目经污水处理站去除的BOD5最大量为937.861t/a，则废水在处理过程中NH3产生量约为2.907t/a，H2S产生量约为0.1125t/a。

治理措施：本项目污水处理站进行技改扩建后，将格栅池、水解酸化池、污泥干化池全部密闭起来，通过密闭抽风的方式收集产生的恶臭气体，并将恶臭气体引至一套生物滤塔处理后，经一根排气筒（DA004）排放；由于区域最高建筑海拔高度438m，污水处理站海拔高度422m，因此需要设置一根高度为20m的排气筒。并在污水处理站周围定期喷洒植物除臭剂，以降低无组织恶臭气体对周边环境的影响。根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册（试用版）》，生物除臭法对恶臭气体的处理效率为88%，本项目恶臭气体的净化效率以88%计。本项目将格栅池、水解酸化池、污泥干化池进行密闭并密闭抽风收集，风机风量拟设置总为30000m3/h，收集效率以95%计，则恶臭气体经生物滤塔处理后，经DA004排放的NH3量为0.3314t/a，0.046kg/h，1.534mg/m3；排放的H2S量为0.0128t/a，0.0018kg/h，0.059mg/m3，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准的要求（H2S：0.33kg/h，NH3：4.9kg/h）；无组织排放的NH3量为0.1454t/a（0.0202kg/h），H2S量为0.0056t/a（0.0008kg/h），可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）中的无组织排放限值（NH3：2.0 mg/m3，H2S：0.1mg/m3）。

（5）食堂油烟（G5）

产生情况：本项目食堂采用天然气为燃料，为清洁能源，产生量较少，对环境影响较小。食堂在烹调过程中会产生油烟，根据《中国统计年鉴2015》资料，人均日食用油用量约40g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3.0%，本项目扩建后食堂就餐人数约100人，则食用油消耗量约为4kg/d。油烟发生量约为0.12kg/d（0.036t/a）。

治理措施：本次扩建完成后，对食堂重新进行装修整改，并设置一台油烟去除率不低于85%的油烟净化器，将食堂油烟经收集后，经油烟净化器处理后，引至厨房楼顶排放。油烟净化器的抽风量为5000m3/h，油烟去除率85%以上，治理后的油烟年排放量约0.0054t/a，烹饪时间按照每天4个小时，则油烟排放浓度0.9mg/m3，满足可《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度2.0mg/ m3的标准限值要求。

（6）UASB装置产生的沼气（G6）

产生情况：本项目污水处理站设置的UASB装置在运行过程中将产生一定量的沼气，根据《环境工程技术手册—废水污染控制技术手册》，UASB反应器的沼气产生量按照以下公式计算：

Qa=Q（S0-Se）η

式中：

Qa——沼气产量，m3/d；

Q——废水流量，m3/d；

S0——进水有机物浓度，kgCOD/m3；

Se——出水有机物浓度，kgCOD/m3。

η——沼气产率为0.45m3/kgCOD～0.50m3/kgCOD，本次取最大值0.5 m3/kgCOD。

由上式可知，根据UASB反应器对COD的处理效率可计算出甲烷的产生量。根据《环境工程技术手册—废水污染控制技术手册》中的工程数据， UASB对COD的去除率COD40%-60%，本次取中间值50%，则本项目UASB产生的沼气量为51.145万m3/a。

治理措施：技改扩建完成后，配套建设沼气气水分离器、脱硫装置、储气罐，将UASB产生的沼气通过密闭管道首先经过汽水分离器去除水分后经过脱硫装置处理后暂存于储气罐中，储气罐拟设置容积500m3，再送至食堂、锅炉房使用，做到能源合理利用，不外排。

图2-6    本项目沼气利用工艺

①气水分离器

沼气是高湿度的混合气，沼气自UASB装置进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水。如果不从系统中除去，容易堵塞、破坏管道设备。项目沼气脱水一般采用气水分离器，是一种用于滤除沼气中所含的固体杂质和水分的装置，由罐体和充填于罐体内的砾石组成。罐体为圆筒形，其底部为开孔筛板，筛板下方带有圆弧形集水器，集水器底部装有放水阀，罐体内带有半隔板将罐体分隔为底部连通的左罐体和右罐体，左右罐体上分别开有沼气进出口。沼气通过过滤器时可使其中的固体颗粒被截留，部分水分冷凝于砾石表面并经集水器排出。

②脱硫装置（硫化氢的去除）

沼气脱硫剂为一般氧化铁，采用常温Fe2O3干式脱硫法，它是将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S 能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S 脱除到1×10-6 以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

Fe2O3·H2O+3H2S→Fe2S·3H2O+3H2O

Fe2O3·H2O+3H2S→2FeS+S+4H2O

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到85%以上，经核算沼气净化后H2S 含量不高于20mg/m3。经脱硫处理后的沼气不会对管道等产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。经净化后的沼气属于清洁能源，燃烧后的产物为二氧化碳和水，对周边环境影响很小。

（7）大气污染源源强核算汇总表

本项目大气污染源源强核算汇总表见下表所示。

表 2-61    大气污染源源强核算汇总表

| 工序 | 产污装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
| 磨曲 | 粉碎机 | 粉碎机 | 粉尘 | 产污系数法 | 3000 | 236.111 | 0.425 | 袋式除尘器 | 99 | 物料衡算 | 3000 | 2.361 | 0.0043 | 600 |
| 酿造 | 酿造车间 | 酿造车间 | 非甲烷总烃 | 类比法 | 无组织 | / | 5.3 | / | / | / | / | / | 5.3 | 4800 |
| 储存 | 储罐 | 储罐 | 非甲烷总烃 | 类比法 | 无组织 | / | 1.876 | / | / | / | / | / | 1.876 | 8760 |
| 储存 | 陶罐 | 陶罐 | 非甲烷总烃 | 类比法 | 无组织 | / | 1.548 | / | / | / | / | / | 1.548 | 8760 |
| 蒸汽、热水制备 | 锅炉房 | 8t/h锅炉 | 颗粒物 | 实测法 | 8720.587 | 17.9 | 0.257 | / | / | 实测法 | 8720.587 | 17.9 | 0.257 | 4800 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 46.4 | 0.727 | / | / |  |  | 46.4 | 0.727 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 134.75 | 1.055 | / | / |  |  | 134.75 | 1.055 |  |
|  |  | 20t/h锅炉 | 颗粒物 | 类比+排污系数法 | 21801.467 | 17.9 | 1.872 | / | / | 类比+排污系数法 | 21801.467 | 17.9 | 1.872 | 4800 |
|  |  |  | SO2 |  |  | 46.4 | 4.858 | / | / |  |  | 46.4 | 4.858 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 51.143 | 5.353 | 低氮燃烧 | / |  |  | 51.143 | 5.353 |  |
| 污水处理 | 污水处理站 | 污水处理站 | NH3 | 类比法 | 有组织 | 2.7617 | 12.785 | 密闭抽风+生物滤塔 | 88 | 物料衡算 | 30000 | 1.534 | 0.3314 | 7200 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.1069 | 0.495 |  | 88 | 物料衡算 |  | 0.059 | 0.0128 |  |
|  |  |  | NH3 |  | 无组织 | / | 0.1454 | 喷除臭剂 | / | / | / | / | 0.1454 | 7200 |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.0056 |  | / | / | / | / | 0.0056 |  |
| 烹饪 | 食堂 | 灶台 | 食堂油烟 | 类比法 | 无组织 | / | 0.036 | 油烟净化器 | 85 | 物料衡算 | / | 0.9 | 0.0054 | 1200 |
| 沼气 | UASB | UASB | 沼气 | / | / | / | 51.145万m3 | 水气分离+脱硫+用于食堂和锅炉房 | / | / | / | / | 0 | / |

3、噪声的产生及防治措施

产生情况：项目噪声源来自锅炉房、酿造车间、食堂、污水处理站等，噪声级约在65~95dB(A)。本项目主要噪声源强见下表所示。

表 2-62     本项目主要噪声源强及排放情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 布置位置 | 声功率级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 2 | 供水站 | ~80 |
| 2 | 冷却塔 | 8 | 循环水池 | ~80 |
| 3 | 粉碎机 | 3 | 粮曲药库房 | ~90 |
| 4 | 磨粉机 | 3 | 粮曲药库房 | ~90 |
| 5 | 运输车辆 | 5 | 厂区内 | ~80 |
| 6 | 风机 | 2 | 锅炉房 | ~98 |
| 7 | 风机 | 2 | 污水处理站 | ~98 |
| 8 | 水泵 | 2 | 污水处理站 | ~95 |

治理措施：

（1）选择低噪声设备，且大部分产噪设备都是位于室内，并进行合理布局；

（2）将各机械设备安装减振垫片；

（3）中午及夜间不进行车辆运输。

（4）将各风机出风口设置消声装置；

（5）将风机单独设置隔声的风机房，水泵设置单独的水泵房隔声，以减少对周边居民的影响。

通过以上措施，可实现本项目场界内噪声达标排放，不会产生扰民现象。

4、固废的产生及处理措施

本项目固废的产生及治理情况如下所述。

（1）一般固废

①酒糟

产生情况：酒糟主要成分包括粗糠、粮食纤维、少量淀粉、糖、蛋白质及发酵微生物细胞等，约含3~7%的固形物和丰富的营养成分，含水比例约为60%，可做饲料用作农畜养殖。根据建设单位提供的经验数据，每产生1吨基酒产生3吨酒糟，则项目建成后每年产生的酒糟为30000吨。

治理措施：项目建成后，建设单位应将酒糟交正规饲料公司使用，该公司必须拥有完善的环评手续。

②废窖泥

产生情况：根据建设单位提供的资料，本项目建成后窖泥产生量约为90吨/年。

治理措施：建设单位将大部分窖泥回用，产生的少量废窖泥用于厂区绿化，剩余废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化，不外排。

③废滤芯

产生情况：类比原有项目生产情况，本项目白酒过滤器每年更换的废滤芯量为10t/a。

治理措施：建设单位将产生的废滤芯交环卫清运。

④原辅料包装袋

产生情况：扩建后项目产生原辅料包装袋约30t/a。

治理措施：统一收集，外售废品回收单位。

⑤废金属瓶盖

产生情况：扩建后项目产生废金属瓶盖约0.1t/a。

治理措施：统一收集，外售废品回收单位。

⑥碎酒瓶

产生情况：扩建后项目产生碎酒瓶约0.5t/a。

治理措施：统一收集，外售废品回收单位。

⑦废反渗透膜

产生情况：扩建后项目反渗透纯水系统定期更换反渗透膜，更换量为2t/a。

治理措施：更换后的废反渗透膜交由厂家回收处理。

⑧ 污水处理站污泥

产生情况：扩建后项目污泥浓缩工段排出的剩余污泥，剩余污泥量约500t/a，含水率80%。

治理措施：环评建议将污水处理站产生的剩余污泥采用压滤机脱水处理后，使含水率降低至80%以下，外售相关资源公司利用不外排。

⑨废脱硫剂

产生情况：扩建后项目废脱硫剂来源于沼气脱硫系统，预计产生废脱硫剂0.5t/a。

治理措施：本项目不设废脱硫剂暂存间，产生的废脱硫剂由生产厂家更换时统一回收处置。

⑩生活垃圾

产生情况：本项目建成后劳动定员为300人，人均日产生活垃圾按0.5kg/(d·人)算，则生活垃圾的产生量为150kg/d，每年生活垃圾产生量为52.5吨/年。

治理措施：生活垃圾由垃圾桶收集，由市政环卫部门定期清运。

（2）危险废物

①实验废液

产生情况：本项目质检室会产生约0.05t/a的实验废液，据《国家危险废物目录（2021年版）》，实验废液属于危险废物（HW49 其他废物，代码900-047-49）。

治理措施：环评建议将实验废液采用密闭容器收集，暂存在危废暂存间内，并与相关危废处置单位签订回收处置合同，定期交由其处理。

②废药剂及试剂瓶

产生情况：扩建后项目质检室会产生约0.05t/a的废药剂及试剂瓶。据《国家危险废物目录（2021年版）》，废药剂及试剂瓶属于危险废物（HW49 其他废物，代码900-041-49）。

治理措施：环评建议将废药剂及试剂瓶单独收集，暂存在危废暂存间内，并与相关危废处置单位签订回收处置合同，定期交由其处理。

环评要求：实验废液、废药剂及试剂瓶等危险废物，需分类暂存于危废暂存间内，并委托有资质的单位回收处理，并签订回收协议。不同种类危险固废单独隔离存放，禁止与其它原料或废物混合存放。各种废物包装贮存需按照国家相应要求处置。应设置固定危险废物存放点，并用符合规范的封闭、防渗容器封闭储存。设置危险废物标识，分类收集，由专人负责，并建立储存记录，并主动到当地主管部门进行备案。

本项目固体废物污染物产生及处置情况详见下表。

表 2-63    运营期固废产生及治理措施

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 产生位置 | 废物类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒糟 | 30000 | 酿造车间 | 一般固废 | 全部外售给饲料厂做饲料使用 |
| 2 | 废窖泥 | 90 | 酿造车间 | 一般固废 | 更换的废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化 |
| 3 | 废金属瓶盖 | 0.1 | 灌装车间 | 一般固废 | 统一收集，外售废品回收单位 |
| 4 | 碎酒瓶 | 0.5 | 灌装车间 | 一般固废 | 统一收集，外售废品回收单位 |
| 5 | 原辅料包装袋 | 30 | 酿造车间 | 一般固废 | 统一收集，外售废品回收单位 |
| 6 | 废反渗透膜 | 2 | 供水站 | 一般固废 | 统一收集，交厂家回收处理 |
| 7 | 污水处理站污泥 | 500 | 污水处理站 | 一般固废 | 交相关资源公司利用不外排 |
| 8 | 废脱硫剂 | 0.5 | 脱硫装置 | 一般固废 | 由生产厂家更换时统一回收处置 |
| 9 | 生活垃圾 | 52.5 | 办公生活区 | 一般固废 | 交环卫清运 |
| 10 | 废滤芯 | 10 | 罐装车间 | 一般固废 | 交环卫清运 |
| 11 | 实验废液 | 0.05 | 质检室 | 危险废物 | 暂存危废暂存间，交资质单位处理 |
| 12 | 废药剂及试剂瓶 | 0.05 | 质检室 | 危险废物 |  |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》危险废物污染防治措施情况详见下表：

表 2-64    危险废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.05 | 质检 | 液态 | / | / | 不定期 | T/C/I/R | 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 |
| 2 | 废药剂及试剂瓶 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 | 质检 | 固态 | / | / | 不定期 | T/In |  |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物贮存场所基本情况见下表：

表 2-65    项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 实验废液 | HW49 | 900-047-49 | 质检室内 | 5 | 容器收集 | 满足 | 最长一年 |
| 2 |  | 废药剂及试剂瓶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 容器收集 | 满足 |  |

危废暂存间管理要求：同时危废暂存间应设置明显的警示标识，暂存的危险废物定期交由有资质的单位进行清运，不做大量堆积，由专人对危废进行管理，危废物品要单独设置台账，按每工作日记录危废的产生、堆积、清运量，做到产消有记录，按责任制管，同时危险废物的移交严格执行危废联单制度，存储期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求执行。

5、地下水

本项目厂区改扩建完成后，对厂区实行分区防渗，具体防渗要求见下表所示。

表 2-66    本项目分区防渗措施一览表

| 防渗分区 | 分区位置 | 防渗措施 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水处理站各池体 | 防渗混凝土+2mm环氧树脂涂层或其他等效防渗材料 | 渗透系数≤10-7cm/s |
|  | 酿造车间废水收集池 | 防渗混凝土+2mm环氧树脂涂层或其他等效防渗材料 | 渗透系数≤10-7cm/s |
|  | 危废暂存间 | 防渗混凝土+2mm环氧树脂涂层或其他等效防渗材料 | 渗透系数≤10-10cm/s |
| 一般防渗区 | 酿造车间、粮曲药库房、材料库房、酒库、成品库、技术中心、锅炉房、供水站等生产用房、化粪池 | 5cm防渗混凝土 | 渗透系数≤10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 厂区内除除绿化区域外的其他区域 | 全部采取混凝土硬化 | / |

6、本项目“三废”排放汇总

本项目“三废”排放汇总见下表所示。

表 2-67    本项目“三废”排放汇总一览表

| 污染源 | 污染物 | 本项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a |
| 大气污染物 | 颗粒物 | 2.554 | 0.4207 | 2.1333 |
|  | 非甲烷总烃 | 8.724 | / | 8.724 |
|  | SO2 | 5.585 | / | 5.585 |
|  | NOx | 6.408 | / | 6.408 |
|  | NH3 | 2.907 | 1.4535 | 1.4535 |
|  | H2S | 0.1125 | 0.0562 | 0.0563 |
|  | 食堂油烟 | 0.036 | 0.0306 | 0.0054 |
| 水污染物（本项目污水处理站处理后） | 水量 | 156190.2 | 2880 | 153310.2 |
|  | CODcr | 2045.793 | 1984.469 | 61.324 |
|  | BOD5 | 959.891 | 947.626 | 12.265 |
|  | NH3-N | 32.280 | 27.681 | 4.599 |
|  | SS | 453.905 | 432.442 | 21.463 |
|  | TP | 19.258 | 18.798 | 0.460 |
|  | TN | 45.367 | 37.701 | 7.666 |
| 水污染物（进入宣汉县五宝镇污水处理厂处理后） | 水量 | 153310.2 | 0 | 153310.2 |
|  | CODcr | 61.324 | 53.658 | 7.666 |
|  | BOD5 | 12.265 | 10.732 | 1.533 |
|  | NH3-N | 4.599 | 3.832 | 0.767 |
|  | SS | 21.463 | 19.93 | 1.533 |
|  | TP | 0.460 | 0.307 | 0.153 |
|  | TN | 7.666 | 5.366 | 2.300 |
| 固废 | 酒糟 | 30000 | 30000 | 0 |
|  | 废窖泥 | 90 | 90 | 0 |
|  | 废金属瓶盖 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 碎酒瓶 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 废包装材料 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 原辅料包装袋 | 30 | 30 | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 2 | 2 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 | 500 | 500 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 52.5 | 52.5 | 0 |
|  | 废滤芯 | 10 | 10 | 0 |
|  | 实验废液 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  | 废药剂及试剂瓶 | 0.05 | 0.05 | 0 |

### 以新带老措施及扩建前后“三本账”分析

1、以新带老措施

本项目采取的以新带老措施如下：

（1）本项目拟在厂区质检室内设置一个危废暂存间，将实验废液、废药剂及试剂瓶等危险废物按照危险废物进行管理和暂存，并与有资质的公司签订危废合同，定期交资质单位清运处置。

（2）本项目拟将水解酸化池、污泥干化池进行掩盖，并在污水处理站周围、格栅池处喷洒植物除臭剂。

（3）收集UASB产生的沼气，经脱水、脱硫后作为厂区食堂及锅炉房燃料使用，不外排。

（4）食堂油烟经一套处理效率不低于85%的油烟净化器处理后引至食堂屋顶排放。

（5）按照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业（HJ 1028-2019）》制定监测计划，进行例行监测。

（6）从本项目污水处理站修建一条污水管道，与宣汉县五宝镇污水管网碰管，DN200，本项目建成后，本项目产生的各类废水经污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准，经该管道进入宣汉县五宝镇污水处理厂处理。

2、扩建前后“三本账”分析

本次改扩建将原有项目生产工艺设备设施全部淘汰，仅保留8t/h锅炉和纯水制备机等公服设施，本项目扩建前后“三本账”汇总见下表所示。

表 2-68    扩建前后“三本帐”变化情况    t/a

| 种类 | 污染物名称 |  | 现有排放量（固废产生量） | “以新带老”削减量 | 扩建项目污染物排放量（固废产生量） | 扩建后污染物排放总量（固废产生量） | 扩建前后变化量（固废产生量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎粉尘 |  | 0.0028 | 0.0028 | 0.0043 | 0.0043 | +0.015 |
|  | 锅炉废气 | 废气量 | 530.12万Nm3/a | 530.12万Nm3/a | 13210.586万Nm3 | 13210.586万Nm3 | +12680.466万Nm3 |
|  |  | 颗粒物 | 0.086 | 0.086 | 2.129 | 2.129 | +2.043 |
|  |  | SO2 | 0.242 | 0.242 | 5.585 | 5.585 | +5.338 |
|  |  | NOx | 0.703 | 0.703 | 6.408 | 6.408 | +5.705 |
|  | 异味（以非甲烷总烃计） |  | 2.394 | 2.394 | 8.724 | 8.724 | +6.33 |
|  | NH3 |  | 0.0171 | 0.0171 | 1.4535 | 1.4535 | +1.4364 |
|  | H2S |  | 0.0007 | 0.0007 | 0.0563 | 0.0563 | +0.0556 |
|  | 食堂油烟 |  | 0.013 | 0.013 | 0.0054 | 0.0054 | -0.0076 |
| 废水 | 综合废水（宣汉县五宝镇污水处理厂处理后） | 水量 | 13680.4 | 13680.4 | 156190.2 | 156190.2 | +142509.8 |
|  |  | COD | 0.616 | 0.616 | 7.666 | 7.666 | +7.05 |
|  |  | 氨氮 | 0.002 | 0.002 | 0.767 | 0.767 | +0.765 |
|  |  | TP | 0.003 | 0.003 | 0.153 | 0.153 | +0.15 |
|  |  | TN | 0.004 | 0.004 | 2.300 | 2.300 | +2.296 |
| 固废 | 酒糟 |  | 3604.2 | 3604.2 | 30000 | 30000 | +26395.8 |
|  | 废窖泥 |  | 10 | 10 | 90 | 90 | +80 |
|  | 废金属瓶盖 |  | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | +0.09 |
|  | 碎酒瓶 |  | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | +0.48 |
|  | 废包装材料 |  | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | +0.49 |
|  | 原辅料包装袋 |  | 10 | 10 | 30 | 30 | +20 |
|  | 废反渗透膜 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
|  | 生活垃圾 |  | 19 | 19 | 52.5 | 52.5 | +33.5 |
|  | 废滤芯 |  | 1 | 1 | 10 | 10 | +9 |
|  | 污水处理站污泥 |  | 30 | 30 | 500 | 500 | +470 |
|  | 废药剂及试剂瓶 |  | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | +0.04 |
|  | 实验废液 |  | / | / | 0.05 | 0.05 | +0.05 |

## 清洁生产分析

《中华人民共和国清洁生产促进法》经2002年6月29日第九届全国人大常委会第28次会议通过，于2012年2月29日十一届全国人大常委会第25次会议修正，自2012年7月1日起实施。所谓清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产全过程，不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备，改善管理、综合利用等措施从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，即从全方位、多角度的途径达到节能、降耗、减污、增效的目标。这是一项消除或减小对人类和环境的不利影响，实现经济效益与环境效益协调持续发展的环保策略。

根据《清洁生产标准白酒制造业》(HI/T402-2007)的相关指标要求，本次评价拟从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等六个方面评价本项目的清洁生产标准。清洁生产技术指标等级按清洁水平分三个等级，一级为国际领先水平，二级为国内先进水平，三级为清洁生产基本水平。

### 清洁生产水平分析

本项目建成后年产酱香型基酒10000吨/年，折合10822k1 (53%vol)，按照《清洁生产标准白酒制造业》（HJ/T402-2007）规定，各指标计算如下:

1、电耗

根据原辅材料和能源使用消耗可知，本项目建成后消耗电量38.419万kWh，电耗计算结果如下:

Ee=Ea/P=384190/10822=35.5

式中：Ee—电耗，kWh/kl；

Ea—白酒生产年耗电总量，kWh；

P—白酒（53%vol）年产量，kl。

2、取水量

根据项目水平衡可知，本项目建成后每年的取水量为270879m3。

𝑊𝑐=𝑊𝑎/𝑃=270879/10822=25.030

式中：Wc—取水量，t/kl；

Wa—白酒生产年取新鲜水量，t；

P—白酒（53%vol）年产量，kl。

3、淀粉出酒率

本项目酿酒工艺中使用的高粱年耗量为10000t，淀粉含量约为65%，曲药年耗量为1000t，含有的淀粉含量约为62%，则每年共消耗12700吨淀粉。

𝑅𝑎=𝑃/𝑆𝑎*100%=10822/12700*100%=85.213%

式中：Ra—淀粉出酒率，%；

Sa—淀粉年消耗总量，t；

P—白酒（53%vol）年产量，kl。

4、废水产生量

根据水平图，本项目建成后年排放废水总量为153310.2m3。

Wa =𝑊𝑤𝑎/𝑃=153310.2/10822=14.167

式中：Wa—废水产生量，m3/kl；

Wwa—年废水产生总量，m3；

P—白酒（53%vol）年产量，kl。

5、冷却水的循环利用率

本项目制酒冷却水总循环量为720000m3/a，新鲜补充水量为7200m3/a，冷却水循环率95.24%。

𝑅=𝑅𝑤/（𝑅𝑤+𝐶𝑤）=720000/（720000+7200）=99.01%

式中：R—冷却水循环利用率，%；

Cw—补充新鲜水量，m3；

Rw—循环冷却水用量，m3。

6、CODcr产生量

𝑊(COD)𝑃=𝜌(COD)𝑃×𝑊𝑤𝑎×10−3/𝑃=2045.793×103/10822=189.040

式中：𝑊(COD)𝑃—COD的产生量，kg/kl；

𝜌(COD)𝑃———年产废水中COD平均质量浓度，mg/L；

Wwa———年废水产生总量，m3；

P———白酒（53%vol）年产量，kl。

7、BOD产生量

𝑊(BOD)𝑃=𝜌(BOD)𝑃×𝑊𝑤𝑎×10−3/𝑃=947.626×103/10822=88.698

式中：𝑊(BOD)𝑃—BOD的产生量，kg/kl；

𝜌(BOD)𝑃———年产废水中BOD平均质量浓度，mg/L；

Wwa———年废水产生总量，m3；

P———白酒（53%vol）年产量，kl。

本项目清洁生产指标见下表所示。

表 2-69    白酒制造业清洁生产标准指标

| 清洁生产指标等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目清洁生产指标 | 本项目清洁生产水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备工艺与装备要求 |  |  |  | 本项目设备工艺情况 |  |
| 设备完好率 | 100 | ≥98 | ≥96 | 100 | 一级 |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  | 本项目能源利用情况 |  |
| 1、电耗/（kw·h/kl）≤ | 50 | 60 | 80 | 35.5 | 一级 |
| 2、取水量/（t/kl）≤ | 25 | 30 | 35 | 25.030 | 二级 |
| 3、淀粉出酒率/%≥ | 35 | 33 | 30 | 85.213 | 一级 |
| 4、冷却循环用率/%≥ | 90 | 80 | 70 | 99.01 | 一级 |
| 三、产品指标 |  |  |  | 本项目产品情况 |  |
| 1、运输、包装、装卸 | 白酒容器的设计便于回收利用、外包装材料应坚固耐用、利于回收再用或易降解 |  |  | 本项目白酒容器的设计便于回收利用、外包装材料应坚固耐用、利于回收再用或易降解 |  |
| 2、产品发展方向 | 提高白酒的优级品率；通过传统白酒产业的技术革新，逐渐提高粮食的利用率，降低消耗 |  |  | 本项目通过传统白酒产业的技术革新，逐渐提高粮食的利用率，降低消耗 |  |
| 四、污染物产生指标（末端前处理） |  |  |  | 本项目污染物产生指标 |  |
| 1、废水产生量/（m3/kl） | 20 | 24 | 30 | 14.167 | 一级 |
| 2、CODcr产生量/（kg/kl） | 100 | 120 | 150 | 189.040 | ＜三级 |
| 3、BOD产生量/（kg/kl） | 55 | 65 | 80 | 88.698 | ＜三级 |
| 4、固态酒糟/（t/kl） | 8 | 9 | 10 | 3 | 一级 |
| 五、废物回收利用指标 |  |  |  | 本项目废物回收情况 |  |
| 1、黄浆水 | 全部资源化利用 | 50%资源化利用 | 全部达标排放 | 全部资源化利用 | 一级 |
| 2、锅底水 | 全部资源化利用 | 50%资源化利用 | 全部达标排放 | 全部达标排放 | 三级 |
| 3、固态酒糟 | 全部资源化利用 | 50%资源化利用 | 全部达标排放 | 外售饲料公司资源化利用 | 一级 |
| 六、环境管理 |  |  |  | 本项目环境管理情况 |  |
| 1、环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方标准、总量控制和排污许可证管理要求。 |  |  | 符合 |  |
| 2、清洁生产审核 | 按照白酒企业清洁生产审核指南的要求进行了审核，并全部实施了可行的无、低费方案，制定了中高费方案的实施计划。 |  |  | 未审核 |  |
| 3、废物处理处置 | 对酒糟、黄浆水和锅底水进行了资源化利用和无害化处理 |  |  | 符合 |  |
| 4、生产过程环境管理 | 按GB/T2401建立运行环境管理体系 | 建立环境管理制度原始记录及统计数据齐备 | 环境管理制度原始记录及统计数据基本女仅 | 建立环境运行管理体系、有原始统计数据 | 一级 |
|  | 建立了原料质检和消耗定额管理制度，对各酿造车间规定了严格的耗水、耗能、污染物产生指标和考核办法，人流、物流、易燃品存放区有明显的标识，对跑冒滴漏有严格的控制措施 |  |  | 符合 |  |
| 5、相关方环境管理 | 购买有资质原材料供应商的产品，对原材料供应商的产品质量、包装和运输等环节施加影响 |  |  | 符合 |  |

由上表可知，本项目锅底水回收利用指标为三级、CODcr、BOD5产生量指标小于三级，取水量产生量指标为二级，其余指标均达到清洁生产一级水平或者符合情节生产要求。

### 清洁生产建议

按照《清洁生产标准-白酒制造业》(HJ/T402-2007)的要求，本环评结合项目实际情况，提出下列清洁生产措施建议:

（1）加强污水处理的深度，提高废水的回用率，提高锅底水的利用率;

（2）提高生产效率，降低能耗;

（3）采取节能、节水措施，提高水资源化利用率，减少新鲜水的使用;

（4）应严格按照清洁生产指标中的环境管理要求建立并运行环境管理体系。

为了实施企业可持续发展的战略，对污染物治理采取以防为主，防治结合，尽量做到节省物耗、能耗，根据《清洁生产促进法》有关要求，建议企业在项目建设和建成运营过程中积极推行清洁生产审计和 ISO14001环境管理体系认证,加强生产全过程控制，持续改进和优化生产工艺、技术装备，加强物料循环和废物综合利用，从源头减少排污，提高资源能源利用率。在此基础上，确保各类废物得到有效治理，减轻对环境的不良影响，实现可持续发展。

### 清洁生产结论

本项目建成投产运行中采用的生产工艺，从技术、设备、污染物排放、运行、管理等方面，清洁生产的各项内容均在实际中得到实施，各项指标上均体现出了清洁生产的原则，满足清洁生产的要求，其清洁生产水平达到国内先进水平，部分达到国内领先水平。

## 总量控制

### 大气污染物总量核算

1、原有项目大气污染物总量指标

烟粉尘：0.0535kg/h×8h/d×200d/a/1000=0.086t/a

SO2：0.1515kg/h×8h/d×200d/a/1000=0.242t/a

NOx：0.4395kg/h×8h/d×200d/a/1000=0.703t/a

2、本项目大气污染物总量指标

颗粒物：180万Nm3/a×2.361mg/m3/1000/1000/1000=0.0043t/a

烟粉尘：（21801.467Nm3/h+8720.587Nm3/h）×17.9mg/m3×16h/d×300d/1000/1000/1000=2.129t/a

SO2：（21801.467Nm3/h+8720.587Nm3/h）×46.4mg/m3×16h/d×300d/1000/1000/1000=5.585t/a

NOx：（21801.467Nm3/h×51.143mg/m3+8720.587Nm3/h×134.75mg/m3）16h/d×300d/1000/1000/1000=6.408t/a

### 水污染物总量核算

1、原有项目水污染物总量指标

COD：13680.4m3/a×100mg/L/1000/1000=1.368t/a

NH3-N：13680.4m3/a×10mg/L/1000/1000=0.137t/a

TP：13680.4m3/a×1mg/L/1000/1000=0.014t/a

TN：13680.4m3/a×20mg/L/1000/1000=0.274t/a

2、本项目水污染物总量指标（经宣汉县五宝镇污水处理厂处理后排放）

COD：153310.2m3/a×50mg/L/1000/1000=7.666t/a

NH3-N：153310.2m3/a×5mg/L/1000/1000=0.767t/a

TP：153310.2m3/a×1mg/L/1000/1000=0.153t/a

TP：153310.2m3/a×15mg/L/1000/1000=2.30t/a

### 总量建议指标

本项目总量控制指标建议如下表所示。

表 2-70    本项目总量控制指标建议表    t/a

| 项目 | 污染物种类 | 原有项目 | 本项目建成后厂区总量 | 总量增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气总量指标 | 颗粒物 | 0.086 | 2.1333 | +2.0473 |
|  | SO2 | 0.242 | 5.585 | +5.343 |
|  | NOx | 0.703 | 6.408 | +5.705 |
| 废水总量指标 | COD | 1.368 | 7.666 | +6.298 |
|  | NH3-N | 0.137 | 0.767 | +0.63 |
|  | TP | 0.014 | 0.153 | +0.139 |
|  | TN | 0.274 | 2.30 | +2.026 |

# 环境现状调查与评价

## 区域自然环境

### 项目地理位置

宣汉县位于四川省东北部大巴山南麓，嘉陵江水系二级支流前河上中游。地理坐标介于东经107°22′30″～l08°32′20″，北纬31°06′36″～31 °49′02″。东接重庆市开州区，南邻达州市开江县、通川区、达川区、西靠巴市区平昌县，北邻达州市，重庆市城口县。东西最大距离110.6km，南北最大距离78.8km，幅员面积4271．54km2，总人口128万。

本项目位于四川省达州市宣汉县五宝镇沙沟村。

### 地形、地貌

宣汉县位于四川盆地川东北大巴山南麓，属川东北低山丘陵地貌。区内地形破碎，地形起伏较大，丘陵项部处亦比较平缓。由东北向西南倾斜绵延，东北部较高，属中山地貌类型，西部及南部较低缓，属低山系少量丘陵类型，境内峰峦重迭、壑谷纵横，全县平均地面坡度23°，35°以上地区占43.9%，16°~25°的占35.5%，6°~15°的占l9.6%，5°以下的占l%。平均海拔780m，绝对高度277至2458m，相差2181m，一般300-l000m，切割最深达1588m，地貌以中低山为主。

宣汉县位于新华夏系第三沉降带四川盆地东北边缘，地处大巴山弧形褶皱带和川东新华夏系褶皱带复合交接部位。岩层倾角较为平缓，一般为5～15°。主要出露地层为中生界侏罗系碎屑岩层浅紫红色粉砂质泥岩、泥质粉砂砂岩和第四系全新统松散堆积层，是著名的川东“红层“的一部分，出露侏罗系上统遂宁组，中统上、下沙溪庙组，紫红色砂泥岩地层达1983.7km2，占全县幅员面积的46.5％。

根据《中国地震烈度区划图》(GB18306-2015)，项目区地震基本烈度为Ⅵ度区，整个宣汉县境尚无地震活动的记载。因此，总体上区域稳定性良好。

### 气候

宣汉县主要为亚热带湿润季风气候，但由于立体地貌构成了立体气候特征，具有北亚热带和南温带气候特征。根据宣汉县气象统计资料，全年平均气温在8.0-17.3℃。月平均气温7月最高，达27.6℃，1月最低，达 5.6℃，极端最高气温41.3℃（1959年8月24日），极端最低气温-5.3℃（1975年2月15日），多年平均最高气温38℃，多年平均最低气温－2.5℃；区内多年平均降雨量1213.5mm，最高降雨量为1698mm（1958年），最低降雨量为865.9mm（1966年），降雨主要集中分布于5-10月，占年降雨量70%左右；十年一遇24h最大降雨量240mm，十年一遇最大3h降雨量115.6mm，二十年一遇24h最大降雨量300mm，最大三日降雨量335.9mm，最大1h降雨量为54.4mm，全年平均雨日143天。年平均相对湿度1-3月份为77-72％，6-9月份为79-84％。年蒸发量为1215.9mm，无霜期达210天。夏季主导风向及频率：NE，26％；冬季主导风向及频率：NNE，18％；全年各月份均有发生8级以上雷雨大风或寒潮大风天气。宣汉县主要气象参数见下表。

表 3-71    宣汉县主要气象参数

| 序号 | 气象要素 |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 多年平均气温 |  | ℃ | 8.0～17.3 |
|  |  | 极端最高 |  | ℃ | 41.3 |
|  |  | 极端最低 |  | ℃ | -5.3 |
|  |  | 年均最高气温 |  | ℃ | 38 |
|  |  | 年均最低气温 |  | ℃ | -2.5 |
|  |  | 年均≥10℃的积温 |  | ℃ | 5800 |
| 2 | 降水 | 年平均降水量 |  | mm | 1213.5 |
|  |  | 年最大降水量 |  | mm | 1698 |
|  |  | 年最小降水量 |  | mm | 865.9 |
|  |  | 最大1小时降水量 |  | mm | 54.4 |
| 3 | 相对湿度 | 1～3月 |  | % | 72～77 |
|  |  | 6～9月 |  | % | 79～84 |
| 4 | 年平均蒸发量 |  |  | mm | 1215.9 |
| 5 | 年无霜天数 |  |  | d | 210 |
| 6 | 主导风向 |  | 夏季 |  | NE |
|  |  |  | 冬季 |  | NNE |
| 7 | 主导风频率 |  | 夏季 | % | 26 |
|  |  |  | 冬季 | % | 18 |

### 地表水系

宣汉县境内流经河流均属渠江水系，流向与县地势倾向一致，干流基本流向即由北向南。境内主要河道有前、中、后、州四条干流，州河为渠江一级支流，嘉陵江二级支流，前、后河为州河一级支流，中河为州河二级支流。前、后、州河为宣汉县主要水运动脉，是发展水能资源的主要河道。县境内由大小河流及繁多的小溪构成了树枝状水系。总集水面积7697km2，其中50~100km2的支流12条，100km2以上的支流8条。县西南碑牌河为宣汉与平昌县界河，东部双溪河由开江县入境，汇入明月江。宣汉县全县流域总控制集水面积为4271.54km2，县内年均径流总量28.2亿m3。

州河：属渠江的一级支流，发源于大巴山南麓，经宣汉县、通川区、达县至渠县三汇镇入渠江，全长304km，其中干流长110km，河道平均坡降1.41‰，属山溪性河流。州河水系呈树枝状发育。州河由发源于万源市的后河、中河和发源于重庆城口县的前河在宣汉县城汇合而成。自达州市以上，汇水面积8849km2，年径流量总量77.01×108m3，平均流量201.4m3/s，最大洪水流量13700m3/s。据四川省达州水文水资源勘测局提供的水文站资料估算，最枯月平均流量7.81m3/s。

前河：出于城口县东燕麦乡光头山，水由二穴涌出，经明中、桃元、蓼于乡接纳燕子河后，在周凌乡出城口县，从东北进入宣汉县的大塘口入境，横贯县境东南部，流经鸡唱、龙泉（河口）、渡口、樊哙、土黄、华景、五宝、赤溪、昆池、南坝、下八、黄石、三河等13个乡镇，在宣汉城东江口与后河合为一川，汇入州河，此段河流名为前河。前河古称关东水，又名溉江。全河流域面积2754km2，干流长145km。天然落差327m，河床平均比降2.3‰。前河水系发育，支流较多。宣汉县境内流域面积100km2以上的支流有3条，50km2以上的有9条。据四川省达州水文水资源勘测局提供资料，前河的最枯月平均流量4.52m3/s。前河为本项目废水最终受纳水体。

中河：发源于大巴山南坡之万源市白藏山，于石铁乡入宣汉县境，斜贯县境北部，在普光镇汇入后河，后河于宣汉县城东汇入州河，并在渠县三汇镇汇入渠江，南流至合川后注入嘉陵江。中河与后河均属山溪性河流，河面宽40-100m，水深15-30m，河谷狭窄，河道弯曲，落差大。河道开阔段与峡谷段相间出现，滩沱交错，水量丰富。流域面积1402km2，其中宣汉县内面积596.4km2，干流长51.8km，平均坡降2‰，河网密度0.23km/km2。据四川省达州水文水资源勘测局提供的水文站资料估算，最枯月平均流量1.26m3/s。

后河：发源于万源市城北大横山，在毛坝镇入宣汉县境，纵贯西北部，于普光镇与中河汇合，至县城东江口与前河汇流归州河。流域面积3670.7km2，其中宣汉县内面积1462.3km2（包括中河面积），干流长56km，平均坡降1.1‰，河网密度0.25km/km2。据四川省达州水文水资源勘测局提供的水文站资料，后河毛坝入境断面的最枯月平均流量1.98m3/s；在普光镇以下、中河汇入后河之后的后河最枯月平均流量的估算结果为3.29m3/s。

后巴河：发源于宣汉县双河镇境内，由西南向东北流经双河镇、土主镇，经过20km在普光镇汇入后河。后巴河宽约10m，最低水位0.08m，按约30km2汇雨面积估算，最枯月平均流量仅有0.027 m3/s。

### 水文地质

根据《四川省水文地质区划》，普光经开区属于四川盆地及盆周山地湿润气候水文地质区－四川盆地方山丘陵副区－盆中丘陵红层裂屑水亚区。

区内红层为典型的陆相沉积，总厚度达5000-6000m。自北向南，由新到老，呈条带状依次展布。红层岩性单一，以紫红、棕红色砂岩、泥岩为主，偶见砾岩、页岩及灰岩。岩性、岩相纵横向变化均较大。砂岩多为钙质胶结。泥岩常含砂质，普遍含钙质，且含脉状、薄层状及斑块状石膏。中、上侏罗统砂、泥岩层为本区主要含水层，其岩性组合、岩石成分的差异和岩相的区域变化无疑是决定区域赋水特征、富水性及其变化的主要因素。

地质构造既是控制红层承压水及构造裂隙水形成和富水性变化的决定性条件；构造裂隙和构造破裂面又是区域内风化裂隙发育的重要基础。红层区地下水性质属裂隙性，地下水裂隙展布的空间，就是地下水储集、运移的空间，裂隙富集层段就是地下水富集层。基岩裂隙水广泛分布全区，地表出露普遍，井、泉众多，一般埋深较浅（10-200m），几乎都产出在风化带影响范围之内。平面上呈东西向展布，与所处构造部位有关，出露总厚度为680m，主要为一套砂、泥岩互层的河、湖沉积，岩相变化较大，分布面积接近2400km2。含水层的埋藏特点以及补给、径流、排泄条件，决定区内地下水的水质、水量。地下水主要赋存特征如下：

①风化带网状裂隙水分布十分广泛。

根据地下水储水性质及埋藏条件，本区基岩裂隙水皆埋藏于浅部砂、泥岩之风化带中，以砂岩裂隙和泥岩网状微细裂隙储集为主，孔隙储集次之，局部地区兼有溶蚀孔隙裂隙储水。多属潜水类型，部分微具承压。其分布相当广泛，无论是田边地角、丘陵谷旁，凡有汇水条件的地方均可见及，但主要还是位于河谷与丘间汇水面积较大之洼地，并形成相对富集带。

②各地段富水性一般较差，水量极不均匀。

据1:20万区域水文地质普查报告统计，在广大红层丘陵区，60%以上的泉水流量在0.05L/s以下，超过0.1L/s的大泉仅占16%，其中最大的只达0.15L/s左右。80%以上的地区单孔涌水量在100t/d以下，其中单孔涌水量小于30t/d的地区占30%左右。这种不均匀性在区域上的表现通常是贫中有富，即在广大贫水地区存在着一些相对富水地段。而这些富水地段的泉水流量一般为0.105～0.15L/s，钻孔涌水量100～1000t/d，其面积一般只占基岩裂隙水地区的10%～15%。另外，这种不均匀性还表现在同一局部地区或同一含水层富水性的悬殊上，这大概正是基岩风化裂隙水的特点。由此可见，富水地段并非井井富水，贫水地段并非井井贫水，水量多少实际上与具体井位的选择有很大关系；即使在同一含水层中，由于岩性、裂隙发育程度的变化，其含水性在不同的井、孔中也可能相差十分悬殊。

③地下水位高，埋深浅，淡水带厚度通常较薄。

本区基岩裂隙水一般为潜水，其埋深80%以上的在0-5m之间，尤以0-3m为多。但在上沙溪庙组分布的丘陵区，也有水位较深者。另外，在裂隙潜水广泛分布的背景下，亦有时可见局部承压水出现。究其原因主要是与覆盖层性质有关，即在以泥岩为含水层的宽谷丘陵区，不仅覆盖层以第四系黏性土为主，而且基岩顶部强风化层在地下水作用下也多强烈泥化，而具有隔水性。这种由二者所共同组成沟谷中的隔水层，势必会使浅层地下水具有一定的承压性质。另一种原因则可能与局部构造因素有关，即它们或许正处于背斜倾角由陡变缓的倾末端或转折端。

④地下水补给、径流、排泄条件良好，动态不稳定。

红层浅层地下水是可供饮用和灌溉的优良淡矿化水，这已被大量井泉和数百个钻孔水质分析资料证实。但由于红层盆地特点，其淡水带深度一般不大，红层风化裂隙带发育深度一般在20-30m，地下水位埋深在沟谷地带一般为3-5 m，丘坡下部一般6-9 m，井深20m左右一般可揭露主要潜水含水层。因向下部多迅速转为微咸水、咸水，以至盐卤水所接替。淡水带深度，即咸、淡水界面埋藏深度，因受地下水径流条件控制，表现出周边深，盆内浅的规律。盆地腹心，以沙溪庙组（J2s）、遂宁组（J2sn）为主，组成的浅丘区，地下水交替条件差，咸淡水界面埋深一般50m左右，甚或小于50m。向外围低山丘陵区，随着径流条件变化，渐增至50-100m，100-200m。接近盆缘地区，深度大于200m。

### 土壤植被

全县土壤分为4类，13个亚类，29个土层，75个土种，106个变种。主要有冲积土、紫色土、水稻土、黄壤土、石灰岩土。其组成和分布：

①冲积土：由各类冲积母质形成。分布于前、中、后、州河流域两岩一级防地，其利用上主要为麦、玉、苕经济作物，是粮油高产地；

②紫色土：由紫色砂叶岩风化发育而成。广泛分布于全县自流井组、沙溪庙组、遂宁组、蓬莱镇组及白恶系地层出露区域。农耕地以麦、玉、苕、油等作物为主，其次为花生、麻、烟叶等经济作物。

③水稻土：主要分布于河流两岸，台地、平缓坡地处。为主要粮食产地；

④黄壤土：由须家河组沙岩，二、三迭系石灰岩，老冲积母质等发育而成。分布于须家河组、雷口坡组、嘉陵江组等地层出露区域，海拔700～1500m区域，少数老冲积黄泥土分布于海拔较低的阶地上，土地利用上农耕地以麦、油、玉、苕轮作制，自然土主要以松树为主的用材林；

⑤石灰岩土：由石灰岩风分发育而成。分布于东北部石灰岩出露区域。土地利用上农耕地以麦、玉轮作或套作。自然土较难利用，各类林、木、草生长都较差，灌木林较多。

宣汉县所处植被属中亚热带常绿阔叶林，植物资源十分丰富，区系复杂，种类繁多。据调查，植物有59科、271种，具有较高的经济价值的树种有百余种。主要植被类型有亚热带常绿针叶林、低山落叶林、亚热带竹林及亚高山落叶阔叶与常绿针叶混交林。现有天然植被基本为此生性，原生植被因自然和人为干扰、破坏，现只可见到残林迹地。全县共有林业用地172533.6hm2，草地l418.9hm2，森林覆盖率为51.1％。常见乔木以松、杉、柏为主，灌木丛以黄荆、马桑为常见，下生杂草。

本项目所在地周围生物资源以农作物和杂草为主。

## 区域环境质量现状

建设单位于2021年08月26日取得《四川省技术改造投资项目备案表》，明确项目名称为“年产3万吨酱香型白酒生产线技改项目”，宣汉巴人地窖酒厂《年产3万吨酱香型白酒生产线技改项目》于2021年12月6日-12月13日对项目所在地的大气环境、地表水、声环境、土壤、地下水进行了监测，后于2022年6月6日将项目名称修改为“年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目”，本项目与《年产3万吨酱香型白酒生产线技改项目》而言仅进行项目生产规模的变动，因此本项目可直接引用《年产3万吨酱香型白酒生产线技改项目》监测报告（汉谱HB[2021]第0348号）中的检测数据。

### 大气环境质量现状与调查

1、项目所在地区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评级基准年筛选，依据评价所需环境质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年终数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公布发布的环境空气质量现状数据”。项目所在地行政区划属于达州市宣汉县，因此根据环境空气质量评价数据获得性和代表性，我公司收集了达州市生态环境局2023年1月18日发布的《达州市2022年环境空气质量状况》中的空气质量监测数据，进行区域达标判断。

根据《达州市2022年环境空气质量状况》，宣汉县环境空气质量主要污染物浓度见下表所示。

表 3-72     2022年宣汉县环境空气质量主要污染物浓度

| 城区 | 二氧化硫年均浓度（μg/m3） | 二氧化氮年均浓度（μg/m3） | 一氧化碳24小时平均第95百分位数（mg/m3） | 臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数（μg/m3） | 细颗粒物（PM2.5）年均浓度（μg/m3） | 可吸入颗粒物（PM10）年均浓度（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县 | 5 | 19 | 1.1 | 99 | 27 | 50 |
| 标准值 | 60 | 40 | 4 | 160 | 35 | 70 |
| 占标率% | 8.33 | 47.5 | 27.5 | 61.88 | 77.14 | 71.43 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 注：1.宣汉县环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，宣汉县SO2、NO2、PM10PM2.5年评价结果均达标，CO 4小时平均第95百分位数达标，O3日最大8小时滑动平均第90百分位数达标，因此本项目所在宣汉县为城市达标区。

2、特征污染物大气质量监测

根据《检测报告》（汉谱HB[2021]第0348号），具体情况如下。

（1）监测因子

本次补充评价监测因子为TSP、氨、硫化氢、非甲烷总烃。

（2）监测点位

本次补充监测点位布置见下表所示。

表 3-73    补充监测点位布设

| 监测点位名称 | 监测点位坐标/国家2000坐标系高斯投影m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 1#本项目厂址内 | 3498803 | 983273 | TSP | 监测7天，每天24h | 厂址内 | 厂区内 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、氨、硫化氢 | 监测7天，每天4次 |  |  |

（3）采样时间及频率

采样时间为2021年12月6日~2021年12月13日，TSP连续采样7天，每天24h；非甲烷总烃、氨、硫化氢连续采样7天，测小时值，每天4次采样。

（4）监测结果

监测结果见下表所示。

表 3-74    环境空气检测结果一览表    mg/m3

| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值 |
| 2021.12.6 | 项目厂址内 | TSP | μg/m3 | 168 | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.95 | 1.80 | 1.72 | 1.70 | 1.54 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.01L | 0.012 | 0.012 | 0.01 L | 0.011 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L |
| 2021.12.7 |  | TSP | μg/m3 | 163 | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.87 | 1.78 | 1.40 | 1.57 | 1.40 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.01L | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.012 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L |
| 2021.12.8 |  | TSP | μg/m3 | 154 | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.28 | 1.26 | 1.33 | 1.18 | 1.26 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.013 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L |
| 2021.12.9 |  | TSP | μg/m3 | 147 | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.02 | 1.76 | 1.63 | 1.52 | 1.48 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.01L | 0.014 | 0.013 | 0.01L | 0.012 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L |
| 2021.12.10 |  | TSP | μg/m3 | 159 | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.66 | 1.55 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.012 | 0.01L | 0.016 | 0.015 | 0.013 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L |
| 2021.12.11 |  | TSP | μg/m3 | 138 | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.46 | 1.39 | 1.25 | 1.37 | 1.37 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.011 | 0.01L | 0.013 | 0.014 | 0.012 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L |
| 2021.12.12 |  | TSP | μg/m3 | 125 | / | / | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.18 | 1.34 | 1.30 | 1.21 | 1.26 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 0.01L | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.013 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L | 0.001 L |

注：“L”表示检出结果低于方法检出限或未检出。

（5）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（24h均值，300μg/m3），NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2.2018）附录D中的标准值（小时均值NH3 200μg/m3、H2S 10μg/m3）。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时浓度均值（2mg/m3）。

（6）评价方法

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2 2018）中可知对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取个监测时段平均值中的最大值。计算方法如下。

式中：C现状(x，y)—环境空气保护目标及网格点（x,y）环境质量浓度，μg/m；

C监测（j，t）—第j个监测点位在t时刻环境质量浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3;

n—现状补充监测点位数。

（7）评价结论

评价结果见下表所示。

表 3-75     环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 监测点坐标/国家2000坐标系高斯投影m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（mg/m3） | 浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 3498803 | 983273 | TSP | 日平均 | 0.3 | 0.125~0.168 | 56 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2.0 | 0.87~1.80 | 90 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 |  | 0.2 | 0.01~0.016 | 8 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 | ＜0.001 | ＜10 | 0 | 达标 |

根据上表可知，本项目区域氨、硫化氢小时值达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中限值要求，项目所在区域TSP 24h均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求；非甲烷总烃小时值达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时浓度均值要求，说明区域环境空气质量良好。

### 地表水环境质量现状与调查

1、区域地表水环境质量现状

本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/2.3-2018）可知，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。为了解区域环境质量现状，本次评价查阅了达州市生态环境局发布的水环境质量，根据达州市生态环境局2022年9月发布的2022年10月达州市地表水水质月报，和项目区域地表水有联系的监测断面水质评价结果情况见下表所示。

表 3-76    2021年10月达州市河流水质评价结果表

| 序号 | 河流 |  | 断面名称 | 交界情况 | 断面性质 | 上年同期 | 上月类别 | 本月类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 州河水系 | 干流 | 舵石盘 | 渠县境内 | 国考 | II | IV | III |
| 2 |  |  | 车家河 | 市城区 | 国考 | II | III | II |
| 3 |  |  | 张鼓坪 | 县界（宣汉县→通川区） | 省控考核评价 | II | III | III |
| 6 |  |  | 白鹤山 | 县界（达川区—渠县） | 省控考核评价 | II | III | III |
| 7 |  | 前河 | 土堡寨 | 省界（渝—川） | 国控 | II | I | I |
|  |  | 后河 | 漩坑坝 | 县界（万源市→宣汉县） | 国考 | II | III | / |
|  |  | 中河 | 普光 | 入河口（入后河） | 省控趋势科研 | II | II | II |

州河和前河均执行《地表水环境质量标准》（GB8978-2002）III类标准，根据上表可知，和本项目有关联的地表水体监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB8978-2002）III 类标准，项目所在区地表水环境质量现状良好。

2、地表水补充监测

根据《检测报告》（汉谱HB[2021]第0348号），具体情况如下。

（1）监测方案

本次共设置4个监测断面，监测布点、监测因子及监测频次见下表所示。

表 3-77    项目地表水监测方案一览表

| 编号 | 监测点位置及名称 | 监测因子 | 监测频次 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 原项目废水排口汇入前河处断面 | pH、水温、溶解氧、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群，流量。 | 3天，每天一次 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质 |
| W2 | 原项目废水排口汇入前河处前河上游500m |  |  |  |
| W3 | 原项目废水排口汇入前河处前河下游1000m |  |  |  |
| W4 | 原项目废水排口汇入前河处前河下游2000m |  |  |  |

（2）监测结果

本项目地表水监测结果见下表所示。

表 3-78    项目地表水监测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1原项目废水排口汇入前河处断面 | W2原项目废水排口汇入前河处前河上游500m | W3原项目废水排口汇入前河处前河下游1000m | W4原项目废水排口汇入前河处前河下游2000m | W1原项目废水排口汇入前河处断面 | W2原项目废水排口汇入前河处前河上游500m | W3原项目废水排口汇入前河处前河下游1000m | W4原项目废水排口汇入前河处前河下游2000m | W1原项目废水排口汇入前河处断面 | W2原项目废水排口汇入前河处前河上游500m | W3原项目废水排口汇入前河处前河下游1000m | W4原项目废水排口汇入前河处前河下游2000m |  |
|  |  | 2021.12.7 |  |  |  | 2021.12.8 |  |  |  | 2021.12.9 |  |  |  |  |
| 水温 | ℃ | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 11.2 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 11.2 |  |
| pH | 无量纲 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |  |
| 化学需氧量 | mg/L | 7 | 9 | 12 | 15 | 8 | 11 | 16 | 18 | 9 | 10 | 15 | 19 |  |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 3.9 |  |
| 氨氮 | mg/L | 0.067 | 0.058 | 0.154 | 0.104 | 0.083 | 0.079 | 0.193 | 0.137 | 0.079 | 0.074 | 0.172 | 0.118 |  |
| 悬浮物 | mg/L | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 11 |  |
| 总氮 | mg/L | 0.716 | 0.740 | 0.828 | 0.866 | 0.813 | 0.776 | 0.931 | 0.847 | 0.779 | 0.814 | 0.864 | 0.840 |  |
| 溶解氧 | mg/L | 6.79 | 6.74 | 6.77 | 6.75 | 6.65 | 6.68 | 6.69 | 6.67 | 6.71 | 6.75 | 6.74 | 6.72 |  |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 3.5×103 | 2.4×103 | 3.5×103 | 5.4×103 | 3.5×103 | 2.4×103 | 4.3×103 | 5.4×103 | 2.4×103 | 1.7×103 | 3.5×103 | 5.4×103 |  |
| 色度 | 倍 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |
| 总磷 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.016 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.021 | 0.01L | 0.014 | 0.01L | 0.015 |  |
| 备注：L表示检测结果低于方法检出限或未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）现状评价

①评价方法

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水环境影响评价采用水质指数法评价。其计算公式为：

一般性水质因子的指数计算公式为：

pH值的指数计算公式为：

式中，pHj－监测点处的pH值；

pHsd－地表水水质标准中规定的pH 值下限；

pHsu－地表水水质标准中规定的pH 值上限。

水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。

②评价结果

地表水环境质量评价结果见下表所示。

表 3-79    地表水环境质量评价结果     单位：mg/L   pH无量纲

| 采样点位 | 项目 | 监测统计值范围 | Ⅲ类标 准限值 | 标准指数范围 | 最大占标率% | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 水温 | 10.7~11.2 | / | / | / | / |
|  | pH | 7.1~7.1 | 6~9 | 0.05 | 5 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 7~9 | 20 | 0.35~0.45 | 45 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.7~2.2 | 4 | 0.425~0.55 | 55 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.067~0.083 | 1.0 | 0.067~0.083 | 6.7~8.3 | 0 |
|  | 悬浮物 | 5~7 | / | / | / | / |
|  | 总氮 | 0.716~0.813 | 1.0 | 0.716~0.813 | 81.3 | 0 |
|  | 溶解氧 | 6.65~6.79 | 5 | 0.736~0.752 | 75.2 | 0 |
|  | 石油类 | 未检出 | 0.05 | ＜0.2 | ＜20 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 2400~3500 | 10000 | 0.24~0.35 | 35 | 0 |
|  | 色度（倍） | 10~20 | / | / | / | / |
|  | 总磷 | 未检出 | 0.2 | ＜0.05 | ＜5 | 0 |
| W2 | 水温 | 10.6~11.0 | / | / | / | / |
|  | pH | 7.1~7.2 | 6~9 | 0.05~0.1 | 10 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 9~11 | 20 | 0.45~0.55 | 55 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.9~2.2 | 4 | 0.475~0.55 | 55 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.058~0.079 | 1.0 | 0.058~0.079 | 7.9 | 0 |
|  | 悬浮物 | 5~8 | / | / | / | / |
|  | 总氮 | 0.740~0.814 | 1.0 | 0.740~0.814 | 81.4 | 0 |
|  | 溶解氧 | 6.68~6.75 | 5 | 0.741~0.749 | 74.9 | 0 |
|  | 石油类 | 未检出 | 0.05 | ＜0.2 | ＜20 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 1700~2400 | 10000 | 0.17~0.24 | 24 | 0 |
|  | 色度（倍） | 20 | / | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.01~0.014 | 0.2 | 0.05~0.07 | 7 | 0 |
| W3 | 水温 | 10.1~~11.3 | / | / | / | / |
|  | pH | 7.1~7.2 | 6~9 | 0.05~0.1 | 10 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 12~16 | 20 | 0.6~0.8 | 80 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.4~3.6 | 4 | 0.6~0.9 | 90 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.154~0.193 | 1.0 | 0.154~0.193 | 19.3 | 0 |
|  | 悬浮物 | 8~13 | / | / | / | / |
|  | 总氮 | 0.828~0.931 | 1.0 | 0.828~0.931 | 93.1 | 0 |
|  | 溶解氧 | 6.69~6.77 | 5 | 0.739~0.747 | 74.7 | 0 |
|  | 石油类 | 未检出 | 0.05 | ＜0.2 | ＜20 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 3500~4300 | 10000 | 0.35~0.43 | 43 | 0 |
|  | 色度（倍） | 20 | / | / | / | / |
|  | 总磷 | 未检出 | 0.2 | ＜0.05 | ＜5 | 0 |
| W4 | 水温 | 10.5~11.5 | / | / | / | / |
|  | pH | 7.1~7.1 | 6~9 | 0.05 | 5 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 15~19 | 20 | 0.75~0.95 | 95 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.4~3.9 | 4 | 0.85~0.975 | 97.5 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.104~0.137 | 1.0 | 0.104~0.137 | 13.7 | 0 |
|  | 悬浮物 | 9~11 | / | / | / | / |
|  | 总氮 | 0.840~0.866 | 1.0 | 0.840~0.866 | 86.6 | 0 |
|  | 溶解氧 | 6.67~6.75 | 5 | 0.741~0.750 | 75 | 0 |
|  | 石油类 | 未检出 | 0.05 | ＜0.2 | ＜20 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 5400~5400 | 10000 | 0.54 | 54 | 0 |
|  | 色度（倍） | 10~20 | / | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.015~0.021 | 0.2 | 0.075~0.105 | 10.5 | 0 |

由上表可知：项目区所在地地表水监测因子均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类水域标准，说明项目所在地地表水现状质量较好。

### 地下水现状调查与评价

根据《检测报告》（汉谱HB[2021]第0348号），具体情况如下。

1、监测点位与监测因子

本次地下水监测点位及监测因子见下表所示。

表 3-80    地下水监测分布一览表

| 编号 | 监测点位置及名称 | 监测因子 | 监测频次 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 厂区东侧居民水井 | 八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、C1-、SO42-），pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸钾指数、总大肠菌群、菌落总数、总磷； | 1天，每天一次 | 《地下水环境质量标准》（GB /T14848-2017）III类 |
| D2 | 厂区北侧居民水井 |  |  |  |
| D3 | 厂区西北侧居民水井 |  |  |  |

2、监测结果

根据单项指数法，计算得出各监测点位各监测指标的最大指数值，对其做出水质达标情况的评价，统计结果见下表所示。

表 3-81    本项目地下水监测及评价一览表

| 监测项目 | 单位 | 监测点位及结果 |  |  |  |  |  | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 |  | D 2 |  | D 3 |  |  |
|  |  | 监测值 | Si | 监测值 | Si | 监测值 | Si |  |
| pH | 无量纲 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 0 | 6.5~8.5 |
| 硝酸盐 | mg/L | 1.22 | 0.061 | 1.23 | 0.0615 | 7.64 | 0.382 | 20 |
| 氨氮 | mg/L | 0.065 | 0.13 | 0.059 | 0.118 | 0.031 | 0.62 | 0.5 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.089 | 0.089 | 0.095 | 0.095 | 0.089 | 0.089 | 1.0 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.002 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.005 |
| 砷 | μg/L | 0.3L | / | 0.3L | / | 0.3L | / | 10 |
| 汞 | μg/L | 0.04L | / | 0.04L | / | 0.04L | / | 1 |
| 铅 | μg/L | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 10 |
| 镉 | mg/L | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 5 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 50 |
| 总硬度 | mg/L | 197 | 0.438 | 192 | 0.427 | 244 | 0.542 | 450 |
| 氟化物 | mg/L | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.675 | 0.675 | 1 |
| 铁 | mg/L | 0.210 | 0.7 | 0.218 | 0.727 | 0.028 | 0.093 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.1 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 554 | 0.554 | 620 | 0.62 | 573 | 0.573 | 1000 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.8 | 0.267 | 1.0 | 0.333 | 1.1 | 0.367 | 3.0 |
| 总磷 | mg/L | 0.122 | / | 0.130 | / | 0.035 | / | / |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 20 | 0.007 | 20 | 0.007 | 20L | ＜0.007 | 3000 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 83 | 0.83 | 75 | 0.75 | 42 | 0.42 | 100 |

根据上表可知，本次评价采样的3个地下水样，监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）III类标准，说明区域地下水环境质量良好。

### 声环境质量现状监测与评价

根据《检测报告》（汉谱HB[2021]第0348号），具体情况如下。

（1）监测布点

根据本项目建设用地特点及外环境关系情况，本次噪声监测在项目周围共设8个噪声监测点。

表 3-82    本项目监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 方位 | 空间相对位置/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |
| 1 | 1# | 东 | 225 | -83 | 18 |
| 2 | 2# | 南 | 8 | -80 | 3.7 |
| 3 | 3# | 西 | -171 | 180 | -28.2 |
| 4 | 4# | 北 | -5 | 41 | -10.8 |
| 5 | 5# | 东南 | 162 | -147 | 9.4 |
| 6 | 6# | 西 | -187 | 230 | -32.2 |
| 7 | 7# | 北 | 20 | 89 | -12.6 |
| 8 | 8# | 北 | 181 | 151 | -15.1 |

（2）监测时间及监测频率

2021年12月8日-9日，昼夜各监测1次。

（3）监测方法及来源

严格按照国家《声环境质量标准》中规定的原则和方法执行，监测方法及来源见下表所示。

（4）评价标准

本项目执行《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准，见下表所示。

表 3-83    声环境质量标准限值    等效声级LAeq：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（5）监测结果

噪声监测结果见下表所示。

表 3-84    声环境质量监测结果表    单位：dB(A)

| 监测时间 监测点位 | 2021.12.8 |  | 2021.12.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#厂区东侧 | 46 | 37 | 45 | 35 |
| 2#厂区南侧 | 48 | 36 | 46 | 36 |
| 3#厂区西侧 | 47 | 39 | 49 | 39 |
| 4#厂区北侧 | 47 | 36 | 45 | 36 |
| 5#厂区东南侧居民点 | 48 | 36 | 47 | 36 |
| 6#厂区西侧6m处居民点 | 49 | 36 | 46 | 38 |
| 7#厂区北侧50m处居民点 | 48 | 38 | 45 | 37 |
| 8#厂区东北侧35m处居民点 | 48 | 36 | 47 | 36 |

（6）声环境质量现状评价

由表3-13可知，评价区域内的8个监测点昼夜监测值均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类区域标准限值。本项目所在地声环境质量现状良好。

### 土壤环境质量现状

根据《检测报告》（汉谱HB[2021]第0348号），具体情况如下。

1、监测点位及监测因子

土壤检测点位及监测因子情况见下表所示。

表 3-85    土壤检测点位及监测因子表

| 编号 | 监测点位置及名称 | 类型 | 用地类型 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂区东侧 | 表层土样 | 建设用地 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油类 | 在0~0.2m、取样 |

2、监测时间、频次

监测时间：本次土壤采样点采样时间为2021年12月9日。

频次：采样检测1次

3、评价标准

项目占地范围内执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1 中筛选值·第二类用地标准。

（2）评价方法

据HJ964-2018规定，土壤环境质量现状评价采用标准指数法。标准指数>1，表明该因子已超标，标准指数越大，超标越严重。

计算公式为：Pi=Ci/Si

式中：

Pi—第i 个污染因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i 个污染因子的监测浓度值，mg/L；

Si—第i 个污染因子的标准浓度值，mg/L。

（3）监测及评价结果

土壤环境监测结果见下表所示。

表 3-86    土壤检测结果表

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月9日 | pH | 无量纲 | 4.9 | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 31 | 4500 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 未检出 | 5.7 |
|  | 铜 | mg/kg | 28 | 18000 |
|  | 镍 | mg/kg | 39 | 900 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.20 | 65 |
|  | 铅 | mg/kg | 46.5 | 800 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.054 | 38 |
|  | 砷 | mg/kg | 5.78 | 60 |
|  | 四氯化碳 | mg/kg | 未检出 | 2.8 |
|  | 氯仿 | mg/kg | 未检出 | 0.9 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 37 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 66 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 5 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 66 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 54 |
|  | 二氯甲烷 | mg/kg | 未检出 | 616 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 5 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 10 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 6.8 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 53 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 未检出 | 2.8 |
|  | 三氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 2.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 未检出 | 0.5 |
|  | 氯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 0.43 |
|  | 苯 | mg/kg | 未检出 | 4 |
|  | 氯苯 | mg/kg | 未检出 | 270 |
|  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 未检出 | 20 |
|  | 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 28 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 1290 |
|  | 甲苯 | mg/kg | 未检出 | 1200 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 570 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 640 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 76 |
|  | 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 260 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 2256 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 15 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 1.5 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | 151 |
|  | 䓛 | mg/kg | 未检出 | 1293 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出 | 15 |
|  | 萘 | mg/kg | 未检出 | 70 |

由上表可知，本项目评价范围内各监测点位的各项监测指标均满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二用地筛选值相应标准限值。

### 生态环境现状调查与评价

本项目生态影响评价为简单分析，本次环评生态现状不进行样方调查、遥感，充分借鉴已有资料进行生态现状调查与评价。

1、生态功能区划

根据《四川省生态功能区划》，项目评价区所处生态功能区划为：

I 四川盆地亚热带湿润气候生态区——I-4盆东平行岭谷农林复合生态亚区——I-4-1三峡库区华蓥山农林与土壤保持生态功能区。

该区域位于四川东部边缘，跨达州、广安市的9个县级行政区，面积为0.91万平方公里。为农田和森林生态系统，本区气候属中亚热带湿润季风气候类型，年均气温13-16.7℃，年平均降水量900-1200毫米。≥10℃的活动积温5100℃-5300℃，无霜期235-250天。本区河流属嘉陵江、渠江和汉江水系，是四川盆地水资源的重要补给区。本区地带性植被为常绿阔叶林，植被分布由低到高依次为亚热带常绿阔叶林、常绿阔叶与落叶阔叶混交林、亚高山常绿针叶林。本区生物多样性丰富。矿产资源有石油、天然气、煤、铁等。本亚区按照生态服务功能的重要性和生态环境敏感性的一致性分为1个生态功能区。

主要生态特征：中山地貌，并有岩浴地貌发育。年均气温14.7-16.7℃，≥10℃的活动积温5300℃左右，年均降水量1160毫米左右。河流主要属渠江水系。森林植被类型主要为指绿阔叶林、针一阔混交林和高山常绿针叶林。生物多样性丰富。

主要生态问题：水土流失严重，局部地方出现石漠化，农村面源污染。

生态环境敏感性：土壤侵蚀高度敏盛，野生动物生境高度敏感，水环境污染中度敏感，酸雨轻度敏感，石漠化中度敏感。

主要生态服务功能：农林业发展，土壤保持，生物多样性保护。

生态保护与发展方向：保护珍稀动、植物的栖息地；恢复植被，提高森林覆盖率，减轻水土流失，防止喀斯特地貌区石漠化。合理开发矿产资源和自然及人文景观资源。

综上所述，本项目不属于无需开采的范畴，项目已编制水土保持方案。项目必须注重区域生态环境保护及矿山植被恢复，重点做好土壤保持及植被恢复工作。

2、土地利用现状调查与评价

五宝镇位于宣汉县东北部，东连茶河，西邻南坝，北起华景，南至南坝，西北与峰城镇相接壤，属典型的山区农业大镇。总幅员面积73.4 平方公里，其中耕地面积18315亩，其中田13147 亩，地5168 亩。

本次土地利用现状调查，土地利用类型分类参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）执行。评价区一级地类包括耕地、林地、工矿仓储用地、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其它用地，合计7 个一级地类。二级地类包括旱地、水田、乔木林地、灌木林地等共计10个二级地类。

本项目生态评价范围内大部分为耕地和林地，耕地以旱地为主，林地主要为灌木林地。

3、植被现状调查与评价

（1）区域植被概况

宣汉县气候温和，雨量充沛，地貌类型多样，森林覆盖率高，土壤种类较多等优越的自然条件，很适宜多种动植物繁衍。当地主要植被类型有亚热带常绿针叶林、低山落叶栎林、亚热带竹林及亚热带落叶阔叶与常绿针叶混交林。宣汉县境内植被多样，野生植物3000 余种，桫椤、崖柏、银杏、黄连、天麻等国家重点保护植物达10余种。

（2）评价范围内植被现状

本项目评价范围内植被包括乔木、灌木；丘陵、河谷较缓地段及山间沟谷一般开垦为农田、耕地等农业耕作区，种植有季节性农作物，如水稻、红薯、马铃薯、花生、玉米、蔬菜等，并分地段种植有竹林、杉树、柏树、桑树、桉树等林地等，其它地段灌木杂草丛生。

（3）珍稀保护植物及古树名木

按照中华人民共和国国务院1999 年8 月4 日国函92 号文（国务院关于《国家重点保护野生植物名录（第一批)》的批复)中所列物种，《四川省人民政府关于公布四川省重点保护野生植物名录的通知》（川府函〔2016〕27 号），本项目评价区内未发现国家重点保护野生植物和四川省重点保护野生植物。通过与名录对照可知，本工程评价区内不涉及国家级、省级珍稀保护野生植物和古树名木。

4、动物现状调查与评价

根据本项目评价范围内生态环境现状调查结果得知，管道沿线地表植被多为灌、乔木林和农田植被，人为活动较频繁，常见野生动物主要是适合栖息于农田、旱地、居民点周边的种类，如农田常见的啮齿类、两栖类、爬行类和画眉、麻雀等鸟类。现场调查，评价区范围内未发现国家重点保护野生动物和四川省重点保护野生动物。

5、土壤侵蚀现状调查与评价

本项目管线穿越区域属于微度—轻度水力侵蚀，整体水力侵蚀强度较弱，说明项目所在地土地利用结构趋于合理，有助于土壤侵蚀治理保护。

6、生态系统完整性现状分析

根据地形地貌、土地利用类型以及植被类型的不同，将评价范围内生态系统划分为不同的类型。调查显示，评价范围内生态系统类型主要包括森林生态系统、农田生态系统。生态系统整体开发强度大，区域内森林多为人工林，少量为次生林，农业生态系统发达。

（1）森林生态系统

森林生态系统是以乔木为主的生物群落以及其非生物环境综合组成的陆地生态系统；生态系统中的植物以乔木为主，也有少量灌木和草本植物，还有不同种类的动物。森林生态系统服务功能高，在涵养水源、净化空气、保持水土、吸烟滞尘、改变区域水热状况等方面有着突出的作用。

根据现场调查，评价范围内的森林生态占有面积较大。管线在评价区内穿越地区的森林生态系统的植被主要是人工植被和次生林，包括杉树、柏树、桑树、桉树、竹林等。

（2）农田生态系统

农业生态系统是指以作物为主要生产者的陆地生态系统。由于是人工建立的生态系统，人的作用非常突出。评价区内的农田生态系统分布在区内的各个地方。其主要特点是生物群落结构较简单，常为单优群落，伴生有杂草、昆虫、土壤微生物、鼠、鸟等其他小动物；由于大部分生产力随收获而被移出系统，养分循环主要靠系统外投入而保持平衡；农田生态系统的稳定有赖于一系列耕作栽培措施的人工养地，在相似的自然条件下，土地生产力远高于自然生态系统；其生态系统服务功能主要在于提供食品，其他服务功能较低。

7、生态环境现状调查与评价结论

评价区生态系统类型主要包括森林生态系统、农田生态系统。生态系统整体开发强度较大，区域内森林多为人工林，少量为次生林，农业生态系统发达。同时，管道路由沿线的生态系统完整性受人类干预影响较大，局部区域干扰较小。耕地景观、森林景观的优势度值较大，局部地段为道路景观、水域景观、住宅景观混合组成，但从整个区域的连通性讲，生态系统层次结构仍基本保持完整，组成各生态系统各因子的匹配与协调性以及生物链的完整性依然存在。项目区域地貌类型为四川盆地丘陵、中低山区。评价区内未发现国家重点保护野生植物、四川省重点保护野生植物、国家重点保护野生动物、四川省重点保护野生动物、无鱼类“三场”分布。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响评价

### 施工期大气环境影响分析

本项目施工期产生的主要废气污染物是扬尘、装饰废气、施工机械及运输车辆运行过程中排放的尾气。

1、扬尘

项目施工大气环境影响主要来源于扬尘的影响，通过定时洒水降尘、湿法作业、加强施工管理；工地边界设置2.5m以上围挡，围挡上设置喷雾喷头；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，对厂区道路及时洒水、清扫；裸露地面覆盖防尘布或防尘网；地表压实处理并定期洒水；在施工场地出入口设置洗车平台及隔油沉淀池，车辆驶离工地前冲洗轮胎及车身，并且对车辆限速，减少建筑材料运输过程中的撒漏，运输车辆装载量要适当；尽量避免在大风天气下进行作业，减少扬尘的产生量；施工场地安装扬尘在线监测系统，实现监控数据接入扬尘网络化管理平台，并实时联网；随工程进度及时进行回填和植被恢复，减少裸露地面；全面督查建筑工地现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况（即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）；严格按照《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020）、《四川省重污染天气应急预案》（川办函〔2018〕10号）、等文件中相关要求提升工地扬尘污染防治水平、全面推进绿色施工，确保施工期扬尘达标排放，并做好重污染天气状况下，大气污染物的应急处置。

施工单位按照本环评提出的扬尘治理措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，可实现达标排放；且拟建工程场址地形较为平坦，施工场地空旷，扬尘排放易扩散，施工扬尘主要影响范围在施工现场内，不会对施工现场外的大气环境质量及居民住户产生明显的不良影响，且施工扬尘对大气环境质量的这些不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。

2、施工机械及运输车辆尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的烃类等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。

环评要求：在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

由于施工场地扩散条件良好，废气排放量小，且间断排放，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大环境质量的恶化；加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是很小的。

3、装饰废气

装饰废气主要来自装修阶段，该废气的排放属无组织排放，持续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，同时释放量小，且本项目施工场地开阔，扩散条件良好，因此装修废气对环境空气质量影响不大。

评价要求本项目各建筑体装修应严格按照《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》（HJ/T414-2007）、《环境标志产品技术要求建筑装饰装修工程》（HJ440-2008）、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2008）、《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008）、《室内装饰装修材料有害物质限量》中的规定来选用装修材料，以降低有机废气的产生。

装修结束以后，应进行通风换气一至二个月，且竣工验收时应委托有监测室内环境空气质量资质的单位进行检测，室内污染物指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限制要求后，方可投入使用，以确保室内装修废气不对人体健康产生危害。

综上，施工期间建设方只要按国家规定的施工期污染防治文件相关条款的要求，做到文明施工、清洁施工和科学施工，并按照本环评所提要求及建议采取必要的防治措施，施工期产生的大气污染物可得到有效控制，不会对项目所在区域大气环境产生明显的不良影响。施工结束后，施工期的大气环境影响也将随之消失。

### 施工期水环境影响分析

（1）施工废水

施工废水包括施工机械设备、车辆冲洗水和基坑开挖废水。机械设备和车辆的冲洗水含有大量泥沙（SS类）以及一定的石油类，经建设单位建设的隔油、沉淀池预处理后，隔油池收集的油污交由危废资质单位处理，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场，处理后的水作为场内洒水降尘、冲洗水循环使用，不外排。

基坑开挖产生的少量废水含有大量泥沙（SS类）但属于清下水，经沉淀池沉淀后用于场内洒水降尘、冲洗水等回用，不外排。

（2）生活污水

生活污水来自施工人员产生，生活污水全部进入厂区污水处理站处理。

综上，采取上述措施后，本项目施工期施工废水和生活污水均可得到合理处置，不会对地表水和污水受纳水体造成负面影响。

### 施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和物料运输车辆产生的交通噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，故难以计算其确切的施工场界噪声。

在上述施工噪声中，属机械噪声对环境影响最大，机械噪声属于中低频噪声，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，施工期噪声预测模式选用：

噪声衰减公式：

式中：LA(r)——距声源r米处的声级值，dB(A)；

LA(ro)——距声源ro米处的声级值，dB(A)；

r——距声源的距离，m。

ro——参考点距声源的距离，m。

由上式预测单个点声源在评价点的噪声贡献值，采用噪声合成公式计算各点声源在该处的噪声合成值，计算公式如下：

噪声叠加公式：

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源在预测点产生的A声级；晚间则是第i个声源在预测点产生的A声级加上10。

n——为噪声源的个数。

根据施工噪声声源强度表，取施工机械满负荷运行单机最高噪声值为源强，采用前述噪声随距离衰减公式，便可计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果见下表：

表 4-87    距声源不同距离处的噪声值一览表dB（A）

| 机械类型 | 源强 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 95 | 75 | 61.0 | 55 | 51.5 | 49 | 47 | 45.5 |
| 装载机 | 90 | 70 | 56.0 | 50 | 46.5 | 44 | 42 | 40 |
| 振动棒 | 105 | 85 | 71.0 | 65 | 56.5 | 54 | 52 | 50.5 |
| 挖掘机 | 95 | 75 | 61.0 | 55 | 51.5 | 49 | 47 | 45.5 |
| 切割机 | 95 | 75 | 61.0 | 55 | 51.5 | 49 | 47 | 45.5 |
| 电锯 | 105 | 85 | 71.0 | 65 | 61.5 | 54 | 52 | 50.5 |
| 电钻 | 105 | 85 | 71.0 | 65 | 61.5 | 54 | 52 | 50.5 |
| 木工刨 | 100 | 80 | 66.0 | 60 | 56.5 | 54 | 52 | 50.5 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB(A)，夜间的噪声限值为55dB(A)。根据预测结果，施工期产生的噪声昼间将对100m范围内、夜间将对300m范围内的区域造成影响。为尽量降低施工噪声对周围环境影响，施工单位需严格按照相关要求文明施工并采取以下措施：

（1）选用低噪声设备进行施工，设置施工围挡以阻隔噪声传播途径，尽量降低施工噪声；加强施工机械的维修保养，缩短维修保养周期，施工过程中严禁机械设备超负荷运转，确保机械设备处于完好的技术状态，减少非正常情况下的强噪声排放。

（2）合理设计施工平面，同时应避免在同―地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）项目施工现场应采用屏蔽外脚手架，尽量屏蔽主体施工噪声。高噪声源应采用一定的围护结构对其进行隔声处理，隔声棚的尺寸高应超过设备1.5m以上，墙长要能使噪声敏感点阻隔在噪声发射角以外。

（4）限制车速、行车密度，控制汽车鸣笛，合理安排运输路线，尽量避开周围学校、集中住宅区及医院现有建筑等环境敏感点。

（5）合理安排施工时间，禁止午休（12:00～14:00）和夜间（22:00～07:00）期间施工。如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意，施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段标准限值要求。凡是噪声达到85dB(A)及以上的作业，均禁止夜间施工。

（6）加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管、模板等构件的装卸、搬运等）。

（7）施工开始前先进行公示，告之周围人民，与其进行有效沟通，取得周围人民的理解，同时建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，以便及时处理各种环境纠纷。

在采取有效的隔声降噪措施、距离衰减和严格管理下，可将项目施工噪声对周围敏感点的影响控制在最低水平；施工噪声影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。

### 施工期固废影响分析

项目施工期建筑垃圾能回收利用的进行回收；不能回收利用的建筑垃圾交由专业建筑垃圾清运公司负责清运至当地政府指定地点处置。隔油池收集的废油污、装修过程产生的废油漆包装桶、废漆料等危险废物，经分类收集后交由有资质单位进行处理。施工表层剥离土等用于场地回填和后期绿化覆土的土方暂时堆存于地块东侧的待建空地，临时堆土周围设置挡土设施、截排水沟，并覆盖防尘密目网，做好防雨措施，及时回填夯实；其余弃方及时运至城建部门指定地点堆放，不在施工现场长时间堆存。施工人员生活垃圾由场地内垃圾桶收集，日产日清，交由市政环卫部门统一收集清运。

综上，采取以上措施后，项目施工期固废均得到合理有效处置，不造成二次污染。

### 施工期生态影响分析

1、水土流失分析及水土保持

施工期，由于开挖土石方，将扰动、损坏原地貌、土地及植被，若不采取侵蚀控制措施，建设期将会产生一定的水土流失量。建议采取以下水土保持措施以减缓水土流失现象：

①土石方开挖施工时间安排上，尽量避开当地雨季和汛期施工；对于开挖的土方及时清运，控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和堆放量。

②在施工区内增设必要的排水沟道，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池；

③修建施工场地围墙，以避免施工弃土和废水对周边环境造成影响，施工中及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；临时土方堆放场应选择较平整的场地；开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失；

④因项目建设涉及到土方的开挖回填，弃渣和堆土要坚持“先挡后弃，边弃边防”的原则，拦挡工程必须先砌筑，并及时进行防护，弃渣完成后要及时进行覆土整治绿化；

⑤对表土进行集中堆放，用于后期绿化，并采取渣脚以填土编织袋挡护，用防尘密目网覆盖，渣顶临时种草遮盖，在四周设立排水沟的措施；

⑥施工完成后及时对各种施工迹地进行整治，并进行路面硬化和绿化工作。

2、对景观环境的影响分析

施工期间，由于土石方开挖，现有地形、地貌遭到不同程度破坏；另外，原辅材料及施工设施杂乱堆放，临时设施无序搭建，均会对景观产生不利影响。为了减轻施工期对景观环境的影响，在施工区域内统一规划设置各种原辅材料、施工设施、弃土的堆放场地，规划办公区，搭建统一的临时建筑，并放置盆栽植物进行环境美化，使整个施工场地内原辅材料堆放井然有序，办公、生活环境得到改善，临时建筑物整齐美观，色调统一，体现文明施工的良好形象，减轻施工期对景观的不良影响。

同时，在施工期应采取全屏蔽、全封闭外脚手架，遮挡主体建筑物施工场地，建筑材料及弃土弃石临时堆放地等尽量远离交通主干道等措施后，对城市景观环境影响不大。

3、对生态系统的影响分析

本项目所在地为待建空地，场地多被杂草覆盖，基本无高大植物。该区域为规划城市建设区，是以人类活动为主体的生态系统，周围人类活动频繁，开发强度大，建设用地区域无珍稀动植物，区域生态系统敏感程度低。由于项目所在区域内没有国家重点保护生物多样性资源，敏感的生态影响问题是水土流失问题，即施工期对生态环境的破坏主要在于基础设施建设、植被还未恢复时由于施工和土方的堆放引起的局部少量水土流失，以及绿地植被覆盖率暂时性的降低等。伴随着项目建成后绿地、人工景观的大量建设，新的生态系统和人工景观将营造更加优美、舒适的环境。

因此，项目对生态环境的影响小，在建成后土地得到规整改善，新增的绿地不仅丰富了项目所在地的景色，而且改善了城市的生态系统，提高了城市形象。

综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复，建设单位和施工单位只要在施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。

## 营运期环境影响分析

### 营运期地表水环境影响分析

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，建设项目地表水评价等级判定见下表。

表 4-88    建设项目地表水评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

本项目生产废水及生活污水经自建污水处理站处理达《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准后，经自建污水管道排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前河，项目排水为间接排放。因此，本项目地表水评价等级为三级B。

2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目建成营运后，产生的主要废水为锅底水、发酵黄水、冷却水、反冲洗废水、锅炉排水、设备清洗废水、冲洗废水、质检室废水、生活污水、洗瓶废水。其中发酵黄水作为拌和窖泥使用，不外排；洗瓶废水作为厂区绿化用水不外排，因此进入污水处理站处理的废水量为511.03m3/d。技改扩建后，厂区采取雨污分流，清污分流的废水收集路线，本项目将产生的锅底水单独收集，经格栅、调节处理后，再经水解酸化沉淀处理后进入UASB处理，UASB的出水再和其他废水一起进入2#调节池，经调节后的混合废水，经过两级A/O处理后，经絮凝沉淀即可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准后，再经自建的污水管网引至宣汉县五宝镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前河。

本项目扩建完成后，在现有污水处理站的基础上进行改扩建，将现有100m3/d的污水处理站扩建至600m3/d，采取“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”工艺。该工艺流程采用厌氧与好氧组合工艺，厌氧水解酸化以降低能耗、改善废水可生化性，二级AO工艺处理提高处理效率，可使出水水质稳定。该污水处理工艺为目前酿酒行业领先的酿酒生产废水高效利用工艺。

3、依托污水处理设施的环境可行性评价

宣汉县五宝镇污水处理厂已于2022年7月10日完成环保验收，目前其出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前河。建设单位已于2022年9月23日与宣汉县五宝镇污水处理厂的运营单位签订了《废水委托处理协议》，协议明确纳管水质标准为《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准，因此本项目废水经污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准后，可通过管道进入宣汉县五宝镇污水处理厂集中处理，并确保处理后的废水达标排放。

根据《宣汉县五宝镇污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告表》，宣汉县五宝镇污水处理厂设计规模为1200m3/d，采用的工艺为MBBR+转盘滤池深度处理，主要收集处理来自五宝镇及周边的生活污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前河。根据《宣汉县五宝镇污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告表》预测，近期（2021年）污水量为1024.5m3/d，但根据实际运行情况，由于区域居民均有向城市搬迁的趋势，其污水处理量不到600m3/d，尚有超过600m3/d剩余处理能力满足本项目所排废水（511.03m3/d）的处理要求。

根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》的规划要求：在五宝镇下游建设污水处理厂一座，规模0.2万m3/d，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标，服务范围包括五宝功能区以及五宝镇场镇，排口设置在前河，建成后取消巴人地窖酒厂排污口。因此本项目将处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准后，通过管道进入宣汉县五宝镇污水处理厂集中处理，是符合《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》规划要求的。根据《关于四川达州普光经济开发区五宝功能区的情况说明》：四川达州普光经济开发区五宝功能区只规划入驻宣汉巴人地窖酒厂一家企业，因此本项目排水虽占用宣汉五宝镇污水处理厂大量污水处理余容，但本项目外排废水可生化性好，且解决区域生活污水COD浓度较低的问题。

本项目所排废水与宣汉县五宝镇污水处理厂污水接纳水质对比表见下表所示。

表 4-89    项目排水与污水处理厂进水水质要求比较表    单位：mg/L

| 分类 | pH | CODcr | BOD5 | SS | T-N | NH3-N | T-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣汉县五宝镇污水处理厂协议进水水质要求 | 6~9 | 400 | 800 | 140 | 50 | 30 | 3.0 |
| 本项目污水处理站排水水质 | 6~9 | 400 | 800 | 140 | 50 | 30 | 3.0 |

综上所述，本项目废水站尾水正常排放的情况下，废水水质、水量均符合宣汉县五宝镇污水处理厂的接管要求,不会对污水厂的正常运行造成冲击性影响。因此，本环评主要考虑项目废水站出现运行故障时、废水超标排放对宣汉县五宝镇污水处理厂的冲击性影响。假设废水站完全无法运行，本项目废水未经处理直接排入宣汉县五宝镇污水处理厂,将使进入宣汉县五宝镇污水处理厂的废水综合浓度有较大上升，将对污水厂的正常运行造成冲击性影响。

因此，本项目必须杜绝废水的事故排放，为此，本环评提出如下要求：

（1）本项目应在废水站尾水排口安装流量计及COD、NH3-N在线监测装置。

（2）项目废水站设计设置了足够容积的事故应急池（500m3)，确保废水处理系统故障条件下超标废水全部收集、不外排。待废水处理系统检修正常后，事故废水方可泵入废水处理系统经处理达标后外排。

（3）建立废水处理设施故障的应急响应机制，提高事故发生时工作人员的应急响应速度，加强人员的技术培训，争取在短时间内解决问题。

综上所述，本项目废水水量、以及废水站出水达标水质不会对宣汉县五宝镇污水处理厂造成冲击性影响。但是，项目必须采取环评要求的措施杜绝废水事故排放。

4、对地表水体的影响

本项目西侧有前河，距离西厂界最近距离约138m，前河也为本项目产生污水的最终受纳水体。

本项目最大排放的废水总量有511.03m3/d，宣汉县五宝镇污水处理厂剩余处理能力600m3/d，项目排放水质均满足接管要求，符合《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》规划要求。因此，本项目只要保证杜绝废水事故排放，保证出厂水质满足污水处理厂的进厂水质要求，就不会对其造成冲击性影响，不会对受纳水体前河水质造成影响。

5、项目间接排放时污染物排放量核算

本项目间接排放时，排放口基本情况见下表所示。

表 4-90    废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/(万t/a) | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) |
| DW001 | 108°5′9.48″ | 31°30′41.35″ | 15.331 | 污水管网 | 连续排放，流量稳定 | / | 宣汉县五宝镇污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |

本项目间接排放时，废水污染物信息如下表所示。

表 4-91    废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 400 | 0.20441 | 0.20441 | 61.324 | 61.324 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.01533 | 0.01533 | 4.599 | 4.599 |
|  |  | 总磷 | 3 | 0.00153 | 0.00153 | 0.460 | 0.460 |
|  |  | 总氮 | 50 | 0.02555 | 0.02555 | 7.666 | 7.666 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  |  |  | 61.324 | 61.324 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 4.599 | 4.599 |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 0.460 | 0.460 |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 7.666 | 7.666 |

6、结论

综上所述，本项目排放的水量和水质不会对宣汉县五宝镇污水处理厂造成冲击性影响。从宣汉县五宝镇污水处理厂处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质和处理后的废水稳定达标排放情况方面分析，本项目排放废水纳入宣汉县五宝镇污水处理厂集中处理是可行的。

地表水环境影响评价自查表详见下表。

表 4-92    地表水自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区☐；饮用水取水口；涉水的自然保护区☐；重要湿地☐； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体☐；涉水的风景名胜区☐；其他☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放☐；间接排放；其他☐ |  |  |  |  |  |  |  | 水温☐；径流☐；水域面积☐ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物☐；有毒有害污染物☐；非持久性污染物☐；pH值☐；热污染☐；富营养化☐；其他 |  |  |  |  |  |  |  | 水温☐；水位（水深）☐；流速☐；流量☐；其他☐ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级☐；二级☐；三级A☐；三级B； |  |  |  |  |  |  |  | 一级☐；二级☐；三级☐； |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建☐；在建☐；拟建☐；其他☐； | 拟替代的污染源☐； |  |  |  |  |  |  | 排污许可证☐；环评☐；环保验收☐；既有实测☐；现场监测☐；入河排放数据☐；其他☐ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他☐； |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发☐；开发量40%以下☐；开发量40%以上☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门☐；补充监测☐；其他☐； |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季； |  |  |  |  | （pH、水温、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、溶解氧、石油类、粪大肠菌群、色度、总磷） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（3） |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、水温、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、溶解氧、石油类、粪大肠菌群、色度、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类☐；II类☐；Ⅲ类；Ⅳ类☐；Ⅴ类☐； 近岸海域：第一类☐；第二类☐；第三类☐；第四类☐； 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标☐； 水环境控制单元或断面水质达标状况☐；达标☐；不达标☐； 水环境保护目标质量状况☐；达标☐；不达标☐； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况☐；达标☐；不达标☐； 底泥污染评价☐； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价☐； 水环境质量回顾评价☐； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区； 不达标区☐； |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； 设计水文条件☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期☐；生产运行期☐；服务期满后☐； 正常工况；非正常工况☐； 污染控制和减缓措施方案☐； 区（流）域环境质量改善目标要求情景☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解☐；解析解☐；其他☐；导则推荐模式☐；其他☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标☐；替代削减源☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求☐； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☐； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☐； 水环境控制单元或断面水质达标☐； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求☐； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☐； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价☐； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价☐； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD、氨氮、总磷、总氮） |  |  | （61.324,4.599,0.460,7.666） |  |  |  |  |  | （400,30,3,50） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排放许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  |  |  |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环境措施 | 污水处理设施；水文减缓设施☐；生态流量保障设施☐；区域消减☐；依托其他工程措施☐；其他☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动☐；自动☐；无监测☐； |  |  |  | 手动；自动；无监测☐； |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  |  |  |  |  | （处理站排口） |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  | （pH、化学需氧量、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷） |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项”，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 营运期大气环境影响分析

本项目建成投产后，大气污染物主要为曲药处理产生的粉尘、锅炉废气、酒糟异味、污水处理站恶臭废气、食堂油烟。

1、大气环境影响评价工作等级确定

（1）评价因子及评价标准

本项目营运期大气污染物中曲药处理产生的粉尘、锅炉废气、污水处理站恶臭、异味（以非甲烷总烃计）对环境的影响相对其他大气污染物影响稍大，本次大气环境影响评价等级选取曲药处理产生的粉尘（PM10、PM2.5）、污水处理站恶臭（NH3、H2S）、锅炉废气（SO2、NOx、PM10、PM2.5）、酒糟异味（非甲烷总烃）作为评价因子，本项目评价标准见下表所示。（烟尘粒径较小，以PM10进行估算）。

表 4-93    项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 功能区 | 评均时段 | 标准值/（μg/m3） | 折算1h均值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类区 | 1小时平均 | 500 | 500 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) |
| NOx | 二类区 | 1小时平均 | 250 | 250 |  |
| PM10 | 二类区 | 日平均 | 50 | 150 |  |
| PM2.5 | 二类区 | 日均值 | 75 | 225 |  |
| NH3 | 二类区 | 1小时平均 | 200 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 二类区 | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
| 非甲烷总烃 | 二类区 | 1小时平均 | 2000 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）评价工作等级判定依据

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，按如下模式计算出等标排放量。

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。大气导则将环境空气影响评价工作分为一、二、三级，评价工作等级按下表的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi根据估算模式AERSCREEN计算，如污染物数i大于1，P值中最大者（Pmax）。

表 4-94    项目大气污染物评价等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

（3）污染源参数

采用满负荷运行条件下排放最大强度及对应的污染源参数，废气源强见下表所示。

表 4-95    项目有组织估算参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/国家2000坐标系高斯投影m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒出口内径 /m | 烟气流速 m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | DA002 | 793324 | 3491594 | 459 | 0.8 | 14.25 | 50 | 4800 | 正常连续 | SO2：1.012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx：1.115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10：0.390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5：0.390 |
| 2# | DA003 | 793041 | 3491701 | 437 | 0.6 | 10.54 | 20 | 600 |  | PM10：0.0071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5：0.0071 |
| 3# | DA004 | 793181 | 3491790 | 422 | 0.8 | 11.86 | 20 | 7200 |  | NH3:0.046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S:0.0018 |

表 4-96    项目无组织面源排放参数

| 污染源名称 | 坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#车间 | 793259 | 3491651 | 445 | 23 | 12 | 12 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0147 |
| 2#车间 | 793260 | 3491629 | 447 | 23 | 12 | 12 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0147 |
| 3#车间 | 793263 | 3491604 | 449 | 23 | 12 | 12 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0147 |
| 4#车间 | 793298 | 3491614 | 449 | 30 | 13 | 15 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0196 |
| 5#车间 | 793322 | 3491596 | 451 | 15 | 27 | 25 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0196 |
| 6#车间 | 793344 | 3491614 | 451 | 34 | 13 | 50 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0196 |
| 7#车间 | 793292 | 3491630 | 448 | 57 | 19 | 12 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0589 |
| 8#车间 | 793311 | 3491633 | 448 | 57 | 19 | 12 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0589 |
| 9#车间 | 793229 | 3491659 | 444 | 51 | 20 | 70 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0540 |
| 10#车间 | 793345 | 3491554 | 463 | 54 | 18 | 90 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0442 |
| 11#车间 | 793356 | 3491533 | 468 | 63 | 17 | 90 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0540 |
| 12#车间 | 793362 | 3491501 | 469 | 65 | 17 | 90 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0589 |
| 13#车间 | 793286 | 3491517 | 457 | 70 | 13.5 | 70 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0491 |
| 14#车间 | 793285 | 3491505 | 458 | 70 | 13.5 | 70 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0442 |
| 15#车间 | 793181 | 3491604 | 452 | 56.8 | 13.8 | 70 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0393 |
| 16#车间 | 793169 | 3491608 | 450 | 53.2 | 13.8 | 70 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0393 |
| 17#车间 | 793157 | 3491613 | 450 | 50.1 | 13.8 | 70 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0344 |
| 18#车间 | 793143 | 3491617 | 450 | 48.8 | 13.8 | 70 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0344 |
| 19#车间 | 793116 | 3491610 | 451 | 27.3 | 13.8 | 70 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0196 |
| 20#车间 | 793117 | 3491622 | 451 | 70 | 13.8 | 20 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0442 |
| 21#车间 | 793111 | 3491632 | 451 | 63.1 | 13.8 | 20 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0442 |
| 22#车间 | 793109 | 3491647 | 450 | 70 | 13.8 | 20 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0491 |
| 23#车间 | 793094 | 3491672 | 445 | 62 | 13.8 | 20 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0393 |
| 24#车间 | 793036 | 3491792 | 429 | 55.5 | 13.4 | 15 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0344 |
| 25#车间 | 793035 | 3491806 | 428 | 64 | 13 | 15 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0442 |
| 26#车间 | 493085 | 3491800 | 428 | 36 | 14 | 75 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0245 |
| 27#车间 | 793058 | 3491833 | 424 | 69 | 15 | 55 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0589 |
| 28#车间 | 792957 | 3491816 | 421 | 62 | 9 | 25 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0245 |
| 29#车间 | 792969 | 3491820 | 421 | 62 | 9 | 25 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0245 |
| 30#车间 | 792984 | 3491822 | 421 | 62 | 9 | 25 | 7.5 | 4800 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0245 |
| 露天储罐区 | 3498637 | 983393 | 458 | 45 | 30 | 20 | 6 | 8760 | 正常 | 非甲烷总烃：0.214 |
| 酒库1 | 793292 | 3491562 | 454 | 48 | 20 | 70 | 7 | 8760 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0353 |
| 酒库2 | 793283 | 3491538 | 455 | 45 | 15 | 70 | 7 | 8760 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0221 |
| 酒库3 | 793099 | 3491778 | 432 | 50 | 15 | 70 | 7 | 8760 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0309 |
| 地窖酒库 | 793236 | 3491627 | 447 | 95 | 26 | 60 | 12 | 8760 | 正常 | 非甲烷总烃：0.0884 |
| 污水处理站 | 793227 | 3491810 | 418 | 60 | 30 | 75 | 5 | 7200 | 正常 | NH3:0.0202 H2S:0.0008 |

（4）估算模型参数

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模型AERSCREEN进行项目评价等级及评价范围的判定，估算模式参数见下表。

表 4-97    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选型 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选型时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.3 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90*90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

图4-1    估算模型插入的地形数据截图

（5）估算结果

AERSCREEN大气估算模式计算结果见下表所示。

表 4-98    项目估算最大值一览表

| 最大占标率距离（m） |  |  |  | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA002 |  | SO2 | 105 | 2.08E-02 | 4.15 |
|  |  | NOx |  | 2.29E-02 | 9.15 |
|  |  | PM10 |  | 8.00E-03 | 1.78 |
|  |  | PM2.5 |  | 8.00E-03 | 3.56 |
| DA003 |  | PM10 | 85 | 5.72E-04 | 0.13 |
|  |  | PM10 |  | 5.72E-04 | 0.25 |
| DA004 |  | NH3 | 335 | 1.69E-03 | 0.84 |
|  |  | H2S |  | 6.61E-05 | 0.66 |
| 无组织 | 1#车间 | 非甲烷总烃 | 30 | 1.07E-02 | 0.53 |
|  | 2#车间 | 非甲烷总烃 | 30 | 1.07E-02 | 0.53 |
|  | 3#车间 | 非甲烷总烃 | 30 | 1.07E-02 | 0.53 |
|  | 4#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.36E-02 | 0.68 |
|  | 5#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.30E-02 | 0.65 |
|  | 6#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.34E-02 | 0.67 |
|  | 7#车间 | 非甲烷总烃 | 44 | 3.13E-02 | 1.56 |
|  | 8#车间 | 非甲烷总烃 | 44 | 3.13E-02 | 1.56 |
|  | 9#车间 | 非甲烷总烃 | 44 | 2.86E-02 | 1.43 |
|  | 10#车间 | 非甲烷总烃 | 42 | 2.44E-02 | 1.22 |
|  | 11#车间 | 非甲烷总烃 | 41 | 3.07E-02 | 1.53 |
|  | 12#车间 | 非甲烷总烃 | 46 | 3.18E-02 | 1.59 |
|  | 13#车间 | 非甲烷总烃 | 39 | 2.80E-02 | 1.40 |
|  | 14#车间 | 非甲烷总烃 | 44 | 2.35E-02 | 1.17 |
|  | 15#车间 | 非甲烷总烃 | 40 | 2.38E-02 | 1.19 |
|  | 16#车间 | 非甲烷总烃 | 39 | 2.42E-02 | 1.21 |
|  | 17#车间 | 非甲烷总烃 | 38 | 2.15E-02 | 1.07 |
|  | 18#车间 | 非甲烷总烃 | 37 | 2.15E-02 | 1.08 |
|  | 19#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.34E-02 | 0.67 |
|  | 20#车间 | 非甲烷总烃 | 39 | 2.52E-02 | 1.26 |
|  | 21#车间 | 非甲烷总烃 | 38 | 2.60E-02 | 1.30 |
|  | 22#车间 | 非甲烷总烃 | 39 | 2.80E-02 | 1.40 |
|  | 23#车间 | 非甲烷总烃 | 38 | 2.33E-02 | 1.16 |
|  | 24#车间 | 非甲烷总烃 | 36 | 2.15E-02 | 1.08 |
|  | 25#车间 | 非甲烷总烃 | 37 | 2.67E-02 | 1.33 |
|  | 26#车间 | 非甲烷总烃 | 34 | 1.62E-02 | 0.81 |
|  | 27#车间 | 非甲烷总烃 | 40 | 3.28E-02 | 1.64 |
|  | 28#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.71E-02 | 0.85 |
|  | 29#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.71E-02 | 0.85 |
|  | 30#车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 1.71E-02 | 0.85 |
|  | 酒库1 | 非甲烷总烃 | 41 | 2.08E-02 | 1.04 |
|  | 酒库2 | 非甲烷总烃 | 36 | 1.52E-02 | 0.76 |
|  | 酒库3 | 非甲烷总烃 | 38 | 2.07E-02 | 1.04 |
|  | 露天储罐 | 非甲烷总烃 | 58 | 1.27E-01 | 6.34 |
|  | 地窖酒库 | 非甲烷总烃 | 70 | 1.86E-02 | 0.93 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 54 | 1.52E-02 | 7.62 |
|  |  | H2S | 54 | 6.03E-04 | 6.03 |

由上表可知，本项目最大占标率污染物因子为有组织排放的NOx，最大占标率Pmax为9.15%。根据表4-3可知，本项目大气评价等级为二级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为二级，大气环境影响评价范围边长取5 km。

3、评价结果

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价不进行进一步预测与评价，则本报告以估算结果进行大气影响评价。

本项目排放废气通过AERSCREEN估算结果见下表所示。

表 4-99    项目有组织废气估算结果一览表（DA002）

| 下风向 距离（m） | SO2 |  | PM10 |  | PM2.5 |  | NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 4.71E-09 | 0.00 | 1.81E-09 | 0.00 | 1.81E-09 | 0.00 | 5.19E-09 | 0.00 |
| 25 | 3.49E-04 | 0.07 | 1.35E-04 | 0.03 | 1.35E-04 | 0.06 | 3.85E-04 | 0.15 |
| 50 | 7.56E-03 | 1.51 | 2.91E-03 | 0.65 | 2.91E-03 | 1.29 | 8.33E-03 | 3.33 |
| 75 | 1.72E-02 | 3.44 | 6.64E-03 | 1.47 | 6.64E-03 | 2.95 | 1.90E-02 | 7.59 |
| 100 | 2.07E-02 | 4.14 | 7.97E-03 | 1.77 | 7.97E-03 | 3.54 | 2.28E-02 | 9.11 |
| 105 | 2.08E-02 | 4.15 | 8.00E-03 | 1.78 | 8.00E-03 | 3.56 | 2.29E-02 | 9.15 |
| 125 | 2.00E-02 | 4.00 | 7.70E-03 | 1.71 | 7.70E-03 | 3.42 | 2.20E-02 | 8.81 |
| 150 | 1.83E-02 | 3.66 | 7.05E-03 | 1.57 | 7.05E-03 | 3.14 | 2.02E-02 | 8.07 |
| 175 | 1.84E-02 | 3.68 | 7.09E-03 | 1.58 | 7.09E-03 | 3.15 | 2.03E-02 | 8.11 |
| 200 | 1.94E-02 | 3.87 | 7.46E-03 | 1.66 | 7.46E-03 | 3.31 | 2.13E-02 | 8.53 |
| 225 | 1.91E-02 | 3.82 | 7.37E-03 | 1.64 | 7.37E-03 | 3.27 | 2.11E-02 | 8.43 |
| 250 | 1.83E-02 | 3.65 | 7.04E-03 | 1.56 | 7.04E-03 | 3.13 | 2.01E-02 | 8.05 |
| 275 | 1.71E-02 | 3.42 | 6.59E-03 | 1.46 | 6.59E-03 | 2.93 | 1.88E-02 | 7.54 |
| 300 | 1.61E-02 | 3.22 | 6.21E-03 | 1.38 | 6.21E-03 | 2.76 | 1.77E-02 | 7.10 |
| 325 | 1.62E-02 | 3.23 | 6.23E-03 | 1.38 | 6.23E-03 | 2.77 | 1.78E-02 | 7.12 |
| 350 | 1.61E-02 | 3.21 | 6.19E-03 | 1.37 | 6.19E-03 | 2.75 | 1.77E-02 | 7.08 |
| 375 | 1.63E-02 | 3.25 | 6.26E-03 | 1.39 | 6.26E-03 | 2.78 | 1.79E-02 | 7.16 |
| 400 | 1.63E-02 | 3.25 | 6.27E-03 | 1.39 | 6.27E-03 | 2.79 | 1.79E-02 | 7.17 |
| 425 | 1.61E-02 | 3.22 | 6.21E-03 | 1.38 | 6.21E-03 | 2.76 | 1.78E-02 | 7.11 |
| 450 | 1.59E-02 | 3.18 | 6.12E-03 | 1.36 | 6.12E-03 | 2.72 | 1.75E-02 | 7.00 |
| 475 | 1.56E-02 | 3.11 | 6.00E-03 | 1.33 | 6.00E-03 | 2.67 | 1.71E-02 | 6.86 |
| 500 | 1.52E-02 | 3.04 | 5.85E-03 | 1.30 | 5.85E-03 | 2.60 | 1.67E-02 | 6.70 |
| 525 | 1.48E-02 | 2.96 | 5.70E-03 | 1.27 | 5.70E-03 | 2.53 | 1.63E-02 | 6.52 |
| 550 | 1.47E-02 | 2.95 | 5.68E-03 | 1.26 | 5.68E-03 | 2.53 | 1.62E-02 | 6.50 |
| 575 | 1.48E-02 | 2.96 | 5.71E-03 | 1.27 | 5.71E-03 | 2.54 | 1.63E-02 | 6.52 |
| 600 | 1.48E-02 | 2.96 | 5.71E-03 | 1.27 | 5.71E-03 | 2.54 | 1.63E-02 | 6.53 |
| 625 | 1.48E-02 | 2.95 | 5.69E-03 | 1.26 | 5.69E-03 | 2.53 | 1.63E-02 | 6.50 |
| 650 | 1.47E-02 | 2.94 | 5.66E-03 | 1.26 | 5.66E-03 | 2.51 | 1.62E-02 | 6.47 |
| 675 | 1.46E-02 | 2.91 | 5.61E-03 | 1.25 | 5.61E-03 | 2.49 | 1.60E-02 | 6.42 |
| 700 | 1.44E-02 | 2.88 | 5.56E-03 | 1.23 | 5.56E-03 | 2.47 | 1.59E-02 | 6.35 |
| 725 | 1.43E-02 | 2.85 | 5.49E-03 | 1.22 | 5.49E-03 | 2.44 | 1.57E-02 | 6.28 |
| 750 | 1.41E-02 | 2.81 | 5.42E-03 | 1.21 | 5.42E-03 | 2.41 | 1.55E-02 | 6.20 |
| 775 | 1.39E-02 | 2.78 | 5.35E-03 | 1.19 | 5.35E-03 | 2.38 | 1.53E-02 | 6.12 |
| 800 | 1.37E-02 | 2.74 | 5.27E-03 | 1.17 | 5.27E-03 | 2.34 | 1.51E-02 | 6.03 |
| 825 | 1.35E-02 | 2.69 | 5.19E-03 | 1.15 | 5.19E-03 | 2.31 | 1.48E-02 | 5.94 |
| 850 | 1.33E-02 | 2.65 | 5.11E-03 | 1.14 | 5.11E-03 | 2.27 | 1.46E-02 | 5.84 |
| 875 | 1.30E-02 | 2.61 | 5.02E-03 | 1.12 | 5.02E-03 | 2.23 | 1.44E-02 | 5.75 |
| 900 | 1.28E-02 | 2.56 | 4.94E-03 | 1.10 | 4.94E-03 | 2.20 | 1.41E-02 | 5.65 |
| 925 | 1.26E-02 | 2.52 | 4.85E-03 | 1.08 | 4.85E-03 | 2.16 | 1.39E-02 | 5.55 |
| 950 | 1.24E-02 | 2.48 | 4.77E-03 | 1.06 | 4.77E-03 | 2.12 | 1.36E-02 | 5.45 |
| 975 | 1.22E-02 | 2.43 | 4.69E-03 | 1.04 | 4.69E-03 | 2.08 | 1.34E-02 | 5.36 |
| 1000 | 1.19E-02 | 2.39 | 4.60E-03 | 1.02 | 4.60E-03 | 2.05 | 1.32E-02 | 5.26 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.08E-02 | 4.15 | 8.00E-03 | 1.78 | 8.00E-03 | 3.56 | 2.29E-02 | 9.15 |
| 最远距离/m | 105 |  |  |  |  |  |  |  |

表 4-100    项目有组织废气估算结果一览表（DA003）

| 下风向 距离（m） | PM10（DA003） |  | PM2.5（DA003） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 3.66E-12 | 0.00 | 3.66E-12 | 0.00 |
| 25 | 2.55E-05 | 0.01 | 2.55E-05 | 0.01 |
| 50 | 4.45E-04 | 0.10 | 4.45E-04 | 0.20 |
| 75 | 5.55E-04 | 0.12 | 5.55E-04 | 0.25 |
| 85 | 5.72E-04 | 0.13 | 5.72E-04 | 0.25 |
| 100 | 5.52E-04 | 0.12 | 5.52E-04 | 0.25 |
| 125 | 4.85E-04 | 0.11 | 4.85E-04 | 0.22 |
| 150 | 4.33E-04 | 0.10 | 4.33E-04 | 0.19 |
| 175 | 5.22E-04 | 0.12 | 5.22E-04 | 0.23 |
| 200 | 5.47E-04 | 0.12 | 5.47E-04 | 0.24 |
| 225 | 5.46E-04 | 0.12 | 5.46E-04 | 0.24 |
| 250 | 5.30E-04 | 0.12 | 5.30E-04 | 0.24 |
| 275 | 5.08E-04 | 0.11 | 5.08E-04 | 0.23 |
| 300 | 4.82E-04 | 0.11 | 4.82E-04 | 0.21 |
| 325 | 4.55E-04 | 0.10 | 4.55E-04 | 0.20 |
| 350 | 4.29E-04 | 0.10 | 4.29E-04 | 0.19 |
| 375 | 4.04E-04 | 0.09 | 4.04E-04 | 0.18 |
| 400 | 3.80E-04 | 0.08 | 3.80E-04 | 0.17 |
| 425 | 3.58E-04 | 0.08 | 3.58E-04 | 0.16 |
| 450 | 3.38E-04 | 0.08 | 3.38E-04 | 0.15 |
| 475 | 3.19E-04 | 0.07 | 3.19E-04 | 0.14 |
| 500 | 3.02E-04 | 0.07 | 3.02E-04 | 0.13 |
| 525 | 2.86E-04 | 0.06 | 2.86E-04 | 0.13 |
| 550 | 2.71E-04 | 0.06 | 2.71E-04 | 0.12 |
| 575 | 2.57E-04 | 0.06 | 2.57E-04 | 0.11 |
| 600 | 2.52E-04 | 0.06 | 2.52E-04 | 0.11 |
| 625 | 2.49E-04 | 0.06 | 2.49E-04 | 0.11 |
| 650 | 2.45E-04 | 0.05 | 2.45E-04 | 0.11 |
| 675 | 2.42E-04 | 0.05 | 2.42E-04 | 0.11 |
| 700 | 2.37E-04 | 0.05 | 2.37E-04 | 0.11 |
| 725 | 2.33E-04 | 0.05 | 2.33E-04 | 0.10 |
| 750 | 2.29E-04 | 0.05 | 2.29E-04 | 0.10 |
| 775 | 2.25E-04 | 0.05 | 2.25E-04 | 0.10 |
| 800 | 2.20E-04 | 0.05 | 2.20E-04 | 0.10 |
| 825 | 2.16E-04 | 0.05 | 2.16E-04 | 0.10 |
| 850 | 2.11E-04 | 0.05 | 2.11E-04 | 0.09 |
| 875 | 2.07E-04 | 0.05 | 2.07E-04 | 0.09 |
| 900 | 2.03E-04 | 0.05 | 2.03E-04 | 0.09 |
| 925 | 1.99E-04 | 0.04 | 1.99E-04 | 0.09 |
| 950 | 1.95E-04 | 0.04 | 1.95E-04 | 0.09 |
| 975 | 1.91E-04 | 0.04 | 1.91E-04 | 0.08 |
| 1000 | 1.87E-04 | 0.04 | 1.87E-04 | 0.08 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 5.72E-04 | 0.13 | 5.72E-04 | 0.25 |
| 最远距离/m | 85 |  |  |  |

表 4-101     项目有组织废气估算结果一览表（DA004）

| 下风向 距离（m） | NH3（DA004） |  | H2S（DA004） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 4.51E-12 | 0.00 | 1.77E-13 | 0.00 |
| 25 | 5.32E-06 | 0.00 | 2.08E-07 | 0.00 |
| 50 | 1.13E-04 | 0.06 | 4.43E-06 | 0.04 |
| 75 | 3.44E-04 | 0.17 | 1.34E-05 | 0.13 |
| 100 | 5.90E-04 | 0.29 | 2.31E-05 | 0.23 |
| 125 | 6.87E-04 | 0.34 | 2.69E-05 | 0.27 |
| 150 | 6.84E-04 | 0.34 | 2.68E-05 | 0.27 |
| 175 | 8.83E-04 | 0.44 | 3.46E-05 | 0.35 |
| 200 | 1.18E-03 | 0.59 | 4.62E-05 | 0.46 |
| 225 | 1.34E-03 | 0.67 | 5.24E-05 | 0.52 |
| 250 | 1.47E-03 | 0.74 | 5.77E-05 | 0.58 |
| 275 | 1.60E-03 | 0.80 | 6.28E-05 | 0.63 |
| 300 | 1.66E-03 | 0.83 | 6.51E-05 | 0.65 |
| 325 | 1.69E-03 | 0.84 | 6.60E-05 | 0.66 |
| 335 | 1.69E-03 | 0.84 | 6.61E-05 | 0.66 |
| 350 | 1.68E-03 | 0.84 | 6.59E-05 | 0.66 |
| 375 | 1.66E-03 | 0.83 | 6.51E-05 | 0.65 |
| 400 | 1.63E-03 | 0.82 | 6.39E-05 | 0.64 |
| 425 | 1.59E-03 | 0.80 | 6.24E-05 | 0.62 |
| 450 | 1.55E-03 | 0.77 | 6.06E-05 | 0.61 |
| 475 | 1.50E-03 | 0.75 | 5.87E-05 | 0.59 |
| 500 | 1.45E-03 | 0.73 | 5.68E-05 | 0.57 |
| 525 | 1.40E-03 | 0.70 | 5.49E-05 | 0.55 |
| 550 | 1.36E-03 | 0.68 | 5.30E-05 | 0.53 |
| 575 | 1.31E-03 | 0.65 | 5.12E-05 | 0.51 |
| 600 | 1.26E-03 | 0.63 | 4.94E-05 | 0.49 |
| 625 | 1.22E-03 | 0.61 | 4.77E-05 | 0.48 |
| 650 | 1.18E-03 | 0.59 | 4.60E-05 | 0.46 |
| 675 | 1.13E-03 | 0.57 | 4.44E-05 | 0.44 |
| 700 | 1.10E-03 | 0.55 | 4.29E-05 | 0.43 |
| 725 | 1.06E-03 | 0.53 | 4.14E-05 | 0.41 |
| 750 | 1.02E-03 | 0.51 | 4.00E-05 | 0.40 |
| 775 | 9.89E-04 | 0.49 | 3.87E-05 | 0.39 |
| 800 | 9.57E-04 | 0.48 | 3.74E-05 | 0.37 |
| 825 | 9.26E-04 | 0.46 | 3.62E-05 | 0.36 |
| 850 | 8.97E-04 | 0.45 | 3.51E-05 | 0.35 |
| 875 | 8.69E-04 | 0.43 | 3.40E-05 | 0.34 |
| 900 | 8.42E-04 | 0.42 | 3.30E-05 | 0.33 |
| 925 | 8.17E-04 | 0.41 | 3.20E-05 | 0.32 |
| 950 | 7.93E-04 | 0.40 | 3.10E-05 | 0.31 |
| 975 | 7.70E-04 | 0.38 | 3.01E-05 | 0.30 |
| 1000 | 7.48E-04 | 0.37 | 2.93E-05 | 0.29 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.69E-03 | 0.84 | 6.61E-05 | 0.66 |
| 最远距离/m | 335 |  |  |  |

表 4-102    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 1#车间 |  | 2#车间 |  | 3#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 7.89E-03 | 0.39 | 7.89E-03 | 0.39 | 7.89E-03 | 0.39 |
| 25 | 1.06E-02 | 0.53 | 1.06E-02 | 0.53 | 1.06E-02 | 0.53 |
| 30 | 1.07E-02 | 0.53 | 1.07E-02 | 0.53 | 1.07E-02 | 0.53 |
| 50 | 8.82E-03 | 0.44 | 8.82E-03 | 0.44 | 8.82E-03 | 0.44 |
| 75 | 7.35E-03 | 0.37 | 7.35E-03 | 0.37 | 7.35E-03 | 0.37 |
| 100 | 6.11E-03 | 0.31 | 6.11E-03 | 0.31 | 6.11E-03 | 0.31 |
| 125 | 5.04E-03 | 0.25 | 5.04E-03 | 0.25 | 5.04E-03 | 0.25 |
| 150 | 4.38E-03 | 0.22 | 4.38E-03 | 0.22 | 4.38E-03 | 0.22 |
| 175 | 4.18E-03 | 0.21 | 4.18E-03 | 0.21 | 4.18E-03 | 0.21 |
| 200 | 4.00E-03 | 0.20 | 4.00E-03 | 0.20 | 4.00E-03 | 0.20 |
| 225 | 3.83E-03 | 0.19 | 3.83E-03 | 0.19 | 3.83E-03 | 0.19 |
| 250 | 3.67E-03 | 0.18 | 3.67E-03 | 0.18 | 3.67E-03 | 0.18 |
| 275 | 3.51E-03 | 0.18 | 3.51E-03 | 0.18 | 3.51E-03 | 0.18 |
| 300 | 3.36E-03 | 0.17 | 3.36E-03 | 0.17 | 3.36E-03 | 0.17 |
| 325 | 3.22E-03 | 0.16 | 3.22E-03 | 0.16 | 3.22E-03 | 0.16 |
| 350 | 3.10E-03 | 0.15 | 3.10E-03 | 0.15 | 3.10E-03 | 0.15 |
| 375 | 2.97E-03 | 0.15 | 2.97E-03 | 0.15 | 2.97E-03 | 0.15 |
| 400 | 2.84E-03 | 0.14 | 2.84E-03 | 0.14 | 2.84E-03 | 0.14 |
| 425 | 2.73E-03 | 0.14 | 2.73E-03 | 0.14 | 2.73E-03 | 0.14 |
| 450 | 2.63E-03 | 0.13 | 2.63E-03 | 0.13 | 2.63E-03 | 0.13 |
| 475 | 2.53E-03 | 0.13 | 2.53E-03 | 0.13 | 2.53E-03 | 0.13 |
| 500 | 2.45E-03 | 0.12 | 2.45E-03 | 0.12 | 2.45E-03 | 0.12 |
| 525 | 2.36E-03 | 0.12 | 2.36E-03 | 0.12 | 2.36E-03 | 0.12 |
| 550 | 2.28E-03 | 0.11 | 2.28E-03 | 0.11 | 2.28E-03 | 0.11 |
| 575 | 2.21E-03 | 0.11 | 2.21E-03 | 0.11 | 2.21E-03 | 0.11 |
| 600 | 2.14E-03 | 0.11 | 2.14E-03 | 0.11 | 2.14E-03 | 0.11 |
| 625 | 2.07E-03 | 0.10 | 2.07E-03 | 0.10 | 2.07E-03 | 0.10 |
| 650 | 2.00E-03 | 0.10 | 2.00E-03 | 0.10 | 2.00E-03 | 0.10 |
| 675 | 1.94E-03 | 0.10 | 1.94E-03 | 0.10 | 1.94E-03 | 0.10 |
| 700 | 1.88E-03 | 0.09 | 1.88E-03 | 0.09 | 1.88E-03 | 0.09 |
| 725 | 1.83E-03 | 0.09 | 1.83E-03 | 0.09 | 1.83E-03 | 0.09 |
| 750 | 1.77E-03 | 0.09 | 1.77E-03 | 0.09 | 1.77E-03 | 0.09 |
| 775 | 1.72E-03 | 0.09 | 1.72E-03 | 0.09 | 1.72E-03 | 0.09 |
| 800 | 1.67E-03 | 0.08 | 1.67E-03 | 0.08 | 1.67E-03 | 0.08 |
| 825 | 1.63E-03 | 0.08 | 1.63E-03 | 0.08 | 1.63E-03 | 0.08 |
| 850 | 1.58E-03 | 0.08 | 1.58E-03 | 0.08 | 1.58E-03 | 0.08 |
| 875 | 1.54E-03 | 0.08 | 1.54E-03 | 0.08 | 1.54E-03 | 0.08 |
| 900 | 1.50E-03 | 0.07 | 1.50E-03 | 0.07 | 1.50E-03 | 0.07 |
| 925 | 1.46E-03 | 0.07 | 1.46E-03 | 0.07 | 1.46E-03 | 0.07 |
| 950 | 1.42E-03 | 0.07 | 1.42E-03 | 0.07 | 1.42E-03 | 0.07 |
| 975 | 1.39E-03 | 0.07 | 1.39E-03 | 0.07 | 1.39E-03 | 0.07 |
| 1000 | 1.35E-03 | 0.07 | 1.35E-03 | 0.07 | 1.35E-03 | 0.07 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.07E-02 | 0.53 | 1.07E-02 | 0.53 | 1.07E-02 | 0.53 |
| 最远距离/m | 30 |  |  |  |  |  |

表 4-103    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 4#车间 |  | 5#车间 |  | 6#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 9.14E-03 | 0.46 | 8.45E-03 | 0.42 | 8.88E-03 | 0.44 |
| 25 | 1.32E-02 | 0.66 | 1.23E-02 | 0.62 | 1.30E-02 | 0.65 |
| 32 | 1.36E-02 | 0.68 | 1.30E-02 | 0.65 | 1.34E-02 | 0.67 |
| 50 | 1.16E-02 | 0.58 | 1.13E-02 | 0.56 | 1.16E-02 | 0.58 |
| 75 | 9.73E-03 | 0.49 | 9.57E-03 | 0.48 | 9.73E-03 | 0.49 |
| 100 | 8.13E-03 | 0.41 | 8.04E-03 | 0.40 | 8.13E-03 | 0.41 |
| 125 | 6.70E-03 | 0.34 | 6.66E-03 | 0.33 | 6.71E-03 | 0.34 |
| 150 | 5.83E-03 | 0.29 | 5.79E-03 | 0.29 | 5.83E-03 | 0.29 |
| 175 | 5.57E-03 | 0.28 | 5.54E-03 | 0.28 | 5.57E-03 | 0.28 |
| 200 | 5.33E-03 | 0.27 | 5.31E-03 | 0.27 | 5.33E-03 | 0.27 |
| 225 | 5.10E-03 | 0.25 | 5.08E-03 | 0.25 | 5.10E-03 | 0.26 |
| 250 | 4.88E-03 | 0.24 | 4.87E-03 | 0.24 | 4.88E-03 | 0.24 |
| 275 | 4.68E-03 | 0.23 | 4.66E-03 | 0.23 | 4.68E-03 | 0.23 |
| 300 | 4.48E-03 | 0.22 | 4.47E-03 | 0.22 | 4.48E-03 | 0.22 |
| 325 | 4.29E-03 | 0.21 | 4.28E-03 | 0.21 | 4.29E-03 | 0.21 |
| 350 | 4.11E-03 | 0.21 | 4.10E-03 | 0.21 | 4.11E-03 | 0.21 |
| 375 | 3.93E-03 | 0.20 | 3.93E-03 | 0.20 | 3.94E-03 | 0.20 |
| 400 | 3.79E-03 | 0.19 | 3.77E-03 | 0.19 | 3.79E-03 | 0.19 |
| 425 | 3.64E-03 | 0.18 | 3.64E-03 | 0.18 | 3.64E-03 | 0.18 |
| 450 | 3.51E-03 | 0.18 | 3.50E-03 | 0.18 | 3.51E-03 | 0.18 |
| 475 | 3.38E-03 | 0.17 | 3.38E-03 | 0.17 | 3.38E-03 | 0.17 |
| 500 | 3.26E-03 | 0.16 | 3.26E-03 | 0.16 | 3.26E-03 | 0.16 |
| 525 | 3.15E-03 | 0.16 | 3.15E-03 | 0.16 | 3.15E-03 | 0.16 |
| 550 | 3.05E-03 | 0.15 | 3.05E-03 | 0.15 | 3.05E-03 | 0.15 |
| 575 | 2.95E-03 | 0.15 | 2.95E-03 | 0.15 | 2.95E-03 | 0.15 |
| 600 | 2.85E-03 | 0.14 | 2.85E-03 | 0.14 | 2.85E-03 | 0.14 |
| 625 | 2.76E-03 | 0.14 | 2.76E-03 | 0.14 | 2.76E-03 | 0.14 |
| 650 | 2.67E-03 | 0.13 | 2.67E-03 | 0.13 | 2.67E-03 | 0.13 |
| 675 | 2.59E-03 | 0.13 | 2.59E-03 | 0.13 | 2.59E-03 | 0.13 |
| 700 | 2.51E-03 | 0.13 | 2.51E-03 | 0.13 | 2.51E-03 | 0.13 |
| 725 | 2.44E-03 | 0.12 | 2.44E-03 | 0.12 | 2.44E-03 | 0.12 |
| 750 | 2.37E-03 | 0.12 | 2.37E-03 | 0.12 | 2.37E-03 | 0.12 |
| 775 | 2.30E-03 | 0.11 | 2.30E-03 | 0.11 | 2.30E-03 | 0.11 |
| 800 | 2.23E-03 | 0.11 | 2.23E-03 | 0.11 | 2.23E-03 | 0.11 |
| 825 | 2.17E-03 | 0.11 | 2.17E-03 | 0.11 | 2.17E-03 | 0.11 |
| 850 | 2.11E-03 | 0.11 | 2.11E-03 | 0.11 | 2.11E-03 | 0.11 |
| 875 | 2.05E-03 | 0.10 | 2.05E-03 | 0.10 | 2.05E-03 | 0.10 |
| 900 | 2.00E-03 | 0.10 | 2.00E-03 | 0.10 | 2.00E-03 | 0.10 |
| 925 | 1.95E-03 | 0.10 | 1.95E-03 | 0.10 | 1.95E-03 | 0.10 |
| 950 | 1.90E-03 | 0.09 | 1.90E-03 | 0.09 | 1.90E-03 | 0.09 |
| 975 | 1.85E-03 | 0.09 | 1.85E-03 | 0.09 | 1.85E-03 | 0.09 |
| 1000 | 1.80E-03 | 0.09 | 1.80E-03 | 0.09 | 1.80E-03 | 0.09 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.36E-02 | 0.68 | 1.30E-02 | 0.65 | 1.34E-02 | 0.67 |
| 最远距离/m | 32 |  |  |  |  |  |

表 4-104    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 7#车间 |  | 8#车间 |  | 9#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.90E-02 | 0.95 | 1.90E-02 | 0.95 | 1.71E-02 | 0.85 |
| 25 | 2.72E-02 | 1.36 | 2.72E-02 | 1.36 | 2.53E-02 | 1.26 |
| 44 | 3.13E-02 | 1.56 | 3.13E-02 | 1.56 | 2.86E-02 | 1.43 |
| 50 | 3.07E-02 | 1.53 | 3.07E-02 | 1.53 | 2.79E-02 | 1.39 |
| 75 | 2.74E-02 | 1.37 | 2.74E-02 | 1.37 | 2.49E-02 | 1.24 |
| 100 | 2.36E-02 | 1.18 | 2.36E-02 | 1.18 | 2.15E-02 | 1.08 |
| 125 | 1.98E-02 | 0.99 | 1.98E-02 | 0.99 | 1.80E-02 | 0.90 |
| 150 | 1.72E-02 | 0.86 | 1.72E-02 | 0.86 | 1.57E-02 | 0.78 |
| 175 | 1.65E-02 | 0.82 | 1.65E-02 | 0.82 | 1.51E-02 | 0.75 |
| 200 | 1.58E-02 | 0.79 | 1.58E-02 | 0.79 | 1.45E-02 | 0.72 |
| 225 | 1.52E-02 | 0.76 | 1.52E-02 | 0.76 | 1.39E-02 | 0.69 |
| 250 | 1.45E-02 | 0.73 | 1.45E-02 | 0.73 | 1.33E-02 | 0.67 |
| 275 | 1.39E-02 | 0.70 | 1.39E-02 | 0.70 | 1.28E-02 | 0.64 |
| 300 | 1.34E-02 | 0.67 | 1.34E-02 | 0.67 | 1.22E-02 | 0.61 |
| 325 | 1.28E-02 | 0.64 | 1.28E-02 | 0.64 | 1.17E-02 | 0.59 |
| 350 | 1.23E-02 | 0.61 | 1.23E-02 | 0.61 | 1.12E-02 | 0.56 |
| 375 | 1.18E-02 | 0.59 | 1.18E-02 | 0.59 | 1.08E-02 | 0.54 |
| 400 | 1.13E-02 | 0.56 | 1.13E-02 | 0.56 | 1.03E-02 | 0.52 |
| 425 | 1.09E-02 | 0.54 | 1.09E-02 | 0.54 | 9.94E-03 | 0.50 |
| 450 | 1.05E-02 | 0.52 | 1.05E-02 | 0.52 | 9.58E-03 | 0.48 |
| 475 | 1.01E-02 | 0.50 | 1.01E-02 | 0.50 | 9.25E-03 | 0.46 |
| 500 | 9.75E-03 | 0.49 | 9.75E-03 | 0.49 | 8.94E-03 | 0.45 |
| 525 | 9.42E-03 | 0.47 | 9.42E-03 | 0.47 | 8.64E-03 | 0.43 |
| 550 | 9.11E-03 | 0.46 | 9.11E-03 | 0.46 | 8.35E-03 | 0.42 |
| 575 | 8.86E-03 | 0.44 | 8.86E-03 | 0.44 | 8.08E-03 | 0.40 |
| 600 | 8.57E-03 | 0.43 | 8.57E-03 | 0.43 | 7.86E-03 | 0.39 |
| 625 | 8.30E-03 | 0.41 | 8.30E-03 | 0.41 | 7.61E-03 | 0.38 |
| 650 | 8.04E-03 | 0.40 | 8.04E-03 | 0.40 | 7.37E-03 | 0.37 |
| 675 | 7.79E-03 | 0.39 | 7.79E-03 | 0.39 | 7.14E-03 | 0.36 |
| 700 | 7.55E-03 | 0.38 | 7.55E-03 | 0.38 | 6.92E-03 | 0.35 |
| 725 | 7.33E-03 | 0.37 | 7.33E-03 | 0.37 | 6.72E-03 | 0.34 |
| 750 | 7.11E-03 | 0.36 | 7.11E-03 | 0.36 | 6.52E-03 | 0.33 |
| 775 | 6.90E-03 | 0.35 | 6.90E-03 | 0.35 | 6.33E-03 | 0.32 |
| 800 | 6.71E-03 | 0.34 | 6.71E-03 | 0.34 | 6.15E-03 | 0.31 |
| 825 | 6.52E-03 | 0.33 | 6.52E-03 | 0.33 | 5.98E-03 | 0.30 |
| 850 | 6.34E-03 | 0.32 | 6.34E-03 | 0.32 | 5.81E-03 | 0.29 |
| 875 | 6.17E-03 | 0.31 | 6.17E-03 | 0.31 | 5.66E-03 | 0.28 |
| 900 | 6.01E-03 | 0.30 | 6.01E-03 | 0.30 | 5.51E-03 | 0.28 |
| 925 | 5.85E-03 | 0.29 | 5.85E-03 | 0.29 | 5.36E-03 | 0.27 |
| 950 | 5.70E-03 | 0.28 | 5.70E-03 | 0.28 | 5.23E-03 | 0.26 |
| 975 | 5.55E-03 | 0.28 | 5.55E-03 | 0.28 | 5.09E-03 | 0.25 |
| 1000 | 5.42E-03 | 0.27 | 5.42E-03 | 0.27 | 4.97E-03 | 0.25 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 3.13E-02 | 1.56 | 3.13E-02 | 1.56 | 2.86E-02 | 1.43 |
| 最远距离/m | 44 |  |  |  |  |  |

表 4-105     项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 10#车间 |  |  | 11#车间 |  | 12#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.49E-02 | 0.74 |  | 1.89E-02 | 0.94 | 1.98E-02 | 0.99 |
| 25 | 2.16E-02 | 1.08 |  | 2.76E-02 | 1.38 | 2.74E-02 | 1.37 |
| 41 | / | / |  | 3.07E-02 | 1.53 | / | / |
| 42 | 2.44E-02 | 1.22 |  | / | / | / | / |
| 46 | / | / |  | / | / | 3.18E-02 | 1.59 |
| 50 | 2.36E-02 | 1.18 |  | 2.95E-02 | 1.47 | 3.15E-02 | 1.57 |
| 75 | 2.08E-02 | 1.04 |  | 2.57E-02 | 1.29 | 2.79E-02 | 1.40 |
| 100 | 1.79E-02 | 0.89 |  | 2.20E-02 | 1.10 | 2.40E-02 | 1.20 |
| 125 | 1.49E-02 | 0.75 |  | 1.83E-02 | 0.91 | 2.00E-02 | 1.00 |
| 150 | 1.29E-02 | 0.65 |  | 1.59E-02 | 0.79 | 1.73E-02 | 0.87 |
| 175 | 1.24E-02 | 0.62 |  | 1.52E-02 | 0.76 | 1.66E-02 | 0.83 |
| 200 | 1.19E-02 | 0.59 |  | 1.46E-02 | 0.73 | 1.59E-02 | 0.79 |
| 225 | 1.14E-02 | 0.57 |  | 1.40E-02 | 0.70 | 1.52E-02 | 0.76 |
| 250 | 1.09E-02 | 0.55 |  | 1.34E-02 | 0.67 | 1.46E-02 | 0.73 |
| 275 | 1.05E-02 | 0.52 |  | 1.28E-02 | 0.64 | 1.40E-02 | 0.70 |
| 300 | 1.00E-02 | 0.50 |  | 1.23E-02 | 0.61 | 1.34E-02 | 0.67 |
| 325 | 9.61E-03 | 0.48 |  | 1.18E-02 | 0.59 | 1.28E-02 | 0.64 |
| 350 | 9.22E-03 | 0.46 |  | 1.13E-02 | 0.56 | 1.23E-02 | 0.62 |
| 375 | 8.84E-03 | 0.44 |  | 1.08E-02 | 0.54 | 1.18E-02 | 0.59 |
| 400 | 8.48E-03 | 0.42 |  | 1.04E-02 | 0.52 | 1.13E-02 | 0.57 |
| 425 | 8.16E-03 | 0.41 |  | 9.98E-03 | 0.50 | 1.09E-02 | 0.54 |
| 450 | 7.86E-03 | 0.39 |  | 9.61E-03 | 0.48 | 1.05E-02 | 0.52 |
| 475 | 7.58E-03 | 0.38 |  | 9.26E-03 | 0.46 | 1.01E-02 | 0.51 |
| 500 | 7.32E-03 | 0.37 |  | 8.94E-03 | 0.45 | 9.76E-03 | 0.49 |
| 525 | 7.07E-03 | 0.35 |  | 8.69E-03 | 0.43 | 9.43E-03 | 0.47 |
| 550 | 6.87E-03 | 0.34 |  | 8.40E-03 | 0.42 | 9.16E-03 | 0.46 |
| 575 | 6.64E-03 | 0.33 |  | 8.12E-03 | 0.41 | 8.86E-03 | 0.44 |
| 600 | 6.43E-03 | 0.32 |  | 7.86E-03 | 0.39 | 8.57E-03 | 0.43 |
| 625 | 6.22E-03 | 0.31 |  | 7.60E-03 | 0.38 | 8.30E-03 | 0.41 |
| 650 | 6.03E-03 | 0.30 |  | 7.37E-03 | 0.37 | 8.04E-03 | 0.40 |
| 675 | 5.84E-03 | 0.29 |  | 7.14E-03 | 0.36 | 7.79E-03 | 0.39 |
| 700 | 5.66E-03 | 0.28 |  | 6.92E-03 | 0.35 | 7.55E-03 | 0.38 |
| 725 | 5.50E-03 | 0.27 |  | 6.72E-03 | 0.34 | 7.33E-03 | 0.37 |
| 750 | 5.33E-03 | 0.27 |  | 6.52E-03 | 0.33 | 7.11E-03 | 0.36 |
| 775 | 5.18E-03 | 0.26 |  | 6.33E-03 | 0.32 | 6.90E-03 | 0.35 |
| 800 | 5.03E-03 | 0.25 |  | 6.15E-03 | 0.31 | 6.71E-03 | 0.34 |
| 825 | 4.89E-03 | 0.24 |  | 5.98E-03 | 0.30 | 6.52E-03 | 0.33 |
| 850 | 4.76E-03 | 0.24 |  | 5.81E-03 | 0.29 | 6.34E-03 | 0.32 |
| 875 | 4.63E-03 | 0.23 |  | 5.66E-03 | 0.28 | 6.17E-03 | 0.31 |
| 900 | 4.51E-03 | 0.23 |  | 5.51E-03 | 0.28 | 6.01E-03 | 0.30 |
| 925 | 4.39E-03 | 0.22 |  | 5.36E-03 | 0.27 | 5.85E-03 | 0.29 |
| 950 | 4.28E-03 | 0.21 |  | 5.22E-03 | 0.26 | 5.70E-03 | 0.28 |
| 975 | 4.17E-03 | 0.21 |  | 5.09E-03 | 0.25 | 5.55E-03 | 0.28 |
| 1000 | 4.06E-03 | 0.20 |  | 4.96E-03 | 0.25 | 5.42E-03 | 0.27 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.44E-02 | 1.22 |  | 3.07E-02 | 1.53 | 3.18E-02 | 1.59 |
| 最远距离/m | 42 |  | 41 |  |  | 46 |  |

表 4-106    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 13#车间 |  |  | 14#车间 |  | 15#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.85E-02 | 0.92 |  | 1.42E-02 | 0.71 | 1.52E-02 | 0.76 |
| 25 | 2.45E-02 | 1.22 |  | 2.04E-02 | 1.02 | 2.17E-02 | 1.09 |
| 39 | 2.80E-02 | 1.40 |  | / | / | / | / |
| 40 | / | / |  | / | / | 2.38E-02 | 1.19 |
| 44 | / | / |  | 2.35E-02 | 1.17 | / | / |
| 50 | 2.77E-02 | 1.38 |  | 2.30E-02 | 1.15 | 2.26E-02 | 1.13 |
| 75 | 2.40E-02 | 1.20 |  | 2.06E-02 | 1.03 | 1.93E-02 | 0.96 |
| 100 | 2.04E-02 | 1.02 |  | 1.77E-02 | 0.89 | 1.63E-02 | 0.81 |
| 125 | 1.69E-02 | 0.85 |  | 1.49E-02 | 0.74 | 1.35E-02 | 0.67 |
| 150 | 1.46E-02 | 0.73 |  | 1.29E-02 | 0.64 | 1.17E-02 | 0.58 |
| 175 | 1.39E-02 | 0.70 |  | 1.24E-02 | 0.62 | 1.11E-02 | 0.56 |
| 200 | 1.33E-02 | 0.67 |  | 1.19E-02 | 0.59 | 1.07E-02 | 0.53 |
| 225 | 1.28E-02 | 0.64 |  | 1.14E-02 | 0.57 | 1.02E-02 | 0.51 |
| 250 | 1.22E-02 | 0.61 |  | 1.09E-02 | 0.55 | 9.78E-03 | 0.49 |
| 275 | 1.17E-02 | 0.59 |  | 1.05E-02 | 0.52 | 9.37E-03 | 0.47 |
| 300 | 1.12E-02 | 0.56 |  | 1.00E-02 | 0.50 | 8.97E-03 | 0.45 |
| 325 | 1.07E-02 | 0.54 |  | 9.61E-03 | 0.48 | 8.60E-03 | 0.43 |
| 350 | 1.03E-02 | 0.51 |  | 9.21E-03 | 0.46 | 8.23E-03 | 0.41 |
| 375 | 9.86E-03 | 0.49 |  | 8.83E-03 | 0.44 | 7.89E-03 | 0.39 |
| 400 | 9.46E-03 | 0.47 |  | 8.48E-03 | 0.42 | 7.57E-03 | 0.38 |
| 425 | 9.08E-03 | 0.45 |  | 8.15E-03 | 0.41 | 7.27E-03 | 0.36 |
| 450 | 8.75E-03 | 0.44 |  | 7.85E-03 | 0.39 | 7.03E-03 | 0.35 |
| 475 | 8.47E-03 | 0.42 |  | 7.58E-03 | 0.38 | 6.78E-03 | 0.34 |
| 500 | 8.18E-03 | 0.41 |  | 7.32E-03 | 0.37 | 6.54E-03 | 0.33 |
| 525 | 7.90E-03 | 0.39 |  | 7.07E-03 | 0.35 | 6.32E-03 | 0.32 |
| 550 | 7.63E-03 | 0.38 |  | 6.84E-03 | 0.34 | 6.11E-03 | 0.31 |
| 575 | 7.38E-03 | 0.37 |  | 6.65E-03 | 0.33 | 5.91E-03 | 0.30 |
| 600 | 7.14E-03 | 0.36 |  | 6.43E-03 | 0.32 | 5.72E-03 | 0.29 |
| 625 | 6.92E-03 | 0.35 |  | 6.23E-03 | 0.31 | 5.53E-03 | 0.28 |
| 650 | 6.70E-03 | 0.33 |  | 6.03E-03 | 0.30 | 5.36E-03 | 0.27 |
| 675 | 6.49E-03 | 0.32 |  | 5.84E-03 | 0.29 | 5.19E-03 | 0.26 |
| 700 | 6.29E-03 | 0.31 |  | 5.67E-03 | 0.28 | 5.04E-03 | 0.25 |
| 725 | 6.11E-03 | 0.31 |  | 5.50E-03 | 0.27 | 4.89E-03 | 0.24 |
| 750 | 5.93E-03 | 0.30 |  | 5.34E-03 | 0.27 | 4.74E-03 | 0.24 |
| 775 | 5.76E-03 | 0.29 |  | 5.18E-03 | 0.26 | 4.61E-03 | 0.23 |
| 800 | 5.59E-03 | 0.28 |  | 5.03E-03 | 0.25 | 4.48E-03 | 0.22 |
| 825 | 5.44E-03 | 0.27 |  | 4.89E-03 | 0.24 | 4.35E-03 | 0.22 |
| 850 | 5.29E-03 | 0.26 |  | 4.76E-03 | 0.24 | 4.23E-03 | 0.21 |
| 875 | 5.14E-03 | 0.26 |  | 4.63E-03 | 0.23 | 4.12E-03 | 0.21 |
| 900 | 5.01E-03 | 0.25 |  | 4.51E-03 | 0.23 | 4.01E-03 | 0.20 |
| 925 | 4.88E-03 | 0.24 |  | 4.39E-03 | 0.22 | 3.90E-03 | 0.20 |
| 950 | 4.75E-03 | 0.24 |  | 4.28E-03 | 0.21 | 3.80E-03 | 0.19 |
| 975 | 4.63E-03 | 0.23 |  | 4.17E-03 | 0.21 | 3.71E-03 | 0.19 |
| 1000 | 4.51E-03 | 0.23 |  | 4.06E-03 | 0.20 | 3.61E-03 | 0.18 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.80E-02 | 1.40 |  | 2.35E-02 | 1.17 | 2.38E-02 | 1.19 |
| 最远距离/m | 39 |  | 44 |  |  | 40 |  |

表 4-107    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 16#车间 |  |  | 17#车间 |  | 18#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.54E-02 | 0.77 |  | 1.37E-02 | 0.68 | 1.37E-02 | 0.69 |
| 25 | 2.24E-02 | 1.12 |  | 2.02E-02 | 1.01 | 2.04E-02 | 1.02 |
| 37 | / | / |  | / | / | 2.15E-02 | 1.08 |
| 38 | / | / |  | 2.15E-02 | 1.07 | / | / |
| 39 | 2.42E-02 | 1.21 |  | / | / | / | / |
| 50 | 2.27E-02 | 1.13 |  | 1.99E-02 | 0.99 | 1.99E-02 | 1.00 |
| 75 | 1.93E-02 | 0.96 |  | 1.69E-02 | 0.84 | 1.69E-02 | 0.84 |
| 100 | 1.63E-02 | 0.81 |  | 1.42E-02 | 0.71 | 1.42E-02 | 0.71 |
| 125 | 1.35E-02 | 0.67 |  | 1.18E-02 | 0.59 | 1.18E-02 | 0.59 |
| 150 | 1.17E-02 | 0.58 |  | 1.02E-02 | 0.51 | 1.02E-02 | 0.51 |
| 175 | 1.11E-02 | 0.56 |  | 9.76E-03 | 0.49 | 9.76E-03 | 0.49 |
| 200 | 1.07E-02 | 0.53 |  | 9.34E-03 | 0.47 | 9.34E-03 | 0.47 |
| 225 | 1.02E-02 | 0.51 |  | 8.94E-03 | 0.45 | 8.94E-03 | 0.45 |
| 250 | 9.78E-03 | 0.49 |  | 8.56E-03 | 0.43 | 8.56E-03 | 0.43 |
| 275 | 9.36E-03 | 0.47 |  | 8.20E-03 | 0.41 | 8.20E-03 | 0.41 |
| 300 | 8.97E-03 | 0.45 |  | 7.85E-03 | 0.39 | 7.85E-03 | 0.39 |
| 325 | 8.59E-03 | 0.43 |  | 7.52E-03 | 0.38 | 7.52E-03 | 0.38 |
| 350 | 8.23E-03 | 0.41 |  | 7.21E-03 | 0.36 | 7.21E-03 | 0.36 |
| 375 | 7.89E-03 | 0.39 |  | 6.90E-03 | 0.35 | 6.91E-03 | 0.35 |
| 400 | 7.56E-03 | 0.38 |  | 6.62E-03 | 0.33 | 6.62E-03 | 0.33 |
| 425 | 7.26E-03 | 0.36 |  | 6.36E-03 | 0.32 | 6.36E-03 | 0.32 |
| 450 | 7.03E-03 | 0.35 |  | 6.15E-03 | 0.31 | 6.15E-03 | 0.31 |
| 475 | 6.77E-03 | 0.34 |  | 5.93E-03 | 0.30 | 5.93E-03 | 0.30 |
| 500 | 6.54E-03 | 0.33 |  | 5.73E-03 | 0.29 | 5.73E-03 | 0.29 |
| 525 | 6.32E-03 | 0.32 |  | 5.53E-03 | 0.28 | 5.53E-03 | 0.28 |
| 550 | 6.11E-03 | 0.31 |  | 5.35E-03 | 0.27 | 5.35E-03 | 0.27 |
| 575 | 5.91E-03 | 0.30 |  | 5.17E-03 | 0.26 | 5.17E-03 | 0.26 |
| 600 | 5.72E-03 | 0.29 |  | 5.00E-03 | 0.25 | 5.00E-03 | 0.25 |
| 625 | 5.53E-03 | 0.28 |  | 4.84E-03 | 0.24 | 4.84E-03 | 0.24 |
| 650 | 5.36E-03 | 0.27 |  | 4.69E-03 | 0.23 | 4.69E-03 | 0.23 |
| 675 | 5.19E-03 | 0.26 |  | 4.55E-03 | 0.23 | 4.55E-03 | 0.23 |
| 700 | 5.04E-03 | 0.25 |  | 4.41E-03 | 0.22 | 4.41E-03 | 0.22 |
| 725 | 4.89E-03 | 0.24 |  | 4.28E-03 | 0.21 | 4.28E-03 | 0.21 |
| 750 | 4.74E-03 | 0.24 |  | 4.15E-03 | 0.21 | 4.15E-03 | 0.21 |
| 775 | 4.61E-03 | 0.23 |  | 4.03E-03 | 0.20 | 4.03E-03 | 0.20 |
| 800 | 4.47E-03 | 0.22 |  | 3.92E-03 | 0.20 | 3.92E-03 | 0.20 |
| 825 | 4.35E-03 | 0.22 |  | 3.81E-03 | 0.19 | 3.81E-03 | 0.19 |
| 850 | 4.23E-03 | 0.21 |  | 3.70E-03 | 0.19 | 3.70E-03 | 0.19 |
| 875 | 4.12E-03 | 0.21 |  | 3.60E-03 | 0.18 | 3.60E-03 | 0.18 |
| 900 | 4.01E-03 | 0.20 |  | 3.51E-03 | 0.18 | 3.51E-03 | 0.18 |
| 925 | 3.90E-03 | 0.20 |  | 3.42E-03 | 0.17 | 3.42E-03 | 0.17 |
| 950 | 3.80E-03 | 0.19 |  | 3.33E-03 | 0.17 | 3.33E-03 | 0.17 |
| 975 | 3.70E-03 | 0.19 |  | 3.24E-03 | 0.16 | 3.24E-03 | 0.16 |
| 1000 | 3.61E-03 | 0.18 |  | 3.16E-03 | 0.16 | 3.16E-03 | 0.16 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.42E-02 | 1.21 |  | 2.15E-02 | 1.07 | 2.15E-02 | 1.08 |
| 最远距离/m | 39 |  | 38 |  |  | 37 |  |

表 4-108    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 19#车间 |  |  | 20#车间 |  | 21#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 9.16E-03 | 0.46 |  | 1.66E-02 | 0.83 | 1.69E-02 | 0.84 |
| 25 | 1.30E-02 | 0.65 |  | 2.20E-02 | 1.10 | 2.32E-02 | 1.16 |
| 32 | 1.34E-02 | 0.67 |  | / | / | / | / |
| 38 | / | / |  | / | / | 2.60E-02 | 1.30 |
| 39 | / | / |  | 2.52E-02 | 1.26 | / | / |
| 50 | 1.15E-02 | 0.57 |  | 2.49E-02 | 1.24 | 2.52E-02 | 1.26 |
| 75 | 9.65E-03 | 0.48 |  | 2.16E-02 | 1.08 | 2.16E-02 | 1.08 |
| 100 | 8.08E-03 | 0.40 |  | 1.84E-02 | 0.92 | 1.83E-02 | 0.92 |
| 125 | 6.68E-03 | 0.33 |  | 1.52E-02 | 0.76 | 1.52E-02 | 0.76 |
| 150 | 5.81E-03 | 0.29 |  | 1.31E-02 | 0.66 | 1.31E-02 | 0.66 |
| 175 | 5.56E-03 | 0.28 |  | 1.25E-02 | 0.63 | 1.25E-02 | 0.63 |
| 200 | 5.32E-03 | 0.27 |  | 1.20E-02 | 0.60 | 1.20E-02 | 0.60 |
| 225 | 5.09E-03 | 0.25 |  | 1.15E-02 | 0.57 | 1.15E-02 | 0.57 |
| 250 | 4.87E-03 | 0.24 |  | 1.10E-02 | 0.55 | 1.10E-02 | 0.55 |
| 275 | 4.67E-03 | 0.23 |  | 1.05E-02 | 0.53 | 1.05E-02 | 0.53 |
| 300 | 4.47E-03 | 0.22 |  | 1.01E-02 | 0.50 | 1.01E-02 | 0.50 |
| 325 | 4.29E-03 | 0.21 |  | 9.67E-03 | 0.48 | 9.67E-03 | 0.48 |
| 350 | 4.10E-03 | 0.21 |  | 9.26E-03 | 0.46 | 9.26E-03 | 0.46 |
| 375 | 3.93E-03 | 0.20 |  | 8.88E-03 | 0.44 | 8.87E-03 | 0.44 |
| 400 | 3.79E-03 | 0.19 |  | 8.51E-03 | 0.43 | 8.51E-03 | 0.43 |
| 425 | 3.64E-03 | 0.18 |  | 8.17E-03 | 0.41 | 8.17E-03 | 0.41 |
| 450 | 3.50E-03 | 0.18 |  | 7.87E-03 | 0.39 | 7.87E-03 | 0.39 |
| 475 | 3.38E-03 | 0.17 |  | 7.62E-03 | 0.38 | 7.62E-03 | 0.38 |
| 500 | 3.26E-03 | 0.16 |  | 7.36E-03 | 0.37 | 7.36E-03 | 0.37 |
| 525 | 3.15E-03 | 0.16 |  | 7.11E-03 | 0.36 | 7.11E-03 | 0.36 |
| 550 | 3.05E-03 | 0.15 |  | 6.87E-03 | 0.34 | 6.87E-03 | 0.34 |
| 575 | 2.95E-03 | 0.15 |  | 6.65E-03 | 0.33 | 6.64E-03 | 0.33 |
| 600 | 2.85E-03 | 0.14 |  | 6.43E-03 | 0.32 | 6.43E-03 | 0.32 |
| 625 | 2.76E-03 | 0.14 |  | 6.22E-03 | 0.31 | 6.22E-03 | 0.31 |
| 650 | 2.67E-03 | 0.13 |  | 6.03E-03 | 0.30 | 6.03E-03 | 0.30 |
| 675 | 2.59E-03 | 0.13 |  | 5.84E-03 | 0.29 | 5.84E-03 | 0.29 |
| 700 | 2.51E-03 | 0.13 |  | 5.67E-03 | 0.28 | 5.67E-03 | 0.28 |
| 725 | 2.44E-03 | 0.12 |  | 5.50E-03 | 0.27 | 5.50E-03 | 0.27 |
| 750 | 2.37E-03 | 0.12 |  | 5.34E-03 | 0.27 | 5.33E-03 | 0.27 |
| 775 | 2.30E-03 | 0.11 |  | 5.18E-03 | 0.26 | 5.18E-03 | 0.26 |
| 800 | 2.23E-03 | 0.11 |  | 5.03E-03 | 0.25 | 5.03E-03 | 0.25 |
| 825 | 2.17E-03 | 0.11 |  | 4.89E-03 | 0.24 | 4.89E-03 | 0.24 |
| 850 | 2.11E-03 | 0.11 |  | 4.76E-03 | 0.24 | 4.76E-03 | 0.24 |
| 875 | 2.05E-03 | 0.10 |  | 4.63E-03 | 0.23 | 4.63E-03 | 0.23 |
| 900 | 2.00E-03 | 0.10 |  | 4.51E-03 | 0.23 | 4.51E-03 | 0.23 |
| 925 | 1.95E-03 | 0.10 |  | 4.39E-03 | 0.22 | 4.39E-03 | 0.22 |
| 950 | 1.90E-03 | 0.09 |  | 4.28E-03 | 0.21 | 4.28E-03 | 0.21 |
| 975 | 1.85E-03 | 0.09 |  | 4.17E-03 | 0.21 | 4.17E-03 | 0.21 |
| 1000 | 1.80E-03 | 0.09 |  | 4.06E-03 | 0.20 | 4.06E-03 | 0.20 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.34E-02 | 0.67 |  | 2.52E-02 | 1.26 | 2.60E-02 | 1.30 |
| 最远距离/m | 32 |  | 39 |  |  | 38 |  |

表 4-109    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 22#车间 |  |  | 23#车间 |  | 24#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.85E-02 | 0.92 |  | 1.51E-02 | 0.75 | 1.40E-02 | 0.70 |
| 25 | 2.45E-02 | 1.22 |  | 2.08E-02 | 1.04 | 1.99E-02 | 1.00 |
| 36 | / | / |  | / | / | 2.15E-02 | 1.08 |
| 38 | / | / |  | 2.33E-02 | 1.16 | / | / |
| 39 | 2.80E-02 | 1.40 |  | / | / | / | / |
| 50 | 2.77E-02 | 1.38 |  | 2.24E-02 | 1.12 | 2.01E-02 | 1.01 |
| 75 | 2.40E-02 | 1.20 |  | 1.92E-02 | 0.96 | 1.70E-02 | 0.85 |
| 100 | 2.04E-02 | 1.02 |  | 1.63E-02 | 0.81 | 1.43E-02 | 0.72 |
| 125 | 1.69E-02 | 0.85 |  | 1.35E-02 | 0.68 | 1.19E-02 | 0.59 |
| 150 | 1.46E-02 | 0.73 |  | 1.17E-02 | 0.58 | 1.02E-02 | 0.51 |
| 175 | 1.39E-02 | 0.70 |  | 1.12E-02 | 0.56 | 9.78E-03 | 0.49 |
| 200 | 1.33E-02 | 0.67 |  | 1.07E-02 | 0.53 | 9.36E-03 | 0.47 |
| 225 | 1.28E-02 | 0.64 |  | 1.02E-02 | 0.51 | 8.96E-03 | 0.45 |
| 250 | 1.22E-02 | 0.61 |  | 9.78E-03 | 0.49 | 8.58E-03 | 0.43 |
| 275 | 1.17E-02 | 0.59 |  | 9.37E-03 | 0.47 | 8.22E-03 | 0.41 |
| 300 | 1.12E-02 | 0.56 |  | 8.98E-03 | 0.45 | 7.87E-03 | 0.39 |
| 325 | 1.07E-02 | 0.54 |  | 8.60E-03 | 0.43 | 7.53E-03 | 0.38 |
| 350 | 1.03E-02 | 0.51 |  | 8.24E-03 | 0.41 | 7.21E-03 | 0.36 |
| 375 | 9.86E-03 | 0.49 |  | 7.89E-03 | 0.39 | 6.91E-03 | 0.35 |
| 400 | 9.46E-03 | 0.47 |  | 7.57E-03 | 0.38 | 6.63E-03 | 0.33 |
| 425 | 9.08E-03 | 0.45 |  | 7.27E-03 | 0.36 | 6.39E-03 | 0.32 |
| 450 | 8.75E-03 | 0.44 |  | 7.00E-03 | 0.35 | 6.15E-03 | 0.31 |
| 475 | 8.47E-03 | 0.42 |  | 6.78E-03 | 0.34 | 5.93E-03 | 0.30 |
| 500 | 8.18E-03 | 0.41 |  | 6.54E-03 | 0.33 | 5.73E-03 | 0.29 |
| 525 | 7.90E-03 | 0.39 |  | 6.32E-03 | 0.32 | 5.53E-03 | 0.28 |
| 550 | 7.63E-03 | 0.38 |  | 6.11E-03 | 0.31 | 5.35E-03 | 0.27 |
| 575 | 7.38E-03 | 0.37 |  | 5.91E-03 | 0.30 | 5.17E-03 | 0.26 |
| 600 | 7.14E-03 | 0.36 |  | 5.72E-03 | 0.29 | 5.01E-03 | 0.25 |
| 625 | 6.92E-03 | 0.35 |  | 5.54E-03 | 0.28 | 4.85E-03 | 0.24 |
| 650 | 6.70E-03 | 0.33 |  | 5.36E-03 | 0.27 | 4.69E-03 | 0.23 |
| 675 | 6.49E-03 | 0.32 |  | 5.20E-03 | 0.26 | 4.55E-03 | 0.23 |
| 700 | 6.29E-03 | 0.31 |  | 5.04E-03 | 0.25 | 4.41E-03 | 0.22 |
| 725 | 6.11E-03 | 0.31 |  | 4.89E-03 | 0.24 | 4.28E-03 | 0.21 |
| 750 | 5.93E-03 | 0.30 |  | 4.74E-03 | 0.24 | 4.15E-03 | 0.21 |
| 775 | 5.76E-03 | 0.29 |  | 4.61E-03 | 0.23 | 4.03E-03 | 0.20 |
| 800 | 5.59E-03 | 0.28 |  | 4.48E-03 | 0.22 | 3.92E-03 | 0.20 |
| 825 | 5.44E-03 | 0.27 |  | 4.35E-03 | 0.22 | 3.81E-03 | 0.19 |
| 850 | 5.29E-03 | 0.26 |  | 4.23E-03 | 0.21 | 3.70E-03 | 0.19 |
| 875 | 5.14E-03 | 0.26 |  | 4.12E-03 | 0.21 | 3.60E-03 | 0.18 |
| 900 | 5.01E-03 | 0.25 |  | 4.01E-03 | 0.20 | 3.51E-03 | 0.18 |
| 925 | 4.88E-03 | 0.24 |  | 3.90E-03 | 0.20 | 3.42E-03 | 0.17 |
| 950 | 4.75E-03 | 0.24 |  | 3.80E-03 | 0.19 | 3.33E-03 | 0.17 |
| 975 | 4.63E-03 | 0.23 |  | 3.71E-03 | 0.19 | 3.24E-03 | 0.16 |
| 1000 | 4.51E-03 | 0.23 |  | 3.61E-03 | 0.18 | 3.16E-03 | 0.16 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.80E-02 | 1.40 |  | 2.33E-02 | 1.16 | 2.15E-02 | 1.08 |
| 最远距离/m | 39 |  | 38 |  |  | 36 |  |

表 4-110    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 25#车间 |  |  | 26#车间 |  | 27#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.76E-02 | 0.88 |  | 1.04E-02 | 0.52 | 2.13E-02 | 1.07 |
| 25 | 2.39E-02 | 1.19 |  | 1.54E-02 | 0.77 | 2.86E-02 | 1.43 |
| 34 | / | / |  | 1.62E-02 | 0.81 | / | / |
| 37 | 2.67E-02 | 1.33 |  | / | / | / | / |
| 40 | / | / |  | / | / | 3.28E-02 | 1.64 |
| 50 | 2.56E-02 | 1.28 |  | 1.43E-02 | 0.71 | 3.25E-02 | 1.63 |
| 75 | 2.18E-02 | 1.09 |  | 1.20E-02 | 0.60 | 2.85E-02 | 1.42 |
| 100 | 1.84E-02 | 0.92 |  | 1.01E-02 | 0.51 | 2.43E-02 | 1.22 |
| 125 | 1.53E-02 | 0.76 |  | 8.36E-03 | 0.42 | 2.02E-02 | 1.01 |
| 150 | 1.32E-02 | 0.66 |  | 7.26E-03 | 0.36 | 1.74E-02 | 0.87 |
| 175 | 1.26E-02 | 0.63 |  | 6.95E-03 | 0.35 | 1.67E-02 | 0.83 |
| 200 | 1.20E-02 | 0.60 |  | 6.65E-03 | 0.33 | 1.60E-02 | 0.80 |
| 225 | 1.15E-02 | 0.58 |  | 6.36E-03 | 0.32 | 1.53E-02 | 0.76 |
| 250 | 1.10E-02 | 0.55 |  | 6.09E-03 | 0.30 | 1.46E-02 | 0.73 |
| 275 | 1.06E-02 | 0.53 |  | 5.84E-03 | 0.29 | 1.40E-02 | 0.70 |
| 300 | 1.01E-02 | 0.51 |  | 5.59E-03 | 0.28 | 1.34E-02 | 0.67 |
| 325 | 9.68E-03 | 0.48 |  | 5.36E-03 | 0.27 | 1.29E-02 | 0.64 |
| 350 | 9.27E-03 | 0.46 |  | 5.13E-03 | 0.26 | 1.23E-02 | 0.62 |
| 375 | 8.88E-03 | 0.44 |  | 4.92E-03 | 0.25 | 1.18E-02 | 0.59 |
| 400 | 8.51E-03 | 0.43 |  | 4.71E-03 | 0.24 | 1.13E-02 | 0.57 |
| 425 | 8.18E-03 | 0.41 |  | 4.55E-03 | 0.23 | 1.09E-02 | 0.54 |
| 450 | 7.91E-03 | 0.40 |  | 4.38E-03 | 0.22 | 1.05E-02 | 0.52 |
| 475 | 7.62E-03 | 0.38 |  | 4.22E-03 | 0.21 | 1.01E-02 | 0.51 |
| 500 | 7.36E-03 | 0.37 |  | 4.08E-03 | 0.20 | 9.81E-03 | 0.49 |
| 525 | 7.11E-03 | 0.36 |  | 3.94E-03 | 0.20 | 9.47E-03 | 0.47 |
| 550 | 6.87E-03 | 0.34 |  | 3.81E-03 | 0.19 | 9.16E-03 | 0.46 |
| 575 | 6.65E-03 | 0.33 |  | 3.68E-03 | 0.18 | 8.86E-03 | 0.44 |
| 600 | 6.43E-03 | 0.32 |  | 3.56E-03 | 0.18 | 8.57E-03 | 0.43 |
| 625 | 6.23E-03 | 0.31 |  | 3.45E-03 | 0.17 | 8.30E-03 | 0.41 |
| 650 | 6.03E-03 | 0.30 |  | 3.34E-03 | 0.17 | 8.03E-03 | 0.40 |
| 675 | 5.84E-03 | 0.29 |  | 3.24E-03 | 0.16 | 7.79E-03 | 0.39 |
| 700 | 5.67E-03 | 0.28 |  | 3.14E-03 | 0.16 | 7.55E-03 | 0.38 |
| 725 | 5.50E-03 | 0.27 |  | 3.05E-03 | 0.15 | 7.32E-03 | 0.37 |
| 750 | 5.34E-03 | 0.27 |  | 2.96E-03 | 0.15 | 7.11E-03 | 0.36 |
| 775 | 5.18E-03 | 0.26 |  | 2.87E-03 | 0.14 | 6.90E-03 | 0.35 |
| 800 | 5.03E-03 | 0.25 |  | 2.79E-03 | 0.14 | 6.71E-03 | 0.34 |
| 825 | 4.89E-03 | 0.24 |  | 2.71E-03 | 0.14 | 6.52E-03 | 0.33 |
| 850 | 4.76E-03 | 0.24 |  | 2.64E-03 | 0.13 | 6.34E-03 | 0.32 |
| 875 | 4.63E-03 | 0.23 |  | 2.57E-03 | 0.13 | 6.17E-03 | 0.31 |
| 900 | 4.51E-03 | 0.23 |  | 2.50E-03 | 0.12 | 6.01E-03 | 0.30 |
| 925 | 4.39E-03 | 0.22 |  | 2.43E-03 | 0.12 | 5.85E-03 | 0.29 |
| 950 | 4.28E-03 | 0.21 |  | 2.37E-03 | 0.12 | 5.70E-03 | 0.28 |
| 975 | 4.17E-03 | 0.21 |  | 2.31E-03 | 0.12 | 5.55E-03 | 0.28 |
| 1000 | 4.06E-03 | 0.20 |  | 2.25E-03 | 0.11 | 5.42E-03 | 0.27 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.67E-02 | 1.33 |  | 1.62E-02 | 0.81 | 3.28E-02 | 1.64 |
| 最远距离/m | 37 |  | 34 |  |  | 40 |  |

表 4-111    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 28#车间 |  |  | 29#车间 |  | 30#车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.19E-02 | 0.59 |  | 1.19E-02 | 0.59 | 1.19E-02 | 0.59 |
| 25 | 1.56E-02 | 0.78 |  | 1.56E-02 | 0.78 | 1.56E-02 | 0.78 |
| 32 | 1.71E-02 | 0.85 |  | 1.71E-02 | 0.85 | 1.71E-02 | 0.85 |
| 50 | 1.52E-02 | 0.76 |  | 1.52E-02 | 0.76 | 1.52E-02 | 0.76 |
| 75 | 1.25E-02 | 0.62 |  | 1.25E-02 | 0.62 | 1.25E-02 | 0.62 |
| 100 | 1.04E-02 | 0.52 |  | 1.04E-02 | 0.52 | 1.04E-02 | 0.52 |
| 125 | 8.56E-03 | 0.43 |  | 8.56E-03 | 0.43 | 8.56E-03 | 0.43 |
| 150 | 7.36E-03 | 0.37 |  | 7.36E-03 | 0.37 | 7.36E-03 | 0.37 |
| 175 | 7.02E-03 | 0.35 |  | 7.02E-03 | 0.35 | 7.02E-03 | 0.35 |
| 200 | 6.71E-03 | 0.34 |  | 6.71E-03 | 0.34 | 6.71E-03 | 0.34 |
| 225 | 6.41E-03 | 0.32 |  | 6.41E-03 | 0.32 | 6.41E-03 | 0.32 |
| 250 | 6.13E-03 | 0.31 |  | 6.13E-03 | 0.31 | 6.13E-03 | 0.31 |
| 275 | 5.87E-03 | 0.29 |  | 5.87E-03 | 0.29 | 5.87E-03 | 0.29 |
| 300 | 5.61E-03 | 0.28 |  | 5.61E-03 | 0.28 | 5.61E-03 | 0.28 |
| 325 | 5.39E-03 | 0.27 |  | 5.39E-03 | 0.27 | 5.39E-03 | 0.27 |
| 350 | 5.16E-03 | 0.26 |  | 5.16E-03 | 0.26 | 5.16E-03 | 0.26 |
| 375 | 4.95E-03 | 0.25 |  | 4.95E-03 | 0.25 | 4.95E-03 | 0.25 |
| 400 | 4.74E-03 | 0.24 |  | 4.74E-03 | 0.24 | 4.74E-03 | 0.24 |
| 425 | 4.55E-03 | 0.23 |  | 4.55E-03 | 0.23 | 4.55E-03 | 0.23 |
| 450 | 4.38E-03 | 0.22 |  | 4.38E-03 | 0.22 | 4.38E-03 | 0.22 |
| 475 | 4.23E-03 | 0.21 |  | 4.23E-03 | 0.21 | 4.23E-03 | 0.21 |
| 500 | 4.08E-03 | 0.20 |  | 4.08E-03 | 0.20 | 4.08E-03 | 0.20 |
| 525 | 3.94E-03 | 0.20 |  | 3.94E-03 | 0.20 | 3.94E-03 | 0.20 |
| 550 | 3.81E-03 | 0.19 |  | 3.81E-03 | 0.19 | 3.81E-03 | 0.19 |
| 575 | 3.68E-03 | 0.18 |  | 3.68E-03 | 0.18 | 3.68E-03 | 0.18 |
| 600 | 3.56E-03 | 0.18 |  | 3.56E-03 | 0.18 | 3.56E-03 | 0.18 |
| 625 | 3.45E-03 | 0.17 |  | 3.45E-03 | 0.17 | 3.45E-03 | 0.17 |
| 650 | 3.34E-03 | 0.17 |  | 3.34E-03 | 0.17 | 3.34E-03 | 0.17 |
| 675 | 3.24E-03 | 0.16 |  | 3.24E-03 | 0.16 | 3.24E-03 | 0.16 |
| 700 | 3.14E-03 | 0.16 |  | 3.14E-03 | 0.16 | 3.14E-03 | 0.16 |
| 725 | 3.05E-03 | 0.15 |  | 3.05E-03 | 0.15 | 3.05E-03 | 0.15 |
| 750 | 2.96E-03 | 0.15 |  | 2.96E-03 | 0.15 | 2.96E-03 | 0.15 |
| 775 | 2.87E-03 | 0.14 |  | 2.87E-03 | 0.14 | 2.87E-03 | 0.14 |
| 800 | 2.79E-03 | 0.14 |  | 2.79E-03 | 0.14 | 2.79E-03 | 0.14 |
| 825 | 2.71E-03 | 0.14 |  | 2.71E-03 | 0.14 | 2.71E-03 | 0.14 |
| 850 | 2.64E-03 | 0.13 |  | 2.64E-03 | 0.13 | 2.64E-03 | 0.13 |
| 875 | 2.57E-03 | 0.13 |  | 2.57E-03 | 0.13 | 2.57E-03 | 0.13 |
| 900 | 2.50E-03 | 0.12 |  | 2.50E-03 | 0.12 | 2.50E-03 | 0.12 |
| 925 | 2.43E-03 | 0.12 |  | 2.43E-03 | 0.12 | 2.43E-03 | 0.12 |
| 950 | 2.37E-03 | 0.12 |  | 2.37E-03 | 0.12 | 2.37E-03 | 0.12 |
| 975 | 2.31E-03 | 0.12 |  | 2.31E-03 | 0.12 | 2.31E-03 | 0.12 |
| 1000 | 2.25E-03 | 0.11 |  | 2.25E-03 | 0.11 | 2.25E-03 | 0.11 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.71E-02 | 0.85 |  | 1.71E-02 | 0.85 | 1.71E-02 | 0.85 |
| 最远距离/m | 32 |  | 32 |  |  | 32 |  |

表 4-112    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 酒库1 |  | 酒库2 |  | 酒库3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.25E-02 | 0.63 | 9.62E-03 | 0.48 | 1.31E-02 | 0.66 |
| 25 | 1.89E-02 | 0.95 | 1.44E-02 | 0.72 | 1.94E-02 | 0.97 |
| 36 | / | / | 1.52E-02 | 0.76 | / | / |
| 38 | / | / | / | / | 2.07E-02 | 1.04 |
| 41 | 2.08E-02 | 1.04 | / | / | / | / |
| 50 | 1.99E-02 | 0.99 | 1.37E-02 | 0.69 | 1.91E-02 | 0.96 |
| 75 | 1.82E-02 | 0.91 | 1.20E-02 | 0.60 | 1.67E-02 | 0.84 |
| 100 | 1.53E-02 | 0.76 | 9.87E-03 | 0.49 | 1.38E-02 | 0.69 |
| 125 | 1.26E-02 | 0.63 | 8.07E-03 | 0.40 | 1.13E-02 | 0.56 |
| 150 | 1.20E-02 | 0.60 | 7.67E-03 | 0.38 | 1.07E-02 | 0.54 |
| 175 | 1.15E-02 | 0.57 | 7.30E-03 | 0.36 | 1.02E-02 | 0.51 |
| 200 | 1.10E-02 | 0.55 | 6.95E-03 | 0.35 | 9.71E-03 | 0.49 |
| 225 | 1.05E-02 | 0.52 | 6.61E-03 | 0.33 | 9.24E-03 | 0.46 |
| 250 | 9.95E-03 | 0.50 | 6.28E-03 | 0.31 | 8.78E-03 | 0.44 |
| 275 | 9.48E-03 | 0.47 | 5.98E-03 | 0.30 | 8.35E-03 | 0.42 |
| 300 | 9.02E-03 | 0.45 | 5.69E-03 | 0.28 | 7.95E-03 | 0.40 |
| 325 | 8.59E-03 | 0.43 | 5.42E-03 | 0.27 | 7.57E-03 | 0.38 |
| 350 | 8.20E-03 | 0.41 | 5.17E-03 | 0.26 | 7.22E-03 | 0.36 |
| 375 | 7.84E-03 | 0.39 | 4.94E-03 | 0.25 | 6.90E-03 | 0.35 |
| 400 | 7.52E-03 | 0.38 | 4.73E-03 | 0.24 | 6.61E-03 | 0.33 |
| 425 | 7.22E-03 | 0.36 | 4.54E-03 | 0.23 | 6.34E-03 | 0.32 |
| 450 | 6.94E-03 | 0.35 | 4.36E-03 | 0.22 | 6.09E-03 | 0.30 |
| 475 | 6.67E-03 | 0.33 | 4.21E-03 | 0.21 | 5.88E-03 | 0.29 |
| 500 | 6.42E-03 | 0.32 | 4.05E-03 | 0.20 | 5.66E-03 | 0.28 |
| 525 | 6.18E-03 | 0.31 | 3.89E-03 | 0.19 | 5.44E-03 | 0.27 |
| 550 | 5.95E-03 | 0.30 | 3.75E-03 | 0.19 | 5.24E-03 | 0.26 |
| 575 | 5.74E-03 | 0.29 | 3.61E-03 | 0.18 | 5.05E-03 | 0.25 |
| 600 | 5.56E-03 | 0.28 | 3.48E-03 | 0.17 | 4.87E-03 | 0.24 |
| 625 | 5.37E-03 | 0.27 | 3.36E-03 | 0.17 | 4.70E-03 | 0.23 |
| 650 | 5.18E-03 | 0.26 | 3.25E-03 | 0.16 | 4.54E-03 | 0.23 |
| 675 | 5.01E-03 | 0.25 | 3.14E-03 | 0.16 | 4.39E-03 | 0.22 |
| 700 | 4.85E-03 | 0.24 | 3.03E-03 | 0.15 | 4.24E-03 | 0.21 |
| 725 | 4.69E-03 | 0.23 | 2.94E-03 | 0.15 | 4.10E-03 | 0.21 |
| 750 | 4.54E-03 | 0.23 | 2.84E-03 | 0.14 | 3.97E-03 | 0.20 |
| 775 | 4.40E-03 | 0.22 | 2.76E-03 | 0.14 | 3.85E-03 | 0.19 |
| 800 | 4.26E-03 | 0.21 | 2.67E-03 | 0.13 | 3.73E-03 | 0.19 |
| 825 | 4.14E-03 | 0.21 | 2.59E-03 | 0.13 | 3.62E-03 | 0.18 |
| 850 | 4.02E-03 | 0.20 | 2.52E-03 | 0.13 | 3.52E-03 | 0.18 |
| 875 | 3.90E-03 | 0.19 | 2.44E-03 | 0.12 | 3.41E-03 | 0.17 |
| 900 | 3.79E-03 | 0.19 | 2.37E-03 | 0.12 | 3.32E-03 | 0.17 |
| 925 | 3.68E-03 | 0.18 | 2.31E-03 | 0.12 | 3.22E-03 | 0.16 |
| 950 | 3.58E-03 | 0.18 | 2.24E-03 | 0.11 | 3.14E-03 | 0.16 |
| 975 | 3.49E-03 | 0.17 | 2.18E-03 | 0.11 | 3.05E-03 | 0.15 |
| 1000 | 3.40E-03 | 0.17 | 2.13E-03 | 0.11 | 2.97E-03 | 0.15 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 2.08E-02 | 1.04 | 1.52E-02 | 0.76 | 2.07E-02 | 1.04 |
| 最远距离/m | 41 |  | 36 |  | 38 |  |

表 4-113    项目无组织废气估算结果一览表（非甲烷总烃）

| 下风向 距离（m） | 露天储罐 |  | 地窖酒库 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 7.15E-02 | 3.57 | 1.07E-02 | 0.54 |
| 25 | 1.07E-01 | 5.34 | 1.37E-02 | 0.68 |
| 50 | 1.25E-01 | 6.25 | 1.78E-02 | 0.89 |
| 58 | 1.27E-01 | 6.34 | / | / |
| 70 | / | / | 1.86E-02 | 0.93 |
| 75 | 1.19E-01 | 5.97 | 1.85E-02 | 0.92 |
| 100 | 1.05E-01 | 5.25 | 1.62E-02 | 0.81 |
| 125 | 1.02E-01 | 5.09 | 1.46E-02 | 0.73 |
| 150 | 9.71E-02 | 4.86 | 1.36E-02 | 0.68 |
| 175 | 9.19E-02 | 4.59 | 1.26E-02 | 0.63 |
| 200 | 8.65E-02 | 4.33 | 1.15E-02 | 0.58 |
| 225 | 8.13E-02 | 4.07 | 1.06E-02 | 0.53 |
| 250 | 7.66E-02 | 3.83 | 9.66E-03 | 0.48 |
| 275 | 7.24E-02 | 3.62 | 8.86E-03 | 0.44 |
| 300 | 6.85E-02 | 3.42 | 8.15E-03 | 0.41 |
| 325 | 6.49E-02 | 3.24 | 7.51E-03 | 0.38 |
| 350 | 6.15E-02 | 3.07 | 6.94E-03 | 0.35 |
| 375 | 5.83E-02 | 2.91 | 6.49E-03 | 0.32 |
| 400 | 5.53E-02 | 2.77 | 6.37E-03 | 0.32 |
| 425 | 5.26E-02 | 2.63 | 6.26E-03 | 0.31 |
| 450 | 5.01E-02 | 2.51 | 6.16E-03 | 0.31 |
| 475 | 4.78E-02 | 2.39 | 6.06E-03 | 0.30 |
| 500 | 4.56E-02 | 2.28 | 5.97E-03 | 0.30 |
| 525 | 4.36E-02 | 2.18 | 5.87E-03 | 0.29 |
| 550 | 4.17E-02 | 2.08 | 5.78E-03 | 0.29 |
| 575 | 3.99E-02 | 1.99 | 5.70E-03 | 0.28 |
| 600 | 3.83E-02 | 1.91 | 5.61E-03 | 0.28 |
| 625 | 3.67E-02 | 1.84 | 5.53E-03 | 0.28 |
| 650 | 3.53E-02 | 1.76 | 5.45E-03 | 0.27 |
| 675 | 3.39E-02 | 1.70 | 5.37E-03 | 0.27 |
| 700 | 3.27E-02 | 1.63 | 5.29E-03 | 0.26 |
| 725 | 3.15E-02 | 1.57 | 5.21E-03 | 0.26 |
| 750 | 3.04E-02 | 1.52 | 5.14E-03 | 0.26 |
| 775 | 2.93E-02 | 1.47 | 5.06E-03 | 0.25 |
| 800 | 2.83E-02 | 1.42 | 4.99E-03 | 0.25 |
| 825 | 2.74E-02 | 1.37 | 4.95E-03 | 0.25 |
| 850 | 2.67E-02 | 1.33 | 4.87E-03 | 0.24 |
| 875 | 2.58E-02 | 1.29 | 4.80E-03 | 0.24 |
| 900 | 2.50E-02 | 1.25 | 4.73E-03 | 0.24 |
| 925 | 2.42E-02 | 1.21 | 4.66E-03 | 0.23 |
| 950 | 2.35E-02 | 1.18 | 4.60E-03 | 0.23 |
| 975 | 2.28E-02 | 1.14 | 4.53E-03 | 0.23 |
| 1000 | 1.27E-01 | 6.34 | 1.86E-02 | 0.93 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.27E-01 | 6.34 | 1.86E-02 | 0.93 |
| 最远距离/m | 58 |  | 70 |  |

表 4-114    项目无组织废气估算结果一览表（NH3、H2S）

| 下风向 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 8.19E-03 | 4.09 | 3.24E-04 | 3.24 |
| 25 | 1.17E-02 | 5.84 | 4.63E-04 | 4.63 |
| 50 | 1.52E-02 | 7.58 | 6.01E-04 | 6.01 |
| 54 | 1.52E-02 | 7.62 | 6.03E-04 | 6.03 |
| 75 | 1.51E-02 | 7.54 | 5.97E-04 | 5.97 |
| 100 | 1.47E-02 | 7.36 | 5.83E-04 | 5.83 |
| 125 | 1.38E-02 | 6.92 | 5.48E-04 | 5.48 |
| 150 | 1.28E-02 | 6.41 | 5.08E-04 | 5.08 |
| 175 | 1.19E-02 | 5.93 | 4.70E-04 | 4.70 |
| 200 | 1.10E-02 | 5.48 | 4.34E-04 | 4.34 |
| 225 | 1.01E-02 | 5.07 | 4.01E-04 | 4.01 |
| 250 | 9.38E-03 | 4.69 | 3.71E-04 | 3.71 |
| 275 | 8.69E-03 | 4.35 | 3.44E-04 | 3.44 |
| 300 | 8.08E-03 | 4.04 | 3.20E-04 | 3.20 |
| 325 | 7.53E-03 | 3.76 | 2.98E-04 | 2.98 |
| 350 | 7.03E-03 | 3.52 | 2.78E-04 | 2.78 |
| 375 | 6.58E-03 | 3.29 | 2.61E-04 | 2.61 |
| 400 | 6.17E-03 | 3.09 | 2.45E-04 | 2.45 |
| 425 | 5.81E-03 | 2.90 | 2.30E-04 | 2.30 |
| 450 | 5.48E-03 | 2.74 | 2.17E-04 | 2.17 |
| 475 | 5.18E-03 | 2.59 | 2.05E-04 | 2.05 |
| 500 | 4.90E-03 | 2.45 | 1.94E-04 | 1.94 |
| 525 | 4.65E-03 | 2.32 | 1.84E-04 | 1.84 |
| 550 | 4.41E-03 | 2.21 | 1.75E-04 | 1.75 |
| 575 | 4.20E-03 | 2.10 | 1.66E-04 | 1.66 |
| 600 | 4.00E-03 | 2.00 | 1.59E-04 | 1.59 |
| 625 | 3.82E-03 | 1.91 | 1.51E-04 | 1.51 |
| 650 | 3.66E-03 | 1.83 | 1.45E-04 | 1.45 |
| 675 | 3.50E-03 | 1.75 | 1.39E-04 | 1.39 |
| 700 | 3.36E-03 | 1.68 | 1.33E-04 | 1.33 |
| 725 | 3.22E-03 | 1.61 | 1.28E-04 | 1.28 |
| 750 | 3.09E-03 | 1.55 | 1.23E-04 | 1.23 |
| 775 | 2.98E-03 | 1.49 | 1.18E-04 | 1.18 |
| 800 | 2.87E-03 | 1.43 | 1.14E-04 | 1.14 |
| 825 | 2.76E-03 | 1.38 | 1.09E-04 | 1.09 |
| 850 | 2.67E-03 | 1.33 | 1.06E-04 | 1.06 |
| 875 | 2.59E-03 | 1.29 | 1.03E-04 | 1.03 |
| 900 | 2.50E-03 | 1.25 | 9.91E-05 | 0.99 |
| 925 | 2.42E-03 | 1.21 | 9.58E-05 | 0.96 |
| 950 | 2.34E-03 | 1.17 | 9.27E-05 | 0.93 |
| 975 | 2.27E-03 | 1.13 | 8.98E-05 | 0.90 |
| 1000 | 2.20E-03 | 1.10 | 8.70E-05 | 0.87 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 1.52E-02 | 7.62 | 6.03E-04 | 6.03 |
| 最远距离/m | 54 |  |  |  |

由上表4-12可知，本项目DA002排气筒下风向SO2最大落地浓度为2.08E-02mg/m3，最大浓度占标率为4.15%，PM10最大落地浓度为8.00E-03mg/m3，最大浓度占标率为1.78%，PM2.5最大落地浓度为8.00E-03mg/m3，最大浓度占标率为3.56%，NOX最大落地浓度为2.29E-02mg/m3，最大浓度占标率为9.15%，最大浓度点距离均为105m。本项目DA003排气筒下风向PM10最大落地浓度为5.72E-05mg/m3，最大浓度占标率为0.13%，PM2.5最大落地浓度为5.72E-05mg/m3，最大浓度占标率为0.26%，最大浓度点距离为85m；本项目DA004排气筒下风向NH3最大落地浓度为1.69E-03mg/m3，最大浓度占标率为0.84%，H2S最大落地浓度为6.61E-05mg/m3，最大浓度占标率为0.66%，最大浓度点距离均为335m。本项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度为1.27E-01mg/m3，最大浓度占标率为6.34%，最大浓度点距离为58m；本项目NH3最大落地浓度为1.52E-02mg/m3，最大浓度占标率为7.62%，H2S最大落地浓度为6.03E-04mg/m3，最大浓度占标率为6.03%，最大浓度点距离均为54m。

本项目对所在地贡献值较小，对本项目所在地环境质量影响不大，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改清单中二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准详解》的限值要求。因此，本项目产生的废气对本项目所在地环境空气质量影响较小，对环境的影响可接受。

4、影响分析

（1）恶臭影响分析

1）恶臭来源及特征

本项目恶臭主要由污水处理站产生，通过对格栅池、水解酸化池、污泥干化池全部密闭起来，通过密闭抽风的方式收集产生的恶臭气体，并将恶臭气体引至一套生物滤塔处理后，实现有组织排放。恶臭特征见下表所示。

表 4-115    恶臭特征一览表

| 恶臭污染物 | 臭气性质 | 臭阙值（ppm） |
| --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 腐烂性蛋臭 | 0.0005 |
| 氨 | 不愉快气味 | 0.017~0.88 |

2）恶臭气体主要危害恶臭危害主要有六个方面:

①危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。

危害消化系统。经常接触恶臭，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

④危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

⑥对精神的影响。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

3）臭气强度影响范围及程度分析

参照日本环境厅提出的将臭气强度从“无臭”到“恶臭强烈存在”分为六级，具体划分见下表。

表 4-116    恶臭强度分级

| 臭气强度分级 | 臭阙值（ppm） |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强感觉臭味存在(嗅觉阀值) |
| 2 | 确认臭味存在(认知阈值) |
| 3 | 极易感觉臭味存在 |
| 4 | 恶臭明显存在 |
| 5 | 臭味强烈存在 |

经类比调查同类企业，本项目在一般气象条件下恶臭影响范围及程度见下表所示。

表 4-117   恶臭影响范围及强度

| 范围（m） | 臭气强度 |
| --- | --- |
| 0~20 | 3~2 |
| 20~50 | 2~1 |
| 50~100 | 0~1 |
| ＞100 | 0 |

由上表可见，在距离大于100m时，恶臭物质对周围环境基本没有影响。本项目污水处理站东侧75m、北侧50m、西北侧88m有一户农户，南侧53m有农户8户，臭气强度为1，因此建设项目恶臭气体对周边环境影响较小。

5、大气污染物排放量核算

本项目大气评价等级为二级，据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中8.1.2 条：“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。

（1）有组织排放量核算

本项目有组织排放量核算见下表所示。

表 4-118    本项目有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 17.9 | 0.156 | 0.257 |
|  |  | SO2 | 46.4 | 0.152 | 0.727 |
|  |  | NOx | 134.75 | 0.440 | 1.055 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 17.9 | 0.390 | 1.872 |
|  |  | SO2 | 46.4 | 1.012 | 4.858 |
|  |  | NOx | 51.143 | 1.115 | 5.353 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 2.361 | 0.0071 | 0.0043 |
| 4 | DA004 | NH3 | 1.534 | 0.046 | 0.3314 |
|  |  | H2S | 0.059 | 0.0018 | 0.0128 |
| 次要排口放合计 |  | 颗粒物 |  |  | 2.1333 |
|  |  | SO2 |  |  | 5.585 |
|  |  | NOx |  |  | 6.408 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.3314 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0128 |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 2.1333 |
|  |  | SO2 |  |  | 5.585 |
|  |  | NOx |  |  | 6.408 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.3314 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0128 |

（2）无组织排放量核算

本项目无组织排放量核算见下表所示。

表 4-119    本项目无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |  |
| 1 | 1#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.071 |
| 2 | 2#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.071 |
| 3 | 3#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.071 |
| 4 | 4#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.094 |
| 5 | 5#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.094 |
| 6 | 6#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.094 |
| 7 | 7#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.283 |
| 8 | 8#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.283 |
| 9 | 9#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.259 |
| 10 | 10#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.212 |
| 11 | 11#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.259 |
| 12 | 12#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.283 |
| 13 | 13#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.236 |
| 14 | 14#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.212 |
| 15 | 15#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.188 |
| 16 | 16#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.188 |
| 17 | 17#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.165 |
| 18 | 18#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.165 |
| 19 | 19#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.094 |
| 20 | 20#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.212 |
| 21 | 21#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.212 |
| 22 | 22#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.236 |
| 23 | 23#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.188 |
| 24 | 24#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.165 |
| 25 | 25#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.212 |
| 26 | 26#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.118 |
| 27 | 27#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.283 |
| 28 | 28#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.118 |
| 29 | 29#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.118 |
| 30 | 30#车间 | 酿造 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.118 |
| 31 | 露天储罐 | 储存 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 1.876 |
| 32 | 酒库1 | 储存 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.309 |
| 33 | 酒库2 | 储存 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.194 |
| 34 | 酒库3 | 储存 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.271 |
| 35 | 地窖酒库 | 储存 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》详解 | 2000 |  | 0.774 |
| 36 | 污水处理站 | 污水处理 | NH3 | 喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 2000 |  | 0.1454 |
|  |  |  | H2S |  |  | 100 |  | 0.0056 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 8.724 |  |
|  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.1454 |  |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.0056 |  |

（3）项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量核算见下表所示。

表 4-120    本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.1333 |
| 2 | SO2 | 5.585 |
| 3 | NOx | 6.408 |
| 4 | NH3 | 0.4768 |
| 5 | H2S | 0.0184 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 8.724 |

（4）项目非正常排放量核算

当项目布袋除尘器、生物滤塔设备运行不正常，其处理效率为正常工况的50%，本项目大气污染物非正常排放量核算见下表所示。

表 4-121    项目污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度mg/m3 | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间 | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA003 | 布袋除尘器检修 | 颗粒物 | 11.9231 | 0.358 | 1h | 1次 | 加强环保设施监督管理，发现非正常工况时停止设备运行，及时检修 |
| 2 | DA004 | 生物滤塔检修 | NH3 | 7.160 | 0.215 | 1h | 1次 |  |
|  |  |  | H2S | 0.277 | 0.0083 | 1h | 1次 |  |

6、大气环境防护距离计算及分析

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准……

通过计算，本项目外排废气无超标现象，不需要设置大气环境防护距离。

7、卫生防护距离计算及分析

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），卫生防护距离可由下公式计算：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取，详见下表。

表 4-122    卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速m/s | 卫生防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | ＞2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | ＜2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | ＞2 | 1.82 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | ＜2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | ＞2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
| 注：工业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的允许浓度指标是按急性反应指标确定者； Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的允许浓度是按慢性反应指标确定者。. |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的要求，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目无组织废气主要为颗粒物和非甲烷总烃，其等标排放量计算如下所示。

等标排放量计算：

本项目生产过程产生的非甲烷总烃气体主要以乙醇为主，乙醇不属于有毒有害污染物，因此本项目选取污水处理站排放的NH3和H2S两种有毒有害气体计算其卫生防护距离，等标排放量计算计算公式如下：

Qc/cm

其中：Qc——大气有害物质的无组织排放量,单位为千克每小时(kg/h);

cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/ m3);

本项目NH3、H2S等标排放量计算如下表所示。

表 4-123    等标排放量计算一览表

| 污染物 | 计算单元 | Qc（kg/h） | cm mg/m3 | Qc/cm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 污水处理站 | 0.0202 | 0.2 | 0.101 | NH3的cm选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中“NH3”的“1小时平均”进行对标 |
| H2S | 污水处理站 | 0.0008 | 0.01 | 0.08 | H2S的cm选取《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的“H2S”的“1小时平均”进行对标 |

由上可知，本项目污水处理站排放的NH3、H2S等标排放量=（0.101-0.08）/0.101*100%=20.78＞10%，因此本项目选择NH3进行卫生防护距离计算，本项目无组织排放源强、面积及结果见下表所示。

表 4-124    卫生防护距离计算结果

| 污染物 | 面源 | 面积m2 | 无组织排放速率（kg/h） | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D | L(m) | 核定（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 污水处理站 | 1700 | 0.0202 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 3.778 | 50 |

因此，卫生防护距离以污水处理站等为边界，向外画定50m的范围。据现场调查，卫生防护距离内物散户居民。环评要求，不可在本项目卫生防护距离范围建设居民区、学校、医院及食品医药加工企业等易受本项目恶臭气体污染影响的建设项目，引进项目应充分考虑其环境相容性，避免发生纠纷。本环评批复后须送达当地规划部门备案，确保卫生防护距离防护要求得以保证。

8、评价结论

根据上文分析，本项目各类废气污染物在严格落实环保措施、确保实现达标外排的前提下，将不会对区域大气环境质量造成明显影响，项目对大气环境的影响可以接受。

本项目大气环境影响评价自查表如下所示。

表 4-125    本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级 ☐ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ √ ） 其他污染物（非甲烷总烃、NH3、H2S、NOx） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5  不包括二次PM2.5 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准  |  |  |  |  | 地方标准 ☐ |  |  |  |  |  |  | 附录D  |  |  |  |  |  |  | 其他标准  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 ☐ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2020 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☐ 本项目非正常排放源☐ 现有排放源☐ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源☐ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源☐ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD ☐ |  |  | ADMS ☐ |  |  | AUSTAL2000☐ |  |  |  |  | EDMS/AEDT☐ |  |  |  | CALPUFF☐ |  |  |  |  | 网络模型☐ |  |  | 其他☐ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km ☐ |  |  |  |  | 边长5~50km ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km ☐ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 ☐ 不包括二次PM2.5 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放1h浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10% ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10% ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%☐ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃、NH3、H2S ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 有组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 ☐ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受  不可以接受 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:5.585 | NOx:6.408 |  |  | 颗粒物: 2.1333 |  |  |  |  |  |  | NH3：0.4768 |  |  |  |  | H2S：0.0184 |  |  |  |  | 非甲烷总烃：8.721 |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 营运期地下水环境影响分析

1、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“105、酒精饮料及酒类制造”，地下水环境影响评价项目类别为“III类”。根据现场调查，本项目位于项目区不涉及集中式饮用水源保护区，厂区位于城市郊区，主要环境敏感点为调查范围内生活用水水井，本项目建设区周围无集中式地下水饮用水水源，只有分散的地下水饮用取水点，环境敏感程度为“较敏感”。

表 4-126    本项目地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 本项目建设区周围无集中式地下水饮用水水源，只有分散的地下水饮用取水点，环境敏感程度为“较敏感” |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感 | 上述地区紫外的其他地区 |  |

表 4-127    本项目地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | III类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 二 | 本项目地下水环境影响评价类别为III类，其地下水环境敏感程度为“较敏感”，根据评价工作等级分级表判定为“三级”评价。 |
| 较敏感 | 三（√） |  |
| 不敏感 | 三 |  |

综上，按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的表2评价工作等级分表为划依据，本项目为第Ⅲ类项目，环境敏程度为较敏感，项目地下水环境评价工作级别为三级评价。

2、区域水文地质条件

（1）地下水的埋藏与分布

本项目区地下水主要为土层孔隙水和基岩裂隙水，基层以岩泥为主，为相对隔水层，含水性弱，仅含少量风化裂隙水，水文地质条件简单。主要接受大气降水及地表水渗入补给，由高向低运动，径流受地形地貌的限制，径流条件差，埋藏深度较深，对基础及开挖无影响。

（2）地下水动态特征

区内地下水埋深较浅，潜水动态变化受季节性特征控制，一年两季，丰水期与枯水期表现出水量水位增幅的明显差异。同时，不同地貌单元的地下水动态变化也不尽一致。根据调查访问，区域民井水量、水位变化较小；区内地下水水位埋深基本情况如下表所示，地下水水位示意图见下图所示。

表 4-128    项目区域地下水井水水位埋深调查统计表

| 井点编号 | 井口高程(m) | 水位埋深(m) | 水位高程(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 437.9 | 2.6 | 435.3 |
| J2 | 653.5 | 4.8 | 648.7 |
| J3 | 396.3 | 3.7 | 392.6 |
| J4 | 579.7 | 4.5 | 575.2 |
| J5 | 428.1 | 4.2 | 423.9 |
| J6 | 468.2 | 3.6 | 464.6 |

图4-2    地下水水文监测点示意图

（3）地下水化学特征

为查明评价区地下水水化学特征，本次委托四川省汉谱环境检测服务有限公司监测报告于2021年12月7日-12月7日对项目区域地下水进行了采样，其中地下水常量组分监测结果见下表所示。

表 4-129    区域地下水化学特征一览表

| 取样日期 | 编号 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | SO42- | Cl- | CO32- | HCO3- | 矿化度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.22 | 1# | 8.35 | 3.94 | 24.0 | 3.22 | 27.8 | 7.00 | 32.0 | 175 | 281.31 |
|  | 2# | 8.27 | 4.17 | 24.5 | 3.27 | 29.7 | 7.19 | 6.40 | 182 | 265.5 |
|  | 3# | 4.64 | 4.20 | 32.1 | 3.51 | 24.8 | 18.5 | 5L | 260 | 352.75 |

根据各水样水化学常量组分监测统计结果，本项目所在区域地下水矿化度在265.5~352.75mg/L，均<1g/L，属于弱矿化度水，本次取得水样中，阳离子主要以Ca2+为主，主要阴离子为HCO3-，根据舒卡列夫分类图表，本项目区内地下水水化学类型为Ca2+—HCO3-型。

3、地下水环境质量现状

区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类水标准，说明区域地下水有一定的可容性。

4、地下水污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物的作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和地下水的防护层。地下水能否被污染取决于污染物的种类和性质，以及包气带的防污性能。

根据厂区污染源及排放状况，可能造成地下水污染地面上的污染源主要为酿酒车间和污水处理厂。本次地下水污染途径主要为正常运行和事故状态两种工况，对这两种工况地下水污染情景进行设定。

（1）正常工况：厂区各生产环节产生的生产废水和生活污水均通过污水收集管道输送至厂区北侧污水处理站，处理达标后排放。

（2）事故状态：由于外力作用（地基不均匀沉降或地质营力作用等）或防渗处理不当（防渗层局部老化、破损）或其它各种原因，可能使得未经处理的生产废水和生活污水渗入地下，对地下水造成污染。

因此，结合项目外环境，本次预测的重点区域包括：①酿造车间下游区域，②污水收集调节池的下游区域。

5、正常工况下对地下水环境影响分析

根据产污环节分析，本项目可能产污各酿造车间废水收集池、污水处理站各池体及污水管道、危废暂存间等，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订），酿造车间废水收集池、危废暂存间、污水处理站各池体及污水管道、防渗等级为重点防渗；酿造车间、粮曲药库房、材料库房、酒库、成品库、技术中心、锅炉房、供水站等生产用房、化粪池防渗等级为一般防渗；除重点防渗区、一般防渗区和绿化以外的场区地坪进行地面硬化处理。

因此，正常工况条件下，在采取了有效防渗措施的情况下本项目不会对地下水环境产生明显的不良影响。

6、非正常工况下对地下水环境影响分析

（1）污染源概化

事故情况下，长期生产运行中，由于外力作用（地基不均匀沉降或地质营力作用等）或防渗处理不当（防渗层局部老化、破损），污水处理站防渗层有可能出现破损，存在潜在泄露的风险，污水有可能通过裂缝渗漏，如不能及时发现和处理，长此下去有可能造成地下水污染，并部分入渗进入含水层，将污染项目区域地下水水质。一旦发生地下水污染，对其修复、恢复都是极其困难的。因此，本次评价将项目污水处理站作为地下水的主要污染源考虑。

（2）源强计算

项目污水处理站池体采用地上式，发生泄露后在短时间容易发现，参考同类项目污染源持续泄露取5d，5d后由于监测发现泄露后及时采取措施，污染物不再泄露。参考《某污水处理厂污水池裂缝产生原因初步分析》（王武绳，2008.6）污水处理站池底防渗层破裂面积可取池底总面积0.5%，池体满水，池体进入地下属于有压渗透，泄露污水量根据达西公式计算源强。

污水处理站1#调节池底总面积为200m2，破损面积约为0.5%（1m2），发生泄漏事故按达西公式计算源强，公式如下：

式中：Q—渗入到地下水的污水量，m3/d；

K—渗透系数，m/d，本次取值10m/d；

H—池内水深，m，本次保守考虑池内最大水深为3m；

D—地下水埋深，m，本次取值5.6m；

A裂缝—调节池池底裂缝总面积，m2，本次按池底面积（200m2）的0.5%取值，为1m2。

根据以上公式进行计算，污水处理站非正常运行情况下，下渗进入地下水系统的废水为15.358m3/d，则5d废水渗漏进入地下水中的污水量为76.79m3/d。

非正常工况主要考虑了由于污水处理站有破损，污水处理站内污水发生泄漏事故，本次评价选取的预测因子为CODcr、NH3-N。其中CODcr换算为《地下水环境质量标准》GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准中高锰酸盐指数（CODMn），CODcr与CODMn的换算比例按5:1计，其余参照《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类标准进行评价。

根据工程分析，选取的特征污染因子CODMn浓度为3200mg/L（根据经验取值CODcr=5CODMn进行换算），NH3-N浓度为250mg/L。项目非正常运行状况污染物排放如下表。

表 4-130    非正常运行状况污染源源项分析

| 位置 | 下渗量 | 污染因子 | CODMn | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 76.79m3 | 污染物浓度（mg/L） | 3200 | 250 |
|  |  | 折算下渗量（kg） | 245.728 | 19.198 |
|  |  | 评价标准（mg/L） | 3.0 | 0.5 |

（3）地下水水质影响预测

1）地下水数学模型

本项目评价等级为三级，因此可通过解析法预测地下水的环境影响。计算时不考虑水流的源汇项，且对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不做考虑，从而可简化地下水水流及水质模型。

非正常运行状况，污水处理站废水下渗量为76.79m3，将其概化为瞬时泄露点源，风险事故中地下水污染溶质迁移模拟公式参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录中推荐的瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源公式，使用下式进行计算。

式中：x、y—计算点处的位置坐标m；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，g；

v—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

Dx—纵向弥散系数，m2/d；

Dy—横向弥散系数，m2/d；

R—滞留因子，无量纲；

π—圆周率。

2）水文地质参数确定

①渗透系数：根据项目勘察，区域地下水类型主要为第四系孔隙潜水。中砂、细砂层为主要含水层，渗透系数K值为10m/d。

②地下水水流速度：地下水主要首先自上而下垂直下渗至含水层，下渗过程中忽略水平及侧向水流运动。由于项目下伏介质透水性极好，可忽略包气带对水流的阻滞作用。采用水动力学断面法计算地下水流速。

V=KI

u=V/n

式中：I—断面间的水力坡度；

K—断面间平均渗透系数（m/d）；

n—含水层的有效孔隙度；

V—渗透速度（m/d）；

u—实际流速（m/d）。

通过区域水文地质资料和现场勘查确定水力坡度取值为I=0.1，另根据区域水文地质资料，有效孔隙度取值为0.25，通过计算，确定工程区地下水实际流速为4m/d。

③DL纵向弥散系数：参考GeLhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用6.0m。由此计算评估区含水层中的纵向弥散系数：DL=αL×u=6.0m×4m/d=24m2/d。

④DT横向弥散系数：一般横向弥散系数DT/DL=0.1，故横向弥散系数取值为0.198m2/d。

⑤M含水层的厚度：根据四川省水文地质调查，含水层厚度50m左右，本次取50m。

⑥计算参数取值统计

计算时渗透系数、水力坡度、水流速度、横向弥散系数、纵向弥散系数及污染源强见下表。

表 4-131    计算参数统计表

| 渗透参数K（m/d） | 有效孔隙度 | 含水层的厚度m | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数 | 水流速度u（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.25 | 50 | 24 | 0.198 | 4 |

（4）污染物预测结果分析

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量分类为III类，各特征因子浓度超过标准限值即为超标；将其稀释10倍后的浓度定义为影响浓度，即COD影响浓度为0.3mg/L，氨氮影响浓度为0.05mg/L。

非正常工况下，污水处理站调节池渗漏后及时处理，预测泄漏开始下游370m范围内污染物浓度变化情况进行分析，并对污水处理站调节池下游1#水井（x=36m，y=112m）、2#水井（x=102m，y=190m）、3#水井（x=174m，y=168m）、4#水井（x=246m，y=105m）、5#水井（x=288m，y=178m）、6#前河（x=346m，y=215m）进行预测，其预测结果见下表所示：

表 4-132   项目废水处理单元（调节池）污染物泄露后的污染情况

| 污染物 | 距离 时间 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODMn | 10d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100d | 1.193E-74 | 7.648E-202 | 6.005E-157 | 2.124E-61 | 3.537E-174 | 1.772E-253 |
|  | 1000 d | 7.798E-79 | 2.100E-89 | 1.436E-82 | 1.141E-71 | 1.404E-80 | 1.278E-86 |
|  | 3650 d | 3.267E-266 | 2.254E-267 | 1.310E-263 | 1.860E-258 | 4.551E-260 | 3.365E-260 |
| 氨氮 | 10d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100d | 9.321E-76 | 5.975E-203 | 4.691E-158 | 1.660E-62 | 2.764E-175 | 10.384E-254 |
|  | 1000 d | 6.092E-80 | 1.641E-90 | 1.122E-83 | 8.912E-72 | 1.097E-81 | 9.984E-88 |
|  | 3650 d | 2.555E-267 | 1.761E-268 | 1.024E-264 | 1.453E-259 | 3.555E-261 | 2.629E-261 |

CODMn预测结果见下图所示。

| 1# | 2# |
| --- | --- |
| 3# | 4# |
| 5# | 6# |
| 图4-2 事故状态下CODMn浓度预测图 |  |

预测图见下图所示。

| 1# | 2# |
| --- | --- |
| 3# | 4# |
| 5# | 6# |
| 图4-3 事故状态下氨氮浓度预测图 |  |

当调节池池底破裂污水发生泄漏后，地下水中COD、氨氮对周边居民水井的影响极小。

泄露发生后，采取有效的防渗措施，污染源被移除或控制，进入地下水中的污染物与岩土体发生一系列的复杂的物理化学反应，且在运移过程中被不断稀释，地下水中污染物浓度不断降低。污染物在运移过程中浓度会逐渐减小，对地下水环境的影响也逐渐减小。

为了尽量减轻对地下水的污染，本项目对厂区各单元进行分区防渗处理。在采取相应的污染防治措施的基础上，本项目建成后对地下水水质不会造成明显影响。

7、评价结论

正常状态下，项目采取有效的防渗措施的前提下，项目运营期废水不会对区域地下水环境造成二次污染影响。

非正常状态下，由于项目含水层为透水性较弱的砂层，一旦发生泄漏对下游地下水水质影响较大，当调节池池底破裂污水发生泄漏后，地下水中COD、氨氮对地下水进行较小。解析法并未考虑土壤和微生物的讲解作用，本次预测结果相对于是偏于保守的，为了防止地下水泄漏后对前河造成影响，本次环评要求在污水处理站下游10m处建立地下水监测井，对项目区域地下水进行监测，若发生问题应及时查明原因，防止对项目下游地下水产生影响。

### 营运期声环境影响分析

1、预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

2、预测参数

（1）噪声源强

项目主要噪声源为冷却塔、泵房、行车等，各类声源均在车间内运转，类比现有厂区机械设备的运行情况，厂区主要噪声源如下表所示：

表 4-133    主要噪声源级值及治理措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 布置位置 | 声功率级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 2 | 供水站 | ~80 |
| 2 | 冷却塔 | 8 | 循环水池 | ~80 |
| 3 | 粉碎机 | 3 | 粮曲药库房 | ~90 |
| 4 | 磨粉机 | 3 | 粮曲药库房 | ~90 |
| 5 | 运输车辆 | 5 | 厂区内 | ~80 |
| 6 | 风机 | 2 | 锅炉房 | ~95 |
| 7 | 风机 | 2 | 污水处理站 | ~95 |
| 8 | 水泵 | 2 | 污水处理站 | ~90 |

（2）基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见下表所示。

表 4-134    项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 1.5 |  |
| 2 | 主导风向 | / | 东北风 |  |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 20 |  |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 50 |  |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |  |

本项目厂区内各噪声源强调查清单见下表所示。

表 4-135    本项目室外噪声源强调查清单

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 运输车辆 | / | / | / | / | 80 | 中午及夜间不进行车辆运输 | 昼间 |
| 2 | 1#冷却塔 | / | 147 | -99 | 5.1 | 80 | 合理布局，基础减震 | 全天 |
| 3 | 2#冷却塔 | / | 170 | -13 | -1.9 | 80 | 合理布局，基础减震 | 全天 |
| 4 | 3#冷却塔 | / | 100 | 10 | 5.8 | 80 | 合理布局，基础减震 | 全天 |
| 5 | 4#冷却塔 | / | 32 | -58 | -4.1 | 80 | 合理布局，基础减震 | 全天 |
| 6 | 5#冷却塔 | / | -20 | -17 | -1.2 | 80 | 合理布局，基础减震 | 全天 |
| 7 | 6#冷却塔 | / | -61 | 21 | -3.4 | 80 | 合理布局，基础减震 | 全天 |
| 8 | 7#冷却塔 | / | -88 | 167 | -22.9 | 80 | 合理布局，基础减震 | 全天 |
| 9 | 8#冷却塔 | / | -188 | 200 | -27 | 80 | 合理布局，基础减震 | 全天 |
| 10 | 1#风机 | / | 168 | 48 | -30.1 | 95 | 低噪声设备，合理布局，风机房隔声，基础减震 | 全天 |
| 11 | 1#水泵 | / | 167 | 50 | -30.1 | 90 | 低噪声设备，合理布局，水泵房隔声，基础减震 | 全天 |
| 12 | 2#风机 | / | 170 | 83 | -30.1 | 95 | 低噪声设备，合理布局，风机房隔声，基础减震 | 全天 |
| 13 | 2#水泵 | / | 165 | 81 | -30.1 | 90 | 低噪声设备，合理布局，水泵房隔声，基础减震 | 全天 |

表 4-136    本项目室内噪声源强调查清单

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 供水站 | 水泵 | / | 90 | 低噪声设备，合理布局，墙体隔声，基础减震 | 190 | 134 | 10.6 | 1 | 90 | 全天 | 25 | 65 | 0 |
| 2 |  | 水泵 | / | 90 |  | 203 | 134 | 10.6 | 1 | 90 | 全天 | 25 | 65 | 0 |
| 3 | 锅炉房 | 风机 | / | 95 | 低噪声设备，合理布局，墙体隔声，基础减震 | 189 | 40 | 0.9 | 1 | 95 | 全天 | 25 | 70 | 0 |
| 4 |  | 风机 | / | 95 |  | 198 | 38 | 0.9 | 1 | 95 | 全天 | 25 | 70 | 0 |
| 5 | 粮曲药库房 | 粉碎机 | / | 90 | 低噪声设备，合理布局，墙体隔声，基础减震 | -90 | 80 | -14.5 | 1 | 90 | 昼间 | 25 | 65 | 0 |
| 6 |  |  | / | 90 |  | -90 | 78 | -14.5 | 1 | 90 | 昼间 | 25 | 65 | 0 |
| 7 |  |  | / | 90 |  | -90 | 76 | -14.5 | 1 | 90 | 昼间 | 25 | 65 | 0 |
| 8 |  | 磨粉机 | / | 90 |  | -92 | 70 | -14.5 | 1 | 90 | 昼间 | 25 | 65 | 0 |
| 9 |  |  | / | 90 |  | -92 | 68 | -14.5 | 1 | 90 | 昼间 | 25 | 65 | 0 |
| 10 |  |  | / | 90 |  | -92 | 66 | -14.5 | 1 | 90 | 昼间 | 25 | 65 | 0 |

3、预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表所示。

表 4-137   厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 空间相对位置/m |  |  | 时段 | 预测值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧 | 225 | -83 | 18 | 昼间 | 46.14 | 50 | 达标 |
|  | 225 | -83 | 18 | 夜间 | 38.02 | 50 | 达标 |
| 南侧 | 8 | -80 | 3.7 | 昼间 | 48.01 | 50 | 达标 |
|  | 8 | -80 | 3.7 | 夜间 | 36.08 | 50 | 达标 |
| 西侧 | -171 | 180 | -28.2 | 昼间 | 49.03 | 50 | 达标 |
|  | -171 | 180 | -28.2 | 夜间 | 39.04 | 50 | 达标 |
| 北侧 | -5 | 41 | -10.8 | 昼间 | 47.31 | 50 | 达标 |
|  | -5 | 41 | -10.8 | 夜间 | 38.69 | 50 | 达标 |

由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类标准。

声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见下表所示。

表 4-138    工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 噪声背景值/dB(A) |  | 噪声现状值/dB(A) |  | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 噪声预测值/dB(A) |  | 较现状增量/dB(A) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东南侧居民点 | 48 | 36 | 48 | 36 | 60 | 50 | 31.43 | 31.42 | 48.09 | 37.30 | 0.09 | 1.3 | 达标 | 达标 |
| 2 | 西侧6m处居民点 | 49 | 38 | 49 | 38 | 60 | 50 | 21.30 | 19.56 | 49.01 | 38.06 | 0.01 | 0.06 | 达标 | 达标 |
| 3 | 北侧50m处居民点 | 48 | 38 | 48 | 38 | 60 | 50 | 27.07 | 25.95 | 48.03 | 38.26 | 0.03 | 0.26 | 达标 | 达标 |
| 4 | 东北侧35m处居民点 | 48 | 36 | 48 | 36 | 60 | 50 | 24.61 | 24.42 | 48.02 | 36.29 | 0.02 | 0.29 | 达标 | 达标 |

由上表可知，正常工况下，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

4、运输噪声影响预测评价

本项目产品采用公路运输方式，按厂址~宣汉县考虑。公路运输车辆时速按30km/h考虑，本项目1万t/a产能，考虑1.2的运输不均衡系数，日运量为35t。按照载重10t的车辆运输，每天仅需4辆，按白天运输夜间不运输计算，则该厂区约120分钟内仅往返车辆一趟，发车量少。本项目白酒载重汽车仅在经过时对运输道路两旁将产生一定的影响，评价要求白酒运输过程中经过居民点时，运输车辆应降低车速，禁止鸣号，可减小噪声值，且车辆通过后噪声影响即消失（平均120min经过一趟车），对当地声环境影响小，可控制在当地声环境所能接受的范围内。

5、小结

综上所述，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类标准，本项目周边声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

本项目声环境影响评价自查见下表所示。

表 4-139    本项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于 200m□ 小于 200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  | 2 类区□ | 3 类区 |  | 4a 类区□ |  |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期□ |  |  | 中期□ |  |  | 远期 |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m□ 大于200 m□ 小于200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级□ |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  |  |  | 监测点位数（ 4 ） |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注“□”为勾选项 ，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 固体废物环境影响分析

本项目主要固废为酒糟、废窖泥、废金属瓶盖、碎酒瓶、废包装材料、原辅料包装袋、废反渗透膜、污水处理站污泥、生活垃圾、实验废液、废药剂及试剂瓶，其产生及处理措施见下表所示。

表 4-140    项目固废产生及处理措施一览表

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 产生位置 | 废物类型 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒糟 | 30000 | 酿造车间 | 一般固废 | 全部外售给饲料厂做饲料使用 |
| 2 | 废窖泥 | 90 | 酿造车间 | 一般固废 | 更换的废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化 |
| 3 | 废金属瓶盖 | 0.1 | 灌装车间 | 一般固废 | 统一收集，外售废品回收单位 |
| 4 | 碎酒瓶 | 0.5 | 灌装车间 | 一般固废 | 统一收集，外售废品回收单位 |
| 5 | 废脱硫剂 | 0.5 | 脱硫装置 | 一般固废 | 由生产厂家更换时统一回收处置 |
| 6 | 原辅料包装袋 | 30 | 酿造车间 | 一般固废 | 统一收集，外售废品回收单位 |
| 7 | 废反渗透膜 | 2 | 供水站 | 一般固废 | 统一收集，交厂家回收处理 |
| 8 | 污水处理站污泥 | 120 | 污水处理站 | 一般固废 | 交相关资源公司利用不外排 |
| 9 | 生活垃圾 | 52.5 | 办公生活区 | 一般固废 | 交环卫清运 |
| 10 | 废滤芯 | 10 | 罐装车间 | 一般固废 | 交环卫清运 |
| 11 | 实验废液 | 0.05 | 质检室 | 危险废物 | 暂存危废暂存间，交资质单位处理 |
| 12 | 废药剂及试剂瓶 | 0.05 | 质检室 | 危险废物 |  |

1、危废暂存间的设置要求

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，要求建设单位在厂区内建设危废暂存间贮存项目产生的危险废物：

（1）危废暂存间尽量密闭，做到防风、防雨、防晒、防漏。各类危废干湿分区，不同化学属性的固体废物间采用实体墙隔离，不同种类危废存放区域按规范贴/挂明显标示标牌，不得随意堆置。

（2）危废暂存间外围周边明显位置贴挂标示标牌，注明暂存危废种类、数量、危废编号等信息。

2、危废贮存、转移过程环境影响分析

（1）污染影响途径分析

项目危废在从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所过程中以及贮存期间，可能产生散落、泄漏等情形。

危废散落、泄漏可能导致少量渗滤液外排，若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水。

（2）污染影响分析

①根据企业总图布局，项目各危废产生点至危废暂存间之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。

③项目各类危险废物在产生点及时收集后，采用密封桶或袋进行包装，并转运至危废暂存间;正常情况下发生危废散落、泄漏的机率不大。

③危废暂存间内按规范设置渗滤液收集沟和集液槽，库房地坪采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。

④项目各类危险废物委托专业有资质单位处置，厂外运输由有资质的运输机构负责，采用封闭车辆运输，对运输沿线环境影响较小。

综上分析，针对项目各类危险废物的转移(运输)和贮存采取必要的污染防治措施后，在贮存、转移过程对外环境的污染影响能够得到较好控制，总体上影响不大。

3、危废的贮存要求

项目实施后企业危险废物的贮存需按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单（2013.6.8) 中相关标准等相关法规执行，具体贮存处置管理规定如下：

（1）危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，危废暂存间入口墙上设置“危险废物处置间管理规则制度”,建立健全规章制度及操作规范，确保该过程的安全、可靠。

（2）禁止随意倾倒、堆置危险废物。

（3）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置、收集、贮存,转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行,防治混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。

（4）根据生产实际情况，安全、有效地处理好停车和处理紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故发生。

（5）危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。收集、贮存、运输、利用、综合利用危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

（6）危险废物暂存间需做好防火、防渗等措施。危险废物暂存间应设有火情监测和灭火设施;危险废物暂存间采用双层混凝土结构，暂存间内沿墙挖一圈围堰，并准备一桶黄沙，用于液体危险废物泄露时的应急处理等。

（7）合理、科学选择、设置固废暂存容器，危险性固废暂存容器必须采取密闭措施，防治风吹、日晒、雨淋。应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。

4、危废日常管理要求

（1）要求企业建立标准危废间，危险废物配备专人管理，履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本;及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。

（2）对危险废物的转移运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。

（3）危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成。危险废物的运输要求:

①运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

②运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

③根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施;

④危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排;

⑤危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程,轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

经认真落实上述措施后，本项目产生的固体废物对厂区及周围环境影响不大。

### 生态影响分析

1、对陆生生态的影响分析

本项目选址于达州普光经济开发区五宝功能区内，项目用地为工业用地，项目营运期对陆生动植物基本没有影响。本项目正常情况下不产生污染土壤的有害物质。项目建设占用的土壤类型主要为黄棕壤土，黄棕壤土为项目区域内地带性土壤，分布较广，相对区域面积来看，项目建设对区域土壤的影响很小。建成运营后，使厂址的土地利用格局发生改变，生物量减少，通过加强厂区绿化尽量弥补项目建设对生态系统的影响，降低水土流失，尽量改善厂址生态环境质量。

2、对水生生态的影响分析

本项目产生的废水不直接排入前河，不会导致前河鱼类种类及资源的减少，对鱼类资源影响较小。

综上，本项目营运期对周边生态环境影响较小。

### 土壤环境影响分析

项目属于白酒制造(C1512)，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行)》(HJ964-2018）附录A 附表“A.1土壤环境影响评价项目类别”判定，项目土壤环境影响评价类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

本项目厂区内采取分区防渗措施，项目运行对区域土壤影响较小。

# 环境风险分析

## 评价原则与评价目的

### 评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HI/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 环境风险评价关注点

环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。根据对项目区域环境的现状调查，本项目周围外环境风险保护目标有：

（1）大气环境风险保护目标：厂址外扩5km范围内居民点、学习等保护目标；

（2）地表水环境风险保护目标：项目间接纳污水体前河水质；

（3）地下水环境风险保护目标：项目厂区周边潜水含水层。

## 评价工作程序

本项目环境风险评价工作程序见下图所示。

图5-1    评价工作程序流程图

## 评价等级与评价范围

### 评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价等级具体划分情况见下表。

表 5-141   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

1、环境敏感程度（E）的确定

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）下表所示。

表 5-142    本项目大气环境敏感程度判定

| 分级 | 大气环境敏感性 | 本项目大气环境敏感特性 | 分级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域;或周边500m范围内人口总数大于1000人;油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 | 本项目周5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约1.3万人 | E2 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人;或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000 人;油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |  |  |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人;或周边500m范围内人口总数小于500人;油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |  |  |

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性,以及受纳水体下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）具体见下表所示。

表 5-143    地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 | 本项目地表水环境敏感特征 | 分级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类;或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 | 本项目纳污河流为前河，其水域环境功能为Ⅲ类 | F2 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类;或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |  |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |

表 5-144    环境性感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目地表水环境敏感目标分级 | 分级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体:集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）;农村及分散式饮用水水源保护区;自然保护区;重要湿地;珍稀濒危野生动植物天然集中分布区;重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道;世界文化和自然遗产地;红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统;珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区;海洋特别保护区;海上自然保护区;盐场保护区;海水浴场;海洋自然历史遗迹;风景名胜区;或其他特殊重要保护区域 | 本项目最终纳污河流为前河，无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 | S3 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的:水产养殖区;天然渔场;森林公园;地质公园;海滨风景游览区;具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |  |  |

综上，本项目地表水环境敏感性分级判定为较敏感F2，地表水环境敏感目标分级判定为S3，则项目地表水环境敏感程度分级为E2，具体见下表所示。

表 5-145    地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级、定级情况分别见下表所示。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表 5-146    地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 | 本项目地下水功能敏感性分区 | 分级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护 | 项目区及周边无集中式地下水源地，分布有若干村庄，居民生活、灌溉用水部分取用地下水，存在分散式供水井 | 较敏感G2 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |

根据现状调查所收集到的有关资料,项目区包气带岩性主要为填土和粉质粘土，场地地下水主要为上部填土层中的上层滞水及基岩裂隙水，补给主要为大气降水及周边生活排水，以地下运流的方式向下游排泄。粉质粘土的经验渗透系数大约为10-4~10-5m/s，整个厂区具有连续的粘土层分布，厚度总体大于1m，包气带防污性能应为“中等”。天然包气带对污染物具有一定的截留作用。

表 5-147    包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带沿途的渗透性能 | 本项目包气带防污性能分级 | 分级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 本项目包气带岩性为粉质粘土。Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K<1.0x10-4cm/s，分布连续、稳定 | D2 |
| D2 | 0.5m<Mb<1.0m，K<1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K<1.0x10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |  |
| D3 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |  |
| 注：Mb为岩土层单层厚度，K为渗透系数。 |  |  |  |

综上，本项目地下水功能敏感性分区分级判定为较敏感G2，包气带防污性能分级判定为D2，则项目地下水环境敏感程度分级为E2，具体见下表所示。

表 5-148    地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

则本项目大气环境敏感程度、地表水环境敏感程度、地下水环境敏感程度都为“E2环境中度敏感区”。

2、危险物质及工艺系统危害性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169—2018>，危险物质及工艺系统危害性(P)应根据危险物质数量与临界量的比值（Q)和行业及生产工艺(M）确定。

（1）危险物质数量与临界量的比值（Q)的确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质,按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目主要危险物质为乙醇，其次为沼气储罐中的甲烷，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）中表B.1的规定，乙醇未被列为危险物质。参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018）中表1，乙醇临界量为500吨。而本项目设计基酒储存能力20000t，平均基酒度数为53°，密度0.924g/cm3，折合乙醇约10600吨，沼气中甲烷气体含量以70%计，甲烷密度0.7kg/m3，则500m3沼气储罐可储存甲0.245t，Q值确定如下表。

表 5-149    建设项目Q值确定表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 64-17-5 | 10600 | 500 | 21.2 |
| 2 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.245 | 10 | 0.0245 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 21.2245 |

由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=21.2245，属于10＜Q≤100。

（2）行业及生产工艺（M）的确定

分析项目所属行业及生产工艺特点,按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为①M>20;②10<M≤20;③5<M≤10;④M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

本项目为白酒制造行业，则项目M值为5，所以本项目行业和生产工艺为M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺(M)，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录C表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级(P)，分别以P1、P2、P3、P4表示。本项目10＜Q≤100，行业和生产工艺为M4，故按照下表判定，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

表 5-150    危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

3、环境风险潜势判定

建设项目环境风险潜势划分为I、II、Ⅲ、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表 5-151    项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（Q） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | Ⅲ | Ⅲ | II |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | II | I |

本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度为E2，地下水环境敏感程度为E2；由此判定，本项目大气环境风险潜势为II级，地表水环境风险潜势为II级，地下水环境风险潜势为II级。项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值者，则本项目环境风险潜势综合等级为II级。

4、项目风险评价等级确定

综上，本项目各环境风险评价等级判定见下表，本项目环境风险潜势综合等级为II级，建设项目环境风险评价等级为三级。

表 5-152    各要素环境风险评价等级判定

| 环境要素 | 环境风险潜势初判 |  | 环境风险潜势划分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E |  |  |
| 大气 | P4 | E2 | II | 三 |
| 地表水 | P4 | E2 | II | 三 |
| 地下水 | P4 | E2 | II | 三 |

### 评价范围

大气环境风险评价范围：项目厂界外延3km的区域。

地表水环境风险评价范围：本项目事故排放废水对宣汉县五宝镇污水处理厂的影响。

地下水环境风险评价范围：厂界外地下水下游方向至前河，其余侧以山脊线为界所包络线区域。

### 环境风险保护目标

本项目环境风险保护目标见下表所示。

表 5-153    本项目环境风险保护目标一览表

| 环境风险要素 |  | WGS84坐标系UTM投影 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位 | 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 | 项目厂区 | 3489699 | 223404 | 农户 | 1户4人 | 二类环境空气功能区 | E | 9 |
|  |  | 3489650 | 223459 | 农户 | 1户4人 |  | E | 62 |
|  |  | 3489656 | 223547 | 农户 | 1户4人 |  | E | 156 |
|  |  | 3489628 | 223606 | 农户 | 2户8人 |  | E | 180 |
|  |  | 3489818 | 224288 | 长白村农户 | 约150户450人 |  | E | 990 |
|  |  | 3490252 | 224893 | 五宝镇长白村小学 | 师生约100人 |  | E | 1610 |
|  |  | 3489611 | 223372 | 农户 | 3户12人 |  | SE | 2~44 |
|  |  | 3489605 | 223488 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 94 |
|  |  | 3489559 | 223543 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 162 |
|  |  | 3489305 | 223436 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 318 |
|  |  | 3489668 | 223259 | 农户 | 1户4人 |  | S | / |
|  |  | 3489511 | 223309 | 农户 | 1户4人 |  | S | 104 |
|  |  | 3489453 | 223139 | 农户 | 20户80人 |  | S | 208 |
|  |  | 3488994 | 222983 | 沙沟村 | 约300户1200人 |  | S | 800 |
|  |  | 3487626 | 222967 | 五宝镇石沟村小学 | 师生约100人 |  | S | 2010 |
|  |  | 3489700 | 222912 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 150 |
|  |  | 3489531 | 222927 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 240 |
|  |  | 3489546 | 222880 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 295 |
|  |  | 3489556 | 222805 | 农户 | 9户35人 |  | SW | 352 |
|  |  | 3489392 | 222796 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 463 |
|  |  | 3489305 | 222853 | 农户 | 1户4人 |  | SW | 514 |
|  |  | 3489440 | 222225 | 五宝镇高梯小学 | 师生约120人 |  | SW | 875 |
|  |  | 3487589 | 222252 | 高梯村 | 约400户1600人 |  | SW | 2050 |
|  |  | 3487608 | 221491 | 高梯村村委会 | 高梯村村委会 |  | SW | 2653 |
|  |  | 3489911 | 222865 | 农户 | 约50户200人 |  | W | 47~327 |
|  |  | 3489897 | 222836 | 五宝镇沙沟村小学 | 约100人 |  | W | 160 |
|  |  | 3489931 | 222692 | 农户 | 约35户140人 |  | W | 261~800 |
|  |  | 3490038 | 222971 | 农户 | 3户12人 |  | NW | 2 |
|  |  | 3490132 | 222946 | 农户 | 2户8人 |  | NW | 100 |
|  |  | 3490422 | 222950 | 农户 | 10户40人 |  | NW | 310 |
|  |  | 3491876 | 222173 | 重山村 | 约300户1200人 |  | NW | 1900 |
|  |  | 3489881 | 223206 | 农户 | 1户4人 |  | N | 9 |
|  |  | 3489935 | 223364 | 农户 | 1户4人 |  | N | 32 |
|  |  | 3490101 | 223060 | 农户 | 3户12人 |  | N | 60 |
|  |  | 3490023 | 223268 | 农户 | 1户4人 |  | N | 51 |
|  |  | 3490072 | 223187 | 农户 | 1户4人 |  | N | 90 |
|  |  | 3490115 | 223142 | 农户 | 11户40人 |  | N | 125 |
|  |  | 3490286 | 223123 | 农户 | 1户4人 |  | N | 264 |
|  |  | 3489963 | 223503 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 138 |
|  |  | 3489818 | 223558 | 农户 | 1户4人 |  | SE | 176 |
|  |  | 3490102 | 223679 | 农户 | 7户28人 |  | SE | 262~450 |
|  |  | 3491323 | 223992 | 牛石村 | 约100户400人 |  | SE | 1600 |
| 地表水 | 厂区 |  | 前河 |  | 符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 |  | W | 150 |
| 地下水 | 项目周边潜水含水层及居民自打水井井水等 |  |  |  | 符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |  |  |
| 生态 | 区域生态环境 |  |  |  | 以不减少区域内动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀为标准， |  |  |  |
| 土壤 | 项目用地 |  |  |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018） |  |  |  |

## 风险识别

### 危险、危害物质识别

本项目生产过程中所涉及的物料主要是基酒及商品酒，物质危险性较低。本项目存在的风险物质为乙醇、甲烷及发生火灾时可能会产生的CO。

1、乙醇

项目所产基酒（酒精度数为53度）主要成分为乙醇，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004）中附录B表B.1的规定，乙醇未被列为危险物质。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，乙醇属于易燃液体，临界量为500吨。乙醇的理化性质及危险特性见下表。

表 5-154    乙醇理化性质及毒性数据

| 名称 | 乙醇 | 别名 | 酒精 |  | 英文名 | Ethanol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 分子式 | CH3CH2OH | 分子量 | 46.07 | 熔点（℃） | -114.1 |
|  | 沸点（℃） | 78.3 | 相对密度（水=1） | 0.79 | 临界温度（℃） | 243.1 |
|  | 燃烧值（kJ/mol） | 1365.5 | 饱和蒸气压（19℃） | 5.33 | 闪点（℃） | 12 |
|  | 引燃温度（℃） | 363 | 爆炸上限%（V/V） | 19.0 | 爆炸下限%（V/V） | 3.3 |
|  | 外观气味 | 无色透明液体，水溶液具有特殊性、令人愉快的香味，并略带刺激性 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶与乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂 |  |  |  |  |
| 稳定性和危险性 | 危险性类别:第3.2类中闪点易燃液体。侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒:急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响:在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、龟裂和皮炎。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 毒性:属微毒类。 急性毒性：LDso07060mg/kg (大鼠经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC50 37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）﹔人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 刺激性：家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验:15mg/24小时，轻度刺激。 亚急性和慢性毒性:大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪肝。 致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验:小鼠经口 1~1.5g/(kg-天），2周，阳性。 生殖毒性:大鼠腹腔最低中毒浓度(TDLO）：7.5g/kg(孕9天)，致畸阳性。 致癌性:小鼠经口最低中毒剂量（TDL0) : 34mg/kg (57周，间断），致癌阳性 |  |  |  |  |  |

由上表提出的物质危险性标准识别可知，项目白酒基酒（乙醇）属易燃物质。

表 5-155    物质危险性标准

| 类别 | 序号 | LD50（大鼠经口）（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）（mg/kg） | LD50（大鼠吸入，4h）（mg/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 | 剧毒物质 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |  |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 | 一般毒物 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或以下的物质 |  |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态的物质 |  |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |  |

2、甲烷

甲烷性质及危险特性见下表所示。

表 5-156    甲烷性质及危险特性一览表

| 危险性概述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别 |  | 易燃气体 | 燃爆危险 | 易燃，具窒息性 |
| 侵入途径 |  | / | 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害 |  | 甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 理化特性 |  |  |  |  |
| 外观及形状 |  | 无色无臭气体 |  |  |
| 分子式 |  | CH4 | 分子量 | 16.04 |
| 饱和蒸汽压（kPa） |  | 53.32（-168.8℃） | 燃烧热（kJ/mol） | 889.5 |
| 熔点（℃） |  | -182.5 | 相对密度（水=1） | 0.42（-164℃） |
| 闪点（℃） |  | -188 | 相对密度（空气=1） | 0.55 |
| 引燃温度（℃） |  | 538 | 爆炸上限%（V/V | 15 |
| 沸点（℃） |  | -161.5 | 爆炸下限%（V/V） | 5.3 |
| 毒理学资料 |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：无资料； LC50：无资料 |  |  |  |
| 刺激性 | 无资料 |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗 |  |  |  |
| 眼睛接触 | / |  |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医 |  |  |  |
| 食入 | / |  |  |  |
| 消防措施 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 泄露应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |

3、CO

乙醇和天然气发生火灾事故时伴有CO，CO的危害特性见下表。

表 5-157    CO性质及危险特性一览表

| 标识 | 中文名 | 一氧化碳 | 英文名 |  | carbon monoxide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 分子式 | CO | 分子量 | 28.01 | 熔点（℃） | -199.1 |
|  | 闪点（℃） | ＜-50 | 引燃温度 | 610℃ | 爆炸极限 | 上限：74.2%下限：12.5% |
|  | 外观性状：无色无臭气体 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 健康危害：CO在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷。 环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 燃烧危险：本品易燃。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 | 接触控制与个人防护：中国MAC（mg/m3）：30；前苏联MAC（mg/m3）：20。 毒理性：LD50：无资料；半致死浓度LC50：2069mg/m3，4小时（大鼠吸入）。伤害阈浓度LDLH：1700mg/m3。 |  |  |  |  |  |

### 生产过程中的风险识别

1、酿造车间

白酒生产过程中,主要的环境风险为泄漏乙醇发生火灾爆炸事故引发的次生/伴生污染物CO的排放。项目主要可能发生的事故如下:

白酒中乙醇是易燃物质，常温下易挥发，生产过程中如发生跑冒滴漏，进入空气等原因造成其蒸气与空气形成爆炸性混合物，存在遇明火、高热、静电而引起火灾、爆炸的可能性。

基酒酿造车间可能存在风险的设施包括蒸馏甑、接酒桶、酒泵等，含乙醇的白酒设备若遇高热，内压增大，有开裂和爆炸的危险，如果设备或输送管道、法兰及阀门密封不良或失效,有可能导致易燃物质大量泄漏，也存在火灾、爆炸的隐患。

2、包装车间

本项目生产出的基酒经勾兑后进行灌装，合格的成品酒运送至成品库进行存放，成品酒在运输期间，灌装区勾兑时，若发生泄漏，在明火存在的情况下将导致火灾爆炸事故伴生CO，会对大气环境有一定的影响。

3、储存区域

项目基酒贮存区主要由露天储罐区、地窖酒库及其他3个酒库组成。项目基酒总贮存能力为20000t。

生产工艺中产出的和经管道及输送泵储存于储罐内。该输送及储存过程中物料为乙醇，主要涉及的设施、设备有管道、输送泵、乙醇储罐以及阀门、法兰、安全阀、压力表、法兰辅件等。该过程中主要存在的危险是物料泄漏，以及泄漏应发火灾、爆炸事故后伴生CO等危险物质的风险。引发事故的主要原因为:

（1）储罐的设计不符合国家标准，储罐选材不当，焊接存在缺陷或未进行探伤检测,储罐地基下沉或储罐上串,造成乙醇泄漏,可能引发火灾或爆炸事故。

（2）储罐或管路防腐处理不符合要求，腐蚀穿孔或设计缺陷，遇特殊情况储罐或管路破裂，造成基酒泄漏，可能引发火灾或爆炸事故。

（3）设备和管路的安装不符合规范要求，造成基酒泄漏，可能引发火灾或爆炸事故。

（4）管道、阀门、接头、法兰等管件材质不符合设计要求或存在质量缺陷而损坏，造成基酒泄漏，可能引发火灾或爆炸事故。

（5）管道焊接不符合要求，未进行探伤检测，造成基酒泄漏，可能引发火灾或爆炸事故。

（6）设备或法兰的密封不符合要求，造成基酒泄漏，可能引发火灾或爆炸事故。

（7）操作人员违章操作或人为破坏，引起设备管路泄漏，可能引发火灾或爆炸事故。

（8）气体检测仪等检测仪器损坏发生泄漏等。

（9）不可抗拒的自然灾害等，造成储罐以及连接管道破裂，造成基础酒泄漏，引发火灾或爆炸事故等危害。

4、运输过程

本项目的产品为汽运。成品酒产品在装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，或由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，易造成物品泄漏，甚至引起火灾、爆炸或污染环境等事故。

项目建成后，成品酒运输应尽量在清晨、夜晚等车流量少的阶段进行。成品酒在运输时，避免碰撞、剧烈震动等，注意遮阳，禁止火源接近。

5、污水处理装置风险识别

本项目污水处理站工程采用“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”工艺，在UASB厌氧反应阶段，废水中的有机污染物被厌氧颗粒污泥转化为沼气，从而使废水得到净化。因此，UASB罐体、沼气储存管因操作不当，阀门封闭不严，罐、管腐蚀等原因造成事故，会导致沼气的泄漏，沼气主要成分为甲烷另含微量硫化氢，发生泄漏后可能会对环境空气造成一定的污染，另外遇明火会发生火灾事故，伴生CO 的产生。

6、生产过程中其它危险性识别

本项目属白酒酿造工业，其反应条件比较温和，基本是中温常压；各生产装置为酿造生产中常用的提取、蒸馏设备等;项目公用工程、环保设施及辅助设施等也均为常规设施。

项目生产过程中其它危险性识别:

（1）粮食粉碎等过程中，产生大量生产性粉尘，引起操作人员发生职业病危害。

（2）在储罐等容器清洗、维修过程中，如储灌内空气置换不够或残留乙醇物料，人员进入储罐内后，可能存在窒息、中毒的危险。

（3）储罐维修、检修过程中需要动火的，如未检测罐内残存乙醇气体浓度，或检测不达标就动火，一旦容器内残存可燃气体在爆炸极限内，可导致发生火灾、爆炸事故。

（4）在电气设备检修过程中，如违规操作或错误操作，均可能存在触电危害。

### 扩散途径识别

本项目所在地区气象站20年平均风速为1.5m/s；最多风向为NE。生产装置一旦发生泄漏，火灾事故后，风险物质主要为乙醇和CO，CO将随烟气主要沿SW风向扩散，扩散途径为大气环境。

项目污水处理站地理位置较低，若发生废水（特别是调节池）泄露，将沿着区域沟渠流入厂区西侧的前河，造成前河水体污染。

### 风险识别结果

根据本项目所涉及有毒有害、易燃易爆物质危险性识别和生产过程潜在危险性识别结果，本项目环境风险识别表见下表所示。

表 5-158    项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 |  | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天储罐区 | 酒罐 | 乙醇 | 泄漏 | 地表水、地下水 | / |
|  |  | 连接管道 | CO | 火灾 | 大气 | 周边3km范围农户 |
| 2 | 陶坛库房 | 陶坛 | 乙醇 | 泄漏 | 地表水、地下水 | / |
|  |  |  | CO | 火灾 | 大气 | 周边3km范围农户 |
| 3 | 污水处理站 | UASB装置 | 沼气 | 泄漏 | 环境空气 | 周边3km范围农户 |
|  |  | 调节池 | 废水 | 泄漏 | 地表水 | 前河 |

## 风险事故情形分析

### 最大可信事故的设定

根据以上分析，本项目风险类型主要为：

（1）有毒有害气体泄漏扩散引起大气环境污染事故。

（2）有毒有害、腐蚀性化学品泄漏，未能及时收集引起地表水、地下水、土壤环境污染事故。

（3）易燃易爆物质泄漏后遇明火发生火灾、爆炸引起大气环境污染事故。

（4）易燃易爆物质泄漏后遇明火发生火灾、爆炸伴生有毒有害物质产生，并因为爆炸引起其他有毒有害物质泄漏，发生大规模的污染事故。

（5）由于地震、洪水、雷击等自然灾害原因造成以上污染事故。

### 源项分析

根据对生产过程中各个工序的工程分析结果及本产品生产过程的调查了解，本次评价主要考虑产品运输过程发生泄漏、废气处理设施和污水处理站故障、生产系统发生泄漏或操作不当等产生的环境风险。

1、运输过程中的源项分析

项目产品运输采用汽车公路运输方式，运输时应尽量避开人员密集区、交通拥堵道路，车速适中，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，尽可能减少经过河流水系的次数，避免在装、运途中产生二次污染。

产品运输车辆采用专用运输车辆，车辆配备牢固的门锁，在车厢显著位置明确产品品牌，并喷涂警示标志。

车辆由具有驾驶资格的司机驾驶，运输过程中穿戴工作服规范驾驶。车辆应安装有GPS定位设施，车辆的运输情况应及时反馈到运输中心的信息平台。司机配备专用的移动式通讯工具，一旦发生紧急事故可以及时就地报警。项目运输过程中的环境风险为：

（1）在运输过程中，不适当的操作或意外的事故均有可能导致运输途中的环境污染。可能造成运输污染的主要因素有：

①由于产品装运不合格，造成废物在中途发性泄漏、流失等情况，造成沿途污染；

②由于运输车辆发生交通事故造成产品大量倾倒、流失，造成事故发生地周边土壤、植被、农田、河流造成严重的影响。因此，在运输过程中，应采取严格的防范措施。

（2）对敏感目标

项目产品销往各商场，且各商场分布较分散，运距相对较长，只要严格落实相关环保措施后，对周边敏感点影响较小。本次评价主要考虑项目运输事故发生时可能对附近路线周边敏感点等处会造成一定影响。

2、火灾源项分析

火灾可危机人身安全，使人伤残或死亡；同时也可导致设备损坏或报废，甚至使整个工艺系统运行瘫痪。本生产工艺可能发生火灾的主要电气设备有：配电柜、电线、电缆及各种电气设备。可能发生火灾的主要存储设备有白酒不锈钢储罐、酒库、地窖酒库、沼气储罐。

火灾的主要类别有电气设备火灾、电缆火灾、采用明火取暖或用重烤受潮电气设备，也会引起火灾危害。其中，电缆火灾的危险性最大，具有蔓延快、火势猛、抢救难和损失严重等特点。

本工程设置一个消防系统，消防水池容积500m3。泵房内设消火栓及自喷泵四台，2用2备。室内消防管网成环，栓口动压大于0.25MPa。除门卫外，每座建筑均设置自动喷水灭火系统。

3、产品泄漏源项分析

（1）储存区包装、钢罐或生产区设备、管道破损、破裂，将导致大量料液（或气体）排放；各种液体物料在厂内通过管道输送，若操作方法不当，存在泄漏风险；

（2）操作有误或违章作业导致物料泄漏；

（3）废气收集或处理系统故障使气体泄漏，可能造成中毒事故；

（4）废水收集和排放系统出现故障或破裂，造成有毒有害物质泄漏；

（5）废液收集管道或污水处理站调节池出现故障或破裂，造成有废水泄漏。

4、废气处置系统故障源项分析

根据工程分析，本项目主要排放事故为废气处理设施发生系统故障，或废气处理设施完全失效，导致高浓度粉尘、NH3、H2S直接排入大气环境。

5、废水处置系统故障源分析

根据工程分析，本项目主要排放事故为废水处理设施发生系统故障，或废水处理设施完全失效，导致废水未经处理或处理不达标，直接排入宣汉县五宝镇污水处理厂。污水处理站调节池发生破损泄漏，导致前河水体污染。

## 风险预测与评价

### 大气环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），4.4.4.1三级评价应定性分析说明大气环境影响后果。

根据项目的特点并结合工程分析，有毒有害物质进入环境空气的方式主要有三种情况，一是储存过程中气体的泄漏，二是火灾爆炸时未完全燃烧的有毒有害化学物质，三是液体泄漏事故中液体的挥发。

项目所涉及的危险化学品包括乙醇、天然气、沼气等可燃、易燃危险物质，因此潜在的事故发生场所包括酒库、生产车间、包装车间、废水处理站，潜在事故主要是火灾、爆炸和有毒有害物质的泄漏所造成的环境污染。以上事故发生风险的概率虽然极低，但一旦发生，其影响程度往往较大。

有毒有害气体工程控制措施如下：

（1）各建筑物间的防火间距均按要求设置，主要建筑周围的道路呈环形布置。厂区内所有架空管道和连廊的最低标高不小于4.5m，保证消防车辆畅通无阻；露天不锈钢罐体、地窖酒库、各酒库、沼气储罐均按照防火、防爆要求进行设计建造。

本项目将易燃易爆和有毒有害化学品分开存放。易燃易爆化学品周围设置防爆墙等设施，以防止多米诺连锁反应。

（2）由于本项目易燃液体存量大，挥发气体量较大，酿造车间与地窖酒库、酒库内设置抽排风系统，事故状态下加大事故排风，将泄漏有机气体尽快疏散。

（3）为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设置人员防护设备，如：自备式呼吸器、面罩、防护服等，并设有安全淋浴和洗眼器。本项目内设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。

针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。

采取以上措施后，可降低环境风险事故发生。

### 地表水环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），地表水风险预测参照《环境影响评价技术导则地表水环境》HJ2.3-2018执行，根据HJ2.3要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

根据项目的特点并结合工程分析，有毒有害物质进入水体的方式包括基酒库房泄漏、污水处理设施池体破裂，以及污水管由于堵塞、破裂和接头处的破损造成的污水外溢等。根据有关方面的不完全统计，在过去10年间，尚未见有关国内外白酒生产厂发生对外环境和人群造成严重影响与危害的有毒气体和易燃液体泄漏事故的报导。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录E，反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器，泄漏孔径为6.35mm 孔径的泄漏频率为1×10-4次/a；常压单包容储罐10min 内储罐泄漏完的泄漏频率为5×10-6次/a；储罐完全破裂的泄漏频率为5×10-6 次/a。一般而言，发生频率小于10-6 次/a 的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

本项目设置物质泄漏监测装置、并有应急止漏措施、应急处理措施，通过在厂区北侧污水处理站旁设置一个600m3应急事故池，在白酒泄漏后，泄漏的物料可通过收集沟输送至事故池。通过类比同类项目，应急处理处理措施失效的概率为1×10-4次/a。。

### 地下水环境风险评价

根据前文中地下水环境影响预测与评价，非正常工况下，在废水收集池发生渗漏后，距离污染源一定距离内的地下水含水层将出现污染物浓度超标，超标范围可以控制在厂界范围内。同时，在日常管理中，根据监测井地下水监测结果发现污染物渗漏后，立刻采取相应堵漏措施，可将污染控制在更小的范围内。根据上述预测可知，废水收集池渗漏不会对下游居民用水造成影响。

## 环境风险管理

### 环境风险防范措施

1、废气处理装置事故预防措施

加强对布袋除尘器、生物滤塔的维修管理，建立定期维护的人员编制和相关制度，制定严格的规范操作规程，以保证布袋除尘器、生物滤塔的正常运转。建立运行档案，及时发现设备故障，一旦确定设备故障，应立即组织停机检修，减少事故排放对环境的影响。

2、事故废水风险防范措施

项目设置环境风险事故水污染三级防控系统。项目每个生产车间都进行了防渗处理，并建设了集污管道，露天储罐区、地窖酒库、各酒库均按照规范设置了收集沟。厂区雨水、清水、浓水排口均设闸，可阻止短时间内泄漏的白酒、废水以及产生的消防废水排放至外环境。厂区北侧设置事故水池，并与雨水、污水管网连通，事故状态下可将产生的消防废水、污废水导入事故池内，避免出现废水直排外环境进入前河，污染前河水体。

事故状态下废水收集系统由收集管线、事故池、污水处理站组成，当生产过程中出现泄漏或火灾、爆炸时，将产生的事故废水、消防废水通过管线收集导入事故池中，事故池中的废水通过水泵抽至调节池，最后经污水处理站处理后排入宣汉县污水处理厂。

本项目事故池容量的计算如下所述：

根据中石化建标[2006]43号文《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》中指出，事故储存设施总有效容积的核算考虑以下几个方面:

V总=(V1+V2-V3 ) max+V4+V5

V1：收集系统范围内发生事故的物料量m3；

V2：发生事故时的储罐的消防废水量m3；

V3：生产车间或罐区围堰内净空容量m3;

V4：发生事故时可能进入该收集系统的最大降雨量m3;

V5：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量m3;

对于本项目的事故应急池确定参数如下:

V1：根据设计资料，本项目主要进行白酒生产，产品乙醇，发生事故的物料量为最大储罐容量约500m3;

V2：根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为10L/S，室内消火栓用水量为15L/S；火灾延续时间2小时，一次消防用水量为180m3。

V3：本项目露天储罐区围堰容积约500m3。

V4：本项目初期雨水产生量392m3，该部分容量考虑进事故池；

V5：本项目发生事故时，全面停产，无生产废水产生。

故V事故池= (V1+V2-V3) max+V4+V5（总容积包括了事故废水、消防废水)=572m3。

3、事故池设置

本项目新建1个事故应急水池（总计600m3，满足事故废水储存需求），经计算可知，本次项目拟建事故水池可满足要求发生火灾爆炸等事故时产生的事故污水、废水池可以满足常规生产废水的存储要求。

本次评价要求设计过程中需确保，本项目废水废液均可自流进入事故池，可有效接纳本项目事故状态下的所有废水。

4、泄漏事故防范措施

做好防渗设施的维护和定期检测，保证各防渗设施的正常运行，定期检测防渗系统的完整性和有效性，当发现防渗系统失效发生渗漏时应及时采取补救措施。

定期监测地下水水质，当发现地下水有污染的迹象时，应及时查找地下水染原因，发现废水、污水或其它污染物渗漏的位置并及时采取补救措施，防止地下水污染进一步扩散。

### 环境风险应急预案

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。

公司在生产过程中，应在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。应急预案应按照《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年 1 月 8 日起实施）、《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号）进行编制，应急预案需明确和制定的内容详见下表所示。

表 5-159    项目应急预案需明确和制定的内容

| 序号 | 项目 | 重点内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急预案文本管理及修订 | 明确应急预案在单位内的发放范围。对外发放的，应列出获得应急预案副本的外单位（如上级主管部门、地方政府主管部门和有关外部应急/救援力量）名单。必要时，应急预案的全部或部分内容应当分发给可能受其事故影响的周边单位，如学校、医院等 |
| 2 | 单位基本情况及周边环境综述 | 地理位置，企业人数，上级部门，产品与原辅材料规模，周边区域单位和社区情况，重要基础设施、道路等情况，运输单位、车辆及主要的运输产品、运量、运地、行车路线等；说明本单位周边一定范围（如 1 千米）内地形地貌、气候气象、工程地质、水文及水文地质、植被土壤等情况；周围的敏感对象情况 |
| 3 | 启动应急预案的情形 | 明确启动应急预案的条件和标准 |
| 4 | 确定危险目标及危险特性对周围的影响 | （1）根据事故类别、综合分析的危害程度，确定危险目标（2）根据确定的危险目标，明确其危险特性及对周边的影响 |
| 5 | 设备、器材 | 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及其分布 |
| 6 | 组织机构、组成人员和职责划分 | （1）依据事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构（2）组成人员和主要职责，确定负责人、资源配置、应急队伍的调动（3）确定事故现场协调方案，预案启动与终止的批准，事故信息的上报，保护事故现场及相关数据采集，接受政府的指令和调动 |
| 7 | 报警、通讯联络方式 | 设置 24 小时有效报警装置，在各车间装设恶臭气体浓度和有机物浓度的在线检测报警仪，且报警仪与各车间的 DCS 系统进行连锁；确定内外部通讯联络手段 |
| 8 | 处理措施 | （1）根据工艺、操作规程技术要求，确定采取的紧急处理措施按照环境监测方案对地下水监测井定期监测，如果出现地下水监测异常，及时检查泄露点，采用帷幕灌浆等措施防治进一步泄露，启动周边地下水水井水质跟踪监测，并制定地下水修复方案（2）根据安全运输、本单位、相关厂家、托运方信息采取的应急措施 |
| 9 | 人员紧急疏散、撤离 | 事故现场人员清点与撤离、非事故现场人员紧急疏散、周边区域单位和社区人员疏散的方式方法。抢救人员在撤离前、撤离后的报告 |
| 10 | 危险区的隔离 | 设定危险区、事故现场隔离区的划定方式方法和事故现场隔离方法，事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法 |
| 11 | 监测、抢险、救援及控制措施 | （1）制定事故快速环境监测方法及监测人员防护监护措施（2）抢险救援方式方法及人员的防护监护措施（3）现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法（4）控制事故扩大的措施和事故可能扩大后的应急措施 |
| 12 | 受伤人员现场救护、救治及医院救治 | （1）接触人群检伤分类方案及执行人员；进行分类现场紧急抢救方案（2）接触者医学观察方案；转运及转运中的救治方案；患者治疗方案（3）入院前和医院救治机构确定及处置方案（4）信息、药物、器材的储备 |
| 13 | 现场保护及洗消 | （1）事故现场的保护措施 （2）明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍 |
| 14 | 应急救援保障 | 内部保障包括：(a)确定应急队伍；(b)消防设施配置图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；(c)应急通信系统；(d)应急电源、照明；(e)应急救援装备、物资、药品等；(f)保障制度目录（2）外部救援包括：(a)单位互助的方式；(b)请求政府协调应急救援力量；(c)应急救援信息咨询；(d)专家信息 |
| 5 | 预案分级响应条件 | 依据事故类别、危害程度和现场评估结果，设定预案启动条件 |
| 16 | 事故应急救援终止程序 | （1）确定事故应急救援工作结束 （2）通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险解除 |
| 17 | 应急培训计划 | 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定培训内容 |
| 18 | 演练计划 | 依据对从业人员能力评估和周边社区人员素质分析结果，确定演练内容 |
| 19 | 附件 | （1）组织机构名单（2）值班联系、组织应急救援有关人员、外部救援单位、供水和供电单位、周边区域单位和社区、政府有关部门联系电话（3）单位平面布置图、消防设施配置图、周边区域道路交通示意图和疏散路线、交通管制示意图、周边区域的单位、社区、重要基础设施分布图（4）保障制度 |

按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业应立即采实行自救，采取一切措施控制事态发展，及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处置能力时，应启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力，使环境风险应急预案适应拟建项目各种环境事件及事件次生、伴生环境事件的应急需要。

1、应急计划区确定及分布

项目应根据生产、使用、贮存、产生化学危险品的品种、数量、危险性质以 及可能引起重大事故的特点，确定应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。项目应急计划区主 要为：烟气处理系统。

2、应急分级及响应程序

根据国家有关规定，各类突发性公共事件按照可控性、严重程度，影响范围 分为四级，即为一般、较大、重大和特大突发公共事件。事故级别划分原则见下表。

表 5-160    事故级别划分原则

| 事故级别 | 影响后果 |
| --- | --- |
| 一般环境事件 | 对企业内人员安全造成较小危害或威胁的事故 |
| 较大环境事件 | 较大量的污染物进入环境，企业生产安全和人员安全造成较大危害或威胁，可能造成人员伤亡，财产损失 |
| 重大环境事件 | 较大量的污染物进入环境，其影响范围已经超出厂界的范围，企业的生产安全和人员安全造成重大危害或威胁，已造成人员伤亡，财产损失 |
| 特别重大环境事件 | 大量的污染物进入环境，对周边的企业和居民造成严重的威胁，已经造成人员伤亡、财产损失 |

3、应急处置要求

根据项目事故级别划分原则，相应应急处置要求详见下表。

表 5-161    应急处置要求

| 性质 | 危险程度 | 可控性 | 处置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报警 | 措施 | 指挥权 |
| 一般环境事件 | 对企业内造成较小危害 | 大 | 立即 | 区域内应急力量到场监护 | 厂应急指挥小组 |
| 较大环境事件 | 较大量的毒物进入环境，企业内造成较大危害 | 较大 | 立即 | 区域内应急力量到场与企业共同处置、实行交通管制、发布预警通知 | 厂应急指挥小组 |
| 重大环境事件 | 较大量毒物进入环境，影响范围已经超出厂界 | 小 | 立即 | 区内和周边应急力量到与企业共同处置、发布公共警报、实行交通管制、组织邻近企业紧急避险 | 厂应急指挥小组和区域内应急处置领导小组 |
| 特别重大环境事件 | 大量的毒物进入环境，对周边的企业和居民造成严重的危险 | 无法控制 | 立即 | 区内、周边和市相关应急力量到场共同处置、发布紧急警报、实行交通管制划定危险区域、组织区内险 | 厂应急指挥小组，区域、市应急处置领导小组 |

4、应急组织

厂区应急组织：设立厂内急救指挥部，由公司负责人及各有关生产、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成，负责现场全面指挥，并明确各自的责任和分工，厂内设立专业救援队伍，救援人员应按专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结的原则，事故发生后，可立即负责事故控制、救援、善后处理，每年初要根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。组织制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。制定项目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。组织训练本单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。确保指挥到位和畅通，明确责任，保证通讯，及时上报和联系。物资部门确保自救需要。地区应急组织：一旦发生事故，应及时和当地有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会（地区应急联动中心）救援中心或人防办组织救援。事故应急专家委员会：由安全、环保、消防、卫生、工程、气象等方面有一定应急理论和实践的专家组成，为事故应急决策提供技术咨询和技术方案及建议。应急保护目标：根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生烟气处理系统事故排放后，厂区周围一定距离内的人员都应为应急保护目标。

5、应急报警

事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性大量泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。现场应急协调人接到报警后应立即赶赴现场，做出初始评估，确定应急响应级别，启动相应的应急预案，并通知单位可能受事故影响的人员以及应急人员和机构。应急指挥组应立即向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报。警报采用紧急广播系统与警笛报警系统相结合的方式。如需外界救援，则应呼叫有关应急救援部门并立即通知地方政府有关主管部门。工厂在装卸和运输过程中发生毒物泄漏，按就近救援的原则，先由运输人员自救，应及时报告本单位，同时报告事故所在地应急联动中心。一旦接受到事故报告，项目所在地环保部门立即组织有关人员开赴现场进行应急监测及监督应急处理措施的实施。

6、应急处置预案

在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础 上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散，危险物的清除工作。等待 急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受 基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

燃、爆的处理控制措施：对周围设施及时采取冷却保护措施；迅速疏散受火 势威胁的物资；有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤 拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点；用毛毡、海草帘堵住下水 井、阴井口等处，防止火焰蔓延，限制燃烧范围；遇爆炸性火灾时，迅速判断和 查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次发生爆炸之前的有 利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

渗滤液防渗监控：重视渗沥液池的防渗工艺设计和施工。加强渗滤液池区域 地下水水质监控，一旦发现渗漏，应立即检修。

7、人员安全救护

（1）现场急救

现场救护和医院救治置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。眼睛污染时，立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。人员发生冻伤，应迅速复温。复温的方法是采用40℃～42℃恒温热水浸泡，使其在15～30分钟内温度提高至接近正常。在对冻伤部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。人员发生烧伤，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。口服者，可根据物料性质，对症处理；有必要进行洗胃。经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

（2）人员撤离

在厂区内员工集中的办公、休息等重点区域张贴位置图，标识本地点在紧急状态下可选择的撤离路线以及最近应急装备的位置。当事故明显威胁人身安全时，任何员工都可以启动撤离信号报警装置。当发生重大危险废物事故时，由应急指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。应急指挥组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，进行最后撤离。员工接到紧急撤离命令后，应当关闭设备和对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾唔住口、鼻部位，缓缓地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大危险废物事故时，应急指挥组应根据当时气象条件，以烟雾扩散后可能污染的区域、场所内的人员，实施有序疏散。重大事故可能危及周边区域的单位、居民安全时，指挥组应与政府有关部门联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至安全地方。

如发生以下情况，现场人员必须全部撤离：

爆炸产生了飞片，如容器的碎片和危险废物。

溢出或化学反应产生了有毒烟气。

火灾失控并蔓延到厂区其他位置，或可能产生有毒烟气。

应急响应人员无法获得必要防护装备下发生的所有事故。

（3）危害区域内人员防护

检测、抢险、救援人员进入危害区域应急时，必须事先了解危害区域的地形、建筑物分布，有无燃烧爆炸的危险，并选择合适的防护用品。进入危害区域应至少2～3人为一组集体行动，以便互相照应。每组人员中必须明确一位负责人作为监护人，各负责人应用通信工具随时与指挥部联系。

8、应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。

9、应急救援实施程序

报警：当发生突发环境事故时，现场人员必须根据本企业制定的事故预案采取积极有效的抑制措施，尽量减少事故的蔓延，同时向有关部门报告和报警。

设点：各救援队伍进入事故现场，立即选择有利地形设置现场指挥点和救援、急救医疗点。

报到：各救援队伍进入事故现场，立即向现场指挥部报道，以便统一实施救援工作。

救援：救援队伍进入事故现场，要尽快按照各自职责和任务迅速开展工作。

撤点：应急救援工作结束后，离开现场或救援工作的临时性转移。

总结：执行救援任务后，做好工作小结，认真总结经验与教训，积累资料，需要时修订应急预案。

### 应急监测

事故应急环境监测目的是通过当企业发生事故时，对污染监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析预测其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。监测措施包括事故监测报警系统、事故现场移动式或便携式监测装置及分析室分析检测装置，同时负责监测人员的培训、管理、业务素质的提高。

配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

当发生重大、特大大气或水域污染事故时，企业必须配合市、区环境监测站对周围环境的污染情况和恢复情况进行监测。要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行跟踪监测，监测数据要及时送至应急救援指挥部和上级环境监测中心站。

本次评价建议本项目应急环境监测布点方案见下表。鉴于突发性污染事故存在众多不确定性，故应急监测布点应根据事故性质、类别、大小、当时风向风速等情况具体对待。

表 5-162    应急环境监测布点方案建议

| 污染因素 |  | 监测布点 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理系统事故排放 | 燃气锅炉废气处理设施故障 | 应视当时风向风速情况，在下风向500m、1500m处设置监测点位 | PM10、SO2、NOx |
|  | 除尘器故障 |  | PM10、TSP |
|  | 恶臭处理设施故障 |  | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 废水事故排放 |  | 废水总排口 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷等 |

在实际发生事故时，若已知污染物类型，则可立即实施应急预案中的应急监测方案。若污染物类型不明，则应当根据事故污染的特征及遭受危害的人群和生物的表象等信息，判断该污染物可能的类型，确定应急监测方案。对于情况不明的污染事故，则可临时制定应急监测技术方案，采取相应的技术手段来判明污染物的类型，进而监测其污染的程度和范围等。监测的布点，可随着污染物扩散情况和监测结果的变化趋势适时调整布点数量和检测频次。

### 定期演练

1、演练分类及内容

演练分为组织指挥演练、单项演练、综合演练。内容主要包括：发生火灾、泄漏的应急处置抢险；通信及报警信号的联络；急救及医疗；应急抢救处理；染毒空气监测与化验；防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；各种标志、设置警戒范围及人员控制；厂内交通控制及管理；泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；向上级报告情况及向友邻单位通报情况；事故的善后工作。

演练范围与频次：组织指挥演练由应急指挥小组副指挥每年组织一次；单项演练由应急指挥小组副指挥每半年组织一次；综合演练由应急指挥小组指挥每年组织一次。

2、预案评估和修正

指挥部和各部门经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。事故应急救援预案经演练评估后，对演练中发现的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；应急救援危险目标内的生产工艺、装置有所变化，应对预案及时进行修正。

## 环境风险评价结论

拟建项目主要内容为白酒生产与储存，经前文分析，项目环境风险主要来自 物料渗漏、废气处置系统故障等。针对上述风险，企业均制定了相应的环境风险 应急措施，项目在自动控制系统和相应的备用设备齐全，以及风险防范措施落实 到位的前提下，项目的风险事故水平是可以接受的。

环境风险评价自查表见下表所示。

表 5-163    项目环境风险自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 乙醇 |  |  |  |  |  |  |  | 甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 10600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 774 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数1.3万人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 ☐ |  |  |  |  |  | F2  |  |  |  |  | F3 ☐ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 ☐ |  |  |  |  |  | S2 ☐ |  |  |  |  | S3 |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 ☐ |  |  |  |  |  | G2  |  |  |  |  | G3 ☐ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 ☐ |  |  |  |  |  | D2  |  |  |  |  | D3 ☐ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1  |  |  | 1≤Q＜10  |  |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100☐ |  |  |  |  |  | Q＞100 ☐ |
|  |  | M值 | M1 ☐ |  |  | M2 ☐ |  |  |  |  |  |  | M3 ☐ |  |  |  |  |  | M4 |
|  |  | P值 | P1 ☐ |  |  | P2 ☐ |  |  |  |  |  |  | P3 ☐ |  |  |  |  |  | P4  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 ☐ |  |  |  |  |  |  | E2  |  |  |  |  |  |  | E3 ☐ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 ☐ |  |  |  |  |  |  | E2  |  |  |  |  |  |  | E3 ☐ |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 ☐ |  |  |  |  |  |  | E2  |  |  |  |  |  |  | E3 ☐ |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ☐ |  | Ⅳ☐ |  |  |  |  | Ⅲ☐ |  |  |  |  |  | Ⅱ |  |  |  | I ☐ |
| 评价等级 |  | 一级☐ |  |  | 二级☐ |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  | 简单分析☐ |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法☐ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法☐ |  |  |  |  |  | 其他估算法 |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB ☐ |  |  |  |  |  |  | AFTOX ☐ |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目只要在切实落实各项环境风险防范措施和落实应急预案的基础上，加强风险管理，项目的建设从环境风险的角度考虑是可行的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“☐”为勾选项，“___”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期环境保护措施及其可行性论证

### 施工期环保措施

施工期产生扬尘、噪声、建筑弃碴及施工废水等，影响空气、声、地表水及生态环境。拟采用以下管理措施和工程措施。

管理措施：将施工期环保工作纳入合同管理，明确施工单位为有关环保工作责任方，业主单位为监督和管理方;并要求施工单位将环保措施的执行情况纳入生产管理体系中，建立相应的工作制度;同时加强对施工队伍的环保宣传工作。

工程措施：1、扬尘防护：（1）定期洒水降尘，主要产尘作业点装防尘网;（2）及时清除路面尘土;（3）减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装截量适当，尽量降低物料输运过程中的落差等。

2、噪声防治：规范施工，合理安排工序，混凝土拌和等作业点尽量远离厂界。

3、建筑弃碴处置:（1）弃碴按当地环卫部门要求及时清运至指定的建碴堆放场地;（2）临时堆方应避开沟渠，遮盖堆置。

4、施工废水：在施工废水排放点建简易沉沙凼，施工废水回用；生活污水经厂区污水处理站处理达标后排放。

5、生态恢复及水土保持措施：（1）场地平整时对厂址范围内树木进行移栽，施工时注意建碴及时清运;（2）及时进行场内施工迹地恢复和厂区绿化。

### 措施论证

分析认为，通过施工管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”、噪声及水土流失量;同时通过实施相应的工程防范措施、生态治理及恢复，又可将工程施工对生态环境的破坏及扬尘、噪声、废水、弃碴的影响限制到很低的程度及很小的范围内。采纳上述的管理措施和工程措施，大大削减了施工“三废”和噪声的排放,同时可节省污染防治费用。施工期环保措施可行。

## 营运期大气环境污染防治措施及其可行性论证

### 大气环境污染防治措施

本项目燃气锅炉经低氮燃烧装置处理后外排烟气能满足《锅炉大气污染物排 放标准》（GB13271-2014）表3中排放标准。

本项目大曲粉碎等过程中将产生少量粉尘，采用密闭抽风+布袋除尘器对产生的粉尘进行治理，除尘效率可达99%以上，尾气经相应的排气筒排放，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。

本项目在各个污水处理设施的产臭环节均采用密闭抽风装置，在污水处理站 运行过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体经收集后，引至一套生物滤塔处理后，经DA004排气筒排放，对外环境影响不明显，可达《恶臭污染物有排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

本项目食堂产生的食堂油烟经一套处理效率不低于85%的油烟净化器处理后，引至屋顶排放，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度2.0mg/ m3的标准限值要求。

本项目散发的无组织废气主要包括：①蒸酒过程中产生的少量的不凝气以及酒甑摊晾过程中产生的含水蒸气的废气；②污水处理设施产生的氨和硫化氢。

### 可行性论证

1、含尘废气处理措施可行性论证

由于本项目需要对粉尘进行回收利用，为此项目考虑采用同行业中常用的布袋除尘器进行治理。布袋除尘器具有净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。

工作原理为：含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。脉冲布袋除尘器具有以下优点：

（1）采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高（大于99%），排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。

（2）由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

（3）检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

（4）采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

（5）箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，漏风率很低。

（6）进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

目前布袋除尘器已广泛应用于含尘废气的处理，本项目含尘废气主要为粮食粉尘，无毒无害，且废气排放温度为常温，因此采用布袋除尘器处理，处理效率达到99%是合理可行的。经工程分析源强分析，含尘废气经布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。

2、恶臭气体处理措施可行性论证

本项目拟将格栅池、水解酸化池、污泥干化池全部密闭起来，通过密闭抽风的方式收集产生的恶臭气体，并将恶臭气体引至一套生物滤塔处理后，经DA004排气筒排放，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准的要求。

生物滤塔除臭工艺介绍：将收集的恶臭气体引入生物滤塔，气体流经生物滤塔填料表面的湿膜时，溶于湿膜中，从而被微生物吸附或吸收在生物体内，由液相转移至生物相，被微生物分解，实现无害化处理。H2S气体溶于生物滤塔填料表面的湿膜中，由气相转移至液相，然后被微生物吸附或吸收在生物体内，由液相转移至生物相，最后H2S被微生物分解，为微生物的生长于繁殖提供了能源，使H2S转化继续进行。其中H2S部分转化为硫磺颗粒，一部分转化为硫酸盐，溶于水。NH3易溶于水，形成NH4+，被微生物吸收，在有氧的情况下，进行硝化作用，将NH4+转化为NO3-，在无氧和低氧的情况下， NO3-被反硝化细菌通过其异化作用还原为N2，最终实现H2S和NH3的无害化处理。

## 营运期水污染防治措施及其可行性论证

### 水污染防治措施

根据建设单位的要求，发酵黄水（W2）可全部回用，用于拌和窖泥使用，可增加酒醅的风味，不外排；本项目洗瓶废水作为厂区绿化用水使用，不外排。本项目改扩建后，对每个酿造车间按照“清污分流，浓淡分家”的原则进行分类收集，将产生的锅底水单独收集经粗、细格栅处理后进入1#调节池，再经水解酸化池水解酸化处理后，进入1#沉淀池沉淀处理，沉淀后的废水再进入UASB装置处理，经UASB处理后的废水，同冷却水（W3）、反冲洗废水（W4）、锅炉排水（W6）、设备清洗废水（W7）、冲洗废水（W8）、质检室废水（W9）、生活污水（W10）一起进入2#调节池，经调节后的混合废水，经过两级A/O处理后，经絮凝沉淀即可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准后，排入宣汉县五宝镇污水处理厂。将现有污水处理站进行扩建，扩建后污水处理能力达到600m3/d。技改扩建后的废水处理工艺流程图见下图所示。

图6-1    本项目污水处理站处理工艺流程图

1、工艺原理

本项目生产过程中产生的高浓度COD废水单独收集，经格栅池粗/细格栅处理后，进入1#调节池，调节池可将废水均质，调节后的废水进入水解酸化池处理，以提高废水的可生化性，停留时间一般为15h。经水解酸化后再经短暂沉淀后进入UASB反应器中，UASB主要包括污泥床、悬浮污泥床、沉行过程中，废水一般以0.5~1.5m/h的上升流速自反应器的底部依次流经污泥床，悬浮污泥床至三相分离器和沉淀区。UASB的水力流型呈推流式，进水与污泥床及悬浮污泥床中的微生物充分混合接触并进行厌氧分解。厌氧分解过程中产生的沼气在上升过程中将污泥颗粒托起；由于大量气泡的产生，即使在较低的有机及水力负荷条件下，污泥床也发生明显的搅拌作用（微小的沼气气泡在上升过程中相互结合而逐渐变成较大的气泡，将颗粒污泥向反应器的上部顶托。最后由于气泡的破裂，绝大部分颗粒污泥又返回到污泥床区）变得日益剧烈，从而降低了污泥中夹带气泡的阻力，气体便从污泥中突发性的逸出，引起污泥床表面呈沸腾或流化状态。反应器中沉淀性能较差的絮体状污泥则在气体的搅拌作用下，在反应器上部形成污泥悬浮层。沉淀性能较好的颗粒状污泥则处于反应器的下部形成高浓度的污泥床。随着水流的上升流动，气、水、泥三相混合液（消化液）上升至三相分离器中，气体遇到反射板或挡板后折向集气室而被有效的分离排出；污泥和水进入上部的沉淀区，在重力的作用下泥水发生分离。UASB停留时间一般为20h。

从USAB出来的废水先在缺氧池（A反硝化池）中，反硝化细菌把硝基氮NO3-和NO2-，转化成氮气，挥发到空气中去，除掉硝基氮，有利于后续好氧池的硝化作用（解除产物硝基对硝化反应的抑制作用），但在缺氧池中，反硝化细菌却不能把氨氮NH3/NH4+消除。废水再流入好氧池（O硝化池）中，在好氧池（硝化池）中通过氨氧化菌、亚硝酸菌、硝化细菌等协同作用，把氨氮转化成亚硝酸NO2-、硝酸盐NO3-等硝基氮。再流入缺氧池（A反硝化池）中，继续反硝化作用，再来把上一道好氧池（O硝化池）生成的NO3-和NO2-转化成N2氮气挥发掉（总氮降低）。一般好氧池都会有硝化液回流装置（气提回流），回流比200%将好氧池中硝化液回流到前面的缺氧池中，污泥回流比50%。二级A/O比一级A/O而言，具有更好的脱氮效果。经处理后的废进入二沉池进行沉淀，沉淀出大部分污泥，一部分污泥回流至项目缺氧池中，多余的剩余污泥经压滤后交相关单位资源化利用。经二沉池沉淀后再进入化学除磷阶段，通过添加PAC进行化学除磷，再经沉淀后便可达标排放。

2、工艺优点

(1)本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺，总的水力停留时间少于其他同类。

(2)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

(3)污泥中含磷浓度高，具有很高的肥效。

(4)运行中勿需投药，两个A断只用轻缓搅拌，并不增加溶解氧浓度，运行费用不高。

### 可行性论证

1、处理工艺可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中酒、饮料制造工业排污单位废水污染防治可行技术详见下表所示。

表 6-164    酒、饮料制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表

| 废水类别 | 污染物项目 | 排放去向 | 可行技术 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一般排污单位 | 执行特别排放限值的排污单位 |
| 厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活产废水、生活 | pH值、悬浮物、COD、BOD5、SS、氨氮总氮、总磷、色度 | 直接排放 | 预处理：除油、沉淀过滤 二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘 | 预处理：除油、沉淀、过滤 二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、氧化沟、生物转盘 深度处理：高级氧化、生物滤池、过滤、混凝沉淀（或澄清）、活性炭吸附 |
|  |  | 间接排放 | 预处理：除油、沉淀、过滤 二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘 | 预处理：除油、沉淀、过滤 二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、氧化沟、生物转盘 深度处理：高级氧化、生物滤池、过滤、混凝沉淀（或澄清）、活性炭吸附 |

本项目为一般排污单位，采用“水解酸化+UASB+二级A/O”的处理工艺，是《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（ HJ1028-2019）推荐的可行污水处理技术。

本项目设置污水处理站处理规模为600m3/d，尚有15%的处理余容，可满足项目未可见废水的处理要求，也满足《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575—2010）的设计要求。

2、废水达标可行性分析

根据《环境工程技术手册—废水污染控制技术手册》中的工程数据， UASB对COD的去除率40%-60%，本次取50%，对BOD5的去除率30%-50%，本次取40%，对SS去除率10%；根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ576-2010)并参照《社会区域类环境影响评价》（环境影响评价工程师职业资格登记培训教材），一级A/O处理工艺COD>85%、BOD5>90%、SS>90%、NH3-N>85%、TP>80%、TN>75%，二级A/O+化学除磷处理工艺COD>95%、BOD5>98%、SS>95%、NH3-N>90%、TP>99%、TN>85%，本项目污水处理站各工艺单元去除效率见下表所示。

表 6-165    本项目污水处理系统工艺单元去除率一览表

| 处理单元 | 项目 |  | 主要污染物（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS | TN | TP |
| 预处理 |  | 进水水质 | 16000 | 7500 | 250 | 3500 | 350 | 150 |
|  |  | 出水水质 | 16000 | 7500 | 250 | 2450 | 350 | 150 |
|  |  | 去除率% | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 酸解酸化+UASB |  | 进水水质 | 16000 | 7500 | 250 | 2450 | 350 | 150 |
|  |  | 出水水质 | 8000 | 4500 | 250 | 2205 | 350 | 150 |
|  |  | 去除率% | 50 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 二级A/O |  | 进水水质 | 6769.236 | 3795.514 | 210.554 | 1896.384 | 125.615 | 295.916 |
|  |  | 出水水质 | 338.462 | 75.910 | 21.055 | 94.819 | 18.842 | 2.959 |
|  |  | 去除率% | 95 | 98 | 90 | 95 | 85 | 99 |
| 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准 |  | 浓度（mg/L） | 400 | 80 | 30 | 140 | 50 | 3.0 |

由上述分析可知，本项目废水采取“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”处理工艺，污染物排放浓度低于《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放限值，满足宣汉县五宝镇污水处理厂接纳水质要求，可实现达标排放。

综上，本项目采用的污水处理工艺，能够满足出水水质达标排放，处理工艺可行可靠。环评要求，污水处理设施的设计、安装、试运行等应委托有资质的单位进行，保证其出水达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放限值标准。

## 运营期噪声防治措施及其可行性论证

项目高噪声源主要来自粉碎机以及污水站曝气机、循环水泵、风机等设备。根据类比资料，其声级约为85～95dB(A)，在采取隔声、减振、消声、优化总图等措施后，项目设备噪声声级降至70~80 dB(A)。

项目对噪声的控制主要从以下几个方面采取治理措施:

1）选用低噪声、低振动的设备;

2)震动设备设减振器或减振装置。空压机基础设橡胶隔振垫，以减振降噪，墙体抽风机进出口采取消声装置;

3）管道设计中注意防振、防冲击，以减轻振动噪声。风管及流体输送应注意改善其流畅状况，减少空气动力噪声;

4）合理布置噪声源，强噪声设备布置在室内，如设置单独配料房、分机房、脱水机房等;

5）通过总图布置，合理布局，防止噪声叠加和干扰，经距离衰减实现厂界达标。

项目的厂区总图已从环保角度进行优化，可确保主要高噪声源均远离厂界;设计上将主要的噪声源安装在隔音房内;采取减振、消声措施;在操作中不设固定岗位，只作巡回检查;同时，与厂界保持了足够的距离，经预测，项目对厂界噪声及环境噪声的贡献值较小，不会对周围声环境造成明显影响。综上，项目噪声治理措施可行。

## 运营期固废处置措施及其可行性论证

### 一般固废处置措施

1、酒糟

酒糟是项目产生的主要污染物，本项目发酵酒糟拟出售给其他厂家作为饲料使用，实现综合利用。综合利用的方式为以酒糟为原料，采用生物发酵法生产高蛋白饲料。

若因市场原因导致鲜酒糟滞销，则厂区应积极需求其他酒糟综合利用途径，同时需采取限产、停产的措施，避免大量酒糟长期堆存带来的异味影响。

2、污水处理站污泥、废窖泥

项目全厂设有生产废水处理系统1套，其中生产废水送厂内废水处理站处理，该系统运行过程中产生的污泥(SS)，根据《白酒制造业污染防治技术政策》(征求意见稿)中“鼓励废窖皮及生化污泥经处理后作为肥料利用。”本项目污泥脱水处理后交相关资源公司利用不外排；废窖泥收集存放于窖泥室，90%循环利用，更换的10%废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化。

3、其他一般固废

废金属瓶盖、碎酒瓶、原辅料包装袋全部统一收集，外售处理;生活垃圾由当地环卫部门收集处置，日产日清运至市政处理厂进行处置；废反渗透膜交更换厂家回收，更换的废滤芯交环卫清运，产生的废脱硫剂由生产厂家更换时统一回收处置。

综上所述，本项目各类固废均得到了妥善的处置，不会对环境产生影响。因此，项目固体一般废弃物处置措施技术经济可行。

### 一般固废收集、贮存措施

厂内一般工业固体废物应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。

①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。

②临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。

③临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。

④为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

### 危险废物防治措施

本项目将产生的实验废液、废药剂及试剂瓶等危险废物暂存于危废暂存间内，定期交资质单位处理。

危险废物临时贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。危废临时储存所采取分区防渗措施，可有效防止对地下水环境造成污染。

在原料收集、运输、贮:存和处理过程中应加强环境管理，原料收集点配置相应的原料存储设施和检验化验设备，运输过程委托有相关运输资质的物流公司，并且运输过程中加强风险防范措施，原料的贮存和处理过程严格环境管理，并对生产装置区、罐区、污水处理池等区域采取防渗措施，避免因事故而导致的物料流失、渗漏，对环境造成二次污染。

综上，要求建设单位加强危废暂存间“三防”措施，严格控制危废存储总量，按照相关规定和管理办法，妥善处置。从而使项目各类固废收集处置后不会造成二次环境污染。

### 危险废物收集、贮存、运输措施

根据《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012)》，本项目危险废物收集、贮存、运输应符合以下要求:

1、危险废物收集、贮存、运输的一般要求

（1）危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

（2）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度,定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

（3）危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。

（4）危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施:

①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行)》(环发[2006]50号）要求进行报告。

②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

（5）危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HT/T298进行鉴别。

2、本项目危险废物的收集

（1）本项目质检室产生的废液、废药剂及试剂瓶收集于固定的玻璃容器内，再送至危险废物暂存间，可有效防止危险废物收集及厂内运输期间发生泄漏。

（2）危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

（3）危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

（4）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

综上所述，本项目危险废物收集措施合理可行，可有效防止危险废物收集及厂内运输期间发生泄漏污染环境。

3、危险废物的贮存

（1）本项目危险废物暂存间的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。并配备通讯设备、照明设施和消防设施。

（2）贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，不同贮存区域之间设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。并根据贮:存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

（3）本项目危险废物暂存间配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

（4）本项目各类危废暂存最长期限为1个月，可符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的不得超过一年的规定。

（5）建设单位建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参考HJ 2025-2012附录C执行。

综上所述，本项目危险废物暂存符合《危险废物收集贮存运输技术规范(HJ2025-2012)》的相关规定，合理可行。

4、危险废物的运输

（1）本项目危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施,承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

（2）本项目废弃危险化学品（质检室）的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求:

①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大;针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

综上所述，本项目危险运输方式合理，可有效降低危险废物运输期间对外环境造成二次污染的可能性。

（3）本项目的危险废物运出路线为由园区道路进入高速。运输路线周边为工业企业、农田，可避开场镇、建城区等居民聚集区，因此本项目危险废物的运输路线合理。

本项目拟采取的固体废物的方案，较为全面，安全，处置去向明确，可消除对环境的二次污染问题。根据对同类企业的调查，其固体废物大都采用上述处置措施，而且未对环境造成二次污染影响，因此，本项目固体废物处置措施经济技术可行、措施有效。但在实际运行过程中，重点是应做好固体废物的暂存和运输的管理，避免固体废物外泄等污染环境。

## 运营期地下水污染防治措施及其可行性论证

项目必须强化项目防渗措施，防止区域地下水因项目建设而受到污染。本环评要求:

（1）对厂内排水系统和废水处理站池体及排放管道均做防渗处理。

（2）各酿造车间的产水源点，原料贮槽（罐)、溶液中转容器、收集槽及贮槽，产水收集槽（池)，地坪均做防渗处理。

（3）必须定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。

（4）厂区设置分区防渗。本项目地下水重点污染防治区包括：污水处理站各池体、酿造车间废水收集池、危废暂存间，采取防渗混凝土+2mm环氧树脂涂层或其他等效防渗材料，确保重点污染防治区综合渗透系数不大于10-10cm/s。需特别指出的是，酿造车间内的黄水收集沟和黄水收集井做重点防渗，酿造车间其他区域做一般防渗。综上，项目地下水防渗措施可行。

## 环保措施及投资估算

项目总投资12000万元，其中环保投资2219万元，占总投资18.49%，详见下表所示。

表 6-166    本项目环保投资一览表

| 时段 | 类别 |  | 治理措施 | 环保投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气防治 |  | 采取洒水降尘、喷雾降尘、加强管理，堆体遮盖等措施；使用符合国家标准的汽车及燃料，使用符合国家标准的涂料。 | 15 | 新增 |
|  | 噪声防治 |  | 合理安排施工时间，加强施工管理；禁止夜间地面作业；进、离场运输工具限速，禁止鸣笛。 |  |  |
|  | 水土流失 |  | 合理安排作业时间，避开雨季施工，临时堆场设置覆盖、周边设置排水沟和挡墙等措施。 |  |  |
|  | 固废处理 |  | 不能回用的建筑垃圾及土石方清运至政府指定地点处置，表土回填，生活垃圾交环卫清运。 |  |  |
|  | 废水处理 |  | 施工废水经收集沉淀后，作为降尘用水不外排；生活污水依托厂区污水处理站处理达标后排入前河。 |  |  |
| 营运期 | 废气 | 曲药处理产生的粉尘 | 经布袋除尘器处理后，经DA003排气筒排放。 | 5 | 改建 |
|  |  | 锅炉废气 | 现有的8t/h锅炉废气经15m高DA001排气筒达标排放。新增的20t/h锅炉新增一台低氮燃烧器，废气经DA002排气筒达标排放 | 50 | 改建 |
|  |  | 污水处理站恶臭废气 | 将格栅池、水解酸化池、污泥干化池全部密闭起来，通过密闭抽风的方式收集产生的恶臭气体，并将恶臭气体引至一套生物滤塔处理后，经DA004排气筒排放，排气筒高20m。 | 20 | 改建 |
|  |  | 食堂油烟 | 经一台处理效率不低于85%的油烟净化器处理后排放。 | 2 | 改建 |
|  | 废水 | 综合废水 | 对现有污水处理站进行扩建，扩建后处理规模600m3/d，采用“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”工艺，出水水质达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放限值标准，修建污水管道5km，将处理后的综合废水经污水管道排入宣汉县五宝镇污水处理厂处理后排入前河。 | 2000 | 技改扩建 |
|  | 噪声 |  | 新增风机减震、隔声、降噪等措施。 | 10 | 改建 |
|  | 固废 | 一般固废 | 酒糟外售给饲料厂做饲料使用，废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化，污水处理站污泥交相关资源公司利用不外排，废金属瓶盖、碎酒瓶、原辅料包装袋统一收集，外售废品回收单位；废脱硫剂由厂家更换后带走处理，废滤芯、生活垃圾交环卫清运。 | 5 | 改建 |
|  |  | 危险废物 | 实验废液、废药剂及试剂瓶暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理 | 2 | 改建 |
|  | 地下水 | 防渗措施 | 重点防渗区：污水处理站各池体、酿造车间废水收集池采取防渗混凝土+2mm环氧树脂涂层或其他等效防渗材料，渗透系数≤10-7cm/s；危废暂存间地面采取防渗混凝土+2mm环氧树脂涂层或其他等效防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | 50 | 改建 |
|  |  |  | 一般防渗区：酿造车间、粮曲药库房、材料库房、酒库、成品库、技术中心、锅炉房、供水站等生产用房、化粪池采取5cm防渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s。 | 10 | 改建 |
|  |  |  | 简单防渗区：厂区内除除绿化区域外的其他区域全部采取混凝土硬化。 | 计入总投资 | 利旧+新增 |
|  | 环境风险 |  | 设置600m3应急事故池，编制环境风险应急预案等。 | 50 | 改建 |
| 合计 |  |  |  | 2219 | / |

# 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是近年来环境影响评价的一项主要内容，设置本专题 的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价建设 项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投 资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现增加地区的建设项 目、扩大生产。提高经济效益的同时不至于造成区域环境污染，做到经济效益、 社会效益和环境效益的统一。

## 经济效益分析

### 环保投资情况

本项目总投资12000万元，其中环保投资2219万元，占总投资18.49%。从总体上分析，项目环保投资能满足工程建设的需要，且环保投资有一定针对性，有重点投资，符合项目实际特点，投资方向合理可行。

### 工程建设带来的环境效益

工程建设施工期间会产生污染物，对当地环境带来负效应。

工程建设后，由于本项目劳动定员增加，本项目建设达1万t/a产能投产后，运营期内产生的固废、废水将会增加；但由于对污水处理站恶臭新增生物除臭设施处理等，较原项目而言，环保措施更好。综上，本项目运营期虽然会给区域环境带来一定可接受的负效应。

## 社会效益分析

白酒酿造作为四川省传统的优势产业，本工程的实施为多元化发展打造一个全新的平台，及时调整产品产业结构、产业状态，稳定优质白酒生产，提高高档优质白酒的竞争力，形成优质白酒的规模效益。

实现全面建设小康社会的宏伟目标，关键在农村,重点在农业,难点在农民。因此，把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重，这是新时期做好农村工作必须坚持的指导思想。而本项目的实施正是推动达州市农业产业化发展的切实行动，可拉动大达州当地高粱、小麦等农产品的生产和销售，促进农业经济发展。

因此，项目的建设具有较好的社会效益。

## 环境效益分析

环保设施落实后，废水、废气、厂界噪声可以实现达标排放，有效减少了污染物的排放量，在落实“三同时”后，污染治理措施的运行使污染物排放量大大降低，项目环保投入的环境效益显著，大大减轻了本项目对厂区周围大气环境、声环境、水环境的不良影响，因此可以保证项目投产后，厂址周围的大气环境和水环境不致恶化。促进了企业生产的良性循环，为企业发展的长期稳定提供了可靠的保证。

综上所述，只要企业切实落实本环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

# 环境管理与监测计划

项目施工期及运行期必须加强环境管理，以确保施工期项目建设正常运行营运期本项目能够生产正常运行，消除对环境的不利影响。

## 环境管理

根据中华人民共和国环境保护法，建设单位必须把环保工作纳入工作计划，采取有效措施，防治产生的污染危害及对生态环境的破坏。项目应设置专门环境管理机构，加强对项目运行期的环境管理，并设专职环保工作人员，负责公司环保的日常管理工作。

### 环境管理体系

为做好环境管理工作，企业应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到企业环境保护的管理中，建议建立环境管理体系如下:

1)环境管理工作实行主要负责人负责制,由环保管理机构主要负责人负责，并制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和企业生产营运管理结合起来。

2）建立环境管理机构，配备专职环保管理人员1-3名，负责单位的环境管理工作，并负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。

3）以水、气、固废、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在营运工作中检查环境管理的成效。

4）按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各部门和责任人，签订责任书，定期考核。

5）按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。

### 管理工作内容

1）贯彻执行中华人民共和国和四川省环境保护法规和标准。执行有关环境保护工作的各项文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，并定期上报各项环保管理工作的执行情况。对本工程的环境保护工作进行全面的监督及管理，健全污染源档案。

2)对污染物的各种处理设备的正常工作状态进行监督管理，对项目区域的自然和生态环境进行保护。

3)对工程产生的污染物及处置情况进行记录、管理，及时解决生产过程中出现的环保问题。制定事故处理的应急预案,参与环境污染事故的调查处理工作。

4）建立公司、车间、工段三级环保管理网络，明确各自环保职责，实行层层负责制，并严格进行考核，做到奖惩兑现。

5）加强生产运行管理，定期对设备、管道和治污设施进行检修和维护，杜绝生产过程中跑、冒、滴、漏现象的发生。

6）积极开展环境保护宣传工作，提高职工的环境保护意识。加强环保技术人员的培训工作，不断提高环保人员的业务素质。

7）企业配合地方环境监测站对项目污染源进行例行监测。

8)定期对项目产生的固废进行清运和处置;搞好环境卫生及绿化管理工作。

### 环境管理机构的主要职责

企业环境管理机构主要职责是:

1）贯彻执行中华人民共和国的环境保护法规和标准，接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项管理工作的执行情况。

2）如实向环保主管部门申报企业生产运营涉及的各种危险固体废物，如有变更，事先征得主管部门许可，培训并让每个员工掌握这些固体废物的危险性、毒性、腐蚀性物质的特征及防护措施。

3）组织制定各部门的环保管理规章制度，并监督执行。

4）负责内部环保治理设备的运转以及日常维护保养，保证其正常运转.5）组织参加环境监测工作。

6）定期进行审计，检查环境管理计划实施情况，使环境污染的治理、管理和控制不断得到改善，使企业对环境的影响降到最低程度，杜绝风险事故。

7）配合有资质的第三方检测机构或地方监测站对厂内各废气、废水、污染源进行监测，检查固废处置情况。

## 环境监测

环境监测目的是通过对本企业污染源监测和周围环境的监测,及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。

### 环境监测管理

1）监测人员应经过培训后方可上岗或在当地环境监测部门技术人员的指导下进行监测工作，以保证监测数据的有效性;

2）提供的监测数据应当具有代表性、完整性、准确性、可比性和可靠性;3）取得的各种数据应有专人保管，原始记录应当至少保存一年以上，监测数据及实验分析数据应当长期保存;

3）建立原始记录、监测分析以及试验数据的数据档案库;

4）数据必须经核实及技术负责人签字后方可保存或上报。

### 环境监测计划

环境监测是环境管理的一个重要组成部分,环境监控体系包括工程项目污染源监测计划、环境质量监测计划以及环境监测设备。项目建成投产后，大气污染物、水污染物、固废和噪声等环境问题比较敏感，企业应根据实际的生产情况，定期开展例行监测，企业可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，做好档案管理整理工作。

对于采用自动监测的排污单元，应当如实填报仪器自动监测的污染物指标;对于无自动监测的排污单元，排污单位应定期自行或委外第三方机构开展产污单元的例行监测，企业环保部门将其整理规定。

项目营运期后勤应设专人负责营运期各项环保设备的日常检查与管理，并与专业监测机构进行对接，对各项污染物进行定期监测，方便后期监测管理。各污染物监测因子、频次和分析方法按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819- 2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料执照的要求》（HJ1085-2020）执行。排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）执行。本项目监测计划见下表所示。

表 8-167    营运期环境监测计划一览表

| 类别 | 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 大气污染源 | DA001 | 标干流量、温度、含氧量、颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 半年一次 |
|  |  | DA002 | 标干流量、温度、含氧量、颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 半年一次 |
|  |  | DA003 | 颗粒物 | 半年一次 |
|  |  | DA004 | NH3、H2S | 半年一次 |
|  |  | 厂址上风向、下风向 | 颗粒物、NH3、H2S、非甲烷总烃 | 半年一次 |
|  | 水污染源 | 项目污水处理站排口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日化学需氧量、悬浮物 | 季度一次 |
|  |  |  | 流量、COD、氨氮 | 自动检测 |
|  | 噪声 | 厂界东、南、西、北 | 厂界昼、夜噪声 | 季度一次 |
|  | 地下水 | 污水处理站北侧地下水下游方向设置水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、总磷、总氮 | 一年一次 |

### 环境信息公开

按照《企业事业单位环境信息公开办法》，本项目监测信息的公开由达州市生态环境局指导、监督实行。

信息公开内容:

1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、耳系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模;

2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量;

3、防治污染设施的建设和运行情况;

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;

5、突发环境事件应急预案;

6、其他应当公开的环境信息。

宣汉巴人地窖酒厂应通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息,同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开:

1、公告或者公开发行的信息专刊;

2、广播、电视等新闻媒体;

3、信息公开服务、监督热线电话;

4、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施;

5、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

## 排污口规范化管理

### 排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据工程的特点和国家列入的总量控制指标，排放COD、NH3-N 的废水排放口和生产区和辅助生产区产尘点作为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

### 排污口的技术要求

（1）排污口的位置必须合理确定，按环监(1996)470 号文件要求进行规范化管理；

（2）排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口、处理设施的进、出、口等处。

（3）设置规范的、便于测流量、流速的测流段。

### 排污口立标管理

在污水处理站排放口、废气排放源、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行，环境保护图形符号见下表。

表 8-168    环境保护图形符号一览表

| 序号 | 名称 | 提示符号 | 警示符号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气排放口 |  |  | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 | 噪声排放源 |  |  | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 | 一般固体废物 |  |  | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 | 危险废物 | / |  | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 5 | 废水排口 |  |  | 表示污水向水体排放 |
| 形状 |  | 正方形边框 | 三角形边框 | / |
| 背景颜色 |  | 绿色 | 黄色 | / |
| 图形颜色 |  | 白色 | 黑色 | / |

### 排污口建档管理

（1）要求使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。

## 建设项目竣工环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）的要求：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用”。因此项目建成后，需向环保部门申请环境保护专项验收，经验收合格后方可投入使用；并按照《排污许可证管理暂行规定》申请排污许可证。

工程建设完成投产后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时对本工程进行环境保护验收。环保措施汇总及竣工验收详见下表所示。

表 8-169    本项目环境保护验收清单一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施及措施 | 执行标准 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 粮曲药库 | 布袋除尘器一套+DA003排气筒（15m） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 小于120mg/m3 |
|  | 锅炉 | 8t/h锅炉+ DA001排气筒（20m） 20t/h锅炉+低氮燃烧器+ DA002排气筒（20m） | 《锅炉大气污染物排 放标准》（GB13271-2014） | 表3中排放标准 |
|  | 污水处理站 | 一套生物滤塔+DA004排气筒（20m） | 《恶臭污染物有排放标准》（GB14554-93） | 表1二级标准 |
|  | 食堂 | 一台处理效率不低于85%的油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | ≤2.0mg/ m3 |
| 废水 | 综合废水 | 处理规模600m3/d，采用“格栅+水解酸化+UASB+二级AO+絮凝沉淀”工艺 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011） | 表2中间接排放标准 |
| 噪声 | 设备噪声 | 减震、隔声、降噪等措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 | 厂界达标，不扰民 |
| 固废 | 一般固废 | 酒糟外售给饲料厂做饲料使用，废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化，污水处理站污泥交相关资源公司利用不外排，废金属瓶盖、碎酒瓶、原辅料包装袋统一收集，外售废品回收单位；废滤芯、生活垃圾交环卫清运，废脱硫剂由厂家更换带走不外排 |  | 有处置台账 |
|  | 危险废物 | 设置危废暂存间1间，暂存项目产生的实验废液、废药剂及试剂瓶等危险废物 | 《危险废物储存污染物控制标准场》（GB 18597-2001） | 有暂存台账、运输处置台账、危废协议 |
| 地下水 | 污水处理站各池体、酿造车间 | 防渗混凝土+2mm环氧树脂涂层或其他等效防渗材料 | 满足重点防渗要求 | 渗透系数≤10-7cm/s |
|  | 危废暂存间 | 防渗混凝土+2mm环氧树脂涂层或其他等效防渗材料 |  | 渗透系数≤10-10cm/s |
|  | 酿造车间、粮曲药库房、材料库房、酒库、成品库、技术中心、锅炉房、供水站等生产用房 | 采取5cm防渗混凝土 | 一般防渗要求 | 渗透系数≤10-7cm/s |

# 环境影响评价结论

## 结论

### 项目概况

宣汉巴人地窖酒厂位于宣汉县五宝镇沙沟村二组，位于达州普光经济开发区五宝功能区内，总用地面积约60亩，在现有厂区及新增用地厂区内进行改扩建，总投资12000万元，建设酿造车间及配套设施，建成后实现生产酱香型白酒1万t/a。

### 产业政策符合性结论

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（1号修改单修订），本项目属于白酒制造（C1512）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29 号公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，白酒生产项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此白酒生产项目为“允许类”项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”。

项目取得了宣汉县经济和信息化局出具的《四川省技术改造投资项目备案表》（备案号川投资备【2108-511722-07-02-492656】JXQB-0319号）。

因此，本项目符合相关产业政策。

### 规划符合性结论

本项目位于宣汉县五宝镇沙沟村二组，为达州普光经济开发区五宝功能区内，用地性质为工业用地（M2），已纳入城镇开发边界范围内，符合达州市最新的国土空间规划，项目建设符合《四川省生态环境厅关于印发<四川达州普光经济开发区总体规划(2019—2035)环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函[2021]9号）的要求，符合《成渝经济区规划》《四川省“十四五”工业发展规划》《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》《川南经济区“十四五”一体化发展规划》《达州市“十四五”生态环境保护规划》《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》的相关规划要求。

综上，本项目符合相关规划要求。

### 与“三线一单”符合性结论

1、本项目与生态保护红线符合性分析

选址于宣汉县五宝镇沙沟村二组，为达州普光经济开发区五宝功能区内，经过核查比对，本项目不涉及四川省生态红线。因此，本项目建设符合当前生态红线相关要求。

2、本项目与环境质量底线符合性分析

项目位于环境空气功能区二类区，根据《达州市2022年环境空气质量状况》数据，宣汉县SO2、NO2、PM10PM2.5年评价结果均达标，CO 4小时平均第95百分位数达标，O3日最大8小时滑动平均第90百分位数达标，因此本项目所在宣汉县为城市达标区。

本项目废气、废水和噪声在采取相应治理措施后均能实现达标排放。固体废物能够得到减量化、无害化和资源化处置，各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，对建设区域环境影响较小，不会改变区域环境功能类别，能够守住建设区域的环境质量底线。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线

本项目不属于高耗能、高污染型企业。营运期使用的能源主要为天然气、电能及水资源等。项目用电来自所在区域内已有电网，电量充足，能够为项目的用电提供保障，项目用气自所在区域内已有燃气管网，燃气供应充足，能够为项目的用气提供保障。本项目不占用农用地，不会导致粮食产量明显降低。本项目用水量均较小，不会导致区域水资源枯竭。项目的用气、用电、用水、用地等资源的利用不会突破区域的资源利用上线。

综上分析，项目建成后，通过采取内部管理、优选设备、污染物综合治理等方面的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的用气、用电、用水、用地等资源的利用不会突破区域的资源利用上线。

4、环境准入负面清单

根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)(试行)》《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》《四川省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》(川长江办[2019]8号)规定，本项目所在区县不在负面清单之列，不在当地环境准入负面清单行业之列。

### 选址合理性分析

本项目在既有厂区和厂区旁空地地上进行改扩建，选址合理性分析如下：

本项目选址位于达州普光经济开发区五宝功能区内，项目用地为规划的工业用地，符合《食品生产通用卫规范》（GB14881-2013）的选址要求。本项目不涉及风景名胜区、世界自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。厂区临近乡道，原料、产品运输十分方便。项目排水对前河的影响较小，只要严格执行环评提出的污染物防治措施，污染物可达标排放，环境风险可控，对周边环境的影响程度在可接受范围内。

通过以上分析可知，本项目对周边环境的影响较小，本项目选址有一定可行性。

### 区域环境质量现状评价结论

1、大气环境质量现状

根据达州市生态环境局2023年1月18日发布的《达州市2022年环境空气质量状况》：宣汉县SO2、NO2、PM10PM2.5年评价结果均达标，CO 4小时平均第95百分位数达标，O3日最大8小时滑动平均第90百分位数达标，因此本项目所在宣汉县为城市达标区，根据补充监测可知，氨、硫化氢小时值达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中限值要求，项目该区域环境空气质量符合要求；项目所在区域TSP24h均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求；非甲烷总烃小时值达到《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时浓度均值要求。

2、地表水环境质量现状

根据达州市生态环监局发布的2022年9月发布的2022年10月达州市地表水水质月报，州河和前河均满足《地表水环境质量标准》（GB8978-2002）III 类标准，项目所在区地表水环境质量现状良好。根据对区域地表水前河进行的现状监测，前河布置的监测断面的监测因子均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类水域标准，说明项目所在地地表水现状质量较好。

3、声环境质量现状

根据监测结果，本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类声环境功能区标准要求。

4、地下水环境质量现状

根据监测结果，本项目区域地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准，水质情况较好。

5、土壤环境质量现状

根据检测报告，厂区评价范围内设置的土壤监测点位的各项监测指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二用地筛选值相应标准限值，说明评价区域土壤环境质量良好。

### 环境影响分析结论

1、大气影响评价结论

本项目新增的20t/h燃气锅炉经低氮燃烧装置处理后外排烟气能满足《锅炉大气污染物排 放标准》（GB13271-2014）表3中排放标准。

本项目大曲粉碎等过程中将产生少量粉尘，采用密闭抽风+布袋除尘器对产生的粉尘进行治理，除尘效率可达99%以上，尾气经相应的排气筒排放，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。

本项目在各个污水处理设施的产臭环节均采用密闭抽风装置，在污水处理站 运行过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体经收集后，引至一套生物滤塔处理后，经DA004排气筒排放，对外环境影响不明显，可达《恶臭污染物有排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

本项目食堂产生的食堂油烟经一套处理效率不低于85%的油烟净化器处理后，引至屋顶排放，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度2.0mg/ m3的标准限值要求。

本项目无组织排放酒糟异味通过加强对各车间机械通风，对环境及人员无明显影响；污水处理设施产生的氨和硫化氢，排放量较少，对周边环境的影响可接受。

本项目UASB装置产生的沼气作为食堂、锅炉房燃气使用不外排。

环评认为，项目对大气环境的影响可以接受。

2、地表水影响评价结论

本项目产生的各类废水经厂区自建污水处理厂处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准，再经自建的污水管网引至宣汉县五宝镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入前河。

本项目排放的水量和水质不会对宣汉县五宝镇污水处理厂造成冲击性影响。从宣汉县五宝镇污水处理厂处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质和处理后的废水稳定达标排放情况方面分析，本项目排放废水纳入宣汉县五宝镇污水处理厂集中处理是可行的。

3、声环境影响评价结论

项目高噪声源主要来自粉碎机、水泵、风机等设备。通过采取合理布局、基础减震、墙体隔声等措施后，运营期厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准要求。

综上，项目运营期对周围环境影响不大。

4、固体废物评价结论

酒糟外售给饲料厂做饲料使用，废窖泥外售给其他厂家进行堆肥资源化，污水处理站污泥交相关资源公司利用不外排，废金属瓶盖、碎酒瓶、原辅料包装袋统一收集，外售废品回收单位；废滤芯、生活垃圾交环卫清运，废脱硫剂由厂家定期更换带走不外排。实验废液、废药剂及试剂瓶暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

综上所述，项目运营期间生产固废得到妥善处理，不会造成二次污染。

5、地下水环境影响评价结论

区域内对地下水开发利用程度不高，区域内无集中式取用地下水情况。区内部分散居农户采用地下水，区域地下水开发利用程度较低。本项目厂内采取了严格的分区防渗措施。分析认为，项目废水排放不会对区域地下水及地下水保护目标造成影响。

6、生态环境影响评价结论

本项目位于四川达州普光经济开发区五宝功能区范围内，用地性质为工业用地，不涉及生态敏感区，本项目实施对周边生态环境影响较小。

### 环境风险评价结论

本项目在采取有针对性的风险防范及应急措施后，可将风险事故降至可接受水平。项目拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。

### 总量控制

项目主要污染物控制指标排放量变化情况见下表。

表 9-170    本项目总量指标表

| 项目 | 污染物种类 | 原有项目 | 本项目建成后厂区总量 | 总量增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气总量指标 | 颗粒物 | 0.086 | 2.1333 | +2.0473 |
|  | SO2 | 0.242 | 5.585 | +5.343 |
|  | NOx | 0.703 | 6.408 | +5.705 |
| 废水总量指标 | COD | 1.368 | 7.666 | +6.298 |
|  | NH3-N | 0.137 | 0.767 | +0.63 |
|  | TP | 0.014 | 0.153 | +0.139 |
|  | TN | 0.274 | 2.30 | +2.026 |

### 公众参与结论

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4 号），项目公众参与由宣汉巴人地窖酒厂完成负责，宣汉县彭河煤业有限公司对公众调查内容的真实性、完整性负责，并承担全部相关法律责任。

本项目于2022年2月28日至2022年3月12日在“凤凰山下”网进行了征求意见稿公示（十个工作日），公示网址为 https://www.dz19.net/thread-2092641-1-1.html。在征求意见稿公示期间，项目分别于2022年3月9日和2022年3月10日在《达州日报》进行了两次报纸公示；于2022年2月28日至2022年4月12日在沙沟村公示栏和五宝镇政务服务中心处进行了现场张贴公示（十个工作日）。项目于2022年4月22日在“凤凰山下”网进行了报批前公示，公示网址为https://www.dz19.net/thread-2097586-1-1.html。

在项目公示期间，未收到公众意见。

### 环境经济损益

本项目从环境效益却比较明显，从环境经济角度来看合理可行。

### 综合结论

年产1万吨酱香型白酒生产线技改项目符合国家产业政策，符合当地区域发展规划和土地利用总体规划；采用的生产工艺成熟、可靠；项目拟采取的污染治理措施技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境风险影响较小，风险防范措施切实可行。建设项目严格落实环境影响报告书提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目在建设从环保角度是可行的。

## 要求与建议

（1）建设单位要严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。

（2）项目建成后试运行期间以项目环评审批意见作为经营单位生产经营活动的依托；项目竣工环保验收（或排污许可证颁发)应与许可证技术审查同步进行，期间须完成项目竣工环保验收（或排污许可证申领)和经营许可证申领工作。

（3）运行过程中严格执行本环评相关标准要求。加强生产设施及防治措施运行，定期对各项污染防治设施进行保养检修，清除故障隐患，确保污染物达标排放，不影响白酒生产工艺正常运行以及白酒产品质量。

（4）加强设备、生产区的安全管理，防止泄漏、火灾、爆炸事故发生。建立安全管理制度、预警及应急方案、自动化的事故安全监控系统，定期组织职工开展预案演练，提高职工处理突发事故的能力，在演练过程中不断总结完善事故应急救援预案。

（5）运营期间，建设单位应与影响范围内公众充分沟通、交流。