宣环审〔2023〕31号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县永鑫达再生资源综合利用项目环境影响报告表的批复

宣汉县永鑫达再生资源利用有限责任公司：

你公司报送的《宣汉县永鑫达再生资源综合利用项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 一、项目位于达州市宣汉县柳池工业园区，占地面积约为222111m2。2021年，宣汉县永鑫达再生资源公司通过资产转让取得四川达州普光经济开发区柳池功能区约537.04亩的土地使用权以及部分闲置厂房的所有权，利用该地块的部分土地实施“新建120万吨/年废旧钢铁回收加工配送项目”的迁建扩能工作。其中，迁建扩能项目占地面积约332.93亩，分为一厂区和二厂区。其中一厂区占地面积约131.07亩，建设废钢材加工车间、备用废钢材堆放库房、2#库房及办公楼1栋，总建筑面积26645m2。二厂区占地面积201.86亩，建设备用废钢材堆放车间1栋、综合办公楼1栋、宿舍楼2栋、消防泵房及附属设施等，总建筑面积68831.35m2。设置有1台废钢破碎机、3台优质中厚型废钢剪切机、1条小薄废钢打包机、1台废钢火焰切割机等主要设备，废钢材原料通过辐射检测、分拣、破碎剪切切割加工、打包外运生产工序建设1条废钢铁加工生产线，生产优质中重型废钢、小薄废钢压块产品，设计年加工废旧钢铁约200万吨。总投资5488万元，其中环保投资81万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工现场进出口设固定的车辆冲洗台和废水沉淀池，废水沉淀后循环利用，不外排；在施工场地建排水沟和沉砂池，沟壁、沟底及池壁、池底用混凝土浇筑。沉砂池设置安全防护盖。生活污水利用隔油池、化粪池收集处理后，排入园区市政污水管网，进入柳池园区污水处理厂处理后，达标排入后河。

（二）加强废气处理措施。施工期现场严格执行“六必须、六不准、六个100%”，施工现场设置围挡，施工建筑拉防护网，施工过程产生的建筑垃圾，及时清运并妥善处置。施工用的混凝土采用外购商品砼，不在现场开展混凝土搅拌作业；施工场地进出道路采取硬化处理，场地洒水降尘，工地进出口设车辆冲洗台。运营期装卸料作业在封闭车间内进行，设置射程30m的微雾固定式射雾器喷雾抑尘；破碎环节破碎滚筒刀头处设置顶吸式集气罩，将大部分粉尘收集至“旋风除尘+布袋除尘”装置，净化处理后经一根不低于15m高排气筒高空排放，未收集到的无组织粉尘逸散至车间内经过喷雾和封闭式车间二次降尘；剪切、切割环节采用箱式剪切机，大部分剪切粉尘直接沉积在料箱内成为金属碎屑，少量粉尘由设备排出进入车间，通过封闭车间、设置喷雾降尘装置减少粉尘；食堂油烟经油烟净化装置处理后引至职工食堂楼顶达标排放。

（三）加强噪声控制措施。施工期合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业，选用先进、噪声较低的设备；设备安装消音器和隔离发动机振动部件；确保施工期噪声达标排放。运营期设置封闭式生产车间降低生产设备的噪声影响，对高噪声设备设置专用设备间隔声降低噪声影响。厂界周围设置2.5m高的围墙；加强对生产设备、除尘器、运输车辆的维护保养，降低运行噪声影响，确保运营期噪声达标排放。

（四）加强固废处理措施。施工开挖产生的表土集中堆放并采取遮盖措施，用于后期场地土地复垦、造地和绿化；基础工程产生的土石方直接在施工场地内回填，厂房修整改造拆卸下来的废钢材、废彩钢板等建筑垃圾，收集后留作营运期废钢原料；对于可以回收利用的部分建筑垃圾集中收集送到废品回收站回收利用；不可利用的建筑垃圾，及时外运至当地政府指定的弃土场处置。运营期非磁性废料设置固定区域暂时堆放收集，外售给相关企业回收利用；金属碎屑、收尘灰袋装收集后运至航达钢铁厂做炼钢原料；生活垃圾袋装收集后由环卫部门清运处置；废液压油、废机油、废机油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”；设置专人定期对设备进行巡查，发现问题及时检修，制定环境风险应急预案，防范风险事故对地下水、土壤的影响。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年9月15日