宣环审〔2024〕28号

达州市宣汉生态环境局

关于东升2井钻井工程环境影响报告表的

批复

大庆油田有限责任公司勘探事业部：

你公司报送的《东升2井钻井工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《东升2井钻井工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、东升2井钻井工程位于宣汉县南坪镇桥沟村3组，井场规模6050m2（110m×55m），设计井深4618m/垂深4177m，井型为定向井，井别类型为预探井，目的层位为须家河组，套管完井，完钻后进行试气作业。钻井工程采用清水+水基钻井液进行钻进，其中导管（0~30m）使用清水钻井液钻进，一开（30~502m）、二开（502~3740m）、三开（3740~4618m）使用水基泥浆钻进。钻井作业施工结束后对目的层空隙及流体运移通道进行改造，包括洗井、射孔、压裂、测试放喷。维修道路长度24.3km、改建公路1.475km、新建公路长度0.131km。井场配套泥浆循环系统、井场外西侧设置450m2清洁化操作平台，清洁化生产装置区设置废水罐1套（包括1个隔油罐、2个沉淀罐、1个回用罐，单个容积为40m3）、螺旋传输装置、板框压滤机、甩干机等设施；同时设置500m3应急池1座、井场外东南侧距井口约111m设置13.8m×8.2m放喷池1个，并配套20m3集酸坑，设置8个隔油池，4个分别位于井场四角，油罐区、泥浆储备罐区各1个，生活区设置2个。总投资7500万元，其中环保投资369.2万元，占总投资的4.92%。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设施工时应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

- （二）加强废水处理措施。钻前工程施工废水经沉淀处理后循环使用于场地洒水抑尘，不外排；施工期生活污水依托周边农户已建设施处理。钻井工程井场采用清污分流制，井场内非污染区雨水就地散排至井场四周设置的排水沟，井场内污染区设置挡水墙，循环系统及泵房基础区域设挡雨棚，雨水由挡雨棚汇集后进入场内清水沟，均经隔油池隔油处理后排出场外；井架基础、机房区域的雨污水收集截留在集水坑及方井内，利用污水泵泵入废水罐中，避免进入雨水排水系统；钻井废水、方井雨水经井场内预处理后出水贮于废水收集罐中，优先回用于水基泥浆补水，不可回用部分拉运至重庆满翼环保科技有限公司污水处理站。储层改造工程洗井废水排入应急池中暂存，拉运至重庆满翼环保科技有限公司污水处理站进行处理；压裂返排液先排入应急池中暂存后，优先回用于区域内同步实施的平安103井、平安7井等用于配置压裂液，若无其他平台回用，则全部及时拉运至重庆满翼环保科技有限公司污水处理站进行处理；方井雨水全部回用于压裂液配置。钻井工程、储层改造工程生活污水经环保厕所收集处理后通过罐车拉运至污水处理厂进行处理。

（三）加强废气处理措施。施工现场严格按照“六不准、六必须”的管理要求，加强施工期大气污染防治措施；道路修建作业定期洒水，减少扬尘；运输建筑材料等车辆应遮盖严密后方可运出场外；土石方临时堆场及建筑材料修建围护设施，并合理堆放物料，减少迎风面积，定期洒水；开挖的土方采取遮盖措施；施工场地采取围挡措施并配置滞尘防护网，保证施工期扬尘符合《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）排放限值相关要求。柴油发电机燃烧废气经柴油发电机自带尾气处理系统处理后经自带排气筒排放。储层改造工程测试放喷废气经专用放喷管线经专用放喷管线引至燃烧池后点火燃烧，放喷前，对距离井口500m范围内的居民临时撤离。

（四）加强噪声控制措施。施工期运输设备等车辆沿固定路线行驶，尽量减少鸣笛；合理安排施工时间，夜间不进行施工；保证噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。钻井工程及储层改造工程柴油发电机修建单独发电房，发电房内壁设置隔声材料，柴油发电机排气筒设消声罩；泥浆泵设置在泵房内，同时底部加衬垫料；振动筛及离心机底部加衬弹性垫料等措施，压裂车选取低噪声设备，底部加衬弹性垫料；燃烧池设置三面建高3m，厚不低于0.5m的挡火墙，确保噪声达标排放。

（五）加强固废处理措施。钻前工程施工期剥离表土堆放于耕植土堆放区，分层开挖，分层堆放，完井后用于复耕的表层覆土；废包装材料收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。钻井工程采用清洁化操作平台，并采取泥浆不落地措施；钻井岩屑、泥浆由“不落地”工艺处理后暂存于临时堆放区，定期按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；清水钻进和水基泥浆钻进过程中产生的钻井岩屑预处理沉淀后的上层清液用于钻井作业和后续钻井的配浆作业，下层固相物质进入搅拌罐，通过减量装置处理，液相回用于配置泥浆；废油经站内危废暂存间收集后交资质单位处置。废油桶及废棉纱/手套收集暂存于危废暂存间，交有危废处理资质单位进行处置；废包装材料集中收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理。废油运输线路需按照规定的线路限速行驶，避开人口密集区、饮用水源保护区等环境敏感区。

- 加强生态保护措施。施工期严格控制施工区域，做好表土保护工作，耕植土堆放完成后，及时疏通周边水系并在耕植土表面播撒草种并覆盖密目防尘网，防止水土流失，堆放区边界设置编织袋培土护脚围挡，底端截排水沟交汇处设置临时沉沙池，场地内的雨水汇集后经沉沙池沉淀后排放；道路工程用条石护基，并修建排水沟；井场周围设置挡土、挡水墙，井场内外设置排水、截水沟；完钻后及时进行生态恢复。

（七）加强地下水防治措施。钻井过程中保持平衡操作，同时对钻井过程中的钻井液漏失进行实时监控；井场设置清污分流、雨污分流系统。针对污水，将污水排入场内污水截流沟，再依地势或用泵抽入废水罐中；固体废物堆放场应设置防雨设施，并及时处理，防止雨水淋滤导致污染物下渗进入浅层地下水；进行分区防渗，钻机基础区域、钻井液循环系统、清洁化生产操作平台、燃烧池、集酸坑（集酸沟）、应急池、油水罐区、井场隔油池、发电机房、危废暂存间为重点防渗区，除重点防渗区域外的井场作业区为一般防渗区。

（八）施工期应加强对钻井液、加重剂、固井水泥、柴油、盐酸等环境风险物质的暂存管控，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免废水池外溢和井喷失控等风险事故发生导致的事故性排放，确保环境安全。按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年6月13日