宣环审〔2023〕44号

达州市宣汉生态环境局

关于川气东送燕子窝阀室为清溪储气库新增

下载点项目环境影响报告书的批复

国家管网集团川气东送天然气管道有限公司：

你公司报送的《川气东送燕子窝阀室为清溪储气库新增下载点项目环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。川气东送燕子窝阀室位于四川省达州市宣汉县清溪镇，为川气东送主管道与达化专线管道共用阀室，川气东送主管线设计压力10MPa，干线管径Φ1016，接收川气东送输气干线上游普光首站来气，输往下游天生阀室。达化专线设计压力8.0MPa，管径Φ508，起点位于达州宣汉普光镇普光首站，终点位于达州市天然气能源化工产业区（达州高新区），全长约77.5km，设计输气能力30×108Nm3/a。目前燕子窝阀室可以临时给清溪储气库注气（无计量等功能），同时能接收清溪储气库的来气。燕子窝阀室东侧为已建阀组区，即普光气田收球工艺区，工艺区内建有一套DN250清管器收发装置。同时放空区内建有放空立管一套，规格为PN1.6MPa、Φ323.9×10mm、H=15.3m。清溪储气库出站接到燕子窝阀室管道，线路水平长度4.8km，管道实长4887.4m，管径DN250，设计压力9.0MPa，管线输送能力300×104m3/天，运行压力4.6~7.8MPa。为完善燕子窝阀室向清溪储气库下载的过滤、计量、调流等功能，解决普光气田天然气调峰能力，对燕子窝阀室及其邻建的普光气田收球工艺区进行改造，利用阀室周边用地新增进站、过滤、计量、流量调节等相关设施，实现燕子窝阀室向清溪储气库注气计量的功能。主要建设内容为对普光气田收球工艺区进行改造和燕子窝阀室工艺区扩建，从燕子窝阀室与普光气田收球工艺区之间的管口开口接管，新增设备安装在普光气田收球工艺区东侧，新增多管干式除尘器1套、卧式过滤分离器2套、超声计量撬1套（Class600 DN150）、流量撬1套（Class600 DN150）、排污罐1套，配套建设阀门及工艺管网，站控系统、配电系统等，同时在干线上设置旁通支线，避免因设施故障影响输气。利用现有放空立管等设施，新征地新建放空区，配套建设放空输气管线82m。将燕子窝阀室、普光气田收球工艺区及新增工艺区整合为一个整体工艺区，燕子窝阀室更名为燕子窝分输站，设计压力10MPa，供气规模为4.2×108Nm3/a。项目总投资1660.25万元，其中环保投资58.8万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）做好生态保护措施。在站场扩建及拟建放空管线、放空区施工过程中必须对土壤分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填；布置合适的林草种类，重点做好林草地的工程建设区的植被恢复工作；施工材料堆放场等临时用地在施工作业带内设置，施工材料堆放场周围一定范围内采取一定防护措施，场地清理避免雨天施工造成水土流失危害。

（二）加强废气处理措施。施工期站场扩建及管道开挖施工过程中产生的扬尘，采用洒水车定期对作业面洒水，施工现场设置围栏或部分围栏；运输车辆采取遮盖、密闭措施，现场配置专职人员并建立洒水清扫制度，保持场内道路整洁湿润；土方开挖等采取，配备喷雾式降尘器进行降尘。运营期采用合理的输气工艺保证正常生产无泄漏；放空立管采用密封良好的双阀控制；加强管理，减少放空和泄漏，站场设置放空系统，放空天然气通过放空立管排放，利用高空疏散减少天然气排放的安全危害和环境污染。

（三）加强废水处理措施。施工期材料堆放场地应设蓬盖，避免雨水冲刷造成污染；试压废水和施工废水回用于站场绿化及场地洒水降尘，不外排；生活污水依托当地的防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布置施工现场，使主要噪声源远离环境敏感点；用低噪声设备，采取基础减震、隔声措施，加强各类施工设备的维护和保养；合理安排施工时间，控制和减小项目噪声对周边居民的影响，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。运营期合理设计控制站内管线流速合理布置设备位置，工艺设备应尽量远离厂界布置，放空管应尽量远离居民区布置，设备基座安装减振措施，场站采取围墙隔声措施并合理绿化，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（五）加强固体废物处置。施工期生活垃圾、清管废渣分类收集后委托环卫部门处理；施工废料中可回收利用的废物外售给专门的回收商回收利用，不可回收的剩余废料交由工业废物回收单位处置；普光气田收球工艺区内排污池及燕子窝阀室与普光气田收球工艺区的围墙拆除后送当地政府指定建筑垃圾处置场处置。运营期分离器检修废渣排入排污罐中暂存，定期委托有危废处置资质的单位进行处置；废铅蓄电池直接委托有资质的单位进行处置；废滤芯依托普光首站危废库房暂存，定期委托有资质的单位进行处置。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年11月15日