宣环审〔2024〕8号

达州市宣汉生态环境局

关于大湾4031井台钻井及试采工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《大湾4031井台钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《大湾4031井台钻井及试采工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县毛坝镇，在该区部署两口探井进行试采，为期2年，探明后为下一步普光主体区块开发做准备。钻前工程新建1座大湾4031-4H/5H井场，新建2座方井，依次新建2座井架基础，依次新建材料棚基础、油罐基础（1套）、高压房基础、泥浆不落地基础、发电机房基础、循环罐基础、储备罐基础等2套设备基础，新建2座放喷池，新建1座1200m3清水池，新建一条50m长进场道路。钻井工程部署两口天然气井，采用加强ZJ70型钻机，单排单钻机布井依次完钻。大湾4031-4H井建成投产后配产40×104m3/d，设计井深6326.10m（垂深5218.38m）；大湾4031-5H井建成投产后配产15×104m3/d，设计井深6458.22m（垂深5395.22m）；2口井共计55×10m3/d，大湾4031-4H井采用“采用多级滑套定点喷射酸化+多级注入酸压”压裂工艺技术改造；大湾4031-5H井采用“高粘滑溜水造缝+清洁酸多级刻蚀+变粘滑溜水扩缝加砂”压裂工艺技术改造。油气集输工程新建一座大湾4031-4H/5H采气站，设置1台乙二醇加注撬，井口天然气经加注撬加注乙二醇后，通过大湾4031-4H/5H采气站~大湾4031-2/3H采气站之间的采气管道接入已建的大湾4031-2/3H采气站，依托已建的4031-3H井至D403集气站的外输管道外输至D403集气站，依托D403集气站内已建的临时分酸分离器、水套加热炉、生产分离器等设施处理后外输。配套建设自控、电力、结构等设施。新建长度约650m的大湾4031-4H/5H采气站~大湾4031-2/3H采气站之间的采气管道。本项目投资共11052万元，其中环保投资725万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改版）中鼓励类项目，满足《石油天然气开采业污染防治技术政策》（〔2012〕18号）要求；项目实施经中国石油化工股份有限公司中原油田分公司以“中原油分投资〔2023〕114号”文出具了可研批复，项目符合国家产业政策。

项目建设符合石油天然气开发规划，不在城镇规划区域内，不属于城镇用地，项目所在地为农村地区，主要发展农业，本项目建设不违背毛坝镇规划要求。项目所在区域涉及宣汉县一般管控单元，不在达州市生态红线保护范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感区，符合“三线一单”管控要求，符合《四川省主体功能区规划》《长江经济带生态环境保护规划》等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期对原材料堆场进行覆盖，施工过程实施洒水降尘，采取密闭运输措施；钻井过程中备用柴油机燃油废气，通过采用节能环保型柴油动力系统设备（自带消烟除尘装置），并适当提高排气筒高度（6m以上）；定期对运输车辆进行维护和保养，尽量使用清洁燃料，减少尾气中污染物的排放，从而减轻对大气环境的影响；测试放喷废气采用地面燃烧处理。试采期正常工况下无废气产生和排放；非正常工况下，站场检修或事故放空排放的天然气经D403集气站已建放空系统点火放空。

（三）加强废水处理措施。施工期钻井废水、洗井废水经泥浆不落地处理后优先回用于钻井，剩余部分暂存于泥浆不落地装置内，定期用密闭罐车拉运至大湾403污水处理站处理达到《气田水回注方法》(SY/T6596-2016)中注入水基本要求后管输至毛开1井回注站回注，不外排。压裂返排液暂存于压裂液储罐，然后全部抽运至储罐，多余废水用密闭罐车拉运至大湾403污水处理站达标后管输至毛开1井回注站回注，不外排；初期雨水同钻井废水由罐车拉运至大湾403污水处理站达标后管输至毛开1井回注站回注，不外排；施工期生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。试采期依托D403集气站进行气液分离，产生的气田水依托D403集气站已建火炬分液罐收集暂存，然后管输至同站的大湾403污水处理站达到《气田水回注方法》(SY/T6596-2016)中注入水基本要求后管输至毛开1井回注站回注处理，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布局噪声设备，合理安排施工时间，避免在午休时间及夜间施工；发电机设置发电机房，采用特殊减震，安装吸声材料；为钻机提供动力的柴油机安装消声装置和设置减震基础；钻井设备、泥浆泵基础设置减震垫；空压机和增压机安装在房间内，隔声并安装减震垫层；加强设备的维修养护，车辆按规定路线行驶，尽量减少鸣笛。试采期合理布置平面布局，选用先进设备，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低集气站内噪声。采取种植绿化带的方式进行隔声。

（五）加强固体废物处置。水基废弃泥浆和岩屑在钻井现场经泥浆不落地处理后按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，定期用密闭罐车就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用。如遇特殊地层产生的油基泥浆及岩屑暂存于新建的60m2危险废物暂存场所后，及时交由有资质的单位处置。废油由施工单位统一收集并综合利用，不能回用的废油、不能继续使用的废油桶以及擦拭站场设备产生的其他含油固废交由有资质的单位处理。清水岩屑用于井场低洼区域回填。建筑垃圾优先回收利用，剩余部分及时清运到当地政府指定的建筑垃圾场处理。生活垃圾收集后定期清运交由当地环卫部门统一处理。废包装材料部分回收利用，不可回收利用部分经收集后暂处于井场内，定期送当地废品回收站处理。

（六）加强生态环境保护。施工过程中，尽量减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少对周边土壤和植被的破坏;严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围，剥离表土集中堆放，用于项目后期的生态修复；强化临时占地的及时复耕复垦，及时进行植被恢复；加强对施工人员的管理和宣传教育，严令禁止偷猎和捕杀野生动物，发现野生保护动、植物及时报告，按规定采取必要措施予以保护。

（七）加强地下水污染防治。项目钻井选用全井段套管保护+水泥固井工艺。导管段选用清水钻进同时采用套管和水泥固井防止地下水污染，并在设计中做好及时堵漏准备，能有效防止泥浆流失进入地下水。每开钻井结束后进行固井作业，提高固井质量，有效防止井漏事故污染地下水。钻井过程一旦发现钻井液漏失，立即采取堵漏措施。井场建设时设置雨污分流系统，实现钻井废水和雨水的分流。项目实施过程中定期检查防渗基础，对破损部位进行修复。场地内场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域(含油桶堆放区)、危险废物暂存场所、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池等区域划为重点防渗区，并采取相应防渗措施，防止污染地下水。试采期火炬分液罐区采取防渗并设置围堰，降低泄露事故的发生。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，将试采期方井、火炬分液罐区和流程区进行了分区分级防渗、清污分流等措施。

（八）加强环境风险防范措施。选择合理的压井液及完井方式，规定上提钻具速度，严禁高速起钻；严格执行井控工作九项管理制度、严格执行项操作规程；火炬分液罐设置围堰和防渗，放喷池通过加固池壁和防渗，降低垮塌风险;及时清扫井场排污沟，保证排污沟畅通；加强集污坑和泥浆不落地装置的保护管理；及时清掏集污坑和泥浆不落地装置内集水；扩建集水坑，正常雨水进行隔油沉淀处理；加强监管，保证放喷池、泥浆不落地装置的储罐内有足够空余容积；制定应急救援预案并定期演练。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年1月29日