宣环审〔2023〕9号

达州市宣汉生态环境局

关于泡沫回收加工项目环境影响报告表的

批 复

宣汉县南坝蔡氏泡沫回收加工房：

你公司报送的《泡沫回收加工项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于宣汉县南坝镇龙文社区5组何家坪，项目占地1060m2，新建破碎、热熔造粒生产线一条，年回收加工聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）20吨，将其进行破碎、热熔造粒后外售。项目总投资20万元，其中环保投资6万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。食堂废水经隔油池处理后同生活废水经厂区内预处理池处理后用作周边农田农肥。冷却水为闭路循环使用，当水质变差不能使用时，每半年一次拉运至宣汉县柳池工业园区进行处理。

（二）加强废气处理措施。破碎粉尘经设备自带的风机抽至密闭贮料仓中，再经贮料仓收集进入布袋除尘器处理后无组织排放。热熔拉丝废气（非甲烷总烃）经集气罩收集后经风机引入两级活性炭吸附装置处理，最终通过15m排气筒排放。项目划定半径为50m卫生防护距离，在卫生防护距离内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感点，不得引入食品业、医药业等对大气环境质量要求较高的行业。

（三）加强噪声控制措施。合理布局生产车间，噪声较大的设备应进行适当的减振和降噪处理。增设隔声罩、机械设备加强维修保养；加强高噪声车间外绿化，厂房内安装隔声门窗，减少噪声影响。

（四）加强固废处置。项目产生的废料统一收集后外售。布袋除尘器收集的粉尘回用于生产。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。废活性炭经统一收集交由有资质单位处置。危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》建设。

（五）加强环境风险防范措施。项目的原辅材料均存放于原料存储区分区存放，存放区应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设。消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；在风险物品存放区设立警示牌（严禁烟火）。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，应配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。企业需安排专人进行维护环保设施，定期检验废气处理设施，废气处理设施内活性炭及时更换，环保处理设施一旦出现故障应及时停工、停产。厂区定期开展自行监测，一旦发现废气不能达标排放，立即检修废气处理设施，及时更换处理设施内活性炭。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目开工前，必须依法取得其他相关部门行政许可手续。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年3月6日