宣环审〔2023〕17号

达州市宣汉生态环境局

关于LED玻管生产线建设项目环境影响

报告表的批复

达州亚欣照明科技有限责任公司：

你公司报送的《LED玻管生产线建设项目》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县普光经开区柳池功能区返乡农民工创业孵化园，占地8591.22m2。项目租用普光经开区返乡农民工创业孵化已建成标准化厂房，建筑面积约 15638.04m2，为2层独栋厂房。设置1套配料系统、1个玻璃检验室、2台50m2燃气玻璃窑炉、8条玻璃拉管生产线、1个包装间、1套烟气处理系统，年产2.4亿支玻璃灯管。项目总投资11000万元，其中环保投资187万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。施工废水经隔油沉淀后回用于场地洒水降尘及车辆冲洗用水，不外排。生活污水经孵化园建设的化粪池收集后，通过污水管网，排至柳池工业园区污水厂处理。

（二）加强废气处理措施。原料装卸堆存在密闭仓库进行，并配备布袋除尘器收集粉尘，原料分别经计量后密闭输送并经配料投入窑炉，配料及投料处负压收集粉尘，粉尘处理后在车间内排放；窑炉废气采取“余热回收+脉冲除尘+SCR脱硝”废气处理设施处理后经20m高排气筒排放；圆口工序天然气燃烧废气通过安装排气扇加快厂区内部空气流动，使天然气燃烧废气稀释逸散；氨水储罐散逸氨气通过在氨水储罐旁设吸水槽，呼吸阀废气收集后引至水吸收槽吸收，减少无组织排放。

（三）加强噪声控制措施。合理安排施工时间，选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。营运期合理布置噪声源，将生产设备布置厂房内，利用厂房进行隔声；优先选用振动小、噪声低的设备，在设备基础上安装橡胶减振垫，保证噪声满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求后达标排放。

（四）加强固废处置。施工期生活垃圾经袋装收集后由垃圾桶暂存，再每日交由环卫部门统一收集处理；建筑垃圾及废料能回收利用的交废物收购站回收处理，不能回收利用的用于厂区铺路。营运期碎玻璃、除尘器灰尘回用于熔化工序；废包装材料外售废物回收站处理；废机油、废催化剂经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。危废暂存间及氨水储罐区按相关要求进行防渗措施，所有涉水涉化车间及库区均作重点防渗处理，氨水储罐区设置围堰及收集池。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目开工前，必须依法取得其他相关部门行政许可手续。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境执法监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年5月26日