宣环审〔2024〕15号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程环境影响报告表的批复

宣汉县水务局：

你单位报送的《宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县胡家镇花池河山洪沟防洪治理工程环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于胡家镇花池河。堤防工程位于花池河左岸，起点为胡家镇花池社区徐家坝，终点为檬子树河坝，新建左岸护坡堤长1.6km，采用直斜复合式型+上部框格六棱块护坡。河道疏浚工程起于胡家镇沙河坝，终点为庙子河，长度 2.9km。拆除彭家坝沟穿公路处原涵洞排涝工程，新建过水断面4m×3m（宽×高）C30铪箱涵。项目总投资1372.97万元，其中环保投资22.5万元，占总投资额的1.64%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你单位应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期间各项环境保护措施。施工时段避开鱼类产卵期及汛期，选择合适的施工方案，结合工程沿线敏感点及河道鱼类三场分布情况，优化施工场地布设，控制施工活动范围，最大程度减少对水生生物的影响。

（二）落实大气污染防治措施。施工期间，施工场地边界应设置高度2.5m以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。土方工程遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，建筑材料采取密闭存储或设置围挡、堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效措施，施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路保持路面清洁；工地内部裸地覆盖防尘布或防尘网，定期洒水。施工期使用混凝土时应使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，采取湿法作业，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等，并采取喷淋洒水降尘。柴油发电机产生的烟气经自带的烟气净化系统处理后排放；清淤疏浚工程定期喷洒除臭剂。

（三）落实噪声污染控制措施。施工期间应尽量采用低噪声机械，加强对设备的维修保养；采取围挡降噪措施，固定设备应尽量设置在施工工棚内、固定设备安装减震垫，严禁午休和夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。

（四）落实污水处理措施。堤防工程应在枯水期进行，选择避开雨季，减轻水流对围堰的冲刷影响；采用全断面围堰施工方式，防渗采用袋装粉质黏土配合土工膜，防止河水浑浊；防洪堤基坑通过离心泵采用浮式排水，抽排出集水坑内的积水，排水管端部设置沉淀池，基坑废水及地面径流水经沉淀池处理后用于项目施工用水及洒水降尘，不外排；施工期间四周布置的集水沟汇集施工废水，采用预沉与沉淀组合的二级沉淀型式处理措施，利用砂石料加工系统四周布置的集水沟汇集施工废水，导入预沉池，加絮凝剂经处理后回用于施工或洒水降尘，施工生产废水不得排入饮用水源地、耕地和鱼塘等敏感区域；施工机械和车辆在项目施工场地进出口处设置清洗设施及冲洗池，车辆机械冲洗废水经相应隔油沉淀处理后循环使用，用于场地洒水降尘，不外排；生活污水处理依托租住的附近场镇民房的污水处理设施处理。运营期加强对河段的管理，严禁向河道排放废水，倾倒垃圾，定期对水质进行监视性监测。

（五）落实固废处置措施。堤防工程及施工工区固体废物用于项目回填；施工生产的废料能回收的回收利用，钢筋、钢板、木材等下角料分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场；生活垃圾经袋装收集由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；清淤疏浚工程固体废物运至清淤砂石堆场自然晾干，晾干后部分骨料用于堤身和围堰填筑，部分较大的骨料交由附近的砂石加工厂加工处理后回用；拆除的围堰用于堤身填筑。

（六）落实施工期水土保持措施。合理安排施工时序，围堰施工应避开雨季。主体工程防治区有计划地逐步开挖，不得随意扩大土石方开挖等施工区，减少开挖面，亲水平台上采用框格梁草皮护坡；施工工区在外边坡设置截水沟，内侧设置排水沟，排水沟与截水沟顺接，在排水沟出口处选择地势平缓的区域设置沉淀池，施工结束后恢复植被景观；施工工区、临时堆场区在修建前，先将表土剥离后，堆放于不影响施工活动的空闲区域，临时堆场区修建后堆放于临时堆场区，并对剥离表土的堆放采用拦挡、遮盖措施，作为后期迹地恢复的覆土来源，堆场四周设置排水沟渠、沉砂池以及围挡。

（七）落实水生生物保护措施。施工期应加强对施工人员水生资源保护宣传工作，强化环保意识，严格要求施工队伍有组织、有计划地施工，减少对现有水生生态的破坏。

（八）建设单位在施工过程中随时接受环保部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年4月15日