宣环审〔2024〕9号

达州市宣汉生态环境局

关于毛坝5031-5H井钻井及试采工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《毛坝5031-5H井钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《毛坝5031-5H井钻井及试采工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县毛坝镇，项目新钻天然气勘探井1口，井型为水平井，井别为勘探井，井深5136m(斜深)/3815m(垂深)，目的层位为飞仙关组三段，完钻层位为飞仙关组，项目投产后采气规模单井最大为25×104m3/d。钻前工程新建毛坝5031-5H井场1座，新建方井1座，新建放喷池2座，新建井架基础1座，新建循环罐、储备罐、泵机房等设备基础，改建原M503-1H井场已建清水池1座，新建20m长进场道路一条。钻井工程部署1口含硫天然气井(毛坝5031-5H井)，总进尺5136m，目的层为飞三段，井型为水平井，套管完井，水平段长1204m。采用三开井身结构，导管下深50m；一开钻至井深701m，下Φ346.1mm套管;二开钻至井深3270m，下Φ273.1mm 套管；三开钻至设计井深5136m(斜深)/3815m(垂深)完钻，采用241.3mm和212mm复合尺寸井眼，产层套管下至241.3mm井段，Φ212mm裸眼完井，盐膏层段技术套管采用和产层套管采用双加厚形式，产层套管“177.8+193.7”复合套管柱，产层顶或者55°井斜以上80m采用合金套管。钻井方式选用聚合物钻井液体系，导管采用膨润土浆或聚合物钻井液钻进，一开采用氯化钾聚合物钻井液体系，二开采用氯化钾聚合物防塌钻井液体系，三开采用氯化钾聚合物封堵防塌钻井液体系(若遇特殊地层情况，三开段可能会转为油基钻井)。储层改造工程采用“钻采一体化”投产模式完井方案，采用分段多级酸化-生产一体化完井管柱，两趟下入方式，全井采用φ88.9×6.45mm油管，悬挂封隔器以上采用4C合金材质油管及718材质完井工具，悬挂封隔器及以下采用110SS材质油管、工具。目的层飞三段，采用Φ102mm防硫射孔枪、大1米射孔弹一次性射开储层，“清洁酸+滑溜水”多级交替注入深度酸化，分4段7级进行酸化改造。采用HH级105兆帕采气井口配套70兆帕地面控制系统。施工排量6m3/min，井口最高压力83.45兆帕，总液量2920m3。油气集输工程新建毛坝5031-5H试采站(站内设置乙二醇加注撬1台，井口采出天然气经过采气树一级节流之后经乙二醇加注撬添加乙二醇)，新建毛坝5031-5H试采站~毛坝503集气站的输气管道230m(管线为Ф114.3×13 L360QS+ UNSNO8825复合管，设计压力20MPa，埋深1.2m。燃料气返输管线、通信光缆与酸气管道同沟敷设，燃料气返输管线规格型号为Ф60.3×4.5无缝钢管)，新建自控、通信、配电、防腐、消防、结构等配套工程内容。依托毛坝503集气站实现集气、加热节流、计量分离，再通过已建管道输至净化厂处理。本项目投资共13315万元，其中环保投资538万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》与《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021年修订）中鼓励类项目，项目符合四川省主体功能区规划、四川省及达州市“三线一单”等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期钻前施工场地进行洒水降尘，备用发电机采用节能环保型柴油动力系统设备(自带消烟除尘装置)，加强油基泥浆和油基岩屑的管理，尽量采取密闭措施，降低暂存时间，减少挥发性废气的排放。水套炉使用净化天然气，废气产生量较小，通过自带的8m 高排气筒排放;项目设备检修排放的天然气依托毛坝503集气站已建55m高的放空火炬点火燃烧。

（三）加强废水处理措施。钻前工程施工人员生活污水由自家厕所收集后农用，钻井期间生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。钻井废水、洗井废水和压裂返排液大部分回用，少量定期用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。试采期依托的毛坝503集气站工作人员生活污水经站场化粪池处理后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理；采气废水经密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期采取选用低噪声设备、尽量使用网电钻井、合理安排施工时间、加强施工期管理、放喷测试时对距放喷口一定范围内的居民进行临时撤离等措施控制，减小项目对周围居民等声环境敏感点的影响。试采期在工艺设计中考虑减少工艺管线的弯头、三通等管件，采取隔声、吸声等措施使噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值后达标排放。

（五）加强固体废物处置。施工人员生活垃圾交由环卫部门处理；水基废弃泥浆和岩屑在钻井现场经泥浆不落地处理后按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，定期用密闭罐车就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；油基钻井废泥浆、岩屑经泥浆不落地处理后暂存于洁化操作平台区内新建的危险废物暂存场所(采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物)，及时交由有资质的单位处置；废油、不能继续使用的废油桶以及擦拭站场设备产生的其他含油固废交由有资质的单位处理；废包装材料等其他一般固废部分回收重复利用，不可回用部分经收集后暂处于井场内，定期送当地废品回收站处理。试采期依托的毛坝503集气站产生的清管废渣清运集中无害化填埋，生活垃圾交由毛坝镇环卫部门处置。

（六）加强生态环境保护。采取避让、减缓措施，严格规范施工范围，禁止施工人员进入非施工占地区，严禁任意越界破坏周围植被，强化临时占地的及时复耕复垦，对可以恢复的临时占地及时进行植被恢复；避免超挖破坏周边天然林植被，加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐。加大对保护野生动物的宣传力度；采取恢复和补偿措施，设置表土堆场对表土堆存，对临时占地进行生态恢复，优先使用原生表土和选用乡土物种；采取生态景观影响减缓措施，对施工弃土进行严格管理，做到随挖随填;废弃物应合理堆放，及时处置，禁止乱丢垃圾和废弃物，对可以恢复的临时占地及时恢复，项目完成后应及时和规划部门和当地居民或村委会协商临时用地恢复使用恢复要求，及时对项目临时占地进行恢复，力求提高当地生态景观观感；采取水土流失防治措施，施工尽量避开雨天和大风天;分段施工，未留疏松地面；及时将土石方回填、夯实，避免长时间堆放;表土堆场采用编织袋装土压边作为临时拦挡。在表土堆场底端截排水沟交汇处设置临时沉沙池，道路工程用条石护基，并修建排水沟，路面采用碎石铺垫，防止雨水冲刷。井场周围设置挡土、水墙，井场内设施基础采用水泥砼，其余地面均为碎石铺垫。井场内外设置排水、截水沟，减少雨水对施工场地冲刷，排水沟两侧及沟底均为水泥砂浆抹面。

（七）加强地下水污染防治。钻井时导管段选用清水钻进，其他井段选用较清洁的水基泥浆，同时采用套管和水泥固井防止地下水污染。对井场采取分区防渗措施，设置3个地下水监测点位。

（八）加强环境风险防范措施。制定应急救援预案并定期演练；配备完善的放空系统、安全截断系统、可燃气体报警系统；按照相关规范进行了防爆、防雷、防静电设计;与站场周边的居民和当地村委会建立联络沟通机制，完善应急监控能力；定期对站场设备及管线进行巡检，检查设备及管线有无漏点，确保其设备完好，无泄露发生；钻井期做好分区分级防渗，设置围堰，试采期对火炬分液罐等进行地面硬化、防渗，做好防雨、防晒措施;修建围堰，防止油类泄露进入周围环境。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年1月29日