宣环审〔2024〕36号

达州市宣汉生态环境局

关于普陆页2HF井天然气回收利用项目环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司天然气处理厂：

你公司《普陆页2HF井天然气回收利用项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《普陆页2HF井天然气回收利用项目环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于达州市宣汉县普光镇陡梯村五组，在普陆页2HF已建井场内建设天然气回收站一座，建设规模为天然气回收量1x104m3/d，凝析油产量1.7m3/d。投入设备主要包括除砂撬1座、水套炉撬1座、生产分离器撬1座、聚结过滤器1座、脱水撬1座、缓冲罐1座、压缩机1座、加气柱1座、污油罐1座、装车鹤管1套、配套公辅工程设备1套。普陆页2HF井的井流物通过节流降压后进入生产分离器进行气液两相分离，湿天然气进入聚结过滤器过滤气相中的重烃液滴后进入脱水撬脱水，最终通过压缩机增压至20MPa后，用充气柱给管束车充气装车外运，经聚结过滤器过滤气相中的重烃液滴形成的凝析油经站内污油罐收集后装车外运。本项目总投资391.62万元，其中环保投资55万元，占项目总投资的14.04%

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，该项目属于其中第一类“鼓励类”第七条“石油、天然气”第一款:“石油天然气开采:常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油(气)、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发”。项目建设符合《四川省主体功能区规划》《四川省“十四五”能源发展规划》(川府发〔2022〕8号)、《四川省“十四五”能源发展规划》(川府发〔2022〕8号)、《石油天然气开采业污染防治技术政策》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）、《关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》(川自然资规〔2022〕3号)、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》等相关要求。

本项目位于达州市普光镇，项目位于农业空间内，不涉及城镇空间及生态空间，项目选址不涉及宣汉县普光镇场镇规划建设用地范围，本项目依托原普陆页2HF井场进行建设，不涉及新增占地，符合四川省国土空间规划“三区三线”管控要求。本项目采取各环境要素污染防治措施和生态恢复措施后，项目所在区域无突出生态环境问题，满足四川省生态环境分区管控要求、《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》(达市府办函〔2024〕31号)等文件的准入要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工期实施洒水降尘，采取密闭运输措施。设置专门的库房堆放水泥，施工散料运输车辆加盖蓬布，物料堆放采取篷布遮盖措施。大风天停止施工作业，对堆存的建筑材料采取遮盖措施。施工单位严格遵守各级人民政府制定的建设施工管理制度。运营期天然气处于完全密闭系统内，水套炉废气经设备自带的8m高排气筒排放。非正常工况下，检修或事故废气(频率约为1次/年，每次持续时间约1h)经新建放空立管燃烧后排放，放空时疏散附近的居民。

（三）加强废水处理措施。施工过程中产生的生活污水依托经生态环保厕所收集处理后拉运至宣汉县城市生活污水处理厂进行处理。试压废水经沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘。施工废水经沉淀除渣后回用于洒水抑尘，不外排。运营期产生的采出水进入污水罐，装车拉运至赵家坝产出水处理站集中处理达标后由罐车拉运至普光3井回注站回注，不外排；生活污水经生态环保厕所收集后拉运至宣汉县城市生活污水处理厂处理。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理安排施工时间，禁止夜间和午休时间施工，合理布局施工现场。选用低噪声设备和工艺，加强各类施工设备的维护和保养，施工区域设置围挡进行建筑隔声。加强施工人员的宣传教育，文明施工。加快施工进度，尽量缩短工期。运输车辆沿规定路线限速行驶，禁止鸣笛。运营期控制气体流速，在工艺设计中考虑减少站场工艺管线的弯头、三通等管件的使用。压缩机采用低噪声设备，并采取减震、隔声等相关措施。燃气发电机采用建筑隔声降低对环境的影响。

（五）加强固体废物处置。施工人员生活垃圾经垃圾收集设施收集，统一按当地环卫部门要求处置。施工场地内实现土石方挖填平衡，无外运弃渣。施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条及施工过程中产生的废混凝土等，部分回收利用，剩余废料依托当地环卫部门处置；废弃防腐材料及少量废油漆桶暂存于危废暂存间，交有危废处理资质单位处置。运营期废润滑油暂存于危废暂存间，并及时清运至企业净化厂危险废物贮存仓库，定期委托有危废处理资质单位进行处理。生活垃圾用垃圾桶收集，委托当地环卫部门清运处置。

（六）加强生态环境保护。设备安装过程中尽可能减少开挖并采取相应的拦挡措施，防止水土流失，做好排泄水设施。提高工程施工效率，尽量缩短施工期；尽量避开雨季施工，进行分段施工，做到随挖、随运、随铺、随压，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失；项目利用普陆页2HF现有井场进行建设，不涉及新增占地，划定施工作业带范围和路线，严格限制施工活动范围；施工时禁止材料随意堆放，划定统一的堆料场，防止对植物破坏范围扩大；施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路等设施；施工过程中，文明施工，有序作业，减少临时占地面积；妥善处理施工期产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染。

（七）加强地下水污染防治。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，污水罐储罐下方设置围堰，围堰容积不小于单个罐的容积，围堰内进行重点防渗，确保不对周边地下水造成污染。集输过程中，加强各项措施落实情况的监督和管理，防止造成地下水水质污染。

（八）加强环境风险防范措施。项目存在的环境风险主要为回收站(含站内管道)天然气泄露、采出水及凝析油泄露。撬装装置平面布置、压力容器的设计严格按照相关规范要求进行；建、构筑物及设施间的防火安全距离严格执行设计规范和标准的要求，加强对压力容器和各类安全阀的管理；罐区设置火灾自动监测和火灾报警系统，并设置火灾自动灭火设施；重要的仪器设备按计划进行定期维护；制定应急救援预案并定期演练，出现事故后必须立即向当地政府报告，同时通知事故影响范围内的厂矿企业和居民立即撤离；确保项目的紧急切断装置保持正常状态。污水罐四周设置围堰，并进行防渗处理；做好日常安全检查，定期检测罐体的完好情况，在发现污水罐泄漏时立即进行截断；站场内按要求储备灭火毯、干沙等消防用品。凝析油储罐下方设置围堰，围堰容积不小于单个罐的容积，围堰内进行重点防渗，废水池保持一定的空余容积作为应急事故池；对油罐附件应定期检查，发现问题立即整改。

（九）落实退役期环境保护措施。地面拆除设备、管线等材料交由厂家回收利用，清理过程中可能产生的落地油及废防渗材料收集后交由有资质的第三方处置单位处置。井筒及设备内残留的废液运至赵家坝污水处理站处理后由普光3井回注站回注处理，不外排。保留各类绿化、生态保护设施，以保持评价区生态环境功能不变。根据项目环境保护与恢复治理方案进行复垦。严格落实各项污染防治措施，防止造成环境污染事故。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年8月15日