宣环审〔2023〕36号

达州市宣汉生态环境局

关于普陆1-6H井钻井及试采工程环境影响

报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司报送的《普陆1-6H井钻井及试采工程环境影响报告书》（下称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目位于宣汉县清溪镇长青村七组，建设内容包括施工期钻前工程、钻完井工程（钻井工程+采气工程）和地面集输工程。利用原普陆1井场，新建方井1座、井架基础1座，修复泥浆泵、循环罐、储备罐等设备基础及配套设施，钻井预留导管1项，修复利旧放喷池1座、清水池1座、污水池1座、事故应急池1座。新建普陆1-6H井，井型为水平井，套管完井，造斜点为3100米，水平段长1070米。采用三开井身结构，设计井深4862.77米（斜深）/3531.33米（垂深），全井采用常规钻井液体系，一开采用膨润土浆，二开采用聚合物防塌钻井液，三开采用钾盐聚合物封堵防塌钻井液（若遇特殊地层情况，三开段可能会转为油基钻井）。采用“分段多簇+变粘滑溜水+双暂堵+组合粒径支撑”体积压裂工艺模式。水平段长1070米，设计分14段压裂，施工排量18-20立方米/分钟，井口最高压力106兆帕，总液量27760立方米，压裂全过程开展地面微地震监测工作。首段采用连续油管射孔，后续采用泵送桥塞+电缆射孔联作工艺。完井采用Φ60.3mm×4.83mmN80EU扣组合油管作为完井管柱。采用DD级140兆帕压裂井口和70兆帕采气树，配套70兆帕地面控制系统。井口气经站内加热、节流、分离、脱水后输至P305集气站燃料气系统，进入普光主体燃料气管网。新建普陆1试采站~P305集气站内燃料气返输（集输）管线100m，规格型号为Φ88.9×5.0 20 SMLS。1试采站~P305集气站内燃料气返输（集输）管线100m，规格型号为Φ88.9×5.0 20 SMLS。项目总投资6131万元，其中环保投资463万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告书中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。柴油机燃油废气通过节能环保型柴油动力系统设备（自带消烟除尘装置）并适当提高排气筒高度（6m以上）；测试放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，并修建挡墙减低辐射影响。试采期水套加热炉燃料气通过自带的8m高排气筒排放；设备检修或系统超压时排放的少量天然气通过井场15m放散管排放。

（三）加强废水处理措施。钻前工程生活污水由当地居民自家厕所收集后农用，钻井期间生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理；钻井泥浆先经固控设备固液分离后，合格泥浆直接进入泥浆循环罐回用，不合格泥浆和设备冲洗废水、洗井废水等经泥浆不落地处理后的钻井废水大部分回用于钻井过程，剩余部分暂存于泥浆不落地装置内，定期用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排；加砂压裂返排液放喷时由放喷管排入压裂液储罐或放喷池，放喷池中压裂返排液全部通过泵抽入至压裂液储罐，用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排；初期雨水收集进入泥浆不落地装置区与钻井废水合并处理，后期雨水依靠井站设置的地面坡度和内外环沟的阀门控制，就地散排至排水沟，排出场外。试采期气田水经密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光11井回注站回注，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理布置施工现场，使主要噪声源远离环境敏感点；用低噪声设备，采取基础减震、隔声措施，加强各类施工设备的维护和保养；合理安排施工时间，控制和减小项目噪声对周边居民的影响，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。试采期合理布局，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低试采站内噪声；选用高效低噪声的水套加热炉、分离器和调压设备并种植绿化隔声，使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值后达标排放。

（五）加强固体废物处置。施工期生活垃圾收集后依托当地环卫部门处理；在施工现场设置临时建筑垃圾堆放场，表面采取覆盖措施并做好地面防渗漏处理；建筑垃圾部分回收利用，剩余部分及时清运到当地政府指定的建筑垃圾场处理；废包装等部分回收重复利用，不可回用部分经收集后暂处于井场内，定期送当地废品回收站处理；水基废弃泥浆和岩屑经泥浆不落地工艺经脱稳-板框压滤进行固液分离后产生的固态钻井固废，暂存于废渣收集罐，定期用密闭罐车及时转运至达州市区域内环保手续齐全、环保设施稳定运行固废烧结厂进行烧结后综合利用；如遇特殊地层，三开段若使用油基钻井液，产生的油基钻井废泥浆、岩屑暂存于危险废物暂存场所，及时交由有资质的单位处置；废油由施工单位统一收集并综合利用，若不能全部回用，不能综合利用的废油、不能继续使用的废油桶以及擦拭站场设备产生的其他含油固废交由有资质的单位处理。

（六）加强生态环境保护。合理安排施工进度，分段施工，减少风蚀导致的水土流失，施工尽量避开雨天和大风天；施工完毕及时平整土地及植被恢复；废弃土石不得任意裸露弃置，做到随挖随填。

（七）加强环境风险防控。加强钻井原辅材料和污染物储存、装卸、运输、钻井过程等全过程控制，防止各种有毒有害原辅材料、中间材料、污染物泄漏。井场清污分流，采取分区防渗并加强污染监控，场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域（含油桶堆放区）、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池、污水池、清水池、埋地管道等采取重点防渗措施；井架基础、发电机房、钻井固废暂存区、事故应急池、气源房、材料棚、雨、污分流区域以及厕所等区域采取一般防渗措施；其他区域等采取简单防渗措施。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年10月18日