宣环审〔2024〕37号

达州市宣汉生态环境局

关于年产9万方砂石加工厂项目环境影响报告表的批复

宣汉县中诺建材有限公司：

你公司报送的《年产9万方砂石加工厂项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《年产9万方砂石加工厂项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县南坝镇天台村三组，原为宣汉县天台文武沙石厂，2022年变更为宣汉县中诺建材有限公司，以外购河道清淤砂石骨料及施工场地的建筑废料等为原料，通过给料、鄂破、反击破、筛分洗（砂）石、制砂、洗砂工序，生产成品砂石料，从年产5万吨碎石扩建至年产9万方（约13.5万吨）砂石生产能力，其中年产10~30mm碎石4.5万吨、年产10~20mm碎石2.0万吨、年产5~10mm碎石3.5万吨、年产0~5mm机制砂3.5万吨，配套废水收集池、废水处理罐、清水池、板框压滤机等废水处理设施。项目总投资500万元，环保投资100万元，占总投资的20%。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。合理安排施工时序，严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声、固废对周边环境的影响。

（二）加强废水处理措施。施工期生活污水经厂区现有的化粪池处理后用作农肥，不外排；施工废水经沉淀后全部用于建筑工地洒水和车辆冲洗；施工期机械和车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用。运营期生产线产生废水进入废水处理系统采取“废水收集池+废水沉淀罐絮凝沉淀+底泥板框压滤”工艺处理后再回用，不外排；成品堆场设导水沟接通废水收集池，将产品渗沥水收集至废水收集池经沉淀、压滤处理后回用不外排；压滤水直接返回洗砂废水处理设施的清水池回用生产；车辆冲洗废水设沉淀池收集处理后循环回用，不外排；在厂区四周设置截水沟，避免场界外雨水涌入场内，初期雨水收集至雨水收集池经沉淀后回用于生产，不外排；在场地最低处设置一处产品渗沥水、场地冲洗废水等散排废水应急收集池，临丁家坝河一侧设置隔离拦挡设施，确保场地废水不外排；生活污水经厂区化粪池处理后用作农肥。

（三）加强废气处理措施。施工期施工现场架设2.5~3m高围挡，围挡顶部设置水喷雾装置且封闭施工现场，施工现场主要道路及施工区域与社会通行道路交叉通道必须硬化；对驶离车辆实施冲洗，配套设置地面排水沟、沉淀池；确保施工期扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）要求后达标排放。运营期在原料堆场设置围挡，并对原料堆场采取覆盖措施，在堆场卸料作业区上方采取喷雾降尘措施；在给料机布置在封闭式生产厂房内，入料口采取二次封闭，设三面围挡并安装喷雾装置；两级破碎机布置在封闭厂房内，设备出料口设置喷雾降尘；对输送皮带采取全封闭措施，并采取湿法生产工艺；多层振动筛分环节采取封闭措施并不间断冲水；成品堆场进行三面围挡并用防尘网覆盖，采取喷雾降尘，加强装车作业管理，成品装车外运时利用厂房内喷雾装置进行降尘；对厂区地面、运输道路采取硬化措施，项目进出口设置有车辆冲洗设施，加强车辆运输管理，避免车速过快，加盖篷布；强化厂区内部卫生管理，安排专人适时对厂区地面进行洒水、清扫，保持清洁卫生；食堂油烟通过抽油烟机对油烟进行收集净化处理后引至室外达标排放。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准后达标排放。营运期合理布置厂区布局，产噪设备设安装减振垫，生产车间封闭，利用建筑隔声，保证噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准后达标排放。

（五）加强固废处理措施。施工期产生的可回收利用的废料（如钢筋、钢板、木材等下角料）通过分类收集后交废物收购站处理；对不能回收的建筑废物不能随意倾倒，而应用编织袋包装后清运到建筑垃圾处置场；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。运营期干化泥饼在压滤机下方的储存间暂存，定期外运至砖厂做制砖原料利用；废絮凝剂桶统一收集后，由厂家回收利用；厂区设垃圾桶，生活垃圾收集后及时外运附近生活垃圾集中收集点，由环卫负责清运处置；废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质单位处理。

（六）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年8月29日