宣环审〔2023〕10号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县华景镇卫生院项目环境影响

报告表的批复

宣汉县华景镇卫生院：

你单位报送的《宣汉县华景镇卫生院项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市宣汉县华景镇鲶鱼村，占地面积约为3000m2。目前项目已建成业务综合楼、新业务楼（综合办公楼）、辅助用房等公辅设施；设置床位50张，开设预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、中医科，并设置有全数字超声诊断系统、ZQ-12系列数字式心电图、全自动血液细胞分析仪、特定蛋白分析仪、立式压力蒸汽灭菌机、心电监护仪、颈腰椎制料牵引床等相关医疗器械等设备。门诊就诊人数为2.5万人次/年，住院病人1500人/年。总投资212万元，其中环保投资60万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。项目废水经化粪池+污水处理站（处理能力为30m3/d，采用“格栅调节池+生物接触氧化池+絮凝沉淀池+接触消毒池”工艺）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，前期通过罐车拉至华景镇污水处理厂处理，待区域管网建成后，通过市政管网进入华景镇污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入前河。

（二）加强废气处理措施。院区通过利用紫外线、移动式臭氧消毒机等进行室内外定期消毒，并加强自然通风和机械通风降低空气中的含菌量。污水处理站和化粪池采取地埋式密闭设置，同时向周边投加除臭剂，加强院区周边绿化减轻恶臭对周边环境的影响。医疗废物暂存间独立密闭设置，并按照国家医疗废物暂存的有关规定进行建设和管理。医疗废物暂存间地面每天清洁和消毒，室内加强空气消毒，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，日产日清，送医疗废物处理单位集中收集处置。发电机废气经自带净化器处理后排放。

（三）加强噪声控制措施。项目空调外机通过安装减震垫、加强维护保养等措施进行控制；污水处理站采用地埋式，可通过地面隔声、水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵振动产生噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减振吊架；其余设备放置在辅助用房内部污水处理控制室内，通过建筑墙体隔声阻隔噪声传递，降低噪声对外界影响；备用柴油发电机配置消声、减震等措施减小设备噪声，同时置于发电机房，确保厂界噪声达标排放。

（四）加强固废处理措施。生活垃圾经垃圾桶收集后日产日清，装袋收集后交由环卫部门清运处理；未感染的输液瓶（袋）经统一容器收集后，定期交由资质单位进行处理，并建立管理台账；废包装材料经收集后外售废品回收站；废灯管及医疗废物（含检验废液）经分类收集后暂存于医疗废物暂存间，按照相关规范进行收集、贮存、转运，定期交由资质单位进行处理。医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》建设，并进行合理分区。污水处理设施内污泥委托专业机构定期进行清掏，清掏的污泥交由资质单位进行处置。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”；设置专人定期对设备进行巡查，发现问题及时检修，制定环境风险应急预案，防范风险事故对地下水、土壤的影响。

三、项目开工前，必须依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年3月8日