- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：年产5万吨再生资源项目

建设单位（盖章）：宣汉伟胜再生资源回收有限公司

编制日期：2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万吨再生资源项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-511722-04-01-401785 |  |  |
| 建设单位联系人 | 温胜伟 | 联系方式 | 13702652112 |
| 建设地点 | 达州市宣汉县柳池工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （107度40分33.049秒，31度26分7.994秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42、85.金属废料和碎屑加工处理421（不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宣汉县发改局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2407-511722-04-01-401785】FGQB-0585号 |
| 总投资（万元） | 1050 | 环保投资（万元） | 24.4 |
| 环保投资占比（%） | 2.32 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | - 本项目环境影响评价报告表专项设置对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目使用原料不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故无需设置大气专项; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及所列需设置地表水专项内容，故不设置地表水专项评价; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质最大存储量未超过临界量，故不设置环境风险专项评价; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及所列需设置生态专项内容，故不设置生态专项评价; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及所列需设置海洋专项内容，故不设置海洋专项评价; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035） 审批机关：四川省发展和改革委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》 审批机关：四川省生态环境厅 文件名称及文号：关于印发《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》审查意见的函（川环建函〔2021〕9号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》符合性分析 根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》，四川达州普光经济开发区（以下简称“普光经开区”）规划范围总计29.95km2，分为东区、西区两个片区，其中西区25.93km2、东区4.02km2。西区包括普光功能区、柳池功能区、方斗功能区，东区包括南坝功能区、独树梁功能区、五宝功能区。 发展定位与目标：规划将普光经济开发区定位为“一区四基地”，即：创新型“气卤”资源综合利用示范区；国家新能源与新材料产业示范基地；国家天然气能源化工基地；西南冶金建材生产基地；川东北特色农产品加工基地。规划至2035年，普光经济开发区将形成2个“千亿产业”、1个“五百亿产业”、1个“两百亿产业”、2个“百亿产业”的产业发展目标，整体实现3000亿产值目标。 产业布局：①西区产业布局：西区规划形成天然气开采及其综合利用组团、锂钾开采及其综合利用组团、农副产品加工组团、机械建材制造组团、冶金制造组团。②东区产业布局结构：东区规划形成三大功能组团，包括天然气净化组团，独树梁、五宝功能区的农副产品加工组团。 其中柳池功能区规划如下： 规划范围：位于柳池镇辖区内，北至石堰村，西至陈家梁上安置区，东靠俞家湾，规划面积6.9567km2。 主导产业：柳池功能区主导产业为机械建材、装备制造、汽车零部件制造、冶金制造。发展能源依托型的冶金产业，打造有色金属产业链，积极发展冶金精深加工产品；促进机械建材与冶金、汽车零部件制造等产业协同发展。 根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》，本项目租用的四川川东仓储服务有限公司（已停产）厂房位于普光经开区西区的柳池功能区中部，利用闲置厂房建设，不增加占地，同时提高空置厂房的利用率。项目产品服务于德润航达钢铁厂，属于园区规划的主导产业配套项目，有利于园区产业的协同发展。因此，项目符合《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）》。 2、与《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》于2020年12月10日通过了技术审查会，四川省生态环境厅于2021年3月19日印发了《关于<四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函〔2021〕9号）。 项目与《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析如下： （1）针对宣汉县PM2.5保证率日均值超标，①应严格落实《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》相关措施，完成达标任务。②新建企业以天然气或电为能源，不使用燃煤等高污染燃料；现有企业应采取严格的脱硫、除尘、脱硝等治理措施，现有燃煤锅炉适时实施煤改气。③新建项目、改扩建项目（全厂）执行大气污染物特别排放限值；现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造；具体项目入驻时结合当时环境质量现状及区域气象条件确定是否执行更为严格的排放限值以满足区域环境质量改善要求。 （2）柳池功能区 ①禁止引入以原矿为原料的有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀、化工项目。 ②园区中部涉及部分倒班用房，建议根据园区发展情况逐步拆除或转变功能；柳池场镇不再扩大规模，靠近柳池场镇的工业用地应留出足够的防护距离。 根据达州市生态环境局官方网站2024年1月18日发布的《2023年达州市生态环境状况公报》，宣汉县SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标，空气质量达标率为97.3%。区域大气环境质量已完成限期达标的任务，项目建设符合上述要求。本项目为再生资源加工项目，不属于禁止引入行业，同时不使用燃煤等高污染燃料。项目与园区环境管控要求和生态环境准入清单的符合性见下表。 - 与园区环境管控要求和生态环境准入清单的符合性分析 功能区; 类别; 禁止准入; 本项目; 符合性. 总体管控要求及准入清单; 空间布局约束; ①经开区生产生活、开发建设活动应当遵守长江保护相关法律法规的要求； ②禁止引入与功能区主导产业相禁忌、容易形成交叉影响的项目。; ①符合长江保护相关法律法规的要求；②不与功能区主导产业相禁忌、不容易形成交叉影响; 符合. 污染物排放管控; ①禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防治规划相关要求的项目； ②新建项目、改扩建项目（全厂）执行大气污染物特别排放限值；现有项目鼓励参照大气污染物特别排放限值进行升级改造；具体项目入驻时结合当时环境质量现状及区域气象条件确定是否执行更为严格的排放限值以满足区域环境质量改善要求。; ①不属于禁止引入项目；②执行大气污染物特别排放限值; 符合. 环境风险防控; ①风险源与环境敏感目标保持符合规范要求的安全距离，切实做好危险化学品贮运、使用过程中的安全防范措施，最大程度降低环境风险事故发生的几率； ②制定切实可行的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练，建立与敏感目标的环境风险应急联动机制。; 本项目与周围环境敏感目标的距离符合规范要求，运行中将制定环境风险应急预案，定期进行应急演练。; 符合. 资源开发利用要求; ①禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目； ②禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。; ①符合国家产业政策、行业准入条件；②清洁生产水平能够达到行业清洁生产水平二级标准; 符合. 柳池功能区; 空间布局约束; 禁止引入以原矿为原料的有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀、化工项目；; 不属于禁止引入行业; 符合. 污染物排放管控; 执行“总体管控要求及准入清单”。; 满足; 符合. 环境风险防控; 执行“总体管控要求及准入清单”。; 满足; 符合. 资源开发利用要求; 执行“总体管控要求及准入清单”。; 满足; 符合. 由上表可知，项目满足四川达州普光经济开发区总体管控要求、柳池功能区管控要求及准入清单的要求。 因此，本项目与《四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》及其审查意见是相符的。 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目国民经济行业代码“C4210金属废料和碎屑加工处理”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中第四十三、环境保护与资源节约综合利用”“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”，不属于禁止类、限制类及淘汰类行业，故本项目为允许类项目。 项目所用生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中落后和淘汰生产设备之列。同时，宣汉县发改局出具了备案通知（川投资备【2407-511722-04-01-401785】FGQB-0585号），同意本项目备案。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、项目用地规划符合性分析 本项目选址为达州市宣汉县柳池工业园，根据四川达州普光经济开发区管理委员会出具的《关于权属土地用地性质的说明》，项目用地为工业用地；根据园区用地规划图（详见附图）可知，项目所用地块为工业用地，在园区用地规划范围内，项目性质满足园区规划要求，本项目选址合理。 3、项目与饮用水水源地符合性分析 （1）宣汉县蒲江街道凉水井水库集中式饮用水水源地 根据达州市人民政府《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源保护地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号）文件，项目周围最近的水源地为宣汉县蒲江街道凉水井水库集中式饮用水水源地，取水口位于普光镇柳坪村11组（107°41′13.137″E，31°25′28.86″N），其中一级保护区：水域外200m范围内，但不超过分水岭的全部陆域范围；二级保护区：除一级保护区外，凉水井水库坝顶以上汇水范围内的全部水域陆域范围。本项目边界距离饮用水二级保护区边界约1.2km，不在径流补给区，无水力联系。 （2）后河徐家坡水源地 根据《四川省人民政府关于同意划定、调整、撤销部分城市集中式饮用水水源保护区的批复》（川府函〔2018〕144号）文件，后河徐家坡水源地取水口位于宣汉县东乡镇后河右岸徐家坡（107°43′35.67″E，31°22′36.22″N）。 其中一级保护区范围为：航道除外，取水口下游500米处至取水口上游1000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围。正常水位线以上一级保护区水域边界右岸纵深200米，左岸纵深至宣清路临河侧防撞墙的陆域范围； 二级保护区范围为：航道除外，取水口下游800米的梨湾溪入后河口下游侧至取水口上游3000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围。一、二级保护区水域边界沿两岸纵深至第一重山脊线的除一级保护区外的陆域范围； 准保护区范围为：后河二级保护区上边界上溯2000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围，以及梨湾溪集水范围内的全部水域范围。准保护区水域边界沿两岸纵深至流域分水岭的陆域，以及梨湾溪集水域范围内的全部陆域范围。 本项目边界距离一级保护区边界约8km，距二级保护区边界约为5.4km，距离准保护区边界约840m。 本项目所在地 图1-1项目与饮用水源地位置关系图 项目生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排；生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入柳池工业园区污水处理厂处理达标后排放。项目不属于对水体污染严重的建设项目，满足饮用水水源地保护区要求。 4、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》。项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析见下表。 - 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十一条按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目建成后将按要求完善排污许可证手续。; 符合. 2; 第六十八条矿产资源开发企业应当依法履行尾矿库安全生产、环境保护主体责任，排查治理安全隐患和环境风险，确保尾矿库安全运行，对尾矿库安全终身负责。对已解散或者关闭、破产的矿产资源开发企业尾矿库的管理，无法确定责任人的，由县级以上地方人民政府负责。; 项目为再生资源加工项目，不属于尾矿库。; 符合. 3; 第七十三条禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目位于柳池工业园区，不属于嘉陵江流域河湖管理范围。; 符合. 4; 第七十七条嘉陵江流域产业结构和布局应当与流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在嘉陵江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向嘉陵江流域转移。; 本项目为再生资源加工项目，营运期生产废水回用不外排，不属于重污染企业和项目。; 符合. 5; 第八十条限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 项目所用的设备、工艺不属于严重污染水环境的工艺和设备。; 符合. 5、与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性 - 与“中华人民共和国大气污染防治法”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 项目按要求开展环境影响评价；严格执行大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 符合. 2; 第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 项目为再生资源加工项目，配套建设有除尘设施; 符合. 3; 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 项目生产过程配套建设有除尘设施，能够降低粉尘污染物的排放。; 符合. 4; 第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 项目废旧钢铁运输车辆将采取覆盖措施。; 符合. 5; 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。; 项目废旧钢铁卸货后，将及时转移至封闭式车间内堆放。; 符合. 6、项目与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》等的符合性分析 本项目与《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》《四川省打赢碧水保卫战实施方案》《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》等三个实施方案中相关内容的符合性分析见下表。 - 与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》相关要求的符合性 项目; GB30485-2013文件要求; 本项目落实情况; 符合性. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》; （一）调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置；加大区域产业布局调整力度；严控“两高”行业产能；建立完善重点污染源监控体系，扩大重点污染源自动监控范围，排气筒高度超过45米的高架源，涉及SO2、NOx、烟粉尘以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位目录，安装烟气排放自动监控设施，2020年底前基本完成。; 经分析，本项目为再生资源加工项目，不属于文件中加快产业结构调整的项目和行业；项目不属于重点排污单位，不属于两高”行业。; 符合. （二）优化能源结构，构建清洁能源体系。开展燃煤锅炉综合整治。到2020年，县级及以上城市建城区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。; 本项目不涉及新建锅炉。; 符合. 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》; （三）实施工业污染治理工程。推动重点行业企业提报改造。减少工业废水排放量。推动产业布局结构调整。提高环保准入门槛，充分考虑水资源、水环境承载力，以水定业、以水定产，严控高耗水、高污染项目建设，鼓励和支持低耗水、低污染高新技术产业发展，着力推动老工业城市产业升级。; 本项目生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入市政污水管网，生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于生产，不外排。; 符合. 《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》; （一）加强水污染治理。深入推进化工污染整治专项行动，强华“三线一单”约束，推动化工产业转型升级、结构调整和优化布局，严控在长江沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。加快推进固体废物污染治理。提升区域固体废物处置能力，严防固体废物非法转移倾倒。到2020年，全面完成问题整改，健全固体份废物产生、贮存、运输、处置利用的全过程监督机制。; 本项目建成后将主要处置达州市境内及周边区域各企事业单位产生的再生资源等。; 符合. 《大气污染防治行动计划》; - 1、减少污染物排放 - 严控高耗能、高污染行业新增产能 - 大气推行清洁生产; 本项目施工期废气产生量较少，废气能够达 标排放；项目不属于高耗能、高污染行业、能够满足清洁生产要求; 符合. 经上表分析，本项目符合《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》等的相关要求。 7、与国家及地方有关水污染防治的规范性文件的符合性分析 根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、《四川省人民政府<关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知>》（川府发[2015]59号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）等相关规范文件，本项目符合相关水污染防治规范要求，具体分析详见下表。 - 与相关水防治规范文件符合性分析一览表 名称; 具体内容; 本项目; 符合性. 国发[2015]17号; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目为年产5万吨再生资源项目，不属于“十小”企业，不属于取缔项目。; 符合. 川府发[2015]59号; （一）狠抓工业污染防治：1、取缔“10+1”小企业；2、专项整治“10+1”重点行业；3、集中治理工业集聚区水污染；……（七）推进循环发展：22、加强工业水循环利用。; 本项目为年产5万吨再生资源项目，不属于“10+1”小企业、专项整治“10+1”重点行业，本项目生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于生产，不外排，生活污水依托厂区已建预处理池处理达标后排入市政污水管网; 符合. 川府发[2019]4号; 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》：……减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量……，加强水资源节约。在岷江、沱江、嘉陵江等流域，实行重点扶持，落实国家节水行动，推动节水型社会建设。……抓好工业节水，提高水重复利用率……; 符合. 8、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1号）规范文件的符合性分析 经对照《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1号），项目符合相关要求，具体分析见下表。 - 与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析一览表 具体内容; 本项目; 符合性. 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 项目正在开展环境影响评价，且本报告对项目可能产生的噪声进行分析预测与评估，提出了相应的噪声污染防治措施，污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并且建设单位在项目运行时依法进行环境保护设施竣工验收。; 符合. 推广先进技术。鼓励低噪声工艺和设备的研究开发和推广应用，适时更新产业结构调整指导目录和噪声与振动污染防治领域国家先进污染防治技术目录，推动相关行业绿色高质量发展。; 项目选用的设备为低噪声设备，选用的工艺为先进的工艺。; 符合. 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。; 建设单位按报告表要求做好噪声污染防治，采取减振降噪措施，加强厂区设备等噪声源的管理，定期对厂界噪声进行监测。; 符合. 加强工业园区管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。; 项目位于达州市宣汉县柳池工业园，采用低噪声运输工具。; 符合. 9、与国家及地方有关土壤及地下水污染防治的规范文件的符合性分析 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）要求“加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目……加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用……” - 与相关土壤及地下水防治规范文件符合性分析一览表 名称; 具体内容; 本项目; 符合性. 《全国地下水污染防治规划》; 第三项“主要任务”第四条“强化重点工业地下水污染防治”，工业行业地下环境监管主要以石油炼化、焦化、黑色金属冶炼及压延加工业等排放重金属和其他有毒有害污染物的工业行业为重点，重点防范石油化工行业污染地下水、防控地下工程设施或活动对地下水的污染。; 项目选址于达州市宣汉县柳池工业园内，项目属于再生资源回收项目，原辅料为大型钢铁破碎料，在营运期极少可能出现原辅料泄漏导致地下水污染，且工程在防渗措施、管理措施上严格要求，尽可能避免物质泄露。; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）; “到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼焦化等行业企业”。; 项目选址于达州市宣汉县柳池工业园内，通过分析，项目在严格的工程防渗措施、管理措施下，尽可能避免物质泄露，周边环境不属于敏感地段，不会对土壤环境造成污染。; 符合. 10、与《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）》符合性分析 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）中指出“固体废物处理处置应遵循减量化、资源化、无害化的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全过程控制”。 本项目将来自于省内钢铁厂作业过后地面清扫的铁屑进行加工处理后得到钢铁销售给四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司，塑料和轻物质外售，实现了固体废物的减量化处理，项目对再生资源处置实施全过程控制。 11、选址合理性分析 本项目位于选址四川川东仓储服务有限公司内3#厂房，根据现场调查，本项目周边外环境关系如下所示，外环境关系图见附图。 - 本项目外环境关系一览表 序号; 名称; 保护 对象; 保护内容; 相对 方位; 相对距离. 四川川东仓储服务有限公司内. 1; 达州蓝色星球市政道路材料有限公司; 企业; 材料加工; 西侧; 约65m. 2; 福兴全屋定制工厂; 企业; 材料加工; 西侧; 约65m. 3; 四川仨诺森新材料有限公司; 企业; 材料加工; 西侧; 约10m. 四川川东仓储服务有限公司外. 4; 柳坪加油站; 企业; 加油站; 南侧; 约95m. 5; 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司; 企业; 铝产品加工; 东北侧; 约70m. 6; 柳坪农户1#; 居民; 8户，约24人; 西侧; 约135m. 7; 柳坪农户2#; 居民; 5户，约15人; 南侧; 约240m. 8; 柳坪农户3#; 居民; 15户，约45人; 南侧; 约400m. 9; 倒班房; 居民; 50户，约100人; 东南侧; 约385m. 10; 四川硅蓝新材料科技有限公司; 企业; 材料加工; 东南侧; 约185m. 11; 成都攀科医药包装有限公司; 企业; 包装生产; 东侧; 约300m. 12; 四川兴川变压器有限公司; 企业; 变压器生产; 东南侧; 约400m. 13; 迪新水泥; 企业; 水泥生产; 东南侧; 约610m. 14; 达州市宏盛电化有限公司; 企业; 电气生产; 东南侧; 约590m. 15; 达州市拓普节能建材有限公司; 企业; 材料加工; 东南侧; 约560m. 16; 安置房; 居民; 100户，约300人; 西北侧; 约530m. 本项目与外环境相容性分析：本项目位于工业园区内，外环境较为简单。周边主要构筑物为其他工业园区企业。项目周边最近敏感保护目标为项目西侧135m柳坪农户1#。 本项目为再生资源加工项目，主要污染物为颗粒物、生活污水、生产废水、固废和噪声等，项目筛分、空分粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放，原料堆场采用洒水降尘，球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序粉尘采用湿法作业；生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入市政污水管网，生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于生产，不外排；噪声采用低噪声设备、合理布置噪声源，基础减振等降噪措施；固废妥善处置。通过本环评提出环保措施处理后，本项目大气污染物、噪声、废水实现达标排放，项目周边最近居民为西侧135m柳坪农户1#，其位于项目侧风向，而项目下风向最近敏感目标大于300m，因此，项目对周边敏感目标影响较小。 外环境对本项目制约性分析：本项目为再生资源回收项目，对外环境要求相对简单，也无特殊要求，故周边外环境对本项目不存在制约性。 综上所述，本项目在此建设符合园区产业定位要求，符合规划环评中入园企业环境门槛及环境准入条件要求，符合当地用地规划要求，外环境无重大环境制约因素，从环保角度看项目选址合理。 12、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 - 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 负面清单主要内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址不在自然保护区、风景名胜区范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址不在饮用水源二级保护区、一级保护区范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目选址不在水产种质资源保护区、国家湿地公园保护范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不在长江岸线保护区内，项目所在区域不属于河段保护区、保留区; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目污水不外排; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且本项目不属于化工园区和化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 13、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性 - 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号; 长江保护法内容; 本项目情况. 1; 第二十二条、长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目选址达州市宣汉县柳池工业园，项目不在长江干支流一公里范围内，本项目生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入市政污水管网，生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于生产，不外排。. 2; 第二十六条、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 3; 第四十六条、长江流域省级人民政府制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量。. 4; 第四十七条在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。. 5; 第四十九条、禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固废去向明确，妥善处置。. 6; 第五十一条、禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 本项目不涉及. 14、与生态环境分区管控成果符合性分析 2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室发布《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函〔2021〕469号），本次评价结合四川省生态环境厅生态环境分区管控符合性分析系统及《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号）等相关文件，按川环办函〔2021〕469号要求对本项目域“三线一单”符合性进行分析。 （1）空间符合性分析 本项目位于达州市宣汉县，根据《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），本项目位于“工业重点管控单元”。 本项目 图1-2达州市环境管控单元图 本项目与“达市府办函〔2024〕31号”中“工业管控单元”的符合性如下表： - 与达市府办函〔2024〕31号的符合性 名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元; 应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。; 本项目属于工业重点管控单元，本项目所在地为达标区，项目已提出总量建议指标。; 符合. 达州市宣汉县管控要求; 1.优化天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业布局，切实做好危险化学品生产、使用、贮运、废弃全过程的安全防范措施，妥善处理好锂钾综合开发产业副产物及“三废”的综合利用途径或处置去向。 2.打好升级版污染防治攻坚战。持续优化调整产业布局，以细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）污染协同控制为重点，全面开展挥发性有机物（VOCs）治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理。引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 3.加强小流域水环境保护，推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目。 4.大力开展沿河畜禽养殖污染整治，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 1、本项目不属于天然气化工、硫化工、锂钾综合开发、冶金建材、新材料等产业，固废妥善处置； 2、项目粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放； 3、项目符合园区准入条件； 4、项目为再生资源加工项目，不属于排放量大的企业。符合管控要求。; 符合. 达州市管控要求; 1.长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 2.严控产业转移环境准入。 3.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 4.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 5.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 6.钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 1、本项目不在长江干支流岸线1千米范围内； 2、本项目为再生资源加工项目，不属于高污染企业，不属于产业转移； 3、本项目符合园区准入条件； 4、项目不属于造纸行业； 5、本项目生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入市政污水管网，生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于生产，不外排； 6、本项目属于再生资源加工项目。; 符合. 经四川省生态环境厅生态环境分区管控符合性分析平台查询，项目位于达州市宣汉县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川达州普光经济开发区，管控单元编号：ZH51172220002）项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）详见插图1-3。 图1-3达州市环境管控单元图 结合四川政务网生态环境分区管控查询结果，本项目属于工业重点管控单元。本项目共涉及5个环境管控单元，如下表。 图1-4本项目涉及环境管控单元图 - 本项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属城市; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117222210001; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117222530001; 宣汉县城镇开发边界; 达州市; 宣汉县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5117222550001; 宣汉县自然资源重点管控区; 达州市; 宣汉县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区; 达州市; 宣汉县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. （2）生态环境准入清单分析 本次评价生态环境准入清单分析主要从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面进行了符合性分析，本项目符合达州市生态环境分区管控要求，分析内容具体如下。 |

|  | - 本项目与生态环境分区管控相关要求的符合性分析要点析 环境管控单元 编码; 环境管控单元名称; 普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目符合情况. YS5117222210001; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目属于再生资源回收项目，符合. YS5117222210001; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%；入河排污口设置应符合相关规定。4、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。5、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入市政污水管网，生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排；项目不涉及控制化学品，符合. YS5117222210001; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 环境风险防控; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施；化工园区应建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理，并在污水处理厂排口下游配置水质自动监测设施等预警设施，强化风险预警。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。; 项目不在长江干支流岸线一公里范围内，项目位于园区内，项目风险潜势为Ⅰ，符合. YS5117222210001; 州河-宣汉县-张鼓坪-控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 资源开发效率要求; 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。; 项目不属于高耗水项目，符合. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 /; /. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求 /; 项目执行环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级，项目不涉及锅炉、VOCs，符合. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 环境风险防控; /; /. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 资源开发效率要求; /. YS5117222530001; 宣汉县城镇开发边界; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批; 项目位于园区内，符合. YS5117222530001; 宣汉县城镇开发边界; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 污染物排放管控; /; /. YS5117222530001; 宣汉县城镇开发边界; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 环境风险防控; /. YS5117222530001; 宣汉县城镇开发边界; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; /. YS5117222550001; 宣汉县自然资源重点管控区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; /; /. YS5117222550001; 宣汉县自然资源重点管控区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 污染物排放管控; /. YS5117222550001; 宣汉县自然资源重点管控区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 环境风险防控; /. YS5117222550001; 宣汉县自然资源重点管控区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; /. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现役源2倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.55805t、SO212773t、NOx11892t、VOCs13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值 。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 /; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1、禁止引入有色金属冶炼（再生铝除外）、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀等重污染项目； 2、宣汉县徐家坡饮用水源地准保护区撤销前，柳池功能区饮用水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量； 3、其它同达州市工业重点管控单元要求 限制开发建设活动的要求 1、涉及电镀的工序必须达到清洁生产一级水平 2、普光化工园区周边涉及永久基本农田区域，布局项目应充分考虑涉气特征污染物（氟化氢、氯气、硫酸雾、硫化氢、氯化氢等）对基本农田的影响，适当优化布局 3、其它同达州市工业重点管控单元要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、南坝功能区：1）中石油净化厂厂址用地可布局改性硫磺、天然气脱硫净化配套服务业、相关设备制造等环境影响较小的产业；2）该功能区不得在规划边界外现有或已规划的居住区等敏感目标的近距离范围内布设与敏感目标相禁忌的产业；不得入驻食品、医药成品等与该功能区主导产业相禁忌的产业 2、普光功能区：将天然气化工、硫化工、锂钾综合开发等符合相关规划的化工产业布局在达州普光化工园区内；改性硫磺、天然气脱硫净化、锂钾综合开发等化工产业的配套服务业、相关设备制造业等符合相关规划的产业优先布局在达州普光化工园区之外的工业用地上 3、方斗功能区：农副食品加工产业中涉及恶臭、异味的企业建议集中布局在方斗社区以西、国道210线以南的区域 其他空间布局约束要求 /; 项目属于再生资源回收项目，不涉及有色金属冶炼（再生铝除外）、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀，项目不在柳池功能区饮用水源准保护区内，不涉及基本农田，项目废气经处理后达标排放，不涉及VOCs，符合. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现役源2倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.55805t、SO212773t、NOx11892t、VOCs13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值 。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 /; 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 除柳池—方斗功能区二区废水需经深度处理至主要水污染物指标达《地表水环境质量标准》III类水域水质标准，石柱槽功能区废水处理达到回用水质标准外，其他各功能区污水厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 -含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市工业重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市工业重点总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 针对该区域重点发展行业提出大气和水污染物排放约束性和建议性准入指标，逐步构建绿色化工等产业园区。其他同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求 /; 项目生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入市政污水管网，生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排，符合. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现役源2倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.55805t、SO212773t、NOx11892t、VOCs13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值 。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 /; 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 1、优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，定期开展土壤污染隐患排查与风险管控，防止对耕地造成污染； 2、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，强化土壤环境污染治理及风险管控，防止对周边农用地土壤造成污染。 其他同达州市工业重点总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区，其他同达州市工业重点总体准入要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 1、化工园区：建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。高度重视化工园区的环境安全工作，构建“企业-园区-流域”三级防控体系，实现“事故废水不出涉事企业、不出园区管网、不进园区周边水系”的风险防控目标。 其他同达州市工业重点总体准入要求 企业环境风险防控要求 -天然气化工、硫化工等污染排放较大且环境风险防范要求较高的产业应避开下风向近距离场镇等人群集中居住区。 -在化工园区外禁止设置存储大宗危险化学物质的仓储项目，化工园区内设置存储大宗危险化学物质的仓储项目应充分论证其必要性。 其他同达州市工业重点总体准入要求 其他环境风险防控要求 /; 项目位于园区内，不涉及农用地，项目风险潜势为Ⅰ，符合. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现役源2倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.55805t、SO212773t、NOx11892t、VOCs13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移. 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值 。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 /; 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求 /; /. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据国家发展改革委印发的《“十四五”循环经济发展规划》指出，发展循环经济是我国经济社会发展的一项重大战略。“十四五”时期我国进入新发展阶段，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有重大意义。 达州区域内及周边城市钢铁厂废钢回收处理产生大量的尾料。为此，宣汉伟胜再生资源回收有限公司拟投资1050万元租用四川川东仓储服务有限公司位于四川宣汉柳池工业园的闲置2000m2厂房建设“年产5万吨再生资源项目”，拟将达州区域内及周边城市钢铁厂废钢回收处理产生的尾料进一步加工后的有利用价值废钢材外售于废钢回收企业利用。同时，宣汉县发改局以（川投资备【2407-511722-04-01-401785】FGQB-0585号）对本项目进行了备案，同意项目进行建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）的有关规定，本项目应进行环境影响评价，其属于分类管理名录“三十九、废弃资源综合利用业42中85.金属废料和碎屑加工处理421（不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的）”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类别，应编制环境影响报告表。为此，宣汉伟胜再生资源回收有限公司委托我单位承担该建设项目的环境影响评价工作。 接受正式委托后，我单位立即组织有关技术人员进行现场实地踏勘，依据相关环境影响评价技术导则、规范要求，编制完成《年产5万吨再生资源项目环境影响报告表》。 2、项目基本情况 项目名称：年产5万吨再生资源项目 建设单位：宣汉伟胜再生资源回收有限公司 建设性质：新建 建设地点：达州市宣汉县柳池工业园 占地面积：2000m2 劳动定员：15人 工作制度：年工作天数300天，每天8小时 项目总投资：投资1050万元。资金来源：自筹 建设内容：租用四川川东仓储服务有限公司位于四川宣汉柳池工业园的闲置2000m2厂房建设“年产5万吨再生资源项目”，项目建成后年产5万吨再生资源。 3、产品方案及生产规模 项目产品方案详见下表。 - 表2-1项目产品方案一览表 序号; 类别; 年产量; 用途; 执行标准; 备注. 1; 铁; 5万吨; 首要销售给航达钢铁厂做炼钢原料，满足航达钢铁厂的原料需求，多余的外售周边其他钢铁厂; 满足《废钢铁》（GB/T4223-2017）要求; 要求表面无严重剥落状锈蚀；废钢铁表面和其间、打包件内部不应存在泥块、水泥、粘砂、油脂、耐火材料、炉渣、矿渣以及珐琅等，打包块不应包芯、掺杂等。 项目产生的塑料、轻物质、铜、铝约为6.25万t/a，外售其他厂家处理。. 注：四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司“100吨电弧炉炼钢生产线重组整合和升级改造项目”的炼钢原料主要来自废钢铁回收公司预处理后的废钢铁原料，宣汉伟胜再生资源回收有限公司作为德润航达钢铁的废钢铁原料供应商，其提供的废钢铁原料不会额外增加四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司规划产能。 4、主要建设内容及项目组成 本项目组成及主要环境问题见下表。 - 表2-2项目组成及主要环境问题 工程类别; 项目名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 生产车间; 2000m2，1F，钢结构厂房，新建一条再生资源回收生产线，设置球磨机2台、磁选机2台等设备。采用人工分选、振动筛、滚筒筛、空分、气刀分离、球磨、磁选、分选摇床、高速分离工艺，年产5万吨再生资源; 施工废气 施工废水 生活污水 施工噪声 固体废物; 噪声、废气; 新建. 辅助工程; 空压; 设置空压机1台，位于空分分离机旁; 固废; 新建. 办公及生活; 办公室; 在车间内设置100m2办公室，位于车间西北侧; 生活垃圾; 新建. 公用工程; 供水; 生活用水水源取自市政管网; /; 依托. 供电; 市政电网供电; /; 依托. 储运工程; 原料区; 位于封闭车间内北侧，要求三面围挡，占地200m2; 废气、噪声; 新建. 产品区; 位于封闭车间内北侧，要求三面围挡，占地200m2; 废气、噪声; 新建. 环保工程; 废气; 拆袋投料粉尘; 投料口上方设置一个集气罩，收集粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放; 废气; 新建. 筛分工序粉尘; 滚筒筛设备上方安装集气罩收尘，粉尘经过布袋除尘器除尘后，通过15m高的排气筒（DA001）排放. 空分分离粉尘; 在空分设备侧方安装集气罩收尘，粉尘经过布袋除尘器除尘后与筛分粉尘一起通过15m排气筒（DA001）高空排放. 原料、产品堆存粉尘; 加高堆场围挡设置，三面密闭，只留一面取料，并采用洒水降尘装置进行定时洒水降尘. 球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序粉尘; 湿法作业. 废水; 生产废水经四级沉淀池絮凝后（容量为768m3，长宽深分别为8m×16m×3m、8m×5m×3m、8m×5m×3m、8m×6m×3m，水力停留时间在3h）+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选，摇床等湿法作业工序，不外排; 废水; 新建. 生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入市政污水管网; 废水; 依托. 固废; 一般固废间; 位于厂区东侧，占地10m2，泥饼、砂石收集后外售砖厂做制砖原料；布袋除尘器收集粉尘、废包装材料、废钢球、布袋除尘器更换滤袋外售废品回收站；塑料、轻物质、铜、铝外售厂家；生活垃圾交由环卫部门统一清运；预处理池污泥交由环卫部门清掏后清运处置; 固废; 新建. 危废暂存间; 位于厂区东侧，占地5m2，废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布及劳保用品暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 固废; 新建. 地下水; 重点防渗区：危废暂存间（等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤10-10cm/s） 一般防渗区主要为：除重点防渗区、简单防渗区以外区域（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s） 简单防渗区：办公室（一般道路硬化）; /; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、设置减振基础、加强设备维护保养、合理布局、厂房隔声等; 噪声; 新建. 5、项目营运期主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 表2-3项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 生产设备. 1; 球磨机; 100吨; 1; 台; 用于球磨工序. 2; 磁选机; /; 2; 台; 用于磁选工序. 3; 叉车; LG50; 1; 台; 外购. 4; 振动筛; /; 1; 台; 外购. 5; 地磅; /; 1; 台; 外购. 6; 摇床; 3.7m*1.7m; 4; 台; 用于摇床重选工序. 7; 高速机; /; 2; 台; 用于高速分离工序. 8; 空分机; KFX-180; 1; 台; 用于空分分离工序. 9; 气刀分离机; /; 1; 台; 用于气刀分离工序. 10; 风机; /; 1; 台; /. 11; 空压机; 1; 台; 用于空分工序. 12; 滚筒筛; 1; 台; 用于滚筒工序. 环保设备. 1; 布袋除尘器; /; 1; 台; 外购. 2; 排气筒; 15m; 1; 座; 外购. 3; 板框压滤机; /; 1; 台; 用于压滤工序. 4; 四级沉淀池; 768m3; 1; 座; 用于废水处理. 6、项目运营期原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 - 表2-4项目主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 年使用量; 最大储存量; 来源途径. 原辅料; 大型钢铁破碎料; 12.5万t; 10000t; 达州区域内及周边城市钢铁厂废钢回收处理产生大量的尾料. 钢球; 0.5t; 0.5t; 外购. 絮凝剂; 0.5t; 0.5t; 外购. 润滑油; 0.01; 0.01; 外购. 能源; 水; 3270; /; 市政管网. 电; 20万kw•h; /; 市政供电. 原料种类说明：项目原料来自于达州区域内及周边城市钢铁厂废钢回收处理产生大量的尾料，属于一般固体废物，主要成分为铁、塑料等，还含有部分铜、铝、锌、钢，所用原料不涉及危险废物、有毒有害物质及生活垃圾。 进厂检验要求：本项目收集的原料均需进行人工筛选，选用不含油污污染、有机物等附着物的固体废物，对不合格的含油污染、有机物等附着物的不予接受。建设单位需进行多次检查筛选，以确保不能混入任何危险废物及生活垃圾。本项目原料不进行跨省转运。本环评要求建设单位正式投产前签订原料来源协议。 根据建设单位提供资料，本项目原材料成分分析见下表。 - 表2-5项目原材料成分分析一览表 物料名称; 成分（%）. 铁; 塑料; 轻物质; 泥土; 砂石; 铝; 铜; 合计. 含铁的金属 废料; 40; 20; 10; 8; 7; 10; 5; 100. 项目原料来源为省内钢铁厂作业过后地面清扫的铁屑，项目原料属于《固体废物分类与代码目录》中的SW01冶炼废渣，311-002-01，因此，项目原料属于一般固废，不涉及危险废物。 7、公用工程及公辅设施 （1）供电 本项目电源由市政电网提供。 （2）供水 本项目给水由市政管网直接供水。 ①生活用水 项目劳动定员15人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），不住宿职工生活用水按60L/d人计，则职工生活用水量为0.9m3/d，270m3/a。 ②生产用水 项目生产废水经收集后通过四级沉淀池自然沉淀后回用，不会有生产废水外排。参考铁矿磁选单位用水量，选铁排水量按单位产品排水量0.3m3/吨原料（10万t（除了轻物质和50%的塑料））进行计算，则项目生产废水约30000m3/a。本项目球磨及后续磁选、分选摇床、高速分离过程中蒸发、物料带走水分等会消耗一部分水分，损耗部分约占用水量的10%，建设单位定期使用新鲜水补充损耗部分的水分，其余90%生产用水经沉淀处理后全部回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排。则项目生产用水量约为27000m3/a，补水约3000m3/a。 （3）排水 本项目排水采用雨污分流制。生活污水经厂区已建预处理池后经园区管网排入柳池园区污水处理厂处理达标后排入后河；球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序产生的生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，项目无废水外排。 图2-1本项目水平衡图单位：m3/d （4）消防 本项目消防系统主要依托整个厂区的消防系统，厂区消防系统由市政给水环管和生活给水环管共同为室外消防栓系统供水；同时本项目配置移动式建筑灭火器，厂房内设2kg装手提式磷酸铵盐干粉灭火器若干，置于消火栓箱内。因此，已建消防系统能够满足本项目要求。 8、依托公辅设施的可行性分析 经现场踏勘，本项目公辅设施依托情况及可行性分析见下表。 - 表2-6项目公辅设施依托可行性分析一览表 序号; 名称; 建设内容; 可行性分析; 结论. 1; 给水 系统; 市政用水管网已接入租赁厂房; 现有给水系统已建成能够满足本项目需要; 可行. 2; 供电 系统; 市政电网已接入租赁厂房; 已建配电设施能满足本项目需求; 可行. 3; 消防 系统; 依托租用企业现有消防系统; 现有消防系统已建成且能够正常使用，能够满足本项目需要; 可行. 4; 预处 理池; 四川川东仓储服务有限公司已建1个容积为10m3的预处理池; 根据周边企业报告，预处理池剩余处理能力为5m3/d，项目污水排放量为0.72m3/d，能够满足本项目需要，环保责任主体为四川川东仓储服务有限公司; 可行. 9、平面布置合理性分析 项目厂区总占地面积为2000m2，厂区主出入口设置在东侧，临近园区道路，交通便利。 项目建设单位在厂房布局规划综合考虑厂房地理位置、生产、管理、污染防治、投资等因素，对厂区总体平面布局进行了合理布置。项目生产车间位于厂区西面，成品仓库位于厂区北侧，原料堆场位于厂区北侧，办公区位于厂区西北角。建设单位根据节约用地，节约能源的原则，合理安排各设备的布置，工艺流程顺畅，功能明确，互不干扰。 综上所述，项目总平面布置根据车间地理位置、交通运输和周边保护目标的相对位置进行合理布局，本着有利于生产、方便管理，确保安全、保护环境、节约用地的原则，在满足安全生产的前提下，做到流程合理、交通顺畅、减少污染，以求达到节约用地和减少投资的目的。生产车间平面布局合理，功能区分明确。 10、物料平衡表 表2-7 项目生产线物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 含铁的金属废料; 125000; 铁; 50000. 塑料; 25000. 轻物质; 12500. 污泥; 9967.88. 砂石; 8750. 铜; 12500. 铝; 6250. 粉尘; 32.12. 合计; 125000; 合计; 125000. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程和产排污环节 - 1、施工期工艺流程 本项目位于达州市宣汉县柳池工业园，系租用已建成的厂房进行建设。项目仅对厂房进行简单改造和设备安装，不涉及基础建设，无基础开挖、土石方工程等。项目施工期会对外环境造成一定的影响，但采取有效的治理措施可将施工期不良影响减小至最低限度，工程从施工至交付使用的基本工艺流程及产污示意图如下所示。 图2-2施工期工艺流程及产污位置图 2、施工期主要环境影响因素 废气：本项目施工场地为室内场所，仅进行少量的基础作业，涉及钻孔等，产生极少的扬尘及装修时涂料的有机废气。 废水：本项目施工期间，工人人数约10人左右，生活污水按0.05m3/人.d计，则生活污水排放量约为0.5m3/d，生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网。 噪声：项目施工期噪声主要来自施工机械（如电钻、电锤、手工钻等），其噪声值在100dB（A）左右。 固体废弃物：项目施工期产生的固体废物主要包括施工产生的建筑垃圾和工人产生的生活垃圾等。 生态环境：本项目租赁已建厂房进行建设，不涉及基础建设，无基础开挖、土石方工程等，对生态环境不会产生明显的影响。 - 二、运营期工艺流程和产排污环节 - 1、总体工艺流程 本项目营运期基本工序及污染工艺流程见下图。 - 图2-3固体废物协同处置工作程序总图 工艺流程简述： 首先通过人工分选从原料中分选出大于120mm的物料，然后将人工分选后剩下的物料经过滚筒筛进行筛分，筛分出物料尺寸5-120mm、物料尺寸＜5cm的物料。①其中人工分选出的物料尺寸＞120mm的物料可直接外售；②滚筒筛筛分出的5-120mm的物料通过装载机运至空分机分离出轻物质（轻物质进行压块后外售），然后进行气刀分离出来铁，最终剩下的塑料作为产品进行外售；物料尺寸＜5cm的物料通过装载机运至湿式球磨机进行粉碎，球磨后的物料以泥浆的形式均匀的流至磁选机滚筒表面，铁粉在磁场的作用下吸附与滚筒表面，通过磁选机刮板自动刮出，磁选后的矿浆通过摇床与高速机，将铁粉与杂质（铝、铜、塑料、砂石）区分，铁粉外售，泥浆进入循环沉淀水池，废水经过沉淀+压滤后循环使用，不外排，循环沉淀水池定期清理，污泥作为一般固废外售给砖厂作为制砖原料。 振动筛/滚筒筛：人工分选小于12cm的物料经过滚筒筛进行筛分，筛分出物料尺寸5-120mm、物料尺寸＜5cm的物料。①其中人工分选出的物料尺寸＞120mm的物料可直接外售；②滚筒筛筛分出的5-120mm的物料进入空分机分离，在滚筒筛过程中有水喷淋进行降尘。 空分分离：本项目利用空分机对轻物质进行分离，空分机就是在气流作用下使固体废物颗粒按密度和粒度差异进行分选的一种方法。利用物料与杂质之间悬浮速度的差别，借助风力除杂，风选的目的是除去物料中的轻飘物（毛絮、土、海绵等），当物料由送料设备送至空分机，物料进入空分机后，利用空气动力学，将物料打散，然后将轻重物料分离，轻质物料由旋风除尘器送至卸料斗，重质物料直接有重料出料口送至下一个分选设备，实现轻重物料分离。该过程污染物有噪声、粉尘。 气刀分离：气刀分离机是利用金属传感器和弹射装置来对原料中的黑色金属进行分选的，混合物料通过振动机均匀给料，落到运行的皮带上，运动的皮带把物料往前输送，皮带下档设置着感应台，并安装了多个金属感应探头，能够对物料进行识别并将电压信号传递到控制系统，当金属经过喷气阀时，喷气阀喷出气体把金属吹落在指定位置，完成分选。该过程污染物有噪声、粉尘。 球磨：物料由装载机运至球磨机，入料同时加水，采用原料自身为介质，靠自身下落时的冲击作用碎矿，经球磨机进行湿式球磨，球磨后进行磁选。该过程污染物有噪声、废水。废水全部蒸发损耗，定期补充清水。 磁选：磁选原理为泥浆流入槽体后，在磁场的作用下发生磁聚形成“磁团”，磁团被吸附在圆筒上随着圆筒旋转时，由于磁极交替产生磁搅拌，被夹杂在磁团中的非磁性物质脱落下来，最终吸附在圆筒表面的即是铁，铁在水流的冲洗作用下被卸到槽中，非磁性或弱磁性物被留在泥浆中随泥浆排出槽外。该过程污染物有噪声、固废。 分选摇床：第一次分选摇床是进一步分离泥浆中的铜，工作原理在于利用物料在水中因为比重不同而呈现出不同的状态，加上水流的冲击在床面形成一条清晰的铜带，最后在尾端被接出完成分选。 高速分离：本项目利用高速机进一步分离铝、塑料、砂石，基本原理是利用离心力，分离液体中混合物或对溶液中悬浮物进行沉淀。 分选摇床：第二次分选摇床是进一步分离泥浆中的铜，工作原理在于利用物料在水中因为比重不同而呈现出不同的状态，加上水流的冲击在床面形成一条清晰的铜带，最后在尾端被接出完成分选。 - 2、项目运营期主要环境影响因素 - 本项目运营期主要污染工序如下表： - 表2-8 运营期产污环节及污染物类型一览表 污染 因子; 污染; 源 主要成分; 污染因子; 去向. 废气; 拆袋投料; 拆袋投料粉尘; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒DA001. 筛分工序; 筛分工序粉尘; 颗粒物. 空分分离; 空分分离粉尘; 颗粒物. 原料、产品堆存; 原料、产品堆存粉尘; 颗粒物; 堆场设置围挡+洒水抑尘. 球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序; 球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序粉尘; 颗粒物; 湿法作业. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N等; 生活污水依托厂区现有预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理. 生产; 生产废水; SS; 经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排. 噪声; 风机等设备; 噪声; 噪声; 选用低噪声设备、设置减振基础、加强设备维护保养、合理布局、厂房隔声等. 固废; 设备维修保养; 废润滑油及废润滑油桶; 危险固废; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 废弃的含油抹布及劳保用品; 危险固废. 沉淀池; 泥饼; 一般废物; 清理收集后外售砖厂做制砖原料. 生产工序; 砂石; 一般废物. 布袋除尘器; 收尘灰; 一般废物; 外售废品回收站. 更换滤袋; 一般废物. 原料区; 废包装材料; 一般固废. 办公、生活; 员工生活垃圾; 一般固废; 集中收集后委托当地环卫部门处理. 生活; 预处理池污泥; 一般固废; 环卫部门清掏处理. 生产工序; 塑料; 一般固废; 外售厂家. 轻物质; 一般固废. 铜; 一般固废. 铝; 一般固废. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用四川川东仓储服务有限公司位于四川省达州普光经济开发区柳池工业园的厂房2000平方米，实施“年产5万吨再生资源项目”。2011年10月31日宣汉市环境保护局（现达州市宣汉生态环境局）出具了《关于四川川东仓储服务有限公司仓储服务建设项目环境报告表的批复》（宣环审[2011]123号），由于四川川东仓储服务有限公司未进行生产，无法进行竣工环境保护验收。 根据现场调查，本项目租赁的厂房在修建时，地面已经进行了混凝土硬化，防渗效果已达到国家一般防渗要求。该租赁厂房之前为闲置状态，一直未进行生产，无环境遗留问题。而且本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染源。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.11”规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据达州市生态环境局于2024年1月18日公开发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，宣汉县2023年SO2平均浓度为6μg/m3，NO2平均浓度为20μg/m3，CO浓度为1.2mg/m3，O3浓度为90μg/m3，PM2.5平均浓度为29μg/m3，PM10平均浓度为55μg/m3。 根据《达州市2023年环境空气质量状况》，空气质量达标判定详见表3-1： - 宣汉县区域空气质量现状评价表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均; 55; 70; 78.57; 达标. SO2; 年平均; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均; 20; 40; 50; 达标. PM2.5; 年平均; 29; 35; 82.85; 达标. O3; 日最大8h平均; 90; 160; 56.25; 达标. CO; 24小时平均; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. 宣汉县2023年环境空气中常规因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此宣汉县为环境空气质量达标区。 2、特征污染物环境质量现状 为了解项目所在地特征污染物环境质量现状，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。为了进一步了解项目区TSP的环境质量现状，本环评委托达州恒福环境监测服务有限公司于2024年7月20日~7月22日在本项目厂址中心进行监测。 （1）现状监测 - 大气质量监测布点及监测情况表 编号; 监测点位; 监测时间; 监测因子; 与本项目距离. 1#; 项目场地中心处; 2024年7月20日~7月22日; 颗粒物; 0. （2）现状评价 - 评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 评价方法： 采用占标率法和超标率进行评价，其公式为： Ii=Ci/Si×100% 式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率 Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3 Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3 （3）评价结果与分析 各监测点现状监测值和评价结果见下表。 - 环境大气质量现状监测结果统计表 点位; 项目; 类型; 单位; 标准; 浓度范围; 占标率%; 超标率; 达标 情况. 1#; 颗粒物; 日均值; mg/m3; 0.3; 0.119-0.138; 46; 0; 达标. 由上表可知，项目所在地颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求，区域环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状 - 本项目位于达州市宣汉县柳池工业园，地表水质量现状评价引用2024年1季度达州市县级城市集中式饮用水水源地水质状况。结果如下： - 项目环境地表水质量现状评价结果 序号; 时间; 河流; 断面名称; 本季; 上季; 去年同期. 1; 2024年1季度; 后河; 徐家坡; 达标; 达标; 达标. 本项目评价区域地表水体为后河，属于州河支流。根据上表例行监测数据表明：项目所属后河的徐家坡监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目周边50m范围内无声环境保护目标，不需监测噪声。 - 四、地下水、土壤环境质量现状 根据现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源项目。同时，本项目用地范围内均进行了地面防渗硬化，且不存在明显土壤、地下水环境污染途径，不存在地下水环境保护目标，故未开展地下水、土壤质量现状监测。 - 五、项目所在地生态环境状况 项目区生态环境以城市生态环境为主要特征，由于人为活动频繁，区域内以人工植被为主，区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围的大气环境保护目标见下表。 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 - 主要环境保护目标一览表 要素; 保护内容; 环境功能. 大气 环境; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对方向、距离; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 107.673957; 31.435480; 柳坪农户1#; 8户，约24人; 西侧约135m. 107.676913; 31.432830; 柳坪农户2#; 5户，约15人; 南侧约240m. 107.675481; 31.431559; 柳坪农户3#; 15户，约45人; 南侧约400m. 地表水环境; 后河，东南侧，2.09km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标. 生态 环境; 项目位于工业园区内，用地范围内不存在生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。本项目实施后，营运期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值（1.0mg/m3）；有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度（120mg/m3）。 标准限值详见下表。 - 四川省施工场地扬尘排放标准单位：mg/m3 项目; TSP. DB51/2682-2020; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 其他工程阶段. 0.60; 0.25. - 项目大气污染物排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; 排放标准. 排气筒高度 （m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 2、废水 本项目生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排。生活污水依托已建预处理池收集预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入柳池工业园区污水处理厂。 - 污水排放标准 污染物; pH; SS; BOD5; CODCr; NH3-N; 总磷. GB8978-1996; 6~9; 400; 300; 500; 45*; 8*. 注*：氨氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准）（GB/T31962-2015）B级标准。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。 - 噪声评价标准限值 标准; 噪声值dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求，妥善处置，不得形成二次污染。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），“十四五”总量控制指标：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。 本项目废气为颗粒物；生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用生产不外排，生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入市政污水管网。 本项目外排的水污染物总量已纳入柳池工业园区污水处理厂，因此无需再单独申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废水 1、废水产生情况 施工期废水为工人洗手废水和工具清洗废水，废水的主要污染物为SS，另有少量油污，基本没有有机污染物。 2、废水治理措施及污染物排放情况 这类废水可通过厂区内已有的沉淀池收集，沉淀后作为厂区内的防尘洒水，不外排。施工期工人的少量生活污水依托厂区内已有的预处理池收集后，排至园区管网。通过采取以上措施后，可避免施工废水对周围环境造成污染性影响。 二、废气 1、废气产生情况 施工期废气主要为设备安装、水电路改造、墙地面铺贴等工序产生一定量的水泥灰、扬尘和油漆、喷涂等工序中产生的挥发性有机溶剂。 由于粉尘的产生量与空气湿度、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。只要施工单位采取有针对性的措施，可有效地控制施工扬尘。 2、废气治理措施及污染物排放情况 施工单位在施工期间采取如下废气防治措施： （1）确保湿法作业，施工场地设专门的保洁工人，场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； （2）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中； （3）严格落实《四川省施工场地扬尘排放标准》中的施工要求； （4）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全； （5）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。 三、噪声 1、噪声产生情况 施工噪声主要来源于室内装修噪声、安装设备运行噪声和车辆行驶噪声。 2、噪声治理措施及污染物排放情况 项目对车间结构进行装修，设备安装工程均位于车间内，噪声通过车间建筑隔声后，不会对区域声环境产生明显不利影响。车辆行驶噪声通过加强车辆管理、限速、禁鸣等措施后，对区域声环境无明显不利影响。 四、固废 1、固体废物产生情况 项目施工装修期间产生一定量的建筑垃圾、生活垃圾等。建筑垃圾主要包括混凝土废料、砂石、碎砖、废木料、废金属、废包装材料（含废油漆桶）等。 2、固体废物治理措施及污染物排放情况 针对建筑施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，施工单位在施工期应采取如下固废处置措施： A、施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清； B、对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； C、生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目为封闭车间，项目废气均在车间内产生及处理。 1、拆袋、投料粉尘 （1）产生情况 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粉尘原料投料工序粉尘产污系数，粉状原料投料工序粉尘产生系数为0.5kg/t。本项目原料年用量为125000t，根据业主提供资料，其中粉状原料（铁粉、铜粉、铝粉）为500t/a，则送料过程产生的粉尘量为0.25t/a，0.1kg/h（年工作2400h）。 （2）治理措施 项目设置了一个漏斗形的投料口，人工在投料口处破袋后掉入投料口，环评要求在投料口上方设置一个集气罩，收集粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 2、筛分粉尘 （1）产生情况 项目采用滚筒筛对人工分选后剩下的原料进行筛分，筛分出5-120mm、物料尺寸＜5cm的物料，筛分生产过程中会产生少量筛分粉尘。根据中华人民共和国生态环境部印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42废弃资源综合利用行业系数手册-4210金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”中污染物的产排污系数可知，其具体的产污情况见下表： - 4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺 名称; 污染物指标; 单位; 产污 系数; 末端治理技术名称. /; 钢砂/钢丸; 废钢铁; 筛选; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 2100; /. 颗粒物; 克/吨-原料; 252; 袋式除尘. 根据建设单位提供资料，项目原料中约2%物料规格在120mm以上的物料被人工分选出去直接外售，则项目筛分料占原料的98%，为122500t/a。根据上表计算，则本项目筛分粉尘产生量为30.87t/a。 （2）治理措施 企业拟在滚筒筛设备上方安装集气罩收尘，粉尘经过布袋除尘器除尘后，通过15m高的排气筒（DA001）排放。 3、空分分离粉尘 （1）产生情况 项目采用空分机空分出轻物质成品，空分过程产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，空分粉尘取0.02kg/t（原料）。根据企业提供，筛分料中5-120mm规格的物料占比40%，则空分原料量为50000t/a，则空分粉尘产生量为1t/a。 （2）治理措施 企业拟在空分设备侧方安装集气罩收尘，粉尘经过布袋除尘器除尘后与筛分粉尘一起通过15m排气筒（DA001）高空排放。 车间内未收集到的无组织颗粒物散落于车间内，待作业完成后，由人工清扫干净。 4、球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序粉尘 本项目小于5cm的物料进行球磨、磁选、分选摇床、高速分离作业时会产生粉尘，因为是带水湿法作业，产生的粉尘极少，基本上无粉尘外逸，故不做定量分析。 5、原料、产品堆存粉尘 （1）产生情况 本项目设有原料堆场及成品堆场，总面积共800m2，堆存的原料粒径较大，堆场起尘方式为装卸扬尘、扰动起尘。本项目堆存过程扬尘产生量采用清华大学在霍州电厂现场试施验的模式计算： 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s； U——风速，m/s，原料堆存都在封闭厂房内，项目区平均风速取0.7m/s； S——堆场表面积，800m2； 经计算，在不采取任何控尘措施的情况下，堆存过程扬尘产生量共计6.63mg/s，0.057t/a。 （2）治理措施 为减少扬尘无组织排放，环评要求加高堆场围挡设置，三面密闭，只留一面取料，并采用洒水降尘装置进行定时洒水降尘。根据《工业源固体物料堆场TSP核算系数手册》，洒水控制效率为74%，堆场半敞开式控制效率为60%，综合去除效率为89.6%，采取以上措施后，堆场扬尘排放量约为0.006t/a，0.0025kg/h，以无组织形式排放，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，对周边大气环境造成的影响较小。 6、项目集气风量的确定 根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》，集气罩类似矩形排气罩，其排气量计算公式如下： Q=3600（10X2+F）V 式中：Q——集气罩的计算风量，m3/h； X——集气罩至污染源距离（取0.2m）； F——排风罩开口面面积，m2； V——控制风速（取值1m/s）。 根据业主提供资料，项目投料工位产污处尺寸为2m×1m，筛分工位产污处尺寸为2m×1m、2m×1m，空分工位产污处尺寸为1.5m×2m，则投料工位风量为3600×（10×0.2×0.2+2×1）×1=8640m3/h，筛分工位风量为3600×（10×0.2×0.2+2×1）×1×2=17280m3/h，空分工位风量为3600×（10×0.2×0.2+2×1.5）×1=12240m3/h。共设置4个密闭式吸尘罩，则集气罩风量为38160m3/h。同时考虑管道风压损失，本次环评建议风量为40000m3/h。 7、污染物排放情况 污染物大气污染物及污染治理设施、产排情况一览表见下表所示。 - 大气污染物及污染物治理设施一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染治理设施. 设施名称; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行性技术指南. 拆袋、投料; 颗粒物; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒DA001; 90%; 95%; 是. 筛分工序; 颗粒物; 有组织. 空分分离粉尘; 颗粒物; 有组织. 球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序; 颗粒物; 无组织; 湿法作业; /; /; /. 原料、产品堆存粉尘; 颗粒物; 无组织; 堆场设置围挡+洒水抑尘; /; 89.6%; 否. - 大气污染物有组织产排情况一览表 污染因子; 污染物 产生量 （t/a）; 产生 速率（kg/h）; 治理措施; 是否为可行性技术; 污染物排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放 浓度（mg/m3）. 拆袋投料; 0.25; 0.1; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒DA001; 是; 0.01; 0.005; 0.1. 筛分粉尘; 30.87; 12.86; 是; 1.39; 0.579; 14.47. 空分分离 粉尘; 1; 0.42; 是; 0.045; 0.018; 0.45. DA001 总排放; 32.12; 13.38; /; 1.445; 0.602; 15.05. - 废气排放口基本情况一览表 排气筒高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 15m; 1m; 20℃; DA001; 一般排放口; E107.675663， N31.435480. 8、废气治理设施可行性分析 ①拆袋投料粉尘 本项目拆袋投料粉尘经集气罩收集，进入布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）高空排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中表A.1废气采用袋式除尘处理，故该工序废气处理工艺较为合理可行。 ②筛分粉尘 本项目筛分粉尘经集气罩收集，进入布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）高空排放。根据中华人民共和国生态环境部印发《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42废弃资源综合利用行业系数手册-4210金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”中“4210金属废料和碎屑加工处理行业系数表”筛选废气采用袋式除尘处理，其端治理技术效率为95%，故该工序废气处理工艺较为合理可行。 ③空分分离粉尘 本项目空分分离粉尘经集气罩收集，进入布袋除尘器处理后与筛分粉尘通过15m排气筒（DA001）高空排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中表26，该治理措施属于废气治理可行技术。 ④球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序粉尘 本项目球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序采用湿法作业，产生的粉尘极少，基本上无粉尘外逸，极少量产生的粉尘部分降落于生产工序旁，待作业完成后人工清扫干净。处理方式可行。 ⑤原料、产品堆存粉尘 根据项目特点，项目原料堆存为半封闭式，粉尘产生量较小，且影响范围控制在室内，项目采取洒水抑尘，洒水除尘措施属于成熟可行的除尘防治措施，粉尘颗粒与水雾充分结合后快速沉降，在有效降低无组织粉尘排放的前提下，是较为经济合理的处理方式。 8、非正常工况下污染物的排放情况 本项目非正常工况包括： （1）环保设施集气系统故障，停机检修，废气未得到有效捕集和净化处置，反而呈无组织逸散至环境空气。 （2）废气治理设施故障，废气未得到有效净化而由排气筒排放至环境空气。 本次评价从最不利环境影响分析非正常工况下污染物的排放情况，详见下表： - 非正常工况下污染物的排放情况表 序号; 非正常情况; 排放口; 污染物; 频次/a; 持续时间/次; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h; 措施. 1; 废气治理设施故障; DA001; 颗粒物; 2; 1.0h; 334.5; 13.38; 当发现环保设施或者集气系统故障时，立即停产检查. 9、废气达标排放分析 本项目所在区域环境空气质量现状属达标区，本项目按照上述分析及采取措施后，可以将本项目的废气对周围环境以及保护目标的影响减到最低，根据上表4-3知，营运期本项目排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。项目采取的废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中推荐的可行技术，能够实现达标排放，对周边大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级。 10、废气自行监测计划 参照《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污单位自行监测指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），环评提出运行期每年应对项目污染进行监测，本项目废气监测计划见下表。 - 废气监测计划 监测项目; 监测点位; 监测时间、频次; 实施机构; 执行标准. 废气; 颗粒物; DA001排气筒出口; 每年一次; 委托有资质的环境监测机构进行监测; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 颗粒物; 厂界（无组织监控点）; 每季度 一次. 二、废水 1、废水源强核算及治理措施 本项目生产设备不进行冲洗，车间地面主要为灰尘，不采用冲洗的方式，只采用干清洁（清扫方式）。 （1）生活污水 产生量：本项目建成后需员工15人。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）：按人均生活用水60L/d、年运营300天、排污系数0.8计算，则年生活用水量为270t/a，0.9m3/d，年排放生活污水216t/a。 治理措施：生活污水依托厂区已建预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准后，排入园区污水管网，最终汇入柳池园区污水处理厂处理达标后排入后河。 （2）生产废水 产生量：参考铁矿磁选单位用水量，选铁排水量按单位产品排水量0.3m3/吨原料（10万t（除了轻物质和50%的塑料））进行计算，则项目生产废水约30000m3/a。本项目球磨及后续磁选、分选摇床、高速分离过程中蒸发、物料带走水分等会消耗一部分水分，损耗部分约占用水量的10%，建设单位定期使用新鲜水补充损耗部分的水分，其余90%生产用水经沉淀处理后全部回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排。则项目生产用水量约为27000m3/a，补水约3000m3/a。主要污染物为SS，浓度约为800mg/L。 治理措施：项目拟设置一个容积为768m3四级沉淀池，采用四级沉淀+絮凝压滤工序：沉淀过程将大颗粒的泥沙沉淀，必要时添加絮凝剂进行絮凝沉淀，再通过板框板框压滤机进行压滤处理，清水进入清水池回用。 综上，本项目生活污水依托厂区现有预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准后，排入园区污水管网，最终汇入柳池园区污水处理厂处理达标后排入后河；生产废水经四级沉淀池+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排。 本项目废水污染物产生、治理及排放情况见下表。 - 项目废水污染物产生、治理及排放情况 污染源; 排放量（m3/a）; 处理 措施; 主要污染物处理情况; 排放量（t/a）. COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 生活污水; 216; 预处 理池; 处理前; 排放浓度mg/L; 550; 350; 400; 50; 10. 产生量t/a; 0.1188; 0.0756; 0.0864; 0.0108; 0.0022. 处理后; 排放浓度mg/L; 500; 300; 200; 45; 8. 排放量t/a; 0.1080; 0.0648; 0.0432; 0.0097; 0.0017. 生活污水; 216; 柳池园区污水处理厂; 处理后; 排放浓度mg/L; 50; 10; 10; 5; 0.5. 排放量t/a; 0.0108; 0.0022; 0.0022; 0.0011; 0.0001. 预处理池排放口执行标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 8. 柳池园区污水处理厂尾水排入后河执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 0.5. 2、废水治理措施可行性及环境影响减缓措施有效性分析 （1）厂内污水处理设施可行性分析 预处理池：其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。 经现场踏勘，四川川东仓储服务有限公司1#厂房西侧设置1个预处理池，目前剩余处理能力为5m3/d，本项目生活污水排放量约0.72m3/d。四川川东仓储服务有限公司的预处理池在设计时已充分考虑到厂区的排污情况，本项目排污后，污水增量较小，因此本项目产生的生活污水可以利用四川川东仓储服务有限公司既有污水预处理池进行处理。 沉淀池： 项目生产用水量较小，生产废水约50m3/d。项目拟建设四级沉淀循环水池（容量为768m3，长宽深分别为8m×16m×3m、8m×5m×3m、8m×5m×3m、8m×6m×3m），水力停留时间在3h，可满足项目生产废水处理，生产废水经四级沉淀循环水池处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排，该污水处理工艺可行。 本项目球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序废水主要污染物为悬浮物，浓度约在3000mg/L，建设单位在生产厂房内建设“收集池+污水池+泥浆水处理系统（板框压滤机）+清水池”，生产废水通过管道自然坡度收集汇集废水收集池再进入污水池泥浆水处理系统，经板框压滤机处理后产生的清水进入清水池，压滤后的废泥渣外售综合处理，清水进入清水池回用，沉淀工序产生的泥饼外售。通过该工艺后整个厂区用水良性循环，实现生产污水零排放。 图4-1 废水处理系统工艺流程 综上所述，厂内的预处理池、四级沉淀池、板框压滤机废水循环处理可行。 （2）园区污水处理厂依托可行性分析 根据调查，柳池工业园污水处理厂位于园区东南部，设计处理处置规模为2万m3/d，分期建设。目前已建污水处理厂处理规模为5000m3/d，于2016年2月正式投入运行，污水处理厂采用氧化沟+深度处理主体工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后经管道排入后河。目前该污水处理厂已建成投入运行，纳污范围主要为柳池工业园区范围的生产生活污水。本项目外排废水主要为职工生活污水，经厂区预处理池处理后的水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，满足污水处理厂进水要求。 本项目污水量约0.72m3/d，远小于园区污水处理厂的处理能力，仅占0.0086%，水量不会突破污水处理厂的处理能力上限。项目西面道路下已有污水收集管网，标高低于项目预处理池出水口标高，预处理池出水口可自流排至污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。因此，本项目生活污水排入园区污水处理厂处理是可行的，也是可靠的。 综上，本项目生活污水依托柳池园区污水处理厂处理是可行的。 - 废水类型、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 柳池园区污水处理厂; 间断 排放; TW001; 预处理池; 厌氧 消化; DW001; 是; 一般排放口. - 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 107.676505; 31.435456; 0.0216; 污水管网; 间断排放; 柳池园区污水处理厂; COD; 50（mg/L）. BOD5; 10（mg/L）. 总磷; 10（mg/L）. 氨氮; 5（8）（mg/L）. 3、废水自行监测计划 本项目生产废水经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排；项目生活污水依托厂区已建预处理池处理后排入市政污水管网。由于本项目生活污水依托四川川东仓储服务有限公司已建预处理池处理，责任主体为四川川东仓储服务有限公司。因此，本项目不设置废水监测计划。 三、噪声 1、噪声产生及治理措施 本项目噪声主要为球磨机等设备运转及作业噪声，噪声值80-90dB（A）之间。 拟采取治理措施： 本项目为有效降低设备噪声以及不合理作业操作产生的瞬时强噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设单位拟采取以下噪声防治措施： （1）合理布局，降低企业总体噪声水平，建设项目总图布置时，将噪声大的噪声源尽可能远离厂界和敏感点，通过距离衰减有效降低了厂区中间位置各类高噪设备噪声源的噪声。 （2）对于各种设备，除选用噪声低的设备外还应采取合理的安装，生产设备的基座在加固的同时要进行必要的减振和减噪声处理，要合理布局噪声源，以减少对周围的影响。 （3）合理安排生产作业时间，严禁夜间生产以避免休息时段对周边敏感点产生不良影响。 |

|  | - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功 率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 滚筒筛2; /; 90; 选用低噪声设备、设置减振基础、加强设备维护保养、合理布局、厂房隔声等; -12.7; 14; 1.2; 19.3; 56.3; 9.0; 19.9; 74.0; 74.0; 74.1; 74.0; 昼间; 15; 15; 15; 15; 59; 59; 59.1; 59; 1. 2; 风机; /; 90; -14.4; 7.6; 1.2; 23.7; 51.3; 4.7; 24.6; 74.0; 74.0; 74.6; 74.0; 15; 15; 15; 15; 59; 59; 59.6; 59; 1. 3; 气刀分离机; /; 85; -8.3; -0.4; 1.2; 21.7; 41.4; 6.6; 34.6; 69.0; 69.0; 69.3; 69.0; 15; 15; 15; 15; 54; 54; 54.3; 54; 1. 4; 空分机; /; 85; -9.9; 2.8; 1.2; 21.8; 45.0; 6.6; 31.0; 69.0; 69.0; 69.3; 69.0; 15; 15; 15; 15; 54; 54; 54.3; 54; 1. 5; 高速机2; /; 85; -11.6; 6.7; 1.2; 21.5; 49.3; 6.8; 26.8; 69.0; 69.0; 69.3; 69.0; 15; 15; 15; 15; 54; 54; 54.3; 54; 1. 6; 高速机; /; 85; -13.2; 10.3; 1.2; 21.4; 53.2; 6.9; 22.9; 69.0; 69.0; 69.2; 69.0; 15; 15; 15; 15; 54; 54; 54.2; 54; 1. 7; 摇床4; /; 80; -14.7; 13; 1.2; 21.5; 56.3; 6.8; 19.8; 64.0; 64.0; 64.3; 64.0; 15; 15; 15; 15; 49; 49; 49.3; 49; 1. 8; 摇床3; /; 80; -13.6; 16.1; 1.2; 19.2; 58.5; 9.1; 17.6; 64.0; 64.0; 64.1; 64.0; 15; 15; 15; 15; 49; 49; 49.1; 49; 1. 9; 摇床2; /; 80; -15.6; 15.2; 1.2; 21.4; 58.6; 7.0; 17.4; 64.0; 64.0; 64.2; 64.0; 15; 15; 15; 15; 49; 49; 49.2; 49; 1. 10; 摇床; /; 80; -14.8; 18.5; 1.2; 19.2; 61.2; 9.1; 14.9; 64.0; 64.0; 64.1; 64.0; 15; 15; 15; 15; 49; 49; 49.1; 49; 1. 11; 振动筛1; /; 90; -16.6; 17.7; 1.2; 21.1; 61.3; 7.2; 14.7; 74.0; 74.0; 74.2; 74.0; 15; 15; 15; 15; 59; 59; 59.2; 59; 1. 12; 磁选机2; /; 85; -16.5; 21.4; 1.2; 19.4; 64.6; 8.9; 11.5; 69.0; 69.0; 69.1; 69.1; 15; 15; 15; 15; 54; 54; 54.1; 54.1; 1. 13; 磁选机; /; 85; -18; 20.9; 1.2; 21.0; 64.8; 7.3; 11.3; 69.0; 69.0; 69.2; 69.1; 15; 15; 15; 15; 54; 54; 54.2; 54.1; 1. 14; 球磨机; /; 90; -18.7; 22.5; 1.2; 20.9; 66.6; 7.4; 9.5; 74.0; 74.0; 74.2; 74.1; 15; 15; 15; 15; 59; 59; 59.2; 59.1; 1. 15; 空压机; /; 90; -2.8; 1.8; 1.2; 15.8; 40.9; 12.5; 35.3; 74.0; 74.0; 74.1; 74.0; 15; 15; 15; 15; 58.0; 58.0; 58.1; 58.0; 1. 16; 板框压滤机; /; 75; 6; -28.5; 1.2; 21.4; 9.9; 7.0; 66.1; 59.0; 59.1; 59.2; 59.0; 15; 15; 15; 15; 43.0; 43.1; 43.2; 43.0; 1. |
| --- | --- |

|  | 2、噪声预测 本次评价参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中预测方法对本项目声环境影响进行简化预测和评价。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标存在，故只需对厂界噪声进行预测。本项目现场情况较为简单，在不考虑大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽引起的衰减，只考虑几何发散衰减的情况下，本次评价采用下列公式对本项目声环境影响进行简化预测。 噪声预测方法： （1）声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 （2）室外声源在预测点产生的声级计算 按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m （3）室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算： 式中：Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （4）靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 （5）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （6）预测值计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 3、预测点和评价点的确定 项目厂界50m范围内没有敏感保护目标，因此项目噪声预测点和评价点为厂界四周。 4、预测结果 根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声压级情况以及所采取的噪声防治措施，结合现状监测结果，按上述噪声衰减模式对评价区域内噪声对厂界进行预测。本项目新增噪声源对项目周围噪声强度的影响预测见下表。 - 项目主要噪声源对各厂界噪声贡献值一览表 预测 方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 6.4; 21.1; 1.2; 昼间; 48.3; 65; 达标. 南侧; 4.1; -41.7; 1.2; 昼间; 41.4; 65; 达标. 西侧; -20.2; 6.5; 1.2; 昼间; 53.3; 65; 达标. 北侧; -22.8; 32.2; 1.2; 昼间; 48.1; 65; 达标. 根据上表可知，本项目运营期厂界处昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类要求。本项目建成后，噪声变化不大。因此，本项目运营期对项目区域声环境影响较小。 四、固废 1、固废产生情况 本项目运行过程中产生的固体废物主要为泥饼、预处理池污泥、布袋除尘器收尘灰、布袋除尘器更换滤袋、废包装材料、员工生活垃圾、塑料、轻物质、砂石、铜、铝等，以及废润滑油及润滑油桶、废弃的含油抹布及劳保用品等。 一般固废： （1）泥饼 根据物料平衡，本项目所产生的泥饼量为9967.88t/a，属于一般固废。泥饼成分主要为细颗粒粉末及原料带入的少量泥沙，其有机质含量较低；项目原料在经过各磁选、分离工序后金属含量不高，沉淀池沉淀污泥基本为非金属物质，沉入底下的泥沙其坚固性较好，故本项目泥饼可作为一般固废外售砖厂做制砖原料。泥饼属于《固体废物分类与代码目录》中“SW07污泥，900-099-S07”，本环评要求建设单位正式投产前需要签订污泥处置合同，落实污泥去向。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量取0.5kg/（人·天），年工作日按300天计算，项目生活垃圾产生量为7.5kg/d（2.25t/a），属于《固体废物分类与代码目录》中“SW64其他垃圾，900-099-S64”，交由环卫部门统一收集处理。 （3）布袋除尘器收尘灰 本项目在拆袋投料、筛分、空分分离粉尘处理过程中，布袋除尘器内拦截粉尘量约27.4626t/a，此部分粉尘外售废品回收站。 （4）预处理池污泥 产生量约0.5t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW64其他垃圾，900-002-S64”，交由环卫部门清掏后统一清运处置。 （5）废包装材料 本项目运营期间会产生少量的废包装材料，产生量约0.1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物，900-005-S17”，收集后外售废品回收站。 （6）布袋除尘器更换滤袋 本项目布袋除尘器定期更换滤袋，产生量约0.01t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW59其他工业垃圾，900-009-S59”，收集后外售废品回收站。 （7）塑料 本项目塑料产生量约2.5万t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物，900-003-S179”，外售厂家。 （8）轻物质 本项目轻物质产生量约1.25万t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物，900-009-S17”，外售厂家。 （9）砂石 本项目筛分出来的砂石产生量约8750t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW07污泥，900-099-S07”，外售砖厂做制砖原料。本环评要求建设单位正式投产前需要签订砂石处置合同，落实砂石去向。 （10）铜、铝 本项目筛分出来的铜铝产生量约1.875万t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物，900-002-S17”，外售厂家。 （11）废钢球 本项目球磨机产生的废钢球产生量约0.5t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物，900-002-S17”，收集后外售废品回收站。 危险废物： - （1）废弃的含油抹布及劳保用品 本项目废弃的含油抹布及劳保用品产生量约0.005t/a，属于《国家危险废物名录》中的HW49（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-041-49。储存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。 - （2）废润滑油及废润滑油桶 本项目生产设备需用机械润滑油润滑，定期更换的过程中产生废润滑油及废润滑油桶，其产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》中的HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08。储存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。 2、固废治理措施 本次评价要求，建设单位应设立一处10m2一般固废暂存间和一处5m2危废暂存间。 （1）一般固废管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订），本次评价针对项目产生的一般工业固废后续管理，提出相关的要求，具体如下： 1）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 2）根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。同时一般工业固废管理台账实施分级管理，填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况、种类确定固体废物的具体名称；鼓励产废单位采用国家建立的一般固废管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作；台账记录表格表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责；应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年等。 3）一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 4）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 5）受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 （2）危险废物管理要求 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，本次环评重点对危险废物的收集、贮存、转运等环节进行全过程管理： ①收集 危险废物收集应制定详细的操作规程，可使用专用的容器/包装物进行收集，分区分类存放，并在收集容器上设置相应的标签、标志。设置作业界线标志和警示牌，填写收集记录表（包括种类、名称、数量、形态、包装形式、暂存地点及责任主体等内容）。 ②内部运输 根据车间实际情况确定转运路线，避开员工操作区域；运送人员采用专用的运输工具进行转运。运送前，应当检查容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的危险废物运送至暂时贮存地点。填写厂内转运记录表。 ③厂内暂存 项目于车间东侧单独建设1处封闭危废暂存间，用于存放危险废物，面积约5m2。 危废间建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）作为重点防渗区进行管理： a根据产废量规范设置危废间。危废暂存间独立建设，满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施要求，厂区内避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。 b危废间外显著位置设置危废信息公开栏，并按照GB15562.2-1995的要求张贴提示性和警示性图形标志；暂存间门口警示标识齐全；内部根据不同种类危废进行分区，张贴危废标识。 c台账记录齐全，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称；危废间内设置危废产生环节示意图，相关规章制度、岗位责任制健全并上墙。建立档案制度，将存放的固体废物的种类和数量，以及存放设施的检查维护等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 d按要求在省固废平台网上申报备案。对混合后有反应，产生有毒有害物质或者燃烧爆炸的危险废物要制定措施严防混合。 e基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚丙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，库内设置不锈钢托盘，以防泄漏。 f危废暂存间内配备危险废物计量装置，用于出入库的危废称重。 g危废间必须派专人管理，其他人未经允许不得进入，不得存放除危险废物以外的其他废物。 h厂内转运过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。与有相应类别处置资质的单位签订危废处置协议，委托处置。 选址合理性分析：危废暂存间单独设置在车间东侧，独立于生产区域之外，合理避开生产区和办公区，选址可行。 贮存能力分析：危废暂存间建设面积为5m2，最大储存能力5t/a。项目完成后全厂危险废物最大产生量约0.015t/a，每半年转运1次，最大储存量0.0075t/a，危废间储存能力可满足收集、暂存要求。 ④转运 根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日实施）规定： a危险废物转移应当遵循就近原则。 b转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 c运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 d危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 ⑤设立环境管理机构 建设单位设置专门固体废物管理部门，作为厂内环境管理的重要组成部分，主要负责： a.建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 b.建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等信息，实现危险废物可追溯、可查询，并采取防治危险废物污染环境的措施。 c.建设单位还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。 同时，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定要求，在危险废物贮存场所入口设置相应的危险废物贮存设施标志，如下图： 图4-2 危险废物贮存、处置场警告图形符号 综上，本项目产生的各种固体废物均有合理可行处置去向，在厂内暂存时不会造成二次污染，废物不向环境中排放，不会对环境造成不利影响。 项目固废产排情况汇总详见下表： - 固体废物治理措施及排放情况 序号; 固废名称; 类别; 产生量（t/a）; 贮存场所; 处置措施. 1; 泥饼; 一般固废; 9967.88; 一般固废暂存间; 清理收集后外售砖厂做制砖原料. 2; 砂石; 一般固废; 8750. 3; 布袋除尘器 收尘灰; 一般固废; 27.4626; 收集后外售废品回收站. 4; 废包装材料; 一般固废; 0.1. 5; 废钢球; 一般固废; 0.5. 6; 布袋除尘器更换滤袋; 一般固废; 0.01. 7; 塑料; 一般固废; 2.5万; 外售厂家. 8; 轻物质; 一般固废; 1.25万. 9; 铝; 一般固废; 6250. 10; 铜; 一般固废; 1.25万. 11; 废润滑油及废润滑油桶; 危险废物; 0.01; 危废暂存间; 暂存危废暂存间，交由有资质单位处置. 12; 废弃的含油抹布及劳保用品; 危险废物; 0.005. 13; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.25; 垃圾桶; 交由环卫部门统一清运. 14; 预处理池污泥; 生活垃圾; 0.5; /; 环卫部门清掏后清运处置. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》危险废物污染防治措施情况汇总，详见下表： - 危险废物汇总表 名称; 危废类别; 危废代码; 年产量t/a; 生产工序; 形态; 有害 成分; 产废周期; 危废特性; 污染防治措施. 废润滑油及润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维护; 液; 烃类; 年/次; T，I; 暂存危废暂存间，交由有资质单位处置. 废弃的含油抹布及劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.005; 设备保养; 固; 废矿 物油; 年/次; T/In. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物贮存场所基本情况，详见下表： - 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存 场所; 名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废润滑油及润滑油桶; HW08; 900-249-08; 厂区东侧; 5m²; 桶装; 5t; 1年. 废弃的含油抹布及劳保用品; HW49; 900-041-49. 综上，本项目产生的固体废物去向明确，均得到合理妥善的处置，不会对环境造成二次污染。 五、地下水、土壤环境影响分析 （1）环境影响类型与影响途径识别 项目非正常情况下，主要污染途径包括：危废暂存间地面防渗不当，造成泄漏危废下渗，污染地下水和土壤。 （2）地下水、土壤污染防控措施 为保护区域地下水及土壤不受污染，本次环评依据厂区各功能单元的污染程度和污染特性，以及区域水文地质条件，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区，针对不同的污染防治区域，采取相应的污染防治措施，具体如下表所示。 - 项目地下水防渗措施 名称; 防渗 要求; 已采取措施; 新增防渗措施; 防渗技术要求. 危废暂存间; 重点 防渗; 采用防渗混凝土; 现有地面基础+2mm环氧树脂地坪漆+不锈钢托盘; 防渗层为至少1m厚黏土层时，满足K≤1.0×10-7cm/s，或为至少2mm厚高密度聚氯乙烯膜等人工防渗材料时，满足K≤1.0×10-10cm/s. 除重点防渗区、简单防渗区以外的区域; 一般 防渗; 采用防渗混凝土; 无; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 办公生活区; 简单 防渗; 采用防渗混凝土; 无; 一般地面硬化. ①源头控制措施 A、生活污水排入园区污水管网；污水管道选用耐腐蚀管材、管线内设防腐材料，尽可能避免因腐蚀导致管道破损等原因造成水的泄漏；同时制定节约用水管理制度，避免浪费水资源； B、危险废物暂存间按要求建设，严格按要求收集、转移、暂存危险废物，禁止危险废物室外存放； C、制定规范制度，设专人定期检查维护危险废物暂存间和管道，尽量杜绝跑冒滴漏现象发生；同时，员工定期参加培训，减少因操作不规范导致污染物泄漏的可能性；通过加强操作管理制度，从源头进一步减少污染物的泄漏。 ②分区防控措施 项目区地面全部采用水泥抹面，污染防治措施均采取严格的硬化及防渗处理，根据上表采取分区防渗措施。生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。 ③过程控制措施 A、日常生产中原辅材料及成品储存，均在厂房内进行，加强管理，避免辅料泄漏； B、加强污水管道维护，防止管道腐蚀破裂，导致污水泄漏； C、定期检查危险废物暂存间，发现防渗层破裂等现象时及时维护；对日常未按要求对危险废物收集、转移、暂存的行为及时纠正；避免危废泄漏、遗洒。 综上所述，经采取有效措施并在日常管理中加强设施维护管理后，项目的实施对地下水及土壤环境影响较小，环境影响可接受。 六、生态环境影响 项目位于达州市宣汉县柳池工业园内，租赁现有厂房建设，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成影响。 七、环境风险 1、风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。厂区内所有物质与附录B对照情况见下表。 - Q值计算结果一览表 场所分类; 评价 单元; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 生产场所; 危废暂存间; 废润滑油; 0.01; 2500; 0.000004. 项目Q值∑; 0.000004. 项目Q=0.000004＜1，即项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险进行简单分析。 2、环境风险识别 ①废气处理装置故障，废气发生事故性排放，污染周围大气环境的风险； ②润滑油等泄漏等可能引发火灾事故，引发燃烧烟气、消防废水污染周围大气环境、水环境的风险； ③预处理池、沉淀池及污水管道破裂、导致废水渗漏、溢流对周围地表水、地下水的污染风险； ④项目运行过程中风险物质润滑油等存储不当导致化学品泄漏，引发土壤污染事故； ⑤项目产生危险废物不按标准要求进行全过程管理，发生泄漏、遗洒、火灾事件，会对周围地表水、地下水、土壤等造成严重污染。 3、环境风险防范措施及应急要求 根据环境风险物质分布情况，结合本项目外环境关系，分析危险单元内潜在的风险源、环境风险类型及危害如下。 （1）油类物质（润滑油、废润滑油）泄漏风险分析 油类物质可能发生泄漏的原因如下：①油类物质盛装容器破裂导致泄漏；②危废间、油料储罐房地面裂缝导致油类物质泄漏。 油类物质泄漏后，可能进入土壤及地下水环境，对地下水和土壤环境造成影响。若泄漏的油类物质遇到明火，会引发火灾，甚至爆炸。火灾和爆炸产生的SO2、NOX等污染物直接排入大气环境，对大气环境造成影响；火灾产生的消防废水若不经收集直接排放，可能会进入附近地表水体，影响地表水环境。 （2）废气装置异常风险分析 本项目废气处理装置为洒水喷淋装置、雾炮机、脉冲布袋除尘器。若废气处理装置故障，导致废气未经处理或处理不达标排放进入外环境，会造成区域颗粒物浓度超标，对大气环境造成影响。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）油类物质泄漏风险防范措施 ①危废暂存间要求地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，危废暂存间地面满足《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求； ②危废暂存间建筑材料和油类物质盛装容器必须与油类物质相容； ③危险废物转移应严格遵守危险品运输管理规定，并按有关规定填写五联单。 ④建设单位加强对油类物质的管理，严禁随意露天堆放、随意倾倒和将废润滑油混入一般固废中，以避免污染周边环境和防止发生泄漏污染地下水。 （2）废气处理装置异常风险防范措施 ①项目废气处理装置由专业厂家进行设计和安装，废气装置采用较为坚固的材料制成，能防止因设备损坏导致的废气污染物排放事故，将污染物泄漏的环境风险事故降至最低。 ②定期检查废气处理装置是否堵塞，如堵塞应及时维护。 ③运营过程中应加强巡检，及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对管道工程的检查，若发现管道老化或损坏，应及时维修更换。 ④一旦发现废气处理装置故障，生产区暂停生产，排查故障原因并解决后，方能恢复生产。 （3）废水处理装置异常风险防范措施 ①定期检查废水处理装置是否发生破损，如发生破损应及时维修。 ②运营过程中应加强巡检，及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对管道工程的检查，若发现管道老化或损坏，应及时维修更换。 ③废水处理池修建过程中选用合格的建材，并且满足一般防渗区的防渗要求。 （3）日常管理措施 ①原料源必须有正规的渠道，有专门的运输车辆，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。 ②强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的状态。 ③强安全教育，强化岗位责任制，杜绝事故隐患。 ④强和强化安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排出和检查。对排查出的风险隐患要及时处理，并做相关的记录，以便做到风险防范有章可查。 4、风险事故应急预案 根据国家相关规定的要求，建设单位应制定环境风险应急预案，并且配备必要的事故应急设施。应急预案的主要内容可参考下表。 - 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备及器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息. 5、环境风险评价结论 综上所述，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实工程安全措施、消防措施及评价所提出的风险防范、管理措施，则其在营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。从风险角度分析，项目建设是可行。 八、项目环保措施及投资估算 本项目总投资1050万元，环保投资31.4万元，占工程总投资的2.99%。其环保措施及投资额基本合理。项目环保投资及其建设内容见下表。 - 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 时段; 项目; 污染物内容; 采取措施; 投资估算（万元）; 备注. 施工期; 废水治理; 废水; 依托现有预处理池处理污、废水，处理后排入市政污水管网; /; 依托. 废气治理; 扬尘 防护; 洒水降尘、清扫施工场地; 0.1; 新建. 噪声治理; 噪声; 合理安排施工计划，加强管理，封闭施工现场等，禁止夜间施工; 0.1; 新建. 固体废物处置; 施工 固废; 建筑垃圾运至城建部门制定的地点堆放；生活垃圾由环卫部门统一处理; 0.1; 新建. 运营期; 废气治理; 拆袋投料粉尘; 投料口上方设置一个集气罩，收集粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放; 10; 新建. 筛分工序粉尘; 滚筒筛设备上方安装集气罩收尘，粉尘经过布袋除尘器除尘后，通过15m高的排气筒（DA001）排放. 空分分离粉尘; 在空分设备侧方安装集气罩收尘，粉尘经过布袋除尘器除尘后与筛分粉尘一起通过15m排气筒（DA001）高空排放. 原料、产品堆存粉尘; 加高堆场围挡设置，三面密闭，只留一面取料，并采用洒水降尘装置进行定时洒水降尘; 2; 新建. 球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序粉尘; 湿法作业; 2; 新建. 废水治理; 生活 污水; 预处理池1个，总容积约为10m3; /; 依托. 生产 废水; 四级沉淀池1个，768m3，经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排; 10; 新建. 噪声治理; 噪声; 选用低噪声设备、设置减振基础、加强设备维护保养、合理布局、厂房隔声等; 1; 新建. 固废治理; 一般 固废; 一般工业固废暂存区，建筑面积约10m2，集中收集暂存; 0.1; 新建. 危废; 危废暂存间，建筑面积约5m2，集中收集暂存; 2; 新建. 地下水; /; 源头控制措施、分区防渗措施; 3; 新建. 环境管理及监测; /; 加强车间环境管理，杜绝“跑冒漏滴现象”；增加环保设施标志标牌，制定环保制度，环保应急预案；定期进行环境监测; 0.5; 新建. 风险防范; 消防设施定期检查、维护，电器线路定期进行检查、维修、保养; 0.2; 新建. 设置灭火器、消防沙袋等消防器材; 0.3; 新建. 合计; 31.4; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拆袋投料粉尘 | 颗粒物 | 投料口上方设置一个集气罩，收集粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001）排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度 |
|  | 筛分工序粉尘 | 颗粒物 | 滚筒筛设备上方安装集气罩收尘，粉尘经过布袋除尘器除尘后，通过15m高的排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 空分分离粉尘 | 颗粒物 | 在空分设备侧方安装集气罩收尘，粉尘经过布袋除尘器除尘后与筛分粉尘一起通过15m排气筒（DA001）高空排放 |  |
|  | 原料、产品堆存粉尘 | 颗粒物 | 加高堆场围挡设置，三面密闭，只留一面取料，并采用洒水降尘装置进行定时洒水降尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 球磨、磁选、分选摇床、高速分离工序粉尘 | 颗粒物 | 湿法作业 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 依托厂区已建预处理池处理后后排入园区污水管网进入柳池工业园区污水处理厂处理达标后排入后河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的三级标准 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 经四级沉淀池絮凝后+板框压滤机处理后回用于球磨及后续磁选、分选摇床等湿法作业工序，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 选用低噪声设备、设置减振基础、加强设备维护保养、合理布局、厂房隔声等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 泥饼、砂石收集后外售砖厂做制砖原料；布袋除尘器收集粉尘、废包装材料、废钢球、布袋除尘器更换滤袋外售废品回收站；塑料、轻物质、铜、铝外售厂家；生活垃圾交由环卫部门统一清运；预处理池污泥交由环卫部门清掏后清运处置；废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布及劳保用品暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区域：危废暂存间防渗技术要求分别为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数为≤10-10cm/s。危废暂存间采用防渗混凝土+2mm后的环氧树脂底漆+不锈钢托盘进行防渗处理。 一般防渗区域：防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数为≤10-7cm/s。除重点防渗区、简单防渗区以外的区域采用防渗混凝土进行防渗（Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。 简单防渗区：防渗技术要求为一般地面硬化，办公生活区采用一般水泥硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、针对固体废物运输过程中的风险，可采取如下措施降低产生风险的可能性： ①运输过程要防渗漏、防溢出、防扬散、不得超载。有发生抛锚、撞车、翻车事故的应急措施（包括器材、药剂）。 ②运输工具不能人货混装，未经消除污染的容器和工具，不能装载其他物品，也不能载人。 ③配备专人操作，工作人员应接受专业培训，熟悉转移联单的操作方法。熟悉所收集废物的特性和事故应急方案，知道如何报警。 ④事故应急方案中，应针对事故地点的不同环境（河流、旱地、水田、湖泊、山区、城市）情况定出不同的应急措施。 ⑤司机及押运人员携带身份证、驾驶执照、上岗证、运输车辆准运证编号。运输工具上配备应急工具、药剂和其他辅助材料情况。 ⑥项目投入运营前，应事先对各运输路线的路况进行调查，使司机对路面情况不好的道路、桥梁做到心中有数。 ⑦合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，如暴雨、大风等，不能运输固废，等天气条件好转再进行运输。 ⑧运输车应限速行驶，避免交通事故的发生；在路况不好的路段及沿线有敏感水体的区域应谨慎驾驶，防止发生泄漏性事故而污染水体。 2、针对固体废物暂存过程中的风险，可采取如下措施降低产生风险的可能性： ①入场后的固体废物按照种类、性质分类进行储存。 ②暂存场地外墙设置安全标志及信号装置，严禁闲杂人等进入。 ③固体废物暂存场所地表进行严格的防渗处理，地平低于室外地平，以防止盛装容器不慎破漏情况下废物不会外流进入环境。 ④盛装固体废物的容器选取防倾倒泄漏容器，盛装粉末状废物的容器选取防吹散容器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理 - 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。通过加强环境管理，建立相应的环境管理计划与监测计划，可以促进企业预防和治理污染，确保企业环境设施正常运行、排污达标；可以与企业管理相结合，调动广大员工防治污染、保护环境的积极性；可以避免许多因管理不善而产生的环境风险和对人群健康造成的危害，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。新建工程将环境管理工作纳入厂区范围的环境管理体系，实行统一管理。 - 本项目运营期的环境管理是企业环境管理的重点，主要应做好以下方面工作： - a.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 - b.对厂区内的给水和排水管网进行定期维护和检修，确保其正常运行及管网畅通。 2、排污口立标管理 ①各污染物排放口，按国家《环境保护图形标志》的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。 ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在排污口附近且醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 ③规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。 3、排污口建档管理 ①要求使用国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地政府规划。项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案均技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响小，基本维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.7537t/a | / | 1.7537t/a | +1.7537t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1080t/a | / | 0.1080t/a | +0.1080t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0097t/a | / | 0.0097t/a | +0.0097t/a |
| 一般固废 | 泥饼 | / | / | / | 9967.88t/a | / | 9967.88t/a | +9967.88t/a |
|  | 铝 | / | / | / | 6250t/a | / | 6250t/a | +6250t/a |
|  | 铜 | / | / | / | 1.25万t/a | / | 1.25万t/a | +1.25万t/a |
|  | 砂石 | / | / | / | 8750t/a | / | 8750t/a | 8750t/a |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | / | / | / | 27.4626t/a | / | 27.4626t/a | +27.4626t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废钢球 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 布袋除尘器更换滤袋 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 塑料 | / | / | / | 2.5万t/a | / | 2.5万t/a | +2.5万t/a |
|  | 轻物质 | / | / | / | 1.25万t/a | / | 1.25万t/a | +1.25万t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | +2.25t/a |
|  | 预处理池污泥 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险固废 | 废润滑油及润滑油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废弃的含油抹布及劳保用品 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①