宣环审〔2024〕30号

达州市宣汉生态环境局

关于雷页1井试采地面工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《雷页1井试采地面工程环境影响报告书》（下称“报告书”）及《雷页1井试采地面工程环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目试采站位于达州市宣汉县君塘镇，外输管线涉及达州市宣汉县君塘镇、红岭镇（原红岭乡）和达州市通川区魏兴镇。项目建设主要包括试采工程和集输管线工程，试采工程新建雷页1井试采站1座，处理规模20万方/天；设置工艺装置区、污水罐区、辅助生产区和放空区。工艺装置区布置水套加热炉1座，分离器1座，分子筛脱水装置2座等；辅助生产区设置值班室、卫生间、配电间等辅助生产设施；放空区设置1座放空立管；站场及放空区围墙均采用2.5m高铁丝网围墙；主入口位于站场西侧，设置1樘4m宽钢制大门，连接大门处设置4m宽道路。集输管线工程新建雷页1井至毛达线魏兴站外输管线11.8km，采用L245N无缝钢管（DN200），设计压力6.3MPa，管输能力60万方1天。本工程总投资4961万元，其中环保投资149万元，占总投资的 3.00%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气”第一款“石油天然气开采”符合国家产业政策。项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》（〔2012〕18号）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）《基本农田保护条例》（2011.1.8修订）《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）》《四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见、《宣汉县矿产资源总体规划（2021-2025年）》等相关要求。项目实施经中国石油化工股份有限公司中原油田分公司以“中原油分投资〔2024〕10号”文出具了可研批复，因此，本项目建设符合石油天然气开发规划，不在城镇规划区域内，不属于城镇用地，项目所在地为农村地区，主要发展农业。本项目建设满足君塘镇规划要求。

本项目所在区域涉及宣汉县一般管控单元和达州市工业重点管控单元，不在达州市生态红线保护范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感区符合“三线一单”管控要求，符合《四川省主体功能区规划》《长江经济带生态环境保护规划》等相关要求。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工过程实施洒水降尘，采取密闭运输措施；定期对运输车辆进行维护和保养，尽量使用清洁燃料，减少尾气中污染物的排放。试采期正常工况下水套炉天然气燃烧废气通过8m高排气筒排放；非正常工况下站场检修或事故放空排放的天然气经试采站新建放空管点火放空。

（三）加强废水处理措施。施工期少量生产废水经施工现场沉淀池隔油沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；本项目施工期现场不单独设置施工营地，施工人员生活污水依托当地现有的生活污水处理系统。试采期气田水由站内新建1个50m³污水罐进行收集暂存，然后由密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站(1号气田水处理站)达到《气田水注入技术要求》(SY/T6596-2016)中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排；值守人员生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。

（四）加强噪声控制措施。合理安排施工时间，在制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工及夜间施工；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高；施工车辆路过村镇时，减速行驶，禁止鸣笛，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准后达标排放。试采期合理布置平面布局，选用先进设备，控制气流速度，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件，降低集气站内噪声；选用高效低噪声的水套加热炉、分离器、卸车泵和调压设备，保证噪声达标排放。

（五）加强固体废物处置。在施工现场设置临时建筑垃圾堆放场，覆盖塑料布并做好地面防渗漏处理；建筑垃圾除部分回收利用以外，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到当地政府指定的处置场所处置；生活垃圾收集后定期清运交由当地环卫部门统一处理；废包装材料优先回收利用，不可回收利用部分经收集后暂存于井场内，定期清运至周边合法建筑渣场处置。试采期管线清管/检修废渣、装置分离器除砂分离过程产生的废渣及脱水分离撬内分子筛使用时产生的废分子筛等均收集后定期交由当地具备处理工业废物能力的单位处置(其中废分子筛若厂家可回收则交由厂家回收)，生活垃圾均集中收集后交由市政环卫统一清运。

（六）加强生态环境保护。施工过程中，尽量减少土石方工程量并缩小生态影响范围减少对周边土壤和植被的破坏；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围，剥离表土集中堆放，用于项目后期的生态修复；强化临时占地的复耕复垦，及时进行植被恢复。项目完工及试采期结束后，对拆除地面设施过程中产生的垃圾及时外运，送至指定的垃圾填埋场处理。保留各类绿化、生态保护设施，以保持评价区生态环境功能不变。根据项目复垦方案进行复垦，严格落实各项污染防治措施，防止造成环境污染事故。

（七）加强地下水污染防治。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，将试采期污水罐区和流程区进行分区分级防渗、清污分流等措施；污水罐区采取重点防渗并设置围堰，降低泄露事故的发生。

（八）加强环境风险防范措施。项目主要环境风险为试采站场及集输管线天然气泄漏，废水外溢或泄露。配备充足的应急物资以应对事故状态下对泄漏的风险物质的堵截围挡、转移、处理；作业区工作人员保证定期对其进行系统的安全教育和培训，确保人员持证上岗；强化员工的爱岗敬业教育，严格执行各项操作规程；发生天然气泄漏时，立即对位于下风口且距井口较近的石虎村居民点进行撤离，其他敏感目标也应有序进行撤离；污水罐设置围堰和防渗，当气田水外溢时，应及时围堵，并及时进行清理，确保废水不进入河流中；制定应急救援预案并定期演练。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年7月4日