宣环审〔2025〕16号

达州市宣汉生态环境局

关于四川广川铝材有限公司型材生产线设备改造项目环境影响报告表的

批复

四川广川铝材有限公司：

你公司报送的《四川广川铝材有限公司型材生产线设备改造项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《四川广川铝材有限公司型材生产线设备改造项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于四川达州普光经济开发区柳池功能区，现有“年产3万吨铝型材一体化生产建设项目”以铝锭为原材料，经熔铸、挤压、表面处理及深加工生产铝制品，于2019年5月建设完成部分内容，并于2020年6月对已建设完成的内容进行了竣工环境保护验收。已验收项目为5条挤压生产线，其中600吨挤压生产线3条，1000吨挤压生产线1条，1500吨挤压生产线1条；1条喷涂生产线，1条氧化生产线，1条电泳生产线，1台25t熔炼炉，年生产铝型材5520吨，其中，氧化铝型材1600吨、电泳铝型材800吨、粉末喷涂型材1700吨、铝型材基材1420吨。2021年6月-2022年5月先后增加了拉丝机、喷砂机、冲孔机、CNC机、电烘干炉等设备。为解决熔炼炉渣处理问题，2021年企业在已有生产车间内，增加了熔炼炉渣综合利用设施，包括炒灰机、冷灰桶等；为进一步提高炉渣利用率，企业拟在生产车间增加球磨机等设施，主要技改单元为熔炼车间，增加熔铸灰渣处理规模约2121.456t/a，同时回收灰渣中铝液（铝水）2008.7t/a、铝粒26.5 t/a；氧化车间、表面处理车间为增加或替换原生产流程中某一环节的设备属于生产工艺优化，无连续的生产工艺和产品。技改后生产规模不发生变化；熔炼车间新建熔炼炉渣回收利用装置1套，安装炒灰机2台、冷灰桶1台、球磨机1台及配套布袋式除尘器1套；表面处理车间增加拉丝机1台、冲孔机1台、CNC机2台，更换喷砂机2台（由玻璃砂更换为钢砂）；氧化车间增加电烘干炉1台；新增固废堆棚1个，建筑面积约1000m²。总投资200万元，其中环保投资31万元，占总投资额的15.5%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期运输车辆通过采取覆盖密闭运输的方式；对厂区出入口的尘土及时清扫，并限制汽车行驶速度。运营期炒灰机废气通过集尘罩负压收集+石灰粉干法脱酸+耐高温布袋除尘器+15m排气筒排放措施处理后达标排放；冷灰桶位于封闭设置的熔炼车间内，冷灰桶进料口与炒灰机灰渣出口封闭连接，冷灰桶末端筛分废气通过集气罩收集后接入熔炼炉废气管道，排至熔炼炉配套的石灰粉干法脱酸+耐高温布袋除尘器处理后高空排放；球磨机设置在冷灰桶旁，安装于封闭的熔炼车间内，球磨机筛分废气经粉尘管道负压收集，由布袋除尘器处理后接入熔炼炉除尘器后已设置的排气筒排放，灰渣采用吨袋包装在冷灰桶后端设置存灰仓，配套安装密闭的螺旋输送机或封闭的皮带机输送至球磨机进口；铝灰暂存间设置抽风装置，废气经收集后，经风机送至含氨空气吸收塔（稀酸喷淋塔）吸收处理后经不低于15m高排气筒达标排放；拉丝废气通过吸尘罩+移动式布袋收尘装置处理后在车间内排放；喷砂废气通过收尘装置和布袋除尘器处理后在车间排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期选用先进的、噪声较低的环保型设备，合理安排施工进度和作业时间，确保施工期噪声达标排放。运营期球磨机等设备尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备，产噪设备安装在封闭车间内，尽量设置在车间中部，通过车间建筑隔声并安装减振垫；除尘器引风机接口等采用柔性接口，风机安装消声装置，确保运营期噪声达标排放。

（三）落实污水处理措施。施工期设备清洗废水设置收集桶收集，静置沉淀后全部回用；生活污水利用公司内已建的化粪池收集，排入园区污水管网。运营期冷灰桶冷却水排入公司已建的废水处理站，依托该废水站处理后排入园区污水管网。

（四）落实固废处置措施。施工期对可以回收利用的部分建筑垃圾及废包装材料集中收集后外卖至废旧资源回收中心回收利用，不能回收利用的建筑垃圾及时运出施工现场，外运至当地政府指定的弃渣场；生活垃圾依托厂区已设置的垃圾桶收集，及时清运至园区垃圾收集点，由环卫部门定期统一清理。运营期除尘灰、二次灰渣、熔炼车间废布袋采用带防水内衬吨袋包装收集，暂存于灰渣暂存间，定期交具有危险废物处置资质单位进行处置；废矿物油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交具有危险废物处置资质单位进行处置；拉丝、喷砂等工序的边角料、除尘器收集的粉尘收集后作为熔炼车间的原料，表面处理车间废布袋收集后外卖废品回收站。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2025年3月4日