# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

| 项目名称: | 宣汉县永鑫达再生资源综合利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章): | 宣汉县永鑫达再生资源利用有限责任公司 |
| 编制日期： | 2023年8月 |

中华人民共和国生态环境部   制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宣汉县永鑫达再生资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | “2301-511722-07-02-565737” |  |  |
| 建设单位联系人 | 周云凯 | 联系方式 | 1838222**** |
| 建设地点 | 四川 省 达州 市 宣汉 县 柳池工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 107 度 41 分 6.410 秒， 31 度 26 分 11.330 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | 新建（迁建） ☐改建 ☐扩建 ☐技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 ☐不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 ☐重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宣汉县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2301-511722-07-02-565737】JXQB-0010号 |
| 总投资（万元） | 5488.00 | 环保投资（万元） | 81.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.47% | 施工工期 | 14个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 222111 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035） 审批机关：四川省生态环境厅 文件名称及文号：《关于印发<四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书>审查意见的函》（川环建函﹝2021﹞9号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与“四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）”的符合性 （1）与功能区主导产业的符合性 本项目位于达州普光经开区西区的柳池功能区。柳池功能区规划面积6.9567km2，主导产业为冶金建材、机械制造。 本项目为废钢铁加工项目的迁扩建工程，产品主要服务于航达钢铁厂，属于园区规划的主导产业的配套项目。项目已征得四川达州普光经开区管委会同意项目入园。 （2）与园区准入要求的符合性 A、总体准入要求 禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目；禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目；禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防控相关要求的项目。 B、柳池功能区准入要求 禁止引入以原矿为原料的有色金属冶炼、印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀、化工项目。 本项目满足国家产业政策要求和行业准入条件等，符合园区总体准入要求。项目不属于以原矿为原料的有色金属冶炼、印染等柳池功能区禁止引入的项目，符合园区准入要求。 （2）与园区供排水及能源规划的符合性 根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）》：园区供水规划采用分区供水，其中柳池功能区近期以凉水井水库为水源，远期以白岩滩水库为水源。排水规划采用雨污分流制，各功能区分区、分期建设污水处理厂。其中，柳池功能区污水处理厂近期处理规模0.5万m3/d、远期扩建至2万m3/d。园区能源规划主要以天然气、电为能源。 本项目位于柳池功能区，供水由园区管网供给，生活排水依托原有污水管网等设施排入柳池功能区污水处理厂处理后实现达标排放。项目所利用的能源主要为电能，不涉及使用高污染燃料。因此，本项目与园区供排水及能源规划是相符的。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策的符合性分析 本项目为废旧钢铁加工项目，属于国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类”“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”，该项目属于鼓励类项目。同时，项目在生产过程中也不使用国家明令禁止的淘汰类和限制类设备及工艺。建设单位已在宣汉县经济和信息化局取得了《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2301-511722-07-02-565737】JXQB-0010号。 因此，本项目与国家现行的产业政策是相符的。 2、与“三线一单”的符合性分析 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，达州市生态保护红线面积1214.56km2，占达州市国土面积比例的7.33%。达州市生态保护红线图如下。 项目所在地 附图1-1 达州市生态保护红线分布图 由上图可知，项目占地范围不涉及达州市生态保护红线。 （2）项目所属环境管控单元 根据《达州市人民政府<关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知>》（达市府发〔2021〕17号），将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，全市共划定46个综合环境管控单元。 优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元17个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。 重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。 一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。 本项目位于四川达州普光经济开发区，属于环境综合管控单元工业重点管控单元。 项目与环境管控单元相对位置如下图： 项目所在地 附图1-2 项目与管控单元相对位置关系图 项目涉及到环境管控单元4个，涉及到管控单元见下表。 表1-3 本项目涉及的环境管控单元 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172220002; 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 达州市; 宣汉县; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5117222210001; 州河宣汉县张鼓坪控制单元; 达州市; 宣汉县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117222310001; 四川达州普光经济开发区（含锂钾综合开发产业园）; 达州市; 宣汉县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117222420004; 宣汉县建设用地污染风险重点管控区; 达州市; 宣汉县; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污染风险重点管控区. （3）与《川环办函〔2021〕469号》要求的符合性 根据四川省生态环境厅办公室《关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知》（川环办函〔2021〕469号），本项目属于位于产业园区内的污染影响类建设项目，且产业园区规划环评已开展与“三线一单”的符合性分析。因此，本项目的“三线一单”分析重点为与产业园区规划环评生态环境准入要求的符合性。 （4）与产业园区规划环评生态环境准入要求的符合性 根据《四川达州普光经济开发区总体规划（2019~2035）环境影响报告书》，本项目与产业园区规划环评生态环境准入要求的符合性分析如下。 表1-3 与产业园区规划环评生态环境准入要求的符合性与产业园区 规划环评生态环境准入要求的符合性 序号; 生态环境准入清单; 本项目情况; 符合性. 1; 总体准入要求; 禁止引入不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目; 禁止引入清洁生产水平达不到行业清洁生产水平二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目; 禁止引入不符合国家、省、市重金属污染防控相关要求的项目; 本项目为废钢铁加工项目，满足行业准入条件。; 符合. 2; 普光功能区; 天然气化工中禁止发展合成氨、硝酸钱、有机硫化工、氢氰酸等高污染、高风险项目; 本项目位于柳池园区; 符合. 3; 柳池功能区; 禁止引入以原矿为原料的有色金属冶炼印染、皮革鞣制、制浆造纸、印制电路板、专业电镀、化工项目; 本项目不属于禁止引入的项目; 符合. 4; 方斗功能区; 禁止引入所排废水对集中污水处理设施运行稳定性、可靠性造成影响的项目; 本项目不涉及排放生产废水; 符合. 5; 南坝功能区; 不再新引入工业企业; 本项目位于柳池园区; 符合. 6; 独树梁、五宝功能区; 执行“总体准入要求”; 本项目位于柳池园区; 符合. 本项目建设符合“三线一单”管控机制要求，项目建设可行。 3、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版）》的符合性分析 四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月25日，发布了《关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号）。 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版）》的符合性分析见下表。 表1-4 项目与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版）的符合性分析 序号; 《负面清单》原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目位于柳池工业园区，属于规划的工业园区。项目建设区域不属于自然保护区等生态敏感区。; 符合. 2; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目周边最近的地表水体位于南面的新马水库和凉水井水库，相距约660m和1400m，该两处水库水功能仅为灌溉用，无饮用水功能。距离南面的州河8.1km。建设区域不属于饮用水源保护区范围。; 符合. 3; 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 4; 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为废旧钢铁加工扩建项目，不涉及建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等。; 符合. 5; 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于规划的工业园区内，且项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 6; 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目符合国家现行产业政策，项目已取得立项备案手续。; 符合. 7; 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目为废旧钢铁加工扩建项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 8; 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目营运期耗能主要为电能，大气污染物主要为粉尘，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 4、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》。项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析见下表。 表1-5 项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十一条 按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目建成后将按要求完善排污许可证手续。; 符合. 2; 第六十八条 矿产资源开发企业应当依法履行尾矿库安全生产、环境保护主体责任，排查治理安全隐患和环境风险，确保尾矿库安全运行，对尾矿库安全终身负责。对已解散或者关闭、破产的矿产资源开发企业尾矿库的管理，无法确定责任人的，由县级以上地方人民政府负责。; 项目为废旧钢铁加工扩建项目，不属于尾矿库。; 符合. 3; 第七十三条 禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目位于柳池工业园区，不属于嘉陵江流域河湖管理范围。; 符合. 4; 第七十七条 嘉陵江流域产业结构和布局应当与流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在嘉陵江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向嘉陵江流域转移。; 本项目为废旧钢铁加工扩建项目，营运期生产废水回用不外排，不属于重污染企业和项目。; 符合. 5; 第八十条 限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 项目所用的设备、工艺不属于严重污染水环境的工艺和设备。; 符合. 5、与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性 表1-6 项目与“中华人民共和国大气污染防治法”的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 项目按要求开展环境影响评价；严格执行大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 符合. 第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 项目为废旧钢铁加工项目，配套建设有除尘设施; 符合. 第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 项目生产过程配套建设有除尘设施，能够降低粉尘污染物的排放。; 符合. 第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 项目废旧钢铁运输车辆将采取覆盖措施。; 符合. 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。; 项目废旧钢铁卸货后，将及时转移至封闭式车间内堆放。; 符合. 6、与行业准入条件的符合性分析 《废钢铁加工行业准入条件》(工业和信息化部公告2016年74号）对废钢铁加工企业提出了行业准入要求，本项目与该准入条件的符合性分析如下。 表1-7 本项目与行业准入条件符合性分析表 序号; 行业准入条件; 本项目情况; 符合性. 1; 废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规规定，符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设应有规范化设计要求。; 本项目已按要求办理立项手续，符合国家产业政策。项目选址于达州宣汉普光经开区柳池功能区，符合园区规划。; 符合. 2; 新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以上……; 本项目属于新建的普碳废钢铁加工项目，年加工量为200万吨; 符合. 3; 新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，作业场地硬化面积不小于1.5万平米……; 本项目共两个厂区，总厂区面积约148760m2，其中车间内硬化面积约78760m2; 符合. 4; 土地使用手续合法（若土地为租用，合同期限不少于15年）。; 本项目厂区为资产转让取得，不属于租用; 符合. 5; 废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。; 本项目配备有打包机、箱式剪切机以及配套装卸设备和车辆等，配备辐射监测仪器、地磅和电磁吸盘装置，可分选出非钢铁类夹杂物; 符合. 6; 废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 本项目加工生产系统生产效率高、工艺先进、能耗低。所采用的箱剪机控尘效率较好，且车间配套有降尘装置、噪音控制等环境保护设施；污水处理依托园区污水处理厂处理，能够实现达标排放。满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求; 符合. 7; 鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。; 本项目生产设备为环保高效的新设备，采用的是箱式剪切机; 符合. 8; 废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用 30吨及以下电炉（高合金电炉除外）等落后生产设备的企业。; 本项目产品达到废钢铁国家标准和行业标准，主要销售给航达钢铁厂，少量剩余部分外售。航达钢铁厂的炼钢生产线为100吨高功率电弧炉炼钢生产线，该厂各项环保手续齐备; 符合. 9; 废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁。; 根据设计资料，项目生产系统用电设备综合电耗为16.3千瓦时/吨废钢铁，新水消耗为0.019吨/吨废钢铁; 符合. 10; 对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等，应有相应的回收、处理措施和合法流向，避免二次污染。; 本项目收购的废钢铁主要来自达州周边的废品回收站，进厂前已经过初选。营运期产生的各类夹杂物主要为有色金属、塑料、橡胶、木块、渣土等一般固体废物，集中收集后统一委托有相应资质的固废处置单位回收处置; 符合. 11; 废钢铁加工配送企业应有雨水、生产废水、生活废水的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处理；应有废油回收储存设备和相关处理措施。废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。; 本项目不产生生产废水，生活污水排入工业园区污水处理厂，危废利用现有规范的危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置。本项目将编制突发环境事件应急预案，消防设施达到国家相关要求。; 符合. 7、外环境关系介绍 根据现场踏勘，本项目位于达州宣汉普光经开区柳池功能区，周围主要为工业企业。项目外环境关系如下： 从近距离范围看，项目厂界周围主要以园区预留用地和工业企业为主，厂址位于普光经开区柳池工业园区。 项目一厂区北面及东面紧邻德润航达钢铁厂的厂区。一厂区东南面园区道路对面为广川铝材厂区，相距约30m。一厂区南面为攀科药用包装(四川)有限公司厂区，相距约30m。一厂区西面为永鑫达公司闲置场地；以西相距230m为本项目二厂区。 项目二厂区南面为园区预留用地，西面紧邻四川川东仓储服务有限公司厂区；二厂区西北面相距约130m处为柳坪村工业园安置房，北面为航达钢铁厂厂区。 本项目距离柳池场镇约1.8km，距离宣汉县城约8.0km。项目周边最近的地表水体位于南面的新马水库和凉水井水库，相距约660m和1400m，该两处水库水功能仅为灌溉用，无饮用水功能。项目距离南面的后河8.1km。项目建设区无集中式引用水水源地，无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区。 8、选址合理性分析 本项目位于达州宣汉普光经开区柳池功能区，其选址合理性在于： （1）项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、拥挤基本农田等保护区范围。项目选址符合“三线一单”管理机制要求。 （2）项目位于规划的工业园区内，园区规划的主导产业为冶金建材、机械制造。本项目为废旧钢铁加工迁建扩能项目，建设单位已与园区管委会签订入园协议。本项目废钢铁加工后主要供给园区的航达钢铁厂，属于园区主导产业的配套项目，符合园区规划。 （3）本项目用地为园区规划的工业用地，系通过资产协议转让取得。项目占地原为四川颜锋铝业有限公司的厂区，本次建设可充分利用该厂区内已有生产车间、办公生活用房等，能够做到合理利用闲置资源。 （4）本项目紧邻德润航达钢铁厂，加工成的废旧钢铁产品主要供给航达钢铁厂做炼钢原料，产品供应距离短运输方便。 （5）本项目仅对收购的合格废钢原料，进行打包和剪切加工，均属于物理加工，营运期污染物较少，且通过采取相应的污染治理措施，对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能类别，符合区域环境功能区划要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据国家发展改革委印发的《“十四五”循环经济发展规划》指出，发展循环经济是我国经济社会发展的一项重大战略。“十四五”时期我国进入新发展阶段，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有重大意义。 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司“100吨电弧炉炼钢生产线重组整合和升级改造项目”，位于达州宣汉普光经开区柳池功能区。该项目拟建设1台100吨超高功率电弧炉及配套1台120吨LF精炼炉系统，最终生产高强度棒材95万吨/年，均为普通质量钢。该项目炼钢原料为外购已由废钢铁回收公司预处理后的废钢铁原料，由汽车运输至厂区经验收合格后，送至炼钢车间旁的废钢原料车间堆存，然后直接投入生产。鉴于市场所购废钢原料预处理不规范，无法完全满足后续投炉要求；为缩短废钢铁原料运程方便项目生产、提高经济效益，四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司（以下简称“德润航达钢铁”）与宣汉县永鑫达再生资源利用有限责任公司（以下简称“永鑫达再生资源公司”）达成合作意向，由永鑫达再生资源公司作为德润航达钢铁的废钢铁原料供应商。 永鑫达再生资源公司于2020年租用德润航达钢铁的预留废钢原料车间，建成《新建120万吨/年废旧钢铁回收加工配送项目》。2021年5月，达州市宣汉生态环境局以文“宣环审〔2021〕19号”对该项目出具了环评批复意见。2021年5月，永鑫达再生资源公司组织完成了该项目的竣工环境保护验收工作。 2021年，永鑫达再生资源公司通过资产转让取得了约537.04亩的土地使用权以及部分闲置厂房的所有权。为使进企业发展壮大，大力发展循环经济、扩大废旧钢铁加工产能，永鑫达再生资源公司拟实施“新建120万吨/年废旧钢铁回收加工配送项目”的迁建扩能工作。本次迁建扩能主要是利用项目占地内闲置厂房，总建筑面积78760m2，采用分拣、破碎、剪切及切割等工艺，年加工废旧钢铁约200万吨。 2、建设内容 项目占地面积约332.93亩，主要分为一厂区和二厂区。其中一厂区占地面积约131.07亩（87382.13m2） ，建设有废钢加工车间、备用废钢堆放库房、2#库房及办公楼1栋，总建筑面积26645m2。二厂区占地面积201.86亩（134574.704m2），建设有备用废钢堆放车间1栋、综合办公楼1栋、宿舍楼2栋、消防泵房及附属设施等，总建筑面积68831.35m2。根据设计，项目厂区建筑物中作为废旧钢铁加工配套车间的主要为一厂区的废钢加工车间和备用废钢堆放库房、二厂区的备用废钢堆放车间，总建筑面积78760m2，拟设废钢铁加工生产线1条，设计年加工废旧钢铁约200万吨。 表2-1 项目主要技术经济指标 序号; 名 称; 单位; 数 量; 备 注. 1; 厂区占地面积; m2; 221986.834; 332.93亩. 其中; 一厂区; m2; 87382.13; 131.07亩. 二厂区; m2; 134574.704; 201.86亩. 2; 建、构筑物占地面积; m2; 82855.16. 3; 道路广场面积; m2; 71136.00. 4; 绿化用地面积; m2; 40475; 含高压线走廊下绿化用地. 5; 建筑占地系数; ％; 37.32. 6; 道路占地系数; ％; 32.05. 7; 绿地率; ％; 18.23. 8; 大门; 座; 4; B=44.4、B=15、B=12. 9; 铁艺围墙; m; 1496; 2.2米高. 项目组成和可能产生的环境问题见下表。 表2-2 项目组成及可能产生的主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 废钢加工车间：位于一厂区，建设面积约15120m2，利用原闲置厂房建设。车间内设有原料区、分拣区、加工区和成品区；分拣区采用机器及人工分拣，加工区设有1台废钢破碎机、3台箱式剪切机、1台金属液压打包机、1台拆包机、履带式抓钢机及电磁挂梁桥式起重机等，设计年加工200万吨废钢铁; 废气、废水、噪声、固废; 粉尘、噪声、固废; 新建. 备用废钢堆放库房：位于一厂区，建设面积约8640m2，利用原闲置厂房；主要作为废钢堆放的应急备用库房，内设机修间; 噪声、固废; 利旧. 备用废钢堆放车间：位于二厂区，建设面积约55000m2，利用原闲置厂房；主要作为废钢堆放、分拣的应急备用车间; 噪声、固废; 利旧. 辅助工程; 辐射检测：设手持式敷设检测仪1套，对进厂废钢铁原料进行检验; /; 新建. 地磅：位于项目一厂区南面运输车辆入口处，主要是对购入的废钢原料进行计重; 噪声; 新建. 机修间：在一厂区备用原料库房内设机修间一个，建筑面积约50m2; 固废、噪声; 新建. 油类物质储存：本项目不单独设储油间，生产所需液压油和机油从航达钢铁厂购买; /; 外购. 储运工程; 废钢堆放区：在废钢加工车间内设置临时的原料和成品堆放区，原料及时投入生产，成品转移至航达钢铁厂。在一厂区设有废钢堆放的应急备用库房，在二厂区设有废钢堆放的应急备用车间，总应急堆放面积约63640m2; 噪声、固废; 新建. 回车场：布置在车间外露天硬化场地，供废钢铁运输车辆 时停放或回车掉头; 噪声、汽车尾气; 新建. 公用工程; 供电系统：利用厂区内原有供配电系统，电源来自园区电网; /; 利旧. 供排水系统：供水由园区供水管网供水；雨水利用厂区原有雨水排水系统，最终进入园区市政雨水管网；生活污水利用厂区原有收集管道和化粪池处理后，排入园区市政污水管网，再进入柳池工业园区污水处理厂; /; 利旧. 运输道路：利用厂区内已建运输道路和园区道路; 噪声; 利旧. 环保 工程; 废气处理; 装卸料粉尘：在作业区上方设置8套最大射程为30m的微雾固定式射雾器，喷雾抑尘; /; 新建. 破碎粉尘：设置一套布袋除尘系统收集处理后，经一根15m高排气筒达标排放，包括1台布袋除尘器、收尘管道，在各产尘点配套收尘罩; 噪声、收尘灰; 新建. 剪切、切割粉尘：采取喷雾降尘措施，加强车间通风换气、; /; 新建. 废水 处理; 生活污水：利用原厂区已建污水管道及化粪池（容积约100m3），收集处理后排入园区市政污水管网，最终进入柳池园区污水处理厂处理后达标排放; /; 依托. 噪声 治理; 设置封闭生产厂房，选用低噪声设备，所有生产设备安装在密闭的车间内，建筑隔声，基础减震；合理安排生产时间，尽量避免夜间装卸货，加强运输车辆引导管理; /; 新建. 固废 处置; 危险废物：利用现有的危废暂存间1个，建筑面积约30m2，已采取“四防”措施建立危废台账，委托有资质的单位处置; 环境风险; 利旧. 一般固废：铜、铝等有色金属以及塑料、木块及橡胶等废料，在车间内统一收集，委托有相应固废处置资质的单位回收处置。金属碎屑袋装收集后做航达钢铁厂的炼钢原料; /; 新建. 生活垃圾：设垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一清运处置; /; 新建. 办公及生活; 项目一厂区拟新建一栋车间办公楼，建筑面积2432m2、一间值班室（建筑面积48m2）；主要作办公室和会议室等。二厂区利用现有2栋宿舍楼、1栋综合办公楼，建设面积分别为1291.53m2、994.04m2、11372.13m2；主要作办公及生活设施。; 生活垃圾、生活污水、油烟; 利旧、新建. 3、产品方案及产能 表2-3 主要产品规格及产能 序号; 产品名称; 规格; 产能; 用途; 产品标准; 一般要求. 1; 优质中重型废钢; ≤500×400mm，单重≥2.0kg; 135万t/a; 首要销售给航达钢铁厂做炼钢原料，满足航达钢铁厂的原料需求，多余的外售周边其他钢铁厂; 满足《废钢铁》（GB/T4223-2017）要求; 要求表面无严重剥落状锈蚀；废钢铁表面和其间、打包件内部不应存在泥块、水泥、粘砂、油脂、耐火材料、炉渣、矿渣以及珐琅等，打包块不应包芯、掺杂等. 2; 小薄废钢压块; ≤600×600×1000mm; 65万t/a. 4、原料分类、规格及质量 本项目收购的废钢铁主要来自达州及周边的区域，通过运输车辆运至厂内，预计年收购废钢铁原料约200万吨。所采购的原料不在项目区进行除锈、氧焊切割等预处理工序，由原料供货商自行完成。项目区不进行上述工序，且原料废钢铁进厂前，先进行轻薄型钢件以及中厚型钢件分类，本厂区内不进行轻薄型钢件与中厚型钢件分类。 表2-4 收购废钢分类、规格及质量指标表 序号; 类别; 规格; 质量指标; 各类废钢典型举例. 1; 优质废钢; 厚度≥6mm，500×300以下; 干净、无明显锈蚀、表面无涂层；无高含碳钢件。Cu≤0.15%; 型钢、钢坯切头、中厚板切头、船板、厂内废钢等. 2; 中型废钢; 厚度≥3mm，600×400以下；或条 、 管 钢 ≤800mm，单重≤150kg，堆比重≥0.6; 无杂物、无较大锈蚀件、无铸铁件；无高含碳钢件。Cu≤0.18%; 各种钢板及其切头、切边、机器废钢件、折船废钢、钢结构件、铸钢件、钢轨、普碳管钢等. 3; 重型废钢; 规 格 ≤300×300×25，重量≤300kg; 300×300×250 以下，重量≤300kg。Cu≤0.2%; 厂内废钢如包底、跑钢、渣钢、铸余、外购重废等. 4; 小薄碎料; 厚度≤1.5mm，500×400 以下； 或 小 型 结 构 件 、 或 薄 板 条≤1000mm，堆比重≥0.4。; 无杂物、无严重锈蚀 Cu≤0.2%; 薄板、自行车件、小型管件、小型结构件、家用钢件及各种小型废钢件. 5、主要生产单元及工艺 本项目主要生产单位为1台废钢破碎机、3台优质中厚型废钢剪切机、1条小薄废钢打包机、1台废钢火焰切割机。主要工艺为：废钢原料辐射检测→分拣→破碎剪切切割加工→打包→外运。 6、主要生产设施及参数 表2-5 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 高速金属液压打包机; H81-4000; 1台; 利旧. 2; 箱式剪切机; CS-12500; 3台; 利旧. 3; 拆包机; HC85-4000; 1台; 利旧. 4; 履带式柴油抓钢机; /; 5台; 利旧. 5; 轮式装载机; /; 2台; 利旧. 6; 叉车; /; 3台; 利旧. 7; 辐射检测仪; /; 1套; 利旧. 8; 废钢破碎生产线; PSX98104; 1台; 新增. 9; 电磁挂梁桥式起重机; 16+16t，LK=28.5; 4台; 新增. 10; 电磁挂梁桥式起重机; 20t，LK=28.5; 2台; 新增. 11; 电动单梁起重机; 10t，LK=28.5; 1台; 新增. 12; 布袋除尘器; MC-4900; 1套（含收尘系统）; 新增. 13; 微雾固定式射雾器; /; 8套; 新增. 根据《废钢铁加工行业准入条件》（工业和信息化部公告 2016年74号）要求：废钢铁加工配送企业必须配备辐射检测仪。本项目拟配备辐射监测设备，但辐射监测不属于本次环评评价范围。 7、物料平衡分析 营运期物料平衡见下表。 表2-6 营运期物料平衡表 投 入; 产 出. 名称; 年用量（t）; 名称; 年产生量（t）. 废钢铁原料; 2100024.696; 废钢铁成品; 2000000. 非磁性废料; 100000. 粉尘; 24.696. 合 计; 2100024.696; 合 计; 2100024.696. 8、水平衡分析 项目用水环节主要有车间和露天场地防尘用水、绿化用水、生活用水。 （1）车间防尘用水 根据建设单位提供的设备资料，项目废钢加工车间共设置8套最大射程为30m的微雾固定式射雾器。单套设备水耗量约1.0m3/h，供水压力为0.3～0.5MPa（最高0.5Mpa）。工作制度为330天，每天三班共计24小时。由于车间装卸料及废钢加工不会一直同时运行，喷雾装置不会全区域全天候开启。本次环评按70%的使用率计算，则项目车间喷雾降尘用水量为134.4m3/d。喷雾主要为极细微的水粒，落于车间地面或废钢铁表面，不会形成径流，无废水产生。 （2）露天场地防尘洒水 项目露天场地防尘洒水，主要是防止汽车行驶以及大风天气产生的扬尘污染，洒水因素主要有较干燥的天气、起风的天气等，频率不固定。 根据经验数据，道路防尘洒水量约1.5L/次·m2。本项目回车场及露天硬化场地占地面积约18000m2，防尘洒水频率按一年200天，1次/天计。经计算，项目露天场地防尘洒水用水量为5400m3/a（约16.36m3/d）。 （3）道路绿化用水 项目厂区绿化面积约40475m2，绿化浇灌用水按2L/m2·d计；浇灌时间按一年200天，每天1次计。绿化浇灌用水量16190m3/a（约49.06m3/d）。 （4）生活用水 项目厂区设有员工食堂和宿舍。建成后工作人员约85人，其中管理及技术人员按10人计，生产员工按75人计。仅部分管理人员在厂区食宿，生产员工在厂区食宿。根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），本项目管理人员生活用水取40L/人·d，生产员工生活用水取120L/人·d。经计算，项目生活用水量为9.4m3/d，产污系数按0.9计，则生活污水产生量约8.46m3/d。生活污水利用厂区现有设施处理后，排入园区市政污水管网，最终进入柳池园区污水处理厂处理。 134.4 产品附着、蒸发损耗134.4 车间喷雾防尘用水 渗透、蒸发损耗16.36 16.36 露天场地防尘用水 自来水 209.22 渗透、蒸发损耗49.06 49.06 绿化浇灌用水 损耗0.94 9.4 柳池园区污水处理厂 8.46 8.46 隔油池、化粪池 办公生活用水 后河 8.46 图2-1：项目营运期水平衡 m3/d 9、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后拟需要员工85人，其中管理及技术人员10人，生产员工75人。 工作制度：投产后，每日实行三班工作制，每班工作8小时，年工作日约330天。 10、平面布置情况 根据项目设计资料，本项目厂区平面布置情况如下： 项目区分为一厂区和二厂区，之间为闲置厂房（原颜峰铝业，现属永鑫达公司）。一厂区位于东面，二厂区位于西面。一厂区布置有两栋车间、配套环保设施和车间办公楼等。废钢加工车间和备用废钢堆放库房呈南北向布置，备用库房在北，加工车间靠南；备用库房东侧有部分空地，此处布置为车间办公楼；加工车间东侧布置为破碎机配套的除尘设施。运输车辆由西南侧进出口进入，车间大门处有停车、回车场，方便运输车辆调转。废钢加工车间内，各类加工设备均靠近车间边侧布置，车间中间留作运输车辆进出、调转、卸料之用。靠南侧为待破碎的废钢原料暂存区，废钢破碎机靠近车间东侧布置，此处距离破碎机配套除尘器安装位置较近，便于粉尘收集处理。破碎机旁设有废钢破碎成品临时暂存区。废钢剪切、切割、打包等加工设备布置在车间靠北侧。 二厂区位于一厂区的西面，厂区占地大致呈南北走向的长方向，占地北侧及中部大部分占地为备用废钢原料车间，南部为办公生活区。生活区设有2栋职工住宿和1栋综合办公楼。 本项目平面布置功能分区清晰、物流短捷。生产区布置在封闭车间内，办公用房与生产车间尽量保持一定的距离，做到生产生活互不干扰。评价认为，项目平面布置合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 （1）工艺流程 本项目生产车间主要是利用占地内原颜峰铝业的闲置厂房，本次建设主要是新建车间办公楼、厂房的整理改造、设备及环保设施的安装布置等。 施工期的产污工艺流程及产污位置如下图。 图2-2：施工期工艺流程及产污环节图 （2）产污环节 废气：主要包括施工扬尘和燃油机械运行产生的燃油废气。 废水：主要来源于各种设备的清洗废水，其主要污染物为SS。 噪声：主要来源于运输的汽车噪声。 固体废物：主要有场地平整产生的弃土石、厂房建设产生的建筑垃圾和废弃建材，少量废弃包装材料以及施工人员的生活垃圾等。 2、营运期工艺流程 本项目收购的废钢主要来自达州及周边的区域，通过运输车辆运至厂内。所采购的原料不在项目区进行除锈等工序，由原料供货商自行完成。 营运期工艺流程及产污环节图如下： 废钢铁 卸料、分拣 辐射检测、称重 噪声 噪声、粉尘、固废 统料废钢、杂压包块和5mm以下中废钢 薄型废钢、蓬松的废钢 异型废钢或大块废钢 噪声、粉尘、固废 破碎 剪切、切割 打包 磁选 暂存外运出售 图2-3：营运期工艺流程及产污环节图 （1）工艺流程： ①辐射检测称重：运输车辆进入产区后，用手持式辐射检测仪进行辐射检测。当原料辐射检测超标时，警报灯将亮起，检测系统会记录下原料批次及辐射超标情况。检测超标的车辆禁止进入生产车间内，直接整车原路退回（不在厂内暂存），并立即通知辐射管理相关部门进行处理。辐射检测合格的车辆依次通过地磅进行称重。 ②卸料分拣：辐射检测合格的进入废钢车间进行卸料分拣。卸料时采用电磁铁吸盘进行吸附卸料，断电后的吸铁盘失去磁性，原来吸附在上面的废钢会自动脱落，废钢通过电磁铁吸盘从运输车辆上分类卸下。此过程能够将非磁性属物料如渣土、橡胶、塑料、有色金属及不锈钢等分选出来。卸料分拣过程利用机械与人工配合，主要根据废钢铁料的外形尺寸选出可直接利用的废钢，其余废钢根据种类不同送至废钢加工车间相应处理设备的原料堆放区。 ③破碎、剪切、切割、打包：分拣出的统料废钢、杂压包块和5mm以下中废钢，送至废钢破碎原料堆场进行破碎。废钢破碎生产线即利用破碎机对废钢进行破碎，利用分选系统对破碎后的废钢进行分选来得到纯净的优质废钢的加工方法。其工作原理就是在高速、大扭矩电机的连续驱动下，破碎机转子上的锤头轮流击打进入容腔内废钢，在强大的冲击作用下，废钢被撕裂和挤压成一定规格的破碎钢，再经分选设备处理，就可得到纯度较高的优质破碎钢，是目前主流的、先进的废钢加工设备。 废钢破碎配有拆包机和磁选机，拆包机可对包块料和中废钢进行预处理。磁选机的作用是将破碎产生的非磁性属物料，成分包括渣土、橡胶、塑料、有色金属及不锈钢等分选出，非磁性属物料集中储存并外售给相关企业进一步分选处理。根据设计，统料废钢年回收处理能力80万吨，经破碎生产线破碎加工成粒度5~80mm的废钢精选料。 不便于加料入炉的异型废钢或大块废钢处理量约105万吨/年，送至剪切工段，进行剪切、切割处理，使其形状、尺寸便于加料入炉。剪切采用箱式废钢剪切机进行剪切，切割采用火焰切割。 不便于加料入炉的薄型废钢、蓬松的废钢处理量约15万吨/年，送入打包工段进行打包处理，采用金属液压打包机，将废钢压缩成1000~1500×700×700mm大小的方块。 ④暂存外售：项目加工好的废钢铁在车间临时堆放，采用运输车辆及时转运至旁边的航达钢铁厂做炼钢原材料。本项目设计预留了两个废钢铁堆放车间，主要作为废钢铁原料或产品的应急堆放用。 （2）产污环节 废气：主要污染物为粉尘，产生于废钢铁装卸料、破碎剪切切割等加工环节。 废水：本项目不产生生产废水，仅工作人员办公生活会产生少量生活污水。 噪声：主要为各类生产设备产生的噪声和运输车辆的交通噪声。 固体废物：包括一般固废和危险废物。一般固废主要为废钢原料中包括铜、铝等有色金属以及塑料、木块、纤维等废料。危险废物主要为机械设备更换下的废液压油、维护保养产生的废机油等。另外，工作人员会产生少量的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、项目概况 本项目为迁扩建项目，原项目为租用航达钢铁厂预留的废钢原料车间，建设废钢铁加工配送项目，占地面积35000m2，设计年加工废旧钢铁120万吨。2021年5月，达州市宣汉生态环境局以文“宣环审〔2021〕19号”对该项目出具了环评批复意见。2021年5月，永鑫达再生资源公司组织完成了该项目的竣工环境保护验收工作。 二、环保措施情况 废气：剪切工作时物料始终处于料箱内，大部分的剪切粉尘直接沉积在料箱内成为金属碎屑，仅有少量的粉尘由设备排出，进入车间环境，项目生产车间内安装有雾炮机降尘，生产作业在封闭车间内进行，逸散出车间的粉尘量极少。 通过规范卸料作业操作流程，卸料作业处于封闭车间内进行，采取喷雾洒水降尘。控制落料高度，吸铁盘距离地面高度不得大于0.3m，废钢料堆放高度大于3m时，不得继续堆料等措施。 运输车辆进入厂区时，利用航达钢铁厂车辆冲洗设施进行冲洗防尘。通过安排专人适时对地面进行洒水、清扫，保持清洁卫生。加强车辆运输管理，避免车速过快，加盖篷布等方式，可有效降低扬尘的产生和污染影响。 废水：本项目位于达州普光经开区柳池工业园区的航达钢铁厂内，属于柳池工业园区污水处理厂纳污范围。因此，项目生活污水依托航达钢铁厂的污水收集处理系统（设计规模：200t/d，工艺：“格栅+厌氧”）预处理后，排入柳池工业园区污水处理厂处理，最终达标排入后河。 噪声：通过建筑隔声、基础减振、距离衰减等措施的情况下，项目厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区的排放限值要求。 固体废物：项目营运期产生的危废，收集暂存后委托有资质的单位回收处置；生活垃圾收集后运至附近生活垃圾收集点；金属碎屑收集后作炼钢原料，废铜、废铝委托有资质的单位回收处置。 三、验收监测达标情况 1.无组织废气 厂界外无组织废气排放检测结果见下表。 表2-8 无组织废气排放检测结果 单位：mg/m3 检测 项目; 检测时间; 点位 编号; 检测点位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物; 2021.5.9; 1*; 项目东北侧边界外; 0.764; 0.701; 0.730. 2*; 项目南侧边界外; 0.921; 0.917; 0.905. 3*; 项目西南侧边界外; 0.801; 0.771; 0.813. 4*; 项目西侧边界外; 0.249; 0.176; 0.229. 2021.5.10; 1*; 项目东北侧边界外; 0.551; 0.604; 0.571. 2*; 项目南侧边界外; 0.853; 0.822; 0.790. 3*; 项目西南侧边界外; 0.772; 0.826; 0.791. 4*; 项目西侧边界外; 0.132; 0.171; 0.146. 检测结果表明，厂界外无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。 2.厂界环境噪声 厂界环境噪声检测结果见下表。 表2-9 厂界环境噪声检测结果 单位：dB(A) 检测 项目; 点位 编号; 检测点位; 检测时段; 检测结果（等效连续A声级）; 排放 限值; 达标 情况. 2021.5.9; 2021.5.10. 等效连续A声级; 1#; 项目南侧界外1m处; 昼间; 63.5; 64.6; 65; 达标. 2#; 项目西侧界外1m处; 昼间; 58.6; 59.4; 达标. 3#; 项目北侧界外1m处; 昼间; 62.4; 61.7; 达标. 检测结果表明，各监测点位昼间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准要求。 综上分析，项目原工程营运期间各项环保措施能够满足环保要求，未造成环境污染事件。 四、原工程后续处置情况 本次迁扩建将对原工程的设备进行同步搬迁，占用的厂房归还权属所有人航达钢铁厂。设备搬迁时注意清理各类固废避免遗漏，不会造成环境影响。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状及评价 （1）达标区判定 本项目位于宣汉县柳池工业园区。本次环境空气质量数据采用达州市生态环境局发布的《达州市2022年环境空气质量状况》数据。 表3-1 2022年宣汉县环境空气质量统计表 月份; SO2（ug/m3）; NO2（ug/m3）; CO（mg/m3）; O3（ug/m3）; PM2.5（ug/m3）; PM10（ug/m3）; 有效监测天数（天）; 达标天数（天）; 达标率（%）; 达标率同比（%）; 空气质量综合指数. 1月; 5; 11; 1.3; 30; 52; 65; 31; 26; 83.9; 29.1; 3.29. 2月; 3; 19; 0.8; 35; 37; 51; 28; 28; 100; 17.9; 2.74. 3月; 3; 22; 0.8; 98; 28; 55; 31; 31; 100; 0; 3.00. 4月; 3; 20; 0.6; 110; 19; 47; 30; 30; 100; 0; 2.60. 5月; 4; 22; 0.7; 113; 22; 46; 31; 31; 100; 0; 2.80. 6月; 6; 22; 0.7; 123; 16; 43; 30; 30; 100; 0; 2.67. 7月; 4; 16; 0.4; 84; 12; 28; 31; 31; 100; 0; 1.83. 8月; 6; 13; 1.0; 88; 14; 29; 31; 31; 100; 0; 2.03. 9月; 6; 15; 1.1; 91; 24; 51; 30; 30; 100; 0; 2.75. 10月; 6; 22; 1.1; 86; 26; 51; 31; 31; 100; 0; 2.94. 11月; 6; 22; 0.9; 61; 23; 47; 30; 30; 100; 3.3; 2.58. 12月; 5; 23; 1.2; 47; 53; 84; 31; 26; 83.9; -3.2; 3.96. 平均值; 5; 19; 0.9; 81; 27; 50; 365 （总天数）; 355 （总天数）; 97.3; 3.9; 2.77. 根据《达州市2022年环境空气质量状况》及上表数据可知，宣汉县2022年环境空气质量达标率为97.3%。项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状及评价 2023年3月全市35个河流断面中，优（Ⅰ~Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质断面32个，占比91.4%；轻度污染（Ⅳ类）水质断面3个，占比8.6%。全市河流断面超标情况为：任市河联盟桥断面受到轻度污染，主要污染指标为五日生化需氧量；袁驿河速建桥、平滩河碧山中学断面受到轻度污染，主要污染指标均为化学需氧量。 表3-2 2023年3月达州市河流水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 断面属性; 断面 性质; 上年 同期; 上月 类别; 本月 类别; 主要污染指标（类别）. 1; 州河水系; 后河; 漩坑坝; 县界 (万源市→宣汉县); 国考; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 2; 中河; 普光; 入河口（入后河）; 省控趋 势科研; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 本项目评价区域地表水体为后河，属于州河支流。根据上表例行监测数据表明：项目所属后河的漩坑坝监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 3、声环境质量现状监测及评价 建设单位委托四川融华环境监测有限公司于2023年6月10日，对项目区厂界噪声进行了监测；共设7个监测点位，监测频次：监测1天，昼间夜间各1次。 将监测结果与评价标准进行对照，得出评价结果如下表。 表3-3 噪声环境现状评价结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目一厂区东厂界; 2023.6.10; 59.9; 54.5; 65; 55; 达标; 达标. 项目一厂区南厂界; 2023.6.10; 62.4; 50.0; 达标; 达标. 项目一厂区西厂界; 2023.6.10; 57.8; 53.1; 达标; 达标. 项目二厂区东厂界; 2023.6.10; 52.9; 54.6; 达标; 达标. 项目二厂区南厂界; 2023.6.10; 57.4; 51.5; 达标; 达标. 项目二厂区西厂界; 2023.6.10; 61.7; 51.8; 达标; 达标. 项目二厂区北厂界; 2023.6.10; 55.6; 53.5; 达标; 达标. 由监测结果可知，项目区周围环境噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域标准要求。 4、生态环境质量现状及评价 本项目位于达州普光经开区柳池工业园区内，区域原主要以农业生态系统为主。由于人类工业开发活动的影响，原农业生态系统已不复存在。评价区域植被主要以人工种植的绿化植物为主。评价区域内无大型野生动物及古、大、珍稀植物，无特殊文物保护单位，区域生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区域等保护目标。项目周边存在的大气环境保护目标主要为二厂区西北面的柳坪村工业园安置房。 表3-4 大气环境保护目标 序号; 环境要素; 保护目标; 方位及距离; 类别; 规模; 保护级别. 1; 环境空气; 柳坪村工业园安置房; 西北、130m; 居民; 30户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2、声环境 项目厂界外50米范围内没有声环境保护目标。 3、地表水环境 本项目受纳水体为后河，地表水环境保护目标为项目后河评价河段的水质，确保满足《地表水质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 4、地下水环境 根据调查，项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、土壤环境 本项目位于达州普光经开区柳池功能区，占地属于规划的工业用地。项目周边50m范围内不存在土壤环境敏感目标。 6、生态环境 根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1. 大气污染物：施工期废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中的标准限值。 表3-5 四川省施工期场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（ug/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 营运期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值。 表3-6 大气污染物综排标准限值 项目; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 1.0mg/m3. 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)。 2. 本项目无生产废水产生。生活污水设化粪池收集预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准，排入柳池工业园区污水处理厂。 3. 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523－2011)表1中的排放限值。 LAeq：昼间<70dB 夜间<55dB 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 3类标准。环境噪声排放限值见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4. 固体废物：一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期间排放的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气等。施工现场应采取的污染防治措施如下： ①建筑施工现场严格执行“六必须、六不准、六个100%”。即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场。不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 ②施工建筑拉上密实的防护网，围挡的高度应达到2.5m以上，不在围墙外堆放施工材料、建筑垃圾等。 ③施工过程产生的建筑垃圾，及时清运按规定妥善处置。施工用的混凝土采用外购商品砼，不在现场开展混凝土搅拌作业。 ④施工场地进出道路采取硬化处理，场地洒水降尘。现场设置排水沟和沉砂池，工地进出口设车辆冲洗台。 ⑤施工现场加强管理，遇到风速四级以上易产生扬尘时尽量停止施工作业，并对周围土方采取覆盖、湿化等措施，严禁凌空抛掷。 ⑥运输建筑材料、弃渣等车辆，不应出现装载过满现象，采用篷布遮盖封闭运输。 ⑦任何易产生扬尘的物料，应当密闭存放或及时进行覆盖。 ⑧在建筑物内外装修装饰时，将会有大量甲醛等有毒有害气体产生；装修废气属无组织排放，主要污染因子是甲醛、氨气等，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。对于项目建筑装修过程产生的有机废气，要求建设单位施工时合理安排作业时间，加强室内的通风换气；在进行室内外装修时，应选用再生材料和绿色环保型建材，严格做到建材的无害化（无污染、无辐射等），优先采用有绿色标志的环保产品作为装修材料和设备，最大限度的减小有毒有害气体对人体的健康损害。 通过采取上述废气治理措施，项目施工期废气对周围环境影响较小。 2、废水 施工期废水主要来源于砼浇筑废水、各种设备的清洗废水，以及施工过程泥浆及降雨导致的散料和泥浆漫流。施工工人会产生少量生活污水。施工废水中含有大量的泥沙与悬浮物，另有少量油污。 采取的治理措施如下： ①施工现场进出口设固定的车辆冲洗台和1个废水沉淀池（建议容积为30m3），废水沉淀后循环利用不外排，禁止废水无组织漫流，增大重复用水率，降低污水产生量。 ②在施工场地建排水沟和沉砂池，沟壁、沟底及池壁、池底用混凝土浇筑。沉砂池设置安全防护盖。 ③加强施工机械管理，尽量避免跑、冒、滴、漏。 ④建材远离水体堆放并设雨蓬遮挡，必要时设防护围栏，防止被雨水冲刷流入水体。 ⑤在施工后期工程完工后，应尽快绿化或硬化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。 采取上述措施后，项目施工废水不会对周围环境造成污染性影响。 3、噪声 施工现场使用的施工机械设备和运输车辆，噪声源强在80～95dB(A）之间。根据噪声衰减公式，施工噪声影响的预测结果见下表。 表4-1 距施工机械不同距离处的噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源强值; 噪声级; 场界标准; 达标距离. 10m; 20m; 40m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 装载机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44; 70; 55; 10m; 50m. 振捣机; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44; 10m; 60m. 切割机; 92; 72; 66; 62; 60; 58; 52; 48; 46; 15m; 70m. 电锯; 95; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 51; 49; 20m; 100m. 轻型载重车; 78; 58; 52; 48; 46; 44; 38; 34; 32; 10m; 15m. 从上表分析可知，在不采取措施的情况下，昼间施工噪声约在20m处实现达标排放，夜间施工噪声约在100m处实现达标排放。为确保实现噪声场界达标排放，施工期应采取的防治措施如下： ①降低设备噪声：选用先进、噪声较低的设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；加强机械设备的保养维修，严格按操作规程使用各类机械，使它们处于良好的工作状态。 ③现场管理措施：合理安排施工时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；尽量避免午休时间（12:00-14：00）进行产生强噪声的施工作业；禁止夜间（22:00-次日6：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因特殊需要必须作业的，须有县级以上人民政府或有关主管部门的证明，并将批准的夜间作业公告附近居民、学校。 ④合理布局施工场地，噪声较大的施工设备尽量远离场地边界，严格控制施工时间。 ⑤降低人为噪声：操作机械设备时以及材料装卸过程中，尽量减少碰撞声音，严禁抛掷或汽车一次性下料。 ⑥使用商品混凝土，不在施工现场进行混凝土搅拌作业。 ⑦施工现场设专用的钢筋加工棚。采用人工挖孔灌注桩，不使用打桩机。 ⑧进行现场管理和监督，协调好车辆通行的时间，避免交通堵塞。夜间运输要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。 通过严格的施工管理和噪声防治措施，能够最大限度地减轻施工噪声对周围环境的影响。上述措施经济合理，技术可行。 4、固体废物 固体废物主要包括：基础工程产生的少量土石方，构筑物修建产生的废建筑垃圾、废建材、废包装材料等。 采取的处理措施如下： ①按照《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行），项目施工开挖产生的表土，应规范的堆放区，留作后期场地土地复垦、土壤改良、造地和绿化。 ②根据设计资料，本项目施工期基础工程施工量较少，不涉及大面积的场平施工，新建办公楼占地区域基础工程产生的土石方量较少，能够直接在施工场地内回填，无弃土石方外运。 ③厂房整理改造拆卸下来的废钢材、废彩钢板等建筑垃圾，收集后可留作营运期废钢原料。对于可以回收利用的部分建筑垃圾，采取集中收集，送到废品回收站回收利用。不可利用的建筑垃圾，及时外运至当地政府指定的弃土场处置。 ④施工期加强现场管理，材料选购尽量精确计量，避免材料浪费；尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 采取上述措施后，施工期的固体废物不会对环境产生不利影响。上述措施经济合理，技术可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目营运期废气主要是废钢铁装卸料产生的粉尘，废钢铁破碎、剪切、切割和打包等工序产生的粉尘。另外，废钢采用汽车运输会产生少量的运输扬尘，生活区食堂会产生少量的油烟。 1.1污染源及治理措施 （1）装卸料粉尘 项目外购的废钢铁运至厂区车间后，从运输车辆上通过电磁铁吸盘进行吸附卸料，通过电磁铁的吸附作用，自然的使混在废钢铁中的非磁性物料脱落分离。由于废钢铁夹杂物中含有纤维、渣土等夹杂物，卸料时会产生一定量的扬尘。加工完成的废钢铁通过抓钢机上车外运时会有少量的粉尘产生。由于项目废钢铁在加工完成后几乎无易产生粉尘的杂质物存在，因此废钢铁装车环节粉尘量极少。本次环评不予单独考虑废钢铁装车环节的粉尘。 本项目装卸扬尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算： Q=M·e0.64U·e-0.27w·H1.283 式中：Q：装卸扬尘，g/次； U：风速，2.5m/s；W：物料湿度，5%； M：车辆吨位，20t；H：装卸高度，0.3m 本项目废钢铁卸料时，货车每次卸料量按20t计。经计算，装卸扬尘的产生量为 20.85g/次。根据本项目原料钢件的用量，卸料次数为 10万次/a，则废钢铁卸料时扬尘量为2.085t/a。 采取的治理措施：通过规范卸料作业操作流程，卸料作业处于封闭车间内进行，设置射程30m的微雾固定式射雾器喷雾抑尘。控制落料高度，吸铁盘释放物料时距离地面高度不得大于0.3m，废钢料堆放高度大于3m时，不得继续堆料等措施。采取上述防尘措施后，装卸料粉尘可减少70%以上，则粉尘排放量为0.63t/a。 （2）破碎环节粉尘 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中4210 金属废料及碎屑加工处理行业的产排污系数，钢铁废碎料破碎加工产生的颗粒物（无组织）360g/吨-原料。根据设计资料，项目拟年破碎处理统料废钢约80万t/a，则破碎粉尘产生量为288t/a。 采取的治理措施：本项目采用PSX98104型破碎机，废钢破碎过程除进料口外其他部位为封闭状态。进料口一直处于进料状态，能够避免破碎粉尘从此处逸散。破碎机主体外部采取二次封闭，顶部设有吸尘罩，经风管引至一套“旋风除尘+布袋除尘”装置，净化处理后经一根15m高排气筒高空排放。根据设计资料，除尘系统收尘风机风量240000m3/h、收尘率取95%、除尘效率取99%。 经计算，破碎粉尘有组织收集量为273.6t/a，有组织排放量为2.736t/a（0.345kg/h），排放浓度为1.44mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。未收集到的无组织粉尘产生量为14.4t/a，逸散至车间内经过喷雾和封闭式车间二次降尘，出成率取70%，则无组织排放量4.32t/a（0.545kg/h）。 （3）剪切、切割环节粉尘 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中4210 金属废料及碎屑加工处理行业的产排污系数，钢铁废碎料剪切加工产生的颗粒物（无组织）7.2g/吨-原料、切割加工产生的颗粒物（无组织）1.0g/吨-原料。根据设计资料，项目拟采取剪切、切割方式加工的中、重型废钢年处理能力105万吨。因设计中未单独统计剪切和切割方式加工的废钢铁量，本次环评按最不利情况计算产污，即105万吨中、重型废钢全部采用剪切方式处理。经计算，项目年剪切、切割处理废钢约105万t/a，则粉尘产生量为7.56t/a。 采取的治理措施：本项目废钢剪切机为箱式剪切机，剪切工作时物料始终处于料箱内，大部分的剪切粉尘直接沉积在料箱内成为金属碎屑，仅有少量的粉尘由设备排出，进入车间。废钢火焰切割布置在车间内操作，产生的粉尘量较少。同时，项目生产车间内安装有喷雾降尘装置，生产作业在封闭的车间内进行，逸散出车间的粉尘量极少。 通过采取上述治理措施，剪切切割粉尘抑尘率为70%，则外排粉尘量为2.268t/a。 （4）车辆运输作业的扬尘 项目废钢依靠汽车进行运输。运输车辆车身及轮胎携带有少量粉尘，在行驶途中会产生少量的道路扬尘，会对道路沿线环境造成不利影响。 采取的控制措施：对厂区内转运道路采取硬化处理。厂区车辆进出口设置车辆冲洗设施进行防尘冲洗。安排专人适时对地面进行洒水、清扫，保持清洁卫生。加强车辆运输管理，避免车速过快，加盖篷布等方式，可有效降低扬尘的产生和污染影响。 （5）食堂油烟 项目营运时利用二厂区现有食堂为员工提供就餐服务，用餐人数按85人。根据工程分析，项目食堂使用天然气作为燃料，天然气属清洁能源，不会产生大气污染物。食物在烹饪过程中将产生油烟，食用油消耗量以1kg/100人•餐计，根据该食堂规模可推算出每天食用油的用量约为2.55kg/d，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为0.0782kg/d（25.806kg/a）。 采取的治理措施：食堂设计安装油烟净化装置1套，将油烟处理后引至职工食堂楼顶排放。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），该项目食堂属于中型规模，按油烟净化设施最低去除效率为75%计，油烟净化装置设计单个灶头基准排风量为4000m3/h，日运转约6.0小时，则净化处理后的油烟排放量约为0.02kg/d（6.6kg/a），油烟排放浓度为0.83mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中规定的限值（≤2mg/m3）。 1.2污染源排放情况 表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产线名称; 主要生产单元; 污染物种类; 排放量; 排放形式; 污染物治理设施; 排放口类型. 污染物治理工艺. 破碎机; 废钢破碎加工; 颗粒物; 2.736t/a; 有组织; 布置在封闭车间内，破碎机二次封闭、设“旋风+布袋”除尘; 一般排放口. 颗粒物; 4.32t/a; 无组织; 布置在封闭车间内，喷雾降尘; /. 装卸料; 废钢装卸料; 颗粒物; 0.63t/a; 无组织; 车间密闭、袋式除尘器处理; /. 剪切机、切割机; 废钢剪切切割; 颗粒物; 2.268t/a; 无组织; 车间密闭、袋式除尘器处理; /. 职工食堂; 食物烹饪; 油烟; 6.6kg/a; 无组织; 安装油烟净化器; /. 表4-3 大气污染物有组织排放表 序号; 生产设施; 产污 环节; 污染物种类; 排放情况; 排放口信息; 其他 信息. 量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 编号; 类型; 坐标; 高度; 内径; 温度. 1; 废钢破碎加工; 破碎; 颗粒物; 2.736; 1.44; 0.345; DA001; 一般排放口; E107°41′10.75″,N31°26′13.65″; 15m; 0.3m; 20℃; /. 2; 食堂厨房; 食物烹饪; 油烟; 6.6kg/t; 0.83; 0.0033; DA002; 一般排放口; E107°40′58.86″,N31°26′0.46″; 13m; 0.3m; 35℃; /. 表4-4 大气污染物无组织排放表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号; 产污环节; 污染物种类; 排放量; 国家或地方污染物排放标准; 其他 信息. 名称; 浓度限值. 1; MF0001; 废钢破碎; 颗粒物; 4.32t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）; 1.0mg/m3; /. 2; MF0002; 废钢装卸料; 颗粒物; 0.63t/a; /. 3; MF0002; 废钢剪切切割; 颗粒物; 2.268t/a; /. 1.3达标分析 表4-5 大气污染物达标分析 排放口编号或名称; 污染物 种类; 排放情况; 国家或地方污染物排放标准; 达标情况. 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 名称; 浓度（mg/m3）; 速率 （kg/h）; 浓度; 速率. DA001/废钢破碎废气; 颗粒物; 2.736; 1.44; 0.345; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120; 3.5; 达标; 达标. DA002/食堂油烟; 油烟; 6.6kg/t; 0.83; 0.0033; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001); 2.0; /; 达标; /. 1.4非正常排放 本项目大气污染物非正常排放主要考虑当除尘器发生故障的情况，其除尘效率取正常情况下除尘效率的一半。项目非正常排放情况及治理措施如下表： 表4-6 污染源非正常产排放量核算表 序号; 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 应对措施. 1; 废钢破碎; 粉尘; 除尘器故障; 72.69; 17.45; 进行布袋除尘器维修. 非正常工况污染防范措施：每日生产前，先开启环保设备再开启生产设备；每日生产结束时，先关闭生产设备再关闭环保设备；定期检査环保设备、定期开展污染源跟踪监测，发现异常情况及时停产检修。 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）文件，并结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 表4-7 营运期废气监测计划 监测项目; 监测地点; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 废气; 废钢破碎配套除尘器; 除尘器排气筒; 颗粒物; 2天、3次/天; 每年1次. 项目一厂区; 上风向设参照点1个，下风向设监控点2个; 颗粒物; 2天、3次/天; 每年1次. 1.6环境影响分析 本项目位于达州普光经开区西区的柳池功能区，占地属于工业用地。本项目营运期的废气主要为粉尘，通过设置封闭式车间、安装除尘器以及喷雾降尘等方式，降低对外环境的污染影响。 综上所述，本项目通过采取上述废气治理措施，能够实现达标排放，对周围环境影响较小。 2、废水 2.1产排污环节及产生量 项目车间内降尘喷雾、回车场防尘洒水，均不会产生废水流。营运期废水主要是工作人员办公生活产生的生活污水约8.46m3/d。 2.2治理措施及排放情况 本项目位于达州普光经开区柳池园区，属于柳池工业园区污水处理厂纳污范围。因此，项目生活污水利用隔油池、化粪池收集处理后，排入园区市政污水管网，最终进入柳池园区污水处理厂处理后，达标排入后河。 2.3依托污水处理设施的环境可行性评价 柳池工业园区污水处理厂位于园区东侧，距项目约600m，尾水经约8km管道排放至后河（宣汉县饮用水源取水口下游约1.5km处），园区污水厂主要接收本规划区内企业的生产废水和生活污水。污水厂设计采用以“前置厌氧氧化沟+转盘滤池+二氧化氯消毒”为主的处理工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标。园区污水处理厂设计规模10000 t/d（一期工程处理规模为5000t/d，二期未建）。一期工程于2015年建成运行，2018年10月通过竣工环保验收，污水厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标。园区污水厂目前实际处理废水量约2000 t/d，本工程排放的生活污水占污水厂总处理能力的0.423%；园区污水厂的富余处理能力满足本项目需求，本项目只排放生活污水进入园区污水厂，不会对污水处理厂的正常运行造成影响。 表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 污染 源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （d/a）. 核算 方法; 废水 产生量 (m3/a); 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率 /%; 核算 方法; 废水 排放量 (m3/a); 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活区; /; 生活 污水; COD; 系数 法; 2791.8; 350; 1.26; /; /; 系数法; 2791.8; 350; 0.977; 330. 氨氮; 40; 0.112; /; 35; 0.084. 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置 是否符合要求; 排放口 类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; COD、 NH3-N等; 市政污水管网; 间歇 排放; /; /; /; /; /; /. 2.4达标分析 本项目营运生产时不会产生生产废水，且生活污水产生量较少，能够实现依托污水处理设施处理后达标排放，对周围水环境影响较小。 3、噪声 3.1噪声源强 营运期噪声主要来源于破碎机、剪切机、打包机、抓钢机、航吊、叉车等设备的运行，噪声源强为80～90dB(A)。另外，原料运输车辆会产生一定的交通噪声，噪声声压级约为75～80dB(A)。 表4-10 主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 工序/生 产线; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算 方法; 噪声值; 工艺; 降噪 效果; 核算 方法; 噪声值. 破碎; 破碎机; 频发; 类比法; 90; 基础减震、车间墙体隔声，加强设备维护保养，加强生产管理; 20; 类比法; 70; 7920. 卸料; 航吊; 频发; 85; 20; 65; 7920. 剪切; 箱剪机; 频发; 90; 20; 70; 7920. 打包; 打包机; 频发; 90; 20; 70; 7920. 上料; 航吊; 频发; 85; 20; 65; 7920. 抓钢机; 频发; 80; 20; 60; 7920. 运输 作业; 车辆; 偶发; 80; 合理安排运输时间; /; 85; /. 3.2环境影响及达标分析 本次预测以建成后废钢加工车间所有生产设备的噪声叠加值为源强，预测车间噪声到一厂区边界的贡献值。项目的噪声预测结果见下表。 表4-11 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 与最近噪声源距离; 源强; 围挡及环境阻挡降噪; 贡献值; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 80m; 95; 20; 36.9; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 35m; 20; 44.1; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 85m; 20; 36.4; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 140m; 20; 32.1; 65; 55; 达标; 达标. 由上表预测结果可知，本项目设备噪声通过建筑隔声、基础减振、距离衰减等措施的情况下，项目厂界四周噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区的排放限值要求。 评价认为，项目建设不会改变区域声环境质量现状。 3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件，并结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 表4-12 营运期噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 噪声; 厂界四周; 噪声; 1天（每天昼间1次，夜间1次）; 每季度1次. 4、固体废物 4.1源强及处置去向 营运期固废主要包括一般固体废物、危险废物。 一般固废包括废钢铁原料中非磁性废料，金属碎屑。其中非磁性废料主要为铜、铝等有色金属，塑料、木块、橡胶等废料，产生环节在卸料分拣、废钢破碎。非磁性废料的量与原料中杂质含量有极大的关系。根据建设单位对废钢原料市场的调查情况，本项目拟收购废钢铁原料的非磁性废料含量占比约5%，则项目非磁性废料的产生量约为10万吨/年。此类非磁性废料也属于可再利用的一种废弃资源，项目通过设置固定区域暂时堆放收集，及时出售给相关企业回收做进一步利用处置。 金属碎屑来自于废钢铁破碎、剪切等加工环节。根据经验数据分析，此类固废产生量约占原料加工量的万分之一。经计算，项目废钢加工的金属碎屑产生量为200t/a。及时袋装收集后，一同运至航达钢铁厂做炼钢原料。 另外，项目工作人员办公生活会产生少量生活垃圾。项目劳动定员85人，生产垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为14.03t/a。袋装收集后由环卫部门清运处置。 一般固体废物产生情况见下表。 表4-13 一般固废产生情况表 序号; 名称; 产生环节; 产生量; 贮存方式; 处置去向. 1; 金属碎屑; 破碎、剪切; 200t/a; 袋装收集; 做炼钢原料. 2; 非磁性废料; 分拣、磁选; 10万t/a; 收集后在车间内临时堆放; 出售给相关企业回收做进一步利用处置. 3; 生活垃圾; 办公生活; 14.03t/a; 袋装收集; 运至附近生活垃圾收集点. 按照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目营运期设备维护保养产生的少量废液压油、废机油、废油桶等，均属于危险废物。其产生情况如下： 表4-14 危险废物产生情况表 序号; 名称; 危险废物编号; 代码; 产生量; 形态; 有害成分; 危险特性. 1; 废油桶; HW08; 900-249-08; 3.0t/a; 液态; 油类物质; T，I. 2; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.03t/a; 液态; 油类物质; T，I. 4.2危险废物的处置措施 本项目拟利用项目迁扩建前已设置的规范危废间（建筑面积30m2），利用已有专用容积收集、暂存各类危险废物，并悬挂危险废物标识牌，并交由有资质的单位回收处置。 评价要求：建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的污染控制要求，进行危险废物的收集、贮存管理。 管理要求：6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 综上所述，在采取上述固废处置措施后，本项目固体废物能够做到去向明确，能够得到妥善处置，不会产生二次污染。 5、环境风险 5.1危险物质 项目主要原辅材料及产品均不涉及危险化学品，属于化学物理性质稳定的物质。项目机械设备所用的机油、液压油以及产生的废机油和废液压油有属于易燃物质，在接触明火时较易点燃，引起火灾事故。 5.2风险源识别及影响途径 风险识别范围包括物质危险性识别和生产系统危险性识别。物质风险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物和爆炸伴生/次生物等。生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 ①物质风险性识别 项目原辅料机油、液压油以及产生的废机油和废液压油等油类物质属于易燃物质，在接触明火时较易点燃，引起火灾事故。油类物质泄露会对区域土壤、地下水和地表水造成污染影响。 ②运输过程风险识别 项目运输为一般物品运输，运输过程中，注意行车安全，防止物品遗撒。 ③存储风险识别 项目生产过程中，涉及机油、液压油以及废机油和废液压油等油类物质的贮存、使用，在储存过程中由于管理不当可能有泄漏、火灾等风险的发生。油类物质泄露会对区域土壤、地下水和地表水造成污染影响。 ④生产装置风险识别 项目生产装置主要是对废钢原料进行物理性机械加工，不存在环境风险。 综上，本项目风险源主要存在于油类物质的贮存、使用过程。一旦发生泄露将对区域土壤、地下水和地表水造成污染影响。若发生火灾等风险事故，将对周边大气环境造成污染影响。 5.3风险防范措施 ①采取分区防渗措施，拟利用的危废间已按照重点防渗区的防渗等级和要求建设。 ②生产车间办公楼拟设机油、液压油暂存间，将对该房间按照重点防渗区的要求建设，严格按照相应防渗要求，采用粘土垫底+采用防渗混凝土硬化2mm厚HDPE膜进行防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s。 ③本项目危废间、机油暂存间内部配备一定数量的消防器材，预防火灾事故发生。各类物质分类分容器储存。储存与保管过程中严格加强管理，指定专人保管，设置明显的标识、标牌，严禁烟火等。 ④建设单位应委托有资质的单位定期回收危险废物处置，尽量避免长时间暂存。 ⑤建设单位应按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，一旦发生事故，迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大限度降低对周围环境和人民生命财产的危害。 5.5环境风险评价结论 本项目风险源主要为油类物质的贮存。通过采取上述风险防范措施，环境风险是可控的。因此，从环境风险角度分析本项目建设可行。 6、工程项目环保投资估算 本项目总投资为5488.00万元，根据环保治理措施估算，环保投资为81.00万元，占总投资的1.47%。处理措施和处理效果从总体上看，能满足环保要求，可有效降低由于工程的建设所带来的环境污染和生态影响，经济合理、技术可行。 本项目的环保投资估算见下表。 表4-15 环保投资估算一览表 项目; 环保设施（措施）内容; 投资 （万元）; 备注. 废气 治理; 装卸料粉尘：在作业区上方设置8套最大射程为30m的微雾固定式射雾器，喷雾抑尘; 5.0; 新建. 破碎粉尘：设置一套布袋除尘系统收集处理后，经一根15m高排气筒达标排放，包括1台布袋除尘器、收尘管道，在各产尘点配套收尘罩; 40.0; 新建. 剪切、切割粉尘：采取喷雾降尘措施，加强车间通风换气; 2.0; 新建. 食堂油烟：厨房设抽油烟机净化处理; 1.0; 新建. 废水 治理; 生活污水：利用原厂区已建污水管道及化粪池（容积约100m3），收集处理后排入园区市政污水管网，最终进入柳池园区污水处理厂处理后达标排放; /; 利旧. 噪声 治理; 设置封闭生产厂房，选用低噪声设备，所有生产设备安装在密闭的车间内，建筑隔声，基础减震；合理安排生产时间，尽量避免夜间装卸货，加强运输车辆引导管理; 30.0; 新建. 固废 处置; 危险废物：利用现有的危废暂存间1个，建筑面积约30m2，已采取“四防”措施建立危废台账，委托有资质的单位处置; /; 利旧. 一般固废：铜、铝等有色金属以及塑料、木块及橡胶等废料，在车间内统一收集，委托有相应固废处置资质的单位回收处置。金属碎屑袋装收集后做航达钢铁厂的炼钢原料; 2.0; 新建. 生活垃圾：设垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一清运处置; 1.0; 新建. 合计; 81.0; 1.47%. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工现场 | 施工 废气 | ①加强通风换气 ②优选环保型装修材料 ③加强施工人员个人防护 | 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） |
|  | DA001/破碎机除尘器排气筒 | 粉尘 | 设置一套布袋除尘系统收集处理后，经一根15m高排气筒达标排放，包括1台布袋除尘器、收尘管道，在各产尘点配套收尘罩 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放限值要求 |
|  | 剪切、切割 | 粉尘 | ：采取喷雾降尘措施，加强车间通风换气 |  |
|  | 装卸料 | 粉尘 | 在作业区上方设置8套最大射程为30m的微雾固定式射雾器，喷雾抑尘 |  |
| 地表水环境 | TW001/生活污水 | CODcr、BOD5、SS等 | 设隔油池、化粪池预处理后，排入柳池工业园区的污水处理厂处理后达标排入后河 | 《污水综合排放标准》（GB8978--1996） |
| 声环境 | 施工现场 | 装修作业、设备安装 | 加强管理、合理安排施工时间、文明施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） |
|  | 破碎机 、剪切机、打包机 | 设备 噪声 | ①优选设备 ②基础减振、建筑隔声 ③加强维护管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、施工期 （1）废油漆桶单独收集，放在指定地点，由油漆厂家统一回收。 （2）弃土方现场回填不外运、废木材、废装饰材料作为建筑垃圾清运至附近弃土场。 （3）废弃包装材料收集后外售废品回收站。 2、营运期 （1）金属碎屑袋装收集后，做炼钢原料。 （2）非磁性废料集中收集暂存后，由相关企业回收再利用或处置。 （3）废机油、废液压油设置危废间收集暂存，委托有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目生产车间为封闭式车间，地面采取水泥硬化处理，建设的危废间、机油间属于重点防渗区，严格按照相应防渗要求进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①采取分区防渗措施，拟利用的危废间已按照重点防渗区的防渗等级和要求建设。 ②生产车间办公楼拟设机油、液压油暂存间，将对该房间按照重点防渗区的要求建设，严格按照相应防渗要求，采用粘土垫底+采用防渗混凝土硬化2mm厚HDPE膜进行防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s。 ③本项目危废间、机油暂存间内部配备一定数量的消防器材，预防火灾事故发生。各类物质分类分容器储存。储存与保管过程中严格加强管理，指定专人保管，设置明显的标识、标牌，严禁烟火等。 ④建设单位应委托有资质的单位定期回收危险废物处置，尽量避免长时间暂存。 ⑤建设单位应按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，一旦发生事故，迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大限度降低对周围环境和人民生命财产的危害。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

宣汉县永鑫达再生资源利用有限责任公司“宣汉县永鑫达再生资源综合利用项目”符合国家产业政策，选址符合园区规划，满足行业准入条件，周围无明显的环境制约因素，平面布置合理可行。本项目拟采取的各项污染防治措施可使污染物达综合利用或达标排放。建设单位只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，能够最大限度地减轻项目建设对周围环境造成的影响。从环保角度论证，本项目在所选地址建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0.57t/a |  |  | 9.954t/a | 0.57t/a | 9.954t/a | +9.384t/a |
| 废水 | CODcr | 0.065t/a |  |  | 0.977t/a | 0.065t/a | 0.977t/a | +0.912t/a |
|  | NH3-N | 0.006t/a |  |  | 0.084t/a | 0.006t/a | 0.084t/a | +0.078t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属碎屑 | 6.498t/a |  |  | 200t/a | 6.498t/a | 200t/a | +193.502t/a |
|  | 非磁性废料 | 60t/a |  |  | 100000t/a | 60t/a | 100000t/a | +99940t/a |
|  | 收尘灰 | / |  |  | 270.864t/a | / | 270.864t/a | +270.864t/a |
| 危险废物 | 废油桶 | 3.0t/a |  |  | 3.0t/a | 3.0t/a | 3.0t/a | 0 |
|  | 废矿物油 | 0.02t/a |  |  | 0.03t/a | 0.02t/a | 0.03t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①