宣环审〔2023〕21号

达州市宣汉生态环境局

关于玻璃微珠生产研发基地项目（重新报批）

环境影响报告表的批复

四川锐翼合新材料有限公司：

你公司报送的《玻璃微珠生产研发基地项目（重新报批）项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 项目位于四川省达州市普光经济开发区柳池工业园区，占地3000平方米。以钛白粉、碳酸钡、石英砂等为原料，配置有混料机、玻璃窑炉、烘干机、气流破碎机、球化成型炉、筛分机、表面处理机、退火炉等设备，原材料通过混料进入玻璃窑炉煅烧，经水淬、烘干、破碎、球化成型、酸洗、二次烘干、筛分、表面处理、退火等工序，建设玻璃微珠窑炉生产线两条，年产玻璃微珠5000吨。项目总投资5000万元，其中环保投资336.2万元。项目符合国家产业政策以及行业现行相关规定，选址合理，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小，从环境保护角度而言，同意该项目建设。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作

（一）加强废水处理措施。生产过程中的冷却水循环利用，不外排；水淬废水经分离后循环使用，不外排；酸洗废水收集后经酸洗废水处理系统采用“调节池+絮凝池+沉淀池+清水池+过滤罐+中和池”工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后经园区污水管网进入园区污水处理厂处理后达标排放；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后由园区污水管网进入园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入后河。

（二）加强废气处理措施。配料粉尘由吸尘罩通过负压收尘系统收集，采用气力输送装置完全密闭输送，破碎粉尘采用布袋除尘设备处理，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中表2标准限值要求后引至15m高排气筒排放；玻璃窑炉废气采用旋风除尘+SCR脱硝+布袋除尘系统处理达到《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中相关标准后通过15m高排气筒达标排放；除尘箱体和密闭设备所收集的全部粉料回收利用；成球化机烟气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒达标排放；食堂油烟经油烟净化器净化后从专用烟道达标排放。

（三）加强噪声控制措施。合理安排施工时间，选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施，保证施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）后达标排放。营运期合理布置噪声源，将生产设备布置厂房内，利用厂房进行隔声；优先选用振动小、噪声低的设备，保证噪声满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求后达标排放。

（四）加强固废处理措施。施工期建筑材料、包装材料经收集后外售给资源回收公司回收利用；施工人员生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运；建筑垃圾经分类后清运至当地建设部门指定的地点处理。运营期玻璃窑炉生产线中产生的残次品和碎玻璃破碎后作为原料返至生产线再利用；除尘器灰渣收集后用作原料；废包装材料收集后外售废品收购站；耐火材料交由设备厂家回收处理生活垃圾人每日进行统一清运，由市政环卫部门处理；废机油、废催化剂、酸洗废水处理系统污泥、废含油棉纱和手套、废导热油、污水处理系统过滤材料等危险废物经集中收集后在危废暂存间进行暂存，定期委托有资质的单位进行处理。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定进行建设。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2023年7月11日