宣环审〔2024〕40号

达州市宣汉生态环境局

关于普光气田雷页1井组试验项目环境影响

报告书的批复

中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司：

你公司《普光气田雷页1井组试验项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及《普光气田雷页1井组试验项目环境影响报告书技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家意见。项目试采站位于达州市宣汉县君塘镇，钻前工程新建井场1座，配套建设方井及井架基础各2座，新建泥浆泵、发电机房、循环罐、储备罐等设备基础各1座，新建进场道路100m，井场配套设施及边坡支护工程。钻井工程新钻井2口，分别为雷页1-2HF、雷页1-3HF，总进尺12290m。雷页1-2HF井设计井深6159m（垂深4394m），井型为水平井，套管完井，水平段长1411m。采用导管+三开井身结构：导管Φ508mm下深60m；一开采用Φ444.5mm钻头钻至1501m，下入Φ346.1+339.7mm套管；二开采用Φ311.2mm钻头钻至4222m，下入Φ260.4+244.5mm套管；三开采用Φ215.9mm钻头钻至完钻井深，下入Φ139.7mm套管。雷页1-3HF井设计井深6131m（垂深3804m），井型为水平井，套管完井，水平段长1654m。采用导管+三开井身结构，导管Φ508mm下深60m；一开采用Φ444.5mm钻头钻至1501m，下入Φ346.1+339.7mm套管；二开采用Φ311.2mm钻头钻至4168m，下入Φ260.4+244.5mm套管；三开采用Φ215.9mm钻头钻至完钻井深，下入Φ139.7mm套管。一开采均用氯化钾聚合物钻井液体系；二开采均用氯化钾聚合物润滑防塌钻井液/复合盐体系；三开采均用油基钻井液。储层改造工程两口井均采用连续油管处理井筒，整体采用套管注入、桥塞分段体积压裂工艺，首段采用连续油管输送射孔，后续压裂段采用泵送桥塞+电缆射孔联作工艺，采用“一体化变粘滑溜水+暂堵+组合支撑剂”的改造模式。雷页1-2HF井分19段压裂施工、总液量为46170m3、总砂量为2660m3，雷页1-3HF井分22段压裂施工，总液量为53460m3，总砂量为3080m3，两口井施工排量均为18-19m3/min，施工限压均为123MPa。完井采用带压作业装置下入Φ60.3×4.83mm N80+P110油管作为完井管柱，采气井口采用FF级140兆帕四通+FF级140兆帕大闸阀+EE级105兆帕采气树，配套3井组地面控制系统。两口井均开展微地震监测和分段改造产能评价，雷页1-2HF井开展广域电磁法监测。油气集输工程在现有雷页1试采站内新建1套地面集输流程，井口来气通过管道输（管道长度140m，管线规格DN65，材质为Q345，设计压力6.9MPa，埋深1.2m）送至雷页1试采站，再经除砂、加热、节流、单井混相计量、脱水后通过已建雷页1井至毛达线魏兴站的管线实现外输，采出水储存后装车外运，配套电力、通信、自控等设施。项目投产后，总配产20万m3/d（单井配产规模为10万m3/d），试采期为2年。本项目总投资23525万元，环保投资573万元，占总投资的2.44%。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国发展和改革委员会令2024年第7号），本项目属于“鼓励类”中“七、石油类天然气”中“1、石油天然气开采”，符合国家产业政策。项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）、《基本农田保护条例》（国务院第257号）等相关要求。

本项目为天然气试验性探井及试采工程项目，工程建设涉及临时占用永久基本农田，占地面积12808m²，建设单位将按相关要求办理用地手续并采取基本农田占用补偿措施，并且施工结束后对临时占地区域进行复垦。项目实施经中国石油化工股份有限公司中原油田分公司以“中原油分投资〔2024〕63号”文出具了可研批复，因此本项目建设符合石油天然气开发规划，不在城镇规划区域内，不属于城镇用地，项目所在地为农村地区，主要发展农业。本项目建设满足君塘镇规划要求，符合当地区域规划。本项目为天然气开采项目，项目采取各环境要素污染防治措施和生态恢复措施后，不会对当地的生态环境造成大的影响，满足四川省生态环境分区管控要求、《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号）。

项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作

（一）严格按照中华人民共和国石油天然气行业相关标准、规范要求进行工程建设，避免次生环境安全隐患。

（二）加强废气处理措施。施工过程进行洒水降尘，采取密闭运输措施，对露天堆放的易扬撒材料予以覆盖；钻井过程中产生的备用柴油机燃油废气通过采用节能环保型柴油动力系统设备（自带消烟除尘装置）排放，并适当提高排气筒高度（6m以上）。定期对运输车辆进行维护和保养，选用尾气排放达标机械车辆，尽量使用清洁燃料，减少尾气中污染物的排放；测试、事故放喷废气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧，同时对测试放喷时周边居民进行临时疏散。运营期正常工况下水套炉天然气燃烧后产生的废气通过自带的8m高排气筒排放，火炬及放空废气通过15m高的放空火炬排放；非正常工况下，项目井口高压或设备检修排放的废气通过15m高的放空火炬点火燃烧后排放。

（三）加强废水处理措施。施工期试压废水、施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排；钻井废水与场地初期雨水一并经泥浆不落地装置处理后大部分回用于钻井过程，剩余不能回用部分暂存于清洁生产操作平台的废水罐内，定期用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站处理达《采出水回注方法》（SY/T 6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注，不外排；完井阶段产生的洗井废水与压裂返排液（放喷时）暂存于压裂液储罐或放喷池，最终泵入压裂液储罐，优先回用于压裂液配置，多余废水用密闭罐车拉运至赵家坝污水处理站达标后管输至普光3井回注站回注，不外排；钻井期间生活污水经生态厕所收集后定期由密闭罐车拉运至周边生活污水处理厂处理。运营期产生的采出水暂存于新建的采出水罐，通过密闭罐车拉运至赵家坝污水站处理达到《气田水回注方法》（SY/T6596-2016）中注入水基本要求后管输至普光3井回注站回注处理，不外排。

（四）加强噪声控制措施。施工期合理安排作业时间，禁止夜间和午休时间施工；合理布置施工机械，设置发电机房，采用特殊减震，并安装吸声材料；柴油机安装消声装置和设置减震基础，钻井设备、泥浆泵基础设置减震垫，空压机和增压机安装在房间内，隔声并安装减震垫层；钻井施工优先采用网电供电，降低噪声对居民的影响；运输车辆沿规定路线行驶，减少鸣笛。运营期选用高效低噪声设备，合理布局，减少站场工艺管线的弯头、三通等管件的使用，种植绿化带，噪声源经基础减振和距离衰减后，各场界噪声均满足噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，放空时及时疏散附近居民。

（五）加强固体废物处置。钻前工程开挖土石方集中堆放至井场东侧的表土堆场，表土用于后期生态恢复；施工现场设置临时建筑垃圾堆放场，采取覆盖措施并做好地面防渗漏处理，建筑垃圾除部分回收利用以外，剩余部分及时清运到当地政府指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾收集后定期清运交由当地环卫部门统一处理；废焊条、废材料桶等施工废料由施工方回收利用或统一清运；清水岩屑、废水基泥浆和水基岩屑按照《达州市生态环境局办公室关于进一步加强固体废物污染防治工作的通知》（达市环办发〔2021〕24号）要求，定期就近交给依法取得生态环境部门关于利用和处置相关工业固体废物项目环评批复、具有处理处置相应固体废物能力并配套建设有废气、废水、固废等污染物治理设施的单位进行资源化利用；废油基泥浆、油基岩屑、废油及其他不能使用的含油废物等危险废物暂存于新建危险废物暂存场所，委托具有危险废物处理资质的单位进行处理。运营期除砂器撬产生的砂土杂质定期就近交给具有相应资质的单位进行资源化利用；三甘醇脱水单元产生的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交给有资质单位处置。

（六）加强生态环境保护。合理安排施工进度，施工尽量避开雨天和大风天；施工过程中，尽量减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少对周边土壤和植被的破坏，严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围，剥离表土集中堆放并进行遮盖，表土用于项目后期的生态修复；强化临时占地的复耕复垦，及时进行植被恢复，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少项目区内的施工痕迹，施工结束后及时进行耕地恢复。

（七）加强地下水污染防治。钻井过程中密切注意钻井液的漏失情况，一旦出现漏失，立即采取堵漏措施，减少漏失量，防止钻井液的漏失污染地下水；泥浆不落地装置区做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；泥浆循环系统、固控系统、放喷池等均设置临时雨棚，采取各种措施防止废水外溢；井场施工中使用清污分流设计。运营期按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，场地内场地内方井、泥浆循环系统区域、泥浆不落地系统区域（含油桶堆放区）、危险废物暂存场所、泥浆储备罐区、循环罐区、柴油罐区、放喷池等采取重点防渗措施。

（八）加强环境风险防范措施。本项目主要环境风险为钻井过程井喷，废水、油类外溢或泄露。选择合理的压井液及完井方式，规定上提钻具速度，严禁高速起钻；严格执行井控工作九项管理制度；发生气侵时，及时检查调整钻井液密度，发现井涌时及时关泵压井；发生井喷时，立即对位于下风口且距井口较近的居民点进行撤离，其他敏感目标也应有序进行撤离；钻井期废水收集罐、试采期采出水罐通过设置围堰和防渗，放喷池通过加固池壁和防渗，降低垮塌风险；及时清扫井场排污沟，保证排污沟畅通；加强集污坑和泥浆不落地装置的保护管理；及时清掏集污坑和泥浆不落地装置内集水；正常雨水进行隔油沉淀处理；加强监管，保证放喷池、泥浆不落地装置的储罐内有足够空余容积，水位达到池体80%时应外运处理；制定应急救援预案并定期演练。

三、项目开工前，必须依法取得其他相关部门的行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2024年9月25日